A) melléklet

Szolgálati helyek, dolgozók és járművek felszerelése jelzőeszközökkel

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek (helyiségek) és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel |
| --- | --- | --- |
| 1. Forgalmi szolgálattevő. Külső forgalmi szolgálattevő Vonatmenesztő térfelvigyázó | 1 db jelzősíp | Az egyidőben szolgálatot végző menesztő dolgozók számának megfelelő mennyiségű: a) nappali vonatindító jelzőeszköz; b) fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye menesztéskor zöldre változtatható; c) 1 db sárga fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye vörösre változtatható; d) 1 db jelzőzászló (egyállítóközpontos állomásokon) e) 4 db durrantyú váltókezelő nélküli állomásokon. |
| 2. Főjelzőt kezelő bejárati és kijárati térfelvigyázó, váltókezelő, vezetőváltókezelő. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye sárgára változtatható. | a) 4 db durrantyú; b) 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a Szabad az elhaladás jelzés adására; c) vonalanként 1 db kitűzhető négyszögletes vörös és 1 db kör alakú sárga színű jelzőtárcsa; d) 2 db vörös, sárga és zöld üveggel felszerelt kitűzhető kézi jelzőlámpa. Egyállítóközpontos biztosítóberendezéssel felszerelt állomásokon az állítóközpontban a d) alpontban felsorolt kétszeres mennyiségűjelzőeszköz szükséges. |

A) melléklet

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek (helyiségek) és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel |
| --- | --- | --- |
| 3. Főjelzőt nem kezelő bejárati és kijárati váltókezelő, vezetőváltókezelő. Térfelvigyázó. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló; c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. | a) 4 db durrantyú; b) 1 db kitűzhető négyszögletes vörös színű jelzőtárcsa; c) 1 db sárga fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye vörösre változtatható. |
| 4. Főjelzőt nem kezelő közbenső váltókezelő, vezetőváltókezelő. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló; c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. | Egyállítóközpontos állomás helyi kapcsolóhelyiségében a 2. sorszám alatt felsorolt jelzőeszközöket kell kéznél tartani, ha a váltókezelő részt vesz a közlekedés szabályozásában is. |
| 5. Állomáskezelő. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló; c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. | a) 4 db durrantyú; b) ha afőjelzőt is kézel, 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a Szabad az elhaladás-jelzés adására; c) 2 db kitűzhető négyszögletes vörös tárcsa; d) 2 db kitűzhető kör alakú sárga jelzőtárcsa; e) 2 db sárga fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe vörösre változtatható. |
| 6. Kocsimester, tolatásvezető, kocsirendező. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló; c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa. |  |

A) melléklet

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek (helyiségek) és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel |
| --- | --- | --- |
| 7. Nyilt pályán vonatfogadásra kötelezett dolgozók (az állomáskezelők kivételével). | a) 1 db jelzőzászló; b) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható. | a) 4 db durrantyú (kétvágányú pályán 8 db); b) 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a Szabad az elhaladás-jelzés adására; c) 2 db kitűzhető négyszögletes vörös jelzőtárcsa; d) 2 db kitűzhető kör alakú sárga jelzőtárcsa; e) 2 db sárga fényű kézib jelzőlámpa, amelynek színe zöldre változtatható. A Szabad az elhaladás jelzés adására szükséges kézi jelzőtárcsa csak akkor kell, ha a dolgozó főjelzőt is kezel. |
| 8. Vonaldolgozó. | a) 4 db durrantyú; b) 1 db jelzőzászló; |  |
| 9. Nyilt pályán dolgozó munkáscsapat. | 2 db A pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköz; Kétvágányú és párhuzamos egyvágányú pályákon kétszeres mennyiségú jelzőeszköz kell. |  |

A) melléklet

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek (helyiségek) és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel |
| --- | --- | --- |
| 10. Vonatkísérők (Vontatási vonatkísérők is) | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló (jegyvizsgálók részére nem kötelező); c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa; d) 4 db durrantyú a tehervonatok zárfékezői részére; e) jegyvizsgálók részére 1 db lapos elemlámpa |  |
| 11. Mozdonyvezető. | a) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa | A mozdonylámpánkon kívül: a) 8 db durrantyú; b) 3 db vörös jelzőüveg (kivétel az a vontatójármű, amelyen beépített zárjelző van); c) 2 db fényvisszaverő kör alakú zárójelző tárcsa; |
| 12. Kiskocsivezető. | a) 1 db jelzősíp; b) 1 db jelzőzászló; c) 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa; | A járműre felszerelt lámpákon kívül: a) 8 db durrantyú; b) sötétben kiskocsinként közlekedő nem motoros kiskocsin 1 db előre és hátra fehér fényt adó kitűzhető jelzőlámpa. |

A) melléklet

13. A sorompókezelők szolgálati helyiségeit fel kell szerelni a szükséges mennyiségű hordozható útátjáró jelzőkkel, továbbá a közúti Megállj-jelzés adásához szükséges vörös színű jelzőtárcsákkal, illetőleg vörös fényű jelzőlámpákkal is: a jelzőőrök szolgálati helyiségeit pedig a közúti Megállj-jelzés adásához szükséges vörös színű jelzőtárcsákkal, illetőleg vörös fényű jelzőlámpákkal is.

14. Az utasítás 224. Pontjában felsorolt kocsikat 4 db sárga színű jelzőzászlóval kell felszerelni.

15. A többféle szolgálati ténykedést végző dolgozót (helyiségenként) valamennyis szolgálati ténykedés ellátásához szükséges jelzőeszközökkel el kell látni.

16. Ha a helyi körülmények miatt a táblázatban előírtnál több jelzőeszköz szükséges, a többlet mennyiséget a szolgálati felsőbbség határozza meg.

17. A felsővezetékes villamos vontatásra

| A dolgozók felsorolása | A dolgozók felszerelése jelzőeszközökkel | A szolgálati helyek (helyiségek) és a járművek felszerelése jelzőeszközökkel |
| --- | --- | --- |
| 18. Adatfelvevő vonatátvevő, kocsiadatfelvevő, kisegítő vonatátvevő, vonatfelvevő. |  | Az egy időben szolgálatot végző vonatfelvevő, vonatátvevő brigádok számától és az egye brigádok létszámától, összetételétől függő szükségletnek megfelelő mennyiségű fehér fényű kézi jelzőlámpa, vagy lapos elemlámpa. |