187. A felhívás az áthaladásra-jelzést állomásokon a menetrend szerint megálló teher-, vagy forgalmi okból megálló személyszállító vonatok áthaladtatása céljából kell adni a forgalmi utasításokban szabályozott módon.

(102) Szabad az elhaladás!

"Nappal négyszögletes kézi jelzőtárcsa zöld lapjával a vonat felé fordulva, a test mellett függőlegesen fel és lefelé mozgatása (204. ábra), sötétben zöld fényű jelzőlámpa mozgatása vízszintesen a vonat felé az első jármű elhaladásáig (205. ábra). “

| 204. ábra | 205. ábra |
| --- | --- |

188. Szabad az elhaladás jelzést kell adni:

a) a főjelző használhatatlansága esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, vagy ha

b) a forgalmi utasítás az adását előírja.

(103) A vonat szétszakadt!

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve (206-207. ábra).

| 206. ábra | 207. ábra |
| --- | --- |

189. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozó, A vonat szétszakadt-jelzést köteles adni, ha:

a) a vonat szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja;

b) a vonaton nincsen zárjelző.

(104) Lassan!

"A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tart (208. ábra), sötétben fehér fényű jelzőlámpát tart vállmagasságban a vonat felé fordítva (209. ábra)."

| 208.ábra | 209. ábra |
| --- | --- |

190. A Lassan-jelzést behaladó vonatok részére kell adni a forgalmi utasításban szabályozott helyen és esetekben:

a) foglalt vágányra történő behaladáskor;

b) utasvédelmi szempontból;

c).egyidejű menetek szabályozásakor;

d) behaladás közben végzett tolatások alkalmával stb.

(105) Megállj!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy körbeforgatása a vonat felé fordulva (210. ábra), sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva (211. ábra).

| 210. ábra | 211. ábra |
| --- | --- |

191. Ha a Megállj-jelzést adó dolgozó nem maradhat a helyszínen: a Megállj-jelzés csak durrantyúk alkalmazásával is adható.

192. Nem szabad durrantyút elhelyezni útátjárókon, fel- és leszállásra kijelölt helyeken, vasútüzemen kívül állók által járt helyeken és az eddig felsorolt helyek közelében, továbbá lakóházak közvetlen közelében.

193. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezettek kézijelzéssel Megállj-jelzést kötelesek adni, ha:

a) veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket;

b) a vonat elején egy lámpa sem ég;

c) mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

194. Nem szabad megállj jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódnék. (PI. a vonat szétszakadt és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.)

195. A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdony-, illetőleg a kiskocsivezetővel a megállás okát közölni