IX. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK

A) Vonatközlekedés közben adható jelzések

186. Az állomási személyzet, a pályaszemélyzet, és a vonatkísérő személyzet, valamint a vonatok megfigyelésére kötelezettek a vonatok és kiskocsik közlekedésének szabályozására, vagy ha a személy- és forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, kézijelzéseket kötelesek adni.

(97) Felhívás.

A menesztést végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja (198-199. ábra).

A vonatindító jelzőeszköz nyugalmi helyzete (197. ábra).

| 197. ábra | 198. ábra |  |
| --- | --- | --- |

199. ábra

(98) Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal.

(99) Indulásra készen.

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva.

(100) Felhívás az indításra.

A menesztést végző dolgozó teste elejével a menesztett vonat felé arcával a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja (200-201. ábra).

| 200. ábra | 201. ábra |
| --- | --- |

(101) Felhívás az áthaladásra.

A váltókezelő vagy a felhatalmazott más állomási dolgozó a vonat fogadására kijelölt helyen az érkező vonat felé fordulva, nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tart, szabad kezével pedig a zászló felé int, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgat az első jármű elhaladásáig (202-203. ábra).

Ha a jelzést a váltóállító központból nem lehet megnyugtató módon adni: az Állomási Végrehajtási Utasításban kijelölt helyen kell adni.

| 202. ábra | 203. ábra |
| --- | --- |