C) Melléklet

Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek a mellékvonali rádiós forgalom irányítására berendezett vonalakon

A) Általános rendelkezések

1. A mellékvonali rádiós forgalomirányításra (rövidítve MERÁFI) berendezett vonalakon alkalmazott jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek alakja és jelzései részben eltérnek az utasítás általános részében foglaltaktól.

Az eltérésekre két okból van szükség:

a)	az ilyen vonal állomásain nincs forgalmi szolgálatot ellátó személyzet, és a forgalom irányítását és szabályozását az általánostól ugyancsak eltérő szabályok alkalmazásával, az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékében foglaltak szerint végzik;

b) 	a vonalon és állomáson telepített biztosítóberendezések teljesen automatizált felépítésűek, felettük a vonatszemélyzet gyakorol fel-ügyeletet.

2. Ez a melléklet csak a mellékvonali forgalomirányításra és mellékvonali rádiós forgalomirányításra berendezett vonalakon alkalmazott azon jelzőket, jelzőeszközöket, figyel-meztető jeleket és jelzéseket írja le, amelyek az F.1. Jelzési Utasítás álta-lános részében foglaltaktól eltérnek. A mellékletben nem szabályozott vala-mennyi jelzés, jelző, jelzőeszköz, figyelmeztető jel és ezek alkalmazására és értelmezésére vonatkozó rendelkezés az F.1. Jelzési Utasítás előírásai szerint érvényes.

3. A melléklet érvényességi területe az F.2. Forgalmi Utasítás Függe-lékében felsorolt mellékvonalakra terjed ki.

A MERÁFI vonalak kezdő és végállomásán, ha azokon más vonalon közlekedő vonatok is járnak, ezen melléklet nem érvényes.

4. A mellékletben előírtakat valamennyi dolgozónak ismernie kell, akik az F.2. Forgalmi Utasítás szerint végzik a munkájukat, vagy ilyen munkavégzést felügyelnek, ellenőriznek.

B, A MERÁFI VONALON ALKALMAZOTT JELZŐK, JELZŐESZKÖZÖK ÉS FIGYELMEZTETŐ JELEK

I. A csak MERÁFI vonalon alkalmazott jelzők

5. Csak a MERÁFI vonalon alkalmazzák a következő jelzőt: ellen-őrző jelző.

6. Az ellenőrző jelző főlappal és melléklappal rendelkező, árbocos fényjelző. A főlapon két lámpahely van.

Az egyéb jelzők kategóriájába tartozik, jellege nem biztosított. A jel-zési képek a kiskocsikra is érvényesek.

Ezen jelző lámpáinak az F.1. sz. Jelzési Utasítás 34. pontja 3. bekezdé-sében foglaltakkal ellentétben állandóan világítani kell.

7. Az ellenőrző jelző alkalmazása.

Ellenőrző jelzőt kell felállítani minden állomáson bejárati irányban, a fedezendő ponttól 100 m-re a nyíltvonal felé, valamint kijárati irányban az állomás azon állomás végén, ahol útátjáró van. A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása szem-pontjából fedezendő pont a vonat vágányútjában érintett első váltó.

A kijárati ellenőrző jelző felállítási helye a rugós váltók állása által kiválasztott vonatfogadó vágány jobb oldalain, a biztonsági határjelző előtt 4 m-re van. A kijárati ellenőrző jelző jelzési képe a jelző felállítási helyétől függetlenül bármelyik vágányról induló vonat részére érvényes.

8. Az ellenőrző jelzőnek nincs előjelzője.

Az ellenőrző jelző előtt nem alkalmazható ismétlő jelző, ezért a rálátási távolság minden esetben legalább 200 m.

9. Az ellenőrző fényjelzőkkel az alábbi sebességek jelezhetők:

a) 0 km/h (Megállj!);

b) csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebesség;

c) legnagyobb sebesség (állomásokon egységesen 30 km/h).

10. Az ellenőrző jelző árbocának színezése:

Fehér alapon balról jobbra felfelé haladó vörös sávozású, fényvissza-verős kivitelű.

A fehér-vörös rézsútos sávozású árboc jelentése, ha

- az állomás előtt van bejárati oldalon:

Az ellenőrző jelző fényei a csúccsal szemben érintett rugós váltó és az útátjáróberendezés állapotáról adnak tájékoztatást;

- az állomás kijárati oldalán van (csak akkor, ha útátjáró van a ki-járati oldalon):

Az ellenőrző jelző fényei csak az útátjáró berendezések állapotáról adnak tájékoztatást.

Az ellenőrző jelzőnél bármely ok miatt megállt vonattal, csak a forga-lomirányító engedélyével szabad tovább haladni.

11. A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása a Szabad-jelzés. A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása a Megállj!-jelzés.

12. Az ellenőrző jelző jelzési képei.

(1) "Megállj!"

Egy vörös fény (2. ábra).

A Megállj!-jelzés azt jelenti, hogy a vonattal a jelző előtt meg kell állni. A továbbhaladás az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékében sza-bályozott módon történhet.

2. ábra      3. ábra

(2) "Szabad"

Egy sárga fény (3. ábra).

A Szabad-jelzés azt jelzi, hogy a külön feltételek megléte esetén a vonat a jelzőnél legfeljebb 30 km/h sebességgel elhaladhat.

(3) "Szabad, hibajelzés."

Egy sárga fény, és alatta külön lapon egy villogó fehér fény (4. ábra). A "Szabad, hibajelzés" azt jelenti, hogy a külön feltételek megléte esetén a vonat a jelzőnél legfeljebb 30 km/h sebességgel elhaladhat. A jelzésről jelentést kell tenni a forgalomirányítónak.

4. ábra      5. ábra

(4) "Hívójelzés".

Egy vörös fény, és alatta külön lapon egy villogó fehér fény (5. ábra). A Hívójelzés azt jelenti, hogy az F.2. Forgalmi Utasításban szabályozott módon lehet közlekedni. A jelzésről jelentést kell tenni a forgalomirányítónak.

13. Ha az ellenőrző jelző használhatatlan, a jelzőre sötétben, és ha a távolba látás korlátozott egy vörös fényű lámpát kell tenni. Mellette el-haladni csak a forgalomirányító engedélyével szabad.

14. Megállás helye jelző.

A jelző jelentése és ábrája azonos az F.1. sz. Jelzési Utasítás 123--128. pontjában előírtakkal. Fényvisszaverős kivitelben, törpe változatban készül. A rugós váltóval kiválasztott vonatfogadó vágány jobb oldalára kell felállítani.

15. Fékút eleje jelző.

15.1. A fékút eleje jelzőt az ellenőrző jelző előtt általános fékút-távolságban kell felállítani a vágány jobb oldalán.

15.2. Ha bejárati irányban útátjáró van az ellenőrző jelzőn belül, akkor a fékút eleje jelzőt a különleges útátjáró jelző előtt 300 m-re kell felállítani.

Ebben az esetben legfeljebb 30 km/h sebességgel szabad a különleges útátjárójelzőtől az állomás ellenkező oldali ellenőrző jelzőjéig haladni.

15.3. A vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell sza-bályozni, hogy az ellenőrző jelző előtt a vonat biztosan megállítható legyen.

16. Rugós váltók.

16.1. Az állomásokon felszerelt rugós váltók váltójelzői a váltó kulccsal lezárt állapotában azt a váltóállást mutatják, amelyet a rugós szerkezet felszerelése határoz meg. Felvágáskor a váltójelző jelzési képe nem követi a csúcssíneket, tehát a váltójelző jelzési képe nem felel meg a váltó állásának.

A váltó kulccsal felnyitott állapotában a váltójelző jelzési képe követi a csúcssíneket, tehát a váltójelző jelzési képe a váltó állásának megfelel.

16.2. A kézi állító készülék (ellensúly) helyzete mindig a váltójelző, és nem a váltó állásának felel meg.

16.3. A rugós váltók kézi állítókészüléke (ellensúlya) sárga színű.

16.4. A rugós váltók váltójelzői nem világíthatók ki, fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

17. A MERÁFI állomásokon nem alkalmaznak Tolatási határjelzőt.