B) A mozdonyszemélyzet hangjelzései

(106) Figyelj!

Egy hosszú hang

(-)

196. Figyelj-jelzést kell adni:

a) közösen használt vasúti és közúti hídhoz való közeledéskor a ráhaladás előtt;

b) valamennyi különleges útátjáró-jelzőnél, továbbá a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköznél és valamennyi V-betűs jelzőnél;

c) fénysoromót ellenőrző. útátjáró-jelzőnél, ha az fényjelzést nem ad;

d) a vonat menetrendjének 2. rovatában az állomásnév után alkalmazott fekete négyszög és olyan átlós négyszög esetén, amely az átló egyik oldalán fehér, a másik oldalán fekete;

e) mindenkor, ha adását személy- vagy forgalombiztonsági ok szükségessé teszi.

f) útsorompót ellenőrző fedezőjelző előtt, ha az Hívójelzést ad.

A Figyelj-jelzést legalább 3 másodpercig kell adni. Viharos időben, továbbá a távolbalátás korlátozottsága és veszély esetén a jelzést mindenkor az útátjáróig, illetőleg a munkahelyig vagy a veszélyeztetett pontig folytatólagosan kell adni.

Figyelj-jelzést a motoros kiskocsik vezetői is kötelesek adni.

A motoros kiskocsik vezetői a Figyelj-jelzést egyszerű útátjárójelző előtt azonban minden esetben, továbbá sorompóval felszerelt útátjáró előtt is kötelesek adni, tekintet nélkül arra, hogy lezárták az útsorompót, vagy sem.

(105) Vonat állt meg a bejárati jelző előtt.

Két hosszú hang

(- -)

197. A jelzést menetrendszerint áthaladó vonat mozdonyvezetője köteles adni akkor, ha a vonatot a bejárati jelzővel megállították. Részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmaz.

(108) Tolást megkezdeni!

Három hosszú hang

(- - -)

(109) Tolást megszüntetni!

Két hosszú, egy rövid és egy hosszú hang

(- - . -)

198. A 108. és a 109. sz. jelzésekkel tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a vonómozdony vezetője ad rendelkezéseket a tolómozdony vezetőjének. Részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmaz.

(110) A vonat indul!

Egy rövid hang

(.)

199. A 110. sz. jelzést a tolómozdony nélkül légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonatok mozdonyvezetői indulás előtt és áthaladás közben, személyszállító vonatok mozdonyvezetői nyíltvonali rendkívüli megállás esetén indulás előtt kötelesek adni.

(111) A féket húzd meg!

Három rövid hang

(. . .)

(112) A féket ereszd meg!

Egy hosszú, egy rövid és egy hosszú hang

(- . -)

200. A 111-112. sz.jelzéseket a mozdonyvezető a sebesség szabályozása céljából köteles adni tolatás közben továbbá haladó vonatnál a jelzési, illetőleg a forgalmi utasításban meghatározott esetekben. A jelzések elhangzása után a kézifékek kezelésére kijelölt vonatkísérők kötelesek a rendelkezést végrehajtani. Légfékezéssel közlekedő vonatnál a jelzések nem vonatkoznak a légfékes vonatrészen szolgálatot végző vonatkísérőkre. Részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás és fékutasítás tartalmaz.

(113) Vészsíp-jelzés.

A féket húzd meg-jelzés többször egymás után

(. . .   . . .    . . . )

A jelzések adására kötelezettek

203. A mozdonyszemélyzet hangjelzéseit két vonómozdony alkalmazása esetén az első, két tolómozdony alkalmazása esetén az utolsó mozdony vezetője köteles adni.

Eljárás ha a jelzést adó berendezése elromlott

204. Ha a mozdony jelzést adó berendezése elromlott a mozdonyt szolgálatképlennek kell minősíteni.

Abban az esetben, ha a jelzést adó berendezés menetközben romlott el: a vonat a nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel folytathatja a menetét és ott segélymozdonyt kell kérni.

C) Tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

(115) Távolodj tőlem !

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (212-213. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

| 212. ábra | 213. ábra |
| --- | --- |

(116) Közeledj felém!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ide-oda mozgatása vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (214-215. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal.

| 214. ábra | 215. ábra |
| --- | --- |
| 216. ábra | 217. ábra |

(117) Lassan!

Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mind a két kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé (216-217. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal.

(118) Megállj!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé (218-219. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal.

| 218. ábra | 219. ábra |
| --- | --- |

(119) Gyorsíts!

A szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

(120) Nyomás!

Egy rövid hang a jelzősíppal és a Közeledj felém-jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé.

(121) Határig!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának a föld közelében vízszintes írányban rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

(122) Rájár!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott, jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

(123) Szétkapcsolni!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben a fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kisívben, gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

A tolatási jelzések alkalmazása

205. A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen - űrszelvényen kívül (kivéve mozgó járműveken történő jelzésadáskor) állva, vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető vagy a mozdonyvezető mellett szolgálatot végző második dolgozó kétséget kizáró módon láthassa.

Ha a mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés van, űrszelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni - még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése céljából is - tilos.

207. A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán fogják adni. A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyokon a mozdonyvezető vezetőállást köteles cserélni. A mozdonyvezető mellett szolgálatot végző másik dolgozó köteles az általa megfigyelt jelzéseket a mozdonyvezetővel élőszóval. közölni, mutatva az irányt is.

208. A jelzéseket egyenes pályarészen általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik. Ívben a jelzéseket általában az ív belső oldalán kell adni.

209. Párhuzamos vágányokon több mozdonnyal végzett egyidejű tolatás alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a nekik adott jelzéseket láthassa. Ezért a jelzésadás pályaoldalát úgy kell kijelölni, hogy a két tolatócsapat között legalább az általuk tolatott kocsisor legyen.

210. Veszély esetét kivéve a tolatásvezető és a mozdonyvezető között minden tolatási jelzés mellőzhető, ha közöttük rádiókapcsolat van. Ha a tolatásvezető nem észleli a rádión adott utasítás végrehajtását, akkor kézijelzést kell adni.

Bejárással végzett tolatás esetén a tervezett megállási hely előtti 100 m-en folyamatosan adott közleményekkel kell a tolatást irányítani. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása a rádió használhatatlanságát jelenti.

Tolatás irányításánál a közleményeket a tolatás közben alkalmazható kézijelzések utasítás szerinti megnevezésével kell rádión adni."

211. A Megállj-jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni.

212. A lassan és gyorsíts jelzéseket a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ha ez megtörtént: folytatni kell addig adott távolodj tőlem-, vagy közeledj felém-jelzést, illetőleg Megállj-jelzést kell adni.