1. fejezet Általános rendelkezések

- Melyik felsorolás tartalmazza maradéktalanul azokat a vonalakat, amelyekre kiterjed az F.2. Utasítás hatálya?

- A MÁV Rt. normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV Rt. Kecskeméti Kisvasút, a MÁV Rt. Nyírbodrogi Kisvasút, valamint a MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalaira, és a Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút magyar üzemrészének vonalaira.

- A MÁV Rt. normál és széles nyomtávolságú, továbbá a keskeny nyomtávolságú MÁV Rt. Kecskeméti Kisvasút, a MÁV Rt. Nyírbodrogi Kisvasút, valamint a MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalaira.

- A MÁV Rt. normál nyomtávú vonalaira, továbbá keskeny nyomtávolságú MÁV Rt. Kecskeméti Kisvasút, valamint a MÁV Rt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút vonalaira, és a Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút magyar üzemrészének vonalaira.

- Mit tartalmaz az F.2. Utasítás?

- Az Utasítás tartalmazza a vonatközlekedés, tolatás közben betartandó szabályokat, a vonatközlekedés szervezését, ellenőrzését, rendkívüli esetekre vonatkozó rendelkezéseket.

- Az Utasítás tartalmazza a forgalmi szolgálat szervezésének, irányításának, végzésének és ellenőrzésének alapszabályait, továbbá ezek olyan végrehajtási szabályait, melyek a szolgálati helyek többségén külön intézkedés nélkül végrehajthatók. Az alap- és végrehajtási szabályok a megfelelő helyeken tartalmazzák a szolgálatban lévő dolgozók egészségvédelmének és testi épségének megóvását szolgáló biztonsági előírásokat is.

- Az Utasítás tartalmazza a szolgálati helyeken a vonatközlekedés és a tolatás szervezését, irányítását, ellenőrzését és lebonyolítását. Az alap- és végrehajtási szabályok a megfelelő helyeken tartalmazzák a szolgálatban lévő dolgozók egészségvédelmének és testi épségének megóvását szolgáló biztonsági előírásokat is.

- Mely utasításokat köteles a mozdonyvezető szolgálat közben magánál tartani?

- Az E. 1. Utasításban felsorolt utasításokat, a szükséges menetrendet és a Menetrendi segédkönyvet.

- A menetrendet, Menetrendi segédkönyveket, E.2. Utasítást, F.1. Utasítást.

- A menetrendeket, Menetrendi segédkönyveket, E.2. Utasítást, Műszaki táblázatokat.

- Mi a „felügyeleti szolgálat” meghatározása?

- Ha a mozdonyvezető mellett gyakornok is teljesít szolgálatot.

- Adott szolgálati főnökségen a szolgálati főnök által ellátott szolgálat.

- A szolgálati főnökség felsőbbsége által ellátott ügyeleti szolgálat.

- Mi a „központi forgalomirányító szolgálat (KÖFI)” meghatározása?

- Egyközpontos állomások irányítását végző dolgozó által ellátott szolgálat. (A forgalmi szolgálattevő egy központból vezérli az egész állomás biztosító berendezését.)

- Nagyobb forgalmi körzetek, csomópontok, ill. hosszabb vonalszakaszok egy központból, távvezérléssel történő közvetlen irányítása. Távkezelt állomásokon a biztosító berendezésnek nincs kezelő-, állító- és visszajelentő készüléke. A berendezést a forgalomszabályzó állomásról kezelik.

- Nagyobb forgalmi körzetek, csomópontok, ill. hosszabb vonalszakaszok gépi úton, központból történő forgalmi állapot ellenőrzése.

- Ki a forgalmi vonalirányító?

- Egy vonal vagy körzet forgalmát központból vezérlő, irányító dolgozó.

- Vonatközlekedés tervezésével, szervezésével, a lebonyolítás irányításával kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozó. A közlekedés mikénti lebonyolítása szempontjából szolgálati felsőbbsége a forgalmi ténykedést végző állomási, vonat- és pályaszemélyzetnek.

- Nagyobb forgalmi körzetek, vonalszakaszok egy központból távvezérléssel történő irányítását végző dolgozó.

- Ki az állomásfőnök?

- Az állomás(ok) jogosult és felelős vezetője. Rendelkezéseit az állomás területén, a nyílt pályán és a vonatokon szolgálatban lévő dolgozók, valamint az állomáson vagy nyílt pályán foglalkoztatott, a vasúttal munkaviszonyban nem állók egyaránt kötelesek tudomásul venni, és azokhoz alkalmazkodni. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezést csak az érdekelt szolgálati főnökkel történt előzetes egyeztetés után adhat.

- Az állomás(ok) jogosult és felelős vezetője. Rendelkezéseit az állomás területén, a nyílt pályán és a vonatokon szolgálatban lévő dolgozók, valamint az állomáson vagy nyílt pályán foglalkoztatott, a vasúttal munkaviszonyban nem állók egyaránt kötelesek tudomásul venni és azokhoz alkalmazkodni, ha az állomásfőnök forgalmi szolgálattevői szolgálatot vagy ügyeletes tiszti szolgálatot lát el. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezést csak az érdekelt szolgálati főnökkel történt előzetes egyeztetés után adhat.

- Az állomás(ok) jogosult és felelős vezetője. Rendelkezéseit az állomás területén szolgálatban lévő dolgozók, valamint az állomáson foglalkoztatott, a vasúttal munkaviszonyban nem álló dolgozók kötelesek tudomásul venni és azokhoz alkalmazkodni. A munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezést csak az érdekelt szolgálati főnökkel történt előzetes egyeztetés után adhat.

- Ki a tolatásvezető?

- Tolatási műveletet a helyszínen végző dolgozó.

- Tolatást engedélyező, helyszínen irányító, vezető, ellenőrző, szükség esetén végző dolgozó.

- Tolatási műveletet a helyszínen irányító, vezető, ellenőrző, és szükség esetén végző dolgozó.

- Ki a vonali tolatásvezető?

- A vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője. Állomás területén kívül lévő vonatnál - külön szabályozott esetben állomás területén is - a közlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseit a vonat- és a pályaszemélyzet köteles végrehajtani.

Az egyszerűsített vonali tolatásvezető vizsgával rendelkező dolgozót az utasításban meghatározott vonatoknál vonali tolatásvezetőnek kell tekinteni.

- A vonatkísérő személyzet rendelkezésre jogosult vezetője. Állomás területén kívül lévő vonatnál - külön szabályozott esetben állomás területén is - a közlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseit a vonat- és a pályaszemélyzet köteles végrehajtani.

- Az iparvágány kiszolgáló, valamint a csomóponti kiszolgálást végző vonatok személyzetének rendelkezésre jogosult vezetője.

Azokon a szolgálati helyeken, ahol nincs kocsivizsgáló, köteles a fékpróba megtartásában részt venni. Szükség esetén vonatot meneszt, és tolatást vezet. Saját vonatán kívül, külön rendelkezésre, kötelezhető más vonatok felvételére.

- Ki a vezető jegyvizsgáló?

- Személyszállító vonatnál a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője.

- Személyszállító vonatnál szolgálatot végző valamennyi vonatkísérő rendelkezésre jogosult vezetője. Azokon a szolgálati helyeken, ahol nincs kocsivizsgáló, köteles a fékpróba megtartásában részt venni. Szükség esetén vonatot meneszt és tolatást vezet. A vonat menete közben a részére kijelölt kocsiban jegyvizsgálást, külön rendelkezésre a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot végez. Saját vonatán kívül, külön rendelkezésre, kötelezhető más személyszállító, valamint szerelvényvonatok felvételére.

- Személyszállító vonatnál a vonatszemélyzet rendelkezésre jogosult vezetője. Azokon a szolgálati helyeken, ahol nincs kocsivizsgáló, köteles a fékpróba megtartásában részt venni. Szükség esetén vonatot meneszt, és tolatást vezet. A vonat menete közben a részére kijelölt kocsiban jegyvizsgálást, külön rendelkezésre a mozdonyvezető mellett figyelő szolgálatot végez. Saját vonatán kívül, külön rendelkezésre, kötelezhető más személyszállító, valamint szerelvényvonatok felvételére.

- Kikből áll a mozdonyszemélyzet?

- A vontatójárművön szolgálatot végző mozdonyvezető, és ha figyelési kötelezettsége miatt a mozdonyon tartózkodik, akkor vonali tolatásvezető, jegyvizsgáló is.

- A vontatójárművön (vezérlőkocsin) szolgálatot végző műszaki dolgozók gyűjtő elnevezése.

- A vontatójárművön (vezérlőkocsin) szolgálatot végző dolgozók gyűjtő elnevezése.

- Ki a mozdony vezetője?

- Mozdonynak minősített jármű vezetője. Vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál, továbbá mozdonyvonatnál a nyílt pályán a közlekedéssel kapcsolatos ügyekben rendelkezni köteles a vonali tolatásvezetőre előírt módon.

- Mozdonynak minősített jármű vezetője. Vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló nélkül közlekedő vonatnál, továbbá mozdonyvonatnál a nyílt pályán közlekedéssel kapcsolatos ügyekben rendelkezni köteles a vonali tolatásvezetőre előírt módon.

- Mozdonynak minősített jármű vezetője. Állomás területén kívül levő vonatnál – külön szabályozott esetben az állomás területén is – közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseit a vonat- és a pályaszemélyzet köteles végrehajtani. Közlekedéssel kapcsolatos rendelkezései előtt azonban – ha az értekezés lehetséges – köteles a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől utasítást kérni.

- Ki a pilóta?

- Vonalismerettel, forgalmi vizsgával rendelkező dolgozó.

- Vonalismerettel rendelkező, figyelésre kötelezett dolgozó.

- Vonalismerettel, műszaki, forgalmi vizsgával rendelkező dolgozó.

- Kik tagjai a tolatószemélyzetnek?

- Tolatásban résztvevő dolgozók (a tolatásvezető, a mozdonyszemélyzet, a kocsirendező és a váltókat állító stb. dolgozók) gyűjtő elnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik szakszolgálat létszámába tartoznak.

- Tolatásban résztvevő dolgozók (a tolatásvezető, a kocsirendező és a váltókat állító stb. dolgozók) gyűjtő elnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik szakszolgálat létszámába tartoznak.

- Tolatásban résztvevő állomási dolgozók (a tolatásvezető, a kocsirendező és a váltókat állító stb. dolgozók) gyűjtő elnevezése, tekintet nélkül arra, hogy melyik szakszolgálat létszámába tartoznak.

- Mit ért a vonatszemélyzet meghatározás alatt?

- A vonatkísérő és mozdonyszemélyzet gyűjtő elnevezése.

- A vonatkísérők és a vonali tolatásvezető gyűjtő elnevezése.

- A vonatkísérők, a vonali tolatásvezető és a vezető jegyvizsgáló gyűjtő elnevezése.

- Mit ért a vonatkísérő személyzet meghatározás alatt?

- A vonaton - a mozdonyszemélyzeten kívül - forgalmi ténykedést végző dolgozók gyűjtő elnevezése.

- A vonaton - a mozdonyszemélyzeten kívül - forgalmi ténykedést végző dolgozók gyűjtő elnevezése, a kirakók és az árukezelők kivételével.

- A vonaton - a mozdonyszemélyzeten kívül - kereskedelmi ténykedést végző dolgozók gyűjtő elnevezése.

- Melyek a rendkívüli vonatok?

- A nem naponta közlekedő vonat.

- Mentesítő-, külön-, vagy szolgálati vonat.

- Vasútüzemi célból forgalomba helyezett rendkívüli vonat, illetve a szükségleti és az operatív vonatok.

- Mi a nem Budapestről kiinduló vasútvonalak kezdőpontja?

- Mindig a vasútvonal Budapesthez közelebb eső végpontja.

- A nem Budapestről kiinduló vasútvonalak kezdő- és végpontját a Forgalmi Igazgatóság jelöli ki.

- Az ilyen vasútvonalaknak az a kezdőpontja, amelyikhez más vasútvonal is csatlakozik.

- Mit nevezünk megálló-rakodóhelynek?

- Általában személy- és korlátozott áruforgalomra berendezett szolgálati hely, ahol a fővágányon (fővágányokon) kívül egy vagy több mellékvágány is van.

- Általában korlátozott személy- és áruforgalomra berendezett szolgálati hely, ahol a fővágányon (fővágányokon) kívül egy vagy több mellékvágány is van.

- Általában személy- és áruforgalomra berendezett nyíltvonali szolgálati hely, ahol a fővágányon (fővágányokon) kívül egy vagy több mellékvágány is van.

- Mit nevezünk biztosított szolgálati helynek?

- Az olyan szolgálati helyet, ahol a váltók és a jelzők között szerkezeti függés van és a berendezés a vonat vágányútját a teljes be-, ki-, ill. áthaladás ideje alatt rögzíti.

- Olyan szolgálati hely, ahol a váltók és jelzők közötti szerkezeti függés a vonat vágányútját a teljes be-, ki-, vagy áthaladásának ideje alatt rögzíti. (Kivéve a váltózárkulcs-azonosító berendezést.)

- Olyan szolgálati helyet, ahol a váltók és a jelzők közötti szerkezeti függés a vonat vágányútját a teljes be-, ki-, vagy áthaladásának ideje alatt rögzíti, vagy ha váltózárkulcs-azonosító berendezés van.

- Ha egyvágányú pálya állomásán, a nyílt pálya vágánya egyenes irányú váltókon át folytatódik, de az állomás túlsó végén kitérő irányba álló váltókon át csatlakozik a nyílt pályához, akkor az állomásnak:

- Két átmenő fővágánya van.

- Egy átmenő fővágánya sincs.

- Az állomásnak nincs átmenő fővágánya.

- Mit nevezünk helyes és mit a helytelen vágánynak?

- A kétvágányú pályán a végpont felé tekintve a jobb kéz felé eső vágányt helyes vágánynak, a bal kéz felé eső vágányt helytelen vágánynak nevezzük.

- A kétvágányú pályán a menetirány szerint a jobb kézre eső vágányt helyes vágánynak, a másik vágányt helytelen vágánynak nevezzük.

- Kétvágányú pályán azonos irányú vonatok részére kijelölt vágányt - rendszerint menetirányt tekintve a jobb vágányt - helyes vágánynak, a másikat helytelen vágánynak nevezzük.

- Mi a szolgálati vonat?

- Közforgalomba igénybe nem vehető, külön rendelkezéssel forgalomba helyezett rendkívüli vonat. Áruszállításra felhasználható.

- Vasútüzemi célból forgalomba helyezett rendkívüli vonat. Utas- és áruszállításra nem használható fel. Közelebbi elnevezésüket rendeltetésük vagy közlekedtetésük oka határozza meg.

- Szolgálati célból forgalomba helyezett vonatok gyűjtő elnevezése. Közelebbi rendeltetésüket elnevezésük határozza meg.

- Mit ért a tolatás fogalma alatt?

- A menesztett vonatok közlekedését kivéve vasúti járművek emberi, vagy gépi erővel vágányon végrehajtott, szándékos helyváltoztatása.

- A menesztett vonatok közlekedését kivéve vasúti járművek csak gépi erővel vágányon végrehajtott, szándékos helyváltoztatása.

- A menesztett vonatok és kiskocsik közlekedését kivéve vasúti járművek emberi, vagy gépi erővel vágányon végrehajtott, szándékos helyváltoztatása, a járművek gurítása kivételével.

- Mit kell érteni az “élő szóval” kifejezés alatt ?

- Csak közvetlenül szóban adott - vett közléseket kell érteni.

- Csak közvetlenül szóban, távbeszélőn adott - vett közléseket kell érteni.

- Közvetlenül szóban, távbeszélőn vagy rádión adott - vett közléseket kell érteni.

- Mit kell érteni “a vonat személyzetét értesíteni kell” kifejezés alatt ?

- Azt, hogy minden közlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket a vonat személyzettel írásbeli rendelkezésen kell közölni.

- Azt, hogy a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéséket a mozdonyvezetővel, vonali tolatásvezetővel (vezető jegyvizsgálóval) vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a mozdonyvezetővel Írásbeli rendelkezésen írásban és a nyomtatvány kézbesítésekor élőszóval is közölni kell.

- Azt, hogy a közlekedéssel és tolatással kapcsolatos rendelkezéseket és értesítéséket a mozdonyvezetővel, vonali tolatásvezetővel (vezető jegyvizsgálóval), tolatásvezetővel vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a mozdonyvezetővel Írásbeli rendelkezésen írásban és a nyomtatvány kézbesítésekor élőszóval is közölni kell.

- Az a dolgozó, aki nincs szolgálatban vagy más szolgálati ághoz tartozik, beavatkozhat-e a szolgálatban lévők munkájába és helyettük felkérésre végezhet-e munkát.

- Nem, mert beavatkozásával veszélyezteti a munkavégzést.

- Csak akkor avatkozhat be a munkavégzésbe, ha a szolgálati főnök hozzájárul.

- Csak veszélyelhárítás céljából avatkozhat be.

- Milyen esetben hagyhatja el a dolgozó a munkahelyét?

- A dolgozó a munkahelyét csak a munkaviszonyra vonatkozó szabály előírásai szerint hagyhatja el.

- A dolgozó a munkahelyét - veszélyhelyzet kivételével - csak a munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása szerint vagy a közvetlen felettese engedélyével hagyhatja el. Visszatérésekor jelentkeznie kell az engedélyt adónál, aki a dolgozót visszatérése után még a munka folytatása előtt köteles tájékoztatni a távollétében történt és a munkavégzéssel kapcsolatos változásokról.

- A dolgozó a munkahelyét - veszélyhelyzet kivételével - csak a munkája elvégzése után, a közvetlen felettese engedélyével hagyhatja el.

- Ha a járműcsoportok végei nem láthatók, álló testhelyzetben át szabad-e menni közöttük?

- Nem szabad.

- Csak tolatást, vonat előkészítést, jármű karbantartást végzőknek.

- Ha legalább 10 m távolság van közöttük.

- A mozdonyszemélyzet olyan állomáson, ahol nincs mozdonyfelvigyázó, hol és mikor köteles jelentkezni?

- A vonat menetrend szerinti vagy közölt indulási ideje előtt a Gépészeti Üzletág által meghatározott időben a forgalmi szolgálattevőnél.

- A vonat menetrend szerinti vagy közölt indulási ideje előtt a személyzeti fordulóban meghatározott időben a forgalmi szolgálattevőnél, ill. más dolgozónál.

- A vonata menetrend szerinti vagy közölt indulási ideje előtt a forgalmi irodában, mindig telefonon a mozdonyfelvigyázónál.

- Szolgálat közben élőszóval adott közleményeket a vevő dolgozó - a közlemény megértésének ellenőrzése végett - köteles-e teljes egészében visszaismételni?

- Csak rövid közleményeket.

- Igen, minden esetben.

- Nem, elegendő a “vettem” szót közölni.

- Kiknek kell a vonatszemélyzet tagjai közül jól járó órával rendelkezni szolgálat közben?

- Minden közlekedéssel kapcsolatos munkát végző dolgozónak.

- Vonatszemélyzet közül a vonali tolatásvezetőnek és a mozdonyvezetőnek.

- Vonatszemélyzet közül a mozdonyvezetőnek és a vezető jegyvizsgálónak.

2. fejezet Váltók, váltó és vágányút-ellenőrzés

- Mi a tősín?

- A tősín a folyó vágány megszakítás nélküli folytatását képező, helyhez kötött sínszál.

- A csúcssínek végét a csatlakozó sínekhez kötő rész a tősín. Váltóállítás közben függőleges tengelye körül elmozdulhat.

- A tősín a csúcssíneket alátámasztó alkatrésze a váltónak.

- Mi az eljárás ha a váltót felvágják ?

- Minden esetben azonnal meg kell állni és a váltó megvizsgálásáig nem szabad mozgást végezni.

- Át kell a váltón haladni, megállni csak akkor kell, ha az áthaladás veszéllyel jár.

- Át kell haladni, illetve ha a biztonság úgy kívánja, vissza kell tolni. A váltó megvizsgálásáig nem szabad mozgást végezni.

- A nyílt pályán a felvágott váltó használhatóság forgalmi feltételeiről ki köteles meggyőződni?

- A vonali tolatásvezető, a mozdonyvezető

- A vonali tolatásvezető, a tolatásvezető.

- A vonali tolatásvezető, a tolatásvezető, vagy a vezetőjegyvizsgáló.

- Mit nevezünk váltófelvágásnak?

- A helytelenül álló váltónak a csúccsal szemben haladó jármű kerekeivel történő átállítása.

- A helytelenül álló váltónak a gyökkel szemben haladó jármű kerekeivel történő átállítása.

- A helytelenül álló váltónak akár gyökkel vagy csúccsal szemben haladva a jármű kerekeivel történő átállítása.

- Melyek a váltó forgalmi szempontból figyelembe jövő alkatrészei?

- A folyóvágány, a tősínek, a csúcssínek, a csúcssíneket összekötő rudak, a gyökkötések, a sínszékek, egyes váltóknál a görgős csúcssínemelő szerkezet, az állítókészülék, a csúcssínrögzítő szerkezet, helyszíni állítású el nem reteszelhető váltóknál a váltózár, ha van.

- A folyóvágány, a tősínek, a csúcssínek, a csúcssíneket összekötő rudak, a gyökkötések, a sínszékek, váltójelző, egyes váltóknál a görgős csúcssínemelő szerkezet, az állítókészülék, a csúcssínrögzítő szerkezet, helyszíni állítású el nem reteszelhető váltóknál a váltózár, ha van.

- A tősínek, a csúcssínek, a csúcssíneket összekötő rudak, a gyökkötések, a sínszékek, váltójelző, egyes váltóknál a görgős csúcssínemelő szerkezet, az állítókészülék, a csúcssínrögzítő szerkezet, helyszíni állítású el nem reteszelhető váltóknál a váltózár, ha van.

- Milyen a csúcssín szabványos állása?

- A teljesen átállított váltónál az egyik csúcssínnek szorosan a tősínhez kell simulnia, a másiknak pedig olyan távol kell lennie a tősíntől, hogy a tősín és a csúcssín között a jármű nyomkarimái a csúcssín érintése nélkül haladhassanak át.

- A csúcssín szabványos állása a váltó állásástól függ.

- A csúcssín szabványos állását az illetékes állomás Állomási Végrehajtási Utasításában határozzák meg.

- Mikor beszélünk arról, hogy a váltó feles állásban van?

- Akkor, ha a váltó egyik csúcssínje a tősíntől távolabb van, mint az előírt távolság.

- Akkor, ha az egyik csúcssín a tősínhez simul, de a másik csúcssín nem az előírt távolságra van, és a csúcssínrögzítő szerkezet nem került végállásba.

- Akkor, ha bármely ok miatt mindkét csúcssín távol van a tősíntől, illetve a csúcssínrögzítő szerkezet nem került végállásba.

- Melyek a csúcssínrögzítő szerkezetek?

- Kampózár, vagy váltózár és a hozzá tartozó állítókészülék.

- Kampózár, zárnyelves csúcssínrögzítő, vagy váltózár és a hozzá tartozó állítókészülék.

- Kampózár, vagy zárnyelves csúcssínrögzítő és a hozzá tartozó állítókészülék.

- A váltókat hogyan csoportosítjuk forgalmi szempontból?

- Lezárható, le nem zárható és biztosított, nem biztosított váltók.

- Lezárható, le nem zárható és biztosított, nem biztosított, helyszíni állítású váltók.

- Lezárható, le nem zárható és biztosított, nem biztosított, helyszíni állítású illetve központi állítású váltók.

- Mely utasítások írják elő a váltókon alkalmazható legnagyobb sebességet?

- Menetrendi segédkönyv, Műszaki táblázatok, illetve a D.2. sz. utasítás.

- Menetrendi segédkönyv, Műszaki táblázatok, a D.2. sz. illetve a D.4. sz. utasítások.

- A Műszaki táblázatok, illetve a D.2. sz. utasítás.

- Az állomásokon és megálló-rakodóhelyeken milyen a váltók szabványos állása?

- Az átmenő fővágányban fekvő váltóknál az átmenő fővágányra vezető állás, más váltóknál az állomásfőnök által kijelölt állás.

- Állomásokon az állomásfőnök által kijelölt, megálló-rakodóhelyeken, pedig a gyakrabban használt állás.

- Mind az átmenő fővágányban fekvő váltóknál, mind a más vágányban fekvő váltóknál állomásokon, az állomásfőnök által kijelölt, megálló-rakodóhelyeken a szolgálati felsőbbség által kijelölt állás.

- Nyílt pályán lévő iparvágányok és rakodóhelyek kiágazási váltóinak milyen a szabványos állása?

- Nyílt pályán a gyakrabban használt vonalra vezető állás, pályaelágazáson pedig, az átmenő fővágányban fekvő váltóknál az átmenő fővágányra vezető állás.

- Az iparvágányok váltóinál a nyílt pálya folytatásának megfelelő állás, pályaelágazások kiágazási váltóinál pedig, a gyakrabban használt vonalra vezető állás.

- Mind az iparvágányok, mind a rakodóhelyek kiágazási váltóinál a szolgálati felsőbbség által kijelölt állás.

- A váltót forgalmi szempontból mikor tekintjük használhatónak?

- Alkatrészei épek, mozgatható alkatrészei könnyen mozgathatók, a simuló csúcssín tökéletesen simul a tősínhez, a másik pedig, a tősíntől kellő távolságban van, a tősínek és a csúcssínek között nincs idegen anyag, az összekötő rúd nem görbült meg, vagy nem szakadt el, a csúcssínrögzítő szerkezet tökéletesen záródik és a váltójelzős váltónál a váltójelző a váltó állásának megfelelő jelzést mutatja.

- Alkatrészei épek, és könnyen mozgathatók, a simuló csúcssín tökéletesen simul a tősínhez, a másik pedig, a tősíntől kellő távolságban van, a tősínek és a csúcssínek között nincs idegen anyag, az összekötő rúd nem görbült meg, a csúcssínrögzítő szerkezet tökéletesen záródik és a váltójelzős váltónál a váltójelző a váltó állásának megfelelő jelzést mutatja.

- Alkatrészei épek, mozgatható alkatrészei könnyen mozgathatók, a simuló csúcssín tökéletesen simul a tősínhez, a másik pedig, a tősíntől kellő távolságban van, a tősínek és a csúcssínek között nincs idegen anyag, az összekötő rúd nem görbült meg, vagy nem szakadt el, a csúcssínrögzítő szerkezet tökéletesen záródik, a váltózáras váltó lezárható és a váltójelzős váltónál a váltójelző a váltó állásának megfelelő jelzést mutatja.

- A helyszíni állítású váltó állításakor mikor és miről kell meggyőződni?

- Mindig a váltó helyes állásáról.

- Mindig a használhatóság valamennyi forgalmi feltételéről.

- Mindig a váltó helyes állásáról és használhatóságáról.

- A Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központja által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt, váltókezelővel nem rendelkező szolgálati helyeken a helyszíni állítású váltókat tolatás részére ki köteles állítani?

- A forgalmi szolgálattevő.

- A vonali tolatásvezető, vagy a vezető jegyvizsgáló.

- A vonatkísérők.

- Mikor kell a váltókat állítani?

- A vonatok részére a vágányút beállításakor, tolatás részére pedig olyan időben kell állítani, hogy az átállítás a járműnek a váltóhoz való érkezése előtt teljesen befejeződjék.

- A vonatok részére a vágányút beállításakor, tolatás részére pedig olyan időben kell állítani, hogy a tolató vágányút a tolatás megkezdése előtt teljesen befejeződjék.

- A vonat és a tolatási mozgás részére úgy kell állítani, hogy sem a vonat sem a tolatási mozgást ne akadályoztassa.

- A váltófelvágást nyíltpályán kinek kell jelenteni!

- Azonnal mind a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének.

- Legkésőbb a következő állomáson a forgalmi szolgálattevőnek.

- Azonnal az egyik állomás forgalmi szolgálattevőnek, vagy a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőnek.

- Milyen sebességgel lehet közlekedni a felvágott váltón, ha a váltó megfelel a használhatóság forgalmi feltételeknek!

- A helyreállításig nem lehet közlekedni.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Legfeljebb 5 km/h sebességgel.

- A felvágott váltónak a biztosítóberendezésből történő kikapcsolásáról kit kell értesíteni?

- Az állomási és a tolatószemélyzetet, továbbá a vonatok személyzetét.

- A vonatszemélyzetét.

- Tolatószemélyzet.

- Kik őrzik a nyíltvonali rakodóhelyek és iparvágányok váltózárkulcsait?

- A Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ által kijelölt állomások őrzik.

- A kiszolgáló vonatot indító állomások forgalmi szolgálattevőik.

- A vonat kiindulási állomásának forgalmi szolgálattevőik..

- Milyen módon történik a nyíltvonali váltózárkulcsok átadása a kiszolgáló vonat részére:

- Írásbeli rendelkezésen.

- A fejrovatos naplóban történő elismertetés mellett.

- A menetigazolvány bejegyzés mellett, Írásbeli rendelkezésen.

- A nyíltvonali váltózárkulcsot, hogyan kell visszaküldéskor leadni.

- A menetigazolvány bejegyzés mellett, az átvételt a forgalmi szolgálattevővel köteles elismertetni.

- Írásbeli rendelkezésen kell visszaküldeni és az átvételt a forgalmi szolgálattevőnek  a mozdonyvezető példányán kell elismerni.

- Az Írásbeli rendelkezésen és a menetigazolványon kell az átvételt elismertetni.

- A váltó egyenes, illetve kitérő állásában záró kulcsra milyen táblát kell erősíteni?

- Az egyenes állásban záró kulcsra kör alakú a kitérő állásban záró kulcsra négyszög alakú táblát kell erősíteni.

- Az egyenes állásban záró kulcsra négyszög alakú a kitérő állásban záró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni.

- Az egyenes állásban záró kulcsra hosszúkás alakú a kitérő állásban záró kulcsra kör alakú táblát kell erősíteni

3. fejezet Útsorompók, sorompókezelés

- Használhatatlan sorompó esetén mikor kell max. 5 km/ó sebességet alkalmazni?

- Ha az útsorompót ellenőrző fedező jelző hívójelzést ad.

- Ha az állomási fénysorompó villogó fehér fénye megmarad.

- Ha a nyíltvonali fénysorompó villogó fehér fénye megmarad.

- Mi tartozik az útsorompó fogalom körében?

- A teljes sorompó és a fénysorompó (fény és félsorompó).

- A fény és félsorompó.

- A teljes sorompó, a fény és félsorompó, valamint az útsorompót ellenőrző útátjáró jelző és a fedezőjelző.

- Mely esetben nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni?

- Ha a fénysorompó használhatatlan, de az útátjárót jelzőőr fedezi.

- Az értekezés lehetetlensége esetén a szomszéd állomásra visszajelentett fénysorompó, ha a helyhez kötött jelző erre utaló jelzést nem ad.

- Ha a fénysorompó használhatatlan, de az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt.

- Fejezze be a mondatot, hogy az állítás helyes legyen!

Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző, vagy a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző a fénysorompó használhatatlanságára utaló jelzést ad, …

- a vonatszemélyzet köteles ezt jelenteni az első szolgálati helyen.

- a vonatszemélyzet köteles ezt jelenteni az első szolgálati helyen, ahol a vonat megáll.

- nem kell jelenteni.

- Hogyan lehet a vonatot az állomásra bejáratni, ha az állomási fénysorompón a villogó fehér fény megmarad?

- Minden esetben élőszóval történő értesítés után járatható be az állomásra.

- Ha kezelhető a hívó-jelzés akkor Hívójelzéssel, ha nem akkor élőszóval.

- Minden esetben az útátjáró fedezése után élőszóval.

- Használhatatlan állomási fénysorompó esetén hogyan lehet a vonatot az állomásra bejáratni?

- Minden esetben élőszóval történő értesítés után járatható be az állomásra.

- .Ha kezelhető a hívó-jelzés akkor Hívójelzéssel, ha nem, akkor élőszóval.

- Minden esetben az útátjáró fedezése után élőszóval.

- Mi az eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén?

- A vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.

- A bejáró vonatok személyzetét - kivéve ha a fénysorompót sötétre kapcsolták és a vonatot hívójelzéssel járatják be, vagy az útátjárót a közúti forgalom elől elzárták - élőszóval, a kijáró vonatok személyzetét pedig Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.

- A bejáró vonatok személyzetét minden esetben élőszóval, a kijáró vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.

- Mikor nem kell a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról a vonat személyzetét értesíteni?

- Ha a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző nem ellenőrzi.

- Ha a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző önálló főjelzővel nem ellenőrzi, de az előjelző utal a fénysorompó állására.

- Ha a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző nem önálló jelzéssel ellenőrzi

- Hogyan lehet a vonatot az állomásra bejáratni, ha az állomási fénysorompón a villogó fehér fény bármely kezelés ellenére megmarad?

- Az útátjáró jelzőőrrel történő fedezéséről gondoskodni kell, és ha van hívójelzés, abban az esetben hívójelzéssel kell az állomásra bejáratni a vonatot.

- Az útátjáró jelzőőrrel történő fedezéséről gondoskodni kell és a vonat az értesítés után az állomásra legfeljebb 5 km/h sebességgel haladhat be.

- Az útátjáró jelzőőrrel történő fedezéséről gondoskodni kell, és a bejáró vonatot élőszóval kell bejáratni.

- Mit nevezünk útsorompónak?

- A teljes sorompót.

- A fénysorompót és a félsorompót.

- A teljes sorompót és a fénysorompót.

- A Ki köteles a vonatszemélyzetét értesíteni a nyíltvonali útsorompó használhatatlanságáról:

- A két rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője.

- Az útátjáró helye szerinti két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője.

- A nyíltvonali fény és félsorompó használhatatlanságáról az útátjáró helye szerinti két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője, a teljes sorompó használhatatlanságáról pedig akár a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője is értesítheti.

- Mi az eljárás, ha az iparvágány összekötő vagy vontatóvágányon jelzőőrrel fedezendő, illetve helyből kezelt útsorompó van, de a helyszínen vasutas dolgozó nem végezz szolgálatot?

- A jelzőőrt, vagy a sorompókezelőt a kiszolgáló menettel kell a helyszínre szállítani és a menettel csak az útátjáró fedezése után lehet áthaladni.

- A jelzőőrt, vagy a sorompókezelőt a kiszolgáló menettel kell a helyszínre szállítani és a menettel csak az útátjáró fedezése után lehet áthaladni, de ha nincs igény bevehető dolgozó akkor írásbeli rendelkezéssel 15 km/h sebességgel áthaladhat a menet az útátjárón.

- A jelzőőrt, vagy a sorompókezelőt a kiszolgáló menettel kell a helyszínre szállítani és a menettel csak az útátjáró fedezése után lehet áthaladni, de ha nincs igény bevehető dolgozó akkor írásbeli rendelkezéssel 5 km/h sebességgel áthaladhat a menet az útátjárón.

4. fejezet Tolatószolgálat

- Mikor lehet tolatást végezni?

- Csak akkor, ha a tolatásvezető, illetve a gurításvezető jelen van.

- Akkor, ha a tolatásvezető, illetve a gurításvezető jelen van, vagy ezek hiányában a forgalmi szolgálattevő van jelen.

- Engedéllyel, a tolatásvezető, illetve gurításvezető személyes jelenlétével.

- Kinek kell a tolatást engedélyezni?

- A tolatásvezetőnek.

- A forgalmi szolgálattevőnek.

- A mozdonyvezetőnek.

- Nyílt pályán, vagy nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzendő tolatást ki engedélyezhet?

- A rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője.

- A nyílt vonalon szolgálatot végző állomáskezelő.

- A nyílt pályára vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője.

- Megálló-rakodóhelyen nem vonattal végzendő tolatást ki engedélyezhet?

- A megálló-rakodóhelyen szolgálatot végző dolgozó.

- A nyílt pályára vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője.

- A két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője.

- Megálló-rakodóhelyen nem vonattal végzendő tolatást ki engedélyezhet ha a tolatás fővágányt érint?

- A megálló-rakodóhelyen szolgálatot végző dolgozó.

- A nyílt pályára vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője.

- A két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője.

- Tolatás engedélyezésekor mit kell közölni?

- Az elvégzendő feladatokat, a tolatás megkezdésének és – ha lehetséges – a tolatás befejezésének idejét. Fel kell hívni a figyelmet az esetleges tolatási korlátozásokra, és arra is, hogy mely vágányok között, mellett végeznek munkát.

- Az elvégzendő feladatokat, a tolatás megkezdésének és a tolatás befejezésének idejét. Fel kell hívni a figyelmet, hogy mely vágányok között, mellett végeznek munkát.

- A tolatási feladatokat, a tolatás megkezdésének és befejezésének időpontját, a szükséges kezeléseket és korlátozásokat.

- Állomáson tolatást ki engedélyezhet?

- Állomáson tolatást csak a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, illetve rendelhet el.

- Állomáson tolatást a forgalmi szolgálattevő (központi forgalomirányító) engedélyezhet, illetve rendelhet el. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatást azonban engedélyezhet az ÁVU-ban kijelölt külső forgalmi szolgálattevő

- Állomáson tolatást a forgalmi szolgálattevő (központi forgalomirányító) engedélyezhet, illetve rendelhet el. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatást azonban engedélyezhet az ÁVU-ban kijelölt vonatmenesztő térfelvigyázó,  térfelvigyázó, illetve váltókezelő is.

- Állomáson a vonatkísérők közül kijelölt tolatásvezetőnek a tolatásra hogyan kell engedélyt adni?

- Élőszóval és a Tolatási jegyzék átadásával.

- Csak élőszóval.

- Élőszóval és az Írásbeli rendelkezés átadásával.

- Szabad-e tolatási mozgást engedélyezni utasítást adó hangszórós berendezésen?

- Egyközpontos állomásokon korlátozás nélkül.

- Az egyközpontos állomásokon a mozdonyok mozgásának engedélyezése történhet utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezésen. Amennyiben a közvetlen mozgás szabályozáson túl egyéb rendelkezés közlése nem szükséges, az adott rendelkezés nyugtázása mellőzhető.

- Az egyközpontos állomásokon a mozdonyok mozgásának engedélyezése történhet utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezésen. Az adott rendelkezést a vevő dolgozó - hosszabb közlemények esetén a megértéshez szükséges részt, rövidebb közlemények esetén az egész szöveget - mindig köteles visszaismételni a megértés ellenőrzése céljából.

- Hogyan engedélyez a forgalmi szolgálattevő nyílt pályán, iparvágányon vonattal végzett tolatást?

- Élőszóban.

- Tolatási jegyzéken és Írásbeli rendelkezésen.

- Írásbeli rendelkezésen.

- Mi az eljárás, ha a tolatás nem terjed a vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru helyéig:

- Ezek a vágányon hagyhatók.

- Ezek a vágányon hagyhatók, de erről a tolatásban résztvevőket értesíteni kell.

- Ha abba az irányba végeznek mozgást, akkor a tolatás megkezdése előtt el kell ezeket távolítani.

- Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel tolatást végezni?

- Szalasztás és gurítás közben engedélyezett esetekben.

- Csak gurítás közben.

- Kapcsolatlan járművekkel sohasem szabad tolatást végezni.

- Mit nem szabad tolatás közben?

- A járműveket biztonsági határjelzőn kívül hagyni.

- Haladó járműről messze kihajolni.

- Mozgó járművek közelében tartózkodni.

- A megszakított tolatás mikor folytatható?

- Ha a vonat már be-, ki- vagy áthaladt.

- Ha a váltókezelő, helyi kapcsoló kezelő jelzést ad.

- Csak újabb engedély után.

- Mit nem szabad tolatás közben?

- A járműveket biztonsági határjelzőn kívül hagyni, ha az veszélyezteti a következő tolatási mozgást.

- Haladó járműről kihajolni.

- Mozgó járművek közelében tartózkodni.

- Mit kell tenni az át nem tekinthető vágányon végzett tolatás alkalmával?

- A tolatott járművek előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó köteles haladni, és az ott tartózkodó személyeket távozásra utasítani.

- Ha nem végeznek vágányon munkát, nem kell a mozdonyt kísérni.

- Élőszóval kell a mozdonyvezetőt utasítani a mozgás mikénti végzésére.

- Az állomás területén vonatra járó, egyik vágányról a másikra átálló, körüljáró mozdonyok mozgását ki köteles szabályozni?

- A tolatásvezető és a tolatásban érdekelt váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók együttesen kötelesek szabályozni az ÁVU-ban előírtak szerint.

- A tolatásvezető szabályozza az ÁVU-ban előírtak szerint.

- A forgalmi szolgálattevő és a gépkíséréssel megbízott dolgozó szabályozza.

- A tolatásvezető a mozdonyvezetőt a mozgás megkezdése előtt köteles felhatalmazni a mozgásra és utasítani annak mikénti végrehajtására. A mozdonyvezető felhatalmazása történhet:

- Csak élőszóval vagy biztosított tolatásjelzővel.

- Csak élőszóval vagy jelzésadással.

- Élőszóval, jelzésadással, vagy biztosított tolatásjelzővel.

- Mikor indíthatja el a tolatómozdony vezetője a mozdonyát:

- Ha a mozgás megkezdésére a tolatásvezetőtől élőszóval engedélyt kap.

- Ha a mozgás megkezdésére a tolatásvezetőtől jelzést kap.

- Ha a mozgás megkezdésére a tolatásvezetőtől élőszóval engedélyt kap, vagy ha a végzendő munkáról történt előzetes tájékoztatás után a tolatásvezetőtől közvetlenül vagy továbbítás útján jelzést kap. Ha tolatást a váltókezelői szolgálati helyiségben a szolgálatot végző dolgozó vezeti, akkor az ő jelzésére, illetve szóbeli engedélyére szabad elindulni.

- Milyen sebességgel szabad tolatni?

- Mozdonnyal végzett tolatás esetén 40 km/h sebességgel.

- E2. Utasításban meghatározott sebességgel.

- Csak olyan sebességgel szabad tolatni, hogy a járműveket a rendelkezésre álló fékező erők felhasználásával a tervezett helyen biztosan meg lehessen állítani.

- Tolatás közben mit kell légfékkel fékezni?

- Csak a mozdonyt.

- A mozdonyt és a hozzákapcsolt összes járművet.

- A mozdonyt és lehetőleg a mozdonyhoz kapcsolt járműveket.

- Mi az eljárás tolatás alkalmával az előfogat vagy hideg mozdony esetén?

- Minden esetben félre kell állítani.

- Csak huzamosabb ideig tartó tolatás alkalmával kell félreállítani.

- Nem kell félreállítani.

- Eltávozhat-e a mozdonyvezető tolatási szünetekben?

- A tolatásvezető engedélyével eltávozhat a mozdonyról, ha a műszaki utasítások megengedik.

- A tolatásvezető útján a forgalmi szolgálattevőtől kért engedéllyel eltávozhat a mozdonyról, ha a műszaki utasítások megengedik.

- A tolatási szünetekről a tolatásvezető köteles a mozdonyszemélyzetet értesíteni. A mozdonyvezető a tolatási szünetekben eltávozhat a mozdonyról, ha a műszaki utasítások megengedik.

- Hogyan történik a szalasztásos tolatás, és hol lehet alkalmazni?

- Egyszerű szalasztás alkalmával a szalasztandó jármű szétkapcsolása után azokat a mozdony ellöki, majd megáll. Vízszintben vagy legfeljebb 2,5 ‰-es lejtőben fekvő pályarészen, ez az eljárás bármely szolgálati helyen alkalmazható.

- Egyszerű szalasztás alkalmával a szalasztandó jármű szétkapcsolása után azokat a mozdony ellöki, majd megáll. Vízszintben fekvő pályarészen, ez az eljárás bármely szolgálati helyen alkalmazható.

- Egyszerű szalasztás alkalmával a szalasztandó jármű szétkapcsolása után azokat a mozdony ellöki, majd megáll. Bármelyik szolgálati helyen alkalmazható.

- Szabad-e vontatott járművet szalasztani?

- Csak a Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központjának engedélyével szabad mozdony által vontatott járműveket szalasztani.

- Vontatott járművet nem szabad szalasztani.

- Csak a K.H.-ban felsorolt szolgálati helyeken.

- Egyközpontos állomáson ki vezetheti a tolatást?

- A váltókezelő.

- A forgalmi szolgálattevő.

- Tolatásvezetői vizsgával rendelkező váltókezelő.

- A tolatásvezetői feladatokon kívül kocsirendezői feladatokkal ki bízható meg?

- A forgalmi szolgálattevő.

- Valamennyi, tolatásvezetői feladatokkal megbízott dolgozó.

- A vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló.

- A tolatásvezető a tolatást hol köteles vezetni?

- A mozdonyok mozgását kivéve a helyszínen.

- Mindig a helyszínen.

- Abban az esetben, ha a tolatás rádióval történik bárhonnan.

- A tolatásvezetőnek tolatás közben hol kell tartózkodni?

- Abban az esetben, ha rádióval történik a tolatás, az utasítás nem határozza meg a tolatásvezető tartózkodási helyét.

- Abban az esetben, ha nem rádióval történik a tolatás, akkor a helyszínen köteles vezetni a tolatást, és olyan helyen kell tartózkodnia, ahol közvetlenül értekezni tud az érdekelt dolgozókkal, és a vágányzatot kellő távolságból át tudja tekinteni.

- Tolatáskor olyan helyen kell tartózkodni, ahonnan a tolatásban résztvevőkkel közvetlenül, vagy jelzésadás útján értekezni tud, a vágányutat kellő távolságban áttekintheti, és megfigyelheti a tolatásban résztvevők, valamint a járművek mozgását.

- Minden mozgás megkezdése előtt a tolatásvezető miről köteles meggyőződni?

- A tervezett mozgást semmi sem akadályozza, és a mozgás következtében nem keletkezik járműmegfutamodás vagy más veszélyes helyzet, és a mozgatandó kocsik kézifékjét feloldották, meghúzták a szükséges kéziféket azokon a járműveken, amelyekre tolatást fognak végezni, a kezelendő kéziféket megvizsgálták, a tolatásjelzők tolatást engedélyeznek, a váltók helyesen állnak, lezárták az útsorompókat, illetve a helyükön vannak a jelzőőrök.

- A vágányok közelében, vagy a vágányok fölött, a kocsikon vagy a lépcsőjén tartózkodókat, a járművekben tartózkodó nem szállított személyeket, továbbá a közúti járműveket és rakodógépeket eltávolították a vasúti járművek közeléből; a kocsiknál megszüntették a rakodást, illetve a javítást, és eltávolították a kocsikat a rakodó hellyel összekötő tárgyakat; a mozgatandó kocsik ajtajait becsukták, illetve rögzítették, eltávolították a vágányról a védelmi berendezéseket és a megfutamodás megakadályozása végett odatett eszközöket; kellő helyen elég fékező, fékezőeszköz, rögzítősaru és váltóállító dolgozó áll rendelkezésre.

- A tervezett mozgást semmi sem akadályozza, és a mozgás következtében nem keletkezik járműmegfutamodás vagy más veszélyes helyzet, és a mozgatandó kocsik kézifékjét feloldották, lezárták az útsorompókat, illetve a helyükön vannak a jelzőőrök, kellő helyen elég fékező, fékezőeszköz, rögzítősaru és váltóállító dolgozó áll rendelkezésre.

- A tolatásban résztvevők kötelesek-e a feladatokat és a tolatásvezető rendelkezéseit végrehajtani, megfigyelni és továbbadni egymás jelzéseit?

- Abban az esetben, ha utasítják ezen feladatok végrehajtására.

- Nem.

- Igen.

- Mit nem szabad a tolatás közben?

- Egymáshoz 10 méternél közelebb álló járművek ütközői között átmenni.

- Egymáshoz 10 méternél közelebb álló járművek ütközői között egyenes testtartással a járművek közé menni, vagy a vágányon átmenni.

- A járműveket a biztonsági határjelzőn kívül hagyni.

- Mikor lehet a tolatási határjelzőn túl tolatást végezni?

- Akkor, ha a tolatásvezető engedélyezi.

- A forgalmi szolgálattevő külön engedélyével.

- A forgalmi szolgálattevő engedélyével.

- Mikor szabad kapcsolatlan járművekkel a nyílt pálya felé kitolni?

- Sohasem szabad.

- Akkor, ha a tolatásvezető engedélyezi.

- Akkor, ha a forgalmi szolgálattevő erre külön engedélyt ad.

- Nyílt pálya felé történő kitolás alkalmával mikor köteles a dolgozó a menetirány szerinti az első járműn tartózkodni?

- Akkor, ha a jármű saroklépcsővel rendelkezik.

- Akkor, ha a járműn fékállás van.

- Akkor, ha a járműn saroklépcső vagy fékállás van.

- Hogyan szabad azokat a járműveket tolatni, amelyeken az ütközők részben, vagy teljesen hiányoznak?

- Ha a mozdony felől hiányzik, akkor merev kapcsolórúddal kell kapcsolni, és így több kocsival is lehet tolatást végezni.

- Merev kapcsolórúddal történik a kapcsolás, de tolatni csak a kocsivizsgáló jelenlétében lehet.

- Ha a kapcsolás felőli oldalon hiányzik, akkor merev kapcsolórúddal kell kapcsolni, és a kocsikat csak egyenként lehet tolatni.

- Az ütközőhiányos járművet más járművel az ütközőhiányos oldalon mikor lehet összekapcsolni?

- Sohasem szabad más járművel összekapcsolni.

- Csak jármű-megfutamodás megakadályozására lehet összekapcsolni más járművel.

- A forgalmi szolgálattevő engedélyével és rendelkezésére lehet összekapcsolni más járművel.

- Hogyan kell fedezni a vágányon javítást végző dolgozókat?

- A vágányon lévő járművek előtt mindkét irányból 50 méterre a sínszálak közé Megállj jelzőt kell elhelyezni, és a vágányra vezető váltókat védőállásba kell állítani.

- A vágányon lévő járművek előtt mindkét irányból 20 méterre a sínszálak közé Megállj jelzőt kell elhelyezni, és a vágányra vezető váltókat védőállásba kell állítani.

- A vágány mindkét végén a biztonsági határjelzőknél a sínszálak közé kitűzött Megállj jelzővel, és a vágányra vezető váltókat védőállásba kell állítani.

- A járművek mosása, tisztítása közben a vágányon mikor szabad tolatást végezni?

- Szükség szerint.

- Csak elkerülhetetlen esetben.

- Mindenkor.

- Milyen sebességgel lehet tolatást végezni vágány-megszakításos mérlegvágányokon?

- 5 km/h.

- 10 km/h.

- 15 km/h.

- Mit nem szabad vasúti járműmérlegen?

- Nem szabad szalasztani, veszélyes helyzetet kivéve féket meghúzni, befékezett járművet átbocsátani, rögzítősarut alkalmazni, kivéve azt, amelyik a jármű elmozdulása ellen biztosít.

- Nem szabad szalasztani, veszélyes helyzetet kivéve féket meghúzni, befékezett járművet átbocsátani, alátétfát alkalmazni, rögzítősarut alkalmazni, kivéve azt, amelyik a jármű elmozdulása ellen biztosít.

- Nem szabad szalasztani, veszélyes helyzetet kivéve féket meghúzni, féksarut alkalmazni, kocsikat alátét fával alátámasztani és befékezett járművet átbocsátani.

- Mikor nem kell a vágányút beállítását kézi jelzéssel közölni?

- Akkor, ha annak megtörténtét a biztosított tolatásjelző Szabad a tolatás jelzése jelzi.

- Akkor, ha a tolatás részére a váltót nem kell állítani és a tolatás a tolatásjelző Szabad a tolatás jelzést ad.

- Akkor, ha az állomás rendelkezik tolatásjelzővel és az üzemképes.

- Mikor kell a vágányút beállítását kézi jelzéssel közölni?

- A váltókezelő minden esetben köteles a tolatás folytatásához szükséges jelzést adni függetlenül attól, hogy a tolatás részére a váltókat kell állítani, vagy nem kell állítani.

- A váltókezelő abban az esetben köteles a tolatás megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges jelzést adni, ha a fővágányon történik a tolatás.

- A váltókezelő abban az esetben köteles a tolatás megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges jelzést adni, ha a nyílt pálya felé irányuló tolatás a fővágány biztonsági határjelzőjén túl terjed.

- Mikor kell megfigyelni a tolatószemélyzetnek a váltójelző jelzését, ha nincs váltójelző, akkor a váltó állását?

- Akkor, ha a látási viszonyok lehetővé teszik.

- Akkor, ha a tolatószemélyzet szükségesnek tartja a váltók állásának megfigyelését.

- Minden esetben köteles megfigyelni.

- Mekkora lehet az alkalmazható legnagyobb tolatási sebesség?

- Emberi erővel végzett tolatás esetén legfeljebb lépésben haladó emberi sebességnek megfelelő sebesség, közúti járművel végzett tolatás alkalmával 5 km/h, mozdonnyal végzett tolatás esetén legfeljebb 40 km/h, a váltó és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés esetén 25 km/h, az E.2. sz. utasításban előírt sebesség.

- Mindenkor az E.2. sz. utasításban előírt sebességgel szabad tolatást végezni.

- Emberi erővel, illetve közúti járművel végzett tolatás esetén legfeljebb lépésben haladó emberi sebességnek megfelelő sebesség, mozdonnyal végzett tolatás esetén legfeljebb 40 km/h, a váltó és vágányfoglaltságos biztosítóberendezés esetén a váltókörzetben 25 km/h, a légfékkel végzett tolatás esetén az E.2. sz. utasításban előírt sebesség.

- Több mozdonnyal végzett tolatás esetén a tolatásvezető melyik mozdonyvezetőt tájékoztatja a végzendő munkáról?

- Az első mozdonyon lévő mozdonyvezetőt.

- Az előfogati mozdonyon szolgálatot végző mozdonyvezetőt.

- A tolatásban résztvevő valamennyi mozdonyvezetőt.

- A távvezérelt vontató járművet tolatás szempontjából hány mozdonynak tekintjük?

- Egy mozdonynak.

- Két mozdonynak.

- Több mozdonynak.

- Utastérrel rendelkező mozdonyt (motorkocsit) milyen esetben szabad felhasználni tolatásra?

- Mindenkor, ha nem áll rendelkezésre más mozdony.

- Csak a Gépészeti Üzletág rendelkezése alapján lehet felhasználni.

- Csak elkerülhetetlen esetben, a saját vonatának tolatására.

- A tolatási szünetekről ki köteles a mozdonyvezetőt értesíteni?

- A tolatásvezető.

- A forgalmi szolgálattevő.

- A váltókezelő.

- Tolatási szünetekben mikor távozhat el a mozdonyvezető a mozdonytól?

- Csak akkor, ha a műszaki utasítások megengedik.

- Csak akkor, ha a műszaki utasítások megengedik, a tolatásvezető útján a forgalmi szolgálattevőtől kért engedéllyel.

- Csak akkor, ha a gépészeti főirányító engedélyezi és a műszaki utasítások megengedik.

- Hogyan végezhető tolatás a személyszállító ingavonattal?

- Minden esetben csak a mozdonyról végezhető.

- Abban az esetben, ha a szerelvényt nem kell megbontani, akkor végezhető a vezérlőkocsiról is.

- Attól függően, hogy a jelzések milyen módon figyelhetők meg, kell eldönteni, hogy a mozdonyról vagy a vezérlőkocsiról történjen a tolatás.

- Több részből álló villamos motorvonattal hogyan kell tolatást végezni, ha egy egységet másik vágányra kell átállítani?

- Az átállítandó rész bármelyik vezetőállásáról elvégezhető.

- Csak az első mozdonyról végezhető.

- Csak az átállítandó egység mozdonyáról végezhető.

- Milyen módon szalasztható a középütközővel felszerelt jármű, ha azok egyébként szalasztható?

- Szabad vágányra és más, szalasztásból ki nem zárt járművekre.

- Nem szabad szalasztani.

- Szabad vágányra, vagy pedig középütközővel felszerelt járművekre.

- Csak középütközővel felszerelt járműveket bejárásos tolatás alkalmával hol kell megállítani?

- Csak oldalütközővel felszerelt járművek, homlokrakodó, illetve az ütközőbak előtt kell megállítani.

- Úgy kell valamennyi jármű előtt megállítani, hogy legfeljebb 5 km/h sebességgel ütközzön.

- Úgy kell megállítani, hogy óvatosan ütközzön a vágányon lévő járművel.

- Nyílt pályán tolatást végző személyzettel hogyan kell közölni a tolatás megszüntetését?

- Tolatási jegyzéken.

- Írásbeli rendelkezésen.

- A mindenkori helyzetnek megfelelően élőszóval.

- Ha a szolgálati hely két végén nincs terelési lehetőség, a vágányúttól jobbra, illetve balra eső vágányon a be-, ki-, áthaladása közben tolatás mely esetben végezhető?

- A Forgalmi Igazgatóság, Forgalmi Területi Központ által a Közlekedési Határozmányokban kijelölt állomásokon.

- A Forgalmi Igazgatóság által kijelölt állomásokon, amely a vonat menetrendjében az állomásnév után fekete ponttal megjelölt.

- A Forgalmi Igazgatóság által kijelölt, és a menetrendben aláhúzással megjelölt állomásokon.

5. fejezet Védekezés a járműmegfutamodások ellen

6. fejezet Kocsi- és vonatvizsgálat

- Mi a kötelessége a mozdonyvezetőnek vonatszakadás alkalmával (a leszakadt vonatrész követi az elől haladó részt)?

- Ha a leszakadt vonatrész követi az elől haladó részt, a sebesség megfelelő szabályozásával a járműveket feltartóztatni.

- Azonnal megállni.

- A vonat szétszakadt, majd Megállj-jelzést adni.

- Mi a teendője a vonatszakadás alkalmával a leszakadt vonatrészen maradt vonatkísérőknek?

- Kötelesek a vészfékváltót kezelni.

- A Vonat szétszakadt jelzést kötelesek adni

- Kötelesek a kéziféket meghúzni, és a Vonat szétszakadt jelzést adni.

- Mi az eljárás, ha vonatszakadás alkalmával a vonatot több részben kell bevontatni, a mozdonyon nincs második műszaki dolgozó, és a vonat egyetlen vonatkísérővel közlekedik?

- A mozdonyvezető az első részt egyedül, óvatosan továbbíthatja a következő állomásig, legfeljebb 40 km/h sebességgel.

- A mozdonyvezető az első részt a vonatkísérővel - miután az a visszamaradt vonatrészt megfutamodás ellen biztosította és fedezte - a vonatra engedélyezett sebességgel a következő állomásig továbbíthatja.

- A mozdonyvezető az első részt egyedül, óvatosan, legfeljebb 15 km/h sebességgel a következő állomásig továbbíthatja.

- Tolatás befejezése után a vágányon szabad-e össze nem kapcsolt járműveket hagyni?

- Nem szabad.

- Csak a Forgalmi Igazgatóság engedélyével, és az általa kijelölt szolgálati helyeken szabad.

- Csak elkerülhetetlen esetben szabad.

- Az ütközőbakig vagy a földkúpig tolt kocsi esetén 2,5 ‰-nél nagyobb esésben lévő vágányon (az esés iránya az ütközőbak, illetve a földkúp felől van) hogyan kell járműmegfutamodás ellen alátétfával védekezni?

- Az esés iránya felől kettő darab alátétfát kell elhelyezni a jármű kerekei alatt.

- Nem kell védekezni.

- A szabad ütközők felől kettő darab alátétfát kell elhelyezni, az ütközőbak, illetve a földkúp felől nem kell védekezni.

- Hogyan kell eljárni, ha a nyílt pályán a megfutamodott járművek megállításra kerülnek?

- A megfutamodás ellen biztosítani kell, mindkét irány felől fedezni kell, és gondoskodni kell az elvontatásukról.

- A szomszédos állomásokat értesíteni kell, és gondoskodni kell a járművek elvontatásáról.

- A megfutamodás ellen az állvatartáshoz szükséges kézifékezéssel biztosítandó kézifékeket meg kell húzni, a szomszéd állomásokat értesíteni kell, és gondoskodni kell az elvontatásról.

- Fejezze be a megkezdett mondatot! A megfutamodott egységek megállítása

- a megfutamodott egység után, és kivételesen vele szemben küldött mozdonnyal is történhet.

- csak páros féksaruval, illetve helyette alkalmazott kettő darab féksaruval történhet.

- kézifékkel, illetve páros féksaruval történhet.

- Az egyközpontos állomások kivételével a 2,5 ‰-nél nagyobb esésben lévő vágányon hogyan lehet védekezni járműmegfutamodás ellen?

- Lezárható kocsifogó alátétekkel, vagy kettő darab fékezősaruval.

- Alátétfák helyett kettő darab rögzítősaru is alkalmazható.

- Csak alátétfákkal, kivéve, ha a Forgalmi Igazgatóság engedélyezi a rögzítősaru vagy a fékezősaru alkalmazását.

- Egyedül álló kocsi, továbbá kocsi- járműcsoportokat 2,5 ‰ esésig hogyan kell megfutamodás ellen biztosítani?

- A kocsi vagy a kocsicsoport kerekei alá belülről kell 1 - 1 db alátétfát elhelyezni.

- Egyedül álló kocsit belülről, a kocsi- járműcsoportot pedig a szabad ütköző felől 1 -1 db alátétfával kell biztosítani.

- A szabad ütközők felől 1 - 1 db alátétfával kell biztosítani.

- Ha a vonatot a nyílt pályáról több részben kell bevontatni, a szakadt vonókészülékes járművet hogyan és meddig kell továbbítani?

- Az első rész utolsó kocsijaként, és az állomáson ki kell sorozni.

- Az első részben kell továbbítani, és az állomástól a másik résszel történő összekapcsolás után a rendeltetési állomásig továbbítható.

- A második részben szükségkapcsolással, első kocsiként a következő állomásig továbbítható.

- A vonatszakadást követő megállás után meghúzott kéziféket mikor szabad feloldani?

- Az indulás előtt.

- A vonali tolatásvezető, illetve vezető jegyvizsgáló rendelkezésére.

- A mozdonyvezető jelzése után.

- Vonatszakadást követő megállás után mi a teendő?

- Ha szükséges, akkor vissza kell tolni és egy kocsi kézifékjét a vonatnál igénybe vehető dolgozónak meg kell húzni.

- A leszakadt vonatrészre vissza kell tolni, és a leszakadt vonatrészen az állvatartáshoz szükséges kéziféket meg kell húzni.

- A leszakadt vonatrészre vissza kell tolni, és a leszakadt vonatrészen az első és utolsó kocsi kézifékjét meg kell húzni.

- Hogyan és meddig kell továbbítani vonatszakadás után a személyszállító vonatot?

- Lehetőleg egy részben, a következő állomásig.

- Egy, vagy több részben, amelyről a mozdonyvezető dönt.

- A biztonság érdekében, mindig egy részben kell továbbítani.

- Hogyan kell továbbítani vonatszakadás után a tehervonatot?

- Lehetőleg egy részben, a következő állomásig.

- Egy, vagy több részben, amelyről a mozdonyvezető dönt.

- A biztonság érdekében, mindig egy részben kell továbbítani.

- A megfutamodásról és a megfutamodott járművek mennyiségéről kit kell értesíteni?

- A megfutamodás irányában szolgálatot végző nyíltvonali dolgozókat.

- A nyílt pályán szolgálatot végző dolgozókat és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét.

- A megfutamodás irányában szolgálatot végző nyíltvonali dolgozókat és a következő szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét.

- Mi az eljárás , ha a megfutamodott egységet nem sikerül a nyílt pályán megállítani, a következő állomásközben vonat van útban és nem sikerült a visszatolásra intézkedni, valamint az állomáson a csonkavágányra vezető vágány is foglalt?

- A bejárati vágányon a páros féksarut el kell helyezni és, ha ezzel nem sikerül a megfutamodott egységet megállítani, akkor valamelyik bejárati váltó feles állásba állításával ki kell siklasztani.

- A bejárati vágányon a páros féksarut el kell helyezni és az állomásokon a váltókat alkalmas, szabad vágányra vezető állásba kell állítani.

- A bejárati vágányon a páros féksarut el kell helyezni és az állomásokon a váltókat alkalmas, szabad vágányra vezető állásba kell állítani, ha ilyen nincs, akkor olyan vágányra, amelyen nincs személyek által elfoglalt, élő állattal vagy veszélyes áruval rakott kocsi.

- Kivel kell közölni a vonatba sorozott kocsik, állomási, vagy vonatkísérő személyzet által végzett, vizsgálata során megállapított sérülés, vagy hiányosság tényét?

- Forgalmi szolgálattevővel, és forgalmi vonalirányítóval.

- Állomásfőnökkel, vagy forgalmi szolgálattevővel.

- Kocsivizsgálóval, vagy ha nincs kocsivizsgáló, akkor a mozdonyvezetővel.

- Ki köteles dönteni a sérült vagy hiányos kocsik továbbíthatóságáról?

- A forgalmi szolgálattevő vagy a vonali tolatásvezető.

- A kocsivizsgáló, vagy a kocsivizsgáló hiányában a mozdonyvezető.

- A területi gépészeti főirányító engedélye után a kocsivizsgáló, vagy kocsivizsgáló hiányában a mozdonyvezető.

- Mi az eljárás, ha a kocsik megvizsgálása során sérülést vagy hiányosságot állapítanak meg és a szolgálati helyen kocsivizsgáló nincs?

- A járművet, amíg kocsivizsgáló nem vizsgálja meg, nem szabad mozgatni.

- A járművet ki kell sorozni, és megvizsgálása céljából kocsivizsgálót kell kirendelni.

- A mozdonyvezetővel kell közölni a hiányosságot, vagy sérülést és ő köteles dönteni arról, hogy a kocsi továbbítható-e vagy sem.

- Továbbítható-e olyan kocsi, amely a tengelyterhelés korlátozást túllépi?

- Igen, korlátozás mellett, a Műszaki Táblázatok II. rész 6. táblázatának figyelembe vételével, szükség esetén a vonat sebességének leszállításával, a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítése mellett.

- Igen, de csak a jelzőkocsi elé történő besorozással, a vonatszemélyzet Írásbeli rendelkezéssel történő értesítése mellett.

- Nem, kivéve, ha a Műszaki Táblázatok II. rész 4. táblázata különleges feltételek mellett, a továbbítást engedélyezi.

7. fejezet Járműkapcsolások

- Milyen módon lehet a vasútijárműveket összekapcsolni?

- Csavarkapoccsal, középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, merev kapcsolórúddal, szükségkapcsolással, segély-vonókészülékkel.

- Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, csavarkapoccsal, középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel, merev kapcsolórúddal, rakománnyal, szükségkapcsolással, segély-vonókészülékkel.

- Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, csavarkapoccsal, középütközős nem önműködő kapcsolókészülékkel, rakománnyal, szükségkapcsolással, segély-vonókészülékkel.

- Hogyan állapítható meg a tengelyátszerelt középütközős önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt jármű össze-, ill. szétkapcsolt állapota?

- Szétkapcsolt állapotban az ellenőrző nyelv látható, összekapcsolt állapotban nem látható.

- Szétkapcsolt állapotban az ellenőrző nyelv nem látható, összekapcsolt állapotban látható.

- Szétkapcsolt állapotban piros ellenőrző nyelv látható, míg összekapcsolt állapotban zöld nyelv látható.

- Milyen sebességgel (km/h) lehet rájárni az önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművekre?

- Legfeljebb 5 km/h sebességgel.

- Legfeljebb 10 km/h sebességgel.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Hogyan végezhető (munkavédelmi szempontból) a csavarkapoccsal történő járműkapcsolás?

- Csak álló helyzetben lévő vasúti járműveket szabad össze- illetve szétkapcsolni.

- Csak álló helyzetben lévő vasúti járműveket szabad össze- illetve szétkapcsolni, kivéve a kiakasztó rúddal végzett szétkapcsolásokat.

- Lépésnél kisebb sebességgel mozgó járműveket, nagy körültekintéssel szabad össze- illetve szétkapcsolni.

- Munkabiztonsági szempontból a felsoroltak közül melyik a helytelen járműkapcsolás?

- Amikor a villamos erőátvitelű dízelmozdony vonóhorgába akasztjuk a személykocsi csavarkapcsát.

- Amikor a villamos mozdony vonóhorgába akasztjuk a másik jármű csavarkapcsát.

- Amikor a villamos mozdony csavarkapcsát akasztjuk egy másik jármű vonóhorgába.

- Melyik kapcsolást nevezzük laza kapcsolásnak?

- Összekapcsoláskor a csavarkapocs fogantyúját kétszer körülforgatjuk.

- Összekapcsoláskor a csavarkapcsot az ütközők érintkezéséig össze kell húzni.

- Összekapcsoláskor a csavarkapcsot az ütközők érintkezéséig a csavarkapocs vízszintes helyzetéig össze kell húzni.

- Merev kapcsolórúddal összekapcsolt üres kocsikat hogyan szabad a vonatban továbbítani?

- A vonat elején.

- A vonat végén.

- Nem szabad vonatba továbbítani.

- Ki köteles szükségkapcsolást létesíteni?

- A vezető jegyvizsgáló.

- A vonali tolatásvezető.

- A mozdonyvezető.

- A vontató jármű más járművel történő összekapcsolásának szabályszerűségét ki köteles ellenőrizni?

- A forgalmi szolgálattevő által kijelölt dolgozó.

- A mozdonyvezető.

- A vonali tolatásvezető vagy vezető jegyvizsgáló.

- Ki köteles a továbbító mozdonyt a vonattal, továbbá a továbbított járműveket egymással összekapcsolni?

- A gépészeti dolgozónak.

- A továbbító mozdonyt a vonattal gépészeti dolgozó, többit az állomási, illetve a vonatkísérő dolgozó végzi.

- A továbbító mozdonyt a vonattal, továbbá a továbbított járműveket egymással állomási vagy vonatkísérő dolgozó.

- Hogyan lehetséges a járműveket összekapcsolni?

- Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, csavarkapoccsal.

- Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, csavarkapoccsal, merev kapcsolórúddal, rakománnyal.

- Középütközős önműködő kapcsolókészülékkel, csavarkapoccsal, merev kapcsolórúddal, rakománnyal, szükségkapcsolással és segély-vonókészülékkel.

- Hol nem szabad a felsoroltak közül álló helyzetben történő kapcsolás céljából rögzítő sarut használni?

- A váltókon és keresztezésekben, vágány-megszakításos hídmérlegen, sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon és az ÁVU-ban kijelölt helyeken.

- A váltókörzetben a vágányokon, a hídmérleg közelében, a váltókon és keresztezésekben, sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon és az ÁVU-ban kijelölt helyeken.

- A váltókörzetben a vágányokon, a hídmérleg közelében, a váltókon és keresztezésekben, sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon és az ÁVU-ban kijelölt helyeken, a folyóvágányokon.

- Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha azt észleli, hogy a tolatásban résztvevő dolgozók közül bárki a mozgatott járművek közé megy?

- Azonnal meg kell állni.

- Azonnal, de legkésőbb az általános fékúttávolságon belül meg kell állni.

- Azonnal intézkedni köteles a tolatási mozgás beszüntetésére.

- A rájáráskor és összetoláskor a mozdony, illetve kocsisor sebességét hogyan kell szabályozni?

- Úgy, hogy az álló kocsi jelentősen ne mozduljon el álló helyzetéből, továbbá saruátugrásból járműmegfutamodás ne keletkezzen.

- Úgy, hogy az álló kocsi egyáltalán ne mozduljon el, továbbá saruátugrásból járműmegfutamodás ne keletkezzen.

- Úgy, hogy a kocsi legfeljebb egy kocsi hosszának megfelelően mozdulhat el, de ne keletkezzen saruátugrásból járműmegfutamodás.

- Vonali tolatást, iparvágány kiszolgálást valamint csomóponti kiszolgálást végző mozdony esetében a kapcsoláshoz szükséges saruk honnan biztosíthatók?

- A kiszolgáló állomásról.

- Csak a csomóponti állomásról.

- A mozdonyról is.

- Az iparvágány kiszolgálást valamint csomóponti kiszolgálást végző mozdonyoknak kapcsoláshoz hány darab rögzítősaruval kell rendelkezni?

- A vontatási telepről a mozdony 4 db rögzítősaruval köteles kijárni.

- A vontatási telepről 48 kg, 54 kg, 60 kg sínrendszernek megfelelő 3 db rögzítősaruval köteles kijárni.

- A vontatási telepről a tolatási, kiszolgálási, átállítási körzet sínrendszerének megfelelő rögzítősaruval járhat ki a mozdony.

- Válassza ki a helyes állítást!

- A mozdonyon lévő rögzítősaruk felhasználásáért, a tolatás befejezése után a mozdonyra történő visszaviteléért a tolatásvezető, a vonali tolatásvezető és a vágányút beállítására kötelezett dolgozó felelős.

- A mozdonyon lévő rögzítősaruk felhasználásáért, a tolatás befejezése után a mozdonyra történő visszaviteléért állomáson a vágányút beállítására kötelezett dolgozó, nyíltvonali szolgálati helyen a vonali tolatásvezető, ezen túl a mozdonyvezető felelős.

- A mozdonyon lévő rögzítősaruk felhasználásáért, a tolatás befejezése után a mozdonyra történő visszaviteléért a vágányút beállítására kötelezett dolgozó és a mozdonyvezető felelős.

- A mozdonyon elhelyezett rögzítősaruk ellenőrzését mikor és ki köteles elvégezni?

- A napi vizsgálat alkalmával a mozdonyvezető.

- A napi vizsgálat alkalmával a kocsivizsgáló, vagy a műszaki kocsimester.

- A napi vizsgálat alkalmával a gépészeti telephely vezetője által kijelölt dolgozó.

- Ha a tolatást a tolatásvezető egyedül végzi, akkor milyen módon szabad tolatni?

- Bejárással.

- Szalasztással.

- Egyszerű szalasztással.

- A mozdonyvezető mikor végezhet további mozgást, ha a tolatásvezető egyedül, rádióval végez tolatást és járműkapcsolást?

- Akkor, ha a dolgozó a járművek közül kilépett és rádión közölte a kapcsolás elvégzését.

- Akkor, ha a dolgozó a járműkapcsolást elvégezte és rádión utasítást ad a tolatás folytatására.

- Csak akkor, ha a dolgozó kilépett a járművek közül, a rádión és jelzőeszközzel jelzést adott a tolatás folytatásához, és a mozdonyvezető látta, hogy a dolgozó a járművek közül kilépett.

- Bejárásos tolatás alkalmával mikor szabad a járműveket szétkapcsolni?

- Akkor, ha azok megálltak.

- Akkor, ha azok megálltak, és légfékkel, illetve kézifékkel is befékezték.

- Akkor, ha azok megálltak, azokat befékezték, illetve biztosították megfutamodás ellen.

- Csavarkapoccsal történő kapcsolás alkalmával a csavarkapcsot hogy kell megfogni?

- A kengyel végétől távolabbi helyen úgy, hogy a kapcsolást végző dolgozó kezei ne kerüljenek a kengyel és a vonóhorog közé.

- Mindenkor a biztonságnak megfelelő módon úgy, hogy a Munkavédelmi szabályzatban előírtaknak megfeleljen.

- Úgy, hogy az orsó és a kengyel közé ne kerüljön a dolgozó keze, és a Munkavédelmi szabályzatban előírtaknak megfeleljen.

- Hogyan vannak jelölve a munkaemésztő ütközőkészülékkel felszerelt járművek?

- A hossztartón sárga megszakításos körben mindig sárga színű 35-ös számmal.

- Az ütközőn sárga megszakításos körben mindig sárga színű 35-ös számmal.

- Az ütközőtokon sárga megszakításos körben mindig sárga színű számmal.

- Munkaemésztős ütközőkészülékkel történő kapcsolás alkalmával hogyan kell szoros kapcsolást végezni?

- A csavarkapocs fogantyúját kétszer-háromszor körbeforgatjuk.

- A csavarkapocs fogantyúját kétszer körbeforgatjuk.

- A csavarkapocs fogantyúját addig kell körbeforgatni, ameddig azt az ütközőszerkezet megengedi.

- A kapcsolásra nem használt csavarkapoccsal mi a teendő?

- Fel kell akasztani az erre a célra rendelt horogra, ha nincs, akkor addig kell összehúzni, amíg lehet.

- Fel kell akasztani az erre a célra rendelt horogra, ha nincs, akkor nincs teendő.

- Fel kell akasztani az erre a célra rendelt horogra, a nincs akkor a kocsit nem szabad vonatba sorozni.

- Mikor kell merev kapcsolórúddal történő kapcsolást alkalmazni?

- Akkor, ha az utasítás rendelkezése alapján a járműveket így kell összekapcsolni.

- Akkor, ha a rakomány két kocsin fekszik és a kocsit nem lehet szabványos kapcsolókészülékkel összekapcsolni.

- Akkor, ha a rakomány több kocsin fekszik és a rakodás nem felel meg a rakodási szabályoknak.

- Merev kapcsolórúddal történő össze- és szétkapcsolást ki köteles elvégezni?

- Mindenkor műszaki dolgozó.

- Mindenkor a mozdonyvezető.

- Összekapcsolást a mozdonyvezető, a szétkapcsolást a műszaki dolgozó.

- Rakománnyal milyen esetben történhet kapcsolás?

- Abban az esetben, ha a rakomány vége legalább egy méterrel túlér a forgózsámolyon.

- Abban az esetben, ha a rakomány vége legalább egy méterrel túlér a kocsi homlokfalán.

- Abban az esetben, ha a rakomány vége legalább a kocsi homlokfaláig ér.

8. fejezet Mozdonyok mennyisége, alkalmazása és sebessége

9. fejezet Vonatok terhelése

10. fejezet Vonatok hossza

- Ha egy vonat továbbítására egy mozdony teljesítőképessége nem elég, legfeljebb hány mozdony alkalmazható?

- 2db vonó és 2 db toló.

- 2 db vonó és 1 db toló.

- 1 db vonó és 2 db toló.

- Két vezetőállásos mozdonyon, mikor szabad a menetirány szerinti hátsó vezetőállásról vezetni?

- A mozdonyvezető döntése alapján bármikor.

- Ha a forgalmi szolgálattevő engedélyezi.

- Ha a mozdonnyal kocsisort tolnak, vagy műszaki hiba miatt a nyílt pályáról az első állomásig, a tolt vonatokra előírt módon.

- Hóekével felszerelt mozdonnyal szabad-e vonatot továbbítani?

- Szabad, de csak hóakadályba elakadt vonatot.

- Szabad korlátozás nélkül.

- Nem szabad.

- Mikor szabad előfogat- és vonómozdony közé más járművet besorozni?

- Sohasem szabad.

- Indokolt esetben a menetirányító engedélyével.

- Forgalmi szolgálattevő engedélyével bármikor.

- Megbontott hajtóművel, illetve csatlórudazattal szállított M28 és M31 sorozatú mozdonyt milyen sebességű tehervonattal szabad továbbítani?

- A gépészeti szakszolgálat által közölt sebességgel, de legfeljebb 40 km/h-val.

- A gépészeti szakszolgálat által közölt sebességgel, de legfeljebb 50 km/h-val.

- 50 km/h-val.

- A segély-vonókészülékkel továbbított BDV villamos motorvonatok legfeljebb milyen sebességgel közlekedhetnek?

- 40 km/h

- 80 km/h

- 120 km/h

- A segély-vonókészülékkel továbbított BV és BVh villamos motorvonatok legfeljebb mekkora sebességgel közlekedhetnek?

- 80 km/h

- 100 km/h

- 120 km/h

- A vonatokat milyen terhelés figyelembevételével kell összeállítani?

- Rendes terhelés.

- Műszaki Táblázatok szerinti terhelés.

- Legnagyobb terhelés.

- A rendes vonatterhelés honnan állapítható meg?

- Műszaki Táblázatok terhelési táblázatából.

- Forgalmi irodában kifüggesztett Tehervonati Közlekedési Rendből.

- Szolgálati menetrendkönyvből.

- A vonatok tényleges elegytömege milyen előírt elegytömegnél nem lehet nagyobb?

- A szolgálati menetrendkönyv terhelési táblázatában előírtnál.

- A Műszaki Táblázatokban előírtnál.

- A Műszaki Táblázatok I. rész 6. táblázatában előírtnál.

- A vonatok rendes terhelését milyen sebességre kell megállapítani?

- Alapsebességre.

- Legnagyobb sebességre.

- Megnövelt kifuttatási sebességre.

- Mit nevezünk túlhosszú vonatnak?

- A Műszaki Táblázatokban engedélyezett legnagyobb vonathossznál hosszabb vonatot.

- A vonalra engedélyezettnél hosszabb vonatot.

- A 750 m-nél hosszabb vonatot.

- Ki köteles és miről értesíteni a túlhosszú vonat személyzetét?

- Irányított vonalon a forgalmi vonalirányító engedélyével a forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen a túlhosszú vonatról és annak hosszáról.

- Irányított vonalon a forgalmi vonalirányító engedélyével a forgalmi szolgálattevő, felügyelt vonalon a rendelkező, vagy vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője, Írásbeli rendelkezésen a túlhosszú vonatról és annak hosszáról.

- A forgalmi szolgálattevő,  Írásbeli rendelkezésen értesíti a túlhosszú vonatról és annak hosszáról.

11. fejezet Vonatok összeállítása

- Milyen előírás vonatkozik a tehervonatok első és utolsó fékes kocsijára?

- A tehervonat első és utolsó kocsijának jól működő kézifékkel és légfékkel felszereltnek kell lennie.

- A tehervonat első, vagy második, valamint az utolsó kocsijának jól működő kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek kell lennie.

- A tehervonat első, valamint az utolsó kocsijának jól működő légfékkel, illetve az első és utolsó 10 kocsi között legalább egy kocsinak jól működő kézifékkel felszereltnek kell lennie.

- .A személyszállító vonat első kocsijaként lehet-e besorozni vezetékes kocsit?

- Személyszállító vonatnál valamennyi kocsinak fékesnek kell lenni-e

- Gyorsan működő fékezés esetén legfeljebb 3 kocsi.

- Igen, de ilyen esetben a második kocsinak viszont már jól működő légfékkel kell rendelkezni.

- Milyen előírás vonatkozik a személyszállító vonatok első és utolsó fékes kocsijára?

- A személyszállító vonat első és utolsó kocsijának jól működő kézifékkel és légfékkel felszereltnek kell lennie.

- A személyszállító vonat első, vagy második, valamint az utolsó kocsijának jól működő kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek kell lennie.

- A személyszállító vonat első, valamint az utolsó kocsijának jól működő légfékkel, illetve az első és utolsó 10 kocsi között legalább egy kocsinak jól működő kézifékkel felszereltnek kell lennie.

- Milyen előírás vonatkozik a szerelvényvonatok első és utolsó fékes kocsijára?

- A szerelvényvonat első és utolsó kocsijának jól működő kézifékkel és légfékkel felszereltnek kell lennie.

- A szerelvényvonat első, vagy második, valamint az utolsó kocsijának jól működő kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek kell lennie.

- A szerelvényvonat első, valamint az utolsó kocsijának jól működő légfékkel, illetve az első és utolsó 10 kocsi között legalább egy kocsinak jól működő kézifékkel felszereltnek kell lennie.

- Két légfékes jármű között hány vezetékes kocsi lehet?

- Személyszállító vonatnál valamennyi kocsinak fékesnek kell lenni-e.

- Gyorsan működő fékezés esetén legfeljebb 3 kocsi.

- Lassan működő fékezés esetén 6 kocsi legfeljebb 100 méter.

- Egy vonattal hány utánfutó továbbítható?

- Csak egy.

- Egy, de külön menetben műszaki kísérettel több is.

- A légfékbe be nem köthetőből csak egy, a légfékbe beköthetőből a mellékvonalon legfeljebb kettő kocsi is.

- Légvezetékes, rakott utánfutókra rendszeresített "Ks" bárcával megbárcázott kocsit milyen vonatban és hogyan továbbítható?

- Külön menetben, műszaki kísérettel.

- Valamennyi, legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedő nem személyszállító vonattal, a jelzőkocsival szabályszerűen összekapcsolva, utánfutóként.

- Valamennyi, legfeljebb 60 km/h sebességgel közlekedő nem személyszállító vonattal, a jelzőkocsival szabályszerűen összekapcsolva, utánfutóként.

- Légvezetékes, üres utánfutókra rendszeresített "Ks" bárcával megbárcázott kocsit milyen vonatban és hogyan lehet továbbítani?

- Külön menetben, műszaki kísérettel.

- Valamennyi, legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedő nem személyszállító vonattal, a jelzőkocsival szabályszerűen összekapcsolva, utánfutóként.

- Valamennyi, legfeljebb 60 km/h sebességgel közlekedő nem személyszállító vonattal, a jelzőkocsival szabályszerűen összekapcsolva, utánfutóként.

- Milyen vonattal szabad továbbítani a merev kapcsolórúddal, vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsikat?

- Legfeljebb 50 km/h sebességgel közlekedő teher, vagy vegyes vonatokkal.

- Legfeljebb 60 km/h sebességgel közlekedő teher, vagy vegyes vonatokkal.

- Legfeljebb 80 km/h sebességgel közlekedő teher, vagy vegyes vonatokkal.

- 0Kisiklott kocsinak kell-e minősíteni a féksarut átugró, de a vágányon maradó kocsit?

- Nem, de meg kell vizsgálni.

- Igen.

- Igen, és csak a kocsivizsgáló által meghatározott sebességgel, tehervonattal lehet továbbítani.

- Mely kocsit nem kell kisiklottnak tekinteni.

- A féksarut átugró, de a vágányon maradó kocsit.

- A féksarut átugró, a vágányról lelépett, de később a vágányra visszakerült kocsit.

- Olyan kocsit, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak.

- Milyen módon továbbítható olyan kocsi, amelynek kerékpárjai más-más vágányra futottak?

- Nem továbbítható.

- A kocsivizsgáló által írásban közölt sebességgel közlekedő tehervonatban, utánfutóként.

- Csak a GÜ Vontatási Főosztály Kocsivizsgálati Osztály külön engedélyével.

- Vágányról gépi erővel eltávolított, majd ismét a vágányra helyezett kocsit milyen feltételekkel lehet továbbítani?

- Műszaki megvizsgálás után csak utánfutóként továbbítható.

- Műszaki megvizsgálás után csak külön menetben továbbítható.

- Műszaki megvizsgálás után továbbítható.

- A továbbított dízel- és villamos mozdonyokat hova lehet besorozni a vonatba?

- A Műszaki Táblázatok II. rész 6. táblázata szerint csak a vonat elejére.

- A Műszaki Táblázatok II. rész 5. táblázata szerint a vonat elejére, de a jelzőkocsi után is továbbítható.

- A Műszaki Táblázatok II. rész 6.táblázata szerint a vonat elejére, de a műszaki kocsiszolgálat engedélyével, az általa írásban meghatározott sebességgel, jelzőkocsi után is továbbítható.

12. fejezet Vonatszemélyzet helye és létszáma a vonatokon

13. fejezet Menetrend

14. fejezet Vonatok forgalomba helyezése, vonatforgalmi értesítések

- Mely vontató járművön végezhet a mozdonyvezető egyedül szolgálatot tehervonat továbbítása esetén?

- Az M 43-1200 sorozatú.

- Az M 47-1200 sorozatú.

- Az M 43-1300 sorozatú.

- M47 sorozatú vontatójárművel továbbított tisztán légfékezéssel közlekedő tehervonatnál a mozdonyvezető teljesíthet-e egyedül szolgálatot?

- Igen, ha M47 1200, illetve 1300 sorozatú a vontatójármű, és mozdonyrádióval vagy mobil telefonnal rendelkezik.

- Nem továbbítható, mert az UIC szerinti, jelzőkre való rálátási távolság a vontatójármű vezető állásáról nem biztosított.

- Igen, ha van mozdonyrádió vagy pályatelefon.

- Teljesíthet-e a mozdonyvezető egyedül szolgálatot 100 km/h-val közlekedő mozdonyvonatnál, ha azon csak jól működő éberségi berendezés van?

- Igen, ha a távolbalátás nem korlátozott.

- Igen, de csak ha mozdonyrádió vagy mobiltelefon is van a járművön.

- Nem, mert legfeljebb 80 km/h-val közlekedhet csak mozdonyvezetővel.

- Tolt vonatnál menet közben a vonali tolatásvezetőnek hol kell szolgálatot teljesíteni?

- A mozdony vezetőállásán, még akkor is, ha a mozdonyvezető mellett a második dolgozó végez szolgálatot.

- A vonat haladási irányának megfelelő első kocsi fékállásán.

- A mozdony haladási irányának megfelelő vezetőállásán.

- Lehet-e olyan eset, amikor a mozdonyvezető vonalismeret és pilóta nélkül is köteles vonatot továbbítani?

- Igen, ha jól működő vonatbefolyásoló berendezés van, vagy a pályán önműködő térközbiztosító berendezés üzemel és a távolbalátás nem korlátozott.

- Igen, ha a nem személyszállító vonat kerülő útirányon át közlekedik, a mozdonyon jól működő INTENDON berendezés van és a távolbalátás nem korlátozott.

- Igen, ha a személyszállító vonat előre nem látott okból kerülő útirányon át közlekedik, a mozdonyon jól működő INTENDON berendezés van és a távolbalátás nem korlátozott.

- Hogyan kell elrendelni nem személyszállító vonat vonalismeret nélküli továbbítását a mozdonyvezető részére?

- Írásbeli rendelkezésen.

- A Menetigazolvány Megjegyzés rovatában.

- Mozdonyrádión vagy szóban.

- Hogyan kell elrendelni személyszállító vonat vonalismeret nélküli továbbítását a mozdonyvezető részére?

- Írásbeli rendelkezésen.

- A Menetigazolvány Megjegyzés rovatában.

- Mozdonyrádión vagy szóban.

- Vonatbefolyásoló nélküli személyszállító vonat továbbítható-e pilóta nélkül?

- Csak kerülő útirányon át közlekedő vonat, akkor ha önműködő térközbiztosító berendezés van és a távolbalátás nem korlátozott

- Nem.

- .Csak a főüzemirányító engedélyével, és az Írásbeli rendelkezéssel történt értesítés alapján.

- Ki vehető igénybe a mozdonyon második dolgozóként?

- Aki az F. 1. sz. Jelzési Utasítás és a vonat megállításában jártas dolgozó.

- Aki az F. 1. sz. Jelzési Utasításvonatkozó anyagából vizsgát tett és a vonat megállításában jártas dolgozó.

- Bármilyen forgalmi vizsgával és a vonat megállításában jártas dolgozó.

- Ki köteles a tolt vonat haladásirányának első járművén szolgálatot végezni?

- A vonali tolatásvezető, személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló.

- A vonali tolatásvezető, vagy a vezető jegyvizsgáló által kijelölt vonatkísérő végezhet szolgálatot az első járművön és ott megfelelő jelzést köteles adni.

- A vonatnál szolgálatot végző vonatkísérő.

- A dolgozót milyen szolgálati menetrendanyaggal kell ellátni?

- Csak a munkája ellátása szempontjából érdekelt vasútvonalak szolgálati menetrendanyagával kell ellátni.

- A dolgozó vonalismeretének megfelelő vasútvonalak szolgálati menetrendanyagával kell ellátni.

- Valamennyi vasútvonal szolgálati menetrendanyagával el kell látni.

- A felsoroltak közül ki köteles a kiindulási állomáson a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére a vonat számát a Menetigazolványba beírni?

- A mozdonyvezető.

- A vonali tolatásvezető

- A vonatfelvevő.

- A kiindulási állomáson ki köteles a vonat számát a Menetigazolványba beírni?

- A forgalmi szolgálattevő, vagy rendelkezésére a vonatfelvevő, illetve a vonat menesztésére felhatalmazott állomási dolgozó.

- Csak a forgalmi szolgálattevő.

- A forgalmi szolgálattevő, a vonatfelvevő, illetve, ha a vonatnál van vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló, akkor Ők kötelesek a forgalmi szolgálattevő rendelkezésére.

- Operatív tehervonatoknál hogy kell közölni az alapvonat számát a vonatszemélyzettel?

- A Menetigazolványon történőbe jegyzéssel.

- A forgalmi szolgálattevő élőszóval közli.

- Írásbeli rendelkezésen.

- A vonat számát a kiindulási állomáson hogyan kell megváltoztatni a Menetigazolványon?

- A Menetigazolványon nem szabad vonatszámot módosítani.

- A forgalmi szolgálattevő szükség esetén köteles a vonatszámot helyesbíteni és "Jav.X.Y." szöveggel igazolni.

- A vonatfelvevő, vagy a vonali tolatásvezető szükség esetén köteles a vonatszámot helyesbíteni és "Jav.X.Y." szöveggel igazolni.

- A vonat számának megváltoztatásáról hogyan kell a vonat személyzetét értesíteni?

- A Menetigazolványon történő módosítással.

- Kiindulási állomáson, a Menetigazolványon történő módosítással, közbenső állomáson Írásbeli rendelkezéssel.

- Minden esetben csak Írásbeli rendelkezéssel.

15. fejezet Vonatközlekedés lebonyolítása

- Milyen sebességgel kell a vonatokat továbbítani?

- A vonatokat a menetrendben előírt sebességgel kell továbbítani.

- Alapsebességgel, késett vonatot és korábban közlekedő vonatot a legnagyobb sebességgel.

- Nagysebességű nemzetközi vonatot legfeljebb 160 km/h, gyorsvonatot legfeljebb 120 km/h, személyvonatot legfeljebb 100 km/h, tehervonatot legfeljebb 70 km/h sebességgel.

- Mely vonatok járathatók be több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyen bármelyik pályaudvarra?

- Azok a nem személyszállító vonatok, amelyek menetrendjében az állomás neve után bekeretezett kétágú nyíl található

- Minden vonat, ha erről előzetesen értesítették

- Csak azok a nem személyszállító vonatok, amelyek menetrendjében az állomás neve után bekeretezett átlók találhatóak, ilyenkor külön értesítés nem kell

- Válassza ki a helyesnek ítélt felsorolást!	
Menet közben sohasem szabad túllépni:

- - A menetrendben előírt sebességet.
- A pályára engedélyezett sebességet.
- A kocsikra engedélyezett sebességet.
- A vontatójárműre engedélyezett sebességet.
- A jelzések alapján alkalmazható sebességet.
- EÉVB nélkül, második dolgozóval a max. 120 km/h sebességet.

- - A pályasebességet.
- A járművekre engedélyezett sebességet.
- A kifuttatási sebességet.
- A sebességkorlátozásoknak megfelelő sebességet.
- A fékezett tömegnek megfelelő sebességet.
- EÉVB hiánya eseté - második figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedéskor - az alkalmazható max. 120 km/h sebességet.

- - A pályára és a vonatban lévő járművekre engedélyezett legnagyobb sebességet.
- A jelzések, valamint az utasítás rendelkezései alapján alkalmazható sebességet.
- A Szolgálati menetrendkönyvben előírt legnagyobb sebességet.
- A vonat fékezett tömegének megfelelő sebességet.
- A sebességkorlátozásoknak megfelelő sebességet.
- Jól működő EÉVB hiánya esetén - második figyelésre kötelezett dolgozóval történő közlekedéskor - az alkalmazható max. 120 km/h sebességet.

- Válassza ki, hogy milyen sebességgel közlekedhetnek a vonatok a felsorolt esetekben?

- - Tolómozdonnyal közlekedő vonatok legfeljebb 60 km/h.
- Tolt vonat legfeljebb 25 km/h, sorompó nélküli illetve jelzőőrrel nem fedezett útátjárón legfeljebb 15 km/h.
- Ha a nyíltpályáról visszatoló vonatban merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik vannak: a visszatoláskor legfeljebb 5 km/h.
- Hóeke és hóeltakarító menetek legfeljebb 50 km/h.

- - Tolómozdonnyal közlekedő vonat legfeljebb 60 km/h.
- Tolt vonat legfeljebb 40 km/h, sorompó nélküli, illetve Jelzőőrrel nem fedezett útátjárónál legfeljebb 25 km/h.
- Ha a nyíltpályáról visszatoló menetben merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik vannak: a visszatoláskor legfeljebb 15 km/h.
- Hóeke és hóeltakarító menetek legfeljebb 50 km/h.

- - Tolómozdonnyal közlekedő vonat legfeljebb 50 km/h.
- Tolt vonat legfeljebb 25 km/h, sorompó nélküli, ill. jelzőőrrel nem fedezett útátjárónál legfeljebb 15 km/h.
- Ha a nyílt pályáról visszatoló menetben merev kapcsolórúddal, vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik vannak : visszatolásnál legfeljebb lépésben szabad  haladni.
- Hóeke és hóeltakarító menetek a D.4. számú utasításban meghatározott sebességgel.

- A mozdonyvezető legnagyobb sebességgel köteles továbbítani a Szolgálati menetrendkönyvben megadott rendes terhelésnél nem nagyobb elegytömegű:

- - Késett vonatot, minden esetben,	
- rendes vagy korábban közlekedő vonatot, ha a forgalmi szolgálattevő ill. vonalirányító megkéri a legnagyobb sebesség alkalmazására,	
- rendes terhelésnél nagyobb elegytömegű vonatot a forgalmi vonalirányító utasítására a legkedvezőtlenebb terhelési szakasz szám 3/4-énél kisebb terhelési szakaszon,	
- minden más esetben alapsebességgel kell a vonatokat továbbítani.

- - Késett szolgálati vonatot,	
- menetrend nélkül közlekedő vonatot,	
- nemzetközi vonatot,	
- nemzetközi Expressz - és gyorsvonatot,	
- védett vezetői különvonatot,	
- a vonatokat minden más esetben az alapsebességgel kell továbbítani.

- - Késett vonatot minden esetben,	
- rendesen vagy korábban közlekedő vonatot csak akkor, ha a forgalmi vonalirányító, ill. a forgalmi szolgálattevő utasítást ad a legnagyobb sebesség alkalmazására,	
- a rendes terhelésnél nagyobb elegytömegű vonatokat csak a vonalon található legkedvezőtlenebb terhelési szakaszszám felével egyenlő vagy annál kisebb terhelési szakaszokon,	
- a vonatokat minden más esetben az alapsebességgel kell továbbítani. Ha az alapsebesség vagy a legnagyobb sebesség bármely ok miatt nem tartható, jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek azt, és az alkalmazott sebességet.

- Milyen térközrendszerek vannak?

- - Önműködő,	
- nem önműködő,	
- szükség-vonatjelentőőri közlekedésre berendezett pálya.

- - Önműködő nem biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonatbefolyásolásra kiépített vagy ki nem épített pálya,	
- önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonatbefolyásolásra kiépített vagy ki nem épített pálya,	
- nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pálya,	
- vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pálya,	
- szükség-vonatjelentő őri közlekedésre berendezett pálya.

- - Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonatbefolyásolásra kiépített vagy ki nem épített pálya,	
- nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pálya,	
- vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pálya,	
- szükség-vonatjelentőőri közlekedésre berendezett pálya.

- Mikor használhatatlan az önműködő térközbiztosító berendezés?

- Ha a menetirányváltás lehetetlen, s emiatt a vonatokat a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, valamint ha a biztosítóberendezési szakszolgálat a vonali berendezést kikapcsolta és ezért valamennyi térközjelző sötét.

- Ha a menetirányváltás lehetetlen, s emiatt a vonatokat a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, vagy a térközjelzőknek legalább a fele sötét.

- Ha az értekezés lehetetlen és át kell térni az időközi közlekedésre, vagy valamennyi térközjelző sötét.

- Ha a vonatszemélyzet önműködő térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán Írásbeli rendelkezésen vagy élőszóval kapott értesítést az értekezés lehetetlenségéről, milyen sebességgel haladhat tovább addig a helyig, ahonnan kezdve az értekezés már lehetséges?

- A vonatnál alkalmazható sebességgel.

- Csak olyan sebességgel, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt meg tudja állítani.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Az értekezés lehetetlensége esetén, a közlekedtetendő vonatok sorrendjét kivel küldi a páros számú vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője?

- Mindig a mozdonyvezetővel.

- Vonali tolatásvezetővel, ha nincs, akkor Mozdonyvezetővel.

- Vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval, ha vonatkísérő nélkül közlekedik a vonat, akkor a mozdonyvezetővel.

- Mi a teendő, ha a mozdonyvezető nem tud meggyőződni a helyhezkötött jelző továbbhaladást engedélyező állásáról?

- A menesztést végző dolgozó köteles közölni a jelző állását, és ennek megfelelően lehet kihaladni az állomásról.

- A menesztőtől érdeklődni köteles, ilyen esetben csak olyan sebességgel haladhat ki, hogy ha a kijárati jelző megállj jelzést ad, előtte a vonat megállítható legyen.

- Csak akkor indulhatja el a vonatot, ha meg tud győződni a kijárati jelző állásáról.

- Milyen sebességgel érkezhet a vonat az útátjáróhoz, ha a sorompókezelő vagy jelzőőr értesítésének elmaradásáról kap a mozdonyvezető értesítést?

- A látási viszonyoknak megfelelően, de legfeljebb 15 km/h sebességgel, és az átjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- A vonatnál alkalmazható sebességgel, de 5V távolságból folyamatosan Figyelj jelzést kell adni.

- Legfeljebb 5 km/h sebességgel.

- Milyen sebességgel érkezhet a vonat az útátjáróhoz, ha sötét (jelzést nem ad) a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, MEFI, MERÁFI ellenőrző jelző használhatatlanságra utaló jelzést ad?

- A vonatnál alkalmazható sebességgel.

- A látási viszonyoknak megfelelő, de legfeljebb 15 km/h sebességgel, Figyelj jelzés adása mellett.

- Legfeljebb 30 km/h sebességgel, a távolbalátás korlátozottsága esetén Figyelj jelzést kell adni.

- Milyen sebességgel érkezhet a vonat az útátjáróhoz, ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző hívójelzést ad?

- Legfeljebb 5 km/h sebességgel.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel

- A látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, de legfeljebb 15 km/h sebességgel és Figyelj jelzést kell adni az útátjáróhoz való közeledéskor.

- Milyen sebességgel közelítheti meg az útátjárót a vonat, ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző sötét vagy Megállj jelzést ad.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A továbbhaladásra élőszóval kell engedélyt kérni, és csak legfeljebb 5 km/h sebességgel.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel, az útátjáró teljes elhagyása után a sebesség növelhető.

- Milyen sebességgel folytathatja útját a vonat, ha sötét vagy Megállj jelzést adó útsorompót ellenőrző fedezőjelző után az útátjárót 5 km/h sebességgel közelítette meg és az útátjáró után lévő (ellentétes irányba mutató) fedezőjelző hátoldalán nem jelenik meg a “hívójelzés feloldása”?

- A továbbhaladás sebességére élőszóval kell engedélyt kérni a vonatszemélyzetnek.

- Az útátjáró teljes elhagyása után a vonatnál alkalmazható sebességgel.

- A következő jelzőig a legjobb látási viszonyok mellett is legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Mely esetekben kell az útátjáróhoz a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel (legfeljebb 15 km/h) érkezni, valamint az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést adni?

- Valamennyi vonattal, ha az útátjáró előtt megálló vonat 5 percnél hosszabb ideig tartózkodik.

- Tolt vonattal és munkavonattal, vagy ha a vonat rendkívüli ok miatt 10 percnél hosszabb ideig tartózkodik.

- Menetrend nélküli vonattal; nyílt pályáról visszatérő valamennyi vonattal; nyílt pályán rakodást végző, vagy rendkívüli ok miatt 5 percet meghaladó ideig tartózkodó vonattal továbbhaladás után a következő állomásig terjedő pályaszakaszon; iparvágányról való visszatéréskor, ha a vonali tolatásvezető közlése szerint a sorompókezelők, illetve a jelzőőrök nem voltak értesíthetők az előre látható indulási időről; állomásról kiágazó iparvágányt tolatási művelettel kiszolgáló menettel az oda-visszaútban egyaránt, ha a kapcsolatlan tolómozdony bármely ok miatt lemarad a vonatról.

- Válassza ki a helyesnek ítélt felsorolást!	
Kétvágányú pálya helytelen vágányán a vonatközlekedés történhet:

- - vágányzár miatt (előre látott vagy nem látott),	
- célszerűségi ok miatt,	
- állomástávolságú közlekedés esetén Írásbeli rendelkezésen közölt utasítás alapján,
- menetrend alapján (helytelen vágányra készített).

- - előre látott és előre nem látott vágányzár miatt,	
- célszerű menetszabályozás (célszerűségi ok) miatt,	
- helytelen vágányra készített menetrend alapján.

- - vágányzár miatt,	
- célszerűségi okból,	
- forgalmi vonalirányító engedélyével legfeljebb 1 állomásközben.

- Kell-e Írásbeli rendelkezéssel értesíteni a vonat személyzetét az önműködő térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán történő közlekedésről, ill. okáról akkor, ha a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni?

- Igen, kell minden esetben. Értesítés és menesztés után a vonat a jelzési képeknek megfelelően a váltókra engedélyezett sebességgel kihaladhat a helytelen vágányra.

- Nem kell, csak a távolbalátás korlátozottsága, ill. az értekezés lehetetlensége esetén kell értesíteni.

- Nem kell, a vonat a kijárati jelzőn, nyíltvonali bejárati jelzőn kapott jelzés alapján a biztosított váltókra engedélyezett sebességgel kihaladhat, illetőleg áthaladhat a helytelen vágányra.

- Hol kell értesíteni (önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pályán) a vágányzárról a vonatok személyzetét, ha a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni?

- Előre látott vágányzárról csak a rendelkező, illetőleg a vonatindító állomáson, előre nem látott vágányzárról pedig ott, ahol a vonat a vágányzárolt vonalrész előtt utoljára megáll.

- Minden esetben a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán.

- Nem kell értesíteni a vonatok személyzetét a vágányzárról, csak akkor kell, ha előre látott okból több állomásközben tart.

- A vágányzárról értesített (önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pályán) vonat kihaladhat-e, ill. áthaladhat-e az elzárt vágányra, ha a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző az elzárt vágányra továbbhaladást engedélyező jelzést ad?

- Nem haladhat ki, illetőleg nem haladhat át, csak akkor, ha élőszóval megértesítették a vonat személyzetét a vágányzár elmaradásáról, vagy végéről.

- Igen, kihaladhat, ill. áthaladhat, mert a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzést ad. A vágányzár véget ért, mert a biztosító berendezés lehetővé teszi a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző kezelését.

- Nem szabad kihaladni, illetőleg áthaladni.

- A vonatszemélyzettel hogyan kell közölni a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket?

- Írásbeli rendelkezés elnevezésű nyomtatványon írásban, és kézbesítéskor élőszóval (ha az utasítás a megfelelő helyen azt engedélyezi, csak élőszóval)

- Csak Írásbeli rendelkezéssel.

- Élőszóval, Írásbeli rendelkezésre nincs szükség, ha az idő rövidsége miatt nem lehet azt megírni és kézbesíteni.

- Ki köteles Írásbeli rendelkezést kiállítani és kézbesíteni?

- Forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő, ügyeletes tiszt, naplózó.

- Forgalmi szolgálattevő. Azonban a fejrovatos naplójába beírt rendelkezést lediktálhatja: a külső forgalmi szolgálattevőnek (ügyeletesnek), naplózónak, illetve a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatban lévő, arra kijelölt dolgozónak.

- Forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő, ügyeletes, naplózó, állomáskezelő, vonali tolatásvezető vagy vezető jegyvizsgáló, állomásirányító.

- Ki kézbesítheti az Írásbeli rendelkezést?

- Csak a rendelkezést kiállító dolgozó jogosult kézbesíteni.

- A rendelkezést kiállító dolgozó vagy az általa kijelölt bármely személy.

- A rendelkezést kiállító dolgozó, de a forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő, ügyeletes, naplózó által kiállított Írásbeli rendelkezést kézbesítheti a vonatfelvevő is, ha a teljesen kiállított és a forgalmi szolgálattevő által kezelt Menetigazolványt (fuvarokmányokat) ő kézbesíti a vonatszemélyzetnek. Rendelkező és vonatindító állomásokon a személyszállító vonatok részére a rendelkezést kiállító dolgozón kívül kézbesítheti a vezető jegyvizsgáló is, továbbá az utasításban felhatalmazott dolgozók.

- Kik jogosultak élőszavas rendelkezés adására?

- Az egyen- és formaruhát viselő vasúti dolgozók.

- Forgalmi szolgálattevők, az utasításban meghatározott esetekben az állomáson és nyíltpályán vonatfogadásra kötelezett dolgozók, a forgalmi szolgálattevő által esetről-esetre kijelölt állomási vagy nyíltvonali dolgozók, az utasításban meghatározott esetekben a forgalmi vonalirányító.

- Forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő, ügyeletes, naplózó, a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végző váltókezelő, állomási és nyíltvonali dolgozó, vonatfelvevő, raktárnok, málházó, az utasításban meghatározott esetekben a forgalmi vonalirányító.

- Minek kell tekinteni a vonatszemélyzet részére írásban, vagy élőszóban adott rendelkezést?

- Feltétlenül figyelembe veendő és végrehajtandó parancs!

- Feltétlenül figyelembe veendő parancs, kivéve az utasításban meghatározott esetekben kiadott tájékoztató jellegű közlemény.

- A vonatszemélyzet részére tájékoztató jellegű, a mozdonyszemélyzet részére figyelembe veendő parancs!

- Hogyan lehet Írásbeli rendelkezést visszavonni?

- Élőszóban és írásban egyaránt.

- Csak újabb Írásbeli rendelkezéssel.

- Írásban, élőszóval csak a forgalmi vonalirányító érvénytelenítheti.

- Hogyan kell az Írásbeli rendelkezést kiállítani?

- Állomási névbélyegzővel ellátva, indigóátnyomással, három példányban.

- Három példányban, aláírással ellátva.

- Három példányban.

- Kinek és milyen sorrendben kell az írásbeli rendelkezést kézbesíteni?

- Először a vonali tolatásvezetőnek (vezető jegyvizsgálónak), majd a mozdonyvezetőnek.

- A mozdonyvezetőnek, majd a vonali tolatásvezetőnek (vezető jegyvizsgálónak), ha az elérhető közelségben van.

- Először a mozdonyvezetőnek, utána a vonali tolatásvezetőnek (vezető jegyvizsgálónak).

- Vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál kinek kell kézbesíteni az Írásbeli rendelkezést?

- A mozdonyvezetőnek a mozdonyvezetői példányt, a vonali tolatásvezetői példányt nem kell kézbesíteni.

- Mindkét példányt a mozdonyvezetőnek.

- A mozdonyvezetői példányt a mozdonyvezetőnek, a másikat az állomáson kell megőrizni az induló vonat Vonatterhelési kimutatásával.

- Előfogattal közlekedő vonatnál kinek kell kézbesíteni az Írásbeli rendelkezést?

- A mozdonyvezetői példányt az előfogat mozdonyvezetőjének, a vonali tolatásvezetői példányt a vonómozdony vezetőjének.

- A mozdonyvezetői példányt a vonómozdony vezetőjének, de tartalmát élőszóval közölni kell az előfogat mozdonyvezetőjével.

- A mozdonyvezetői példányt az előfogat mozdonyvezetőjének kell kézbesíteni, tartalmát azonban élőszóval közölni kell a vonómozdony vezetőjével is.

- Tolómozdony vezetőjének kiállított Írásbeli rendelkezés kézbesítésekor hány példányt kell átadni?

- Mindkét példányt a tolómozdony vezetőjének.

- A vonali tolatásvezető példányát nem kell kézbesíteni, a mozdonyvezető az átvételt a tőlapon köteles elismerni.

- A mozdonyvezetői példányt a tolómozdony vezetőjének, a vonali tolatásvezetői példányt a vonómozdony vezetőjének kell átadni.

- Útközben történő személyes személyzetváltáskor mi a teendő a még érvényes Írásbeli rendelkezéssel és fékpróbabárcával?

- Át kell adni a leváltó személyzetnek a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő előjegyzés mellett.

- Csatolni kell a menetokmányokhoz.

- Csak az Írásbeli rendelkezést kell átadni.

- Mit köteles tenni az átvevő az Írásbeli rendelkezés átvételének elismerése előtt?

- Közölni az átadóval, hogy a rendelkezést jól állították ki, és a rendelkezést tudomásul vette.

- Köteles ellenőrizni, hogy a rendelkezést az ő vonata részére állították-e ki, és köteles a rendelkezés szövegét elolvasni, majd közölni az átadóval, hogy a rendelkezést megértette, és tudomásul vette.

- Ellenőrizni kell a vonatszámot, dátumot és el kell olvasni a rendelkezést, majd az Írásbeli rendelkezés számát be kell jegyezni a Menetigazolványba.

- Kell-e közölni a második dolgozóval az Írásbeli rendelkezés tartalmát a mozdonyvezetőnek?

- Nem kell közölni, kivéve, ha a második dolgozóra is vonatkozó rendelkezést tartalmaz.

- Csak a reá vonatkozó rendelkezéseket kell közölni. A közlés tudomásulvételét a második dolgozónak a Menetigazolványon “aláírás, nap, óra, perc” feltüntetéssel kell elismernie.

- Köteles élőszóval közölni. A közlés tudomásulvételét a második dolgozónak az Írásbeli rendelkezésen “aláírás, nap, óra, perc” feltüntetéssel kell elismernie.

- Mi a teendő az Írásbeli rendelkezéssel érkezés után?

- A vonali tolatásvezetői (vezető jegyvizsgálói) példányt a vonatterhelési kimutatáshoz kell csatolni, a mozdonyvezetői példányt a sebességmérő óraszalaggal együtt kell leadni.

- Nincs rá többé szükség.

- A vonali tolatásvezetői (vezető jegyvizsgálói) példányt nem kell leadni, csak a mozdonyvezetői példányt a honos vontatási telepen.

- A mozdonyvezetőt állomáson az indításra, illetőleg az áthaladásra, más szolgálati helyen, továbbá a nyílt pályán az indításra fel kell-e hatalmazni?

- Igen, minden esetben.

- Nem, csak akkor, ha állomáson vagy megálló-rakodóhelyen forgalmi szolgálattevő végez szolgálatot.

- Csak akkor kell felhatalmazni, ha a vonat menetrend szerint nem áthaladó.

- Hogyan történhet a vonatok felhatalmazása indításra, áthaladásra?

- - menesztéssel,	
- jelzőkezeléssel,	
- élőszóval,	
- élőszóval és jelzőkezeléssel.

- - menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel,	
- menesztéssel,	
- jelzőkezeléssel,	
- élőszóval.

- - jelzőkezeléssel,	
- jelzőkezeléssel és élőszóval,	
- élőszóval és menesztéssel.

- Válassza ki a helyesnek ítélt felsorolást!	
Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- - kijárati jelző nélküli szolgálati helyen valamennyi vonatot,	
- további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, illetve hívójelzése esetén valamennyi vonatot,

- - rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot,	
- közös vagy csoport kijárati jelző esetén minden vonatot,	
- bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt megállt vonatot.

- - induló és bármilyen okból megállás után induló valamennyi személyszállító vonatot,
- rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot,	
- közös vagy csoport kijárati jelző esetén minden vonatot.

- Szabad-e vonatot megállj állású főjelző mellett közlekedtetni?

- Nem.

- Csak, ha a jelző használhatatlan.

- Ha a jelző használhatatlan, vagy ha az utasítás tiltja a jelző kezelését.

- Mikor nem szabad korábban közlekedtetni a vonatokat?

- Ha a távolbalátás korlátozott.

- Ha a berendezés használhatatlan.

- Ha az értekezés lehetetlen.

- Mi a teendő, ha megállj állású kijárati jelző után a jól működő EÉVB jelzése fehér marad? (az állomási vágány nincs kiépítve jelfeladásra)

- Ez nem fordulhat elő, mert ez térközfoglaltságot jelent, és ilyenkor a forgalmi szolgálattevő vonatot nem indíthat.

- A vonatbefolyásoló berendezés használhatatlan, a következő állomásig max. 15 km/ó sebességgel haladhat.

- A térköz foglalt, max. 15 km/h-val haladhat tovább.

- Mikor tekintjük a bejárati vágányt foglalt vágánynak?

- Abban az esetben, ha a vágány főjelzővel megosztott.

- Abban az esetben, ha a vágány két végén lévő váltójának csúcsai között járművek vannak, vagy csak a vágány részben járható.

- Abban az esetben, ha a bejárati jelző és az első váltó között járművek vannak.

- Át szabad-e menetrend szerint haladni a vonattal, ha a bejárati hívójelzés, az egyéni kijárati jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van?

- Igen, de az állomáson meneszteni kell a vonatot.

- Igen, ha a felhívás az áthaladásra jelzést adnak a bejárati váltóknál a vonat részére.

- Igen, menesztés nélkül át lehet haladni.

- Mikor, illetve hol nem minősül foglalt vágánynak, az ütköző bakban végződő vágány?

- Akkor, ha az vonatfogadó vágány.

- Fejállomásokon.

- Fejállomásokon és az F.2. ut. 16. Függelékében kijelölt állomások vonatfogadó vágányai.

- Válassza ki a helyesnek ítélt felsorolást!	
Menesztéssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- - kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken valamennyi vonatot,	
- használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző esetén valamennyi vonatot,

- - kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken valamennyi vonatot,	
- rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot,	
- a rendkívüli okból megállt vonatot.

- - kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken valamennyi személyszállító vonatot,	
- használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző esetén valamennyi személyszállító vonatot.

- Át szabad-e haladtatni a menetrend szerint áthaladó vonatot, ha a bejárati jelzőn hívó-jelzés vezérelhető ki és az egyéni kijárati jelzőn egy sárga fény világit?

- Igen, de az állomáson a vonatot jelzőeszközzel meneszteni kell a vonatot a forgalmi szolgálattevőnek.

- Igen, ha a bejáró vonat részére a felhívás az áthaladásra jelzést adnak a bejárati váltóknál.

- Igen, menesztés nélkül át lehet haladtatni.

- Válassza ki a helyesnek ítélt felsorolást!	
Jelzőkezeléssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- - bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj jelzés miatt megállt vonatot,	
- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend  szerint áthaladó vonatot,	
- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető,	
- további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, ill. hívójelzése esetén valamennyi vonatot.

- - közös vagy csoport kijárati jelző esetén minden vonatot,	
- kijárati jelző nélküli szolgálati helyen valamennyi vonatot,	
- bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj jelzés miatt megállt vonatot,	
- a rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot,	
- további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, ill. hívójelzése esetén valamennyi vonatot.

- - a bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt megállt vonatot,	
- további kijárati jelző esetén valamennyi rendkívüli okból megállt vonatot,	
- a rendkívüli áthaladással közlekedő valamennyi nem személyszállító vonatot.

- Milyen esetekben kell élőszóval kell meneszteni a vonatot?

- - egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál vonali tolatásvezető van,	
- forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken, távkezelt állomásokon és a nyílt pályán nem továbbhaladást tiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt vonatot,

- - egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető,
- forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken, távkezelt állomásokon és a nyílt pályán nem továbbhaladást tiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt vonatot,	
- használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző esetén valamennyi vonatot.

- - egyéni kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló személyszállító vonatot, ha a vonatnál vonali tolatásvezető van,	
- forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken, távkezelt állomásokon és a nyílt pályán továbbhaladást tiltó jelzés miatt megállt személyszállító vonatot.

- Ki meneszthet vonatot?

- A forgalmi szolgálattevő, a külső forgalmi szolgálattevő és ügyeletes tiszt.

- A forgalmi szolgálattevő, a külső forgalmi szolgálattevő, vonali tolatásvezető és vezető jegyvizsgáló.

- A forgalmi szolgálattevő, (a rendelkező forgalmi szolgálattevőtől élőszóval esetenként kapott felhatalmazás után) a külső forgalmi szolgálattevő, az ügyeletes tiszt, a vonali tolatásvezető és a vezető jegyvizsgáló.

- Kik és hogyan meneszthetik a vonatot?

- A forgalmi szolgálattevők, a külső forgalmi szolgálattevők, az ügyeletes tisztek és a tolatásvezetők vörös sapkát viselve, vonatindító jelzőeszközzel, a vonali tolatásvezetők és a vezető jegyvizsgálók sapkájuk körül vörös szalagot viselve élőszóval kötelesek meneszteni a vonatot.

- A forgalmi szolgálattevők, a külső forgalmi szolgálattevők, az ügyeletes tisztek vörös sapkát viselve, vonatindító jelzőeszközzel, a vonali tolatásvezetők és vezető jegyvizsgálók sapkájuk körül vörös szalagot viselve élőszóval kötelesek meneszteni a vonatot.

- A forgalmi szolgálattevők, a külső forgalmi szolgálattevők, az ügyeletes tisztek vörös sapkát viselve, vonatindító jelzőeszközzel, a vonali tolatásvezetők és vonatfékezők sapkájuk körül vörös szalagot viselve élőszóval kötelesek meneszteni a vonatot.

- Hol kell a vonatokat meneszteni?

- Személyszállító vonatokat az utasok fel- és leszállására kijelölt helyen, nem személyszállító vonatokat pedig az ÁVU-ban kijelölt helyen a különleges helyi okok miatt.

- Személyszállító vonatokat az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon, más vonatokat pedig általában a felvételi épület felőli pályaoldalon, különleges helyi ok miatt pedig az ÁVU-ban kijelölt helyen kell meneszteni.

- Személyszállító vonatokat a menetirány szerinti jobb oldalon.

- Vonatindító jelzőeszközzel hol kell a vonatokat meneszteni?

- A vonat mellett olyan helyen állva, hogy a menesztett vonat mozdonyvezetője láthassa a menesztőt, és a Felhívás az indításra jelzést. A menesztés legtávolabbi helye a jelzőkocsi.

- Mindig a mozdony mellett állva kell meneszteni. Ettől eltérést a Forgalmi Szakigazgatóság engedélyez. Ezen szolgálati helyek felsorolása a Közlekedési határozmányok 5/c.táblázatában található.

- A vonat mellett állva kell meneszteni, de a menesztés legtávolabbi helye a jelzőkocsi lehet. A különleges helyi viszonyok miatt eltérést a Forgalmi Területi Központ engedélyez.

- A menesztést végző mikor köteles a mozdonyhoz sietni, és ott megfelelően rendelkezni?

- Minden esetben, ha a vonat nem halad át az állomáson.

- Csak abban az esetben, ha a kijárati jelző jelzése a mozdonyról nem látható.

- Menesztési kötelezettség alá nem tartozó vonatok esetében, ha azok az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésére nem haladnak át, illetve nem indulnak el, valamint ha a vonatindító jelzőeszközzel történő menesztéskor a mozdonyvezető a Felhívás az indításra jelzés adása után nem indul azonnal, illetve a központi ajtóműködtetésű szerelvény esetén 5-6 másodperc után nem zárja be az ajtókat és nem indul el.

- Élőszóval történő menesztéskor hogyan kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni az indulásra?

- “A vonat mehet” szavakkal, illetve személyvonatnál, ha a menesztés nem a mozdony mellől történik, elegendő az Indulásra készen jelzéssel történő felhatalmazás.

- A “vezér úr mehet” szavakkal, illetve személyvonatnál az Indulásra készen jelzéssel.

- “A ….sz. vonat mehet” szavakkal, személyszállító vonatnál ha a menesztés nem a mozdonynál vagy nem a mozdony mellett történik: elegendő az Indulásra készen jelzéssel történő felhatalmazás.

- A mozdonyvezető mikor indíthatja a vonatát, illetve haladhat át a vonattal?

- Csak a kétségbevonhatatlan felhatalmazás után.

- Ha látja a Felhatalmazás az indításra jelzést, vagy a kijárati jelző jelzését, illetve ha hallja:”a …sz. vonat mehet” szavakat, vagy látja az Indulásra készen jelzést.

- Ha az indításra a műszaki feltételek megvannak és a kijárati vágányút szabad.

- Miről köteles a mozdonyvezető személyesen meggyőződni a vonat elindítása előtt?

- Arról, hogy az ő vonatát menesztik-e, szabad-e a kijárati jelző, ill. a kijárati vágányút, a vonatkísérő személyzet felszállt-e a vonatra, a központi működtetésű ajtók bezáródtak-e, megtörtént-e az átszállás, nem szalad-e valaki a vonat után.

- Az ő vonatát menesztik-e, a helyhez kötött jelző továbbhaladást engedélyező jelzése az ő vonata által használt vágányra vonatkozik-e, szükség esetén átmenni arra a pályaoldalra, amelyiken a menesztés történik. Ha nem tud meggyőződni a helyhez kötött jelző továbbhaladást engedélyező állásáról: a menesztőtől érdeklődni köteles. Központi ajtóműködtetésű vonatnál az ajtók záródása után a visszapillantó tükörből, - ha az lehetséges – meggyőződni arról, hogy a vonatkísérő személyzet felszállt-e a vonatra.

- Szabályosan menesztik-e a vonatát, a kijárati jelző szabad-e, a vonatkísérők felszálltak-e a vonatra, és a központi működtetésű ajtók bezáródtak-e.

- Mit kell tennie a mozdonyvezetőnek az indításra történt felhatalmazás után, ha a vonatban a mozdonyvezető által kezelt központi működtetésű ajtók vannak,?

- Be kell zárni az ajtókat, majd 5-6 másodperc múlva elindulni.

- Ha van hangosító berendezés, az utasokat tájékoztatni köteles a vonat indításáról, majd 5-6 másodperc eltelte után az ajtókat bezárni és záródás után a visszapillantó tükörből – ha az lehetséges – meggyőződni arról, hogy a vonatkísérő személyzet felszállt-e a vonatra.

- Be kell zárni az ajtókat és meggyőződni az ajtók záródása után (5-6 másodperc), hogy a vonatkísérő személyzet felszállt-e a vonatra.

- Menesztési kötelezettség alá nem tartozó vonattal előre húzhat-e a vonat, ha a kijárati jelző állásáról nem lehet meggyőződni?

- Óvatosan előrehúzhat a forgalmi szolgálattevő engedélye alapján.

- Nem lehet megmozdulni, ilyenkor a vonatot meneszteni kell.

- Ha a vonat indulásra készen áll, előre lehet húzni az egyéni kijárati jelzőig, vagy ha az nincs, a biztonsági határjelzőig.

- Menesztési kötelezettség alá tartozó áthaladó vonatoknál mi a teendő, ha a mozdonyvezető nem látja a menesztést végző dolgozót és jelzését vagy a kijárati jelző jelzését és ezeket nem látja a mozdonyon szolgálatot teljesítő második dolgozó sem.

- Nem kell megállni, ha a tartózkodásra nincs szükség és a kijárati jelző jelzése látható.

- Nem kell megállni, de a kijárati jelzőhöz fokozott figyelemmel kell közlekedni, s ha az szabad, annak megfelelően kell gyorsítani.

- A mozdonyvezető köteles a vonatot a helyzet tisztázása végett megállítani.

- Indulás előtt a mozdonyvezető az indítás megkönnyítése végett visszatolhat-e?

- Semmilyen esetben sem szabad visszatolni.

- Igen, ha a forgalmi szolgálattevőtől engedélyt kap arra.

- Igen, ha elég a hátul lévő biztonsági határjelzőig tolni, és a vágány szabad.

- Tolt vonatnál és több mozdonnyal továbbított vonat esetén melyik mozdonyvezetőt kell felhatalmazni az indulásra?

- Tolt vonatnál a hátul lévőt, valamennyi más vonatnál az elől lévőt.

- Tolt vonatnál a hátul lévőt, tolómozdonnyal közlekedő vonatnál azt, amelyikhez közelebb áll a menesztést végző dolgozó.

- Tolt vonatnál a hátul lévőt, tolómozdonnyal közlekedő vonatnál a tolómozdony vezetőjét, előfogattal közlekedő vonatnál pedig a vonómozdony vezetőjét.

- Mit értünk rendkívüli áthaladáson?

- Ha a tartózkodásra nincs szükség, és ezért a vonatot áthaladtatják az állomáson.

- Állomáson, megállóhelyen és megálló- rakodóhelyen menetrend szerint megálló vonat áthaladtatását.

- Menetrend szerint áthaladó vonat áthaladtatását megállóhelyen, állomáson, megálló-rakodó helyen.

- Mikor lehet a vonatot rendkívüli módon áthaladtatni?

- A távolbalátás nem korlátozott, a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség, az értekezés lehetséges, a bejárati és kijárati jelzők jól működnek és a továbbhaladásnak más szempontból nincs akadálya.

- A megállásra és a tartózkodásra nincs szükség, az értekezés lehetséges, a bejárati és kijárati jelzők jól működnek és a továbbhaladásnak más szempontból nincs akadálya

- Csak állomás távolságú közlekedésre berendezett pályán, ha a távolbalátás nem korlátozott, a megállásra és a tartózkodásra nincs szükség, az értekezés lehetséges, a be- és kijárati jelzők jól működnek és a továbbhaladásnak más szempontból nincs akadálya.

- Mikor szabad áthaladtatni a vonatokat – csak forgalmi okból előírt megállás esetén a személyszállító vonatokat –?

- A megállásra és tartózkodásra nincs szükség, az értekezés lehetetlen, a bejárati és kijárati jelzők jól működnek és a továbbhaladásnak más szempontból nincs akadálya.

- A forgalmi vonalirányító engedélyével bármikor, ha a távolbalátás nem korlátozott.

- A megállásra és a tartózkodásra nincs szükség, az értekezés lehetséges, a bejárati és kijárati jelzők jól működnek, és a továbbhaladásnak más szempontból nincs akadálya.

- Rendkívüli áthaladás közben mit kell tennie a mozdonyvezetőnek, ha látja a feléje adott Felhívás az indításra jelzést?

- Ha az áthaladásnak a vonat szempontjából nincs akadálya: a Vonat indul jelzést, ha akadálya van: Féket húzd meg jelzést köteles adni.

- Ha az áthaladásnak nincs akadálya, Figyelj jelzést köteles adni, ha pedig akadálya van, meg kell állnia.

- Tudomásul kell venni a menesztést, a Vonat indul jelzést kell adni és át kell haladni a szolgálati helyen.

- Nem személyes váltás esetén a még érvényes írásbeli rendelkezést és a fékpróba bárcát útközben történő személyzet váltáskor, hogyan kell átadni a leváltó személyzetnek?

- Mindenkor csak írásban lehet átadni.

- .A vezető jegyvizsgáló és a vonali tolatásvezető a  vonatterhelési kimutatáson a mozdonyvezető a menetigazolvány megjegyzések rovatában történő bejegyzés mellett.

- A vonatterhelési kimutatáson kell az átadás-átvételt elismertetni.

- Használhatatlan kijárati jelző mellett közlekedő vonat mikor növelheti a vonat sebességét?

- Ha a vonat utolsó járműve elhaladt a kijárati jelző mellett.

- Ha a vonat utolsó járműve is elhagyta az utolsó kijárati váltót.

- Ha a vonat utolsó járműve elhaladt az ellenkező oldalon lévő bejárati jelzőt.

- Mi a teendő, ha Megállj állású kijárati jelző után a jól működő EÉVB jelzése fehér marad?

- Ez nem fordulhat elő, mert ez térközfoglaltságot jelent, és ilyenkor a forgalmi szolgálattevő vonatot nem indíthat.

- A vonatbefolyásoló berendezés használhatatlan, a következő állomásig max. 15 km/ó sebességgel haladhat.

- A térköz foglalt, a vonat legfeljebb. 15 km/h-val haladhat tovább.

- Rendkívüli pályaelzárás esetén kerülő útirányon át mi alapján közlekedtethető a személyszállító vonat?

- A szolgálati menetrendkönyv 6. táblázatában lévő vonatok közül a vonat jellegének leginkább megfelelő vonatszámban.

- A menetrendi segédkönyv 5 táblázatban a legmagasabb sebességi csoporthoz tartozó menetrend alapján.

- Külön, a Forgalmi Igazgatóság által kiadott menetrend alapján.

- Legfeljebb rendes terhelésű, korábban közlekedő vonatnál kell-e a legnagyobb sebességet alkalmazni?

- Akkor, ha a távolbalátás nem korlátozott.

- Nem, mert csak a késett vonatoknál kell alkalmazni.

- Ha a forgalmi vonalirányító, vagy a forgalmi szolgálattevő elrendeli.

- Át szabad-e rendkívüli módon haladni a vonattal, ha a bejárati hívójelzés, az egyéni kijárati jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van?

- Igen, de az állomáson meneszteni kell a vonatot.

- Igen, ha a felhívás az áthaladásra jelzést adnak a bejárati váltóknál a vonat részére.

- Nem lehet áthaladni.

- Legfeljebb rendes terhelésű, korábban közlekedő vonatnál kell-e a legnagyobb sebességet alkalmazni?

- Csak akkor, ha a vonalon található legkedvezőtlenebb terhelési szakasz fele vagy annál kisebb terhelési szakaszra érkezik a vonat.

- Ha a forgalmi vonalirányító, vagy a forgalmi szolgálattevő elrendeli.

- Nem, mert csak a késett vonatoknál kell alkalmazni.

- Mikor kell a vonat személyzetét: “A vágányút mellett nincs kijárati jelző” szöveggel értesíteni?

- Minden esetben, ha a kijáró vonat vágánya mellett nincs kijárati jelző.

- Csak akkor, ha a vonat nem átmenő fővágányról jár ki.

- Ha biztosított szolgálati helyről olyan vágányúton halad ki a vonat, amely vágányút mellett nincs egyéni - , csoport vagy közös kijárati jelző.

- Melyik vonat közlekedik korábban?

- Az a vonat, amelyet menetrendben meghatározott indulási idő előtt legalább 3 perccel indítottak el, illetőleg amely a menetrendben meghatározott indulási idő előtt legalább 3 perccel haladt át.

- Az a vonat, amelyet a menetrendben meghatározott indulási idő előtt indítottak el, illetőleg amely a menetrendben meghatározott indulási idő előtt haladt át.

- Az a vonat, amely a vonatindító állomásról legalább 5 perccel hamarabb indul el, a menetrendben meghatározott indulási idő előtt és a célállomásra is legalább 5 perccel korábban érkezik.

- Milyen vonat meneszthető korábban?

- A hivatalos menetrendkönyvben meg nem hirdetett mentesítő személyszállító vonat, valamennyi nem személyszállító vonat, a csak forgalmi ok miatt megálló személyszállító vonat.

- A hivatalos menetrendben meghirdetett mentesítő személyszállító vonat, valamennyi nem személyszállító vonat és a forgalmi ok miatt megállt vonat.

- A forgalmi főmenetirányító engedélyével minden vonat.

- Személyszállító vonatot szabad-e az utasok kívánságára a tartózkodási időn túl visszatartani, a várakozási időn túl megvárakoztatni, vagy a menetrendtől eltérő helyen megállítani?

- Igen, ha arra engedélyt ad a forgalmi vonalirányító.

- Igen, de csak akkor, ha a vonat korábban közlekedik a meghirdetettől.

- Nem szabad.

- A bejárati irány közlése hogyan történik a vonatok személyzetével?

- Biztosított szolgálati helyre bejáró vonatnál a bejárati jelzőn kapott jelzéssel, nem biztosított állomásra bejáró vonatnál a menetrend “A bejárat” c. rovatában történik.

- Nem biztosított szolgálati helyre bejáró vonatnál Írásbeli rendelkezéssel közlik, biztosított szolgálati helyre bejáró vonatnál a bejárati jelzőn kapott jelzéssel.

- A bejárati jelzőn kapott jelzéssel.

- A bejárati irány megváltoztatásáról kell-e a vonatok személyzetét értesíteni?

- Igen, minden esetben.

- Nem, sohasem kell.

- Igen, nem biztosított állomáson, ha a vonatot nem a menetrendben kijelölt irányba kell bejáratni.

- Foglaltnak kell-e minősíteni a bejárati vágányt akkor, ha a vágány két végén lévő váltójának csúcsa között jármű, vagy járművek vannak (kivéve a főjelzővel megosztott vágányokat), továbbá akkor, ha a vágány szabad ugyan, de valamely más ok miatt (pl. vágányhiba, túl hosszú vonat) csak részben járható?

- Igen.

- Nem.

- Csak akkor, ha túlhosszú vonat van a szomszédos vágányon.

- Mely vonatok járathatók be foglalt vágányra?

- Minden vonat.

- A menetrend “A bejárat” rovatában “F” betűvel megjelölt vonat és elkerülhetetlen esetben az Írásbeli rendelkezéssel értesített más vonat is, ha elfér a 20 m-rel csökkentett járható vágányhosszon.

- Csak a személyszállító ingavonat.

- Mekkora lehet a foglalt vágányra bejáró vonat behaladási sebessége?

- Legfeljebb 40 km/h

- Legfeljebb 15 km/h

- Lépésnek megfelelő, max. 5 km/h.

- Mi a mozdonyvezető teendője, ha a vonat behaladása közben feléje a bejárati váltónál vagy a vonatfogadásra kijelölt helyen Lassan-jelzést adnak

- Fokozott figyelemmel kell behaladni, a sebességet le kell csökkenteni legfeljebb 40 km/h sebességre, hogy a jelentkező akadály előtt a vonat biztosan megállítható legyen. Fel kell rá készülni, hogy a vonatot foglalt vágányra járatják be.

- Fokozott mértékben kell gondoskodni arról, hogy a vonatot a szükséges helyen, de legkésőbb a kijárati jelző, ill. a kitűzött Megállj jelző előtt meg tudja állítani, mert a bejárati vágány túlsó végén lévő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű vagy járművek vannak, és a váltó odavezet.

- Fokozott figyelemmel kell behaladni, mert a vonatot foglalt vágányra vagy utasokkal elfoglalt vágányra járatják be. A behaladási sebesség legfeljebb 40 km/h.

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető a szükségvonat-jelentőőr által kitűzött Megállj jelzőt meghaladja?

- Nem kell balesetnek minősíteni, ha a mozdonyvezető figyelembe veszi és megáll.

- Balesetnek kell minősíteni, mivel Megállj állású jelzőt haladt meg.

- Csak akkor kell balesetnek minősíteni, ha a vonat nem áll meg a Megállj jelző előtt.

- Mely esetben kell az útátjáróhoz a látási viszonynak megfelelő sebességgel (legfeljebb 15 km/h) érkezni, valamint az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést adni?

- A sorompókezelő vagy a jelzőőr értesítésének elmaradásáról értesítették a mozdonyvezetőt.

- A különleges útátjáró jelző használhatatlanságáról értesítették a mozdonyvezetőt.

- A sorompó nélküli útátjáróhoz érkező vonattal, ha a nyíltpályán rendkívüli ok miatt megálló vonat 5 percet meghaladó idő után továbbhalad a következő állomásig terjedő pályaszakaszon.

- Hogy kell eljárni a mozdonyvezetőnek a sorompóval felszerelt vagy jelzőőr által fedezett nyíltvonali útátjárónál Írásbeli rendelkezés nélkül, ha a két állomás között menetrend nélküli vonattal közlekedik?

- Az útátjáróhoz a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, de legfeljebb 5 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- A menetrend nélküli vonatot minden esetben Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni arról, hogy az útátjárót hogyan közelítse meg.

- Az útátjáróhoz a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, de legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető olyan Írásbeli rendelkezést kap, hogy az állomások között a .... sz. szelvényben lévő útsorompó kezelőjét, illetve az útátjáró jelzőőrét nem lehetett értesíteni az előrelátható indulási időről?

- Az útátjárót legfeljebb 5 km/h sebességgel lehet megközelíteni, és ha a vonat áthaladásával a közút forgalmát veszélyezteti, akkor a vonattal meg kell állni.

- Az útátjáróhoz a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, de legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- Az útátjáróhoz a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel, de legfeljebb 5 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- Mi az eljárás, ha a menetrend szerint áthaladó vonatot az önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt kétvágányú pályán, a rendelkező, vagy vonatindító állomáson értesítették az előre látott vágányzárról?

- A vonat a helytelen vágányra kihaladhat, illetve áthaladhat az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén, ha az nem az elzárt vágányra ad jelzést.

- Nem lehet a helytelen vágányra kihaladni, illetve áthaladni megállás nélkül függetlenül attól, hogy értesítették a vonatot az előre látott vágányzárról.

- Csak akkor lehet a vonatot helytelen vágányra kihaladtatni, ha nem vágányzár miatt közlekedik.

- A vonatfelvevő kézbesíthet-e Írásbeli rendelkezést?

- Nem, mivel az Írásbeli rendelkezés kiállítására nem jogosult.

- Igen, a forgalmi szolgálattevő által a vonatfelvevőnek lediktált Írásbeli rendelkezés kiállítása után, ha a kezelt menetigazolványt ő kézbesíti a vonatszemélyzetnek.

- Igen, a forgalmi szolgálattevő által kiállított Írásbeli rendelkezést, ha a teljesen kiállított és a forgalmi szolgálattevő által kezelt menetigazolványt ő kézbesíti a vonatszemélyzetnek.

- A vezetőjegyvizsgáló kézbesíthet Írásbeli rendelkezést?

- Nem kézbesíthet, mivel csak mellékvonalon jogosult az Írásbeli rendelkezés kiállítására.

- Igen, de csak mellékvonali rendelkező és vonatindító állomáson a személyszállító vonat részére, az ÁVU szabályozása szerint.

- Igen, rendelkező és vonatindító állomáson személyszállító vonat részére, az ÁVU szabályozása szerint.

- Az állomáskezelő kézbesíthet-e Írásbeli rendelkezést?

- Igen, abban az esetben, ha a vonat a megálló-rakodóhelyen menetrend szerint megáll és az állomáskezelő szolgálatban van.

- Igen, abban az esetben, ha a rendelkezést adó forgalmi szolgálattevő így rendelkezik.

- Igen, valamennyi vonat részére akkor, ha az állomáskezelő szolgálatban van.

- Lehet-e az Írásbeli rendelkezést érvényteleníteni?

- Nem, mert az Írásbeli rendelkezés feltétlenül figyelembe veendő parancs

- Igen, de csak a kiindulási és vonatindító állomáson.

- Igen, de csak újabb Írásbeli rendelkezéssel.

- Mi az eljárás, ha az előfogat a vonattól eltávozik, és van Írásbeli rendelkezés?

- Az érvényes Írásbeli rendelkezést át kell adni a vonatnál maradó mozdonyvezetőnek a menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismeréssel.

- Az Írásbeli rendelkezést át kell adni a vonatnál maradó mozdonyvezetőnek a Vonatterhelési kimutatással együtt, a leváltó mozdonyvezető menetigazolványának a Megjegyzések rovatában történő elismeréssel.

- Csak akkor kell átadni, ha a vonómozdony mozdonyvezetője kéri az Írásbeli rendelkezést.

- Hol kell a vonatszemélyzetet értesíteni az engedélyezett ideiglenes lassúmenetekről és vágányzárakról?

- A rendelkezési szakasz kezdő állomásán, a középállomásról induló vonatok személyzetét a vonatindító állomáson.

- Minden esetben azon az érdekelt szomszédos állomáson kell értesíteni, ahol az ideiglenes lassan bejárandó pályarész vagy a vágányzár kezdődik.

- Minden esetben azon az érdekelt szomszédos állomáson kell értesíteni, ahol az ideiglenes lassan bejárandó pályarész vagy a vágányzár kezdődik, de felkérhető a rendelkező, illetve vonatindító állomás is a vonatszemélyzet értesítésére.

- Hol kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha a jelző- vagy a biztosítóberendezésen átalakítási munkát végeznek?

- A rendelkezési szakasz kezdő állomásán, a középállomásról induló vonatok személyzetét a vonatindító állomáson.

- Minden esetben a szomszédos állomáson kell értesíteni.

- Csak akkor kell a vonat személyzetét értesíteni a szomszédos állomáson, ha a munkálatokat vágányzár keretében végzik.

- Hol kell a vonatszemélyzetét értesíteni az engedélyezett lassúmenetekről, ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán menetrend szerint áthalad?

- A rendelkezési állomáson kell értesíteni, a vonat megállítása után.

- Már a vonat kiindulási állomásán.

- Középállomásról történő indulás esetében a rendelkezési állomáson kell értesíteni, a vonat megállítása után.

- Hol kell a vonatszemélyzetét értesíteni az engedélyezett lassúmenetekről, ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán rendkívüli módon áthalad?

- A rendelkezési állomáson kell értesíteni, a vonat megállítása után.

- Már a vonat kiindulási állomásán.

- A rendelkezési szakasz kezdő állomásán, középállomásról induló vonat esetében a vonatindító állomáson.

- A vonat személyzetét hol lehet értesíteni előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről?

- Mindenkor csak a lassan bejárandó pályarész szomszédos állomásán, még a menetrend  szerint áthaladó vonatot is.

- Értesíthető a szomszédos állomáson, vagy a rendelkező, ill. vonatindító állomáson, valamint azon az állomáson, ahol a vonat utoljára menetrend szerint megáll.

- Csak a rendelkező, illetve vonatindító állomáson lehet értesíteni.

- Hosszabb, illetve állandó szövegű írásbeli rendelkezés hogyan készíthető?

- Hosszabb szövegű rendelkezés a nyomtatványra ragasztva, állandó szövegű rendelkezés bélyegző lenyomattal is készíthető.

- Az írásbeli rendelkezés csak indigó-átnyomással, kézírással készíthető.

- Hosszabb szövegű rendelkezés a nyomtatványra ragasztva is készíthető, állandó szövegű rendelkezés csak kézírással készíthető.

- Abban az esetben, ha a vonatszemélyzet részére több rendelkezést kell adni, azt hogyan kell az írásbeli rendelkezésen feltüntetni?

- Mindenkor a felkérés sorrendjében kell a rendelkezésen feltüntetni.

- A rendelkezéseket a haladás irányának megfelelő sorrendben kell feltüntetni.

- A sorrendre vonatkozóan az utasítás nem tartalmaz előírásokat, csak azt, hogy a rendelkezés olvasható legyen.

- Nem személyes váltás esetén a mozdonyvezető hogyan köteles átadni a még érvényes írásbeli rendelkezéseket és fékpróba bárcát?

- A menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő előjegyzéssel

- A leváltó állomáson, a forgalmi szolgálattevő bevonásával.

- A vonatterhelési kimutatáson kell az átadás-átvételt elismertetni.

- Nem személyes váltás esetén a mozdonyvezetőnek mit kell feltüntetni a vonatterhelési kimutatáson?

- Az érvényes írásbeli rendelkezés és fékpróba bárca számát.

- Az átadás-átvétel időpontját, valamint az írásbeli rendelkezés számát.

- Annak a menetigazolványnak a számát kell feltüntetni, amelyiken az írásbeli rendelkezés átadás-átvétele történt.

- A bejárati-, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj jelzés miatt megállt vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra?

- Csak élőszóval a jelzőnél.

- Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel.

- Jelzőkezeléssel.

- A menetrend szerint áthaladó vonatot hogyan kell felhatalmazni az áthaladásra?

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével.

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével, ha van erre utaló előjelzés.

- Egyéni vagy közös csoport kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével, ha van erre utaló előjelzés.

- A rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot hogyan kell felhatalmazni az áthaladásra?

- Csak egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével, valamint menesztéssel.

- Egyéni, közös és csoport kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével akkor, ha erre utaló előjelzést kapott és a forgalmi szolgálattevő a Felhívás az indításra jelzést adja.

- Egyéni, közös és csoport kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével akkor, ha erre utaló előjelzést kapott.

- Hogyan kell felhatalmazni indulásra az induló, és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető?

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével.

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével és menesztéssel.

- Egyéni, közös és csoport kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével.

- Hogyan kell felhatalmazni indulásra az induló, és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál van vonali tolatásvezető?

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével.

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével és menesztéssel.

- Élőszóval.

- A második kijárati jelző előtt megállt személyszállító vonatot hogyan kell az állomáson felhatalmazni indulásra?

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelző előtt megállt nem személyszállító vonatot hogyan kell az állomáson felhatalmazni indulásra?

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelző előtt megállt személyszállító vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra?

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel és menesztéssel vagy élőszóval.

- A második kijárati jelző előtt megállt nem személyszállító vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra?

- A második kijárati jelzőn megjelenő hívójelzéssel és menesztéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel.

- A második kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzéssel és menesztéssel vagy élőszóval.

- Az induló és bármilyen okból megállás után induló személyszállító vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra, egyéni kijárati jelzővel rendelkező szolgálati helyen?

- Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel.

- Menesztéssel.

- Jelzőkezeléssel.

- Rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra, egyéni kijárati jelzővel rendelkező szolgálati helyen?

- Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel.

- Menesztéssel.

- Jelzőkezeléssel.

- Egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén, induló vagy megállás után induló nem személyszállító vonatot hogyan kell felhatalmazni indulásra, ha a vonatnál vonali tolatásvezető teljesít szolgálatot?

- Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel.

- Jelzőkezeléssel.

- Élőszóval.

- Forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyen a vonatokat hogyan kell felhatalmazni az indulásra?

- Menesztéssel.

- Jelzőkezeléssel és élőszóval.

- Élőszóval.

- Távkezelt állomáson hogyan kell felhatalmazni a vonatokat indulásra?

- Menesztéssel.

- Jelzőkezeléssel és élőszóval.

- Élőszóval.

- Nyílt pályán nem továbbhaladást tiltó jelzés, hanem bármilyen más ok miatt megállt vonatot hogyan kell felhatalmazni az indulásra?

- Élőszóval.

- Jelzőkezeléssel és élőszóval.

- Menesztéssel.

- Közös vagy csoport kijárati jelzővel rendelkező szolgálati helyen hogyan kell felhatalmazni a vonatot indulásra?

- Menesztéssel.

- Jelzőkezeléssel.

- Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel.

- Hol kell meneszteni a személyszállító vonatokat?

- Mindenkor a felvételi épület felőli pályaoldalon.

- Az utasok fel- és leszállására az ÁVU-ban kijelölt pályaoldalon.

- Az utasok fel- és leszállására kijelölt pályaoldalon.

- Hol kell meneszteni a nem személyszállító vonatokat?

- Az ÁVU-ban kijelölt pályaoldalon.

- Mindenkor a felvételi épület felőli pályaoldalon.

- Általában a felvételi épület felőli pályaoldalon, különleges helyi ok esetén az ÁVU-ban kijelölt helyen.

- Vonatindító jelzőeszközzel a vonatokat hol kell meneszteni?

- A vonat mellett olyan helyen állva, hogy a menesztett vonat mozdonyvezetője a menesztőt és a Felhívás az indításra jelzést láthassa. A menesztés legtávolabbi helye a jelzőkocsi.

- A vonat mellett állva kell meneszteni, hogy a menesztett vonat mozdonyvezetője vagy a mozdonyvezető mellett szolgálatot végző második dolgozó a menesztőt és a Felhívás az indításra jelzést láthassa. A menesztés legtávolabbi helye a jelzőkocsi.

- A vonat mellett állva. A menesztés legtávolabbi helye a jelzőkocsi.

- Mi a teendő a központi ajtóműködtetésű szerelvénnyel közlekedő vonat részére adott Felhívás az indításra adott jelzés után?

- 5-6 másodperc után az ajtót be kell csukni, és lehetőséghez képest meg kell győződni arról, hogy a vonatkísérők felszálltak a vonatra.

- Az ajtót be kell csukni és 5-6 másodperc után a vonattal el kell indulni.

- A Felhívás az indításra jelzés után a vonatot el kell indítani, ha a vonat nem indul el, akkor a mozdonyhoz kell sietni a menesztést végző dolgozónak.

- Mi a teendő, ha a menesztési kötelezettség alá nem tartozó vonat az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzésére nem halad át?

- A megállást követően a mozdonyvezető köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a megállás okáról.

- A forgalmi szolgálattevő a mozdonyhoz köteles sietni, és ott megfelelően rendelkezni.

- A forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítón keresztül érdeklődni köteles a megállás okáról.

- Mi a teendő, ha a Felhívás az indításra jelzést követően a központi ajtóműködtetésű szerelvény ajtaját a mozdonyvezető 5-6 másodperc után nem zárja be és nem indul el?

- A megállást követően a mozdonyvezető köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a megállás okáról.

- A forgalmi szolgálattevő a mozdonyhoz köteles sietni, és ott megfelelően rendelkezni.

- A forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányítón keresztül érdeklődni köteles a megállás okáról.

- Mikor elegendő az Indulásra készen jelzés, a vonat indulásra történő felhatalmazására?

- Személyszállító vonat esetében, ha a jegyvizsgáló vagy a vezető jegyvizsgáló nem a mozdonyvezető mellett vagy a mozdony mellett tartózkodik.

- Személyszállító vonat esetében, ha a vezető jegyvizsgáló nem a mozdonyvezető mellett vagy a mozdony mellett tartózkodik.

- Bármely személyszállító vonatnál, amelynél vezető jegyvizsgáló végez szolgálatot.

- A vonat elindulása előtt a mozdonyvezető személyesen miről köteles meggyőződni?

- Arról, hogy az Ő vonatát menesztik, és a helyhez kötött jelző továbbhaladást engedélyező jelzése az Ő vonata által használt vágányra vonatkozik.

- Arról, hogy az Ő vonatát menesztik, és a helyhez kötött jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.

- Arról, hogy a vonatkísérők a helyükön vannak, a jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van, és a vonatot menesztik.

- Mi a teendő, ha a menesztés nem a mozdonyvezető felőli pályaoldalon történik?

- Ha a mozdonyvezető mellett második dolgozó teljesít szolgálatot, akkor nem kell átmenni a másik oldalra, a menesztésről való meggyőződés céljából.

- Ha a mozdonyvezető mellett második dolgozó nem teljesít szolgálatot, akkor át kell menni a másik oldalra, a menesztésről való meggyőződés céljából.

- A menesztésről való meggyőződés céljából szükség esetén át kell menni arra a pályaoldalra, ahol a menesztés történik.

- Mi a teendő, ha a mozdonyvezető nem tud meggyőződni a helyhez kötött jelző továbbhaladást engedélyező állásáról?

- A menesztést végző dolgozó köteles a mozdonyvezetőt a jelző állásáról tájékoztatni.

- A mozdonyvezető a menesztőtől érdeklődni köteles.

- Óvatosan annyira előre kell húzni, hogy a vonatszemélyzet meg tudjon győződni a kijárati jelző állásáról.

- Mi az eljárás a menesztési kötelezettség alá nem tartozó vonatok esetében?

- A menesztőtől érdeklődni köteles és azután elindulhat.

- A menesztő köteles a mozdonyhoz sietni és értesíteni a mozdonyvezetőt a kialakult helyzetről.

- A forgalmi szolgálattevő engedélye alapján óvatosan annyira előre kell húzni, hogy a vonatszemélyzet meg tudjon győződni a kijárati jelző állásáról.

- A személyszállító vonatokat – ha más rendelkezés nincs – hol kell megállítani?

- A kitűzött megállás helye jelző előtt.

- A forgalmi iroda előtt.

- A felvételi épület előtt, ill. az utasok le- és felszállására kiképzett vágányrész mellett.

- Mozdonyvonatot hol kell megállítani?

- A forgalmi iroda előtt.

- A kijárati jelző, illetőleg biztonsági határjelző előtt.

- A biztonsági határjelzőn belül.

- Milyen vonatot kell legkésőbb a Megállj-jelzést adó egyéni kijárati jelző előtt, ennek hiányában pedig a vágányút végén lévő biztonsági határjelző előtt megállítani még akkor is, ha a vonat vége még nem érkezett a biztonsági határjelzőn belülre?

- A mozdonyvonatot.

- A személyszállító és a mozdonyvonaton kívül valamennyi más vonatot.

- A tehervonatot.

- Továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelző mellett mikor szabad vonatot közlekedtetni?

- Minden esetben, ha a forgalmi vonalirányító engedélyt ad rá.

- Menetirány váltás lehetetlensége esetén, ha a vonatokat a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni.

- Ha a jelző használhatatlan, vagy ha a jelző kezelését az utasítás kifejezetten tiltja.

- Milyen sebességgel haladhat át a vonat a használhatatlan vagy nem kezelt főjelző után következő váltókon?

- Úgy, hogy a vonat a mutatkozó akadály előtt meg tudjon állni. A továbbhaladás sebessége a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet 15 km/h-nál nagyobb.

- Legfeljebb 40 km/h sebességgel, de a jelentkező akadály előtt a vonatot meg kell tudni állítani.

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel.

- Mi a teendő, ha a mozdonyvezető olyan főjelző mellett kap Szabad az elhaladás - jelzést, amelynek használhatatlanságáról vagy kezelhetetlenségéről nem kapott értesítést?

- A kapott Szabad az elhaladás - jelzést kell figyelembe venni, és tovább lehet haladni.

- A vonatot a helyzet tisztázása végett meg kell állítani.

- Legfeljebb 15 km/h sebességgel tovább lehet haladni megállás nélkül, úgy, hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen.

- Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán mikor alkalmazható a vonatra engedélyezett sebesség, ha a vonat Hívójelzést adó kijárati jelző mellett halad ki?

- Ha megjelenik a Hívójelzés feloldása - jelzés, azonnal.

- Az első jelzőig legfeljebb 15 km/h-val, majd azután a jelzőn kapott jelzésnek megfelelően.

- Ha a vonat utolsó járműve is elhagyta már a kijárati váltókat.

- Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha Írásbeli rendelkezésen értesítést kap rendkívüli ok miatt megállt vonatról?

- A vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a jelentkező akadály előtt biztosan meg tudjon állni. A sebesség a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet nagyobb, mint 15 km/h. A mozdonyvezető köteles a helyzetet tisztázni és erről a forgalmi szolgálattevőnek (forgalmi vonalirányítónak) jelentést tenni.

- Óvatosan fokozott figyelemmel kell közlekedni. A mozdonyvezető köteles a helyzetet tisztázni, és erről jelentést tenni a forgalmi szolgálattevőnek.

- A vonat sebességét úgy kell szabályozni, hogy a jelentkező akadály előtt megállítható legyen. A mozdonyvezető köteles a helyzetet tisztázni, és erről a forgalmi vonalirányítónak jelentést tenni a mozdonyrádión.

- Vonatbefolyásoló berendezés használhatatlansága vagy jelfeladás megszűnése esetén a mozdonyvezetőnek mit kell tennie “CSM”-ben közlekedő vonatoknál?

- Az esetet jelenteni kell a következő állomás forgalmi szolgálattevőjének vagy a forgalmi vonalirányítónak.

- A vonattal meg kell állni és a hiányosságot megszüntetni. Ha a hiba nem hárítható el, a mozdonyvezető mellé második dolgozót kell kirendelni. Személyvonatnál ez a figyelésre igénybe vehető dolgozó lehet a vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető.

- A vonattal a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel továbbhaladhat, ahol a hiányosság megszüntetésére vagy a mozdonyvezető mellé második dolgozó kirendelésére kell intézkedni. Ilyen esetben személyszállító vonatnál a vezető jegyvizsgáló a vontatójármű vezetőállására köteles menni, és a figyelő szolgálatot ellátni.

- Kézijelzéssel vagy durrantyúdördüléssel adott Megállj-jelzés esetén mi a teendő?

- A vonatot amilyen gyorsan csak lehet meg kell állítani.

- Meg kell állni, de csak akkor, ha a megállás a veszélyt nem fokozná.

- A tájékozódás céljából meg kell állni, és az esetet jelenteni a forgalmi vonalirányítónak.

- Kézijelzéssel, durrantyú dördüléssel vagy kitűzött Megállj-jelzővel megállított vonat mikor folytathatja menetét?

- Ha a fennálló akadályt elhárították és a jelzőt továbbhaladást engedélyező állásba állították, vagy a továbbhaladásra élőszóval, vagy írásban engedélyt adtak, illetve, ha a kitűzött Megállj-jelzőt eltávolították.

- Csak a helyzet tisztázása, továbbá élőszóval kapott engedély után.

- Durrantyú dördülésnél a vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel továbbhaladhat úgy, hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen. Kézijelzéssel megállított vonat a helyzet tisztázása után, kitűzött Megállj-jelzővel megállított vonat pedig a jelző eltávolítása után folytathatja menetét, ha arra engedélyt adtak.

- Hol lehet tolómozdonyt alkalmazni?

- Állomáson vonat megindítására, két állomás között.

- Állomáson vonat megindítására, két vagy több állomás között - ez esetben csak kapcsolva lehet közlekedtetni.

- Állomáson vonat megindítására, két állomás között, több állomás között.

- A vonathoz tartozónak kell-e tekinteni a vonat megindítására alkalmazott, továbbá a nyílt pályáról visszatérő tolómozdonyt?

- Nem.

- Abban az esetben, ha az kapcsolva tolja a vonatot.

- Igen.

- A tolómozdonyt vonathoz tartozónak kell-e tekinteni?

- Igen, a vonat megindítására alkalmazott, továbbá a nyílt pályáról visszatérő toló mozdony kivételével.

- Csak abban az esetben, ha kapcsolatlanul több állomás között közlekedik.

- Nem.

- Munkavonatnak minősül-e a szolgálati vonat?

- Nem, mert a szolgálati menetrend 6. táblázata szerint nincs vonatszám-csoportja.

- Igen, mert a szolgálati menetrend 6. táblázata szerint van vonatszám-csoportja.

- Csak abban az esetben, ha azt a pálya, pálya tartozékai, berendezései építése, fenntartása, vagy bármi okból szükséges javítása céljából helyezték forgalomba.

- Munkavonatok közlekedhetnek-e CSM - ben?

- Igen, ha megvannak a CSM-közlekedés feltételei.

- Nem, vonali tolatásvezetőt és szükséges mennyiségű kocsirendezőt a vonattal munkát végző vagy végeztető szolgálati ág, illetve kivitelező köteles biztosítani.

- Nem, mert ezekhez a vonatokhoz minden esetben kell műszaki irányító, aki minden feladatot elvégez.

- A munkavonatok részére kell-e külön menetrendet készíteni?

- Nem, mert a munkavonat szolgálati vonat, és annak van menetrendje.

- Igen, minden esetben kell a munkavonat részére menetrendet készíteni.

- Nem, csak akkor, ha nyíltvonali iparvágányon, munkavágányon vagy rakodóhelyen kell más vonatokkal találkoznia.

- Hogyan kell közlekedtetni a több állomáson át közlekedő munkavonatokat?

- A rendkívüli vonatok operatív menetrendje szerint.

- Csak menetrend nélküli vonatként.

- Csak külön készített menetrend alapján.

- Hol kell állnia a munkavonat mozdonyának a nyílt pályán megálláskor, ha a munkahely 5 %o-nél nagyobb lejtőben fekszik?

- A lejtő legmagasabb pontján.

- A lejtő legmélyebb pontján.

- Mindegy, ha a rendelkezésre álló fékekkel a vonat állva tartható.

- Mikor kell segélymozdonyt kérni?

- Ha valamely vonat mozdonya szolgálatképtelenné vált és helyben nem lehet pótolni.

- Ha valamely vonat mozdonyvezetője szolgálatképtelenné vált és helyben nem lehet pótolni.

- Ha valamely vonat mozdonya vagy mozdonyvezetője szolgálatképtelenné vált és helyben nem lehet pótolni.

- Mikor kell segélyvonatot kérni?

- Ha valamely vonat mozdonya és mozdonyvezetője szolgálatképtelenné vált és azt helyben nem lehet pótolni.

- Ha baleset következtében a vonat személyzete nem tudja az akadályt elhárítani.

- Ha elemi események (vihar, tűz, árvíz) vagy baleset következtében olyan akadály keletkezett, amit a rendelkezésre álló eszközökkel és dolgozókkal nem lehet megszüntetni.

- Hogyan kell a segélyre szoruló vonatot megközelíteni, ha a távolbalátás korlátozott, vagy ha az értekezés lehetetlen?

- A segélyre szoruló vonat előtt fekvő utolsó nyíltvonali szolgálati helyen, ilyen hiányában csak a vonat előtti állomáson meg kell állni, és a helyszínig fokozott figyelemmel legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- A segélyre szoruló vonat előtt fekvő utolsó nyíltvonali szolgálati helyen, ilyen hiányában csak a vonat előtti állomáson kell megállni, és a helyszínig az utolsó 1000 m-en belül csak küldönc előreküldése mellett szabad haladni.

- A segélyre szoruló vonat előtt 1000 m-re meg kell állni, és onnét csak legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad haladni.

- A segélyre szoruló vonattal szabad-e a menetet folytatni, ha a vonat saját mozdonyával vagy pedig a követő vonat segítségével továbbítható lenne, de a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult?

- A menetet nem szabad folytatni.

- A menetet a menetirányban fekvő állomás engedélye után lehet folytatni.

- Igen, ha erre engedélyt ad a forgalmi vonalirányító, miután értesítette a segélymozdonyt.

- Önműködő térközjelzővel felszerelt pályán a nyíltvonali bejárati, vagy fedezőjelző szerepét is betöltő jelző mellett elhaladhat-e a vonat megállás nélkül, ha azon Megállj jelzés van?

- Igen, ha az elhaladásra Írásbeli rendelkezésen külön engedélyt kapott.

- Nem, csak ha a jelző továbbhaladást engedélyező jelzést ad.

- Igen, minden esetben.

- Mikor minősül az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlannak?

- Akkor, ha a vonatot a menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, vagy valamennyi térközjelző sötét.

- Akkor, ha a vonatot a menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, vagy ha az állomásközben lévő térközjelzők fele vagy annál több használhatatlan.

- Akkor, ha a vonatot a menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, vagy a biztosítóberendezési szakszolgálat a vonali berendezést kikapcsolta és ezért valamennyi térközjelző sötét.

- Nem biztosított állomáson hogyan kell megállítani a menetrend szerint áthaladó vonatot, ha az előző állomáson írásbeli rendelkezése nem értesítették a rendkívüli megállásról?

- A vonat a bejárati jelző előtt megáll, és a mozdonyvezető adja a két hosszú hangot, ezután kezelik a bejárati jelzőt, majd a behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő kézi jelzőeszközzel Lassan, majd Megállj jelzést köteles adni.

- A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő kézi jelzőeszközzel Lassan, majd Megállj jelzést köteles adni.

- Ha az állomáson van Hívó-jelzés, abban az esetben csak a Hívó-jelzést kell kezelni, és annak megfelelően kell bejáratni.

- Milyen sebességgel közlekedhet a vonat a nyílt pályán rendkívüli ok miatt 5 percet meghaladó ideig tartózkodó vonattal továbbhaladás után a következő állomásig terjedő pályaszakaszon?

- Az állomásközben 15 km/h sebességgel kell közlekedni a vonattal, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést kell adni.

- Az állomásközben 15 km/h sebességgel kell közlekedni a vonattal, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést kell adni, ha erre írásbeli rendelkezést kap.

- 15 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni, így kell közlekednie a sorompóval felszerelt vagy jelzőőr által fedezett nyíltvonali útátjáróhoz írásbeli rendelkezés nélkül is.

- Menesztés nélkül át szabad-e haladni a menetrend szerint áthaladó vonattal, ha a bejárati jelzőn sárga fény van, az egyéni kijárati jelzőn Hívó-jelzés van?

- Igen, mert a vonat menetrend szerint áthaladó és az állomáson egyéni kijárati jelzővel rendelkezik.

- Igen, mert a vonat menetrend szerint áthaladó és az állomáson egyéni kijárati jelzővel rendelkezik, továbbá a vonat az átmenő fővágányon közlekedik.

- Nem lehet áthaladni, a vonattal az állomáson meg kell állni.

- Az alábbi esetek közül mikor elég a jelzőkezelés a vonat felhatalmazására?

- A jól működő egyéni kijárati jelző szabad jelzése minden vonat esetében.

- A jól működő egyéni kijárati jelző szabad jelzése az áthaladó vonatok esetében.

- A második kijárati jelző szabad és Hívó-jelzése esetén minden vonat esetében.

- Mikor nem kell a menesztésről személyesen meggyőződni a mozdonyvezetőnek?

- Akkor, ha a vontatójármű vezető állásán második vontatási dolgozó, vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető végez szolgálatot, és a menesztés a második vontatási dolgozó, vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető felőli oldalon történik.

- Akkor, ha a vontatójármű vezető állásán vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető végez szolgálatot, és a menesztés vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető felőli oldalon történik.

- A mozdonyvezetőnek minden esetben meg kell győződni személyesen a menesztésről.

- Vonatkísérő nélkül közlekedő vonat menesztése milyen módon történhet?

- A Felhívás az indításra jelzéssel együtt szükség szerint a Vonatkísérők a helyükre jelzéssel.

- A Felhívás az indításra jelzéssel.

- A Felhívás az indításra jelzéssel együtt a Vonatkísérők a helyükre jelzéssel.

- Mi az eljárás, ha a menesztés a mozdonyvezető felőli pályaoldalon történik és a vonatnál vonali tolatásvezető, vagy vezető jegyvizsgáló végez szolgálatot a mozdonyvezető mellett?

- A jelzésadás céljából a vonali tolatásvezetőnek, illetve a vezető jegyvizsgálónak át kell mennie a másik oldalra jelzésadás céljából.

- A jelzésadás céljából a vonali tolatásvezetőnek, illetve a vezető jegyvizsgálónak nem kell átmenni a másik oldalra jelzésadás céljából.

- A jelzésadás céljából csak akkor kell átmenni, ha a mozdonyvezető nem látja a menesztő dolgozó jelzését, és utasítja a vezető jegyvizsgálót és a vonali tolatásvezetőt a menesztés megfigyelésére.

- Hogyan kell a vonatot meneszteni olyan megálló-rakodóhelyen, ahol forgalmi szolgálattevő nem végez szolgálatot és az utasok le- és felszállása a mozdonyvezető felőli pályaoldalon történik és a vezető jegyvizsgáló a mozdonyvezető mellett végez szolgálatot, továbbá a vonatnál két jegyvizsgáló végez szolgálatot?

- A vezető jegyvizsgálónak át kell menni a le- és felszállási pályaoldalra, a jegyvizsgáló jelzéseit megfigyelni, majd a mozdonyvezetőt élőszóval felhatalmazni az indulásra.

- A mozdonyvezető köteles megfigyelni a jegyvizsgáló jelzését és az Indulásra készen jelzésre elindulni.

- A vezető jegyvizsgálónak csak akkor átmenni a le- és felszállási pályaoldalra, ha a mozdonyvezető nem tudja megfigyelni a jegyvizsgáló Indulásra készen jelzését.

- Ha a vonatnál kapcsolatlan tolómozdony is van, akkor a vonómozdony, illetve a tolómozdony vezetőjét hogyan kell értesíteni?

- A vonómozdony és tolómozdony vezetőjét is írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.

- A vonómozdony és tolómozdony vezetőjét is élőszóval kell értesíteni.

- A vonómozdony vezetőjét írásbeli rendelkezésen, a tolómozdony vezetőjét élőszóval kell értesíteni.

- A tolómozdony vezetője, illetve a vonómozdony vezetője milyen jelzéseket köteles adni a felhatalmazás után, ha az indulásnak nincs akadálya?

- A vonómozdony vezetője a Tolást megkezdeni, a tolómozdony vezetője a Vonat indul jelzést.

- A vonómozdony vezetője a Tolást megkezdeni, a tolómozdony vezetője a Tolást megszüntetni.

- A vonómozdony vezetője a Tolást megkezdeni, a tolómozdony vezetője a Féket ereszd meg jelzést.

- Tolómozdonnyal történő közlekedéskor a tolómozdony vezetője mikor köteles a Féket ereszd meg jelzést adni?

- Akkor, ha a tolómozdony vezetője készen áll az indulásra.

- Akkor, ha a tolómozdony vezetője készen áll az indulásra.

- Akkor, ha mind a vonó- mind a tolómozdony vezetője készen áll az indulásra.

- Mi a teendő, ha a tolómozdony vezetője a Féket húzd meg jelzést adja?

- A vonómozdony vezetője köteles a jelzést megismételni, a forgalmi szolgálattevő Megállj jelzést adni és az akadály elhárítása után a menesztést megismételni.

- A menesztő dolgozó a vonómozdony felé Megállj jelzést köteles adni, és az akadály elhárítása után a menesztést megismételni.

- A vonó- és a tolómozdony vezetője köteles a mozgást megszüntetni, a fékeket meghúzni.

- Tolómozdonnyal való közlekedéskor mi a teendő a Féket ereszd meg jelzés elhangzása után?

- A vonómozdony vezetője a féket feloldja és a tolómozdony vezetője a hangjelzés adása után a szerelvényt megtolja.

- A tolómozdony a hangjelzés után a szerelvényt óvatosan megtolja.

- A fékek feloldásához szükséges idő eltelte után a tolómozdony a vonatot enyhén megtolja, a vonómozdony vezetője a vonatot óvatosan elindítja.

- Mi a teendő, ha a vonó- és a tolómozdony vezetője között távközlési kapcsolat van?

- A hangjelzéseket nem kell adni csak akkor, ha a távközlési kapcsolat lehetetlen.

- A hangjelzések közül csak a Féket húzd meg jelzést kell adni, a többi utasítást vonómozdony vezetője távbeszélőn köteles adni.

- A vonómozdony vezetője a hangjelzésektől függetlenül, a vonat megtolására a távbeszélőn is köteles rendelkezést adni a tolómozdony vezetőjének.

- Hogyan kell a mozdonyvonatot felhatalmazni olyan szolgálati helyen, ahol nincs egyéni kijárati jelző, de forgalmi szolgálattevő van?

- A főjelzők szabályszerű kezelése után a vonatindító jelzőeszközzel adott Felhívás az indításra jelzéssel kell meneszteni.

- A főjelzők szabályszerű kezelése után a behaladó vonat felé az érdekelt dolgozó Felhívás az áthaladásra, a forgalmi szolgálattevő pedig a Felhívás az indításra jelzést ad.

- A jelzők szabályszerű kezelésével kell meneszteni.

- A forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező megálló-rakodóhelyen hogyan lehet vonatot rendkívüli módon áthaladtatni?

- Az Írásbeli rendelkezés alapján, ha a megálló-rakodóhelyen az állomáskezelő a behaladó vonat felé adja a Felhívás az áthaladásra jelzést.

- Az Írásbeli rendelkezéssel adott felhatalmazás alapján, menesztés nélkül áthaladhat, ha a megálló-rakodóhelyen nem adnak Megállj jelzést a mozdonyvezető felé.

- Az Írásbeli rendelkezés alapján, ha a megálló-rakodóhelyen az állomáskezelő a behaladó vonat felé adja a Felhívás az indításra jelzést.

- Ha a szolgálati helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző van, hogyan lehet rendkívüli módon a tehervonatot áthaladtatni?

- A jelzők szabályszerű kezelése után a behaladó vonat felé a Felhívás az áthaladásra, illetve a Felhívás az indításra jelzést köteles adni a forgalmi szolgálattevő. Ha az áthaladásnak nincs akadálya, akkor a mozdonyvezető a Vonat indul jelzést ad.

- A jelzők szabályszerű kezelése után a behaladó vonat felé a Felhívás az indításra jelzést köteles adni a forgalmi szolgálattevő. Ha az áthaladásnak nincs akadálya, akkor a mozdonyvezető a Vonat indul jelzést ad.

- A jelzők szabályszerű kezelése után a külön intézkedés nélkül áthaladhat.

- Ha az állomási bejárati jelzőn Hívó-jelzés van, az egyéni kijárati jelzőn zöld fény van, akkor a rendkívüli áthaladással közlekedő vonat hogyan haladhat át?

- Menesztés nélkül, mivel az egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzést ad.

- A jelzők kezelésével és a forgalmi szolgálattevő által adott Felhívás az indításra jelzéssel.

- Nem lehet áthaladni.

- Ha a szolgálati helyen nincs kijárati jelző, akkor hogyan lehet áthaladtatni a rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot?

- Ilyen hiányos feltételek mellett rendkívüli módon nem lehet áthaladni.

- A bejárati oldalon a bejárati váltóknál a Felhívás az áthaladásra jelzést adják, a forgalmi szolgálattevő a Felhívás az indításra jelzést adja.

- A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő a Felhívás az indításra jelzést adja.

- Rendkívüli áthaladással közlekedő vonat hogyan haladhat át, ha a szolgálati helyen az egyéni kijárati jelzőnek nincs előjelzője?

- A bejárati oldalon a bejárati váltóknál a Felhívás az áthaladásra jelzést adják, a forgalmi szolgálattevő a Felhívás az indításra jelzést adja.

- A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő a Felhívás az indításra jelzést adja.

- Ilyen hiányos feltételek mellett rendkívüli módon nem lehet áthaladni.

- Rendkívüli áthaladással közlekedő vonat hogyan haladhat át, ha a szolgálati helyen az egyéni kijárati jelzőnek nincs előjelzője, és a bejárati jelző sem ad előjelzést, valamint a jelzés adására nincs igénybe vehető dolgozó?

- A jelzők szabályszerű kezelésével kell a vonatot felhatalmazni a rendkívüli áthaladásra.

- A jelzők szabályszerű kezelésével, és a Felhívás az indításra jelzéssel kell a vonatot felhatalmazni a rendkívüli áthaladásra.

- A jelzőket szabályszerűen kezelni kell, a vonatszemélyzetet az előrelátható áthaladásról Írásbeli rendelkezésen előzetesen értesíteni kell, és a forgalmi szolgálattevő Felhívás az indításra jelzést adja.

- Mi az eljárás, ha a rendkívüli áthaladással közlekedő vonat mozdonyvezetője nem látja a Felhívás az indításra jelzést, de látja a Felhívás az áthaladásra jelzést?

- Fokozott figyelemmel a vonattal át lehet haladni.

- A jelzésadás hiányáról a szomszéd állomást, ahol a vonat menetrend szerint megáll,  értesíteni kell.

- A vonat megállítására kell intézkedni.

- Miről kell értesíteni a sebességjelzést adó bejárati jelző esetén a rendkívüli okból foglalt vágányra bejáró vonatot?

- Semmiről, mert Hívó-jelzéssel legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat be az állomásra.

- A bejárandó vágány számáról és a járható hosszról.

- A foglalt vágányra történő bejáráson kívül a járható vágányrész hosszáról.

- Menetrend szerint áthaladó vonatot hogyan kell felhatalmazni?

- Nem kell meneszteni, mert a menetrend parancs.

- Az egyéni kijárati jelző szabad jelzése önmagában elég, egyébként meneszteni kell.

- Az egyéni kijárati jelző szabad jelzése, ha arra előjelzés is volt, minden más esetben meneszteni kell.

- Mi az eljárás, ha a rendkívüli áthaladással közlekedő vonat mozdonyvezetője nem látja a Felhívás az áthaladásra jelzést, de látja a Felhívás az indításra jelzést?

- A vonat megállítására kell intézkedni.

- A jelzésadás hiányáról a szomszéd állomást, ahol a vonat menetrend szerint megáll,  értesíteni kell.

- Fokozott figyelemmel a vonattal át lehet haladni.

- Ha a szolgálati helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző van, és a vonatot szabályszerűen menesztik, de a mozdonyvezető nem akar rendkívüli módon áthaladni, mi a teendője?

- A Féket húzd meg jelzést kell adni, és meg kell állni.

- Nem kell jelzést adni, de a vonattal meg kell állni.

- Nincs külön teendője, a vonattal az utasításban meghatározott helyen megáll.

- Mikor szabad a vonatot a menetrend szerinti indulási idő előtt elindítani?

- A vonatot menetrend szerinti indulási idő előtt nem szabad elindítani.

- Csak akkor szabad elindítani, ha a korábbi közlekedésből nem származik más vonatokra helyrehozhatatlan hátrány, és a korábbi közlekedésnek bizonyítható haszna van.

- Csak akkor szabad elindítani, ha a forgalmi szolgálattevő a forgalmi vonalirányító hozzájárulásával a korábbi közlekedést engedélyezte, és erről a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesítette.

- Mikor lehet a vonatot korábban indítani?

- Akkor, ha az értekezés lehetséges, a távolbalátás nem korlátozott, a korábbi közlekedés miatt nem marad vissza a vonattól élőállat, gyors továbbítást igénylő egyéb áru, valamint nem marad vissza vonathoz vezényelt szállítmánykísérő.

- Akkor, ha az értekezés lehetséges, a korábbi közlekedés miatt nem marad vissza a vonattól élőállat, gyors továbbítást igénylő egyéb áru, valamint nem marad vissza vonathoz vezényelt szállítmánykísérő.

- A korábbi közlekedésnek nincsenek különleges feltételei.

- A csatlakozó és elágazó állomáson, vagy a menetrendben kijelölt más állomáson az induló vonatnak mely vonatokra kell várakoznia?

- Valamennyi vonatra.

- Azokra a késett személyszállító vonatokra amelyeknek menetrend szerinti érkezési ideje az induló vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt van.

- Csak azokra a vonatokra, amelyeket a szolgálati felsőbbség kijelölt és a Szolgálati menetrendkönyvben meghatározott.

- Hol találhatók a különleges várakozási idők?

- A Hivatalos menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- Mikor kell okvetlenül megtartani az engedélyezett várakozási időt?

- Értekezés lehetetlensége esetén.

- A személyszállítási főirányító rendelkezése esetén.

- A területi főirányító rendelkezése esetén.

- Foglaltnak kell-e minősíteni a főjelzővel megosztott vágányt, ha a jelző után közvetlenül járművek vannak?

- Igen.

- Nem.

- Csak akkor, ha a vonat hosszabb, mint a főjelzővel megosztott szakasz.

- Foglaltnak kell-e minősíteni a vágányt, ha a vágány szabad, és a két nem szomszédos vágányon lévő járművek a biztonsági határjelzőn kívül vannak?

- Foglaltnak kell minősíteni.

- Nem kell foglaltnak minősíteni.

- Az ÁVU-ban meghatározott esetekben kell foglalt vágánynak minősíteni.

- Foglaltnak kell-e tekinteni a vágányt, ha a vágány szabad, de túlhosszú vonat miatt csak részben járható?

- Igen.

- Nem.

- Csak akkor, ha a bejáró vonat nem fér el a 20 méterrel csökkentett vágányrészen.

- Hogyan kell közölni a vonatszemélyzettel, hogy milyen irányba fog behaladni a szolgálati helyre?

- Biztosított állomáson a bejárati jelző előjelzőjének jelzésével, nem biztosított állomáson a Menetrendi segédkönyv 4. táblázatában.

- Biztosított állomáson a bejárati jelzőn kapott jelzésekkel, nem biztosított állomáson a Menetrend Bejárat című rovatában.

- Biztosított állomáson a bejárati, fedezőjelzőn, "V" betűs jelzőn kapott jelzésekkel, nem biztosított állomáson a Menetrendi segédkönyv 4. táblázatában.

- A megállást követően az állomáson mikor lehet előrehúzni, illetve visszatolni.

- Akkor, ha arra a forgalmi szolgálattevő személyesen, vagy a váltókezelő útján engedélyt ad.

- Akkor, ha Tolatási jegyzéken felhatalmazzák a mozgás mikénti végrehajtására.

- Csak akkor, ha Írásbeli rendelkezésen erre engedélyt kapott.

- Mi az eljárás, ha valamely vonatot nem a kijelölt helyen kívánják az állomáson megállítani?

- A vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen, ha ez nem történt meg, akkor a bejárati jelző előtt való megállítást követően élőszóval kell értesíteni, a megállás helyénél Megállj jelzőt kell kitűzni, vagy kézi jelzéssel Megállj jelzést kell adni.

- A vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen, ha ez nem történt meg, akkor a bejárati jelző előtt való megállítást követően Hívó-jelzéssel kell bejáratni, a megállás helyénél Megállj jelzőt kell kitűzni, vagy kézi jelzéssel Megállj jelzést kell adni.

- A vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen, ha ez nem történt meg, akkor a behaladó vonat felé a Közeledj felém, illetve Távolodj tőlem jelzést kell adni, a megállás helyénél Megállj jelzőt kell kitűzni, vagy kézi jelzéssel Megállj jelzést kell adni.

- Melyik vonatot lehet foglalt vágányra bejáratni?

- Azt a vonatot, amelyet értesítettek a foglalt vágányra történő bejárásról, a járható vágányrész hosszáról és a bejárati vágányról, valamint a Szolgálati menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonatot.

- A menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonat, az Írásbeli rendelkezéssel értesített vonat, ha elfér a 20 méterrel csökkentett vágányhosszon.

- A menetrend „A bejárat” rovatában „F” betűvel megjelölt vonat, az Írásbeli rendelkezéssel értesített vonat, ha elfér az 50 méterrel csökkentett vágányhosszon.

- Hogyan járatható be a vonat foglalt vágányra, ha a távolbalátás korlátozott?

- A vonatot bejárati jelző előtt meg kell állítani, és a jelzést adó dolgozó köteles a vonat előtt haladni a megállás helyéig.

- A járható vágányrész vége előtt 20 méterre Megállj jelzőt kell kitűzni, a bejáró vonatot a megállás helyétől visszafele számított utolsó 50 méteren a vonat előtt látótávolságban haladó és megfelelő jelzést adó állomási dolgozó köteles bekísérni.

- A járható vágányrész vége előtt 50 méterre Megállj jelzőt kell kitűzni, a bejáró vonatot a megállás helyétől visszafele számított utolsó 100 méteren a vonat előtt látótávolságban haladó és megfelelő jelzést adó állomási dolgozó köteles bekísérni.

- Foglalt vágányról értesített vonat milyen sebességgel járhat be a foglalt vágányra biztosított állomáson, ha a fény főjelzőn egy sárga fény világít?

- A behaladás sebessége legfeljebb 40 km/h lehet.

- A jelzési kép alapján a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel úgy, hogy a foglalt vágányrész előtt meg tudjon állni.

- A jelzési képtől függetlenül, legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Foglalt vágányról értesített vonat milyen sebességgel járhat be a foglalt vágányra biztosított állomáson, ha a fény főjelzőn Hívó-jelzés van?

- A behaladás sebessége legfeljebb 40 km/h lehet.

- A jelzési képnek megfelelő, de legfeljebb 40 km/h sebességgel.

- A behaladás sebessége legfeljebb 15 km/h lehet.

- Nem biztosított állomáson a foglalt vágányról értesített vonat milyen sebességgel járhat be foglalt vágányra, ha a jelzőn Szabad jelzési kép van?

- A behaladás sebessége legfeljebb 40 km/h lehet.

- A jelzési képtől függetlenül, legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A jelzési képnek megfelelő, vagy 40 km/h sebességgel.

- Foglalt vágányról értesített vonat személyzetét nem biztosított állomáson kell-e értesíteni a bejárati irány módosításáról?

- Nem kell értesíteni.

- Mindenkor értesíteni kell.

- Csak akkor kell értesíteni, ha a pályára engedélyezett sebesség 80 km/h-nál nagyobb.

- Hogyan kell a vonatot az állomásra bejáratni, ha a bejárati vágány túlsó végén lévő váltó csúcsán túl 50 méteren belül jármű van?

- Ha a váltó oda vezet, akkor mindig a foglalt vágányra előírt szabályok szerint kell bejáratni.

- Ha a váltó nem oda vezet, akkor az érkező vonatot nem a foglalt vágányra előírt módon kell bejáratni, azonban a bejárati váltónál a vonat felé Lassan jelzést kell adni.

- Ha a váltó oda vezet, akkor az érkező vonatot nem a foglalt vágányra előírt módon kell bejáratni, azonban a bejárati váltónál a vonat felé Lassan jelzést kell adni.

- Mikor nem mellőzhető a foglalt vágányra történő bejáratáskor a Lassan jelzés adása?

- Csak akkor, ha a vonat ténylegesen foglalt vágányra jár be.

- Egyközpontos állomáson történő bejáráskor akkor, ha a bejárati vágányút végén, 50 méteren belül jármű van, és a váltó oda vezet.

- Az állomásra történő bejáráskor akkor, ha a bejárati vágányút végén, 50 méteren kívül jármű vagy járművek vannak.

- Mi az eljárás, ha az egyközpontos állomáson a bejárati vágányút túlsó végén lévő váltón túl 50 méteren belül jármű van, és a váltó oda vezet?

- Ha a vágány végén nincs egyéni kijárati jelző, akkor a biztonsági határjelzőnél Megállj jelzőt kell kitűzni, és a behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő Lassan jelzést köteles adni.

- Ha a vágány végén nincs egyéni kijárati jelző, és a távolbalátás korlátozott, akkor a biztonsági határjelzőnél Megállj jelzőt kell kitűzni.

- Ha a vágány végén nincs egyéni kijárati jelző, és a távolbalátás korlátozott, akkor a biztonsági határjelzőtől visszafele 20 méterre a Megállj jelzőt ki kell tűzni, és a behaladó vonatot a forgalmi szolgálattevő a megállás helyéig köteles bekísérni.

- Érkező vonatot az állomáson hogyan kell megállítani?

- Mindig úgy kell megállítani, hogy más vonatok közlekedését ne akadályozza, a vonat eleje legkésőbb a bejárati vágány túlsó végén lévő kijárati jelző előtt legyen, a vége lehetőleg a biztonsági határjelzőn belül.

- Mindig úgy kell megállítani, hogy más vonatok közlekedését ne akadályozza, a vonat eleje mindig, a vége pedig lehetőleg a biztonsági határjelzőn belül legyen.

- Mindenkor a forgalmi szolgálattevő határozza meg a vonatok megállási helyét.

- Mi az eljárás, ha a vonatot az eredetileg megállapított megállási helyétől eltérő helyen kell megállítani?

- A vonatot az előző állomás útján értesíteni kell az eltérő helyen való megállásról. Ha ez nem lehetséges, akkor a behaladó vonat felé kézi jelzőeszközzel adott megfelelő jelzéssel kell szabályozni.

- A vonatot az előző állomás útján értesíteni kell az eltérő helyen való megállásról. Ha ez nem lehetséges, akkor a behaladó vonat felé kézi jelzőeszközzel adott megfelelő jelzéssel kell szabályozni, vagy Hívó-jelzéssel az állomásra bejáratni, és a megállás helyénél kézi jelzéssel a Megállj jelzést adni.

- A vonatot az előző állomás útján értesíteni kell az eltérő helyen való megállásról. Ha ez nem történt meg, akkor a bejárati jelző előtt való megállás után élőszóval kell értesíteni a vonatszemélyzetet, és a megállás helyénél Megállj jelzőt kell kitűzni, vagy kézi jelzéssel a Megállj jelzést adni.

- A menetrend szerint áthaladó vonatot hogyan kell az állomáson megállítani?

- Ha az állomásnak van egyéni kijárati jelzője, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, és a kijárati jelző Megállj jelzésével.

- Ha a bejárati jelző előjelzést ad a kijárati jelzőre, akkor a bejárati jelző jelzésével, ha nem ad előjelzést, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, és a kijárati jelző Megállj jelzésével.

- Ha az állomásnak külön előjelzővel rendelkező kijárati jelzője van, vagy a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelzője van, akkor a kijárati jelzőt nem kell kezelni, és a kijárati jelző Megállj jelzésével.

- Hogyan kell megállítani a menetrend szerint áthaladó vonatot, ha az állomás túlsó végén útátjárót fedező jelző, vagy állomásközt fedező jelző van?

- Az útátjárót fedező jelző, vagy az állomásközt fedező jelző Megállj jelzésével.

- A vonatszemélyzetet az előző állomás útján kell értesíteni a rendkívüli megállásról.

- A bejárati jelző szabályszerű kezelésével. A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő Lassan, majd Megállj jelzést ad.

- A személyszállító vonat áthaladtatható-e rendkívüli módon.

- Nem.

- Igen, ha a forgalmi vonalirányító erre rendelkezést ad, és nincs szükség a megállásra.

- Akkor, ha a vonat csak forgalmi okból állna meg.

- Hogyan kell megállítani a menetrend szerint áthaladó vonatot, ha az állomás túlsó végén útátjárót fedező jelző, vagy állomásközt fedező jelző van?

- Az útátjárót fedező jelző, vagy az állomásközt fedező jelző Megállj jelzésével.

- A bejárati jelzővel meg kell állítani. A jelzőt csak akkor szabad behaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat már megállt és a mozdonyvezető Vonat állt meg a bejárati jelző előtt jelzést adott, a behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő Lassan, majd Megállj jelzést ad.

- A bejárati jelző szabályszerű kezelésével. A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő Lassan, majd Megállj jelzést ad.

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a menetrend szerint áthaladó vonatot mely esetben kell az állomásra Hívó-jelzéssel bejáratni?

- A vonat csak mozdonyvezetővel közlekedik, az állomási vágányzat nincs kiépítve jelfeladásra és az áthaladtatás csak hosszabb idő után válik lehetővé.

- A vonat csak mozdonyvezetővel közlekedik, és az áthaladtatás csak hosszabb idő után válik lehetővé.

- A vonat csak mozdonyvezetővel közlekedik, és a forgalmi szolgálattevő a vonat megállítása iránt intézkedik.

- Mi a teendő, ha az önműködő térközbiztosítóval felszerelt pályán a csak mozdonyvezetővel közlekedő menetrend szerint áthaladó vonat áthaladtatása az állomáson hosszabb ideig nem biztosítható?

- A vonatot a bejárati jelző előtt csak akkor kell megállítani, ha hosszabb ideig kell várakoztatni. Ha ez nem szükséges, akkor a vonatot a jelző továbbhaladást engedélyező jelzésével kell bejáratni.

- A vonatot a bejárati jelzőnél meg kell állítani, és azt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az áthaladás feltételei már biztosítottak.

- A vonatot Hívó-jelzéssel vagy élőszóval kell az állomásra bejáratni.

- Mi a teendő, ha a nyílt pályán a vonat fogadására kötelezett dolgozó azt állapítja meg, hogy a vonatnál rakománycsuszamlás, vagy a vonat elején nem megfelelő jelzés van?

- A vonatot minden esetben meg kell állítani a nyílt pályán és a hiányosságok pótlására intézkedni kell.

- A vonatot ilyen hiányosságok miatt nem kell megállítani a nyílt pályán, mert ezek a hiányosságok nem veszélyeztetik a vonat továbbhaladását, illetve a másik vágányon közlekedő vonatok közlekedését.

- Ha az észlelt hiányosság a vonat biztos továbbhaladását és más vonatok közlekedését sem veszélyezteti, akkor a vonatot a következő állomáson kell megállítani.

- A fehér-vörös árbocos főjelző Megállj jelzése mellett megállás nélkül hol és milyen esetben haladhat el a vonat?

- Csak egyközpontos állomáson, de csak akkor, ha a Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ engedélyezi a kijárati, fedező és kezdő térközjelzője mellett a vonatok elhaladását, és a vonatszemélyzetet a jelző használhatatlanságáról és a kézi jelzés elmaradásáról Írásbeli rendelkezésen értesítették.

- Csak azok mellett a fehér-vörös árbocos főjelzők mellett, ahol a Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ engedélyezi a jelző használhatatlansága esetén történő elhaladást, és a vonatszemélyzetet a jelző használhatatlanságáról és a kézi jelzés elmaradásáról Írásbeli rendelkezésen értesítették.

- Egyközpontos állomásokon, valamint a Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központja által kijelölt állomások kijárati, fedező és kezdő térközjelzője mellett, ha a vonatszemélyzetet a jelző használhatatlanságáról és a kézi jelzés elmaradásáról Írásbeli rendelkezésen értesítették.

- Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzetet nem lehetett értesíteni a főjelző használhatatlanságáról?

- A jelző mellett adott Szabad az elhaladás jelzéssel, vagy Hívó-jelzéssel kell a közlekedést szabályozni.

- A mozdonyvezető köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani, és a jelző mellett adott Szabad az elhaladás jelzésre elindulni az alkalmazható sebesség legfeljebb 15 km/h lehet.

- A mozdonyvezető köteles a továbbhaladást tiltó jelzés előtt megállni, és a főjelző kezelője élőszóval köteles a mozdonyvezetőnek engedélyt adni a továbbhaladásra.

- Két vágányú pálya helytelen vágányára hívójelzéssel mikor lehet vonatot indítani?

- Akkor, ha a pálya önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt, a vonat személyzetét a helytelen vágányon történő közlekedésről értesítették, de a vonat nem vágányzár miatt közlekedik a helytelen vágányon.

- Akkor, ha a pálya önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt, a menetirány az állomás birtokában van, a vonat személyzetét a helytelen vágányon történő közlekedésről értesítették, de a vonat nem vágányzár miatt közlekedik a helytelen vágányon.

- Akkor, ha a pálya önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt, a Hívó-jelzés feloldása jelzés fel van szerelve, amely kivezérelhető, a menetirány az indító állomás birtokában van, és a vonat személyzetét a helytelen vágányon történő közlekedésről értesítették.

- Mi az eljárás, ha az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés? A vonatok a kijárati váltókat követően hogyan közlekedhetnek, ha van jól működő vonatbefolyásoló berendezés és a vonat által használt állomási vágányzat ki van építve jelfeladásra?

- A vezetőálláson kapott jelzések figyelembe vételével, térközben közlekednek a vonatok.

- A következő térközjelzőig legfeljebb 15 km/h-s sebességgel, és onnan a vezetőállás-jelzőn kapott jelzések figyelembe vételével, térközben közlekednek a vonatok.

- A kijárati váltót követően a vonatok állomástávolságban közlekednek.

- Mi az eljárás, ha az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés? A vonatok a kijárati váltókat követően hogyan közlekedhetnek, ha van jól működő vonatbefolyásoló berendezés, de a vonat által használt állomási vágányzat nincs kiépítve jelfeladásra?

- A vezetőálláson kapott jelzések figyelembe vételével térközben, ha a vezetőállás-jelző fehér fénye nem változik, akkor az első térközjelzőig legfeljebb 15 km/h-s sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

- A következő térközjelzőig legfeljebb 15 km/h-s sebességgel, és onnan a vezetőállás-jelzőn kapott jelzések figyelembe vételével, térközben közlekednek a vonatok.

- A kijárati váltót követően a vonatok állomástávolságban közlekednek.

- Mi az eljárás, ha az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg a továbbhaladást engedélyező jelzés? A vonatok a kijárati váltókat követően hogyan közlekedhetnek, ha nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés, és a forgalmi szolgálattevő nem tud meggyőződni a térköz foglaltságáról?

- A vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni, a vonat személyzetét az állomástávolságú közlekedésről értesíteni kell.

- A vonat személyzetét a kijárati jelző használhatatlanságáról értesíteni kell. A vonat a jelzőt legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhatja meg, majd ha a térköz szabad, akkor a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját, ha az utolsó kijárati váltót is meghaladja.

- A vonat személyzetét a kijárati jelző használhatatlanságán kívül arról is értesíteni kell, hogy az első térközjelzőig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, és a térközjelzőn kapott jelzés alapján haladhat tovább.

- Hogyan lehet kihaladni az állomásról Hívó-jelzéssel önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán, ha az állomási vágány nincs kiépítve jelfeladásra, nincs jól működő vonatbefolyásoló?

- A vonat az első térközjelzőig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, és onnan a térközjelzőn kapott jelzés alapján haladhat tovább.

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja és a térköz szabad, akkor a következő térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja, akkor a következő állomásig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a vonat Hívójelzés mellett halad ki és van Hívó-jelzés feloldása jelzés, a vonat hogyan közlekedhet?

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja, akkor a következő állomásig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- A vonat a következő térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel közlekedhet, ha a vonat utolsó tengelye is meghaladta a kijárati Hívó-jelzés feloldása jelzést.

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja és a térköz szabad, akkor a következő térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a vonat Hívó-jelzés mellett halad ki, és a Hívó-jelzés feloldása jelzés nem jelenik meg, a vonat hogyan közlekedhet?

- A vonat az első térközjelzőig legfeljebb 15 km/h sebességgel közlekedhet, és onnan a térközjelzőn kapott jelzés alapján haladhat tovább.

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja és a térköz szabad, akkor a következő térközjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- A vonat legfeljebb 15 km/h sebességgel haladhat ki, ha a vonat az utolsó kijárati váltót meghaladja, akkor a következő állomásig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel folytathatja útját.

- Mi az eljárás, ha a vonat menetiránnyal szemben közlekedik csak mozdonyvezetővel, az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán?

- A mozdonyvezető mellé, a személyszállító vonatnál minden esetben második dolgozót kell kirendelni.

- A vonatnál a mozdonyvezető mellé második dolgozót kell kirendelni. Ha ez nem lehetséges, akkor a mozdonyvezetőt Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell, hogy a vonattal legfeljebb 40 km/h sebességgel közlekedhet.

- A mozdonyvezető mellé második figyelésre kötelezett dolgozót kell vezényelni. Amennyiben ez nem lehetséges, a mozdonyvezetőt Írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell arról, hogy a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódba kell kapcsolni.

- Mi az eljárás, ha az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a vonat menetiránnyal szemben, tolatási üzemmódban közlekedik, és a pályamenti jelzőkön a továbbhaladást engedélyező állás megjelenik?

- A mozdonyvezető köteles a vonatot legkésőbb a következő állomáson megállítani, és a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódból visszakapcsolni.

- Menetiránnyal szembehaladás esetén a pályamenti jelzőket figyelmen kívül kell hagyni, megállni csak a következő állomáson kell és a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódból vissza kell kapcsolni.

- Menetiránnyal szembehaladás esetén, ha a pályamenti jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, akkor a vonattal a jelző előtt meg kell állni, a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódból vissza kell kapcsolni, és a pályamenti jelzők jelzése alapján kell továbbhaladni.

- Mi az eljárás, ha a vonatot Megállj jelzővel vagy durrantyú-dördüléssel állították meg, a vonatot megállító dolgozó nincs a helyszínen, és a vonatnál vezető jegyvizsgáló végez szolgálatot?

- A mozdonyvezető köteles a helyzetről tájékozódni, és a kapott rendelkezés végrehajtásáról gondoskodni.

- A vezető jegyvizsgáló köteles a helyzetről tájékozódni, és a kapott rendelkezés végrehajtásáról gondoskodni.

- A mozdonyvezető, ha nincs mozdonyrádió, akkor az E.1. sz. utasításban meghatározottak szerint hagyhatja el a vontatójárművet, és az első jól működő távbeszélővel felszerelt szolgálati helyről köteles tájékozódni, és a kapott rendelkezés végrehajtásáról gondoskodni.

- Mi az eljárás, ha a vonatot Megállj jelzővel vagy durrantyú-dördüléssel állították meg, a vonatot megállító dolgozó nincs a helyszínen, és a vonatnál a mozdonyvezető egyedül teljesít szolgálatot?

- A mozdonyvezető, ha nincs mozdonyrádió, akkor az E.1. sz. utasításban meghatározottak szerint hagyhatja el a vontatójárművet, és az első jól működő távbeszélővel felszerelt szolgálati helyről köteles tájékozódni, és a kapott rendelkezés végrehajtásáról gondoskodni.

- A mozdonyvezető, ha nincs mozdonyrádió, akkor köteles a megállító dolgozót megvárni.

- Minden esetben meg kell állni, a megállító dolgozót meg kell várni, és a vonat a megállító dolgozótól kapott rendelkezés alapján közlekedhet tovább.

- Hogyan lehet közlekedni jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén, az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, és a vonat Megállj-állású, fehér árbocú térközjelzőhöz érkezik?

- Megállás nélkül csak olyan sebességgel szabad a térközjelzőt meghaladni, hogy a jelentkező akadály előtt a vonat minden körülmények között megállítható legyen, de legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Megállás nélkül csak olyan sebességgel szabad a térközjelzőt meghaladni, hogy a jelentkező akadály előtt a vonat minden körülmények között megállítható legyen, de legfeljebb 15 km/h sebességgel. Ez csak akkor alkalmazható, ha a térközjelző előtti előjelzést is adó főjelzőn a megállásra utaló előjelzés volt.

- Megállás nélkül csak olyan sebességgel szabad a térközjelzőt meghaladni, hogy a jelentkező akadály előtt a vonat minden körülmények között megállítható legyen, de legfeljebb 15 km/h sebességgel. A jelző meghaladását követően mindenkor a vezetőállás-jelzőn kapott jelzésnek megfelelően közlekedhet.

- Hogyan lehet közlekedni jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén, az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, a vonat Megállj-állású, fehér árbocú térközjelzőt meghaladja, és a vezetőállás-jelzőn vörös fény jelenik meg?

- A térközben a vonat előtt másik vonat van, ezért fokozott figyelemmel, a vonat csak olyan sebességgel haladhat tovább, hogy a mozdonyvezető a jelentkező akadály előtt a vonatot meg tudja állítani, a vonat sebessége legfeljebb 15 km/h óra lehet. Ha a látási viszonyok lehetővé teszik, a vonatot legfeljebb 200 méterre lehet megközelíteni.

- Ha a vezetőállás-jelzőn vörös fény jelenik meg, a vonattal azonnal meg kell állni, mert a vonat előtt másik vonat van, és csak akkor szabad továbbhaladni, ha a vezetőállás- jelzőn a sárga fény megjelenik.

- Ha a vezetőállás-jelzőn vörös fény jelenik meg, a vonattal azonnal meg kell állni, mert a vonat előtt másik vonat van, és a mozdonyrádión a forgalmi vonalirányítót vagy a pályatelefonon a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell a megállásról. A vonattal továbbhaladni a forgalmi vonalirányító vagy a forgalmi szolgálattevő rendelkezése szerint lehet.

- Hogyan lehet közlekedni, ha nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés, az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, és a vonat Megállj-állású, fehér árbocú térközjelzőhöz érkezik?

- A térközjelző előtt meg kell állni. Ha a térköz foglalt, csak akkor lehet továbbhaladni, ha a jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, vagy ha 2 perc tartózkodás után nem jelenik meg továbbhaladást engedélyező jelzés, a vonat legfeljebb 15 km/h-s sebességgel folytathatja útját.

- Ha megállapítható, hogy a térköz foglalt, akkor a vonat csak a térköz felszabadulása után közlekedhet tovább.

- A térközjelző előtt meg kell állni, és 2 perc tartózkodás után, a jelzési képtől függetlenül, a vonat legfeljebb 15 km/h-s sebességgel folytathatja útját, a másik a vonatot legfeljebb 200 méterre lehet megközelíteni.

- Hogyan lehet közlekedni, ha a térközfoglaltság nem állapítható meg, és a megállást követően két percen belül nem jelenik meg továbbhaladást engedélyező jelzés?

- A mozdonyvezető a megállástól számított két perc után a következő főjelzőig figyelmesen továbbhaladhat legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A mozdonyvezető a megállástól számított két perc után a következő főjelzőig figyelmesen továbbhaladhat legfeljebb 15 km/h sebességgel, de csak akkor, ha az előtte lévő, előjelzést is adó főjelző Megállj jelzésre adott előjelzést.

- A mozdonyvezető a megállástól számított két perc után a következő főjelzőig figyelmesen továbbhaladhat legfeljebb 15 km/h sebességgel, de csak akkor, ha az előtte lévő, előjelzést is adó főjelző nem Megállj jelzésre adott előjelzést.

- Hogyan lehet közlekedni, ha a térközfoglaltság nem állapítható meg, a megállást követően két percen belül nem jelenik meg továbbhaladást engedélyező jelzés, a vonat elindul és a térközben vonatot talál?

- A vonatot meg kell állítani, és ha az előtte lévő vonat elindul, legalább 200 méter távolságot tartva követheti azt a főjelzőig.

- A vonatot meg kell állítani, 200 méterre lehet megközelíteni, meg kell várni, amíg a vonat a térközből kilép, és csak ezután lehet továbbhaladni.

- A vonatot meg kell állítani, és ha az előző vonat elindul, a következő állomásig követheti azt.

- Mi az eljárás, ha az önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, a térközjelző előtt lévő előjelzést adó főjelzőn zöld fény van, de a következő fehér árbocú térközjelzőn Megállj jelzés látható, és van jól működő vonatbefolyásoló berendezés?

- A vonatot - amilyen gyorsan csak lehet - meg kell állítani.

- A vonatot a Megállj jelzést adó főjelző előtt kell megállítani.

- A Megállj jelzést adó főjelző mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel, megállás nélkül elhaladhat.

- Mi az eljárás, ha az önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, a térközjelző előtt lévő előjelzést adó főjelzőn zöld fény van, de a következő fehér árbocú térközjelzőn Megállj jelzés látható, és nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés?

- A vonatot - amilyen gyorsan csak lehet - meg kell állítani.

- A vonatot a Megállj jelzést adó főjelző előtt kell megállítani.

- A Megállj jelzést adó főjelző mellett legfeljebb 15 km/h sebességgel, megállás nélkül elhaladhat.

- Ki felelős a munkavonat összeállításáért, megfékezettségéért, a vonaton szállított személyek biztonságáért?

- A mozdonyvezető.

- A vonali tolatásvezető.

- A műszaki irányító.

- Hogyan kell közlekedtetni a nyílt pálya meghatározott pontjáig, illetőleg vissza, a szomszéd állomásig közlekedő munkavonatot?

- Az operatív menetrendben meghatározott vonatszámmal.

- MRN-ben.

- Vonatszámban, vagy MRN-ben.

- Mennyi idővel korábban kell visszaérkezni a munkavonatnak a nyílt pályáról?

- Legalább 5 perccel az első ellenkező irányú vonatnak az állomásról való indulási ideje előtt, illetőleg az első követő vonatnak a mögöttes állomásról való indulási ideje előtt.

- Legalább 10 perccel az első ellenkező irányú vonatnak az állomásról való indulási ideje előtt, illetőleg az első követő vonatnak a mögöttes állomásról való indulási ideje előtt.

- Legalább 15 perccel az első ellenkező irányú vonatnak az állomásról való indulási ideje előtt, illetőleg az első követő vonatnak a mögöttes állomásról való indulási ideje előtt.

- Nyílt pálya meghatározott pontjáig közlekedő, és onnan visszatérő munkavonatok részére az önműködő térközjelzővel fel nem szerelt pályán a térköz- és a fedezőjelzők mellett hogyan kell közlekedni?

- Mind az oda-, mind a visszaútban közlekedő vonatok részére a jelzőt szabályszerűen kezelni kell.

- A jelzőket mind az oda-, mind a visszaútban nem szabad kezelni, mellettük a Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- Odaútban a jelzőket szabályszerűen kezelni kell, visszaútban a tolt menet részére nem szabad kezelni, mellettük Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- Nyílt pályáról vontatva visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőt kell-e kezelni?

- Ha lehetséges, akkor kezelni kell, ha nem, akkor csak Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- Ha lehetséges, akkor kezelni kell, ha nem, akkor Hívó-jelzést, vagy a jelző mellett a Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- A bejárati jelzőt nem szabad kezelni, csak a jelző mellett élőszóval adott értesítés alapján lehet az állomásra behaladni.

- Nyílt pályáról tolt menetben visszatérő munkavonat részére a bejárati jelzőt kell-e kezelni?

- Nem szabad kezelni, a bejárati jelző előtt mindenkor meg kell állni, a behaladásra a megállás után Hívó-jelzéssel vagy élőszóval kell engedélyt adni.

- A bejárati jelzőt nem szabad kezelni, csak a jelző mellett élőszóval adott értesítés alapján lehet az állomásra behaladni.

- Ha lehetséges, akkor kezelni kell, ha nem, akkor Hívó-jelzést, vagy a jelző mellett a Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a kivonuló munkavonat részére a kijárati jelzőt kell-e kezelni?

- Nem szabad kezelni.

- Kezelni kell.

- Csak Hívó-jelzéssel, vagy élőszóval lehet kijáratni.

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a visszatérő munkavonat részére kell-e kezelni a térköz- és a bejárati jelzőket?

- A térközjelzők nem érvényesek, a bejárati jelzőt nem kell kezelni.

- Ha lehetséges kezelni kell a jelzőket.

- A térközjelzők érvényesek, a bejárati jelző mellett Szabad az elhaladás jelzést kell adni.

- Mi az eljárás, ha a térköz- és vonatjelentő őrt nem lehetett értesíteni az MRN munkavonat közlekedéséről?

- A vonat személyzetét értesíteni kell arról, hogy a térköz- és vonatjelentő őrt nem lehetett értesíteni.

- A vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell az értesítés elmaradásáról, illetve a jelzők melletti közlekedés szabályozásáról.

- A vonatot a nem értesített térköz- és vonatjelentő őr értesítése céljából a szolgálati  helyeknél meg kell állítani.

- Kinek és miről kell a térköz- és vonatjelentő őröket értesíteni, ha a forgalmi szolgálattevő nem tudta az MRN munkavonat közlekedéséről értesíteni?

- A vonali tolatásvezető, ha nincs a vonatnál, akkor a vonat műszaki irányítója köteles a térköz- és vonatjelentő őröket értesíteni arról, hogy a helyhez kötött jelzőket ne kezeljék se odaútban, se visszaútban.

- A vonali tolatásvezető, ha nincs a vonatnál, akkor a vonat műszaki irányítója köteles a térköz- és vonatjelentő őröket értesíteni arról, hogy a helyhez kötött jelzőket kezeljék mind oda- mind visszaútban.

- A vonali tolatásvezető, ha nincs a vonatnál, akkor a vonat műszaki irányítója köteles a térköz- és vonatjelentő őröket értesíteni arról, hogy odaútban ne, visszaútban kezeljék a jelzőket.

- A munkavonatot továbbító jármű vezetőjét és a vonatkísérő személyzetet Írásbeli rendelkezésen miről kell értesíteni?

- A közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket, a munka helyét, a munka végzésére engedélyezett időtartamot, a visszaérkezés időpontját, a helyhez kötött jelzők kezelésére vonatkozó értesítést, ha tolt menetben tér vissza, akkor a bejárati jelző előtt való megállásról.

- A közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket, a munka helyét, a munka végzésére engedélyezett időtartamot, a visszaérkezés időpontját, a helyhez kötött jelzők kezelésére vonatkozó értesítést, ha tolt menetben tér vissza, akkor a bejárati jelző előtt való megállásról, az alkalmazandó sebességről.

- A közlekedés közben figyelembe veendő különleges biztonsági és közlekedésszabályozási rendelkezéseket, a munka helyét, a munka végzésére engedélyezett időtartamot, a tovább- illetve visszaindulás időpontját, a helyhez kötött jelzők kezeletlenségére vonatkozó és mellettük való elhaladásra vonatkozó értesítést, ha tolt menetben tér vissza, akkor a bejárati jelző előtt való megállásról.

- Mikor nem szabad MRN munkavonatot közlekedtetni?

- Távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozottsága esetén.

- Az értekezés lehetetlensége esetén.

- Az értekezés lehetetlensége, vagy a távolbalátás korlátozottsága esetén.

- Segélynyújtás céljából mikor és hogyan használható fel a kevésbé fontos vonat mozdonya?

- Akkor is igénybe vehető, ha a közlekedését a segélyre szoruló vonat nem zavarja. Ilyen mozdony távolabb fekvő állomásról is odarendelhető.

- Akkor vehető igénybe, ha az illetékes gépészeti főirányító hozzájárul a mozdony felhasználásához, de csak a pálya felszabadítása céljából.

- Akkor vehető igénybe, ha az illetékes gépészeti főirányító hozzájárul a mozdony felhasználásához, de csak a pálya felszabadítása céljából. Ilyen esetben távolabbi állomásról is odarendelhető.

- Mi a teendő, ha a rendelkezésre álló segélymozdony a vonat teljes útvonalon való továbbítására nem alkalmas?

- Ettől függetlenül fel kell használni a vonat továbbítására.

- Ettől függetlenül fel kell használni, de csak a pálya felszabadításának céljából.

- Ettől függetlenül fel kell használni, de megfelelő mozdonyt kell kérni az útvonal valamely alkalmas állomására.

- Az állomásról a nyílt pályára kimenő és a következő állomás érintése nélkül visszatérő segélymozdonyt milyen vonatként kell közlekedtetni?

- Alkalmas operatív vonatszámban kell közlekedtetni.

- Alkalmas legnagyobb sebességű operatív vonatszámban kell közlekedtetni.

- MRN vonatként kell közlekedtetni.

- Az állomásról a nyílt pályára kimenő és a következő állomás érintése nélkül visszatérő segélyvonatot milyen vonatként kell közlekedtetni?

- MRN vonatként kell közlekedtetni.

- A segélyre szoruló vonatnak megfelelő vonatszámban kell közlekedtetni.

- Alkalmas legnagyobb sebességű operatív vonatszámban kell közlekedtetni.

- Hol kell megállítani a segélyvonatot és a segélymozdonyt?

- A nyílt vonalon segélyre szoruló vonat előtt fekvő állomáson.

- Csak a nyílt vonalon segélyre szoruló vonat előtt.

- A nyílt vonalon 1000 méterrel a segélyre szoruló vonat előtt.

- A segélymenetben közlekedő vonat részére a helyhez kötött jelzőket hogyan kell kezelni?

- A helyhez kötött jelzőket szabályosan kell kezelni.

- A helyhez kötött jelzőket csak akkor kell kezelni, ha erre az Írásbeli rendelkezés külön rendelkezik.

- A helyhez kötött jelzőket nem kell kezelni.

- Kell-e kezelni a helyhez kötött jelzőket, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az eredeti irányba vontatja be?

- A térköz-, fedező és a bejárati jelzőket kezelni kell.

- A térköz- és fedező jelzőket nem kell kezelni, mellettük Szabad az elhaladás jelzést kell adni, a bejárati jelzőt kezelni kell.

- A térköz-, fedező és a bejárati jelzőket nem kell kezelni.

- Segélykérés a nyílt pályáról milyen módon történhet?

- Mobil telefonon, vagy mozdonyrádión.

- Mobil telefonon, vagy mozdonyrádión, ezek hiányában a nyílt pályán bárki igénybevételével küldönc útján írásban.

- Mobil telefonon, vagy mozdonyrádión, ezek hiányában a közelebb fekvő állomásról küldönc útján írásban.

- A segélykérés szövegének mit kell tartalmazni?

- A vonat számát, a megállás helyét, a segélykérés okát, és azt is, hogy melyik irányból van szükség a segélyre.

- A vonat számát, a megállás helyét, a segélykérés okát, a vonat hosszát, a segélykérés irányát.

- Abban az esetben, ha szóban, vagy mozdonyrádión keresztül történik a segélykérés, akkor a vonat számát, a segélykérés helyét, és azt, hogy melyik irányból van szükség a segélyre, ha írásban történik a segélykérés, akkor ezt ki kell egészíteni a vonat hosszával, és azzal, hogy milyen tipusú vontató járműre van szükség.

- Küldöncként kit lehet igénybe venni?

- Valamennyi, a nyílt pályán szolgálatot teljesítő dolgozót.

- Az állomáskezelő, a térközőr, a vonatjelentő őr és sorompókezelő kivételével a nyílt pályán dolgozók is igénybe vehetők.

- A vonatszemélyzet és a nyílt pályán szolgálatban lévő valamennyi dolgozó igénybe vehető.

- Írásbeli segélykérés továbbítására mely vonatok vehetők igénybe?

- A másik vágányon közlekedő bármely vonat megállítható és igénybe vehető.

- A másik vágányon közlekedő vonatok közül azok a vonatok, amelyek kevésbé fontosak, mint a segélyre szoruló vonat.

- A másik vágányon közlekedő vonatok közül a teher- és a mozdonyvonatok vehetők igénybe.

- Segélynyújtásra melyik vonatok mozdonya használható fel?

- Bármikor, bármely vonat mozdonya felhasználható.

- Annak a vonatnak a mozdonya, amelynek a közlekedését a segélyre szoruló vonat akadályozza. Abban az esetben, ha a vonat fontosabb, mint a segélyre szoruló vonat, a mozdonyt csak a vágány felszabadításáig szabad igénybe venni, a kevésbé fontos vonat mozdonya akkor is igénybe vehető, ha a közlekedést a segélyre szoruló vonat nem zavarja.

- Annak a vonatnak a mozdonya, amelynek a közlekedését a segélyre szoruló vonat akadályozza. Más mozdonyok felhasználása esetén az üzletágak főirányítói döntenek arról, hogy mely vonat mozdonyát kell segélynyújtásra felhasználni.

- Kell-e kezelni a helyhez kötött jelzőket, ha a segélymozdony a segélyre szoruló vonatot az ellenkező irányba továbbítja?

- Az önműködő térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán a térköz- és a fedezőjelzőt nem szabad kezelni, mellettük Szabad az elhaladás jelzést kell adni, a bejárati jelzőt - ha lehetséges - kezelni kell.

- Az önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a térköz-, a fedező- és a bejárati jelzőt - ha lehetséges - kezelni kell.

- Az önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán a térköz- és fedezőjelzőt nem szabad kezelni, mellettük Szabad az elhaladás jelzést kell adni, a bejárati jelzőt nem szabad kezelni, Hívó-jelzést kell kivezérelni, vagy Szabad az elhaladást kell adni.

- Tolt menetben visszatérő segélyvonatnak a bejárati jelző mellett hogyan kell közlekedni?

- A Hívó-jelzés megjelenésekor, vagy Szabad az elhaladás jelzés adásakor megállás nélkül.

- A bejárati jelző előtt meg kell állni, és csak akkor szabad behaladni, ha a jelzőn Hívó-jelzés jelenik meg, vagy a behaladásra élőszóval adnak engedélyt.

- A bejárati jelzőn kapott jelzési képnek megfelelően.

- A segélyt kérő vonat, ha tudja folytatni az útját, hogyan továbbítható küldönc igénybevétele mellett?

- A küldönc köteles az első szolgálati helytől, a menetirányban fekvő állomásról, a menet folytatására engedélyt kérni, és ha megkapta, akkor a menet folytatásáról az útközben lévő nyíltvonali szolgálati helyek dolgozóit értesíteni.

- A küldöncöt előre, vagy hátra kell küldeni az első jól működő távbeszélővel felszerelt szolgálati helyig, a küldönc visszaérkezéséig a menet nem folytatható.

- A küldöncöt előre, vagy hátra kell küldeni az első jól működő távbeszélővel felszerelt szolgálati helyig, a küldönc visszaérkezéséig a menet legfeljebb lépésben folytatható.

- Mi az eljárás, ha a nyílt pályán segélyre szoruló vonat a kért segélymozdony megérkezése előtt a saját mozdonyával továbbítható?

- Abban az esetben, ha segélyt kért a vonat, akkor a segélymozdony megérkezése előtt nem folytathatja útját, köteles a segélymozdonyt megvárni.

- Abban az esetben, ha a segélymozdony a menetirányban fekvő állomásról már elindult, a menetet nem szabad folytatni, más esetben a menetirányban fekvő állomástól kért külön engedély alapján folytathatja menetét.

- Abban az esetben, ha a segélymozdony már elindult, akkor a segélyre szoruló vonat csak abban az esetben folytathatja menetét, ha a forgalmi vonalirányító engedélyezte a menet folytatását.

16. fejezet Szolgálat a vonatoknál

- Mi az eljárás, ha a vonaton a központi ajtóműködtetésű berendezés használhatatlanná válik?

- A vonatot szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- A vonatot csak a kiindulási állomásnak kell szolgálatképtelennek tekinteni.

- A kiindulási állomáson a kocsivizsgáló, közbeeső állomáson a mozdonyvezető dönti el, hogy a vonat így továbbítható-e.

- Hogyan történik a Megállj jelzést adó főjelző meghaladását követően a vizsgálat eredményének rögzítése?

- A Vonatterhelési kimutatáson a vizsgálat eredményét rögzíteni kell, és azt a vizsgálatban résztvevő dolgozók kötelesek aláírni.

- A Menetigazolványon a vizsgálat eredményét rögzíteni kell, és azt a vizsgálatban résztvevő dolgozók kötelesek aláírni.

- A Vonatterhelési kimutatáson a vizsgálat eredményét rögzíteni kell. és azt a mozdonyvezető köteles aláírni.

- A Megállj állású jelző meghaladását minek kell minősíteni?

- Balesetnek még akkor is, ha ebből nem származott baleset.

- Balesetnek kell minősíteni, de csak akkor ha a baleset ténylegesen bekövetkezett.

- Balesetnek nem, csak jelzőmeghaladásnak kell minősíteni.

- A Megállj jelzés meghaladása után a megállított vonattal mi a teendő?

- Baleset elhárítása érdekében azonnal vissza kell tolni a jelző mögé.

- A vonatot helyben kell tartani, sohasem szabad a jelző mögé visszatolni.

- Csak akkor kell visszatolni a jelző mögé, ha az adott helyzetben a mozdonyvezető úgy ítéli meg.

- Mi az eljárás, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe jövő biztonsági határjelzőt meghaladja?

- Baleseti veszély esetét kivéve, helyben kell maradnia mindaddig, amíg a forgalmi szolgálattevő nem ad engedélyt az előrehúzásra vagy a visszatolásra.

- Azonnal vissza kell tolni a biztonsági határjelző mögé.

- A vonatot helyben kell tartani, sohasem szabad a biztonsági határjelző mögé visszatolni.

- Mi az eljárás, ha a behaladó vonat eleje a figyelembe jövő biztonsági határjelzőt és az egyéni kijárati jelzőt is meghaladja?

- Baleseti veszély esetét kivéve, helyben kell maradnia mindaddig, amíg a forgalmi szolgálattevő nem ad engedélyt az előrehúzásra vagy a visszatolásra.

- Azonnal vissza kell tolni az egyéni kijárati jelző mögé.

- A vonatot helyben kell tartani, sohasem szabad a biztonsági határjelző mögé visszatolni.

- Mi a teendő a nyílt pályán a továbbhaladást veszélyeztető körülmény észrevételekor?

- A vonatot csak a következő állomáson kell megállítani, kivéve, ha a vonat műszaki hibája miatt kell megállni.

- A vonattal nem kell megállni, csak jelenteni kell a kialakult helyzetet mozdonyrádión, vagy mobil telefonon.

- A vonatot meg kell álltani, majd mozdonyrádión, mobil telefonon vagy pályatelefonon jelentést kell tenni, a veszélyeztető helyzetet meg kell szüntetni, szükség esetén segélyt kell kérni.

- A nyílt pályán rendkívüli ok miatt megállt vonat személyzete közül ki és kinek köteles jelentést tenni?

- A vonatszemélyzet bármely tagja mindenkor a forgalmi szolgálattevőnek.

- A vonali tolatásvezető vagy a vezető jegyvizsgáló, mozdonyvonatnál a mozdonyvezető a forgalmi szolgálattevőnek.

- A mozdonyvezető a forgalmi vonalirányítónak vagy a forgalmi szolgálattevőnek.

- Mi a teendő a szomszédos vágányon vonatot veszélyeztető körülmény észrevételekor?

- A vonatot az első szolgálati helyen meg kell állítani, és intézkedni kell a veszélyes pályarész fedezésére. Ha a következő állomásig nincs szolgálati hely, akkor a vonatot a helyszínen kell megállítani, a veszélyes pályarészt a durrantyúk lerakásával fedezni kell, és a következő állomáson jelentéstétel végett meg kell állni.

- Minden végrehajtható esetben a vonatot azonnal meg kell állítani, és a veszélyes pályarész fedezéséről gondoskodni kell.

- Minden végrehajtható esetben a vonatot azonnal meg kell állítani, és a veszélyes pályarész fedezéséről gondoskodni kell, majd mozdonyrádión, mobil telefonon vagy pályatelefonon jelentést kell tenni a járhatatlan pályarészről.

- Mi a teendő a közlekedő vonatnál sürgős intézkedést követelő esemény alkalmával?

- Bejelentés céljából azonnal meg kell állni.

- Bejelentés céljából az első állomáson még a menetrend szerint áthaladó vonattal is meg kell állni.

- Mozdonyrádión, mobil telefonon vagy pályatelefonon azonnal bejelentést kell tenni.

- Megfutamodott járművek miatt visszatolásra kényszerülő vonat hogyan közlekedhet a bejárati jelző mellett?

- A tolt vonatnak mindenkor meg kell állni a bejárati jelzőnél.

- A tolt vonatnak mindenkor meg kell állni a bejárati jelzőnél, és Hívó-jelzéssel vagy élőszóval kapott engedély után haladhat el a bejárati jelző mellett.

- A bejárati jelző előtt csak akkor kell megállni, ha ott Megállj jelzést adnak, vagy jelzést egyáltalán nem adnak.

- Mi az eljárás, ha a vonattal szembe megfutamodott járművek haladnak és nincs idő, illetve küldönc sem áll rendelkezésre?

- A veszélyeztetett vonat mozdonyát legalább 100 méterre a megfutamodott járművek felé kell küldeni, ott meg kell állni, meg kell fékezni, és a mozdonyszemélyzet köteles a mozdonyt elhagyni.

- A veszélyeztetett vonat mozdonyát legalább 200 méterre a megfutamodott járművek felé kell küldeni, ott meg kell állni, meg kell fékezni, és a mozdonyszemélyzet köteles a mozdonyt elhagyni.

- A veszélyeztetett vonat mozdonyát legalább 300 méterre a megfutamodott járművek felé kell küldeni, ott meg kell állni, meg kell fékezni, és a mozdonyszemélyzet köteles a mozdonyt elhagyni.

- Mi az eljárás, ha a nyílt pályán megállt vonat emelkedésben lévő pályarész miatt nem tud elindulni?

- A forgalmi szolgálattevőtől és a vonatjelentő dolgozótól a visszatolásra engedélyt kell kérni, és ha van engedély, akkor visszatolhat az engedélyezett pályaszakaszra.

- A vonatot több részletben kell továbbítani.

- A forgalmi szolgálattevőtől és a vonatjelentő dolgozótól a visszatolásra engedélyt kell kérni, ha nincs engedély és a visszatolás irányában nincs útátjáró, akkor engedély nélkül visszatolhat az indítás megkönnyítése végett.

- Önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályán engedély nélkül hogyan szabad visszatolni?

- Küldönc előreküldése mellett, az első távbeszélővel felszerelt szolgálati helyig.

- Nem szabad visszatolni.

- Küldönc előreküldése mellett, az első távbeszélővel felszerelt szolgálati helyig, akkor, ha a távolbalátás nem korlátozott.

- Hogyan szabad visszatolni a nyílt pályáról, ha a megállás helyén nem lehet távbeszélőn engedélyt kérni?

- Sosem szabad visszatolni, még küldönc előreküldése mellett sem.

- A vonat küldönc előreküldése mellett lépésben visszatolhat az első jól működő távbeszélővel felszerelt szolgálati helyig.

- A vonat küldönc előreküldése mellett lépésben visszatolhat az első jól működő szolgálati helyig abban az esetben, ha a távolbalátás nem korlátozott.

- Ha a vonat a nyílt pályán szolgálatképtelenné vált, mozdonyrádió nincs, segélykérés iránt ki köteles intézkedni?

- A mozdonyvezető.

- A vonali tolatásvezető, illetve a vezető jegyvizsgáló.

- A vonali tolatásvezető, a vezető jegyvizsgáló, illetve a második vontatási dolgozó.

- Mi a teendője a segélykérés céljából küldött vezető jegyvizsgálónak, vonali tolatásvezetőnek, a forgalmi szolgálattevőtől kapott engedély után?

- A segélyt kérő dolgozó a segélymozdony irányába köteles elindulni.

- A segélyt kérő dolgozó köteles a vonathoz visszatérni, és a mozdonyvezető tájékoztatása után abba az irányba kell elindulnia, amerről a segélymozdony érkezik.

- A segélyt kérő dolgozó köteles a vonathoz visszatérni, és a mozdonyvezetőt tájékoztatni.

- Az állomáson tartózkodó vonat mozdonyvezetője, jegyvizsgálója és a nem személyszállító vonat vonatkísérője kinek az engedélyével távozhat el a vonattól?

- A vezető jegyvizsgáló, illetve a vonali tolatásvezető engedélyével.

- A forgalmi szolgálattevő engedélyével.

- Nem kell külön engedély, ha a műszaki utasítások lehetővé teszik, akkor eltávozhat.

- Ha a vonat az állomáson való tartózkodása közben más vonattal találkozik, a mozdonyvezetőt erről ki köteles értesíteni?

- A forgalmi szolgálattevő személyesen, a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, illetve a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók útján, vagy utasítást adó hangszórós távbeszélőn.

- A forgalmi szolgálattevő személyesen, a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, a váltókezelői szolgálati helyiségben dolgozók útján, illetve utasítást adó hangszórós távbeszélőn, vagy utastájékoztatón.

- A forgalmi szolgálattevő.

- Utastájékoztató hangszórós berendezéssel felszerelt vonatnál a mozdonyvezetőnek az elindulás után milyen teendője van?

- Az elágazó állomásokat és a végállomást köteles közölni.

- Abban az esetben, ha IN, IC vagy ICR vonatokkal közlekedik, akkor köteles azokat az állomásokat közölni, ahol a vonat menetrend szerint megáll.

- Köteles a következő állomás nevét az utasokkal közölni, majd a megállás előtt a tájékoztatást meg kell ismételni.

- A központi ajtóműködtetésű szerelvénnyel közlekedő vonat érkezése előtt az utasok figyelmét mire kell külön felhívni?

- Arra, hogy a vonat ajtajai melyik oldalon fognak nyílni, és arra is, hogy a másik oldalon az ajtók nem nyithatók.

- Arra, hogy az ajtók a zöld gombbal nyithatók.

- Arra, hogy melyik állomás következik és az ajtók a zöld gombbal nyithatók.

- Szigetperonnal vagy aluljáróval nem rendelkező állomáson a személyszállító vonat elé közvetlenül a szomszédos vágányra a vonatot hogyan lehet bejáratni?

- Ilyen vágányra vonatot nem szabad bejáratni.

- Csak külön értesítés után járatható ilyen vágányra a vonat.

- A behaladó vonat felé Lassan jelzést adnak.

- Ki köteles megakadályozni, hogy a vontatójármű vezetőállásán illetéktelen személyek tartózkodjanak?

- A forgalmi szolgálattevő.

- A mozdonyvezető.

- A gépészeti főirányító.

- Vontatójármű vezetőállásán hány személy tartózkodhat?

- Az első vezetőálláson 4 fő, a hátsó vezetőálláson 6 fő.

- Az első vezetőálláson 2 fő, a hátsó vezetőálláson 6 fő.

- Az első vezetőálláson 3 fő, a hátsó vezetőálláson 4 fő.

- Vonatnál a vonatkísérők a nem használt felszerelési tárgyaikat és jelzőeszközeiket hol tarthatják?

- Csak maguknál tarthatják.

- Szolgálati szakaszban (fülkében), szolgálati kocsiban, a vontatójármű vezetőállásán.

- Szolgálati szakaszban, szolgálati kocsiban.

- Vonatszemélyzet részére mentőcsomag hol áll rendelkezésre?

- A szolgálati szakaszban (fülkében)

- A szolgálati szakaszban (fülkében) vagy a mozdonyon.

- A mozdonyon.

- Megállás után a központi ajtóműködtetésű vonat ajtajait melyik oldalon szabad kinyitni?

- Felvételi épület felőli oldalon.

- Azon az oldalon, ahol az utasok állnak.

- A menesztés felőli oldalon.

- Mit kell fokozott gonddal figyelnie menet közben a mozdonyvezetőnek és a mozdonyvezető mellett tartózkodó másik dolgozónak?

- Az útátjárókat, a figyelmeztető jeleket, jelzőket

- Az útátjárókat, a jelzőket, a váltók állását

- Pályamenti jelzőket és jelzéseket, a vezetőállás jelzőt.

- A mozdonyon (vezérlőkocsin) figyelésre kötelezettek a megfigyelés eredményéről mikor kötelesek egymást értesíteni?

- Veszély esetén azonnal.

- Megállásra utaló előjelzés esetén azonnal.

- Mindig azonnal.

- Mi az eljárás, ha a vonaton van jól működő távközlő berendezés, és a vonatnál a közlekedés közben valamelyik ajtó központilag nem működik?

- A mozdonyvezető köteles a megállás előtt az ajtó használhatatlanságára az utasok figyelmét felhívni.

- Megállás előtt a vezető jegyvizsgáló köteles az utasok figyelmét felhívni az ajtó használhatatlanságára.

- Függetlenül attól, hogy a vontatójárműn van, vagy nincs jól működő távbeszélő berendezés, mindig a vezető jegyvizsgálónak vagy a jegyvizsgálónak kell "Az ajtó nem működik" feliratú táblát elhelyezni.

- Mi az eljárás, ha a személyszállító vonat valamely kocsijának egyik központi vezérlésű ajtaja elromlik?

- Az utasokat másik kocsiban kell átszállítani, a kocsi ajtajait zárt állapotban rögzíteni kell.

- Az adott ajtót a központi vezérlésből ki kell iktatni, kézzel kell zárni és reteszelni, és az ajtóra „Az ajtó nem működik” feliratú táblát kell elhelyezni.

- Kiindulási, telepállomáson a kocsit ki kell sorozni és ha lehetséges pótolni kell, közbenső állomáson az utasokat másik kocsiban kell átszállítani, a kocsi ajtajait zárt állapotban rögzíteni kell.

- Mi az eljárás, ha a vonaton a központi ajtó - működtető berendezés használhatatlanná válik?

- A vonatot szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- A vonatot a végállomásig továbbítani kell, és ezután kell szolgálatképtelennek tekinteni.

- Csak akkor kell szolgálatképtelennek tekinteni, ha a szerelvény a telepállomásán válik használhatatlanná.

- Mi az eljárás, ha a Bz motorvonatnál valamelyik ajtó nem záródik?

- A vonatot szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- A vonatot nem kell szolgálatképtelennek tekinteni, de a mozdonyvezető köteles intézkedni az ajtók becsukására.

- A vonatot akkor nem kell szolgálatképtelennek minősíteni, ha csak a motorkocsi ajtóit nem lehet központilag bezárni.

- Mi a feladat, ha a Bz motorkocsinál valamelyik ajtó nem záródik?

- A vonatot szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- A vonatot nem kell szolgálatképtelennek tekinteni, de az ajtók reteszelésének megszüntetése után a mozdonyvezető köteles intézkedni az ajtók becsukására a jegyvizsgáló, illetve a menesztést végző dolgozó felé.

- A vonatot csak akkor kell szolgálatképtelennek tekinteni, ha a Bz motorvonat egyetlen ajtaját sem lehet központilag működtetni.

- Menetközben a vonat elején kinek és mit kell megfigyelnie?

- A mozdonyvezető és a mozdonyvezető mellett tartózkodó másik dolgozó előre, hátra tekintéssel köteles figyelni a vonatot, a pályát, a szomszédos vágányokat, útátjárókat, figyelmeztető jeleket, a jelzőkkel és jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

- A mozdonyvezető és a mozdonyvezető mellett tartózkodó második figyelésre kötelezett dolgozó előre, hátra tekintéssel köteles figyelni a vonatot, a pályát, a szomszédos vágányokat, útátjárókat, figyelmeztető jeleket, a jelzőkkel és jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

- A mozdonyvezető, a vezető jegyvizsgáló, illetve a vonali tolatásvezető előre- hátra tekintéssel köteles figyelni a vonatot, a pályát, a szomszédos vágányokat, útátjárókat, figyelmeztető jeleket, a jelzőkkel és jelzőeszközökkel adott jelzéseket.

- Mikor kell fokozott gonddal megfigyelni a pálya menti jelzőket és jelzéseket, a vezetőállás-jelzőt és a velük kapott parancsokat?

- Akkor, ha a rálátási távolság nem biztosított.

- Akkor, ha a távolbalátás vagy a szabadlátás korlátozott.

- Akkor, ha a távolbalátás korlátozottsága miatt a rálátási távolság nem biztosított.

- Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha a távolbalátás illetve a szabadlátás korlátozott, a vontatójárműn van vezetőállás jelző?

- Fokozott gonddal köteles megfigyelni a vezetőállás jelzőn kapott jelzést, és a sebességet úgy köteles szabályozni, hogy a továbbhaladást tiltó jelző előtt a vonatot meg tudja állítani.

- A mozdonyvezető a lehetőségekhez képest a sebességet úgy köteles szabályozni, hogy a jelző előtt a vonatot meg tudja állítani.

- Mindenkor a vezetőállás jelzővel kapott parancsot kell figyelembe venni, és annak megfelelően kell eljárni.

- Előfogattal közlekedő vonatnál kinek van figyelési kötelezettsége?

- Mindenkor a vonatot továbbító vonómozdony vezetőjének van figyelési kötelezettsége.

- Csak az előfogat mozdonyvezetőjének van figyelési kötelezettsége.

- A vonómozdony vezetőjének csak olyan mértékben kell figyelni, amilyen mértékben a vonómozdonyról az lehetséges.

- Mikor köteles a vevő dolgozó megismételni a közleményeket?

- A vevő dolgozó csak a főjelzővel kapott parancsok esetén köteles a vett közleményeket megismételni.

- A vevő dolgozó csak olyan rendelkezések esetén köteles a vett közleményt köteles megismételni, amellyel balesetet hárítanak el.

- A vevő dolgozó mindig köteles a vett közleményeket megismételni.

- Mi az eljárás, ha a vonatszemélyzet helytelenül álló váltót vesz észre?

- A vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt meg kell állítani.

- Csak akkor kell az első váltó előtt a vonatot megállítani, ha meggyőződött arról, hogy a vonatot az állomáson másik vágányra akarják bejáratni.

- Csak akkor kell megállni, ha arról külön utasítást kap a vonatszemélyzet.

- Mi a teendő, ha a vonatszemélyzet a jelzett irányt a vonat kihaladásakor nem tartja megengedhetőnek?

- A vonatot lehetőleg még az első helytelenül álló váltó előtt meg kell állítani.

- A kihaladást követően azonnal meg kell állni.

- Csak akkor kell megállni, ha erre külön rendelkezést kap, vagy a térközjelző erre utal.

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető a vonatot csak a megállj jelzést adó főjelző után tudta megállítani?

- A megállást követően fékpróbát kell tartani, és az eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- A megállást követően köteles megvizsgálni a vonat megfékezése szempontjából figyelembe vett fékek működését, és a megállapítást a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- A megállást követően csak akkor kell fékpróbát tartani, és a fékpróba eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában előjegyezni, ha a vonatnál vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, vagy második vontatási dolgozó végez szolgálatot.

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető a vonatot az előjelzett kitűzött Megállj jelző után tudta megállítani?

- A megállást követően fékpróbát kell tartani, és az eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- A megállást követően csak akkor kell fékpróbát tartani, és a fékpróba eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában előjegyezni, ha a vonatnál vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, vagy második vontatási dolgozó végez szolgálatot.

- A megállást követően köteles megvizsgálni a vonat megfékezése szempontjából figyelembe vett fékek működését, és a megállapítást a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- Mi az eljárás, ha a mozdonyvezető a vonatot a figyelembe jövő biztonsági határjelző után tudta megállítani?

- A megállást követően fékpróbát kell tartani, és az eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- A megállást követően csak akkor kell fékpróbát tartani, és a fékpróba eredményét a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában előjegyezni, ha a vonatnál vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló, vagy második vontatási dolgozó végez szolgálatot.

- A megállást követően köteles megvizsgálni a vonat megfékezése szempontjából figyelembe vett fékek működését, és a megállapítást a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában elő kell jegyezni.

- A mozdonyvezető kivel köteles a vizsgálatot végrehajtani, ha a megállj jelzést adó főjelző után tudta a vonatot megállítani?

- A mozdonyvezető a vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval, második vontatási dolgozóval, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál, pedig egyedül.

- Az állomáson a bejárati jelző után történő megállást a mozdonyvezető a kocsivizsgálóval, ha a szolgálati helyen nincs kocsivizsgáló, akkor a vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval, második vontatási dolgozóval, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál, pedig egyedül.

- A mozdonyvezető a vonali tolatásvezetővel, kocsivizsgálóval, vagy műszaki dolgozóval.

- A nyílt pályán a megállítás okát kivel kell közölni?

- Mozdonyvezetővel.

- Vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval, vagy mozdonyvezetővel.

- Vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval, vonatkísérő nélküli vonatnál a mozdonyvezetővel.

17. fejezet Menetigazolvány, menetlevél

19. fejezet Lassúmenetek, építési- és fenntartási munkák, vágányzárak;	
20. fejezet Forgalmi szolgálat végzése télen;	
21. fejezet Rendkívüli események

- Milyen mellékletei vannak a Menetigazolványnak?

- A fuvarokmányok, kísérőlevelek.

- Vonatterhelési kimutatás, Szállítási megbízások a vonatban jelentés.

- Vonatterhelési kimutatás, fuvarokmányok.

- Mi a rendeltetése a Menetigazolványnak?

- Bizonylati alapja a forgalmi és vontatási teljesítményeknek.

- Bizonylati alapja a forgalmi és vontatási teljesítményeknek, valamint adatokat szolgáltatnak a vonatra, vonatszemélyzetre vonatkozóan.

- Bizonylati alapja a forgalmi és vontatási teljesítményeknek, valamint adatokat szolgáltatnak a vonatra, vonatszemélyzetre, a vonatközlekedés lefolyására, rendkívüli eseményekre vonatkozóan.

- A lassan bejárandó pályarészekről történő tartós értesítés milyen időszakonként kerül kiadásra?

- Havonta.

- Szükség szerint.

- Általában havonta egyszer.

- Mikor beszélünk állandó lassúmenetről?

- Akkor, ha legalább egy menetrendi időszakra bevezetett.

- Akkor, ha legalább egy hónapot meghaladó időszakra bevezetett.

- Csak egy menetrendi időszakra bevezetett.

- Milyen lassúmeneteket ismer?

- Legalább egy menetrendi időszakra bevezetett állandó jellegű; Előre látott, illetve előre nem látott ideiglenes jellegű.

- Legalább egy menetrendi időszakra bevezetett, előre látott állandó jellegű; Előre nem látott ideiglenes jellegű.

- Legalább egy menetrendi időszakra bevezetett, előre látott állandó jellegű; Előre látott ideiglenes jellegű.

- A PML TK által készített lassújel-kimutatás milyen érvénytartamú lehet?

- Legfeljebb 1 hónapig érvényes.

- 1 hónapnál hosszabb időtartamú is lehet.

- Bármely hónap elsejétől a hónap utolsó napjáig érvényes.

- Egyvágányú pályán mikor készül lassúmenet-kimutatás mindkét irányra vonatkozóan?

- Mindig csak az egyik irányra vonatkozóan készül.

- Mindig készül mind a két irányra vonatkozóan.

- Akkor, ha a két irányba a lassúmenet eltérő.

- Az állandó lassúmenet a kimutatáson hogyan van jelölve?

- Normál betűtípussal és a Megjegyzések rovatában csillaggal megjelölve.

- Vastagon szedett dőlt betűkkel és a Megjegyzések rovatában csillaggal megjelölve.

- Vastagon szedett dőlt betűkkel.

- Az ideiglenes lassúmenet a kimutatáson hogyan van jelölve?

- Normál betűtípussal és a Megjegyzések rovatában csillaggal megjelölve.

- Vastagon szedett dőlt betűkkel és a Megjegyzések rovatában csillaggal megjelölve.

- Vastagon szedett dőlt betűkkel.

- Hogyan van jelölve a lassúmenet-kimutatáson az, ha az állandó lassan bejárandó pályarészen belül ideiglenes lassúmenet van elrendelve?

- A haladás szerint kell szelvényszámtól-szelvényszámig az állandó lassan bejárandó pályarészeket megosztva feltüntetni, az alkalmazandó sebesség megadásával.

- Külön kell feltüntetni az állandó lassan bejárandó pályarészeket és külön az ideiglenesen lassan bejárandó pályarészeket.

- Először az állandó lassan bejárandó pályarészeket, utána az ideiglenesen lassan bejárandó pályarészeket.

- Az állomási és a vonatszemélyzet értesítésére szolgáló lassúmenet-kimutatás minek a tartozéka?

- A Műszaki Táblázatoknak.

- A Menetrendi segédkönyvnek.

- A Szolgálati menetrendkönyvnek.

- Érvényes lassújel-kimutatás nélkül vonat indítható-e?

- Nem indítható.

- Igen, indítható.

- Csak akkor indítható, ha a vonat részére a következő rendelkező állomáson kimutatást kézbesítenek.

- Ha a mozdonyvezető nem rendelkezik érvényes lassújel-kimutatással, mi a teendője?

- A forgalmi szolgálattevőt a feljelentkezéskor erről értesíti.

- A mozdonyfelvigyázót a feljelentkezéskor erről értesíti.

- A gépészeti főirányítót a feljelentkezéskor erről értesíti.

- Mi az eljárás, ha az ideiglenes lassúmenet érvénytartamában változás van?

- Új, módosított kimutatást kell kézbesíteni a vonatszemélyzet részére.

- A kimutatást módosítani kell.

- A változásról a vonatszemélyzetet Írásbeli rendelkezésen értesíteni kell.

- A lassúmenet-kimutatásban szereplő állandó lassúmenet mikor szűnik meg?

- Akkor, ha a változásról Írásbeli rendelkezésen értesítették a vonatszemélyzetet.

- Akkor, ha a kiadott új havi kimutatáson nem szerepel a lassúmenet.

- Csak a menetrend változásával, mivel az állandó lassúmenet legalább egy menetrendi időszakra érvényes.

- Vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, a szabad időzónában milyen munka végezhető?

- Bármilyen fenntartási munka.

- Olyan munka, amely a rendkívüli vonatok közlekedését nem zárja ki.

- Olyan munka, amely a rendes vonatok közlekedését nem zárja ki.

- Vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében végzett fenntartási munka alkalmával, a szabad időzónában milyen módon közlekedtethető vonat?

- Írásbeli rendelkezésen adott értesítés alapján.

- A vágányzárási rendelet alapján.

- Nem közlekedtethető vonat.

- Vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében a szabad időzónában 10 méternél hosszabb hidakon hídkorlátok között milyen módon végezhető munka?

- Csak vágányzár keretében végezhető.

- A nyílt pályára az elsodrási határon belül végzendő munkára előírt szabályok szerint.

- Az alagútban az elsodrási határon belül végzendő munkára előírt szabályok szerint.

- A vágányzár idejében közlekedő vonatok személyzetét a vágányzárról hol kell értesíteni?

- A vágányzárolt vonalrész kezdőállomásán.

- A rendelkező, illetve kiindulási állomáson.

- Bármelyik állomáson értesíthető.

- Állomásokon, megálló-rakodóhelyeken tartandó vágányzárról a vonat személyzetét milyen módon kell értesíteni?

- Írásbeli rendelkezésen, a rendelkező, illetve kiindulási állomáson.

- Írásbeli rendelkezésen.

- Nem kell értesíteni.

- A vágányzár korábbi befejezéséről a vonatszemélyzetet kell-e értesíteni?

- Nem, mert a vonatközlekedés idejében már nincs vágányzár.

- Igen, értesíteni kell.

- Csak akkor kell értesíteni, ha a korábbi befejezés időpontjában a vonat a rendelkező állomáson tartózkodik.

- A korábban befejezett vágányzárról a vonatszemélyzetet hol kell értesíteni?

- A rendelkező, illetve kiindulási állomáson.

- Legkésőbb, a korábban vágányzárolt vonalrészre indító állomáson.

- Nem kell értesíteni.

- Megváltozott felsővezetéki berendezéséről a vonat személyzetét hogyan kell értesíteni?

- Parancskönyv és Írásbeli rendelkezés útján.

- Parancskönyv útján.

- Írásbeli rendelkezésen.

- Az új és a bővített, átalakított jelző- és biztosítóberendezésről a vonat személyzetét hogyan kell értesíteni?

- Parancskönyv és Írásbeli rendelkezés útján.

- Parancskönyv útján.

- Írásbeli rendelkezésen.

- Az új és a bővített, átalakított jelző- és biztosítóberendezésről a vonat személyzetét mennyi időn keresztül kell értesíteni?

- 14 napon át.

- 21 napon át.

- 28 napon át.

- Az új és a bővített, vagy átalakított, továbbá hozzáépítés miatt megváltozott vágányzatról a vonat személyzetét hol kell értesíteni?

- Bármely állomáson.

- Rendelkező és vonatindító állomáson.

- A megváltozott vágányzat előtti állomáson.

- Melyik utasítás szabályozza a téli időjárásra vonatkozó előírásokat?

- D.2. sz. utasítás.

- D.4. sz. utasítás.

- D.5. sz. utasítás.

- A menetrend szerint megálló személyszállító vonatot zord időjárás esetén át lehet-e haladtatni megállóhelyeken?

- A Forgalmi Igazgatóság engedélye alapján, az Írásbeli rendelkezésen értesített vonatokat át lehet haladtatni.

- Nem lehet áthaladtatni.

- Ha a mozdonyvezető úgy ítéli meg, hogy megállás után nem tudna elindulni, akkor áthaladtatható a vonat.

- Mi a teendő, ha a nyílt pályán hóakadály miatt a vonat elakadt?

- Meg kell kísérelni a visszatolást, vagy a menet folytatását a vonat egy részével.

- A vonat mozdonyával a leakasztás után át kell törni a hóakadályt.

- A vonat mozdonyával a leakasztás után át kell törni a hóakadályt, majd az egész szerelvényt továbbítani kell.

- Mikor szabad a személyszállító vonat mozdonyát hóakadály áttörése céljából leakasztani?

- Ha a mozdonyvezető úgy ítéli meg.

- Nem szabad leakasztani.

- Ha a hó magassága a 25 cm-t meghaladja, de 50 cm-nél nem magasabb, akkor a mozdony leakasztható.

- Hótorlaszban elakadt vonat részére küldött segélymenettel tájékozódás céljából hol kell megállni?

- A segélyre szoruló vonat előtt 1000 méterre.

- A segélyre szoruló vonat előtt általános fékúttávolságra.

- A segélyre szoruló vonat előtt lévő szolgálati helynél.

- Mi az eljárás, ha a hótorlaszban elakadt, segélyre szoruló vonat helye ismeretlen?

- A segélymenettel tájékozódás céljából valamennyi nyíltvonali szolgálati hely előtt meg kell állni.

- A segélymenettel csak a segélyre szoruló vonat előtt kell megállni.

- Csak küldönc előreküldése mellett lehet a vonattal közlekedni.

- Mit kell rendkívüli eseménynek minősíteni?

- Minden olyan, szolgálat közben bekövetkező eseményt, amely balesettel végződik.

- A szolgálat közben jelentkező, minden olyan zavart, vagy akadályt, amely a vonatközlekedést kizárja, vagy jelentős forgalmi zavart okoz.

- A szolgálat közben jelentkező, minden olyan zavart, vagy akadályt, amely a vonatközlekedést kizárja.

- Ha az utasítás a rendkívüli esemény elhárítására nem tartalmaz rendelkezést, akkor mi a teendő?

- A dolgozó olyan intézkedést köteles tenni, amely megítélése szerint, az adott helyzetben a legeredményesebb és legbiztonságosabb.

- A dolgozó a szolgálati felsőbbségétől köteles utasítást kérni.

- A dolgozó a forgalmi vonalirányítótól, vagy a forgalmi vonalirányítótól köteles utasítást kérni.

- A balesetről, továbbá minden olyan eseményről, amely balesetet vagy forgalmi zavart okozhat, a dolgozó kinek köteles jelentést tenni?

- Közvetlen felettesének, nyílt pályáról pedig, valamelyik szomszédos állomás főnökének, illetve forgalmi szolgálattevőjének.

- Mindenkor a szolgálati főnöknek köteles jelentést tenni.

- Abban az esetben, ha baleset következett be, a szolgálati főnöknek, ha forgalmi zavar keletkezett, akkor a forgalmi szolgálattevőnek, illetve forgalmi vonalirányítónak köteles jelentést tenni.

- Milyen eseményről kell eseménykönyvben jelentést tenni?

- A balesetekről, valamint a forgalombiztonságot veszélyeztető körülményekről.

- A balesetekről, rendkívüli eseményekről, valamint a forgalombiztonságot veszélyeztető körülményekről.

- A szolgálatképtelenségekről, balesetekről, rendkívüli eseményekről, valamint a forgalombiztonságot veszélyeztető körülményekről.

- Baleset alkalmával segélynyújtásra, szükség esetén, kik kérhetők fel?

- A mentőállomás.

- A legközelebbi mentőállomás.

- A legközelebbi mentőállomás és a katonai hatóság is.

- Baleset alkalmával, ha nincs orvos a vonatnál, a mentők megérkezéséig a sérült személyek ellátása kinek a kötelessége?

- A vonali tolatásvezető, illetve vezető jegyvizsgáló kötelessége.

- A vonatszemélyzet kötelessége.

- A mentők megérkezéséig nem szabad a sérültekhez hozzányúlni.

3. függelék

5. függelék

6. függelék

- Keskeny nyomtávolságú vonalakon szabad-e vontatott járműveket szalasztani?

- Sehol sem szabad.

- Igen.

- Csak az ÁVU alapján.

- Keskeny nyomtávolságú vonalon milyen sebességgel közlekedhetnek a hóekével felszerelt mozdonyok?

- 50 km/h

- 30 km/h

- 40 km/h

- Keskeny nyomtávolságú vonalon milyen sebességgel közlekedő vonattal továbbítható a merev kapcsolórúddal vagy csak rakománnyal összekapcsolt kocsik?

- 50 km/h

- 30 km/h

- 40 km/h

- Keskeny nyomtávolságú vonalakon gyorsan működő légfékkel fékezett vonatnál két fékes kocsi között hány db vezetékes kocsi lehet?

- Legfeljebb 2, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve.

- Legfeljebb 6, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve.

- Legfeljebb 5, feltéve, hogy a vonat így is meg van fékezve.

- Keskeny nyomtávolságú vonalon milyen sebességgel közlekedhetnek a tolt vonatok?

- Legfeljebb 20 km/h.

- Legfeljebb 30 km/h.

- Legfeljebb 50 km/h.

- Keskeny nyomtávolságú vonalon hóekét hogyan lehet továbbítani?

- Bármely 30 km/h-nál nem nagyobb sebességű vonattal.

- Bármely 30 km/h-nál nem nagyobb sebességű tehervonattal.

- Csak külön menetben.

- Keskeny nyomtávolságú vonalon hogyan történhet vonatindítás visszajelentés vétele előtt?

- Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ által kiadott végrehajtási utasításban szabályozott módon nappal egy vagy 2 egyedül vagy legfeljebb egy kocsival közlekedő mozdony is.

- Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ által kiadott végrehajtási utasításban szabályozott módon egy vagy 2 egyedül vagy legfeljebb egy kocsival közlekedő mozdony is.

- Forgalmi Igazgatóság Forgalmi Területi Központ által kiadott végrehajtási utasításban szabályozott módon nappal egy vagy két nem személyszállító vonat, illetve egyedül vagy legfeljebb egy kocsival egyedül közlekedő mozdony is.

- Központi forgalomirányításra berendezett vonalakon hogyan szabályozzák a forgalmat?

- A vonat személyzete végzi.

- Távvezérléssel szabályozzák (a KÖFE állomások kivételével).

- A mozdonyrádión keresztül történik.

- Központi forgalomirányításra berendezett vonalon honnan vezérlik az állomások különböző berendezéseit (váltók, jelzők, útsorompók, stb.)?

- A jelenlétes forgalmi szolgálattevők helyben végzik.

- Mindig a központból távvezérléssel.

- A központból távvezérléssel, de meghatározott esetekben végrehajtható az állomások biztosító-berendezéseiről is.

- A KÖFI vonalakon kik kötelesek a forgalomirányító rendelkezéseit tudomásul venni és végrehajtani?

- Az állomási, a nyíltvonali és a vonatszemélyzet egyaránt.

- Az állomási és nyíltvonali személyzet.

- Csak a nyíltvonali és vonatszemélyzet.

- A KÖFI vonalon pályatelefon vagy mobil telefon nélkül milyen vonat közlekedhet?

- Csak mozdonyvonat.

- Sem vontatójármű, sem vonatként közlekedő munkagép vagy vágánygépkocsi nem közlekedhet.

- Ha van mozdonyrádió vagy mobiltelefon, akkor minden vonat.

- A KÖFI vonalon a forgalomirányítóval történő távbeszélő értekezésnél a vonatszemélyzetnek mit kell közölni?

- Azt, hogy honnan és miért értekezik.

- A vonat- és gépszámot és hogy honnan értekezik.

- Az értekezést folytató személy nevét, beosztását, honállomását, a vonat számát, valamint a helyet (állomás, jelző száma, ill. jele), ahonnan az értekezés történik.

- A KÖFI vonalakon ki felelős azért, hogy az adott vonalra csak a vonatkozó ismeretekből vizsgát tett dolgozó kerüljön beosztásra?

- A vezénylést végző dolgozó.

- Az a dolgozó, akit odavezényelnek.

- A szolgálati főnök és az oktatótiszt.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására kijelölt vonalon kik oszthatók be szolgálatra?

- Mindenki.

- Csak azok a dolgozók, akik érvényes (Kezelési Szabályzatokból, Végrehajtási utasításokból) vizsgával rendelkeznek.

- A szolgálati főnök által kijelölt dolgozók.

- Váltófelvágásnak minősül-e a rugós váltó gyökkel szemben haladó jármű kerekeivel történő átállítása?

- Igen.

- Csak abban az esetben, ha az erősebben rongálódik.

- Nem, ez üzemszerű átállítás.

- Mellékvonalon és keskeny nyomtávolságú vonalon személyzet nélküli szolgálati helyen ki engedélyezi a tolatást?

- A forgalomszabályzó.

- A vonali tolatásvezető, illetve vezető jegyvizsgáló.

- A forgalmi vonalirányító.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon kik szabályozzák a forgalmat?

- Csak a forgalmi szolgálattevők.

- A központi forgalomirányító.

- A közlekedés szabályozásában részt vesz a vonatszemélyzet is, a forgalomszabályozó állomások forgalmi szolgálattevőin kívül.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon a rendkívüli vonat a személyzet nélküli szolgálati helyen találkozhat-e vonattal?

- Nem.

- Csak akkor, ha erre a forgalomirányító engedélyt ad.

- Igen.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon személyzet nélküli szolgálati helyre megállás nélkül behaladhat-e a vonat, ha nem kell sorompókezelés miatt megállni?

- Igen.

- Nem.

- Igen, ha a bejárati irány megegyezik a szolgálati menetrendkönyvben, vagy a kapott Írásbeli rendelkezésen közölttel.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon, személyzet nélküli állomáson áthaladhatnak-e a vonatok?

- Nem.

- Igen.

- Csak akkor, ha arra engedélyt ad a forgalomszabályzó személy.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon szolgálatszünetelés esetén a vonat személyzetét miről kell értesíteni, ha a jelzők használhatatlanok vagy nem kezeltek?

- Nem kell értesíteni semmiről.

- Arról, hogy a jelző használhatatlan.

- A jelző használhatatlanságáról, a mellette, valamint a jelző utáni váltókon alkalmazható sebességről, ami legfeljebb 15 km/h.

- Egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonalon jelzőmeghaladásnak minősül-e a szükség-vonatjelentőőr által kitűzött Megállj jelző meghaladása?

- Igen, mert a Megállj jelzőt sohasem szabad meghaladni.

- Nem, ha a mozdonyvezető a jelzést figyelembe vette és a vonattal megállt.

- Nem, mert a megálló-rakodóhelyen kitűzött Megállj jelzőt nem kell figyelembe venni.

8. függelék

13. függelék

- Hogyan kell megjelölni távbeszélővel vagy távbeszélő-csatlakozóval felszerelt nyíltvonali szolgálati helyiségeket, illetve pályamenti berendezéseket?

- Nem kell megjelölni.

- Csak a pályamenti berendezéseket kell megjelölni T betűvel.

- T betűvel kell megjelölni.

- A vágányok számozása állomásokon és megálló-rakodóhelyeken általában hol kezdődik?

- A felvételi épület előtt.

- A forgalmi iroda előtt.

- A kezdőpont felőli bal szélső vágánynál.

- Állomásokon és megálló-rakodóhelyeken a páros számú váltók számozása hol kezdődik?

- Az állomás kezdőpont felőli végén.

- Az állomás végpont felőli végén.

- Az állomás Vezérigazgatóság által meghatározott végén.

- Állomásokon és megálló-rakodóhelyeken a páratlan számú váltók számozása hol kezdődik:

- Az állomás kezdőpont felőli végén.

- Az állomás végpont felőli végén.

- Az állomás Vezérigazgatóság által meghatározott végén.

- A vágány sínszálain belül anyaghalom elhelyezhető-e (mely nem emelkedhet a sínfej fölé) elhelyezett anyaghalom szélének milyen távolságra kell lennie a sínfej belső szélétől?

- Nem, mert a vágány sínszálain belüli részt mindig szabadon kell hagyni

- Igen, elhelyezhető vágány sínszálain belül anyaghalom, mely nem emelkedik a sínfej fölé és a sínfej belső szélétől legalább 200 mm van.

- Igen, elhelyezhető vágány sínszálain belül anyaghalom, mely a sínfej fölé is emelkedhet, de az anyaghalom a sínfej belső szélétől legalább 200 mm-re legyen.

- A vágány sínszálain kívül anyaghalom elhelyezhető-e?

- Igen, a vágány mindkét oldalán, de csak arra kell ügyelni, hogy az anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 800 mm távolság legyen

- Igen, a vágány egyik oldalán, de arra kell ügyelni, hogy az anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 800 mm távolság legyen

- Nem mert a vágányok mellett anyaghalom nem helyezhető el.

- Állomásokon a vágányon kívül anyaghalom elhelyezhető-e?

- Nem mert az állomásokon a  vágányok mellett anyaghalom nem helyezhető el.

- Igen, a vágány egyik oldalán, de arra kell ügyelni, hogy az anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 1500 mm távolság legyen

- Igen, a vágány mindkét oldalán, de csak arra kell ügyelni, hogy az anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 1500 mm távolság legyen

- Nyílt vonalon a vágányon kívül anyaghalom elhelyezhető-e?

- Igen, a vágány mindkét oldalán elhelyezhető az anyaghalom függetlenül attól, hogy milyen távolságra van a vágánytól csak a vágány tengelybe, ne legyen az anyaghalom.

- Nem mert az állomásokon a vágányok mellett anyaghalom nem helyezhető el

- Igen, de arra kell ügyelni, hogy az anyaghalom és a sínfej belső széle között legalább 1800 mm távolság legyen

- A narancssárga RID azonosító tábla felső száma mit jelöl?

- Az anyag azonosító száma.

- A veszély jellegére és mértékére utal.

- Az anyag sorszámát jelöli.

- A narancssárga RID azonosító tábla alsó száma mit jelöl?

- Az anyag sorszámát jelöli.

- A veszély jellegére és mértékére utal.

- Az anyag azonosító száma (UN)

- A robbanásveszélyes áruval rakott kocsik milyen veszélyességi osztályba tartoznak, és milyen színű bárcával vannak megjelölve?

- RID 1. osztály, narancssárga színű veszélyességi bárcával van megjelölve.

- RID 2. osztály, sárga színű veszélyességi bárcával van megjelölve.

- RID 4. osztály, vörös színű veszélyességi bárcával van megjelölve.

- A veszélyes árut szállító tartálykocsi lefejtő szelepét hogyan kell biztosítani?

- A lefejtő szelep csőcsatlakozására a zársapkát jól tömítve kell felcsavarozni.

- A lefejtő szelep csőcsatlakozására csak rakott kocsi esetén kell a zársapkát jól tömítve kell felcsavarozni.

- A lefejtő szelep csőcsatlakozására üres kocsi esetén nem kell zársapkát felcsavarozni.

- Mi a teendő, ha a veszélyes árut szállító tartálykocsi szállítása közben tömítési hiba keletkezik?

- Abban az esetben, ha az áru csak csepeg, vagy kissé szivárog, akkor a kocsi a rendeltetési állomásig továbbítható.

- A tömítési hibát azonnal meg kell szüntetni, ha ez nem lehetséges, akkor a kocsit azonnal ki kell sorozni.

- A tömítési hibát a következő állomáson meg kell szüntetni, ha ez nem lehetséges, akkor a kocsit ki kell sorozni.

- A rádioaktív anyagra utaló veszélyességi bárcával ellátott kocsi közelében hogyan szabad tartózkodni?

- Nem szabad ilyen kocsi közelében tartózkodni.

- Huzamosabb ideig nem szabad ilyen kocsi közelében 3 méteren belül tartózkodni.

- Huzamosabb ideig nem szabad ilyen kocsi közelében 2 méteren belül tartózkodni.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta kettes szám?

- Gyúlékony gázok.

- Gyúlékony folyékony anyagok.

- Gyúlékony szilárd anyagok.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított vörös négyszögben a felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta hármas szám?

- Gyúlékony gázok.

- Gyúlékony folyékony anyagok.

- Gyúlékony szilárd anyagok.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított fehér-vörös csíkozású négyszögben a felső csúcsnál fekete lángnyelv, alatta négyes szám?

- Gyúlékony gázok.

- Gyúlékony folyékony anyagok.

- Gyúlékony szilárd anyagok.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított négyszög amelynek az alsó fele vörös, a felső fehér és a csúcsnál fekete lángnyelv, alatta négyes szám?

- Öngyulladásra hajlamos anyagok.

- Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok.

- Gyújtó hatású anyagok.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított kék színű négyszög és a csúcsnál fekete lángnyelv, alatta négyes szám?

- Öngyulladásra hajlamos anyagok.

- Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok.

- Gyújtó hatású anyagok.

- Milyen tűzveszélyességi bárca a csúcsára állított sárga színű négyszög és a csúcsnál fekete lángnyelv, alatta ötös szám?

- Öngyulladásra hajlamos anyagok.

- Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok.

- Gyújtó hatású anyagok.

15. függelék és a szolgálati menetrendkönyv, illetve a szolgálati menetrendkönyv

- Hol található a követési rend és távolságok táblázata?

- A Menetrendi segédkönyvben

- A Műszaki táblázatok I. kötetben

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- Hol található a vonatok rendes terhelése?

- A Menetrendi segédkönyvben

- A Szolgálati menetrendkönyvben

- A Műszaki táblázatok I. kötetben.

- Mit jelent a vonat menetrendjében az állomásnév utáni csúcsára állított tömör háromszög?

- Nincs meg az általános fékút a kijárati jelző és az előjelzője között.

- Nincs meg az tényleges fékút a kijárati jelző és az előjelzője között.

- Az állomás után változik a pályasebesség.

- Mit jelent a szolgálati menetrendkönyvében az állomásnév után egy üres háromszög?

- A kijárati jelző és az előjelzője között nincs meg az általános fékúttávolság.

- A kijárati jelző és az előjelzője között nincs meg a tényleges fékúttávolság.

- A bejárati jelző és az előjelzője között nincs meg a tényleges fékúttávolság

- A Követési rend és távolságok táblázat a Menetrendi segédkönyvben, a Szolgálati Menetrendkönyvben vagy a Közlekedési határozmányokban van, és annak hányadik táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyv 6. táblázata.

- A Menetrendi segédkönyv 3. táblázata.

- A Közlekedési határozmányok 6. táblázata.

- Hol található a vonalon alkalmazható fékszázalék táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok I. kötetében.

- Hol található a rendkívüli vonatok operatív menetrendje táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok I. kötetében.

- Hol található a Vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos külön előírások táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok II. kötetében.

- Hol található a kitűzés nélküli állandó sebességkorlátozások egyes mozdonysorozatokra állomási vágányokon táblázat?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok II. kötetében.

- Hol található a várakozás csatlakozó személyszállító vonatokra táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok II. kötetében.

- Hol található a rendkívüli vonatok operatív számcsoportjai táblázata?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok I. kötetében.

- Hol található a vonatok rendes terhelése táblázat?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok I. kötetében.

- Hol található a vonatok menetrendje táblázat?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok I. kötetében.

- Hol található a Menetidő és fékszázalék táblázat több pályán vagy pályaudvarra közlekedő vonatok részére című táblázat?

- A Szolgálati menetrendkönyvben.

- A Menetrendi segédkönyvben.

- A Műszaki táblázatok II. kötetében.

- A rendkívüli vonatok operatív számcsoportjai közül milyen sebességcsoportú fővonali vonat az, amely 1 + alapvonati számot tartalmaz?

- 40 km/h.

- 60 km/h.

- 80 vagy 100 km/h.

- A rendkívüli vonatok operatív számcsoportjai közül milyen sebességcsoportú fővonali vonat az, amely 2 + alapvonati számot tartalmaz?

- 40 km/h.

- 60 km/h.

- 80 vagy 100 km/h.

- A rendkívüli vonatok operatív számcsoportjai közül milyen sebességcsoportú fővonali vonat az, amely alapvonati számot tartalmaz?

- 40 km/h.

- 60 km/h.

- 80 vagy 100 km/h.

- A Követési rend és távolságok táblázatában a " * " (csillag) jel mit jelent?

- A szolgálati helyen nincs jelfeladás.

- A szolgálati helyen a jelfeladás kiépített.

- Biztosított szolgálati hely.

- A Követési rend és távolságok táblázat 1. rovatában (Pályasebesség) alkalmazott "▼" (fekete háromszög) jel mit jelent?

- Az állomás átmenő fővágányán alkalmazható maximális sebességet határozza meg.

- A vonalon alkalmazható maximális sebességet határozza meg.

- Az állomás előtt a bejárati jelző és előjelzője között nincs meg a tényleges fékúttávolság.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után a függőleges vonal?

- Az állomáson a vágányúttól jobbra-balra fekvő vágányzaton vonatközlekedés közben tolatás történhet.

- Kétvágányú pálya vagy pályarész.

- Vágánytengely ugrás.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely név aláhúzása?

- Az állomáson a vágányúttól jobbra-balra fekvő vágányzaton vonatközlekedés közben tolatás történhet.

- Kétvágányú pálya vagy pályarész.

- Vágánytengely ugrás.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után "●" (fekete pont) jel?

- Az állomáson a vágányúttól jobbra-balra fekvő vágányzaton vonatközlekedés közben tolatás történhet.

- Kétvágányú pálya vagy pályarész.

- Vágánytengely ugrás.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után "■" (fekete tömör négyszög) jel?

- A szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belül jelzővel függésben nem lévő, teljes sorompóval felszerelt vagy sorompóval fel nem szerelt útátjáró van.

- A szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belül, fény- illetve félsorompóval felszerelt útátjáró van, amely előtt a szolgálati hely felől útátjáró jelző felállítva nincs.

- Vágánytengely ugrás.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után "4" (átlós négyszög, amelynek egyik oldala fehér, a másik fekete) jel?

- A szolgálati hely területén vagy 5V távolságon belül, jelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt vagy sorompóval fel nem szerelt útátjáró van.

- A szolgálati hely területén, vagy 5V távolságon belül fény- illetve félsorompóval felszerelt útátjáró van, amely előtt a szolgálati hely felől útátjáró jelző felállítva nincs.

- Vágánytengely ugrás.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után "9" (négyszögben kétirányú nyíl) jel?

- Felhívás a vonatszemélyzet számára, hogy a következő szomszédos állomásközben a vonat menetrendtől eltérően a másik pályán is közlekedhet külön értesítés nélkül.

- Több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyeken a menetrendtől eltérően a vonat a másik pályaudvarra is bejárhat, illetve másik pályaudvarról indulhat külön értesítés nélkül.

- Nem biztosított állomáson a bejárati iránya kitérő.

- Mit jelent a vonat menetrendjében a szolgálati hely neve után ":" (négyszögben fekete átlós kereszt) jel?

- Felhívás a vonatszemélyzet számára, hogy a következő szomszédos állomásközben a vonat menetrendtől eltérően a másik pályán is közlekedhet külön értesítés nélkül.

- Több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyeken a menetrendtől eltérően a vonat a másik pályaudvarra is bejárhat, illetve másik pályaudvarról indulhat külön értesítés nélkül.

- Nem biztosított állomáson a bejárati iránya kitérő.

- Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a "#" (kétirányú nyíl) jel?

- Felhívás a vonatszemélyzet számára, hogy a következő szomszédos állomásközben a vonat menetrendtől eltérően a másik pályán is közlekedhet külön értesítés nélkül.

- Több pályaudvarral rendelkező szolgálati helyeken a menetrendtől eltérően a vonat a másik pályaudvarra is bejárhat, illetve másik pályaudvarról indulhat külön értesítés nélkül.

- Nem biztosított állomáson a bejárati iránya kitérő.

- Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a " * " (csillag) jel?

- Biztosított szolgálati hely.

- Az állomási vágányzat nincs kiépítve jelfeladásra.

- Az állomási vágányzat ki van építve jelfeladásra.

- Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a "(" (négyzet benne 1 és kétirányú nyíllal áthúzva) jel?

- Felhívás a vonatszemélyzet részére, hogy a következő szomszédos állomásközben menetrendtől eltérően másik vágányon is közlekedhet a vonat külön értesítés nélkül.

- Forgalmi szolgálattevő nincs, a vonat elsőnek jár be az állomásra.

- Forgalmi szolgálattevő nincs, a vonat elsőnek jár be az állomásra kitérő irányba.

- Mit jelent a vonat menetrendjének Bejárat című rovatában a "%" (négyzet benne 1) jel?

- Felhívás a vonatszemélyzet részére, hogy a következő szomszédos állomásközben menetrendtől eltérően másik vágányon is közlekedhet a vonat külön értesítés nélkül.

- Forgalmi szolgálattevő nincs, a vonat elsőnek jár be az állomásra.

- Forgalmi szolgálattevő nincs, a vonat elsőnek jár be az állomásra kitérő irányba.

- Mit jelent, ha a Szolgálati menetrendkönyv Érkezés vagy Indulás rovataiban fekete alapon fehér szám van (*)?

- Megállás forgalmi okból, és a le- és felszállás csak szolgálati célból történhet.

- Megállás forgalmi okból, utasok le- és felszállása tilos.

- A vonatok szükség szerinti megállását jelenti.

- Mit jelentenek a Szolgálati menetrendkönyvben, a vonatok menetrendjének fejrovatában törtalakban feltüntetett bekeretezett számok?

- A felső szám a lassú működésű fékezéssel továbbított vonatok féksúlyszázalékát, az alsó szám a gyors működésű fékezéssel továbbított vonatok féksúlyszázalékát jelenti.

- A felső szám a gyors működésű fékezéssel továbbított vonatok féksúlyszázalékát, az alsó szám a lassú működésű fékezéssel továbbított vonatok féksúlyszázalékát jelenti.

- A felső szám az alapsebességet, az alsó szám a legnagyobb sebességet jelenti.

17. függelék

20. függelék

- A vonatszám hányadik számjegye jelzi a közlekedés irányát?

- Az első.

- Az első kettő.

c.	Az utolsó.

- Válassza ki vonatszámozás szempontjából a zónaszámokat ?

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

- 2, 3, 4,

c.	5, 6, 7, 8, 9,

- Válassza ki vonatszámozás szempontjából a körzetszámokat ?

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

- 2, 3, 4,

c.	5, 6, 7, 8, 9,

- Hogyan kell a vonatokat számozni?

- A vonatok nemének megfelelően, aszerint, hogy közelednek vagy távolodnak a kezdőponttól.

- Alapszabály, hogy a pálya végpontja felé páros számú, a pálya kezdőpontja felé pedig páratlan számú vonatokat kell közlekedtetni.	
Részletes rendelkezéseket a 17. sz. Függelék tartalmaz.

- A 17. sz. függelék szerint. A belföldi személy- és tehervonatok számozása szempontjából a vonalhálózat több területre oszlik, melynek középpontja a terület vonatindító állomása. A nemzetközi személy és tehervonatok számozását a Forgalmi Szakigazgatóság határozza meg.

- Mit fejeznek ki a vonatszámok?

- A vonatok nemét, viszonylatát és a közlekedés irányát.

- A vonatok nemét, viszonylatát és a közlekedés idejét, de nem utalnak a közlekedés irányára.

- A vonatok fajtáját, viszonylatát, a közlekedés idejét és utal a vonat sebességére is.

- Mit tekintünk a vonatszámozási rendszer kezdőpontjának?

- Budapestről kiinduló vonalakon Budapest, más vonalakon a Vezérigazgatóság által kijelölt állomás (K.H. első részében).

- Budapestről kiinduló vonalakon többnyire Budapest, más vonalakon a fővonalhoz csatlakozó állomás.

- Budapestről kiinduló vonalakon Budapest, más vonalakon általában a Budapesthez közelebb eső állomás.

- Fejezze be a mondatot, hogy az állítás helyes legyen!

Egyes nemzetközi és belföldi vonatok az egységes számozási rendszer sajátossága miatt a rendszeres páros vagy páratlan számú iránnyal ellentétes irányban is közlekedhetnek, …

- ezekben az esetekben a vonatszám után az irányszám jelzi ezt.

- ezekben az esetekben a vonat számát - az ellentétes irányú közlekedés idejére - át kell számozni. A vonatszám utolsó számjegyét 0-1...8-9 párok mintájára kell változtatni. A vonatszám változásról Írásbeli rendelkezéssel kell a vonatszemélyzetet értesíteni.

- csak a nemzetközi vonatok közlekedhetnek rendszeres páros vagy páratlan számú iránnyal ellentétes irányba. Ezekben az esetekben ezt az irányszám jelöli.

- Fejezze be a mondatot, hogy az állítás helyes legyen!

Az irányszám...

- a vonatszámhoz tartozik, ez jelzi azt, hogy rendszeres páros vagy páratlan számú iránnyal szemben közlekedik a vonat, de nem kell csak a Menetigazolvány vonatszám rovatában alkalmazni.

- a vonatszámhoz tartozik, ezért minden szóbeli és Írásbeli rendelkezésnél, ill. közleménynél feltétlenül használni kell.

- a vonatszámhoz tartozik, használni csak az Írásbeli rendelkezéseken, Menetigazolványokon és a fuvarokmányokon kell.

- Önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt két vágányú pályán, vágányzár esetén a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán, valamennyi közbenső állomásán és végállomásán valamennyi vonatnak meg kell állni?

- Csak azoknak a vonatoknak kell megállniuk, amelyek a helytelen vágányon közlekednek.

- Igen.

- Igen, de ez alól a kezdő és végállomás kivétel lehet, az utasítás függelékében meghatározott esetekben.

- Áthaladhat-e önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt két vágányú pályán vágányzár esetén a helytelen vágányon közlekedő vonat a vágányzárolt pályarész utolsó állomásán?

- Csak akkor haladhat át, ha egyéni kijárati jelzővel rendelkező vágányra jár be.

- Csak akkor haladhat át, ha erre a Vágányzári rendeletben a Vezérigazgatóság erre engedélyt ad.

- Csak akkor haladhat át, ha egyéni kijárati jelzővel rendelkező vágányra jár be, vagy ha kijárati jelzővel nem rendelkező állomáson a vonat már behaladás alkalmával átmegy a helyes átmenő fővágányra és mindkét esetben a helyes vágányon folytatja.

- Ki értesíti a vonatszemélyzetet a helytelen vágányon történő közlekedésről önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt pályán?

- A vonatot a helytelen vágányra indító állomás forgalmi szolgálattevője.

- A rendelkező vagy vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője.

- A rendelkező vagy a vonatindító, vagy a vonatot a helytelen vágányra indító állomás forgalmi szolgálattevője.

- Mi az eljárás, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán, a vonat több állomáson át közlekedik?

- Az Írásbeli rendelkezést csak a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán kell számára kézbesíteni.

- Írásbeli rendelkezés csak a következő állomásig érvényes. Onnan csak újabb Írásbeli rendelkezéssel folytathatja a menetét a helytelen vágányon.

- Az Írásbeli rendelkezést erről a rendelkező állomáson vagy, ha a vonat középállomásról indul, a középállomás forgalmi szolgálattevője köteles kézbesíteni.

- Mikor nem szabad önműködő biztosított térközjelzőkkel fel nem szerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán célszerűségi okból vonatot közlekedtetni?

- A távolbalátás korlátozott, az értekezés lehetetlen és a pályaszemélyzet valamelyik tagját nem lehetett értesíteni a helytelen vágányon történő közlekedetésről.

- Akkor, ha az értekezés lehetetlen.

- Akkor, ha az értekezés lehetetlen vagy a helytelen vágányon történő közlekedésből nem származik előny.

21. függelék

26. függelék

27. függelék

29. függelék

31. függelék

- Tolás befejezése után a vonatot követő tolómozdony a vonatot hány méterre közelítheti meg?

- Legfeljebb 200 m-re

- Általános fékúttávolságnak megfelelő távolságra.

- Bármilyen távolságból követheti, de csak olyan sebességgel, hogy a jelentkező akadály előtt meg tudjon állni.

- Hogyan haladhat tovább a vonatot követő tolómozdony, ha a bejárati jelzőhöz érkezik és azon továbbhaladást engedélyező jelzés van?

- Behaladhat, de legfeljebb csak lépésnek megfelelő sebességgel.

- Behaladhat, legfeljebb 15 km/h sebességgel az első bejárati váltótól, mert foglalt vágányra is járatható.

- Nem szabad behaladni, csak ha élőszóval adnak engedélyt a behaladásra.

- Bejáratható-e a vonatot követő tolómozdony foglalt vágányra?

- Igen, akár az általa tolt vonat bejárati vágányára is.

- Nem.

- Igen, de csak a foglalt vágányra járatás szabályainak szigorú betartásával.

- Bejáratható-e a visszatérő tolómozdony foglalt vágányra?

- Igen.

- Nem.

- Csak elkerülhetetlen esetben, de csak a foglalt vágányra járatás szabályainak szigorú betartásával.

- Tolómozdony alkalmazásáról hogyan kell értesíteni a vonómozdony és a tolómozdony személyzetét, ha a tolómozdony kapcsolatlanul, a következő állomás bejárati jelzőjéig tolja a vonatot?

- A tolómozdony és a vonómozdony személyzetét egyaránt Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni.

- A vonómozdony személyzetét Írásbeli rendelkezéssel, a tolómozdony személyzetét élőszóval kell értesíteni.

- A vonómozdony személyzetét Írásbeli rendelkezéssel, a tolómozdony személyzetét pedig nem kell értesíteni, csak abban az esetben, ha nyílt pályáról visszatér.

- Mi az eljárás, ha a vonómozdony vezetője a vonat sebességének csökkentését vagy a vonat megállítását tartja szükségesnek?

- “Tolást megszüntetni” - jelzést kell adni.

- “Féket húzd meg”-jelzést köteles adni.

- Előbb a “Tolást megszüntetni”-jelzést, utána a “Féket húzd meg”-jelzést köteles adni.

- Mi az eljárás, ha a tolómozdony vezetője szükségesnek tartja a vonat megállítását, vagy a kapcsolatlan tolómozdony a vonattól elvált és nem tud veszély nélkül csatlakozni a vonathoz?

- “Vészsípjelzés”-t  köteles adni.

- “Féket húzd meg” jelzést köteles adni, és kapcsolt tolómozdony esetén a vonatot, kapcsolatlan tolómozdony esetén a mozdonyt megállítani.

- “Féket húzd meg” jelzést köteles adni, és kapcsolt tolómozdony esetén a tolást megszüntetni, kapcsolatlan tolómozdony esetén a mozdonyt megállítani.

- Induló vonat megtolásáról a vonómozdony és tolómozdony személyzetét hogyan kell értesíteni?

- A vonómozdony és a tolómozdony személyzetét egyaránt Írásbeli rendelkezéssel.

- A vonómozdony személyzetét Írásbeli rendelkezéssel, a tolómozdony személyzetét élőszóval, de ha a vonat második felében üres kocsik is vannak, vagy a tolómozdony és a vonat között a vonathoz nem tartozó jármű(vek) van(nak), akkor Írásbeli rendelkezéssel kell a tolómozdony személyzetét is megértesíteni.

- A vonómozdony személyzetét Írásbeli rendelkezéssel, a tolómozdony személyzetét élőszóval.

- Hideg gőzmozdonyt milyen sebességgel szabad továbbítani?

- Max. 50 km/h sebességű tehervonatban.

- A Gépészeti Szakszolgálat által közölt sebességgel, legfeljebb azonban 50 km/h sebességű tehervonatban.

- Max. 60 km/h sebességű teher- vagy vegyesvonatban.

- Miről kell értesíteni a rendkívüli küldeményt továbbító vonat személyzetét?

- kocsik besorozási helyéről, az engedély számáról

- a kocsik mennyiségéről, besorozás helyéről, betartandó forgalombiztonsági feltételekről

- a kocsik mennyiségéről, a továbbítás útvonaláról, a küldemény eltérő méreteiről

- Mi az egyszerű próbavonat?

- Az, amelyet a Gépészeti Szakszolgálat annak nyilvánít.

- Az, amelynél a sebesség nem nagyobb a pályára, ill. a járművekre engedélyezettnél és nincsenek különleges előírások.

- Csak az a vonat, amelynél nincsenek különleges előírások.

- Tartalmazhat-e a próbavonat engedélye az érvényes utasítási előírások alól felmentést?

- Igen, az engedélyben közölt utasítási előírások alól.

- A próbavonat műszaki próbavezetője, ha szükségesnek látja, adhat felmentést utasításbeli pontok alól.

- Nem.

- A próbavonat műszaki vezetője adhat-e utasításokat a mozdonyvezetőnek?

- Csak, ha a MÁV dolgozója, legalább felsőfokú szakképzettséggel és megfelelő szakképzettséggel és megfelelő gyakorlattal rendelkezik , az érvényes utasítások és a próba engedélyezési rendelkezésein belül, a próba ügyében.

- Igen, a próba ügyében.

- Csak műszaki jellegű utasításokat adhat a próba ügyében.

- Mikor kell feltétlenül vontatási kísérőt különleges próbavonatokhoz kirendelni?

- Ha a vonat sebesség e a vonat járműveire vagy a pályára engedélyezettnél nagyobb.

- Ha a vonat fékmozdonnyal közlekedik.

- Ha a próbavonatot menet közben a nyílt pályán megosztják.

- Különleges próbavonatokhoz kirendelt pályafenntartási kísérő megváltoztathatja-e az ideiglenes lassúmenetekre elrendelt sebesség értékeket?

- Igen.

- Nem.

- Igen, de a sebesség értékektől csak lefelé térhet el.

- Hány fő tartózkodhat a próbavonat mozdonyának a mozdonyvezető által elfoglalt vezetőállásán?

- A próbában résztvevő személyek tartózkodhatnak ott. A létszámukat - korlátozás nélkül - a próba műszaki vezetője szabályozza.

- A próbában résztvevő személyek tartózkodhatnak ott a mozdonyszemélyzet munkájának zavarása nélkül. Létszámuk legfeljebb 4 fő lehet a mozdonyszemélyzeten felül. Létszámukat a próba műszaki vezetője szabályozza.

- A mozdonyszemélyzetet is beleszámítva a mozdonyszemélyzet zavartalan szolgálatvégzése szempontjából legfeljebb 6 fő tartózkodhat ott. A műszaki vezető köteles a létszámot a mozdonyvezető kérésére szabályozni.

- Hány fő tartózkodhat a próbavonat mozdonyának hátsó vezetőállásán?

- Az ott szolgálatot végzőkön felül legfeljebb 4 fő

- Legfeljebb 4 fő.

- Legfeljebb 6 fő.

- Szabad-e mérőkocsit hátul működő mozdonnyal továbbított ingavonat végére - a mozdony után - sorozni?

- Igen.

- Igen, ha erre feltétlenül szükség van.

- Nem.

- Mi a rátolási sebesség?

- Azt a sebességet, amellyel a kocsisort a gurítódombra tolják, rátolási sebességnek nevezzük. Ez a sebesség általában másodpercenként 1 méter, ami 3,6 km/h sebességnek felel meg. Ezt a sebességet az adott körülményeknek megfelelően csökkenteni vagy emelni kell, amelyet a gurításjelzővel kell szabályozni.

- Rátolási sebességnek azt a sebességet nevezzük, amellyel a mozdonyvezető a kocsisort a már álló kocsisorra tolja tolatás közben.

- Rátolási sebesség az a sebesség, amellyel a mozdonyvezető a tolatás közben a kocsikat összetolja. Ez a sebesség általában a lépésnek megfelelő sebesség.

F. 1. sz. Jelzési Utasítás

I: Az Utasítás hatálya, tartalma. II. Általános rendelkezések. III. Főjelzőkre  vonatkozó általános rendelkezések

- Mi tartalmazza, hogy az állomáson és nyílt vonalon hol, milyen jelzők vannak?

- A szolgálati menetrendkönyv „Követési rend és távolságok” táblázata

- A Közlekedési Határozmányok illetve Menetrendi segédkönyv

- A menetrendfüggelék.

- Milyen távolságról kell láthatóvá tenni az előjelzőt?

- A 10-szeres pályasebesség 1/3-a, de legalább 200 m-ről.

- Nincs rá előírva rálátási távolság.

- 200 m-ről

- A megfigyelésre kötelezetteknek meddig kell figyelniük a jelzést?

- Észlelésig,

- 5 - 7  mp – ig.

- A jelzésadás helyéig folyamatosan.

- Ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok miatt nem lehet a rálátási távolságból folyamatosan látni, akkor miről beszélünk?

- A távolbalátás korlátozottságáról.

- Rálátási távolság hiányáról.

- Szabadlátás korlátozottságáról.

- Fejezze be a megkezdett mondatot!	
Ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási okok miatt nem lehet 200 m-ről biztosan látni, …

- a szabadlátás korlátozott.

- a távolbalátás korlátozott.

- nincs meg a rálátási távolság.

- A tolatásjelzőket milyen távolságról kell látni?

- Rálátási távolságból, vagyis (Vpálya x 10) / 3, de legalább 200 m-ről.

- A mozdonyról legalább 200 m távolságból kell látni.

- Nincs előírva rálátási távolság.

- A váltójelzőket milyen távolságból kell látni?

- Nincs előírva rálátási távolság.

- Rálátási távolságból, vagyis (Vpálya x 10) / 3, de legalább 200 m-ről.

- A mozdonyról legalább 200 m távolságból kell látni.

- A főjelzőket hogyan és milyen távolságból kell látni?

- Folyamatosan, (Vpálya x 10) / 3, de legalább 200 m-ről.

- A mozdonyról legalább 200 m távolságból kell látni.

- Nincs előírva rálátási távolság.

- A jelzéseket mikor és milyen módon kell adni?

- Mindenkor az utasításban meghatározott időben, helyen, módon és egyértelműen.

- A végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott helyen, módon és egyértelműen.

- Rálátási távolságból, mindenkor egyértelműen és az utasításban meghatározott helyen.

- Kézi jelzőeszközzel hogyan kell a jelzéseket adni?

- Kézi jelzőeszközzel történő jelzésadáskor mindig arccal és testtel a mozdonyvezető felé kell a jelzéseket adni. Ettől eltérni mozgó járműveken történő jelzésadáskor szabad.

- Kézi jelzőeszközzel mindig úgy kell adni a jelzéseket, hogy a mozdonyról megfigyelhető és végrehajtható legyen.

- Kézi jelzőeszközzel történő jelzésadáskor a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell a jelzést adni. Ettől eltérni csak a mozgó járműveken történő jelzésadáskor szabad.

- Mi az eljárás eltérő értelmű, egyidejű jelzések esetén?

- Aggályosnak kell minősíteni, és közülük a forgalombiztonság szempontjából fontosabbat kell figyelembe venni.

- Ha valamely jelzés értelme tekintetében bármilyen kétely merül fel, akkor azonnal meg kell állni.

- Ha valamely jelzés értelme tekintetében bármilyen kétely merül fel, akkor azonnal meg kell állni, és a helyzet tisztázásáig nem szabad továbbindulni.

- A fehér-vörös árbocos jelző mellett mikor lehet elhaladni a Megállj jelzés miatt megállt vonattal?

- Csak akkor, ha a jelző használhatatlanságáról értesítették, és a jelző mellett adják a Szabad az elhaladás jelzést.

- Ha a jelzőn a továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, Hívó-jelzéssel, élőszóval vagy Írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak.

- Ha a jelzőn a továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, Hívó-jelzéssel, élőszóval vagy Írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak, illetve a forgalmi vonalirányító a jelző melletti elhaladásra utasítást ad.

- A fehér-sárga jelző árboc mit jelent?

- Azt jelzi, hogy a vonat előjelzőhöz, vagy ismétlő jelzőhöz érkezett. Ha a jelző megállásra ad előjelzést, vagy jelzést egyáltalán nem ad, fel kell készülni a főjelző előtt való megállásra.

- Azt jelzi, hogy a vonat a főjelző előtti utolsó előjelzőhöz érkezett, amely vagy a megállásra, vagy a továbbhaladásra ad előjelzést.

- Azt jelzi, hogy a vonat előjelzőhöz érkezett. Ha a jelző megállásra ad előjelzést, vagy egyáltalán nem ad előjelzést, akkor az előjelző előtt meg kell állni.

- A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca mit jelent?

- Azt jelenti, hogy a jelző Megállj jelzése a vonatokra és a tolatási mozgásokra egyaránt érvényes.

- Azt jelenti, hogy a jelző jelzési képei mind a tolatási, mind a vonatmozgásokra egyaránt érvényesek.

- Azt jelenti, hogy a jelző továbbhaladást engedélyező jelzése a vonatokra és a tolatási mozgásokra egyaránt érvényes.

- Legfeljebb milyen sebességű vonalakon nem kell kivilágítani azokat az alakjelzőket, amelyek árboc-színezése, jelzőkarja fényvisszaverő kivitelben készül?

- 60 km/h.

- 80 km/h.

- 70 km/h.

- Önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályákon a két állomás között található nyíltvonali bejárati jelzőknek mi a szabványos állása?

- A továbbhaladást engedélyező állás.

- A Megállj jelzés.

- A Forgalmi Igazgatóság által meghatározott állás.

IV. A főjelzők és jelzéseik

- Mit jelent a fényjelzők jelzési rendszere?

- Biztosított fény főjelzők és előjelzőjük sebességjelzést adnak, és a velük adott azonos jelzések értelme mindig ugyanaz, bármilyen elnevezésű, vagy közelebbi rendeltetésű fényjelző adja azokat.

- Ha a jelzőn egy fény világít és ez nem vörös színű, akkor a legnagyobb sebességgel lehet a jelzőhöz érkezni. Ha két fény világít, akkor az alsó mindig sárga és sohasem villog, ekkor a jelzőhöz 40 km/h sebességgel lehet érkezni. Az egy fény színe, vagy a felső fény színe, vagy villogása határozza meg, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

- A fényjelzőkkel adott jelzések megfelelő sebességre utalnak, és a velük adott jelzések mindig ugyanazt jelentik.

- Milyen sebességgel szabad érkezni a biztosított fény főjelzőhöz, amelyen egy fény világít és az nem vörös?

- A fény színétől, milyenségétől függ.

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel.

- A vezetőállás- jelző fényétől függ.

- Mit nem jelez a fényjelzési rendszerben működő fény főjelző?

- A váltók állását

- A közlekedés irányát továbbá helytelen vágányon történő közlekedést

- A jelző után alkalmazható sebességet

- Biztosított fény főjelzőn adott továbbhaladást engedélyező jelzés mit jelez?

- Azt jelzi, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, és milyen jelzés várható a következő jelzőn.

- Azt jelzi, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, ugyanakkor azt is, hogy milyen sebességgel haladhat tovább, és milyen sebességgel érkezhet a következő jelzőhöz.

- Azt jelzi, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, milyen jelzés várható a következő jelzőn, továbbá utal még a közlekedés irányára is.

- Mit értünk a legnagyobb sebesség alatt?

- Azt a sebességet, amivel a vonatot továbbítani kell.

- A pályára műszaki szempontból alkalmazható sebességet kell érteni, amelyet a Műszaki Táblázatok II. 7/A. táblázata tartalmaz.

- A vonatnál alkalmazható legnagyobb, tehát a menetrendszerű sebességet, vagy bármely ok miatt ennél kisebb sebességet kell érteni.

- Egyes központi forgalomirányításra berendezett vonalon a közös fény kijárati jelzőn alkalmazott zöld fény alatt külön lapon egy sárga fény mit jelent?

- A kitérő fővágányon álló vonat meneszthető, és a vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhat ki.

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Nem jelent semmit, mert ilyen jelzési kép nincs.

- Mit jelent a villogó sárga fény a 120 km/h-nál nagyobb sebességű vonalakon?

- A következő bejárati jelző után lévő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- A következő be- és a kijárati jelző után lévő fénysorompó használhatatlan és emiatt az útátjárón legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- A következő be- és a kijárati jelző után lévő fénysorompó használhatatlan és emiatt az útátjárón legfeljebb 15 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- Milyen jelzéssel kapnak előjelzést, ha a második fény főjelzőn Megállj jelzés van, és a második fény főjelző és az előtte lévő jelző között nincs meg a tényleges fékút távolság?

- Egy sárga fénnyel.

- Kettő sárga fénnyel.

- Egy villogó sárga fénnyel.

- Mit jelent, ha a fény főjelzőn két függőleges helyzetű sárga fény és alatta külön lapon egy függőleges helyzetű sárga lámpasor van?

- Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel, fel kell készülni a következő Megállj állású főjelző előtt való megállásra.

- Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel, a következő főjelzőn Megállj jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel, a következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mikor kap a mozdonyvezető a fény főjelzőn két függőleges helyzetű sárga fényt, és alatta külön lapon egy függőleges helyzetű sárga lámpasorral jelzést?

- Ha a fény főjelző és az előtte levő jelző között nincs meg az általános fékúttávolság fele sem.

- Ha a fény főjelző és az előtte levő jelző között nincs meg a tényleges fékúttávolság fele sem.

- Ha a fény főjelző és az előtte levő jelző között nincs meg a jelfeladással megnövelt tényleges fékúttávolság fele sem.

- A fényjelzőn a Villogó sárga fénnyel adott jelzés mit jelent?

- A következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azokon legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második főjelzőn Megállj jelzés van, és a Megállj jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincs meg a tényleges fékúttávolság. 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a következő bejárati, vagy kijárati jelző után lévő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott, vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- A következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azokon legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második főjelzőn Megállj jelzés van, és a Megállj jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincs meg az általános fékúttávolság. 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a nyílt vonali önműködő fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- A következő főjelző után kitérőirányú váltó (váltócsoport) van és azo(ko)n legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, és a következő jelzőn Megállj jelzés van.

- Mit jelent a nem biztosított fény bejárati jelzőn a sárga fény?

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn Megállj jelzés várható.

- Szabad sebességcsökkentés nélkül.

- Szabad jelzés.

- Nem biztosított fény térközjelző Szabad jelzése mit jelent?

- A vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

- A vonat a következő állomás bejárati jelzőjéig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

- A vonat a következő főjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

- Mi a teendője a mozdonyvezetőnek, ha az útsorompót ellenőrző fedező jelző Hívó-jelzést ad, az utat fedező fénysorompó használhatatlan?

- Ezt a körülményt a mozdonyvezető a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Ezt a körülményt a mozdonyvezető a legelső szolgálati helyen köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Ezt a körülményt a mozdonyvezető mobiltelefonon köteles jelenteni a forgalmi vonalirányítónak.

- Hívó-jelzés milyen jelzőn lehet?

- Bejárati, fedező-, kijárati jelzőn.

- Bejárati, fedező-, térköz- és kijárati jelzőn

- Bejárati, kijárati, fedező-, térköz- és tolatásjelzőn.

- Milyen jelzést ad az alak bejárati jelző, ha két jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé áll?

- Szabad csökkentett sebességgel.

- Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel.

- Szabad sebességcsökkentés nélkül.

- Nem biztosított alak bejárati jelzőn sötétben egy sárga fény mit jelent?

- Szabad. A jelző nem ad sebességjelzést és nem jelzi a behaladás irányát.

- Szabad. A jelző sebességre nem utal, de jelzi a behaladás irányát.

- Szabad. A jelző sebességjelzést ad, de nem jelzi a behaladás irányát.

- Mit jelent a helyből induló vonat részére az alak kijárati jelző „Szabad” jelzése ?

- Szabad kihaladni, továbbá a kijárati váltókon csak akkor alkalmazható 40 km/h–nál nagyobb sebesség, ha megállapítható, hogy a kijárati váltók egyenes irányban állnak.

- Szabad kihaladni, de szabad jelzés alapján soha sem lehet, hogy a kihaladó vonattal 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel haladjon ki a vonat az állomásról.

- A szabad jelzés alapján csak az áthaladó vonatnál lehetséges, hogy a kihaladó vonattal 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel haladjon ki a vonat az állomásról

- Milyen jelzés van a biztosított alak bejárati jelzőn, ha a jelzőn egy jelzőkar rézsutosan van felfelé?

- Szabad jelzés.

- Szabad sebességcsökkentés nélkül.

- Szabad jelzés várható.

- Milyen sebességgel szabad érkezni a biztosított fény főjelzőhöz, amelyen alul egy sárga és fölötte egy villogó sárga fény világít?

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel a következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- A bejárati jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

V. Előjelzőkre vonatkozó általános rendelkezések. VI. Előjelzők és jelzéseik

- Milyen jelzést ad a kétfogalmú alak előjelző, ha a biztosított alak bejárati jelző csökkentett sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzést ad?

- Megállásra ad előjelzést

- Ilyen esetben nem ad jelzést.

- Továbbhaladásra ad előjelzést.

- Mit jelent, ha a háromfogalmú alak előjelző kör alakú tárcsája a vonat felé fordítva, s alatta egy sárga fehér jelzőkar függőlegesen áll?

- A főjelzőn megállj- jelzés várható.

- A főjelzőn szabad jelzés várható.

- A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mi jelzi, hogy az előjelző és a hozzátartozó főjelző előtt nincs meg az általános fékúttávolság?

- A Műszaki Táblázatok I. 6/B. táblázata közli méter-távolságot a mozdonyvezetővel.

- A Szolgálati menetrendkönyv közli a méter-távolságot a mozdonyvezetővel.

- Az előjelző árbocán, fehér alapon fekete arab számok közlik a méter-távolságot a mozdonyvezetővel.

- Hol található a vonalra érvényes általános fékúttávolságon belül elhelyezett elő- és főjelzők felsorolása?

- A Közlekedési Határozmányok 7/a. táblázatában.

- A Műszaki Táblázatok I. 6/B. táblázatában.

- A Szolgálati menetrendkönyv 8. táblázatában, a Menetrendi segédkönyv 5. táblá-zatában.

- A külön kezelhető alak előjelzőt kell-e kezelni, ha a vonat a főjelző előtt megáll, és részére kezelik a főjelzőt?

- Csak akkor kell kezelni, ha az ÁVU úgy rendelkezik.

- Az előjelzőt minden esetben kezelni kell.

- Az előjelzőt ebben az esetben nem szabad kezelni.

- Mely vonatok részére kell kezelni az alak kijárati jelző előjelzőjét?

- Minden vonat részére.

- Csak a menetrend szerint áthaladó vonat részére kell kezelni.

- Csak az áthaladó vonatok részére.

- Mit jelent, ha a biztosított fényjelző külön előjelzőjén egy villogó zöld fény van?

- Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel a főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel a főjelzőn 80 km/h továbbhaladást engedélyező jelzés van.

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel a főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mit jelent, ha a biztosított fény főjelző külön előjelzőjén egy villogó zöld fény van?

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mit jelent, ha a biztosított fényjelző külön előjelzőjén egy villogó sárga fény van?

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel, a főjelzőn megállj jelzés várható.

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mit jelent, ha a biztosított fény főjelző külön előjelzőjén egy sárga fény van?

- Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a főjelzőn továbbhaladást Megállj jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel, a főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel, a főjelzőn Megállj jelzés várható.

- Mit jelent a háromfogalmú alak előjelző tárcsája a vonat felé fordítva, s alatta egy sárga-fehér jelzőkar rézsutosan áll?

- A főjelzőn Megállj jelzés várható.

- A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Mit jelent a vezetőállás jelzőn a zöld sárga fény és a 40 szám?

- A következő jelzőn csökkentett legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- A következő jelzőn csökkentett legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van.

- A következő jelzőn csökkentett legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van, vagy továbbhaladást engedélyező nem biztosított bejárati jelző következik.

- A vezetőállás jelző jelzése mentesít-e a figyelési kötelezettség alól?

- Nem mentesít a jelzők - utasításban előírt - figyelési kötelezettsége alól.

- Mentesít a jelzők - utasításban előírt - figyelési kötelezettsége alól.

- Csak a távolbalátás és a szabadlátás korlátozottsága esetén nem mentesít a jelzők - utasításban előírt - figyelési kötelezettsége alól.

- Milyen sorrendben kell értelmezni az előjelzővel egyesített alak főjelző jelzéseit?

- A jelzéseket alulról felfelé haladva kell értelmezni.

- A jelzéseket felülről lefelé haladva kell értelmezni.

- A jelzés értelmezésének sorrendje nincs meghatározva.

- Mit jelent, ha a háromfogalmú alak előjelző tárcsája vízszintes, s alatta egy sárga fehér jelzőkar függőlegesen áll?

- A főjelzőn megállj jelzés várható.

- A főjelzőn szabad jelzés várható.

- A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- Honnan ismerhető fel az ismétlő jelző?

- Onnan ismerhető fel, hogy a jelző lapján a továbbhaladást engedélyező vagy megtiltó állására utaló jelzés felett egy fehér fény van.

- Onnan ismerhető fel, hogy a jelző lapján a továbbhaladást engedélyező vagy megtiltó állására utaló jelzés alatt egy fehér fény van.

- A jelző árbocán lévő jelző-jelölésről ismerhető fel.

- Ismétlő jelzőt hol kell alkalmazni?

- A főjelző és az előjelző, vagy a két főjelző között a szabadlátás korlátozottsága miatt a jelzők jelzéseit a rálátási távolságból látni.

- A fény főjelző és az előjelző, vagy a két fény főjelző között a távolbalátás korlátozottsága miatt a jelzők jelzéseit a rálátási távolságból nem lehet látni

- A fény főjelző és az előjelző, vagy a két fény főjelző között a szabadlátás korlátozottsága miatt a főjelzők jelzéseit a rálátási távolságból nem lehet látni.

- Mit jelent, ha az ismétlő jelzőn egy zöld fény, és felette egy fehér fény van?

- A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés van.

- A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.

- Mit jelent, ha az ismétlő jelzőn egy sárga fény, és felette egy fehér fény van?

- A főjelzőn Megállj jelzés várható.

- A főjelzőn Megállj jelzés van.

- A főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

- A vonatbefolyásoló berendezés mikor működik?

- Csak akkor, ha a mozdony- és a pályaberendezések üzemképesek.

- Csak akkor, ha a berendezés működtetésére kiépített pályaszakaszra érkezett a mozdony.

- Az EÉVB akkor is működik, ha a pálya nincs kiépítve jelfeladásra, de a mozdony rendelkezik vonatbefolyásoló berendezéssel.

- Mikor lép működésbe a vonatmegállító berendezés?

- Akkor, ha a Megállj jelzés mellett 15 km/h-nál kisebb sebességgel halad el, és a jelzőt követően a jármű vonatbefolyásolásra ki nem épített, vagy foglalt szakaszra érkezik.

- Akkor, ha a Megállj jelzés mellett 15 km/h-nál nagyobb sebességgel halad el, és a jelzőt követően a jármű vonatbefolyásolásra ki nem épített, vagy foglalt szakaszra érkezik.

- Akkor, ha a vonat Megállj jelzésre utaló jelző mellett halad el és nem csökkentette a sebességet legalább 15 km/h-ra, továbbá a jelzőt követően a pálya vonatbefolyásolásra kiépített, de foglalt szakaszra érkezett.

- Hogyan jelzi a vezetőállás jelző a jelfeladásos szakasz foglaltságát, ha jelfeladás nélküli szakaszról érkezett?

- Fehér fény, digitális jelzőn vízszintes vonal.

- Vörös fény, digitális jelzőn tömör vörös nulla.

- Sárga fény, digitális jelzőn nulla szám.

- A Vezetőállás jelző hogyan jelzi azt, hogy a következő jelzőn Megállj jelzés van?

- Egy vörös fény, digitálison egy nulla.

- Egy sárga fény, digitálison egy tömör nulla.

- Egy sárga fény, digitálison egy nulla.

- A Vezetőállás jelző hogyan jelzi azt, hogy a berendezés használhatatlan?

- Egy vörös fény, digitálison egy nulla.

- Egy sárga fény, digitálison egy tömör nulla.

- Egy fehér fény, digitálison vízszintes vonal.

- Ha a vonatbefolyásoló berendezés tolatási üzemmódban van, milyen sebességre korlátoz?

- 50 km/h.

- 60 km/h.

- 40 km/h.

VII. Tolatási mozgást szabályozó jelzők

- A rendeltetésük szerint a tolatási mozgást szabályozó jelzők milyenek lehetnek?

- Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők, tolatásjelzők, gurításjelzők.

- Tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve második fény bejárati jelző, rendező-pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző, és ütköző bakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott fény fedező jelzők.

- Biztosított és nem biztosított tolatásjelzők, továbbá lámpafejes és lámpasorok gurításjelzők.

- Alkalmazásuk szerint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők milyenek lehetnek?

- Tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelzők, tolatásjelzővel egyesített gurításjelzők.

- Tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve második fény bejárati jelző, rendező-pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző, és ütköző bakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott fény fedező jelzők.

- Biztosított és nem biztosított tolatásjelzővel egyesített fény bejárati jelzők, továbbá tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelzők.

- A tolatásjelző ad-e engedélyt a tolatás megkezdésére?

- Nem engedélyezi a tolatás megkezdését.

- Az iparvágányt-kiszolgáló menetek részére engedélyezi a tolatás megkezdését.

- Igen, engedélyezi a tolatás megkezdését.

- A biztosított tolatásjelző ad-e engedélyt a tolatás megkezdésére?

- Nem engedélyezi a tolatás megkezdését.

- Igen, engedélyezi a tolatás megkezdését.

- Csak a mozdonyok mozgását engedélyezi.

- Biztosított tolatásjelző milyen szolgálati helyen van?

- Olyan szolgálati helyen van, amely törpe tolatásjelzővel felszerelt.

- Olyan szolgálati helyen van, amely törpe tolatásjelzővel felszerelt, és a tolatás lezárt váltókon történik.

- Olyan szolgálati helyen van, ahol az állomás biztosítóberendezése lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

- Mely szolgálati helyen nincsenek váltójelzők a váltó mellett?

- Törpe tolatásjelzőkkel felszerelt szolgálati helyen, ahol a tolatás lezárt vágányúton történik.

- Csak törpe tolatásjelzővel felszerelt szolgálati helyen, ahol a törpe tolatásjelző jelzőlapján lefelé mutató citromsárga nyíl van.

- Biztosított tolatásjelzővel felszerelt szolgálati helyen, ahol az állomási biztosítóberendezés lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

- Mely jelző jelzőlapján van citromsárga nyíllal ellátott tábla?

- Biztosított tolatásjelzőn.

- Minden törpe tolatásjelzőn.

- Egyes törpe tolatásjelzőn.

- Mit jelent a törpe tolatásjelző jelzőlapján lévő citromsárga nyíllal ellátott tábla?

- Arra hívja fel a figyelmet, hogy Tilos a tolatás jelzés esetén nem szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni. A megközelítési távolságot méterben a nyíl feletti arab szám jelzi.

- Arra hívja fel a figyelmet, hogy Szabad a tolatás jelzés esetén nem szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni. A megközelítési távolságot méterben a nyíl feletti arab szám jelzi.

- Arra hívja fel a figyelmet, hogy Szabad a tolatás jelzés esetén nem szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni. A megközelítési távolságot méterben a nyíl alatti arab szám jelzi.

- Mit tartalmaz a törpe tolatásjelző jelzőlapján lévő kiegészítő tábla?

- Citromsárga nyíl, amely felett arab szám van.

- Citromsárga nyíl, amely alatt arab szám van.

- Citromsárga nyíl, amely mellett arab szám van.

- Jelzéseikkel mit jeleznek a tolatásjelzők?

- Azt jelzik, hogy tilos vagy szabad a tolatás.

- Azt jelzik, hogy az engedélyezett tolatás a tolatásjelzőig, vagy a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.

- Attól függően, hogy a tolatásjelzőn milyen jelzés van: ha szabad jelzés van, akkor a tolatásjelzőn túl is lehet, ha tilos jelzés van, akkor a tolatásjelzőig lehet tolatni.

- A Tilos a tolatás jelzés:

- megtiltja a tolatást,

- az engedélyezett tolatás a tolatás jelzőig terjedhet,

- engedélyezi a tolatás jelzőig történő tolatást.

- A tolatásjelzők jelzéseikkel engedélyezik-e a tolatást vagy nem?

- A tolatásjelző nem engedélyezi, illetve nem tiltja meg a folyó tolatást.

- A tolatásjelző jelzéseivel engedélyezi, illetve megtiltja a folyó tolatást.

- Attól függően, hogy a tolatásjelzőn milyen jelzés van: ha szabad jelzés van, akkor a tolatásjelzőn túl is lehet, ha tilos jelzés van, akkor a tolatásjelzőig lehet tolatni.

- A Budapest-Déli p.u.-on az alagútban folyó tolatás esetén a tolatásjelzőn lévő villogó kék fény mit jelent?

- Szabad a kihúzás.

- Lassíts.

- Visszatol.

- A Budapest-Ferencváros rendezőp.u.-on alkalmazott fény tolatásjelzőn egy kék és egy fehér fény mit jelent?

- Szabad a kihúzás.

- Visszatol.

- Szabad a visszatolás.

- A Budapest-Ferencváros rendezőp.u.-on alkalmazott fény tolatásjelzőn egy fehér fény mit jelent?

- Szabad a kihúzás.

- Visszatol.

- Szabad a visszatolás.

- A Budapest-Ferencváros rendezőp.u.-on alkalmazott fény tolatásjelzőn egy villogó kék fény mit jelent?

- Szabad a kihúzás.

- Lassíts.

- Szabad a visszatolás.

- A Budapest-Ferencváros rendezőp.u.-on alkalmazott fény tolatásjelzőn egy villogó fehér fény mit jelent?

- Lassíts.

- Gyorsíts.

- Szabad a kihúzás.

- A gurításjelzők jelzéseikkel mit jeleznek?

- Megtiltják, illetve engedélyezik a gurítást, és szabályozzák a mozgás mikénti végzését.

- Nem tiltják és nem engedélyezik a gurítást, de szabályozzák a mozgás mikénti végzését.

- Megtiltják, illetve engedélyezik a gurítást, de nem szabályozzák a mozgás mikénti végzését.

- Gurítás közben kézi jelzéseket kell-e adni?

- Igen.

- Nem.

- Csak szükség esetén.

- Az első lámpafejes gurításjelző az irányvágányok felé milyen jelzést ad?

- Nem ad jelzést, de a többi jelzést ad mind a két irány felé.

- Tilos a tolatás jelzést, illetve Szabad a tolatás jelzést ad.

- Guríts, Lassíts, Gyorsíts, Megállj, Vissza jelzéseket ad.

- Az első lámpasoros gurításjelző az irányvágányok felé milyen jelzést ad?

- Nem ad jelzést, de a többi jelzést ad mind a két irány felé.

- Tilos a tolatás jelzést, illetve Szabad a tolatás jelzést ad.

- Guríts, Lassíts, Gyorsíts, Megállj, Vissza jelzéseket ad.

- Gurításjelző a Gyorsíts jelzést hogyan adja?

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű fehér lámpasor.

- Gurításjelző a Lassíts jelzést hogyan adja?

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű fehér lámpasor.

- Gurításjelző a Guríts jelzést hogyan adja?

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy fehér fény, lámpasoros gurításjelzőn egy függőleges helyzetű fehér lámpasor.

- Gurításjelző a Megállj jelzést hogyan adja?

- A lámpafejes gurításjelzőn egy kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy fehér és egy kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy fehér kereszt.

- Gurításjelző a Vissza jelzést hogyan adja?

- A lámpafejes gurításjelzőn egy kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy villogó kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor.

- A lámpafejes gurításjelzőn egy fehér és egy kék fény, lámpasoros gurításjelzőn egy fehér kereszt.

VIII. Egyéb jelzők és jelzéseik

- A váltójelzőn fekete mezőben egy vízszintes helyzetű fehér téglalap mit jelent?

- A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal és gyökkel szemben haladó menet részére egyaránt egyenes irányba áll.

- A váltójelzőn fekete mezőben egy fehér nyíl mit jelent?

- A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal és gyökkel szemben haladó menet részére egyaránt egyenes irányba áll.

- A váltójelzőn fekete mezőben egy függőleges helyzetű fehér téglalap mit jelent?

- A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

- A váltó csúccsal és gyökkel szemben haladó menet részére egyaránt egyenes irányba áll.

- A váltójelzőn a fekete mező felső részén csúcsban végződő függőleges helyzetű fehér téglalap mit jelent?

- A váltó főirányba áll.

- A váltó mellékirányba áll.

- A váltó főirányból mellékirányba áll.

- A váltójelzőn a fekete mező felső részén csúcsban végződő ferde helyzetű fehér téglalap mit jelent?

- A váltó főirányba áll.

- A váltó mellékirányba áll.

- A váltó főirányból mellékirányba áll.

- A váltójelzőn a fekete mező felső részén csúcsban végződő középen megtört fehér téglalap mit jelent?

- A váltó főirányba áll.

- A váltó mellékirányba áll.

- A váltó főirányból mellékirányba áll.

- A váltójelzőn a fekete mező felső részén csúcsban végződő középen megtört fehér téglalap mit jelent?

- A váltó főirányba áll.

- A váltó mellékirányba áll.

- A váltó mellékirányból főirányba áll.

- A váltójelzőnek milyen változatai vannak?

- Kivilágítható, nem kivilágítható fényvisszaverő, forgólapos fényvisszaverő.

- Kivilágítható, nem kivilágítható fényvisszaverő.

- Egyszerű, átszelési, kivilágítható, nem kivilágítható fényvisszaverő.

- A váltójelző nélkül hagyható váltók számozását hol kell feltüntetni?

- Nem kell feltüntetni sehol.

- A váltójelző helyén kell feltüntetni.

- A váltó állítókészülékén kell feltüntetni.

- Váltójelző nélkül mely váltók hagyhatók?

- A szolgálati felsőbbség engedélyével, azokon a szolgálati helyeken, ahol a váltó és a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés a váltók állását és használhatóságát folyamatosan ellenőrzi, és nem végeznek rendszeres tolatást.

- A szolgálati felsőbbség engedélyével, azokon a szolgálati helyeken, ahol a váltó és a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés a váltók állását folyamatosan ellenőrzi, és nem végeznek rendszeres tolatást.

- A szolgálati felsőbbség engedélyével, azokon a szolgálati helyeken, ahol a váltó és a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés a váltók állását és használhatóságát ellenőrzi, és rendszeresen végeznek tolatást.

- Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltó ellensúlyán a fehérre mázolt rész van felül.

- A váltó szabványos állását jelenti.

- A váltó egyenes irányba áll.

- A váltó kitérő irányba áll.

- Mit jelent, ha a helyszíni állítású váltó ellensúlyán a vörösre mázolt rész van felül.

- A váltó szabványos állását jelenti.

- A váltó egyenes irányba áll.

- A váltó kitérő irányba áll.

- Mit jelent, ha a helyszíni állítású és a rugós váltó ellensúlyán rendes helyzetű "A" betű van?

- A váltó szabványos állását jelenti.

- A váltó egyenes irányba áll.

- A váltó kitérő irányba áll.

- Mely váltók ellensúlyán lehet a rendes helyzetű "A" betű?

- Helyszíni állítású váltón.

- Helyszíni állítású és a vonóvezetékes váltón.

- Helyszíni állítású és a rugós váltón.

- Hol kötelező vágányzáró jelzőt alkalmazni?

- Fordítókorongon, tolópadon, átrakó és zsámolyozó vágányokon.

- Zártuskók, siklasztósaruk, vágányzáró sorompók esetén, csonkavágányok végén.

- Fordítókorongon, tolópadon, siklasztósaruk, vágányzáró sorompók esetén, csonkavágányok végén.

- Hol szükségszerű vágányzáró jelzőt alkalmazni?

- Fordítókorongon, tolópadon, átrakó és zsámolyozó vágányokon.

- Zártuskók, siklasztósaruk, vágányzáró sorompók esetén, csonkavágányok végén.

- Fordítókorongon, tolópadon, siklasztósaruk, vágányzáró sorompók esetén, csonkavágányok végén.

- Vágányzáró jelző a Megállj jelzést milyen módon adja?

- Fekete mezőben függőleges fehér téglalap mind a két irány felé.

- Fehér mezőben függőleges fekete téglalap mind a két irány felé.

- Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv, szükség esetén egy vagy mindkét irányba.

- Vágányzáró jelző a Szabad jelzést milyen módon adja?

- Fekete mezőben függőleges fehér téglalap mind a két irány felé.

- Fehér szegélyes kör alakú fekete mezőben vízszintes fehér sáv, szükség esetén egy vagy mindkét irány felé.

- Fekete szegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv, szükség esetén egy vagy mindkét irányba.

- Az alak hídmérleg jelző a Megállj jelzést hogyan adja?

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra, egy balra rézsutosan felfelé áll.

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra, egy balra vízszintesen áll.

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra vízszintesen, egy felfelé áll.

- Az alak hídmérleg jelző a Szabad jelzést hogyan adja?

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra, egy balra rézsutosan felfelé áll.

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra, egy balra vízszintesen áll.

- Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra vízszintesen, egy felfelé áll.

- A Megállás helye jelzőnek milyen jelzései vannak?

- Megállj: egy négyszögletes tárcsa, fekete mezőben fehér nagy "Á" betű.

- Megállj: egy négyszögletes tárcsa, fekete mezőben fehér nagy "M" betű.

- Megállj: egy négyszögletes fehér szegélyes vörös tárcsa.

- A Megállás helye jelzőt - szükség esetén - személyszállító vonatok megállítási helyének megjelölésére, hol kell alkalmazni?

- Megállóhelyeken, állomásokon, megálló-rakodóhelyeken, delta-vágányokon.

- Megállóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken, állomásokon.

- Megállóhelyeken, megálló-rakodóhelyeken, állomásokon, delta-vágányokon, pályaelágazásnak minősülő iparvágány-kiágazásokon.

- Azon a megállóhelyen, ahol van Megállás helye jelző, ott a menetrend szerint megálló személyszállító vonatoknak hol kell megállni?

- A Megállás helye jelző előtt közvetlenül.

- A megállás helye jelző, az utasok várakozási helyének és a vonat hosszának figyelembe vételével a szolgálati hely előtt, az utasok fel- és leszállására kijelölt helyen.

- A vonat hosszának figyelembe vételével, az utasok le- és felszállásának megkönnyítése végett úgy kell megállni, hogy a vonat a Megállás helye jelző és a kiépített peron vége között helyezkedjen el.

- A Megállás helye jelző az iparvágány és a fedezendő útátjáró előtt milyen távolságra van felállítva?

- 150 m.

- 200 m.

- 100 m.

- Milyen jelzőt kell alkalmazni akkor, ha a fény-, illetve a fény félsorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt azon a vágányon folyamatos vágányzár van és a vágányzár  idejére a vonatérzékelést kikapcsolták?

- Megállj jelzőt.

- Megállás helye jelzőt.

- Különleges útátjáró jelzőt.

- Személyszállító vonatokra érvényes, Megállás helye jelzőkről a szolgálati felsőbbség az érdekelt személyzetet hol köteles értesíteni?

- Menetrendi segédkönyvben.

- Műszaki Táblázatokban.

- Közlekedési Határozmányban.

- A zárt vágányon közlekedő vonat hogyan közlekedhet ott, ahol Megállás helye jelző van?

- A Megállás helye jelző előtt meg kell állni, és onnan csak akkor haladhat el, ha a fény- illetve félsorompót kezelték, vagy az utat jelzőőr fedezi és engedélyt ad az áthaladásra.

- A Megállás helye jelző előtt csak akkor kell megállni, ha a fény- illetve a félsorompót kezelő vagy az útátjárót fedező dolgozó nem ad engedélyt az áthaladásra.

- Olyan útátjárónál, ahol Megállás helye jelző van, csak úgy lehet áthaladni, ha a vonat személyzete fedezi az útátjárót, és engedélyt ad az áthaladásra.

- A különleges útátjáró jelzőt milyen távolságra kell elhelyezni?

- Általános fékútra.

- Rálátási távolságra.

- Ötszörös pályasebességnek megfelelő távolságra.

- Az útátjáró jelzőt milyen távolságra helyezik el?

- Az útátjáró előtt általános fékúttávolságra.

- Az útátjáró előtt (Vpálya x 10)/3, de legalább 20 méterre.

- Az útátjáró előtt 5V távolságra.

- Útsorompót ellenőrző fedező jelzőnél mikor kell Figyelj jelzést adni?

- Ha az útsorompót ellenőrző fedező jelző csökkentett sebességgel történő tovább haladásra ad jelzést.

- Mindig.

- Ha az Hívó-jelzést ad.

- Milyen útátjáró jelzőt kell elhelyezni a főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt?

- Mindkét irányból különleges útátjáró jelzőt.

- Különleges útátjáró jelzőt abból az irányból amerről nincs meg az előírt rálátási távolság.

- Abból az irányból amelyből nincs meg az előírt rálátási távolság, a Szolgálati menetrendkönyv 2. rovatában az állomásnév után fekete négyszöggel kell jelölni.

- A főjelzővel függésben lévő állomási teljes sorompó használhatatlansága estén a hordozható különleges útátjáró jelzőt melyik irányból kell kitűzni?

- Nem kell kitűzni.

- Mind a két irányból ki kell tűzni.

- Csak a nyílt pálya felől kell kitűzni.

- Mit jelent az útátjáró jelzőn lévő fehér táblán fekete félhold alatt vörös pont?

- A nyíltvonali önműködő fénysorompóra figyelmeztető jel.

- A fénysorompóra figyelmeztető jel.

- A nyíltvonali fénysorompóra figyelmeztető jel.

- Hol és hogyan kell megjelölni az állomási, valamint az első váltótól 5V távolságon belül lévő fény-, illetve fény és félsorompóval felszerelt útátjárót?

- Az állomásnév után egy fekete négyszög.

- Az állomásnév után egy átlós négyszög, amelynek egyik része fehér, másik fekete (az átló mentén).

- A Közlekedési Határozmányok 8. táblázatában "K" jellel van megjelölve.

- Hol és hogyan kell megjelölni az állomási, valamint az első váltótól 5V távolságon belül lévő főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt, illetve útsorompóval fel nem szerelt útátjárót?

- Az állomásnév után egy fekete négyszög.

- Az állomásnév után egy átlós négyszög, amelynek egyik része fehér, másik fekete.

- A Közlekedési Határozmányok 8. táblázatában "K" jellel van megjelölve.

- A fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző előtt milyen útátjáró jelzőt kell alkalmazni?

- Különleges útátjáró jelzőt.

- Nem kell útátjáró jelzőt alkalmazni.

- Különleges útátjáró jelzőt, de csak akkor, ha 5V távolságból a rálátás nem biztosított.

- Mikor kell Figyelj jelzést adni a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőnél?

- Akkor, ha az útátjáró jelző fényjelzést nem ad.

- Akkor, ha az útátjáró jelző egy fénnyel ad jelzést.

- Akkor, ha az útátjáró jelző egy fénnyel ad jelzést, és a távolbalátás korlátozott.

- A fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőnek mi a szabványos állása?

- Egy villogó fehér fény.

- Kettő villogó fehér fény.

- Sötét.

- A fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, ha üzemszerűen működik, akkor a vonat felé milyen jelzést ad?

- Egy villogó fehér fény.

- Kettő villogó fehér fény.

- Sötét.

- A fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, ha üzemszerűen működik, akkor a közút felé a fénysorompón milyen jelzést van?

- Egy villogó fehér fény.

- Megállj jelzés.

- Sötét.

- Mi a teendő, ha a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző egy villogó fehér fénnyel ad jelzést?

- Ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, a mozdonyvezető köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, a mozdonyvezető köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Az útátjárót a látási viszonyoknak megfelelően, de legfeljebb 15 km/h sebességgel közelítheti meg, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni.

- Mi a teendő, ha a fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző a vonat odaérkezésekor sötét, fényjelzést nem ad?

- Az útátjárót a látási viszonyoknak megfelelően, de legfeljebb 15 km/h sebességgel közelítheti meg, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni. Ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, a mozdonyvezető köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Az útátjárót legfeljebb 15 km/h sebességgel közelítheti meg, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj jelzést köteles adni. Ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen a mozdonyvezető köteles jelenteni a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

- Az útátjáró előtt meg kell állni és a továbbhaladásra a forgalmi szolgálattevőtől kell engedélyt kérni. A mozdonyvezető ezt a tényt a Menetigazolvány Megjegyzések rovatában köteles előjegyezni.

- A Tolatási határjelző hol van elhelyezve?

- Az állomás váltóin túl a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn belül 50 méterre, villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszolón belül.

- Az állomás váltóin túl a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn belül 50 méterre, villamosított vonalakon a vonali szakaszolón belül.

- Az állomás váltóin túl a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn belül 100 méterre, villamosított vonalakon a vonali szakaszolón belül.

- A Fékút eleje jelzőt hol kell alkalmazni?

- Kétvágányú pálya állomása előtt a bejárati jelzőtől tényleges fékúttávolságra, helytelen vágányon a vágány külső oldalán.

- Kétvágányú pálya állomása előtt a bejárati jelző előjelzőjétől tényleges fékúttávolságra, helytelen vágányon a vágány külső oldalán.

- Kétvágányú pálya állomása előtt a bejárati jelzőtől általános fékúttávolságra, a helytelen vágány külső oldalán.

- A Fékút eleje jelző mit jelent a vonatszemélyzet részére?

- A helytelen vágányon közlekedő vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a bejárati jelző előtt a vonat biztosan megállítható legyen, ha azon Megállj jelzés van, ha Hívó-jelzést vezérelnek ki, akkor annak megfelelően kell eljárni.

- A helytelen vágányon közlekedő vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a bejárati jelzőhöz a vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel érkezzen, ha Hívó-jelzést vezérelnek ki, akkor annak megfelelően kell eljárni.

- A helytelen vágányon közlekedő vonat sebességét a Fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a bejárati jelzőnél a vonat - a jelzőn lévő jelzéstől függetlenül - meg tudjon állni.

- Hol van elhelyezve a „Különleges jelző hótörő menetek részére” jelző?

- Az útátjáró előtt 30 méterre van felállítva.

- A hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt 30 méterre van felállítva mind a két irány felől.

- A hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt 500 méterre van felállítva a szükség szerinti irány felől.

- Az Áramszedőt le jelző milyen formátumú, és hol van elhelyezve?

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében vízszintes fehér sáv; 30 méterre attól a helytől, amelytől kezdve leeresztett áramszedővel kell közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében vízszintes fehér sáv; 50 méterre attól a helytől, amelytől kezdve leeresztett áramszedővel lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében függőleges fehér sáv; 30 méterre attól a helytől, ahonnan már kikapcsolt főmegszakítóval kell közlekedni.

- Az Áramszedőt fel jelző milyen formátumú, és hol van elhelyezve?

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében függőleges fehér sáv; 30 méterre attól a helytől, ahonnan már kikapcsolt főmegszakítóval kell közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében vízszintes fehér sáv; 50 méterre attól a helytől, amelytől kezdve leeresztett áramszedővel lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében függőleges fehér sáv; 30 méterre attól a helytől, ahonnan már feleresztett áramszedővel lehet közlekedni.

- A Főmegszakítót be jelző milyen formátumú, és hol van elhelyezve?

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér „U” betű; 30 méterre van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve már bekapcsolt főmegszakítóval lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében vízszintes fehér sáv; 50 méterre attól a helytől, amelytől kezdve leeresztett áramszedővel lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében függőleges fehér sáv; 30 méterre attól a helytől, ahonnan már feleresztett áramszedővel lehet közlekedni.

- A Főmegszakítót ki jelző milyen formátumú, és hol van elhelyezve?

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér „U” betű, amelynek szárai az alaptól nem válnak el; 30 méterre van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve kikapcsolt főmegszakítóval lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér „U” betű, amelynek szárai az alaptól elválnak; 30 méterre van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve kikapcsolt főmegszakítóval kell közlekedni.

- Téglalap alakú kék színű táblán középen két vízszintes sávval megszakított függőleges fehér sáv, parancsot ad a főmegszakító kikapcsolására; a jelző a feszültségmentes szakasz előtt 50 méterre van elhelyezve.

- A Fázishatár jelző milyen formátumú, és hol van elhelyezve?

- Téglalap alakú kék színű táblán középen két vízszintes sávval megszakított függőleges fehér sáv, parancsot ad a főmegszakító kikapcsolására; a jelző a feszültségmentes szakasz előtt 50 méterre van elhelyezve.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér „U” betű, amelynek szárai az alaptól nem válnak el; 30 méterre van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve kikapcsolt főmegszakítóval lehet közlekedni.

- Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér „U” betű, amelynek szárai az alaptól elválnak; 30 méterre van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve kikapcsolt főmegszakítóval kell közlekedni.

- A lassan bejárandó pályarészekről és az azokon alkalmazandó sebességről a vonatok személyzetét hogyan kell értesíteni?

- Menetrendi segédkönyv, illetve Szolgálati menetrendkönyvhöz kiadott Lassúmenet kimutatással, valamint ettől eltérő lassúmenetekről Írásbeli rendelkezésen.

- Menetrendi segédkönyv, illetve Szolgálati menetrendkönyvhöz kiadott Lassúmenet kimutatással, valamint ettől eltérő lassúmenetekről a Műszaki Táblázatok II. rész 7. táblázatával, vagy Írásbeli rendelkezésen.

- Az előre látott lassúmenetekről csak a Lassúmenet kimutatáson, az előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről a szomszéd állomás által kiállított Írásbeli rendelkezésen.

- Állomásokon mikor kell alkalmazni a lassan bejárandó pályarész mindhárom jelzőeszközét?

- Csak akkor, ha az átmenő fővágányon van a lassan bejárandó pályarész.

- Ha a lassan bejárandó pályarész az átmenő fővágányon van, illetve, ha elágazó, csatlakozó, és fejállomásokon lévő, a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltók folytatását képező vágányon van.

- Csak akkor, ha az átmenő fővágányon van a lassan bejárandó pályarész. Más fővágányon abban az esetben, ha a vágányokon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a kitérő irányba álló váltókon.

- Lassúmenetnek nevezzük, ha az alkalmazható sebesség kisebb, mint

- a pályára forgalmi szempontból engedélyezett,

- a vonatra engedélyezett legnagyobb,

- a pályára műszaki szempontból engedélyezett legnagyobb sebesség.

- Nyílt vonali vágányzár jelölésére mikor elegendő a két szomszédos állomáson kitűzött Megállj jelző?

- Előre látott vágányzár esetén.

- Előre nem látott vágányzár esetén.

- Géplánccal végzett munka miatti vágányzár esetén.

- Mit jelent az útátjáró jelzőn lévő fehér táblán fekete félhold alatt vörös pont?

- A nyíltvonali önműködő fénysorompóra figyelmeztető jel.

- A fénysorompóra figyelmeztető jel.

- A nyíltvonali fénysorompóra figyelmeztető jel.

- Hogyan kell jelölni a lassan bejárandó pályarészre elrendelt sebességkorlátozást, ha a fővágányok között nincs átmenő fővágány?

- Csak a Lassúmenet előjelzőt kell alkalmazni az érdekelt vágányok elején, a biztonsági határjelzőnél.

- A Lassúmenet előjelzőt kell alkalmazni, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a kitérőben álló vágányokon.

- A Lassúmenet eleje jelzőt kell alkalmazni, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a kitérőben álló vágányokon.

- Kettős lassúmenet előjelzőn

- az alsó az egyenes, a felső a kitérő irányra érvényes,

- a felső a motorvonatokra, az alsó a mozdonyokra érvényes.

- az alsó a motorvonatokra, a  felső a mozdonyokra érvényes

- Hogyan kell lassan bejárandó pályarészt jelezni akkor, ha több fővágányon van lassan bejárandó pályarész, és nincs köztük átmenő fővágány?

- Az anyavágány külső oldalán kell elhelyezni a Lassan bejárandó pályarész eleje jelzőt, ha valamennyi vágányon azonos sebességkorlátozás van.

- Ha több vágány érdekelt, akkor az anyavágány külső oldalán kell elhelyezni a Lassan bejárandó pályarész eleje jelzőt, de ezt is csak akkor, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a szolgálati hely kitérő irányba álló váltóin.

- Nem kell lassúmenet jelzőket kitűzni, hanem az állomási személyzetet Parancskönyv, a vonatszemélyzetet Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

- A mellékvágányban lévő lassan bejárandó pályarészeket hogyan kell jelölni?

- A vágány két végén lévő biztonsági határjelzőnél kell kitűzni a Lassan bejárandó pályarész eleje jelzőt.

- A lassúmeneteket nem kell jelezni.

- Az anyavágány külső oldalán kell elhelyezni a Lassan bejárandó pályarész eleje jelzőt, ha valamennyi vágányon azonos sebességkorlátozás van.

- Hogyan jelölik a 5 km/h-s, illetve az 15 km/h-s sebességkorlátozást?

- 1/2 és 2/3 törtszámmal.

- 2/1 és 2/3 törtszámmal.

- 1/2 és 3/2 törtszámmal.

- Ha a vágányon egymás után több lassan bejárandó pályarész van, akkor ezt hogyan kell jelezni?

- A három jelző elhelyezhető egymás felett, alulról felfelé a Lassúmenet vége, a Lassúmenet eleje jelző, Lassúmenet előjelző sorrendben.

- A három jelző elhelyezhető egymás felett, felülről lefelé a lassúmenet vége, a lassúmenet eleje jelző, lassúmenet előjelző sorrendben.

- A három jelző elhelyezhető egymás után, a lassúmenet vége, a lassúmenet eleje jelző, lassúmenet előjelző sorrendben.

- A felsővezetékes villamosvontatásra berendezett egyvágányú pályákon a lassúmenet jelzők a nyílt pályán hol helyezhetők el?

- A felsővezetéki tartóoszlop menetirány szerinti jobb oldalán.

- A felsővezetéki tartóoszlop baloldalán is elhelyezhető.

- A felsővezetéki tartóoszlopon nem helyezhető csak akkor, ha a lassúmenetekre előírt távolság biztosítva van, és ekkor is csak a menetirány szerinti jobb oldalon.

- A sérült pályarész felfedezőjének mi a feladata?

- Állomáson a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról mind két állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell.

- Állomáson a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell.

- Állomáson nem kell értesíteni a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról mind két állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell.

- Mi a teendő, ha az odaérkező vonatot nem lehet bebocsátani a „V” betűs jelzővel ellátott szolgálati helyre?

- A „V” betűs jelző mellett kézijelzéssel Megállj jelzést kell adni. Ha a jelzés a vonatról bármely ok miatt nem látható, akkor a vonalra érvényes általános fékúttávolságtól kezdve a „V” betűs jelzőtől számított 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságban állandóan Megállj jelzést kell adni.

- A „V” betűs jelző mellett a vonatot mindenképpen meg kell állítani, annak csak szóbeli értesítés után lehet a szolgálati helyre behaladni.

- A „V” betűs jelző mellett Megállj jelzőt kell kitűzni.

- Mikor szabad a tolatási határjelzőn túl tolatást végezni?

- Ha a vonatszemélyzet arra írásbeli rendelkezésen utasítást kap.

- Ha a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől arra külön engedélyt kap.

- Bármikor korlátozás nélkül.

- Hova kell kitűzni a lassúmenet jelzőket, ha az állomás átmenő fővágányban kettős lassúmenet és az átmenő fővágányban fekvő 4. sz. váltóján kitérő irányán sebességkorlátozás van?(1000 m. általános fékút esetén)

- A kettős lassúmenet előjelzőt az első bejárati váltótól általános fékúttávolságra kell kitűzni, és a kitérő irányban érvényes lassúmenet előjelzőt az első bejárati váltó előtt 700 méterre kell elhelyezni.

- A kitérő irányban érvényes lassúmenet előjelzőjét az első bejárati váltótól általános fékúttávolságra, és a kitérő irányban érvényes lassúmenet előjelzőtől a bejárati váltó felé 700 méterre a kettős lassúmenet előjelzőt kell elhelyezni.

- A kitérő irányban érvényes lassúmenet előjelzőjét az első bejárati váltótól általános fékúttávolságra, és a kitérő irányban érvényes lassúmenet előjelzőt és az első bejárati váltó előtt 700 méterre a kettős lassúmenet előjelzőt kell elhelyezni

- Járhatatlan pályarész előtt kitűzött Megállj jelző elé hová kell kitűzni a Megállj jelző előjelzőjét?

- Általános fékúttávolságra.

- Általános fékúttávolságra úgy kell kitűzni, hogy a mozdonyról 200 m-ről kezdve állandóan látható legyen. Ha ez a rálátási távolság a szabadlátás korlátozottsága miatt nem biztosítható, az előjelzőt a Megállj jelzőtől 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságra kell kitűzni.

- Mindenkor az előjelzőtől számított 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságra.

- Mi a teendő, ha nyílt pályán idő vagy jelzőeszköz hiánya miatt, a Megállj jelző és annak előjelzője a járhatatlan pályarész előtt nem tűzhető ki?

- Általános fékúttávolságra elhelyezett 2-2 db durrantyúval kell fedezni.

- Mindkét irányból, 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságra elhelyezett 2-2 db durrantyúval kell fedezni.

- Mindkét irányból, 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságra elhelyezett 2-szer 2 db azaz 4-4 db durrantyúval kell fedezni.

- Nem biztosított útátjárók előtt szabad rálátás hiánya esetén, milyen távolságra kell elhelyezni, a Lassúmenet előjelzőt?

- A lassan bejárandó pályarész elejénél kell elhelyezni.

- Az útátjáró felező vonalától az ötszörös pályasebességnek megfelelő távolságra.

- A rálátási távolságtól függetlenül, a lassan bejárandó pályarész elejénél kell elhelyezni.

- A lassúmenet utasításszerű elrendelése után a vonatok személyzetét hol kell értesíteni?

- Csak a rendelkező állomások és a rendelkezési szakasz vonatindító állomásai kötelesek értesíteni a vonatok személyzetét.

- Mindaddig, amíg a lassúmenet kimutatáson nem szerepel, a szomszéd állomásoknak kell értesíteni a vonatok személyzetét.

- Az előre nem látott lassúmenetekről mindig a vonatok személyzetét a nyílt pályára indító állomás köteles értesíteni. Értesítés céljából még a menetrend szerint áthaladó vonatot is meg kell állítani.

- A nyílt pályán a Megállj jelzőt milyen távolságra kell elhelyezni?

- A járhatatlan pályarész elejétől számított 100 méterre.

- A járhatatlan pályarész elejétől számított 50 méterre.

- Ha a járhatatlan pályarész előtt útátjáró van, akkor legalább 200 méterre kell elhelyezni, egyébként 100 méterre.

- Hogyan kell fedezni a járhatatlan pályarészt a kétvágányú, vagy a párhuzamos egyvágányú pályán, ha csak az egyik vágányon van vágányzár?

- A járhatatlan vágány külső oldalán, a járhatatlan pályarész elejétől 50 méterre mindkét irányból Megállj jelzőt, attól általános fékúttávolságra a Megállj jelző előjelzőjét és 2 db durrantyút.

- A helyes irányból a járhatatlan pályarész elejétől 50 méterre Megállj jelzőt, attól tényleges fékúttávolságra a Megállj jelző előjelzőjét és 2 db durrantyút, a helytelen irányból csak durrantyúkat kell alkalmazni.

- A nyílt vonalon a járhatatlan pályarészt külön nem kell fedezni, csak a két szomszédos állomás utolsó kijárati váltóján túl, a nyílt pálya felé elhelyezett Megállj jelzővel, amelynek a legtávolabbi helye a bejárati jelzővel egyvonalban lehet.

- Ha a nyílt pályán van járhatatlan pályarész, és ezért vágányzárat rendelnek el két állomás között, a nyílt pálya fedezésén kívül kell-e fedezni a két szomszédos állomásnak a járhatatlan pályarészt?

- Nem kell külön fedezni, elég a nyílt pályán történő fedezés.

- Csak akkor kell, ha a nyílt vonalon géplánc végez munkát. Ekkor az utolsó kijárati váltóhoz kell kitűzni a Megállj jelzőt.

- A nyílt pályán történő fedezésen kívül a két szomszédos állomás kijárati váltóin túl, az állomás felé jelzést adó Megállj jelzőt kell kitűzni. A kitűzés legtávolabbi helye a bejárati jelző.

- A szolgálati hely vágányára elrendelt vágányzár esetén hogyan kell fedezni a járhatatlan pályarészt?

- A járhatatlan pályarész elejétől mind a két irány felől 50 méterre Megállj jelzőt kell kitűzni.

- Az érdekelt vágány két végén a biztonsági határjelzővel egy vonalban, a két sínszál közé, a nyílt pálya felé Megállj jelzőt kell kitűzni.

- A szolgálati helyen az érdekelt vágány váltójának csúcsánál mindkét irányból a nyílt pálya felé Megállj jelzést kell kitűzni.

- Az állomás valamennyi vágányán vágányzár van, hogyan kell fedezni?

- Az állomást a Megállj jelzést adó bejárati jelzővel, továbbá a megállásra utaló jelzést adó előjelzővel, fedezettnek kell tekinteni.

- Az állomást a Megállj jelzést adó bejárati jelzővel, továbbá a megállásra utaló jelzést adó előjelzővel, illetve a bejárati jelző mellett kitűzött Megállj jelzővel kell fedezni.

- Az állomást a Megállj jelzést adó bejárati jelzővel, továbbá a megállásra utaló jelzést adó előjelzővel, valamint a bejárati jelző mellett kitűzött Megállj jelzővel, és az előjelzőnél kitűzött Megállj jelző előjelzőjével kell fedezni.

- Hol van kitűzve a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköz, ha közvetlenül az állomási fővágány mellett fekvő mellékvágányon munkát végeznek?

- A jelzőeszközt az állomás mindkét iránya felől a bejárati jelző mellett, de legalább a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságra kell kitűzni.

- A jelzőeszközt nem kell kitűzni, mivel a munkavégzés mellékvágányon történik.

- A jelzőeszközt a munkahely elejétől általános fékúttávolságban kell kitűzni, de csak akkor, ha a munkavezető így rendelkezik (pl. zajos munka)

- Hol van kitűzve a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköz, ha a nyílt vonali munkahely és az állomás első váltója között nincs meg az általános fékúttávolság?

- A jelzőeszköz közvetlenül az utolsó kijárati váltó után van kitűzve.

- A jelzőeszköz a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságra van kitűzve.

- A jelzőeszköz a szolgálati hely túlsó végén lévő bejárati váltó előtt, de legalább általános fékúttávolságra van kitűzve.

IX. Kézijelzések és hangjelzések

- Kinek és hogyan kell adni a Felhívás jelzést?

- A menesztést végző dolgozónak, aki a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) vállmagasságban mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja.

- A menesztést végző dolgozónak, aki a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) függőlegesen fel-le mozgatja.

- A menesztést végző dolgozónak, aki a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) vállmagasságban mozdulatlanul csak a mozdonyvezető felé fordítva tartja.

- Hogyan kell adni a Vonatkísérők a helyükre jelzést?

- Egy rövid hang a jelzősíppal.

- Egy hosszú hang a jelzősíppal.

- Egy rövid és egy hosszú hang a jelzősíppal.

- Ki és hogyan adja a Felhívás az indításra jelzést?

- A menesztést végző dolgozó, a teste elejével a vonat felé, arcával a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) függőlegesen fel-le mozgatja.

- A menesztést végző dolgozó, a teste elejével a vonat felé, arcával a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) vízszintes irányban mozgatja.

- A menesztést végző dolgozó, a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt (nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével) függőlegesen fel-le mozgatja.

- Hogyan és meddig kell adni a Szabad az elhaladás jelzést?

- Nappal négyszögletes kézi jelzőtárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, a test mellett függőleges fel-le mozgatással, sötétben zöld fényű jelzőlámpa vízszintes irányú mozgatásával, a vonat felé az első jármű elhaladásáig.

- Nappal négyszögletes kézi jelzőtárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, a test mellett függőleges fel-le mozgatással, sötétben zöld fényű jelzőlámpa függőleges irányú mozgatásával, a vonat felé valamennyi jármű elhaladásáig.

- Nappal köralakú kézi jelzőtárcsát zöld lapjával a vonat felé fordítva, a test mellett függőleges fel-le mozgatással, sötétben zöld fényű jelzőlámpa függőleges irányú mozgatásával, a vonat felé az első jármű elhaladásáig.

- Szabad az elhaladás jelzést mikor kell adni?

- A jelző használhatatlansága esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya.

- A főjelző használhatatlansága esetén.

- A főjelző használhatatlansága esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, vagy ha a forgalmi utasítás az adását előírja.

- Hogyan és mikor kell a Vonat szétszakadt jelzést adni?

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel-és lefelé, majd derék magasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé, többször ismételve. Akkor kell adni, ha a vonat szétszakadását a dolgozó kétségbe vonhatatlanul megállapítja, vagy a vonaton nincs zárjelző.

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel-és lefelé mozgatása a vonatkísérő felé, többször ismételve. Akkor kell adni, ha a vonat szétszakadását a dolgozó kétségbe vonhatatlanul megállapítja, vagy a vonaton nincs zárjelző.

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel-és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, többször ismételve. Akkor kell adni, ha a vonat szétszakadását a dolgozó kétségbe vonhatatlanul megállapítja, vagy a vonaton nincs zárjelző, illetve ha a vonat végén a beépített zárjelző vörös fénye helyett fehér fény világít.

- Hogyan kell adni a Felhívás az áthaladásra jelzést nappal?

- A négyszögletes jelzőtárcsa zöld lapjával a vonat felé fordítva a test mellett függőleges irányban fel és lefelé mozgatása.

- A váltókezelő vagy a felhatalmazott más állomási dolgozó a vonat fogadására kijelölt helyen az érkező vonat felé fordulva összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tart, szabad kezével pedig a zászló felé int.

- A menesztést végző dolgozó teste elejével a menesztett vonat felé, arcával a Mozdonyvezető felé fordulva  a vonatindító jelzőeszközt zöld lapjával a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja.

- Mikor kell adni a vonat állt meg a bejárati jelző előtt jelzést?

- Ha menetrend szerint áthaladó vonatot állítottak mag a bejárati jelző előtt.

- Ha menetrend szerint áthaladó vonatot állítottak mag a bejárati jelző előtt, valamint a "V" betűs jelző előtt.

- Minden esetben, ha a vonatot a bejárati jelző előtt megállították.

- Ha az útátjáró használhatatlanságáról értesítették.

- Mikor kell  Vonat indul  jelzést adni?

- A tolómozdony nélkül légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és áthaladás közben, személyszállító vonat mozdonyvezetője nyíltvonali rendkívüli megállás esetén indulás előtt köteles adni.

- A tolómozdony nélkül légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és rendkívüli áthaladás közben, személyszállító vonat mozdonyvezetője nyíltvonali rendkívüli megállás esetén indulás előtt köteles adni.

- Légfékezéssel közlekedő nem személyszállító vonat mozdonyvezetője indulás előtt és áthaladás közben köteles adni.

- Kinek és hogyan kell Lassan jelzést adni?

- A váltókezelőnek vagy a jelzés adására felhatalmazott állomási dolgozónak, nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tartva, sötétben sárga fényű jelzőlámpát a test mellett a vonat felé fordítva tartva.

- A váltókezelőnek vagy a jelzés adására felhatalmazott állomási dolgozónak, nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tartva, sötétben fehér fényű jelzőlámpát vállmagasságban a vonat felé fordítva tartva.

- A váltókezelőnek vagy a jelzés adására felhatalmazott állomási dolgozónak, nappal kibontott jelzőzászlót vállmagasságban tartva, sötétben sárga fényű jelzőlámpát a test mellett a vonat felé fordítva tartva.

- Kettőnél több hosszú hang a jelzősíppal, melyik jelzés része?

- Lassan.

- Távolodj tőlem.

- Közeledj felém.

- Mit jelent, ha a zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányba mozgatja váltókezelő a vonat felé?

- Felhívás az áthaladásra.

- Felhívás az indításra.

- Szabad az elhaladás.

- Mikor kell Lassan jelzést adni?

- Foglalt vágányra történő behaladáskor, illetve utasvédelmi szempontból.

- Foglalt vágányra történő behaladáskor, egyidejű menetek szabályozásakor, behaladás közben végzett tolatások alkalmával, illetve utasvédelmi szempontból.

- Foglalt vágányra történő behaladáskor, egyidejű menetek szabályozásakor, Más-más pályáról érkező, azonos irányú vonatok érintő és metsző vágányúton történő bejáratásakor, behaladás közben végzett tolatások alkalmával, illetve utasvédelmi szempontból.

- A vonat fogadására és megfigyelésére kötelezettek kézi jelzéssel mikor kötelesek Megállj jelzést adni?

- Veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket, a vonat elején sötétben egy lámpa sem ég, mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

- Veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket, a vonat elején sötétben egy lámpa sem ég, a vonat szétszakadását kétségbe vonhatatlanul megállapítja, mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

- Veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket, a vonat elején egy lámpa sem ég, mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

- Hogyan kell adni a Megállj jelzést?

- Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé. A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ide-oda mozgatása vízszintes irányba a mozdonyvezető felé. A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé. A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal.

- Mozdonyvezetőnek mikor és hogyan kell Figyelj jelzést adni?

- Közösen használt közúti és vasúti hídhoz való közeledéskor ráhaladás előtt, valamennyi különleges útátjáró jelzőnél, a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköznél, valamennyi „V” betűs jelzőnél, illetve az útsorompót ellenőrző fedező jelzőnél: egy hosszú hang.

- Közösen használt közúti és vasúti hídhoz való közeledéskor ráhaladás előtt, valamennyi különleges útátjáró jelzőnél, a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköznél, valamennyi „V” betűs jelzőnél, illetve a fedező jelzőnél, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőnél, ha fényjelzést nem ad, a vonat menetrendjének kettes rovatában az állomásnév után fekete négyszög, illetve átlós négyszög van: egy hosszú hang.

- Közösen használt közúti és vasúti hídhoz való közeledéskor ráhaladás előtt, valamennyi különleges útátjáró jelzőnél, a Pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköznél, valamennyi „V” betűs jelzőnél, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzőnél, ha fényjelzést nem ad, a vonat menetrendjének kettes rovatában az állomásnév után fekete négyszög, illetve átlós négyszög van, útsorompót ellenőrző fedező jelző előtt, ha Hívó-jelzést ad: egy hosszú hang.

- A Tolást megkezdeni, illetve Tolást megszüntetni jelzést, hogyan és mikor kell adni?

- A Tolást megkezdeni jelzés három hosszú hang, a Tolást megszüntetni jelzés két hosszú, egy rövid egy hosszú hang, tolómozdonnyal közlekedő vonatnál kell adni, ezzel a vonómozdony vezetője ad jelzést a tolómozdony vezetőjének.

- A Tolást megkezdeni jelzés három hosszú hang, a Tolást megszüntetni jelzés egy hosszú, egy rövid két hosszú hang, tolómozdonnyal közlekedő vonatnál kell adni, ezzel a vonómozdony vezetője ad jelzést a tolómozdony vezetőjének.

- A Tolást megkezdeni jelzés három hosszú hang, a Tolást megszüntetni jelzés két hosszú, egy rövid egy hosszú hang, tolómozdonnyal közlekedő vonatnál kell adni, ezzel a tolómozdony vezetője ad jelzést a vonómozdony vezetőjének.

- Hogyan és mikor kell vészsíp-jelzést adni?

- A Féket ereszd meg jelzés többször egymás után, a mozdonyvezető akkor köteles adni, ha megállapítja, hogy a légfék-berendezés nem működik.

- A Féket húzd meg jelzés többször egymás után, a mozdonyvezető akkor köteles adni, ha megállapítja, hogy a légfék-, illetve a kézifék-berendezés nem működik, és a vonatkísérők Megállj jelzést adnak.

- A Féket húzd meg jelzés többször egymás után, a mozdonyvezető akkor köteles adni, ha megállapítja, hogy a légfék-berendezés nem működik.

- Egy rövid és egy hosszú hang a jelzősíppal, melyik jelzés része?

- Gyorsíts.

- Távolodj tőlem.

- Közeledj felém.

- Mit jelent, ha a zöld fényű jelzőlámpát vízszintes irányba mozgatják a vonat felé?

- Felhívás az áthaladásra.

- Felhívás az indításra.

- Szabad az elhaladás.

- Mi az eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése használhatatlanná válik?

- A mozdony szolgálat képtelen, és a nyílt vonalról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel folytathatja útját.

- A mozdonnyal fokozott figyelemmel, legfeljebb 40 km/h sebességgel folytathatja az útját, de a vonat célállomásról csak javítás után közlekedhet.

- Segélyt kell kérni.

- Mi az eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése használhatatlanná válik az állomáson?

- Vonattovábbításra nem, de az állomás területén egyszerű tolatások elvégzésére felhasználható.

- Szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- Tolatómozdonyként felhasználható.

- Mi az eljárás, ha a mozdony hangjelzést adó berendezése használhatatlanná válik a nyílt pályán?

- Szolgálatképtelennek kell tekinteni.

- A nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 40 km/h sebességgel folytathatja útját, és ott kell segélyt kérni.

- A nyílt pályáról a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel folytathatja útját, és ott kell segélyt kérni.

- Előfogati mozdony alkalmazása esetén melyik mozdony személyzete köteles adni a hangjelzést?

- A vonómozdony vezetője.

- Az előfogat mozdony vezetője.

- Attól függően, hogy melyik mozdonynak szükséges a hangjelzést adni.

- Hogyan kell adni a Távolodj tőlem jelzést?

- Nappal kibontott jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy rövid, egy hosszú hanggal.

- Hogyan kell a Közeledj felém jelzést adni?

- Nappal kibontott jelzőzászló, vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló. vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ide-oda mozgatása vízszintes irányban a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy rövid, egy hosszú hanggal.

- Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé, a látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

- Hogyan kell adni a Gyorsíts jelzést?

- A szükséges Közeledj felém, vagy Távolodj tőlem jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang adása a jelzősíppal, ezenkívül, nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben a fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kisívben gyors mozdulattal a törzstől kifele lendítése.

- A szükséges Közeledj felém, vagy Távolodj tőlem jelzés gyors, élénk ütemű adása a mozdonyvezető felé.

- Hogyan kell adni a Szétkapcsolni jelzést?

- A szükséges Közeledj felém, vagy Távolodj tőlem jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang adása a jelzősíppal, ezen kívül, nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben a fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kisívben gyors mozdulattal a törzstől kifele lendítése.

- A szükséges Közeledj felém, vagy Távolodj tőlem jelzés gyors, élénk ütemű adása a mozdonyvezető felé.

- Hogyan kell adni a Határig jelzést?

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának a föld közelében vízszintes irányban történő mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, és a Közeledj felém jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé.

- Hogyan kell adni a Rájár jelzést?

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának a föld közelében vízszintes irányban történő mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, és a Közeledj felém jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé.

- Hogyan kell adni a Nyomás jelzést?

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának a föld közelében vízszintes irányban történő mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, ezen kívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém vagy Távolodj tőlem jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

- Egy rövid hang a jelzősíppal, és a Közeledj felém jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé.

- A tolatási jelzéseket hol kell adni?

- A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen, űrszelvényen kívül (kivéve mozgó járműveken történő jelzésadás), állva, vagy haladva kell adni úgy, hogy a mozdonyvezető kétséget kizáró módon láthassa.

- Ha mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy, vagy mobil berendezés van, az űrszelvényen túl kihajolni még jelzésadás céljából is tilos.

- A tolatási jelzéseket mindenkor olyan helyen kell adni, hogy a tolatásvezető jelzése látható legyen, kivéve mozgó járművön történő jelzésadásokat. Ilyen esetben a jelzéseket úgy kell adni – még az űrszelvényen belül lévő létesítmények esetében is –, hogy azokat a mozdonyvezető kétséget kizáróan láthassa.

- Mi az eljárás mozgó járművön történő jelzésadáskor?

- A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen, űrszelvényen kívül (kivéve mozgó járműveken történő jelzésadás), állva, vagy haladva kell adni úgy, hogy a mozdonyvezető kétséget kizáró módon láthassa.

- Ha mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy, vagy mobil berendezés van, az űrszelvényen túl kihajolni még jelzésadás céljából is tilos.

- A tolatási jelzéseket mindenkor olyan helyen kell adni, hogy a tolatásvezető jelzése látható legyen, kivéve mozgó járművön történő jelzésadásokat. Ilyen esetben a jelzéseket úgy kell adni – még az űrszelvényen belül lévő létesítmények esetében is –, hogy azokat a mozdonyvezető kétséget kizáróan láthassa.

- Mit kell közölni a tolatás megkezdése előtt a mozdonyvezetővel, és mi a mozdonyvezető feladata a jelzések megfigyelése érdekében?

- Közölni kell, hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán fogják adni. A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyokon a mozdonyvezető vezetőállást köteles cserélni.

- Közölni kell, hogy melyik oldalon, melyik irányból és ki fogja a tolatási jelzéseket adni. A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyon a mozdonyvezető szükség esetén vezetőállást cserélhet.

- Közölni kell, hogy a párhuzamos vágányokon több mozdonnyal végzett egyidejű tolatás alkalmával melyik irányból és oldalról fogják a jelzéseket adni. A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyon a mozdonyvezető szükség esetén vezetőállást cserélhet.

- Egyenes pályarészen és ívekben a tolatási jelzéseket melyik oldalon kell adni?

- Az egyenes pályarészeken a mozdonyvezető felőli pályaoldalon, ívekben pedig az ív külső oldalán kell adni.

- Az egyenes pályarészeken mindig a mozdonyvezető felőli pályaoldalon, ívekben pedig az ív belső oldalán kell adni.

- Az egyenes pályarészen általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik, ívekben pedig általában az ív belső oldalán kell adni.

- Párhuzamos vágányokon több mozdonnyal végzett egyidejű tolatás alkalmával, mi a teendő?

- Egyidejű tolatások alkalmával a jelzéseket az egyenes pályarészeken, a mozdonyvezető felőli pályaoldalon kell adni, az ívekben az ív belső oldalán úgy, hogy ne veszélyeztesse az egyidejű tolatási mozgásokat, illetve az üzembiztonságot.

- Egyidejű tolatások alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a nekik adott jelzéseket láthassa. A jelzésadás pályaoldalát úgy kell kijelölni, hogy a két tolatócsapat között legalább az általuk tolatott kocsicsoport legyen.

- Egyidejű tolatások alkalmával, ha rádióval történik a tolatás, akkor – veszélyes helyzet kivételével – a rádión adott jelzések a mértékadók. A tolatásvezető jelzésadás céljából bárhol tartózkodhat.

- Tolatásvezető és a mozdonyvezető között a tolatási jelzések mikor mellőzhetők?

- Akkor, ha a tolatásvezető úgy ítéli meg, hogy a rádión adott jelzések elégségesek.

- Minden tolatási jelzés mellőzhető, ha rádiókapcsolat van közöttük.

- Veszély esetét kivéve minden tolatási jelzés mellőzhető, ha rádiókapcsolat van közöttük.

- Rádiókapcsolat esetén mikor kell a tolatásvezetőnek kézi jelzést adni?

- Ha a tolatásvezető úgy ítéli meg, hogy szükséges a kézi jelzés adása.

- Ha a tolatásvezető nem észleli a rádión adott utasítás végrehajtását.

- Ha bejárásos tolatás esetén, a megállás helye előtt 150 méterre adott folyamatos közlemények nyugtázása elmarad.

- Bejárással végzett tolatás esetén a tervezett megállás helye előtt, hogyan kell a tolatást irányítani?

- A megállás helye előtt csak 50 méteren belül kell folyamatosan adott közleményekkel a tolatást irányítani. A rendelkezéseknek, illetve azok nyugtázásának elmaradása a rádió használhatatlanságát jelenti.

- A megállás helye előtti 100 méteren folyamatosan adott közleményekkel kell a tolatást irányítani. A rendelkezéseknek, illetve azok nyugtázásának elmaradása a rádió használhatatlanságát jelenti.

- A megállás helye előtt csak 150 méteren belül kell folyamatosan adott közleményekkel a tolatást irányítani. A rendelkezéseknek, illetve azok nyugtázásának elmaradása a rádió használhatatlanságát jelenti.

- A Megállj, Lassan és Gyorsíts jelzéseket meddig kell adni?

- Megállj jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni, a Lassan és Gyorsíts jelzéseket mindaddig, amíg a Megállj jelzést nem kell adni.

- A Megállj jelzést a jelzés tudomásul vételéig, a Lassan és Gyorsíts jelzéseket a szükséges sebesség eléréséig kell adni.

- Megállj jelzést mindenkor a teljes megállásig, a Lassan és Gyorsíts jelzéseket a szükséges sebesség eléréséig kell adni.

- A Befékezni jelzést hogyan kell adni?

- A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karjait lassú mozgással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát „T” alakban mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, vagy kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tartja.

- A Féket feloldani jelzést hogyan kell adni?

- A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karjait lassú mozgással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát „T” alakban mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, vagy kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tartja.

- A Fék rendben jelzést hogyan kell adni?

- A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karjait lassú mozgással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát „T” alakban mozgatja.

- A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, vagy kézben tartott kalapácsát, sötétben a fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tartja.

- A fékpróba jelzéseket mikor és hol kell adni?

- A légfékkel és kézifékkel közlekedő vonatoknál azon a pályaoldalon, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik. Ívekben az ív belső oldalon kell adni.

- A légfékkel közlekedő vonatoknál azon a pályaoldalon, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik. Ívekben az ív belső oldalon kell adni.

- A légfékkel és kézifékkel közlekedő vonatoknál a technológiai leszabályozások előírásai szerint kell adni a fékpróba jelzéseket.

- A jelzőőrök hogyan adják a jelzéseiket?

- A jelzőőr nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó fehér-vörös színű jelzőtárcsát nyújtott karral magasan tart, sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó vörös fényű jelzőlámpát vállmagasságban tart, vagy vállmagasságú állványon a közút menetirány szerinti jobb oldalán a közút tengelyében ilyen jelzőlámpákat helyez el.

- A jelzőőr nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó fehér-vörös színű jelzőtárcsát nyújtott karral magasan tart, sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó vörös fényű jelzőlámpát vállmagasságban tart. Vállmagasságú állványon a közút menetirány szerinti jobb oldalán a közút tengelyében nappal fehér-vörös színű jelzőtárcsát, sötétben vörös fényű jelzőlámpát helyez el.

- A jelzőőr nappal a közút felé fehér-vörös színű jelzőtárcsát, sötétben vörös fényű jelzőlámpát nyújtott karral magasan tart. Vállmagasságú állványon a közút menetirány szerinti jobb oldalán a közút tengelyében nappal fehér-vörös színű jelzőtárcsát, sötétben vörös fényű jelzőlámpát helyez el.

- Hogyan kell fedezni párhuzamos közlekedésre kiépített útátjárót?

- Ha az útátjáró nem kiemelt, akkor egy jelzőőrrel kell fedezni.

- Két jelzőőrrel, vagy kettő db vállmagasságú állvánnyal kell fedezni.

- Két jelzőőrrel, vagy egy jelzőőrrel és a közút másik oldalán vállmagasságú állvánnyal kell fedezni.

- Mikor kell két jelzőőrrel fedezni az útátjárót?

- Ha az útátjáró kiemelt (frekventált) vonalon fekszik.

- Ha az útátjáró fény- és félsorompóval van fedezve, és az használhatatlan.

- Párhuzamos közlekedésre kiépített útátjáróknál, továbbá többvágányú vasúti pálya útátjáróinál.

X. Jelzések a vonatokon és járműveken

- A vonat elejét hogyan kell megjelölni?

- Nappal és sötétben, a mozdony és a vezérlőkocsi homlokfalán azonos magasságban elhelyezett kettő darab és ezek felett középen alkalmazott egy darab fehér fényű lámpával. A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett egyetlen fehér fényű lámpával kell megjelölni.

- Nappal és sötétben, a mozdony és a vezérlőkocsi homlokfalán azonos magasságban elhelyezett kettő darab és ezek felett középen alkalmazott egy darab fehér fényű lámpával. A tolt vonat elejét nappal az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett egy darab fehér színű jelzőtárcsával, sötétben egyetlen fehér fényű lámpával kell megjelölni.

- Nappal és sötétben, a mozdony és a vezérlőkocsi homlokfalán azonos magasságban elhelyezett kettő darab és ezek felett középen alkalmazott egy darab fehér fényű lámpával. A tolt vonat elejét az első jármű homlokfalán lévő lámpatámokon elhelyezett kettő darab fehér fényű lámpával kell megjelölni.

- Kapcsolatlan tolómozdonyt hogyan kell megjelölni?

- Az elejét és a végét a vonatokra előírt módon kell jelezni.

- Az elejét és a végét egy-egy fehér fényű lámpával kell megjelölni.

- Az elejét nem kell jelölni, a végét a vonatokra előírt módon kell megjelölni.

- A mozgáskorlátozottak szállítására kialakított kocsikat hogyan kell megjelölni?

- Nappal és sötétben azonos módon, a kocsi mind a négy sarkán 1 méterre az ütköző felett rézsutos perselyben 1 –1 sárga színű jelzőzászlóval.

- Nappal egy kibontott kék jelzőzászló, sötétben a vonat eleje és vége felé kék, a ki- és beszállás helye felé fehér fényt adó jelzőlámpával.

- Nappal nem kell külön megjelölni, sötétben a ki- és a beszállás helye felé fehér fényt adó jelzőlámpával kell megjelölni.

- Mozgáskorlátozottak szállítására kialakított kocsikkal mikor szabad mozgást végezni?

- Akkor, ha a kék zászlót eltávolították, illetve a kék fény nem világít.

- Nem kell, hogy figyelje a mozdonyvezető a kocsik megjelölését.

- Akkor, ha a sárga zászlókat a kocsik sarkáról eltávolították.

- Mozgáskorlátozottak szállítására kialakított kocsikkal meddig nem szabad mozgást végezni?

- Mindaddig, amíg a tolatásvezető jelzést nem ad a mozgás megkezdésére.

- Mindaddig, amíg a jelzés látható a kocsin.

- Mindaddig, amíg a forgalmi szolgálattevő jelzést nem ad a mozgás megkezdésére.

- Személyek által elfoglalt kocsi hogyan van megjelölve?

- Nappal a kocsinak mind a négy sarkán 1 méterre az ütköző felett rézsutos perselyben 1 –1 sárga színű jelzőzászlóval.

- Nappal egy kibontott kék jelzőzászló, sötétben a vonat eleje és vége felé kék, a kezelés beszállás helye felé fehér fényt adó jelzőlámpával.

- Nappal nem kell külön megjelölni, sötétben a kezelés helye felé fehér fényt adó jelzőlámpával kell megjelölni.

- Mit jelent ha a személykocsi oldalán sötétben kék fény világít?

- A kocsi személyek által elfoglalt, kocsimozgást csak óvatosan szabad végezni.

- Amíg ez a jelzés világít, addig nem szabad mozgást végezni a kocsival, illetve a vonatot nem szabad meneszteni.

- Ez a jelzés a kocsikezelő, illetve a postás dolgozó számára jelzés, a mozdonyvezetőt nem utasítja semmire.

- Személyek által elfoglalt kocsikon alkalmazott megjelöléseket mikor kell eltávolítani?

- A tolatás megkezdésekor.

- A kocsikkal történő tényleges tolatás megkezdésekor.

- A kocsik vonatba sorozása után.

- Vontató jármű a napi vizsgálati helyről hány darab zárjelző tárcsával járhat ki?

- Legalább 2 darab.

- Legalább 1 darab.

- Legalább 3 darab.

- Ki köteles a vonatkísérő nélküli vonatok végét megjelölni?

- A fékpróbát végző dolgozó.

- A vonatfelvevő.

- A forgalmi szolgálattevő által kijelölt dolgozó.

- Mozdonyvonatnál a kiindulási állomáson ki köteles ellenőrizni, hogy a vonaton szabályszerű jelzések vannak?

- A forgalmi szolgálattevő.

- Ha a mozdonyon második dolgozó végez szolgálatot, akkor Ő.

- A mozdonyvezető.

- Kinek a kötelessége a vonatok szabályszerű megjelölésének ellenőrzése?

- A vonatszemélyzetnek, aki a vonat elején szolgálatot végez, továbbá a vonat utolsó vonatkísérője, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a zárjelző tárcsa feltűzésére kötelezett dolgozó.

- A vonatszemélyzetnek, aki a vonat elején szolgálatot végez, továbbá a vonat utolsó vonatkísérője, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a forgalmi szolgálattevő által kijelölt dolgozó.

- Mindenkor a vonat elején szolgálatot végző dolgozók kötelessége a vonatok szabályszerű megjelölésének ellenőrzése.

- A tolatómozdonyt hogyan kell megjelölni?

- Nappal nem kell jelezni, sötétben két fehér fényű lámpával.

- Nappal és sötétben az elején és végén egy-egy fehér fényű jelzőlámpával.

- Nappal és sötétben a haladás irányának megfelelően a mozdony elejét egy fehér fényű jelzőlámpával kell megjelölni.

- Mi az eljárás, ha a vonat zárjelző tárcsa nélkül halad ki az állomásról?

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán a követő vonatot állomástávolságban kell közlekedtetni.

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán minden vonatot állomástávolságban kell közlekedtetni.

- Az önműködő biztosított térközjelzővel felszerelt pályán sötétben, a követő vonatot állomástávolságban kell közlekedtetni.

- Mi a teendő sötétben, ha menet közben a vonat elején valamennyi lámpa elalszik?

- A hiányosság észlelésekor gyorsfékezéssel azonnal meg kell állni a vonattal, a hiányosság megszüntetése érdekében.

- Abban az esetben, ha a vonatot a nyílt pályán nem állítják meg, akkor a következő állomáson kell megállni, a hiányosság megszüntetése érdekében.

- A hiányosság megszüntetése érdekében meg kell állni.

- Ha a vonat elején egy lámpa világít a nyíltpályán, a vonat meddig továbbítható és mi az eljárás?

- Egy fehérfényű lámpával a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- Nappal fehérfényű lámpa nélkül, sötétben fehér kézi jelzőlámpával a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A vonat elején világító egy fehér fénnyel a vonat a következő állomásig menetrendszerinti sebességgel közlekedhet.

- Ha a vonat elején egy alsó és egy felső lámpa világít a nyíltpályán, a vonat meddig továbbítható és mi az eljárás?

- A következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel.

- A vonat célállomásig vagy a mozdonyvizsgáló állomásig közlekedhetik menetrend szerinti sebességgel.

- A vonat a következő állomásig menetrendszerinti sebességgel közlekedhet.

- Ha a vonat elején egy lámpa sem világít a nyíltpályán, a vonatot meg kell állítani, és ha a hiba nem javítható, mi az eljárás?

- Egy fehérfényű lámpával a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel lehet továbbhaladni.

- Nappal fehérfényű lámpa nélkül, sötétben fehér kézi jelzőlámpával a következő állomásig legfeljebb 15 km/h sebességgel lehet továbbhaladni.

- Fehér kézi jelzőlámpával a következő állomásig a tolt vonatokra előírt sebességgel lehet továbbhaladni.

XI. Figyelembe nem veendő, érvénytelen, továbbá használhatatlan jelzők

- Érvénytelenné vált egyéb jelzőket hogyan kell megjelölni?

- Az érvénytelenné vált egyéb jelzőt nem kell megjelölni, el kell távolítani.

- Az érvénytelenné vált egyéb jelzők jelzést adó alkatrészére érvénytelenítő jelet kell tenni (fekete-sárga sávos ferde kereszt).

- Az érvénytelenné vált egyéb alakjelzők jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet, a fényjelzőkre fekete-sárga sávos lemezt kell helyezni.

- Milyen állásban kell érvényteleníteni a jelzőket?

- Minden esetben, a szabványos állásukban kell érvényteleníteni a jelzőket.

- Az alakjelzőket szabványos állásukban, a fényjelzőket sötétre kapcsolt helyzetükben kell érvényteleníteni.

- Az alak főjelzőket a továbbhaladást megtiltó állásban kell érvényteleníteni, a fényjelzők lámpáit el kell oldani.

- Hol és hogyan kell a vonatok személyzetét értesíteni valamely főjelző, előjelző és ismétlő jelző érvénytelenségéről értesíteni?

- A rendelkező, illetve vonatindító állomásokon, Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni a vonatszemélyzetet.

- A szomszédos állomás útján, Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni a vonatszemélyzetet.

- Élőszóval kell értesíteni a vonatszemélyzetet a szomszédos állomás útján, vagy a bejárati jelzőnél.

- Szükségtelen, de még el nem távolított fő és előjelző esetén mi az eljárás.

- Le kell szerelni az alakjelző jelzést adó alkatrészét, fényjelző lámpáit le kell takarni fekete-sárga sávos lemezzel,

- Alakjelzőre sárga-fekete dőlt keresztet, fényjelző lámpáira sárga-fekete sávos lemezt kell tenni,

- Alak- és fényjelzőre sárga-fekete dőlt keresztet kell tenni.

- Mi az eljárás ha az alak és a fény tolatásjelzőket átmenetileg üzemen kívül helyezik?

- Az alakjelző jelzést adó alkatrészét el kell távolítani, a fényjelző jelző lapjára fekete sárga sávos lemezt kell elhelyezni.

- Az alak és fény tolatásjelző jelzést adó alkatrészére illetve jelző lapjára fekete sárga sávos ferde keresztet kell tenni.

- A tolatásjelzőket ha átmenetileg üzemen kívül helyezik akkor a jelzőket el kell távolítani.

- A tolatás- és gurításjelző érvénytelenségéről az állomási személyzetet hogyan kell értesíteni?

- Írásbeli rendelkezésen.

- Tolatási jegyzéken.

- Élőszóval.

- A tolatás- és gurításjelzők érvénytelenségéről az állomáson tolatást végző vonat személyzetét hogyan kell értesíteni.

- Írásbeli rendelkezésen.

- Tolatási jegyzéken.

- Élőszóval.

- A tolatás- és gurításjelzők érvénytelenségéről kit kell értesíteni?

- Az érdekelt állomási személyzetet, mozdonyvezetőt, illetve a tolatást végző vonatszemélyzetet.

- Külön nem kell senkit értesíteni a tolatás- és gurításjelzők érvénytelenségéről.

- Csak szükség esetén kell az érdekelteket értesíteni a tolatás- és gurításjelzők érvénytelenségéről.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan főjelzőhöz érkezik, amelyen van érvénytelenítő jelzés, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, és a jelző továbbhaladást engedélyező állásban van?

- A főjelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a vonali tolatásvezető, vagy a vezető jegyvizsgáló tájékozódása után, a vett értesítésnek megfelelően tovább haladhat.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan előjelzőhöz érkezik, amelyen van érvénytelenítő jelzés, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről?

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az előjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az előjelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan ismétlő jelzőhöz érkezik, amelyen van érvénytelenítő jelzés, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről?

- Az ismétlő jelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az ismétlő jelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- Átmenetileg üzemen kívül helyezett alak és fény főjelzők esetén mi az eljárás?

- Le kell szerelni az alakjelző jelzést adó alkatrészét, fényjelző lámpáit le kell takarni fekete-sárga sávos lemezzel,

- Alakjelzőre sárga-fekete dőlt keresztet, fényjelző lámpáira sárga-fekete sávos lemezt kell tenni,

- Az alakjelző jelzést adó alkatrészére- és fényjelző jelzőlapjára fekete- sárga sávos ferde keresztet kell tenni.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan főjelzőhöz érkezik, amelynek az érvénytelenségéről kap értesítést, de a jelzőn nem lát érvénytelenítő jelzőt, a jelző továbbhaladást engedélyező állásban van?

- A főjelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a vonali tolatásvezető, vagy a vezető jegyvizsgáló tájékozódása után, a vett értesítésnek megfelelően tovább haladhat.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan előjelzőhöz érkezik, amelynek az érvénytelenségéről kap értesítést, de a jelzőn nem lát érvénytelenítő jelzőt?

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az előjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az előjelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- Mi az eljárás, ha a vonat olyan ismétlő jelzőhöz érkezik, amelynek az érvénytelenségéről kap értesítést, de a jelzőn nem lát érvénytelenítő jelzőt?

- Az ismétlő jelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- A főjelző előtt meg kell állni, és a megállás után a mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni.

- Az ismétlő jelző előtt nem kell megállni, csak a sebességet kell csökkenteni, legfeljebb 15 km/h sebességre.

- Mikor tekintjük a jelzőt használhatatlannak?

- Akkor, ha a jelzőn érvénytelenítő jelzés van, bármely ok miatt nem kezelhető, nem működik, a jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van, kétes jelzést ad, a fényjelző lámpái nem világítanak.

- Akkor, ha a jelző bármely ok miatt nem kezelhető, nem működik, a jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van, kétes jelzést ad, a fényjelző lámpái nem világítanak.

- Akkor, ha a jelzőn érvénytelenítő jelzés van, bármely ok miatt nem kezelhető, nem működik, a jelzést adó alkatrésze sérült, törött, vagy feles állásban van, kétes jelzést ad, a fényjelző lámpái nem világítanak, továbbá a színes fény helyett fehér fény világít.

- Mi az eljárás, ha a tolatás- illetve gurításjelző használhatatlan?

- Az alak tolatásjelző jelzést adó alkatrészét le kell szerelni, a fény tolatás- illetve gurításjelzők jelzőlapját fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni (figyelembe nem veendő).

- Érvényteleníteni kell.

- Használhatatlannak kell tekinteni.

- Mi az eljárás, ha az alak főjelző továbbhaladást megtiltó állásában válik használhatatlanná?

- A jelzőt sötétben ki kell világítani, a vonatközlekedést Szabad az elhaladás jelzéssel kell szabályozni, és a vonat személyzetét a főjelző használhatatlanságáról értesíteni kell.

- A jelzőt sötétben nem kell kivilágítani, a vonatközlekedést az érvénytelen jelzőkre előírt módon kell szabályozni.

- A jelzőt sötétben nem kell kivilágítani, a jelző melletti közlekedés szabályozása a figyelembe nem veendő jelzőkre előírt módon történik.

- Hogyan történik a vonatközlekedés szabályozása, ha az alak főjelző továbbhaladást engedélyező, vagy feles állásban válik használhatatlanná?

- A vonat személyzetét értesíteni kell a jelző használhatatlanságáról. A jelző mellett Szabad az elhaladás jelzés adásával kell a vonatközlekedést szabályozni.

- A vonat személyzetét értesíteni kell a jelző használhatatlanságáról, valamint arról, hogy a jelző milyen állásban vált használhatatlanná. A jelző mellett Szabad az elhaladás jelzés adásával kell a vonatközlekedést szabályozni.

- A vonat személyzetét értesíteni kell a jelző használhatatlanságáról, valamint arról, hogy a jelző milyen állásban vált használhatatlanná. A főjelző mellett nappal Megállj jelzőt kell kitűzni, sötétben a Megállj jelzőre vörös fényű lámpát kell helyezni, és a jelző mellett Szabad az elhaladás jelzés adásával kell a vonatközlekedést szabályozni.

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén a főjelző mellett kitűzött Megállj jelzőre fel kell-e helyezni a vörös fényű lámpát?

- Abban az esetben, ha fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készült a jelző, akkor nem kell vörös fényű lámpát elhelyezni.

- Abban az esetben, ha fényvisszaverő fóliával nincs ellátva a jelző, akkor el kell helyezni a vörös fényű lámpát a Megállj jelzőn.

- A vörös fényű lámpát mindenkor alkalmazni kell.

- Mi az eljárás, ha a fény kijárati jelző lámpái nem világíthatók ki?

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén, a jelzőn vörös fényű lámpát kell elhelyezni.

- Mindenkor alkalmazni kell a vörös fényű lámpát.

- Külön nem kell megjelölni a jelzőt.

- Mi az eljárás, ha a fény fedezőjelző lámpái nem világíthatók ki?

- Külön nem kell megjelölni a jelzőt.

- Mindenkor alkalmazni kell a vörös fényű lámpát.

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén, a jelzőn vörös fényű lámpát kell elhelyezni.

- Mi az eljárás, ha az állomási fény bejárati jelző lámpái nem világíthatók ki?

- Mindenkor alkalmazni kell a vörös fényű lámpát.

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén, a jelzőn vörös fényű lámpát kell elhelyezni.

- Külön nem kell megjelölni a jelzőt.

- Mi az eljárás, ha a nem biztosított fény térközjelző lámpái nem világíthatók ki?

- Mindenkor alkalmazni kell a vörös fényű lámpát.

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén, a jelzőn vörös fényű lámpát kell elhelyezni.

- Külön nem kell megjelölni a jelzőt.

- Mi az eljárás, ha a nyílt vonali fény bejárati jelző lámpái nem világíthatók ki?

- Sötétben és a távolbalátás korlátozottsága esetén, a jelzőn vörös fényű lámpát kell elhelyezni.

- Mindenkor alkalmazni kell a vörös fényű lámpát.

- Külön nem kell megjelölni a jelzőt.

- Mi a teendő, ha valamely alakjelzőn sötétben a lámpa nem világít?

- Ezt a tényt a mozdonyvezetőnek közölni kell a következő állomás személyzetével, ahol a vonat menetrend szerint megáll.

- Ezt a tényt a vonali tolatásvezetőnek, illetve vezető jegyvizsgálónak közölni kell a következő állomás személyzetével, ahol a vonat menetrend szerint megáll.

- Ezt a tényt a vonatszemélyzetnek kell közölni következő állomás személyzetével, ahol a vonatnak meg kell állni értesítés céljából.

- Mi a teendő, ha a fény bejárati, kijárati és nem önműködő térközjelző, vagy fedezőjelző lámpái nem világítanak?

- Abban az esetben, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a jelző használhatatlanságáról, köteles a vonatot a főjelző előtt megállítani, és csak a forgalmi utasításban szabályozott módon szabad elindulni.

- Abban az esetben, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a jelző használhatatlanságáról, de van jól működő EÉVB berendezés, a bejárati jelző kivételével, legfeljebb 15 km/h sebességgel továbbhaladhat.

- Abban az esetben, ha a mozdonyvezető nem kap Írásbeli rendelkezést a jelző használhatatlanságáról, a be- és kijárati jelzők kivételével, legfeljebb 15 km/h sebességgel továbbhaladhat.

XII. Figyelmeztető jelek

- Milyen a megállóhelyre figyelmeztető tábla, és hol alkalmazzák?

- Fekete alapon nagy fehér „Á” betű, ipartelepek zárt kapui előtt, megállóhelyek, megálló-rakodóhelyek előtt 100 méterre.

- Fekete alapon nagy fehér „M” betű, a fedezőjelzővel nem rendelkező megállóhelyek előtt, általános fékúttávolságra kell felállítani.

- Fekete alapon nagy fehér „M” betű, ipartelepek zárt kapui előtt, megálló-rakodóhelyek, megállóhelyek előtt 100 méterre.

- Milyen a bejárati jelzőre figyelmeztető tábla, és hol helyezik el?

- Fekete keretben, fekete átlós kereszt, a figyelmeztető jelet az előjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- Fehér mezőben csúcsával szembe helyezett kettő tömör háromszög, a figyelmeztető jelet az utolsó önműködő fény térközjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- Fehér mezőben csúcsával szembe helyezett kettő tömör háromszög, a figyelmeztető jelet az előjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- Milyen a külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelzőre figyelmeztető tábla, és hol helyezik el?

- Fekete keretben, fekete átlós kereszt, a figyelmeztető jelet az előjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- Fehér mezőben csúcsával szembe helyezett kettő tömör háromszög, a figyelmeztető jelet az utolsó önműködő fény térközjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- Fehér mezőben csúcsával szembe helyezett kettő tömör háromszög, a figyelmeztető jelet az előjelző előtt 2 méterre kell felállítani.

- A bejárati jelzőre figyelmeztető tábla mire hívja fel a figyelmet?

- Arra, hogy a következő főjelző külön előjelzővel nem rendelkező fény bejárati jelző lesz.

- Arra, hogy a következő főjelző bejárati jelző lesz.

- Arra, hogy a következő jelző „V” betűs jelző lesz.

- A bejárati jelzőre figyelmeztető táblát hol alkalmazzák?

- Valamennyi alak és fény előjelző előtt.

- Csak alak előjelző előtt.

- Csak fény előjelző előtt.

- Hol kell alkalmazni a kétsávos sávos távolságjelző táblát?

- Csak 60 km/h-nál nagyobb sebességű vonalon.

- A 60 km/h-nál nem nagyobb sebességű vonalakon lévő alak és fény külön előjelző előtt.

- A 60 km/h-nál nagyobb sebességű vonalakon lévő alak és fény külön előjelző előtt.

- Melyik sávos távolság jelző táblán található az egyenlő oldalú háromszög?

- Az egy ferdesávos távolságjelző táblán található.

- A kettő ferdesávos távolságjelző táblán található

- A három ferdesávos távolságjelző táblán található.

- Mit jelent a sávos távolság jelző táblán található az egyenlő oldalú háromszög?

- Nem biztosított állomás következik.

- Biztosított állomás következik.

- Megálló-rakodóhely következik.

- 60 km/h-nál nagyobb sebességű vonalakon alak külön előjelző előtt milyen távolságjelző táblát kell alkalmazni?

- Kétsávos sávos távolságjelző táblát.

- Háromsávos sávos távolságjelző táblát.

- Kétsávos és háromsávos távolságjelző táblát.

- Alak főjelző szabványos állására mi figyelmeztet?

- A Szolgálati menetrendkönyv állomásnév rovata után egy fekete pont.

- A Menetrendi segédkönyv 3. táblázatában a követési rend táblázatában lévő fekete pont.

- A Főjelző árbocának hátoldalán, négyzet alakú táblán nagy fekete pont.

- A kör alakú fehér mezőben fekete nyíl, mit jelent?

- Azt, hogy helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított nyílt vonali váltó következik.

- Azt, hogy a váltó szabványos állása egyenes, vagy kitérő.

- Azt, hogy a helyszíni állítású váltó egyenes, vagy kitérő irányba áll.

- Hol és milyen távolságra van elhelyezve, a kör alakú fehér mezőben fekete nyilat tartalmazó tábla?

- Mellékvonalon, a helyszíni őrzés alatt nem álló nem biztosított nyílt vonali váltó előtt általános fékúttávolságra.

- Valamennyi, legfeljebb 80 km/h-nál nem nagyobb sebességű vonalon, a helyszíni őrzés alatt nem álló nem biztosított nyílt vonali váltó előtt általános fékúttávolságra.

- Valamennyi, legfeljebb 80 km/h-nál nem nagyobb sebességű vonalon, a helyszíni őrzés alatt nem álló nem biztosított nyílt vonali váltó előtt tényleges fékúttávolságra.

- A kihúzó vágány és az ütközőbak távolságára figyelmeztető tábla milyen formátumú és hol van elhelyezve?

- Háromszög alakú fehér táblán 50, 100 illetve 250-es arab szám, az ütközőbaktól, földkúptól vagy a vágányzáró sorompótól 50, 100, illetve 250 méter távolságra felállítva.

- Háromszög alakú fehér táblán 50, 100 illetve 150-es arab szám, az ütközőbak vagy földkúptól 50, 100, illetve 150 méter távolságra felállítva.

- Háromszög alakú fehér táblán 100, 150 illetve 200-es arab szám, az ütközőbaktól 50, 100, illetve 250 méter távolságra felállítva.

- Felsővezetékes villamos vontatásra berendezett vonalakon alkalmazott figyelmeztető jelet hol és milyen távolságra kell elhelyezni?

- Áramszedőt le, Fő megszakítót ki, továbbá állandó jellegű Villamosmozdony állj jelzők előtt 250 méterre.

- Áramszedőt le, Fő megszakítót ki, továbbá a nem állandó jellegű Villamosmozdony állj jelzők előtt 250 méterre.

- Áramszedőt le, Fő megszakítót ki, Fázishatár, továbbá a nem állandó jellegű Villamosmozdony állj jelzők előtt 250 méterre.

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető táblát hol kell alkalmazni, és mire figyelmeztet?

- Minden olyan helyen, ahol 750 vagy 400 kV-os felsővezeték keresztezi a vasúti pályát; arra figyelmeztet, hogy a táblák között nem szabad naponta 6 óránál hosszabb ideig munkát végezni.

- Minden olyan helyen, ahol 750 vagy 400 kV-os felsővezeték keresztezi a vasúti pályát; arra figyelmeztet, hogy a táblák között nem szabad naponta 3 óránál hosszabb ideig munkát végezni.

- Minden olyan helyen, ahol 350 vagy 400 kV-os felsővezeték keresztezi a vasúti pályát; arra figyelmeztet, hogy a táblák között nem szabad naponta 8 óránál hosszabb ideig munkát végezni.

- Villamos távvezeték biztonsági övezetére figyelmeztető tábla milyen távolságra van elhelyezve, és a táblán lévő feliratok mit jelentenek?

- 400 kV esetén a szélső vezetőjétől jobbra és balra vízszintes irányban 40 méterre, 350 kV esetén 28 méterre van. A tábla felső részén lévő felirat a feszültségre utal, a táblán feltüntetett arab szám méterben határozza meg azt a legnagyobb megengedhető függőleges magasságot, ameddig a távvezeték biztonságosan megközelíthető.

- 400 kV esetén a szélső vezetőjétől jobbra és balra vízszintes irányban 50 méterre, 350 kV esetén 30 méterre van. A tábla felső részén lévő felirat a feszültségre utal, a táblán feltüntetett arab szám méterben határozza meg azt a legnagyobb megengedhető függőleges magasságot, ameddig a távvezeték biztonságosan megközelíthető.

- 750 kV esetén a szélső vezetőjétől jobbra és balra vízszintes irányban 40 méterre, 400 kV esetén 28 méterre van. A tábla felső részén lévő felirat a feszültségre utal, a táblán feltüntetett arab szám méterben határozza meg azt a legnagyobb megengedhető függőleges magasságot, ameddig a távvezeték biztonságosan megközelíthető.

- A szerelvény villamos előfűtés alatt áll jelzőtáblát mikor kell alkalmazni?

- Akkor kell alkalmazni, ha a villamosmozdony a szerelvény előfűtését végzi.

- Akkor kell alkalmazni, ha villamos előfűtő telepen, a villamosmozdony a szerelvény előfűtését végzi.

- Akkor kell alkalmazni, ha a villamos előfűtést a villamos előfűtő telepen, erre a célra kialakított fűtőgéppel, vagy fűtőkocsi-csatlakozóról végzik.

- Tolató vágányutas biztosító berendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető táblát hol kell alkalmazni?

- A tolató vágányutas biztosító berendezés hatáskörzetének végén, az első biztosított tolatásjelző hátoldalán elhelyezve.

- A biztosított tolatásjelző hátoldalán kell elhelyezni.

- A vágányútban érdekelt valamelyik tolatásjelző (törpe tolatásjelző) hátoldalán.

- Tolató vágányutas biztosító berendezés hatáskörzetének végére figyelmeztető tábla mire figyelmeztet?

- Arra figyelmeztet, hogy a tolató egység elhagyta a tolatási körzetet, és a továbbiakban nem biztosított vágányúton tolat.

- Arra figyelmeztet, hogy a tolató egység elhagyta a tolató vágányutas biztosító berendezés körzetét, és a továbbiakban biztosított tolatásjelző nélküli vágányokon fog közlekedni.

- Arra figyelmeztet, hogy a tolató egység elhagyta a tolatásjelző (törpe tolatásjelző) által fedezett körzetet, és a továbbiakban nem biztosított vágányúton tolat.

F. 7. sz. Utasítás (Kocsiadat felvételére kezelésére);

- A nem személyszállító vonattal továbbított hideg mozdony esetén, a kézi vonatterhelési kimutatáson a mozdony adatait hol kell feltüntetni?

- A mozdony adatai rovatban.

- A kocsiszám rovatban.

- A fejrovatban, a Megjegyzések rovatában.

- A Vonatterhelési kimutatáson az Rk-engedély számot hol kell feltüntetni?

- A kocsi adatsorában.

- A Megjegyzések rovatában.

- Az összesítő sor alá.

- A Vonatterhelési kimutatás elkészítéséhez melyik adatsorokat kell külön sorban összegezni?

- A kocsi darabszáma, üres tengely száma, rakott tengely száma, összes tengely száma, vonathossz, sajáttömeg, rakománytömeg, elegytömeg, légfékkel fékezett tömeg, kézifékkel fékezett tömeg, rakott kocsik darabszáma, átadott fuvarokmányok száma.

- A kocsi darabszáma, üres tengely száma, rakott tengely száma, összes tengely száma, vonathossz, sajáttömeg, rakománytömeg, elegytömeg, légfékkel fékezett tömeg, kézifékkel fékezett tömeg, rakott kocsik darabszáma, átadott fuvarokmányok száma, típusküldeményű kocsik darabszáma.

- A kocsi darabszáma, üres tengely száma, rakott tengely száma, összes tengely száma, vonathossz, sajáttömeg, rakománytömeg, elegytömeg, légfékkel fékezett tömeg, kézifékkel fékezett tömeg, rakott kocsik darabszáma, átadott fuvarokmányok száma, típus- és Rk-küldeményű kocsik darabszáma.

- A Vonatterhelési kimutatáson a vonat megfékezettségének adatait minek az ismeretében kell megállapítani?

- A továbbító mozdony(ok).

- A továbbított kocsik.

- A hideg mozdony(ok).

- A vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a kocsi ki- és besorozása esetén a Vonatterhelési kimutatást, a Menetigazolvány megfelelő adatait ki köteles módosítani?

- A mozdonyvezető.

- A második vontatási dolgozó.

- A forgalmi szolgálattevő.

- Számítógéppel készített Vonatterhelési kimutatáson a kisorozott kocsik adatait hogyan kell módosítani?

- Mindenkor új Vonatterhelési kimutatást kell készíteni.

- A kocsiszámot át kell húzni, a kisorozó állomás nevét a kisorozott kocsi sorába kell kéziratilag beírni.

- A gépi Vonatterhelési kimutatást nem, csak a kéziratilag készítettet kell módosítani.

- SZIR-terminállal rendelkező szolgálati helyen a számítógéppel készített Vonatterhelési kimutatáson a kisorozott kocsik adatait hogyan kell módosítani?

- Mindenkor új Vonatterhelési kimutatást kell készíteni.

- A kocsiszámot át kell húzni, a kisorozó állomás nevét a kisorozott kocsi sorába kell kéziratilag beírni.

- A gépi Vonatterhelési kimutatást nem, csak a kéziratilag készítettet kell módosítani.

- A vonatban lévő kocsik fuvarokmányait hogyan kell továbbítani?

- A Vonatterhelési kimutatás eredeti példányával.

- A Vonatterhelési kimutatás eredeti + egy másolati példányával.

- A Vonatterhelési kimutatás két másolati példányával.

- Mozdony- és személyzetváltás alkalmával a fuvarokmányokat hogyan kezelni?

- A Vonatterhelési kimutatástól nem választhatók el.

- A fuvarokmányokat át kell adni az forgalmi szolgálattevőjének.

- A Vonatterhelési kimutatás a Menetigazolvány tartozéka, azokat együtt kell kezelni, a fuvarokmányokat át kell adni a forgalmi szolgálattevőnek.

- A fuvarokmányok átadás-átvételének bizonylatolására mi szolgál?

- A kiindulási állomáson a Vonatterhelési kimutatás, rendeltetési állomáson a Vonatátvételi jegyzék.

- A kiindulási és rendeltetési állomáson a Vonatterhelési kimutatás.

- A kiindulási állomáson a Vonatterhelési kimutatás, SZIR-terminállal ellátott állomáson a Vonatátvételi jegyzék.

- Mi a teendő a fuvarokmányokkal és a Vonatterhelési kimutatással, ha a vonatot útközben feloszlatják?

- A fuvarokmányokat és a Vonatterhelési kimutatást a feloszlató állomáson le kell adni és ott a továbbításig meg kell őrizni.

- A fuvarokmányokat le kell adni, a Vonatterhelési kimutatást a Menetigazolvánnyal együtt továbbítani kell.

- A fuvarokmányokat le kell adni a feloszlató állomáson, a Vonatterhelési kimutatást a vonat rendeltetési állomásig kell továbbítani.

- A helyi személyszállító vonatok részére készített Vonatterhelési kimutatás meddig használható?

- Mindaddig, amíg azonos összeállításban és személyzettel közlekedik.

- A rendeltetési állomásig.

- Mindaddig, amíg csak a személyzet változik, de a vonat összeállításában nincs változás.

- Hogyan kell a mozdonyvezetőnek a fuvarokmányokat kezelni?

- A fuvarokmányok kezelésével kapcsolatban a mozdonyvezetőnek semmilyen feladata nincs.

- A vonali tolatásvezető nélkül közlekedő vonatnál a mozdonyvezető a vonatindító állomáson a fuvarokmányok átvételét aláírásával az állomáson maradó vonatterhelési kimutatáson ismeri el. A fuvarokmányokat a vonat továbbítása során a vezetőálláson kell elhelyezni és meg kell őrizni.

- A fuvarokmányok átvételét a mozdonyvezetőnek nem kell az állomáson maradó vonatterhelési kimutatáson elismerni. Csak a vonattovábbítás során kell azt megőrizni.

- A közbeeső állomásokon hogyan kell a fuvarokmányokat átadni?

- Az átadási jegyzéken.

- Vonatterhelési kimutatáson.

- A feloszlatáskor leadott vonatterhelési kimutatáson.

# MEGOLDÁSOK