- Az ütközőhüvelyek középvonalai közötti távolságnak milyen értékűnek kell lenni RIC forgalomban?

  - Legfeljebb 1770 mm, legalább 1710 mm.

  - 1800 mm.

  - Szabály szerint 1750 mm, legfeljebb 1760 mm, legalább 1740 mm.

- A kocsi tűzoltó készülékének szerepelnie kell-e a jármű leltár jegyzékében?

  - Igen, mert a RIC Szabályzat tartozéknak tekinti.

  - Nem, mivel az fogyóeszköz.

  - Nem, mert azt a vasutak saját maguk döntik el, hogy elhelyeznek-e készüléket a kocsiban vagy sem.

- A használó vasút a személykocsi forgóvázán hegesztéssel végezhet–e javítást a repedéseknél és töréseknél?

  - Nem, csak a tulajdonos vasút javíthatja.

  - Igen, a tulajdonos vasút hozzájárulásával, az üres kocsi hazatérésének biztosítása érdekében.

  - Igen, a futóképessé tétel érdekében minden esetben.

- Mi a teendő, ha idegen kocsin a mágneses sínfék nem működik, de annak használata az EWP-ben a vonatra elő van írva?

  - A kocsi fékjét ki kell iktatni, „R1” és „M” bárcával kell ellátni.

  - Ha a légfék üzemképes, „R1” és „M” bárcával kell jelölni, az „R1” bárcára „Mg” jelölést kell írni.

  - A kocsit ki kell sorozni.

- Mi az eljárás hibás feliratú, vagy jelű kocsi esetén?

  - „K”-mintájú bárcával kell ellátni.

  - „M”-mintájú bárcával kell ellátni.

  - A tulajdonos vasút felé vissza kell utasítani.

- A feliratozott saját tömeg miből tevődik össze személykocsik esetében?

  - A kocsi teljes tömege.

  - A kocsi teljes tömege és a vízkészlet 50 %–a.

  - A kocsi teljes tömege és a vízkészlet teljes tömege.

- Mit jelent a   2  jelölés a személykocsikon?

  - Első osztályú kocsi, mely esetenként másodosztályúként besorolva is közlekedhet.

  - Ajtózárás és a világítás távvezérléséhez 12 erű UIC csatlakozóval felszerelt kocsi jele.

  - Másodosztályú kocsi egyedi fűtéssel.

- Mit jelent a   3  jelölés a személykocsikon?

  - Első-, és másodosztályú kocsi, mely esetenként másodosztályúként besorolva is közlekedhet.

  - Ajtózárás és a világítás távvezérléséhez 18 erű UIC csatlakozóval felszerelt kocsi jele.

  - Másodosztályú, fekvőhelyes kocsi egyedi fűtéssel.

- Milyen vastagságúnak kell lenni a felhúzott kerékabroncsnak üzemképes állapotban?

  - Minimum 30 mm, maximum 40 mm.

  - Minimum 35 mm.

  - Maximum 40 mm.

- Mi a teendő, ha sérült kerék futófelületén (forgácsolással) szabályozást hajtottak végre?

  - Nincs teendő, mivel a sérülést megszűntették.

  - „M”-mintájú bárcát kell a kocsira felragasztani.

  - „K”-mintájú bárcával kell a kocsit ellátni.

- Mi a teendő siklott kocsi esetében?

  - A kerékpároknál méretellenőrzést kell végezni, majd továbbítható a tulajdonos vasútra.

  - Méretellenőrzést kell végezni a kerékpároknál, amennyiben az megfelelő a kocsi „M”-mintájú bárcával továbbítható.

  - A kerékpárt minden esetben esztergapadon ellenőrizni kell.

- Lemezes hordrugó lapja milyen mértékben lehet a bilincsben elcsúszva?

  - Maximum 15 mm.

  - Nem lehet elcsúszás.

  - Maximum 10 mm.

- A személykocsi álló helyzetében milyen magasnak kell lenni az ütközőkészülék középvonalának?

  - Minimum 940 mm, maximum 1065 mm.

  - Minimum 980 mm, maximum 1065 mm.

  - Minimum 980 mm, maximum 1150 mm.

- Ütközőtányér rögzítő szegecsek milyen arányban lehetnek lazák?

  - Nem lehet laza szegecs.

  - Maximum 1/4–e.

  - Maximum 1/3–a.

- Törött vagy repedt vonórúd miképpen javítható?

  - Nem javítható, a tulajdonostól kell igényelni, és ki kell cserélni.

  - Villamos hegesztéssel ideiglenesen helyreállítható, „K”-mintájú bárcával le kell bárcázni és utolsó kocsiként besorozva a tulajdonos vasútra továbbítandó.

  - Villamos hegesztéssel ideiglenesen helyreállítható, „K”-mintájú bárcával le kell bárcázni és üresen, utánfutóként a tulajdonos vasútra továbbítandó.

- Mi az eljárás használhatatlan főlégtartály-vezeték esetén?

  - Ha az EWP a használatát előírja a kocsi kisorozható, illetve visszautasítható.

  - A tulajdonos vasút felé továbbítható.

  - Csak utánfutóként továbbítható.

- Mit jelent a „sárga körfelület” jel a víztöltő fej mellett?

  - –10 OC külső hőmérséklet mellet a kocsi 12 órán át szabadban állhat károsodás nélkül, feltételezve, hogy előtte a kocsi belső hőmérséklete + 20 OC volt.

  - 0 OC külső hőmérséklet esetén a kocsit vízteleníteni kell.

  - A fűtés megszüntetése esetén a kocsit vízteleníteni kell.

- Mit jelent az „EWP” rövidítés?

  - Európai Kocsikiállítási Terv.

  - A kocsi elektropneumatikus fékkel rendelkezik.

  - A kocsi „EWP” közös kocsiparkba tartozik.

- Mi az előírás a kopott féktuskók kezelésére vonatkozóan?

  - Kiinduló állomáson 20 mm vastagnak kell lenni a legvékonyabb helyen. Közbenső állomáson, illetve határállomáson a használó, illetve az átadó vasútnak cserélni kell, ha vékonyabb, mint 10 mm.

  - A tulajdonos vasútról 20 mm vastagsággal elindítható, forduló állomáson cserélni kell, ha vékonyabb, mint 10 mm.

  - Mindenkor legalább 20 mm vastagnak kell lenni a legvékonyabb helyen mérve.

- Mit jelöl )p(  jel a személykocsikon?

  - Azon nem nyomásálló kocsik jelölése, amely kielégíti az összes műszaki előírást a nagy alagúthányaddal rendelkező vonalakon való közlekedéshez.

  - Zárt rendszerű, nyomásálló mellékhelyiséggel ellátott, nem nyomásálló kocsi.

  - Nyomásálló kocsi jele.

- Mit jelent a RIC táblázatban feliratozott  ee  jel?

  - A kocsi egyedi fűtőberendezéssel van ellátva.

  - A kocsi egyenáramú energiaellátású.

  - A kocsi központi energiaellátású berendezéssel van felszerelve.

- Mit jelöl (p) jel a személykocsikon?

  - Azon nem nyomásálló kocsik jelölése, amely kielégíti az összes műszaki előírást a nagy alagúthányaddal rendelkező vonalakon való közlekedéshez.

  - Zárt rendszerű, nyomásálló mellékhelyiséggel ellátott, nem nyomásálló kocsi.

  - Nyomásálló kocsi jele.

- Mit jelöl   ( WC )  jel a személykocsikon?

  - Azon nem nyomásálló kocsik jelölése, amely kielégíti az összes műszaki előírást a nagy alagúthányaddal rendelkező vonalakon való közlekedéshez.

  - Zárt rendszerű WC-vel ellátott, nem nyomásálló kocsi.

  - Nyomásálló kocsi jele.

- Milyen jelölés utal 18 - eres UIC kábelre a személykocsikon?

  - A  3  jelölés a személykocsik hossztartóján.

  - A  3  jelölés a személykocsik hossztartóján és vörös körgyűrű az UIC csatlakozó aljzaton, valamint vörös nyíl az UIC csatlakozó dugaszon.

  - A  3  jelölés a személykocsik hossztartóján és vörös jelzőcsík az UIC csatlakozó aljzaton, valamint a csatlakozó dugaszon.

- Visszautasítható-e a személykocsi a tűzoltókészülék elhelyezését jelölő piktogram ismétlődő hiánya miatt?

  - Nem, mert ilyen piktogram nem szerepel a RIC szabályzatban.

  - Igen, de csak az ÖBB átmenetben, mert a II. mellékletben az ÖBB különleges feltételeként van előírva.

  - Igen, mert *-al megjelölt pont a RIC Szabályzatban.

- Hogyan kell megjelölni az igényelt pótalkatrész megnevezését a                 H-mintán?

  - A lehető legpontosabban.

  - Az UIC szakszótára szerint- Kocsihasználat és kocsicsere II. kötet.

  - A Szabályzat nem tartalmaz erre vonatkozó előírást.

- Mit jelöl az SW felirat a személykocsikon?

  - A jármű SAB-WABCO fékkel rendelkezik.

  - A kocsi befúvó motorja SW rendszerű.

  - A jármű kiemelkedő futásjósággal rendelkezik, értéke a Sperling rendszer W tartományában van.

- Hogyan kell megjelölni a járatában továbbítható, de 1 fülke kiégése miatt üzemképtelenné vált személykocsit?

  - K-mintával és a Hibanaplóba tett bejegyzéssel.

  - M-mintával és a Hibanaplóba tett bejegyzéssel.

  - K-mintával és (kék) L-mintával.

- Mi a teendő ha a vészfékáthidaló berendezés meghibásodik?

  - A kocsit minden esetben M-mintával és a Hibanaplóba tett bejegyzéssel kell ellátni, és járatában tovább közlekedhet.

  - A kocsi kisorozható, ha a vészfékáthidaló üzemképességét előírták az EWP-ben, vagy a II. mellékletben.

  - A kocsit a fékezésből ki kell iktatni és K-mintával kell megjelölni.

- A személykocsi RIC szerinti átmenőképességének egyik feltétele?

  - Minden homlokfalon legalább egy jelzőtámnak és egy villamos zárjelzőnek üzemképesnek kell lennie.

  - Minden homlokfalon legalább két jelzőtámnak és egy villamos zárjelzőnek üzemképesnek kell lennie.

  - Minden homlokfalon legalább egy jelzőtámnak üzemképesnek kell lennie.

- Közlekedhet-e abroncsos kerékpárral felszerelt jármű 160 km/h nagyobb sebességű vonatban?

  - Nem, mert abroncsos kerékpár csak 160 km/h sebességig alkalmazható.

  - Igen, de az SNCF-nél csak a II. mellékletben megadott különleges feltételnek megfelelően.

  - Igen.