- Forgóvázas kocsinál egy ágyvezeték csúszóbetét hiányzik. Milyen sebességgel közlekedhet a kocsi RIV forgalomban?

  - Nincs korlátozás, a vezetőbordának az ágytok minden helyzetében túl kell érni az ágyvezeték vezetésre szolgáló részén

  - Maximum 80 km/h

  - Maximum 40 km/h

- Milyen jelet kell viselnie a legfeljebb 100 km/h sebességgel közlekedtethető teherkocsinak?

  - „SS” jelet

  - „S” jelet

  - Nincs előírás, az újépítésű kocsik alkalmasak erre a sebességre

- A földről kezelhető kézifékkel ellátott teherkocsik kéziféksúlyának megállapításához szükséges féksúlyfelirat hol található?

  - A kocsi jobb oldalán

  - A kézifékjel mellett

  - A saját tömeg alatt, vörös keretben

- Nem forgóvázas kocsinál egy ágyvezeték csúszóbetét hiányzik. Milyen korlátozással közlekedhet a kocsi RIV forgalomban?

  - Nincs korlátozás, a vezetőbordának az ágytok minden helyzetében túl kell érni az ágyvezeték vezetésre szolgáló részén

  - Maximum 80 km/h sebességgel

  - Nem hiányozhat, meg kell javítani.

- „Y 25” típusú forgóvázas kocsinál 1 db rugókalap felüt a forgóvázkeretre. Milyen korlátozással közlekedtethető a kocsi RIV forgalomban?

  - Nincs korlátozás

  - Maximum 80 km/h sebességgel, kirakás után műhelybe állítandó

  - Maximum 50 km/h sebességgel, átrakás után műhelybe állítandó

- Teherkocsi ütközőkészülékén mit jelent az 50 mm átmérőjű sárga pont?

  - Az ütközőkészüléken illetve közvetlen közelében a hegesztés, nyílt lánggal történő munkavégzés balesetveszélyes,

  - Az ütközőkészülék 105 mm löketű,

  - Ez az ütközőkészülék „U” jelű alkatrész

- Mit jelent a talpára állított háromszöggel bekeretezett „P” felirat?

  - Kerékfészkes (zsebes) kocsi félpótkocsik részére,

  - Hordozókocsi cserefelépítmények részére

  - Magánkocsi

- Mit jelent az „RRC” felirat?

  - RIV forgalomra alkalmas kocsi

  - Különleges építésű nyitott kocsi

  - A könnyen romló élelmiszert szállító kocsik egyik lehetséges jele

- Mit jelent a teherkocsi oldalfal jobb oldalán feliratozott „E” betű?

  - RENFE illetve CP vasutak vonalaira átmenőképes kocsi

  - VR vonalaira átmenőképes kocsi

  - FÁK országaiba átmenőképes kocsi

- Mit jelent a bekeretezett „R75 m” felirat?

  - A kocsi szerkezetéből adódó legkisebb bejárható ív sugara

  - Gurítódomb függőleges ívsugara, amire a kocsi még felvontatható,

  - Ilyen sugarú kitérőkön a kocsi nem közlekedtethető

- Mit jelen a teherkocsi oldalfal jobb oldalán feliratozott „E ” betű?

  - RENFE illetve CP vonalaira átmenőképes kocsi,

  - VR vonalaira átmenőképes kocsi

  - FÁK vonalaira átmenőképes kocsi

- Milyen jelet kell viselni az üresen legfeljebb 120 km/h sebességgel közlekedtethető teherkocsinak?

  - „SS” jelet

  - „SS” és „S” jelet

  - „S” jelet és 120 km/h feliratot

- Mit jelent a teherkocsi oldalfal jobb oldalán feliratozott „ E ” betű?

  - RENFE illetve CP vonalaira átmenőképes kocsi.

  - VR vonalaira átmenőképes kocsi

  - FÁK vonalaira átmenőképes kocsi

- Milyen feliratot kell viselni azoknak a kocsiknak a terhelési határfeliratban, amelyek gyorsjáratú vonatokban továbbíthatók?

  - „90” és „S” jelet

  - „S” és „SS” jelet, vagy „SS” jelet

  - „S” és 120 km/h jelet

- Mit jelent a talpára állított háromszöggel bekeretezett „C” felirat?

  - Kerékfészkes (zsebes) kocsi félpótkocsik részére,

  - Hordozókocsi cserefelépítmények részére,

  - Magánkocsi

- Mi a „H minta”?

  - Pótalkatrész igénylő nyomtatvány.

  - Cserealkatrész visszaküldésére szolgáló nyomtatvány,

  - Jelentés idegen kocsi kisorozásáról

- Mi a „J minta”?

  - Pótalkatrész igénylő nyomtatvány,

  - Cserealkatrész visszaküldésére szolgáló nyomtatvány

  - Jelentés idegen kocsik kisorozásáról

- Mit tartalmaz a RIV Szabályzat II. Melléklet?

  - RIV tagvasutak jegyzékét

  - Rakodási Szabályokat

  - Magánkocsik kezelését

- Mit jelent a konténer oldalfalán bekeretezett „i” felirat?

  - A konténer megfelel a nemzetközi vasúti forgalomra előírt feltételeknek,

  - A konténer inercia nyomatéka megfelelő

  - Intercontainer tulajdona

- Tartálykocsiról egy vagy több, de nem az összes földelő kábel hiányzik, vagy letörött. Mi a teendő?

  - A kocsit vissza kell utasítani az átadó vasútnak,

  - „K” mintájú bárcával kell ellátni,

  - Nincs különleges teendő

- Belépő tartálykocsinál következő tartályvizsgálat időpontja lejárt, és RID áruval rakott. Mi a teendő?

  - Meg kell tagadni az átvételt

  - „K” mintájú bárcával kell megjelölni

  - “M” mintájú bárcával kell megjelölni

- Műanyag féktuskó hiányzik, törött vagy vékony. Mi a teendő?

  - Ha a szükséges tartalék alkatrész rendelkezésre áll pótolni kell, ha nem a féket ki kell iktatni és „R1” és „K” mintájú bárcával meg kell bárcázni, ezen a bárcán fel kell tüntetni a hiányosságot

  - A féket ki kell iktatni

  - Pótolni kell

- Szikrafogó lemez hiányzik, vagy hatástalan, mi a teendő?

  - Meg kell javítani

  - A féket ki kell iktatni, és „R1”- és „K”-mintájú bárcával meg kell bárcázni

  - Vissza lehet utasítani

- Féktuskó oldalkopása esetén mi a teendő RIV forgalomban?

  - Ki kell cserélni

  - „K”-mintájú bárcával meg kell bárcázni

  - A kocsit „K”-mintájú bárcával meg kell jelölni, és (a használó vasút előírásai szerint) a féket ki kell iktatni

- Lemezes hordrugójú teherkocsiknál mekkora minimális hézagnak kell lennie a hordrugóbilincs és az alváz, vagy forgóvázkeret azon része között, amellyel a hordrugóbilincs érintkezhet?

  - Minimálisan 15 mm

  - Minimálisan 10 mm

  - Az UIC jelű egységesített kocsiknál 15 mm, az egyéb kocsiknál 10 mm

- A legfeljebb 120 km/h megengedett sebességű kocsiknál a kerékabroncsnak milyen vastagnak kell lenni?

  - Legalább 30 mm

  - Legalább 40 mm

  - Legalább 35 mm

- Legfeljebb 100 km/h sebességű teherkocsiknál milyen vastagnak kell lenni a kerékabroncsnak?

  - Legalább 30 mm

  - Legalább 40 mm

  - Legalább 35 mm

- A kerékabroncs, illetve a tömbkerék-koszorú szélességének milyen méretűnek kell lenni?

  - Legfeljebb 140 mm lehet, legalább 133 mm legyen

  - Minimum 130 mm, maximum 145 mm

  - Minimum 135 mm, maximum 140 mm

- Mit jelent a körrel bekeretezett „U” betű?

  - Egységes cserélhető alkatrész

  - Új típusú alkatrész

  - U mintán igénylendő hozzá pótalkatrész

- Mit jelent a teherkocsi oldalfal jobb oldalán feliratozott “UIC” felirat?

  - Megfelel a nemzetközi egységesítési előírásoknak (egységesített teherkocsi)

  - „UIC”-től kell szükség esetén cserealkatrészt kérni

  - Az „UIC” tulajdonát képező kocsi

- Mit jelent a teherkocsi oldalfal jobb oldalán feliratozott „UIC St” felirat?

  - Olyan egységes kocsi, mely „ORE” rajzok szerint épült (szabványos, vagy standard kocsi)

  - Az „UIC” tulajdonát képező Stuttgart honállomású kocsi

  - Sérülés esetén „UIC” raktártól kell cserealkatrészt igényelni

- Mi a teendő hibás pályaszám esetén RIV forgalomban?

  - A kocsit „M”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit „K”-mintájú bárcával kell ellátni

  - Vissza kell utasítani

- Mi a teendő nyilvánvalóan hibás terhelési határ felirat esetén?

  - A kocsit „M”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit „K”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit vissza kell utasítani

- Hibás kocsifelirat - kivéve a pályaszám és a terhelési határ felirat - esetén mi a teendő?

  - A kocsit „K”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit „M”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit vissza kell utasítani a helyzet tisztázásáig

- Mi a teendő, ha az össztömeg (feliratozott saját tömeg + mértékadó terhelési határ) túllépés nem haladja meg a kocsira feliratozott saját tömeg 2%-át?

  - A kocsit „M”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit „K”-mintájú bárcával kell ellátni

  - A kocsit nem kell vissza utasítani

- Mikor alkalmazható a kék „L” bárca?

  - Olyan súlyosan sérült kocsik hazaküldésekor, amelyek másik kocsira való felrakás nélkül továbbíthatók, és a vasutak esetenként előzőleg megállapodtak

  - Saját kerekein továbbítható súlyosan sérült kocsikra

  - Amennyiben a sérülés mértéke nagyobb, minthogy „K”-mintájú bárca alkalmazását indokolná

- Milyen bárcát kell alkalmazni súlyosan sérült kocsi, illetve forgóváz esetében, ha azt másik kocsira kell felrakni?

  - Vörös „L”-mintájú bárcát

  - Kék „L”-mintájú bárcát

  - „K”- és „M”-mintájú bárcát

- Ha a használó vasút idegen kerékpárt sajátjával pótol, milyen bárcát kell alkalmazni?

  - A kocsira kék „L”-mintájú bárcát kell ragasztani

  - A kocsira „K”-mintájú bárcát kell ragasztani

  - A kocsira „M”-mintájú bárcát kell ragasztani

- Hol kell elvégezni az idegen kocsik futójavítását?

  - A használó vasút köteles minden vasúttulajdonú kocsit külön megrendelés nélkül 1000 Euro nettó összegig megjavítani, hogy futóképességét és felhasználhatóságát helyreállítsák

  - A beállító vasút köteles minden sérült kocsit megjavítani, hogy futóképességét helyreállítsa;

  - Minden esetben a tulajdonostól kell a javításra engedélyt kérni.

- Ki viseli a javítás költségeit, ha a hiba nem az üzemeltető hiányos fenntartásából ered?

  - A költségeket minden esetben a tulajdonos vasút felé ki kell számlázni;

  - Az elhasználódásból eredő hiba elhárításának költségei minden esetben a használó vasutat terhelik;

  - Ha javításhoz a tulajdonos hozzájárult a költségeket át kell terhelni, különben a beállítót terhelik.