- Mekkora forgóváz terhelés eltérés engedhető meg rakott forgóvázas teherkocsinál?

  - 3 : 1 arányú.

  - 2 : 1 arányú.

  - 1,25 : 1 arányú.

- Mekkora tengelyterhelés eltérés engedhető meg kettő tengelyes rakott kocsik esetében?

  - 1,25 : 1 arány.

  - 3 : 1 arány.

  - 2 : 1 arány.

- Mekkora kerékterhelés eltérés engedhető meg rakott teherkocsi egy tengelyén?

  - 3 : 1 arányú.

  - 2 : 1 arányú.

  - 1,25 : 1 arányú.

- A 70 cm-nél nagyobb átmérőjű fatörzsek rakhatók–e közvetlenül a kocsi rakoncája mellé?

  - Igen, hiszen leesés ellen biztosítva vannak.

  - Nem támaszkodhatnak a rakoncáknak, oldalról ki kell ékelni (minimum 5 cm).

  - Ha a rakoncához hozzáérnek, akkor a halmazt össze kell kötni.

- A rendkívüli küldemény felvételi engedélyében megadott méretek és a kocsivizsgáló által a felvétel során mért méretek között lehet–e eltérés?

  - Legfeljebb plusz–mínusz 10 mm eltérés lehet.

  - A mért méretek kedvező irányba eltérhetnek az engedélyben megadottól.

  - A függőleges méretek 5 mm-rel történő túllépése még megengedett.

- Rendkívüli küldeményhez belföldi forgalomban a felvételi engedélyt kitől kell kérni?

  - A rakszelvényen túlérő és hosszú küldeményeknél a feladási állomás szerinti illetékes Üzemirányító Központ Területi Irodától.

  - Több igazgatóság területén történő szállítás esetén a berakás előtt 30 nappal a Vezérigazgatóság Forgalomszervezési Főosztályától.

  - A feladási állomás Területi Gépészeti Központ Kocsivizsgálati Osztályától, berakás előtt 8 nappal.

- Vasúti kerékpárok rakhatók–e közvetlenül a kocsipadlóra?

  - Igen, de szorosan ki kell ékelni és kötni őket.

  - Igen, ha a kocsi padlója nem sérült.

  - Nem, állványt kell a kerékpároknak készíteni.

- A rakományegységek mikor biztosíthatók csupán rögzítőfákkal?

  - Ha a rakományegység tömege nem haladja meg a 3 tonnát.

  - Ha a rakományegység tömege nem haladja meg a 7 tonnát.

  - Ha a rakományegység tömege nem haladja meg az 5,5 tonnát.

- Mekkora minimális hézagnak kell lennie a hordrugóbilincs és az alváz, vagy forgóvázkeret azon része között, amellyel a hordrugóbilincs érintkezhet?

  - Minden kocsinál legalább 15 mm-nek.

  - Minden kocsinál legalább 10 mm-nek.

  - Nem szükséges hézagot tartani.

- Rakható–e lemeztekercs vízszintes tengellyel közvetlenül a kocsi padlójára?

  - Nem rakható.

  - Igen, nincs korlátozás.

  - Igen, ha tömege legfeljebb 7 tonna és a kocsi hossztengelyére merőleges tengellyel rakják be.

- A rakományegységek, amelyek oldalirányba elgördülhetnek, elgördülésének megakadályozására felhasználható éknek általában milyen méretűnek kell lennie?

  - Az ék hatásos magassága az átmérő 1/8–a, legalább 12 cm, a szélessége a magasság 2/3–a.

  - Az ék hatásos magassága az átmérő 1/10–e, legalább 12 cm, a szélessége a magasság 2/3–a.

  - Az ék hatásos magassága az átmérő 1/10–e, legalább 12 cm, a szélessége a magasság fele.

- Mi a különbség a kikötés és a lekötés között?

  - Nincs köztük különbség.

  - A kikötés kötözőszerben ébredő húzóerővel akadályozza meg a rakományegység kocsin való elmozdulását, a lekötés a padlón, illetve a rakományegységek közötti súrlódás megnövelésével korlátozza az elcsúszást.

  - A lekötés a rakományegységek kocsin történő merev rögzítését biztosítja, a kikötés alkalmazása a rakományegységek fékezett elmozdulását teszi lehetővé.

- Ha a hengeres rakományt leesés ellen csak az oldalfalak biztosítják milyen mértékben érhet túl a kocsi oldalfalán?

  - Legfeljebb a fele magasságával érhet túl.

  - Nem érhet túl, legalább 10 cm-rel az oldalfal felső éle alatt kell a rakománynak maradnia.

  - Közvetlen a kocsifalakkal legalább az átmérőjük felének magasságáig kell biztosítani, hatásos magasság legalább 10 cm legyen.

- Mit nevezünk küldemény típusnak?

  - Az olyan küldeményeket, melyeket különböző, a rakomány jellegétől függő típusba besoroltak

  - Egyes küldeményeket nem a tényleges méretükkel, hanem az ezeket helyettesítő típusokkal lehet figyelembe venni.

  - SZ.F.I-től SZ.F.VI-ig jelzett típusszállítmányokat

- Mit nevezünk rendkívüli küldeménynek?

  - Azt a küldeményt, mely a szállítási útvonalán a legkisebb rakszelvényen túlér.

  - Azt a küldeményt, amely külső méretei, tömege, vagy kialakítása miatt a szállításban résztvevő vasutaknak bármelyikén különös nehézségeket okoz a továbbítása, és emiatt rendkívüli intézkedéseket követel.

  - Azt a küldeményt, amely továbbítása során kísérést igényel.

- A rakszelvényen túlérő küldeményekre vonatkozó kérelmekben – figyelembe véve a 250 m sugarú íves pályán történő elmozdulást is – mely kritikus pontok méreteit kell megadni?

  - Mindazokat a méreteket, amelyek a rakszelvény méretét meghaladják, továbbá azokat a méreteket, amelyek a küldemény, illetve az áru azonosítását lehetővé teszik.

  - A legnagyobb magasságot és legnagyobb félszélességet meghatározó pontok méreteit.

  - 300 és 4650 mm magasság között a félszélességi méreteket.

- Rendkívüli küldeményhez belföldi forgalomban a felvételi engedélyt mikor kell kérni?

  - A tervezett feladási idő előtt egy igazgatóságon belüli fuvarozás esetén 8 nappal, több igazgatóságon belüli fuvarozás esetén 15 nappal

  - A tervezett feladási idő előtt egy igazgatóság területén belüli szállítás esetén 15 nappal, több igazgatóság területén történő szállítás esetén 30 nappal

  - A tervezett feladási idő előtt 10 nappal

- A felvételi engedélyben megadott méretek és a kocsivizsgáló által a felvétel során mért méretek között mekkora eltérés engedhető meg?

  - Csak kedvező irányba engedhető meg eltérés

  - + 10 mm eltérés engedhető meg

  - +10 illetve –20 mm eltérés engedhető meg

- Rendkívüli küldeményhez felvételi engedélyt nemzetközi fuvarozás esetén mikor kell megkérni?

  - A tervezett feladási idő előtt átrakás nélküli forgalomban legalább 35 nappal, átrakásos forgalomban legalább 50 nappal

  - A tervezett feladási idő előtt átrakás nélküli forgalomban legalább 20 nappal, átrakásos forgalomban legalább 30 nappal

  - A tervezett feladási idő előtt legalább 30 nappal

- Mely méret felel meg a MÁV Rakszelvény főbb magassági és félszélességi méreteinek?

  - 430–3500 mm 1575 mm félszéles, 3805 mm magasságban 1395 mm félszéles, 4650 mm magasságban 690 mm félszéles

  - 3500 mm magasságig 1575 mm félszéles, 4650 mm magasságban 1220 mm félszéles

  - 430–3500 mm között 1435 mm félszéles, 3850 mm magasságban 1395 mm félszéles, 4650 mm magasságban 690 mm félszéles

- Mi az ívpótlék?

  - A pályaív sugár egy ezred része, mm-ben megadva

  - Az íves pályán elhelyezkedő jármű tengelye és a pálya tengelye közötti távolság, mm-ben megadva

  - Az egyenes pályaszakasz és íves pályaszakasz aránya százalékban

- Mi a dinamikus pótlék?

  - A pálya egyenetlenségeiből és a jármű rugózásából adódó érték

  - A vontatási sebességből adódó pótlék

  - A fékezésből adódó pótlék

- Mi a térigény?

  - A vasúti kocsira felrakott küldemény dinamikus-, és ívpótlékkal növelt mérete

  - A kocsira rakott rakomány keresztmetszete

  - A kocsi és a küldemény együttes metszete

- Mikor használható a rakonca a kötözőszer rögzítésére?

  - Ha a rakomány a rakonca 1/3–nál nem nyúlik túl

  - Ha a rakonca kiemelés ellen biztosítva van

  - Ha a rakomány súlya nem éri el az 1 tonnát

- A „Rakodási Szabályok”-ban a lapok bal oldalán milyen, a továbbításra vonatkozó feltételek találhatók?

  - A továbbítás típusától független feltételeket tartalmaz.

  - A normális kocsirendezéssel kezelt kocsikra és kocsicsoportokra vonatkozó feltételeket tartalmaz.

  - A kombinált forgalom vonataival továbbított nagykonténerekkel, cserefelépítményekkel, félpótkocsikkal és tehergépkocsikkal kapcsolatos feltételeket.

- Milyen színű papíron adják ki a csak adott vasúton belül érvényes rakodási példákat?

  - Kék.

  - Sárga.

  - Rózsaszín

- Mikor kell az áruk alá alátétet elhelyezni?

  - Pőrekocsira rakott közúti járművek esetén nem kell alátétet használni, ha a kerékterhelés a 6500 kg-ot nem haladja meg

  - Az áruk alá nem kell alátétet helyezni amennyiben az áru nem sértheti meg a kocsi padlózatát.

  - Azokat az árukat, amelyek megsérthetik a kocsipadlót, alátétekre kell állítani minden olyan esetben, amikor a padlóra ható erő nagyobb, mint

- – 10 kg/cm2, az UIC-jelű,

- – 5 kg/cm2, az egyéb jelű kocsiknál.

- A ponyvák lekötözéséhez kialakított szemek és gyűrűk felhasználhatók-e a rakomány biztosításához?

  - A szemek és gyűrűk nem használhatók a rakomány elmozdulás elleni biztosításához.

  - Olyan rakományok biztosítására alkalmasak, melynek tömege.

- – kikötözés esetén legfeljebb 2 t,

- – lekötözés esetén legfeljebb 4 t.

  - Csak a rakomány lekötözésére használhatók.

- Mit nevezünk normál vonalosztálynak?

  - A minden vasút által meghatározott, a nemzetközi forgalomban használt, a vonalainak nagyobb részén megengedett terhelési értéket.

  - A tengelyterhelés és a méterenkénti tömeg figyelembevételével vett terhelési osztályokat.

  - A „C” terhelési határnak megfelelő vonal terhelését.

- A mellgerendán túlérő rakományoknál milyen méretű teret kell szabadon hagyni?

  - 300*400*2000 mm-es teret.

  - A be nem nyomott ütköző síkjától mérve 40 cm mélyen, a sínkoronától 2 m magasságig és 20 cm mélység e magasság fölött.

  - A sarokhágcsó középvonalától 30 cm a sarokhágcsó fölött 2 m magasságig.

- A rakomány és a védőkocsi között milyen távolságot kell tartani?

  - Függőlegesen 10 cm-t.

  - Hosszirányban 35 cm-t.

  - Függőlegesen 10, hosszirányban 35 cm-t, keresztirányban a szűkítési táblázatban meghatározott értéket.

- A kocsi keresztirányában fekvő tengelyű, legfeljebb 7 t. tömegű hengeres rakományokat hosszirányban hogyan kell biztosítani?

  - A rakományt ékekkel és kikötözéssel kell biztosítani elmozdulás ellen.

  - A rakományt minden gördülési irányból biztosítani kell

- – legalább 2 ékkel vagy

- – 1 ékkel, amelynek hossza a rakományegység hosszúságának kb. ¾-e.

  - Kb. 30 cm hosszú és legalább 5 cm magas fákkal, vagy

- mechanikus berendezéssel, vagy

- súrlódást növelő alátétekkel.

- Kerekes vagy hernyótalpas járműveket hogyan kell biztosítani?

  - Ékeléssel és kikötözéssel.

  - A járműveket be kell fékezni vagy a hajtóműveket a legalacsonyabb fokozatba kell kapcsolni, illetve reteszelni, azokat ki kell ékelni vagy ki kell kötözni.

  - A járműveket UMK-val kell biztosítani.

- Mi a megoszló terhelés hossza?

  - A közvetlenül a kocsi padlózatára felfekvő rakomány hossza.

  - A két szélső alátét távolsága.

  - A kocsi padlózatára felfekvő rakomány hossza, a több alátéten felfekvő rakománynál a szélső alátétek távolsága, a rakomány teljes hossza, ha a szélső alátétek a tengelyeken, illetve forgócsapokon kívül vannak.

- Hogyan kell rakodni a nem kötegelt hajlékony rakományegységeket?

  - 4 rétegben rakhatóak, ha legfeljebb 36 m hosszúak, 3 rétegben, ha 36 m-nél hosszabba, akkor az oldalfalaktól, illetve a rakoncáktól ki kell 10 cm-rel támasztani a rakomány végétől 1,5-2 m távolságban.

  - Az oldalfalaktól, vagy a rakoncáktól legalább 10 cm távolságra kell elhelyezni.

  - A hajlékony rakományegységeknek a lehajtott homlokfalak, valamint az ütközőtányérok fölött legalább 10 cm-es távolság szabadon maradjon.

- Hogyan kell rakodni a könnyű fémhulladékot?

  - Az egyenletes eloszlás érdekében tömöríteni kell.

  - Egyenletesen elosztva kell berakni legfeljebb az oldalfal magasságáig (a kocsi közepén is)

  - A teljes rakományt le kell takarni (akkor is, ha nehéz fémhulladékkal kevert)

- Cserefelépítményeket és nagykonténereket milyen feltételekkel lehet továbbítani?

  - Normál küldeményként továbbítható, ha a RSZ. 2. táblázatában feltűntetett értékeket betartják.

  - Típusküldeményként (11-es típus) továbbítható a H.6-os Utasítás szerint.

  - A rakományt a „C” kocsitípus jellel ellátott kocsiba rakták és a profilkódszám nem lépi túl a RSZ-ben megadott értéket, korlátozás nélkül továbbítható.