Vizsgakérdések

Villamos vontatójármű fenntartás

- A járműfenntartás szükségessége, lényegi jellemzői. Tekintse át a fenntartási rendszerek fejlődését a szükségjavítástól a tervszerű megelőző karbantartási rendszerig !

- Ismertesse a korszerű járműfenntartás felépítési szerkezetét !  Hogyan viszonyulnak egymáshoz az egyes karbantartási szintek?

- Villamos vontatójárművek ciklusrendjének általános felépítése. A rendszer mennyire rugalmas és milyen mértékben változhat?

- Ismertesse a V43 sorozatú villamosmozdony érvényben lévő ciklusrendjét !

- Ismertesse a V63 sorozatú villamosmozdony érvényben lévő ciklusrendjét !

- Ismertesse a V46 sorozatú villamos tolatómozdony érvényben lévő ciklusrendjét ! Mennyiben eltérő más mozdonyokéhoz képest ?

- Ismertesse a 1047 sorozatú mozdony érvényben lévő ciklusrendjét ! Mennyiben eltérő más mozdonyokéhoz képest ?

- Hogyan illeszkedik a villamos vontatójárművek vontatási telepi karbantartási rendszerébe a „ Műszaki vizsga” ? Melyek a jármű üzemben tarthatóságának fő tartalmi követelményei ?

- Miért fontos és milyen tartalma van a villamosmozdonyok időszakos vizsgálata előtt és után elvégzendő felsővezetéki működési próbának?

- Hasonlítsa össze a teljes ollós (AOp 317) és félollós (AFp 121/221/321) típusú áramszedők karbantartását, különös tekintettel a széncsúszóra, a sarunyomás és az áramszedő ejtési és emelési idők beállítására !

- Hasonlítsa össze a DBTF levegős és a vákumos megszakítók  karbantartási igényességét ! Hol és milyen kenőanyagokat használunk a DBTF típ. főmegszakító karbantartása során ?

- Ismertesse a transzformátor olajjal szemben támasztott követelményeket ?  Transzformátor olaj laboratóriumi vizsgálata, mérése, kezelése ( mechanikai, kémiai, fizikai jellemzők)

- Hogyan végezzük el a  villamosmozdonyok főtranszformátorainak és szerelvényeinek ellenőrzését, szükség szerinti javítását ?

- Milyen lényeges  ellenőrzéseket – vizsgálatokat kell elvégezni a V43 sor. mozdony fokozatkapcsoló  karbantartása során különös tekintettel a fokozatkapcsoló robbanás megelőzésére ?

- Mire terjedjen ki a vizsgálat a villamosmozdonyok különféle kontaktorainak karbantartásakor ? Melyek az üzembiztos működés, a villamos tűz megelőzésének szempontjai ?

- Mire terjedjen ki a vizsgálat a villamosmozdonyokban alkalmazott különféle relék, kapcsolóhengerek karbantartásakor ? Melyek az üzembiztos működés, a villamos tűz megelőzésének szempontjai ?

- Villamosmozdonyok félvezetőinek (diódák, tirisztorok) vizsgálata, ellenőrzése során milyen szempontokat kell szem előtt tartanunk, különös tekintettel a V43 sor. mozdony főüzemi diódák minősítésére ?

- Ismertesse az egyenáramú soros vontatómotorok vontatási telepi karbantartását, különös tekintettel a V43 sor. mozdony SW motor körtűz megelőzésére illetve a bekövetkezett körtűz szakszerű elhárítására !

- Ismertesse a villamosmozdonyok életvédelmi berendezéseinek (földelő kapcsoló, földelőrúd, zárak reteszek stb.) tervszerű karbantartása során az ellenőrzés fő szempontjait ! Milyen sérülések fordulhatnak elő, hogyan hárítjuk el azokat ?

- Ismertesse a villamosmozdonyok tűzveszélyes berendezéseit ! Melyek a megelőzés karbantartási szempontjai ?

- Milyen tevékenységeket kell elvégezni a villamosmozdonyok  akkumulátorainak vontatási telepi karbantartása során ?

- Melyek az ellenőrzés szempontjai a különféle tartó-, tám-, és átvezető szigetelők, túlfeszültség levezetők karbantartása során ?

- Ismertesse a fő-, segédüzemi- és vezérlési kábelek, kábelkötések, hajlékony áramvezetők  ellenőrzésének, karbantartásának  lényeges elemeit !

- Relés és elektronikus védelmi berendezések karbantartása során milyen ellenőrzéseket, méréseket, próbákat kell elvégezni ?

- Villamos berendezések működés ellenőrzéséhez a karbantartás során milyen diagnosztikai módszereket alkalmazunk, különös tekintettel a főmegszakító kapcsolási idők, a fokozatkapcsoló szöghelyzet és a kommutátor körkörösség ellenőrzésére ?