| ### C 17 | #### Frick József |
| --- | --- |

Gyorstehervonat közlekedik Szolnok és Szob között (Cegléd – Kő. Teher – Rákosrendező útvonalon) 90/100 km/h sebességgel V 63 sor. mozdonnyal az alábbi összeállításban:

- 15 db Ggs (Gze)          kocsi egyenként 6 db versenylóval rakva

- 10 db Ichqrs (Gjmk)    kocsi egyenként rakománytömegig rakva

- 10 db Hs                      kocsi egyenként rakománytömegig rakva

- Kérdés, hogy mennyi a vonat elegytömege?

- Továbbítható-e a fenti adatok figyelembevételével a menetrendfüggeléki terhelés alapján?

- Mekkora a vonat hossza, a fékezés jellege szempontjából továbbítható-e, ha az engedélyezett vonathossz 700 m?

| - jármű |  | - saját tömeg - [t] |  | - rakomány- - tömeg [t] |  | - elegytömeg - [t] |  | - hossz - [m] |  | - jegyzet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - db | - típus | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több |  |
| - 15 | - Ggs | - 16,5 | - 195 | - 2 | - 30 | - 19 | - 285 | - 11,08 | - 166,2 |  |
| - 10 | - Ichqrs | - 15,5 | - 160 | - 20 | - 200 | - 35,5 | - 360 | - 11,74 | - 117,4 | - Gjmk |
| - 10 | - Hs | - 12 | - 120 | - 21 | - 210 | - 33 | - 330 | - 11,08 | - 110,8 |  |
| -  35 |  |  | - 475 |  | - 440 |  | - 975 |  | - 394,4 |  |
|  | - V 63 |  |  |  |  |  |  |  | - 19,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 413,94 |  |

- A vonat elegytömege tehát 975 t.

- A vonat hossza  414m.       Közlekedhet!

|  | - terh. szakasz: |  |
| --- | --- | --- |
| - vonalszám: 22 | - Szolnok – Kő. T.: | - 4 |
| - vonalszám: 24 | - Kő. T. – Rákosrend.: | - 4 |
| - vonalszám: 23 | - Rákosrend. – Szob: | - 4 |
| - elegytömeg: |  | - 975 t |
| - vonathossz: |  | - 414 m |
| - vonómozdony: |  | - V 63 |
| - sebesség: |  | - 90 km/h |

| - 6 A |  | - V 63 | - 3900 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 B |  | - V 63 | - 2900 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 C |  |  | - 3220 t |
| --- | --- | --- | --- |

- A menetrendfüggelék szerinti terhelés 2900 t lehet, tehát a kérdezett vonat közlekedhet.

| ### C 18 | #### Frick József |
| --- | --- |

Számítsa ki az előző példában szereplő vonat megállításához és állvatartásához szükséges fékezendő tömeget!

Számítsa ki az alkalmazandó fékszázalékot, és annak megfelelően a vonat továbbítási lehetőségét, figyelembevéve az E 2. Fékutasítás szabályait is, ha a vonat mozdonyának a fékberendezése Rákosrendező és Rákospalota-Újpest között elromlik, és a mozdonyon 2 fő, a vonaton pedig 1 fő vonatkísérő teljesít szolgálatot!

|  |  | - mértékadó lejtő: |
| --- | --- | --- |
| - vonalszám: 22 | - Szolnok – Kő. T.: | - 6,6 ‰ → 7 ‰ |
| - vonalszám: 24 | - Kő. T. – Rákosrend.: | - 2 ‰ |
| - vonalszám: 23 | - Rákosrend. – Szob: | - 5 ‰ |
| - elegytömeg: | - 975 t |  |
| - teljes tömeg: | - 1091 t |  |
| - vonathossz: | - 414 m |  |
| - vonómozdony: | - V 63 |  |
| - sebesség: | - 100 km/h |  |
| fékszázalék: | 69 + 3 = 72 % |  |
| állvatartási fékszázalék: | 5 % |  |
| gyorsműködésű fék |  |  |

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 1091 * 72 | = 785,52 t  786 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * á.t.féksz. | = | 975 * 5 | = 48,75 t  49 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

Megfékezettség, ha a légfék elromlik:

Rendelkezésre áll a mozdony kézifékje és két Ichqrs kocsi kézifékje.

| mozdonyfék: | 15 t |
| --- | --- |
| 2 * 35 t | 70 t |
| összesen: | 85 t |

| ##### rendelkezésre álló fékszázalék = | féktömeg * 100 | = | 85 * 100 | = 7,79 % > 6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teljes tömeg |  | 1091 |  |

A rendelkezésre álló 7,79 % nagyobb, mint a menetrendfüggelékben előírt 6 %, ezért a vonat  közlekedhet.