| C 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

Szerencs és Hidasnémeti között tehervonet közlekedik 40/40 km/h sebességgel. A vonatot M 44 sor. vonó, M 43 sor. előfogat és M 44 sor. kapcsolt tolómozdony továbbítja.

Kérdés:

- mennyi lesz a vonat menetrendfüggeléki terhelése?

- Mennyi lesz a vonat teljes tömege, ha az elegytömeg megegyezik a menetrendfüggeléki terheléssel?

| - M 43 |  |  | - M 44 |  |  | - Es.= menetrendfüggeléki terhelés | - M 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Tt.= Es + mozdonyok súlya |  |  |  |

| - vonalszám : | - 137 |
| --- | --- |
| - l.t.sz: | - 10 |
| - seb.: | - 40 km/h |

|  |  | - ef. M 43 260 t | - módosítás! | - 65 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 A |  | - vonó M 44 740t |  | - 740 t |
|  |  | - toló M 44 740 t | - 80 % | - 592 t |
|  |  |  | - összesen: | - 1397 t |

|  |  | - ef. M 43 650 t |  | - 650 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 B |  | - vonó M 44 1050t |  | - 1050 t |
|  |  | - toló M 44 1050 t | - 80 % | - 840 t |
|  |  |  | - összesen: | - 2540 t |

| - 6 C |  | - mrf.: 1930 t + toló | - 1930 + 592 t | - 2522 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A vonat menetrendfüggeléki terhelése tehát 1397 t.

- A vonat teljes terhelése: elegysúly + vonó + előfogat: 1397 + 47,6 + 2 * 62 = 1568,6  1569 t

| - C 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

- Szerencs és Hidasnémeti között tehervonet közlekedik 40/40 km/h sebességgel. A vonatot M 44 sor. vonó, M 43 sor. előfogat és M 44 sor. kapcsolt tolómozdony továbbítja.

- Kérdés:

- mennyi lesz a vonat műszaki táblázatok szerinti terhelése?

- Mennyi lesz a vonat teljes tömege, ha az elegytömeg megegyezik a műszaki táblázatok szerinti terheléssel?

| M 43 |  |  | M 44 |  |  | Es.= m. tbl. szerinti terhelés | M 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tt.= Es + mozdonyok súlya |  |  |  |

| vonalszám : | 98 |
| --- | --- |
| l.t.sz.: | 11 |
| seb.: | 40/50 km/h |

|  |  | ef. M 43 210 t | 80 % | 168 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 A |  | vonó M 44 620 t |  | 620 t |
|  |  | toló M 44 620 t | 75 % | 465 t |
|  |  |  | összesen: | 1253 t |

|  |  | ef. M 43 650t |  | 650 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 B |  | vonó M 44 1050 t |  | 1050 t |
|  |  | toló M 44 1050 t | 75 % | 787 t |
|  |  |  | összesen: | 2429 t |

| 2 C |  | 1700 t + toló | 1700 + 465 t | 2165 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ef. M 43 100 t |  | 100 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 E |  | vonó M 44 200 t |  | 200 t |
|  |  | toló M 44 200 t |  | 200 t |
|  |  |  | összesen: | 500 t |

A vonat műszaki táblázatok szerinti terhelése 30 km/h sebességgel 500 t.

A vonat teljes tömege: elegysúly + vonó + előfogat: 500 + 198 t = 698 t.

| ### C 15 | #### Frick József |
| --- | --- |

Mennyi lesz a 14. példában szereplő vonat megállításhoz és az állvatartáshoz szükséges fékezendő tömeg, ha a vonat hossza 416 m?

| M 43 |  |  | M 44 |  |  | Es.= menetrendfüggeléki terhelés | M 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tt.= Es + mozdonyok súlya |  |  |  |

|  | menetrendfüggelék szerint: | műszaki táblázatok szerint: |
| --- | --- | --- |
| Vonalsorszám: | 137 (ált. fékút 400m) | 98 |
| Sebesség: | 60 km/h | 40 km/h |
| Mértékadó lejtő: | 12 ‰ |  |
| Fékszázalék: | 87 % | 35 % |
| Állvatartási fékszázalék: | 11 % |  |
| Vonathossz: | 416 m |  |
| Elegytömeg: | 1397 t | 500 t |
| Teljes tömeg: | ##### 1569 t | ##### 698 t |

Menetrendfüggelék szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 1569 * 87 | = 1365,03 t  1366 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * féksz. | = | 1397 * 11 | = 153,67 t  154 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

A menetrendfüggelék szerint az M 43 sorozatú mozdonnyal a légsűrítő teljesítőképessége miatt csak 400 m hosszú vonat továbbítható.

Műszaki táblázatok szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 698 * 35 | = 244,3 t  245 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * féksz. | = | 500 * 11 | = 55 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |