| ### B 17 | #### Frick József |
| --- | --- |

Gyorstehervonat közlekedik Miskolc és Rákos 110/120 km/h sebességgel V 43 sor. mozdonnyal az alábbi összeállításban:

- 5 db Hbk (Lh)            kocsi egyenként 9 trakománnyal

- 16 db Ichqrs (Gjm)      kocsi egyenként 17 t rakománnyal rakva

- 3 db Les                     kocsi egyenként 5 t rakománnyal rakva

- 8 db Ichqrs                 kocsi egyenként rakománytömegig rakva

- Kérdés, hogy mennyi a vonat elegytömege?

- Továbbítható-e a fenti adatok figyelembevételével a menetrendfüggeléki terhelés alapján?

- Mekkora a vonat hossza, a fékezés jellege szempontjából továbbítható-e, ha az engedélyezett vonathossz 700 m?

| - jármű |  | - saját tömeg - [t] |  | - rakomány- - tömeg [t] |  | - elegytömeg - [t] |  | - hossz - [m] |  | - jegyzet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - db | - típus | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több |  |
| - 5 | - Hbk | - 16,5 | - 85 | - 9 | - 45 | - 26 | - 130 | - 13,38 | - 66,5 | - Lh |
| - 16 | - Ichqrs | - 16,5 | - 272 | - 17 | - 272 | - 34 | - 544 | - 11,74 | - 187,84 | - Gjm |
| - 3 | - Les | - 12,6 | - 39 | - 5 | - 15 | - 18 | - 54 | - 13,96 | - 41,88 |  |
| - 8 | - Ichqrs | - 15,5 | - 128 | - 20 | - 160 | - 36 | - 288 | - 11,74 | - 93,92 | - Gjmk |
| -  32 |  |  | - 524 |  | - 492 |  | - 1016 |  | - 390,14 |  |
|  | - V 63 |  |  |  |  |  |  |  | - 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 405,84 |  |

- A vonat elegytömege tehát 1016 t.

- A vonat hossza  406 m.       Közlekedhet!

| - vonalszám: | - 19 |
| --- | --- |
| - terhelési szakasz: | - 7 |
| - elegytömeg: | - 1016 t |
| - vonathossz: | - 406 m |
| - vonómozdony: | - V 43 |
| - sebesség: | - 110 km/h |

| - 6 A |  | - V 43 | - 1500 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 B |  | - V 43 | - 1050 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 C |  |  | - 2400 t |
| --- | --- | --- | --- |

- A menetrendfüggelék szerinti terhelés 1050 t lehet, tehát a kérdezett vonat közlekedhet.

| ### B 18 | #### Frick József |
| --- | --- |

Számítsa ki az előző példában szereplő vonat megállításához és állvatartásához szükséges fékezendő tömeget!

Számítsa ki az alkalmazandó fékszázalékot, és annak megfelelően a vonat továbbítási lehetőségét, figyelembevéve az E 2. Fékutasítás szabályait is, ha a vonat mozdonyának a fékberendezése Aszód és Gödöllő között elromlik, és a mozdonyon 2 fő, a vonaton pedig 1 fő vonatkísérő teljesít szolgálatot!

| - vonalszám: | - 19 1000 m fékút |
| --- | --- |
| - mértékadó lejtő: | - 8 ‰ |
| - elegytömeg: | - 1016 t |
| - teljes tömeg: | - 1096 t |
| - vonathossz: | - 406 m |
| - vonómozdony: | - V 43 |
| - sebesség: | - 120 km/h |
| fékszázalék: | 105 + 5 = 110 % |
| állvatartási fékszázalék: | 5 % |
| gyorsműködésű fék |  |

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 1096 * 110 | = 1205,6 t  1206 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * á.t.féksz. | = | 1016 * 5 | = 50,8 t  51 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

Megfékezettség, ha a légfék elromlik:

Rendelkezésre áll a mozdony kézifékje és két Ichqrs kocsi kézifékje.

| mozdonyfék: | 10 t |
| --- | --- |
| 2 * 34 t | 68 t |
| összesen: | 78 t |

| ##### rendelkezésre álló fékszázalék = | féktömeg * 100 | = | 78 * 100 | = 7,11 % > 6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teljes tömeg |  | 1096 |  |

A rendelkezésre álló 7,11 % nagyobb, mint a menetrendfüggelékben előírt 6 %, ezért a vonat  közlekedhet.