| ### A 17 | #### Frick József |
| --- | --- |

Gyorstehervonat közlekedik Szolnok és Záhony között 60/70 km/h sebességgel V 43 sor. mozdonnyal. A vonato 20 db Rgs rakománytömegig rakott kocsiból állították össze. A külső hőmérséklet + 41C.

- Továbbítható-e a vonat a menetrendfüggeléki terhelés alapján a 750 m engedélyezett vonathosszt figyelembe véve?

| - jármű |  | - saját tömeg - [t] |  | - rakomány- - tömeg [t] |  | - elegytömeg - [t] |  | - hossz - [m] |  | - jegyzet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - db | - típus | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több |  |
| - 20 | - Rgs | - 25 | - 500 | - 55 | - 1100 | - 80 | - 1600 | - 19,90 | - 398 |  |
| -  20 |  |  | - 500 |  | - 1100 |  | - 1600 |  | - 398 |  |
|  | - V 43 |  |  |  |  |  | - 80 |  | - 15,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 1680 |  | - 413,7 |  |

- A vonat elegytömege tehát 1600 t.

- A vonat hossza  414 m.       Közlekedhet!

| - vonalszám: | - 141 |
| --- | --- |
| - terhelési szakasz: | - 4 |
| - elegytömeg: | - 1600 t |
| - vonathossz: | - 44 m |
| - vonómozdony: | - V 43 |
| - sebesség: | - 60 km/h |

| - 6 A |  | - V 43 | - 2200 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 B |  | - V 43 | - 4000 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 C |  |  | - 3220 t |
| --- | --- | --- | --- |

- A külsö hőmérséklet miatt 10 % terheléscsökkentés szükséges: 2200 – 220 = 1980 t.

- A menetrendfüggelék szerinti terhelés 1980 t lehet, tehát a kérdezett vonat közlekedhet.

| ### A 18 | #### Frick József |
| --- | --- |

Számítsa ki a vonat megállításához és állvatartásához szükséges fékezendő tömeget!

Számítsa ki az alkalmazandó fékszázalékot, és annak megfelelően a vonat továbbítási lehetőségét, figyelembevéve az E 2. Fékutasítás szabályait is, ha a vonat mozdonyának a fékberendezése Kisújszállás és Karcag között elromlik, és a vonaton pedig 1 + 1 fő vonatkísérő teljesít szolgálatot!

| - vonalszám: | - 141 1000 m fékút |
| --- | --- |
| - mértékadó lejtő: | - 5 ‰ |
| - elegytömeg: | - 1600 t |
| - teljes tömeg: | - 1680 t |
| - vonathossz: | - 414 m |
| - vonómozdony: | - V 43 |
| - sebesség: | - 75 km/h |
| fékszázalék: | 40 % |
| állvatartási fékszázalék: | 5 % |
| gyorsműködésű fék |  |

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 1680 * 40 | = 672 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * á.t.féksz. | = | 1600 * 5 | = 80 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

Megfékezettség, ha a légfék elromlik:

Rendelkezésre áll a mozdony kézifékje és két Ichqrs kocsi kézifékje.

| mozdonyfék: | 10 t |
| --- | --- |
| 2 * 35 t | 70 t |
| összesen: | 80 t |

| ##### rendelkezésre álló fékszázalék = | féktömeg * 100 | = | 80 * 100 | = 4,76 % < 6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teljes tömeg |  | 1680 |  |

A rendelkezésre álló 4,76 % kisebb, mint a menetrendfüggelékben előírt 6 %, ezért a vonat  nem közlekedhet.