| ### B 14 | #### Frick József |
| --- | --- |

Állapítsa meg, mennyi lesz  az elegytömege annak a tehervonatnak, melyet az alábbi járművekből állítottak össze:

- 55 db Ggs (Gze) üres teherkocsi, és

- 2 db M 44 sor. hideg mozdony (üresen)

- Kérdés, hogy továbbítható-e a vonat Bp. Ferencváros és Kelebia között M 62 sor. mozdonnyal, ha a vonat sebessége 50/60 km/h?

| - M62 |  |  | - M 44 hideg |  |  | - M 44 hideg |  |  | - 55 db Ggs kocsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Es.= 833 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Tt.= Es.+ mozdonyok súlya |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Vonathossz: 633 m |  |  |  |  |  |  |

| - jármű |  | - saját tömeg - [t] |  | - rakomány- - tömeg [t] |  | - elegytömeg - [t] |  | - hossz - [m] |  | - jegyzet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - db | - típus | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több | - 1 | - több |  |
| - 55 | - Ggs | - 13 | - 715 | - - | - - | - 13 | - 715 | - 11,1 | - 610,5 | - (Gze) |
| - 2 | - M 44 | - 59 | - 118 | - - | - - | - 59 | - 118 | - 11,2 | - 22,4 | - üres |
|  |  |  |  |  |  |  | - 833 |  | - 632,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - 833 t |  | - 633 m |  |

- A vonat elegytömege tehát 833 t.

| - vonalszám: | - 20 |
| --- | --- |
| - elegytömeg: | - 833 t |
| - vonathossz: | - 633 m |
| - vonómozdony: | - M 62 |
| - terhelési szakasz: | - 2 |
| - sebesség: | - 50 km/h |

| - 6 A |  | - M 62 | - 4100 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 B |  | - M 62 | - 2800 t |
| --- | --- | --- | --- |

| - 6 C |  |  | - 4350 t |
| --- | --- | --- | --- |

- A menetrendfüggelék szerinti terhelés 2800 t lehet, tehát a kérdezett vonat közlekedhet.

| ### B 14 | #### Frick József |
| --- | --- |

- Állapítsa meg, mennyi lesz  az elegytömege annak a tehervonatnak, melyet az alábbi járművek ből állítottak össze:

- 55 db Ggs (Gze) üres teherkocsi, és

- 2 db M 44 sor. hideg mozdony (üresen)

Kérdés, hogy továbbítható-e a vonat Bp. Ferencváros és Kelebia között M 62 sor. mozdonnyal, ha a vonat sebessége 50/60 km/h?

| M62 |  |  | M 44 hideg |  |  | M 44 hideg |  |  | 55 db Ggs kocsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Es.= 778 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tt.= Es.+ mozdonyok súlya |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vonathossz: 633 m |  |  |  |  |  |  |

| jármű |  | saját tömeg [t] |  | rakomány- tömeg [t] |  | elegytömeg [t] |  | hossz [m] |  | jegyzet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| db | típus | 1 | több | 1 | több | 1 | több | 1 | több |  |
| 55 | Ggs | 12 | 660 | - | - | 12 | 660 | 11,1 | 610,5 | (Gze) |
| 2 | M 44 | 59 | 118 | - | - | 59 | 118 | 11,2 | 22,4 | üres |
|  |  |  |  |  |  |  | 778 |  | 632,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 778 t |  | 633 m |  |

A vonat elegytömege tehát 778 t.

| vonalszám: | 150 |
| --- | --- |
| elegytömeg: | 833 t |
| vonathossz: | 633 m |
| vonómozdony: | M 62 |
| terhelési szakasz: | 4 |
| sebesség: | 50 km/h |

| 2 A |  | M 62 | 2600 t |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 B |  | M 62 | 2800 t |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 C |  |  | 3200 t |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 E |  |  | 1200 t |
| --- | --- | --- | --- |

A műszaki táblázatok szerinti terhelés 1200 t lehet, tehát a kérdezett vonat közlekedhet.

| ### B 15 | #### Frick József |
| --- | --- |

Mennyi lesz a B 14 sz. feladatban szereplő vonat megállításához és állvatartásához szükséges fékezendő tömeg, ha a vonat hossza 611 m?

| M62 |  |  | M 44 hideg |  |  | M 44 hideg |  |  | 55 db Ggs kocsi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Es.= 833 t |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tt.= Es.+ mozdonyok súlya |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vonathossz: 633 m |  |  |  |  |  |  |

|  | menetrendfüggelék szerint: | műszaki táblázatok szerint: |
| --- | --- | --- |
| vonal-sorszám: | 20 ( 1000 m fékút!) | 150 |
| vonómozdony: | M 62 |  |
| elegytömeg: | 833 t | 778 t |
| teljes tömeg: | ##### 833 + 116,3 = 949,3  950 t | ##### 778 + 116,3 = 894,3  895 t |
| vonathossz: | 611 m |  |
| mértékadó lejtő: | 7 ‰ |  |
| sebesség: | 70 km/h |  |
| fékszázalék: | 37 % + 5 % = 42 % | 34 % + 5 % = 40 % |
| állvatartási fékszázalék: | 5 % | 5 % |
| lassúműködésű fék |  |  |

### Menetrendfüggelék szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 950 * 42 | = 399 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * á.t.féksz. | = | 833 * 5 | = 41,65 t  42 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

Műszaki táblázatok szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 895 * 39 | = 349,05 t  350 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * á.t.féksz. | = | 778 * 5 | = 38,9 t  39 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |