| E 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

Bp. Ferencváros és Hegyeshalom között gyorstehervonat közlekedik 90/100 km/h sebességgel V 63 sor. mozdonnyal.

Kérdés:

- Mennyi a vonat menetrendfüggeléki terhelése?

- Mennyi a vonat teljes tömege, ha az elegysúly megegyezik a menetrendfüggeléki terheléssel?

| V 63 |  |  | Es.= menetrendfüggeléki terhelés |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tt.= Es + mozdonyok súlya |

| vonalszám : | 18 |
| --- | --- |
| l.t.sz.: | 7 |
| seb.: | 90 km/h |

| 6 A |  | mrf.: V 63 2200 t |  | 2200 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 B |  | mrf.: V 63 2900 t |  | 2900 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 C |  | mrf.: 2400 t |  | 2400 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A vonat menetrendfüggeléki terhelése tehát 2400 t.

A vonat teljes terhelése: elegysúly + vonó + előfogat: 2400 + 116 t = 2516 t.

| E 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

Bp. Ferencváros és Hegyeshalom között gyorstehervonat közlekedik 90/100 km/h sebességgel V 63 sor. mozdonnyal.

Kérdés:

- Mennyi a vonat menetrendfüggeléki terhelése?

- Mennyi a vonat teljes tömege, ha az elegysúly megegyezik a műszaki táblázatok szerinti terheléssel?

| V 63 |  |  | Es.= m. tbl. szerinti terhelés |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tt.= Es + mozdonyok súlya |

| vonalszám : | 1 |
| --- | --- |
| l.t.sz.: | 8 |
| seb.: | 90 km/h |

| 2 A |  | V 63 2000 t |  | 2000 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 B |  | V 63 2900 t |  | 2900 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 C |  | m. tbl. 2200 t |  | 2200 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 E |  | V 63 950 t |  | 950 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A vonat műszaki táblázatok szerinti terhelése tehát 950 t.

A vonat teljes terhelése: elegysúly + vonó + előfogat: 950 + 116 t = 1066 t.

| ### E 15 | #### Frick József |
| --- | --- |

Mennyi lesz az E 14. Példában szereplő vonat megállításhoz és az állvatartáshoz szükséges fékezendő tömeg, ha a vonat hossza 392 m?

| V 63 |  |  | Es.= 2400 t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tt.= Es.+ mozdonyok súlya |
|  |  |  | Vonathossz: 392 m |

|  | menetrendfüggelék szerint: | műszaki táblázatok szerint: |
| --- | --- | --- |
| Vonalsorszám: | 18 | 1 |
| Sebesség: | 100 km/h |  |
| Mértékadó lejtő: | 7 ‰ |  |
| Fékszázalék: | 69 % + 3 % |  |
| Állvatartási fékszázalék: | 5% |  |
| Vonathossz: | 392 m |  |
| Elegytömeg: | 2400 t |  |
| Teljes tömeg: | 2516 t |  |

Menetrendfüggelék és műszaki táblázatok szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | 2516 * 72 | = 1811,52 t  1812 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * féksz. | = | 2400 * 5 | = 120 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |