| A 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

Tehervonat közlekedik Bp. Soroksári út – Bp. Ferencváros között a Bp. – Kelebia fővonalon V 41 sor. vonó, V 42 sor. előfogat és M 44 sor. kapcsolatlan tolómozdonnyal 40/50 km/h sebességgel.

Kérdés:

- Mennyi a vonat menetrendfüggeléki terhelése?

- Mennyi a vonat teljes tömege, ha az elegysúly megegyezik a menetrendfüggeléki terheléssel?

| - V 42 |  |  | - V 41 |  |  | - Es.= menetrendfüggeléki terhelés | - M 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Tt.= Es + mozdonyok súlya |  |  |  |

| - vonalszám : | - 20 |
| --- | --- |
| - l.t.sz.: | - 6 |
| - seb.: | - 40 km/h |

|  |  | - ef. V 42 1600 t | - módosítás! | - 1200 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 A |  | - vonó V 41 1500 t |  | - 1500 t |
|  |  | - toló M 44 1150 t | - módosítás! | - 230 t |
|  |  |  | - összesen: | - 2930 t |

|  |  | - ef. V 42 3800t |  | - 3800 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6 B |  | - vonó V 41 3200t |  | - 3200 t |
|  |  | - toló M 44 1050 t | - 80 % | - 840 t |
|  |  |  | - összesen: | - 7840 t |

| - 6 C |  | - mrf.: 2600 t + toló | - 2600 + 230 t | - 2830 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A vonat menetrendfüggeléki terhelése tehát 2830 t.

- A vonat teljes terhelése: elegysúly + vonó + előfogat: 2830 + 147 t = 2977 t.

| - A 14 |  | ## Frick József |
| --- | --- | --- |

- Tehervonat közlekedik Bp. Soroksári út – Bp. Ferencváros között a Bp. – Kelebia fővonalon V 41 sor. vonó, V 42 sor. előfogat és M 44 sor. kapcsolatlan tolómozdonnyal 40/50 km/h sebességgel.

- Kérdés:

- Mennyi a vonat műszaki táblázatok szerinti terhelése?

- Mennyi a vonat teljes tömege, ha az elegysúly megegyezik a műszaki táblázatok szerinti terheléssel?

| V 43 |  |  | V 63 |  |  | Es.= műsz. tbl. szerinti terhelés | M 44 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tt.= Es + mozdonyok súlya |  |  |  |

| vonalszám : | 150 |
| --- | --- |
| l.t.sz.: | 7 |
| seb.: | 40 km/h |

|  |  | ef. V 43 1500 t | 80 % | 1200 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 A |  | vonó V 63 2200 t |  | 2200 t |
|  |  | toló M 44 1000 t | 75 % | 750 t |
|  |  |  | összesen: | 4150 t |

|  |  | ef. V 43 3200t | 80 % | 2560 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 B |  | vonó V 63 4000t |  | 4000 t |
|  |  | toló M 44 1050 t | 75 % | 787 t |
|  |  |  | összesen: | 7347 t |

| 2 C |  | m. tbl.: 2400 t + toló | 2400 + 750 t | 3150 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ef. V 43 1200 t |  | 1200 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 E |  | vonó V 63 2000 t |  | 2000 t |
|  |  | toló M 44 250 t |  | 250 t |
|  |  |  | összesen: | 3540 t |

A vonat műszaki táblázatok szerinti terhelése tehát 3150 t.

A vonat teljes tömege: elegysúly + vonó + előfogat: 3150 + 198 t = 3348 t.

| ### A 15 | #### Frick József |
| --- | --- |

Mennyi lesz a megállításhoz és az állvatartáshoz szükséges fékezendő tömeg a Rákosrendező és Szob között közlekedő gyorstehervonaton, ha V 43 sor. mozdony továbbítja 90 / 100 km/h sebességgel? A vonat elegytömege 702 t, hossza 307 m.

| V 43 |  |  | Es.= 702 t |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tt.= Es.+ mozdonyok súlya |
|  |  |  | Vonathossz: 307 m |

|  | menetrendfüggelék szerint | műszaki táblázatok szerint: |
| --- | --- | --- |
| vonalsorszám: | 23 | 70 |
| sebesség | 90 / 100 km/h |  |
| mértékadó lejtő: | 5 ‰ |  |
| fékszázalék: | 66 % + 3 % |  |
| állvatartási fékszázalék: | 2% |  |
| vonathossz: 307 m |  |  |

Menetrendfüggelék és műszaki táblázatok szerint:

| ##### Fékezendő tömeg = | teljes tömeg * féksz. | = | (702 + 80) * 69 | = 539,58 t  540 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |

| ##### Állvatartási tömeg = | elegytömeg * féksz. | = | 702 * 2 | = 14,04 t  15 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  | 100 |  |