MŰSZAKI LEÍRÁS

A jármű általános ismertetése

Az M43 – as sorozatú dieselmozdonyok alapvető feladata a rendező-pályaudvari és állomási tolatószolgálat, valamint adott esetben mellékvonali tehervonati forgalom kiszolgálása. A mozdony korszerűsítésének keretében átalakításra került a géptér, a rövid oldali géptér karosszéria elemei, a mozdonyvezető fülke belső elrendezése, és a főgépcsoport.

A főgépcsoport átalakításának ismertetése

A mozdony eredeti főgépcsoportjának elhasznált állapota és alkatrész beszerzésének nehézsége indokolttá tette egy korszerű megbízhatóan üzemelő dieselmotor és hajtómű beépítését a vontató járműbe. Ezen munkák megkezdéséhez a mozdonyból kiszerelésre került az MB 836 típusú diesel motor, a TH-1A típusú hidraulikus hajtómű, és a 2 RI 6 típusú irány és fokozat váltó. Ezen gépészeti részek tartói az alvázról levágásra kerültek, és helyettük az új főgépcsoport elemeinek megfelelő kialakítású és méretű tartók készültek és lettek felszerelve az alvázra hegesztett, illetve csavarozott kötéssel.

A mozdonyba beépítésre kerülő fődarabok típusa és fő adatai a következők:

Diesel motor:

Típusa:					 - CATERPILLAR 3406 DI -TA

Névleges teljesítménye:			 - 350 KW (UIC 623 szerint)

Névleges fordulatszám:			 - 1500 1/min

Üresjárati fordulatszám:			 - 650 1/min

Henger furat:					 - 137 mm

Dugattyúlöket:				 - 152 mm

Kompresszió viszony:			 - 13:1

Össz. lökettérfogat:				 - 14,6 l

Hűtés:						 - egykörös, túlnyomásos folyadékhűtés

Motor össztömege szárazon:		 - 1450 kg

Hidrodinamikus hajtómű:

Típusa:					 - VOITH L3r4 1500 U2

Bemenő teljesítmény:			 - 295 KW

Behajtó fordulatszám:			 - 1500 1/min

Fokozatok száma:				 - 2x2

Hajtóművezérlés:				 - elektronikus

Irányváltás:					 - hidraulikus

A főgépcsoport segédüzemi berendezései úgymint hűtőegység, hidrosztatikus hajtásrendszer, hőntartó berendezés, levegőszűrő, kipufogó rendszer, gázolaj rendszer elemei szintén a motorhoz és hajtóműhöz illesztett kivitelben készültek.

Ezzel a mozdonyon megszűnik az ékszíjas hajtás, mivel a kompresszor hajtása is hidrosztatikusan történik.

A jármű szekrényen végzett átalakítási munkák

A vezetőfülke belső elrendezése az új járművezérlés lehetőségeit kihasználva készült. A villamos szekrény méretét csökkenteni lehetett, az új hajtómű beépítése miatt a vezetőállás közepén húzódó „dobogót” megszüntettük. A vezetőpultok kialakításánál az új műszerek elhelyezését, esztétikus kialakítását vettük figyelembe. Fontos követelmény az állva vezetés magasságához igazodó, de egyben az éberségi és fékoldó pedálok kezelhetőségét biztosító Grammer MSG 83 típusú vezetőülés alkalmazása. Az un. „kifli” szélvédőüvegek is cserélve lettek, osztatlan kivitelű szélvédőre. A homloküvegek rögzítése ragasztással történik. A nyári időszakban a belső hőfok csökkentésére a tetőbe épített légjavító berendezés került beszerelésre, melynek típusa: Webastó C5. A mozdony géptérburkoló sátrainak magassági méretét 1835 mm-re csökkentettük az eredeti 2150 mm-ről ez által a mozdonyvezetőnek jobb keresztirányú kilátás biztosítható.

Fékberendezés

Beépítésre került az eredeti kiegészítő fékezőszelep helyett a DBV 01 típusú fékezőszelep. A D2-es fékezőszelepek körébe az 1”-os ferde szűrők helyett egy darab Rellumix rendszerű 404 412 008 típusú levegőszűrő lett felszerelve. Kialakításra került a mozdonyon a főlégtartály-kivezetés mindkét járművégre egy-egy tömlőkapcsolattal. Továbbá felszerelésre kerül a járműre mindkét menetirányba működő utas figyelmeztető légsíp is. A szerelés megkönnyítésére a lehetőségek figyelembevételével az összes funkcionálisan együttműködő fékberendezést egy un. „fékállványra” szereltük fel, ami lehetővé teszi a fékszerelvények egy - egységben történő kiszerelését, és karbantartását. Megszűnt a mozdonyon a vonatnem váltó. A járműbe beépítésre került a régi 1C501 típusú légsűrítő helyett a GANZ AIR VRQ 11/8/1 VH H típusú rotációs légsűrítő vasúti hidrosztatikus hajtással.

Villamos berendezések

A jármű hagyományos mozdonyvezérlése teljesen áttervezésre került, korszerű elektronikus elemek alkalmazásával. A motor és a hajtómű külön vezérléssel készült, a két rendszer közötti kommunikációt a Mega Techno Kft által szállított Modicon MOMENTUM PLC elektronika biztosítja. Az éberségi berendezés is korszerűbb, SILLYE típusú éberségi berendezésre lett cserélve. Az akkumulátortöltő berendezés is modernizálódott. A nagyobb álló helyzeti energiaigény miatt, beépítésre kerül a TNE74 – G1A01 típusú Yanmar 3 hengeres vízhűtéses dieselmotorral, illetve egy  VG 921-125 A/28 töltőgenerátorral szerelt aggregátor. Ez a berendezés a fő dieselmotor álló helyzetében biztosítja a klímaberendezés, a fűtőberendezés, akkumulátor töltés energia ellátását.

A diesel mozdony fő műszaki adatai:

Nyomtávolság:						1435 mm

Tengelyelrendezés:						B’-B’

Megengedett legnagyobb sebesség:			60 km/h

Kerékátmérő / új /:						1000 mm

Tengelyterhelés:						120 KN

Járműhossz ütközők között:				11460 mm

Legnagyobb szélesség:					3050 mm

Legnagyobb magasság:					4480 mm

Motor típus:							CATERPILLAR 3406 DI -TA

Névleges teljesítmény:					350 KW

Hajtómű típusa:						VOITH L3r4 1500 U2

Bemenő teljesítmény:					295 KW

Vezetőállások száma:					2

Tüzelőanyag készlet:					1800 l

Névleges feszültség:					24 V

Bejárható legkisebb pályaív sugár:			100 m

Bejárható legkisebb pályaív sugár / műhelyi /:		50 m

Szombathely, 2002. október 29.