1. tétel

F1:a.) Mikor beszélünk a távolba látás, mikor a szabadlátás korlátozottságáról? Ismertesse a rálátási távolság fogalmát!

A távolbalátás és a szabadlátás korlátozottsága

13. A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű eső, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni.

14. A szabadlátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok (pályaívben lévő épület, hegy, erdő stb.) miatt nem lehet a vonatról a rálátási távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.

Rálátási távolság

14.a. A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról folyamatosan láthatók legyenek a tízszeres pályasebesség (km/h-ban vett értéke) 1/3 részével egyenlő, méterben kifejezett távolságból (vpálya*10/3), de legalább 200 m-től. Más jelzőt — a tolatás- és gurításjelzőt, hídmérlegjelzőt, valamint a váltójelzőket kivéve — úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 200 m-től kezdve állandóan látható legyen.

b.) Ismertesse az útátjárójelzők fajtáit, parancsadó szerepüket, alkalmazásukra vonatkozó előírásokat!

E) Útátjárójelzők

129. Van egyszerű útátjárójelző (162. ábra), különleges útátjárójelző (163. ábra) és fénysorompót ellenőrző útátjárójelző (164. ábra).

A különleges útátjárójelzőnek van hordozható változata is.

130. Az útátjárójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készülnek.

130.a. Egyszerű útátjárójelzőt kell elhelyezni:

- fény-, illetve fény- és félsorompóval felszerelt olyan útátjáró előtt - abból az irányból -, amelynél a fényjelző-készülék oszlopától az út tengelyén visszafelé mért 1 méter távolságból a rálátás a vasúti pályára, a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságban szabad;

- útsorompóval fel nem szerelt olyan útátjáró előtt - abból az irányból -, amelynél az útra meghatározott megállási látótávolságból a rálátás a vasúti pályára, a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságban szabad;

130.b. Különleges útátjárójelzőt kell elhelyezni:

- főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt mindkét irányból;

- főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt állomási útátjáró előtt a nyíltvonal felöl;

- fény-, illetve fény- és félsorompóval felszerelt, továbbá útsorompóval fel nem szerelt olyan útátjáró előtt, amelynél az előző pont (130.a.) (1), illetve (2) bekezdésben közölt távolságról a rálátás nem szabad.

Az ilyen útátjárókat a szolgálati felsőbbség a Közlekedési Határozmányokban külön is köteles megjelölni K-jellel.

130c. Az útátjárójelzőket az útátjáró előtt a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságra kell elhelyezni.

162. ábra<Kép> 163. ábra<Kép> 163a. ábra<Kép> 164. ábra<Kép> 165. ábra<Kép>

Az ábrák hiányoznak!

131. Fény-, illetve fény- és félsorompóval felszerelt állomási, illetve az első váltótól 5 V távolságon belül lévő nyíltvonali útátjáró előtt az állomás felől útátjáró jelzőt elhelyezni nem kell. Ilyen esetben a Szolgálati menetrendkönyv 2. rovatában az állomásnév után átlós négyszög van, amely az átló egyik oldalán fehér, a másik oldalán fekete.

Főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt, illetve sorompóval fel nem szerelt állomási, illetve az első váltótól 5 V távolságon belül lévő nyíltvonali útátjáró előtt az állomás felől útátjáró jelzőt elhelyezni nem kell. Ilyen esetben a Szolgálati menetrendkönyv 2. rovatában az állomásnév után fekete négyszög van.

Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző alkalmazása esetén nem kell egyszerű vagy különleges útátjáró jelzőt alkalmazni.

Ipar-, összekötő és vontatóvágányon nem kell a különleges útátjárójelzőt elhelyezni, ha a teljes sorompót a kiszolgáló menet személyzete kezeli, illetve zárt helyzetében rögzíti.

131.a. Útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál a közút mellett elhelyezett Vasúti átjáró kezdete, illetőleg Két –vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák, továbbá – az útátjáró biztosítási módjától függetlenül – a vasúti pálya mellett elhelyezett különleges útátjárójelző (163., 163.a ábra) hiányát (pl. eltulajdonítását) felfedező dolgozó a helyzetről a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét köteles értesíteni.

Az értesített forgalmi szolgálattevő a bejelentett jelzőtáblák és jelzők hiányát tartozik a fejrovatos naplóba előjegyezni és erről a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjét és a pályamestert értesíteni. A vonatok személyzetét az alábbiak szerint kell értesíteni:

- Vasúti átjáró kezdete, illetőleg Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák hiánya esetén arról, hogy: ………………….. - …………………. állomások között a ……… sz. szelvényben lévő útátjáróhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj-jelzést kell adni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya miatt;

- Útsorompóval felszerelt és útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt elhelyezett Különleges útátjárójelző hiánya esetén arról, hogy: ……………………. - ………………….. állomások között a ……… sz. szelvényben lévő útátjáróhoz való közeledéskor a ………. sz. szelvényben Figyelj-jelzést kell adni a Különleges útátjárójelző hiánya miatt;

- Vasúti átjáró kezdete illetőleg Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák és a Különleges útátjárójelző együttes hiánya esetén a sebességcsökkentésről és a Figyelj-jelzés adásáról is.

Az értesített pályamester köteles soron kívül – legkésőbb 24 órán belül – a jelzők ideiglenes pótlásáról gondoskodni és a pótlás tényét valamelyik szomszéd állomás fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni.

132. Az egyszerű útátjárójelző fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét. Mellette Figyelj-jelzést a 196. pontban meghatározott esetekben kell adni.

133. A különleges útátjárójelző Figyelj-jelzés adására utasítja a mozdonyvezetőt.

Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőnél csak akkor kell Figyelj-jelzést adni, ha az útátjárójelző fényjelzést nem ad.

134. Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző szabványos állása sötét. A fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a vonat hatására - kettő vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést, ha a fénysorompó az út felé Megállj-jelzést ad.

A vonat érkezésekor, ha a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző sötét (fényjelzést nem ad), az utat fedező fénysorompó használhatatlan. (196.p.)

Ha a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a vonat érkezésekor - csak egy villogó fénnyel ad jelzést, vagy sötét, ezt a körülményt a mozdonyvezető a legelső szolgálati helyen ahol a vonat megáll, köteles jelenteni, a Menetigazolvány „Megjegyzések” rovatában történő elismertetés mellett.

135. Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető táblát (165. ábra) az útátjárójelző előtt legalább 150 m-re - a vonatbehatási távolság elejénél - kell elhelyezni.

136. Önműködő fény-, illetve félsorompóval felszerelt nyíltvonali útátjárók előtt elhelyezett egyszerű és különleges útátjárójelzők felső részére fény-, illetve félsorompóra figyelmeztető jelet (fehér alapon fekete félhold alatt vörös pont), középső részére pedig az útátjáró jelzőhöz tartozó útátjáró szelvényszámát száz méter lefelé kerekített pontossággal tartalmazó táblát (fehér téglalapban fekete szám) kell tenni (163a. ábra)."

137. Hordozható különleges útátjárójelzőt a főjelzővel függésben levő teljes sorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt mindkét irányból a szolgálati helyen kifüggesztett szolgálati hirdetményben megadott távolságban akkor kell alkalmazni, ha a teljes sorompó használhatatlanná válik.

Főjelzővel függésben levő állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a hordozható különleges útátjárójelzőt csak a nyílt pálya felől kell kitűzni.

Részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmaz.

F2: c.) Melyek a váltók használhatóságának forgalmi feltételei? Hogyan csoportosítjuk a váltókat forgalombiztonsági szempontból?

A használhatóság forgalmi feltételei 2.29. A váltó forgalmi szempontból használható állapotban van, ha

- a) alkatrészei épek és a mozgatható alkatrészei könnyen mozgathatók;

- b) a simuló csúcssín tökéletesen simul a tősínhez, a másik pedig tősíntől kellő távolságban van, a tősínek és a csúcssínek között idegen anyag nincs;

- c) az összekötő rúd nem görbült meg, vagy nem szakadt el;

- d) a csúcssínrögzítő szerkezet tökéletesen záródik és

- e) váltójelzős váltónál a váltójelző a váltó állásának megfelelőjelzést mutatja.

Csoportosítás 2.11. Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk lezárható, le nem zárható és biztosított, nem biztosított váltókat.

Lezárható és le nem zárható váltók 2.12. Lezárhatók, azaz lezárás után rongálás nélkül át nem állíthatók:

- a) a váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók;

- b) a helyszíni állítású, központból, vagy a helyszínen reteszelhető váltók;

- c) az olyan központi állítású váltók, amelyeknek állító emeltyűje (gombja) a váltó megfelelő állásában rögzíthető, vagy hatástalanítható;

- d) biztonsági betéttel lezárt, fel nem vágható váltók.

Az előbbi feltételeknek meg nem felelő váltók: a le nem zárható váltók.

Biztosított és nem biztosított váltók 2.13. Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyeknek előzetes lezárása nélkül a velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet továbbhaladást engedélyező állásba állítani.

Nem biztosított váltók és a helyhez kötött jelzők között nincsen szerkezeti függés. Nem biztosítottaknak minősülnek a váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók.

d.) Hol, ki, hogyan engedélyezhet tolatást?

A tolatás engedélyezése 4.2. Állomáson tolatást a forgalmi szolgálattevő (központi forgalomirányító) engedélyezhet, illetve rendelhet el. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatást azonban engedélyezhet a külső forgalmi szolgálattevő is.

4.3. Nyílt pályán vagy nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzendő tolatást csak a vonatot a nyílt pályára indító forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, illetve rendelhet el.

4.4. Megálló-rakodóhely vagy rakodóhely rakodóvágányain nem vonattal végzendő tolatást csak az ott szolgálatot végző dolgozó engedélyezhet. Ha megálló-rakodó helyen a tolatás fővágányt érint, vagy ha a tolatás miatt lezárt váltót kell felnyitni: a tolatásra a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől engedélyt kell kérni.

4.5. Iparvágányon a kiszolgáló menettel végzendő tolatást a menetet indító forgalmi szolgálattevő köteles engedélyezni. Iparvágányon a fél dolgozói által végzendő tolatás engedélyezését és mikénti lebonyolítását a végrehajtási utasításban kell szabályozni.

4.6. Gépészeti, szertári, pályafenntartási szolgálati ág, továbbá vasúti ipari üzem vágányzatán végzendő tolatás engedélyezését és saját személyzetével történő lebonyolítását az érdekelt szolgálati főnök köteles szabályozni. Ilyen vágányzaton állomási vagy vonatszemélyzet által végzendő tolatás engedélyezését és mikénti végzését az érdekelt szolgálati főnökkel egyetértve az ÁVU-ban kell szabályozni.

e.) Ismertesse a térközrendszereket, azok jellemzőit! Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályákon. (mikor kell a térközbiztosító berendezést használhatatlannak tekinteni?)

Térközrendszerek 15.34. A térközi közlekedésre berendezett pályák között megkülönböztetünk:

a) önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt vonatbefolyásolásra kiépített vagy ki nem épített pályát, ahol a jelzőkön emberi beavatkozás nélkül, a haladó vonat hatására változnak meg a jelzések és önműködő az elő- és visszajelentés is;

b) nem önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályát, ahol a jelzők között szerkezeti függés van, a jelzőket a térközőrök állítják továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba egyaránt, s a térközőrök adnak elő- és visszajelentést is;

c) vonatjelentőőri térközjelzőkkel felszerelt pályát, ahol a térközjelzők között nincsen szerkezeti függés, a jelzőket a vonatjelentőőrök állítják továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba, s ők adnak elő- és visszajelentést is;

d) szükség-vonatjelentőőri közlekedésre berendezett pályát, ahol nincsenek térközjelzők, a vonatközlekedést a kijelölt szükség-vonatjelentőőrök kézi jelzésekkel, kitűzött jelzőeszközökkel és durrantyúk alkalmazásával szabályozzák, s ők adnak elő- és visszajelentést is.

15.35. A szükség-vonatjelentőőri közlekedést állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztály javaslatára a Forgalmi Szakigazgatóság engedélyezheti.

Vonatközlekedés önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán 15.36. Ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a térközbiztosító berendezés jól működik: a követő vonatot térközben kell közlekedtetni (18.sz. függelék).

Ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, a vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni.

15.37. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, ha:

- a menetirányváltás lehetetlen, s emiatt a vonatokat a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni,

- a biztosítóberendezési szakszolgálat a vonali berendezést kikapcsolta és ezért valamennyi térközjelző sötét.

E2: f.) Ismertesse a fékpróba megtartására jogosult és felelős személyeket!

- A fékpróba tartására jogosult, illetve kötelezett dolgozók 2.3. A vonat fékberendezését a fékpróba szabályaira kiképzett és megtartására kijelölt dolgozó(k) jogosult(ak) megvizsgálni, az alábbi felsorolás szerint:

- kocsivizsgáló, féklakatos, műszaki kocsimester,

- figyelőszolgálatot ellátó vontatási dolgozó,

- vonali tolatásvezető,

- vezető jegyvizsgáló,

- a fékpróba megtartására kijelölt, kiképzett állomási dolgozó, vagy más dolgozó,

- különcélú vonatoknál a rendeletben kijelölt dolgozó.

A felsorolás egyben a kötelezettség sorrendjét is jelenti. A kocsivizsgálónak, féklakatosnak, valamint a műszaki kocsimesternek az Utasításban előírt esetekben javításba utalási és bárcázási kötelezettsége is van.

2.3.1. Ha a szolgálati helyen a felsoroltak egyike sincs jelen, akkor a fékpróba elvégzéséhez az illetékes Üzemirányító Központ Főmozdonyirányítója által kijelölt szolgálati helyről kell a fent felsorolt feltételeknek megfelelő dolgozót kirendelni.

F7: g.) Milyen adatokat kell előjegyezni a „Kocsiadatfelvételi könyv” „Megjegyzések” rovatába?

A Kocsiadatfelvételi könyv Megjegyzések rovat vezetése 65. A kocsiadatfelvételi könyv Megjegyzések rovatába a következőket kell felvenni:

- külföldi idegen kocsi esetén átmeneti, honossági bárca adatait (belépő határátmenet neve, kódszáma, belépés ideje);

- a kocsi felhasználhatóságának kódját;

- a kocsin alkalmazott kocsitakaró ponyvák cégjelét, számát és kötelek mennyiségét;

- a kocsin található konténerek számait;

- a kocsi (piszkos, ablakok nyitva, homlok és oldalfalak, rakoncák nincsenek helyretéve stb.) valamint a rakomány állapotával kapcsolatban megállapított minden rendellenességet, hiányosságot.

Ha a szükséges bejegyzésekhez e rovat terjedelme nem elegendő, akkor a következő sort kell felhasználni erre a célra.

66. Számítógéppel végzett adatfelvételnél a c)-e) alpont alatti bejegyzéseket a „Megjegyzés” mezőben szükség szerint pótolni, módosítani, illetve aktualitásukat vesztetteket törölni kell. Ha a „Megjegyzés” mezőben már van bejegyzés és mellette nincs elegendő hely az újabbnak, akkor a rendelkezésre álló helyre a felsorolás sorrendjében kell a bejegyzéseket megtenni.

A Megjegyzések rovat vezetése 73. A határforgalomban végzett kocsiadat felvételkor 65-66 sz. pontokban foglaltakon felül a Kocsiadatfelvételi könyv, Vonatátvételi jegyzék, Vonatterhelési kimutatás Megjegyzések rovatába még az alábbiakat fel kell venni:

- Belépés alkalmával:

  - Nem szomszédos vasút tulajdonát képező, visszaútban üres , vagy vonalainkra szóló rendeltetéssel belépett rakott kocsiról

- a „HZ” jelet és annak a vasútnak a cégjelét, amely a hiányzó átmeneti bárcát honossági bárcával pótolta,

- az „OHZ” jelet akkor, ha szomszédos vasút tulajdonát képező kocsinál sem átmeneti, sem honossági bárca nincs,

  - „kisegítő fék”, „védőkocsi”, vagy „közvetítőkocsi” bejegyzést akkor, ha a belépett kocsit csupán ilyen célból sorozták a vonatba.

- Kilépés alkalmával a belépő MÁV határátmenet kódszámát és a belépés idejét a tranzit forgalomban kilépő rakott kocsiknál.

- Mind a belépés, mind a kilépés alkalmával a más kocsira felrakottan továbbított, súlyosan sérült kocsiknál a „súlyosan sérült ” bejegyzést, valamint a tulajdonos vasút engedélyszámát.

E12. h.) Ismertesse a személykocsik kivilágításának szabályait!

4.3.2 A világítás kapcsolása

Az utasokkal elfoglalt személykocsikat – amennyiben a természetes fény nem elegendő az olvasáshoz – ki kell világítani.

Az induló vonatok világítását 30 perccel az indulás előtt, vagy legkésőbb az induló vágányra történő beállításkor be kell kapcsolni.

Az akkumulátor telepek kímélése céljából az utasok beszállása idején „1/2” állásba kell kapcsolni a világítás főkapcsolót. Csak közvetlenül az elindulás előtt szabad a kocsi teljes („1/1” állás) világítását bekapcsolni. Központi energiaellátás esetén a teljes világítást be kell kapcsolni.

Fedett csarnokból induló vonatoknál szükség esetén a nappali órákban is be kell kapcsolni a világítást.

„1/2” állásba kell kapcsolni a világítást akkor is, ha menetközben az áramfejlesztő vagy központi energiaellátó berendezés nem tölti a telepeket. Erről a kapcsolótáblán található jelzés megfigyelésével kell meggyőződni.

Az üzemképes fénycső világítású kocsikat szükség izzó-világításra kapcsolni nem szabad!

A kapcsolók helyes kezeléséért a vonatkísérők a felelősek.

A fülke, illetve a szakaszkapcsolók lekapcsolása esetén a „biztonsági” fénynek világítania kell.

Az egyes kocsitípusok kapcsolási utasítását a kapcsolószekrényen elhelyezett táblák tartalmazzák. A 2. melléklet 17. pontja szerinti „Villamos kapcsolási útmutató” előírásait mindenkor be kell tartani.

Az utasok által el nem foglalt szakaszokban, fülkékben a vonatkísérő személyzet köteles a világítást lekapcsolni.

UIC kébellel felszerelt kocsik esetében a vonat kocsijaiban a világítás kapcsolását egy kocsiból el lehet végezni a villamos kapcsolótáblákon található „Vonatvilágítás” feliratú nyomógombbal.