4. tétel

F1: a.) Ismertesse a fényjelzők jelzésrendszerében a jelzések értelmezésének alapszabályait!

A fényjelzők jelzésrendszere

47. A biztosított fény főjelzők és előjelzők sebességjelzést adnak, s a velük adott azonos jelzések értelme mindig ugyanaz, bármilyen elnevezésű vagy közelebbi rendeltetésű fényjelző adja azokat.

48. A sebességek a sebességjelzés keretében 0-160 km/h sebességhatáron belül jelezhetők.

49. A továbbhaladást engedélyező jelzések azt jelzik, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, ugyanakkor azt is, hogy milyen sebességgel haladhat tovább a jelző után következő váltókon, és végül azt, hogy milyen sebességgel érkezhet a következő jelzőhöz. A továbbhaladást engedélyező jelzések tehát jelzik az érkezési és továbbhaladási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a következő jelzőn várható jelzésre, de nem utalnak a közlekedés irányára, továbbá a helytelen vágányra történő kihaladásra.

A jelzések értelmezésének alapszabályai

50. Legnagyobb sebességen a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, tehát a menetrendszerű, vagy bármely ok miatt ennél kisebb sebességet kell érteni.

51. Ha a fényjelzőn csak egy fény világít és az nem vörös színű: ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad érkezni, és ennek az egy fénynek a milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

52. Ha a fényjelzőn két fény világít és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog.

Ez a sárga fény azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad érkezni. A felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

Ha az alsó sárga fény alatt még egy vízszintes helyzetű, zöld lámpasor is van: ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 80 km/h sebességgel szabad érkezni, s a felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

Ha az alsó sárga fény alatt még két vízszintes helyzetű, zöld lámpasor is van: ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 120 km/h sebességgel szabad érkezni, s a felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

b.) Mondja el a vonatok elejének és végének megjelölésére vonatkozó szabályokat!

A vonat elejének jelzése

217. A vonat elejét nappal és sötétben a mozdony, illetve a vezérlőkocsi homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 2 db, és ezek fölött középen alkalmazott 1 db fehér fényű - két fényerejű - lámpával (229. ábra), a tolt vonat elejét pedig az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett egyetlen fehér fényű lámpával kell jelezni (230. ábra).

| 229. ábra | 230. ábra |
| --- | --- |

A két fényerővel rendelkező lámpa kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az E. l. sz. Utasítás tartalmazza.

A vonat végének jelzése

218. A vonat végét mindig egy darab, kör alakú, fényvisszaverő zárjelző tárcsával kell jelezni (231-232. ábra).

| 231. ábra | 232. ábra |
| --- | --- |

219. Sötétben a vonat végén lévő üzemképes beépített lámpát is be kell kapcsolni úgy, hogy vörös fénnyel világítson. (Fehér lámpa esetén vörös előtétüveget kell alkalmazni.)

Jelzések kapcsolatlan tolómozdonyokon

220. A kapcsolatlan tolómozdony elejét és végét a vonatokra előírt módon kell jelezni (a menetiránynak megfelelően).

Jelzések tolatómozdonyokon

221. Nappal és sötétben a tolatómozdonyok elején és végén egy-egy fehér fényű jelzőlámpát kell alkalmazni.

F2: c.) Ismertesse a nyíltvonali váltózárkulcsok kezelésére vonatkozó előírásokat! Hogyan kell váltóhasználhatósági ellenőrzést tartani vágányút beállításakor központi állítású váltóknál?

Nyíltvonali váltózárkulcsok kezelése 2.60. A nyíltvonali rakodóhelyek és iparvágányok váltózárkulcsait a kiszolgáló vonatot indító állomás(-ok) forgalmi szolgálattevői őrzik. Eltérést a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya engedélyezhet.

2.61. Nyíltvonali váltózárkulcsot a forgalmi szolgálattevő menetigazolvány-bejegyzés mellett Írásbeli rendelkezésen csak a kiszolgáló vonat vezetőjének adhatja át. Váltógondozás, váltójavítás és váltóvizsgálat alkalmával vonatmenetes időben pontosan meghatározott időre csak a pályamesternek és a biztosítóberendezési művezetőnek vagy megbízottjának adható ki. A váltózárkulcsok átvételét a Fejrovatos napló folytatólagos sorában kell elismerni.

Nyíltvonali váltózárkulcs kiadásáról, illetve visszaadásáról a két állomás forgalmi szolgálattevője minden esetben köteles egymást értesíteni.

2.62. A vonali tolatásvezető az átvett kulcsokat visszatérés, illetve a következő állomásra való érkezés után menetigazolvány bejegyzés mellett azonnal köteles leadni a forgalmi szolgálattevőnek, aki az átvételt a Menetigazolványon köteles elismerni.

2.63. A pályamester, a biztosítóberendezési művezető, vagy megbízottja köteles az átvett kulcsokat az átvétel alkalmával meghatározott idő lejárta előtt visszahozni, vagy a következő állomás forgalmi szolgálattevőjének leadni. A visszaadás tényét és idejét a Fejrovatos napló folytatólagos sorában elő kell jegyezni, s a bejegyzést mind a két dolgozó köteles aláírni.

2.64. A forgalmi szolgálattevő a szomszédos állomás által őrzendő váltózárkulcsokat a legelső alkalmas vonattal köteles visszaküldeni. A kulcs átadásakor, illetve leadásakor a 2.61-2.63. pontokban szabályozott módon kell eljárni.

A használhatóság ellenőrzése vágányút beállításakor 2.35. Vágányút beállításakor az át nem állítandó:

- a) villamos úton állított központi állítású váltók használhatóságát nem kell külön ellenőrizni. Az ellenőrző berendezés jelzi ezek használhatóságát is;

- b) vonóvezetékes központi állítású váltóknál próbaállítással kell meggyőződni a használhatóságról. Az állítóemeltyűt legalább félállásig ki kell mozdítani, majd eredeti helyére vissza kell csappantani. Ha az emeltyű a szokásos erővel legalább félállásig elmozdul: a váltó használható. A próbaállítást a figyelembejövő védőváltóknál is el kell végezni akkor, ha a váltók nincsenek lezárva vagy járművekkel elfoglalva;

- c) helyszíni állítású váltók használhatóságáról a helyszínen tartandó váltóellenőrzés során kell meggyőződni.

A váltók használhatóságáról mindig az állításukkal megbízott dolgozó köteles meggyőződni.

d.) Hol, ki vezethet tolatást? (Tolatásvezető kijelölése)

Tolatásvezető kijelölése 4.15. Minden tolatócsapathoz külön tolatásvezető szükséges (4.17. p.).

4.16. Ha egy szolgálati helyen egyidőben több tolatócsapat végez szolgálatot: munkájukat a forgalmi szolgálattevő, a külső forgalmi szolgálattevő, a térfőnök,  vagy a kocsimester köteles irányítani. Irányító személy jelenléte azonban nem csökkenti az egyes tolatásvezetők egyéni felelősségét.

4.17. A tolatást vezetheti:

a) a szolgálati helyre rendszeresített tolatásvezető;

b) közlekedő vonattal végzendő tolatások alkalmával olyan állomáson, ahol nincs rendszeresített tolatásvezető, vagy ha van, de másutt van elfoglalva: a vonali tolatásvezető, szükség esetén a vezető jegyvizsgáló;

c) egyközpontos állomásokon tolatásvezetői vizsgával rendelkező váltókezelő;

d) járművek nélkül egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival tolatást végző mozdony esetén a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők közül kijelölt dolgozó;

e) -

f) emberi erővel, vagy közúti gépjárművel végzett tolatást tolató szolgálatban jártas dolgozó;

g) a forgalmi szolgálattevő, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehető más alkalmas dolgozó;

h) nyílt pályán vagy nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzett tolatást a vonali tolatásvezető, vagy az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő;

i) megálló-rakodóhelyen és rakodóhelyen nem vonattal végzendő tolatást az állomáskezelő, illetve a rakodóhelyen szolgálatot végző dolgozó;

j) más szolgálati ág vágányzatán nem állomási vagy vonatszemélyzettel végzendő tolatást az érdekelt szolgálati főnök által kijelölt dolgozó.

4.18. Ha állomáson a tolatást nem a forgalmi szolgálattevő vagy nem a rendszeresített tolatásvezető vezeti: a forgalmi szolgálattevő köteles a tolatás vezetőjét kijelölni és a tolatás végzésére felhatalmazni.

A vonali tolatásvezető, illetve a vezető jegyvizsgáló a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

e.) Mikor kell az engedélyadást bizonyítani? (tanú bevonása)

Engedélyadás bizonyítása 15.56. Ha az engedélykérés-adásban érintett szolgálati helyek között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés, vagy ha az értekezésre használt távbeszélő nincs kiegészítve hangrögzítő berendezéssel: egyvágányú pályára, továbbá kétvágányú pálya helytelen vágányára történő engedélykéréskor az engedélyadás bizonyítása végett nyíltvonali, vagy állomási dolgozót, vonali forgalmi vonalirányítói távbeszélőn történő engedélykéréskor pedig harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjét, vagy a forgalmi vonalirányítót kell bevonni.

Külön tanút bevonni nem kell, ha az engedélykérésben, illetve -adásban legalább három szolgálati hely dolgozója vesz részt, vagy ha az engedélykérés-adás gépi úton történik.

A bevont tanú köteles az engedélyadást megfigyelni, s ha az megtörtént: Fejrovatos naplójába, vagy a forgalmi vonalirányítói munkagrafikonra "Eng. a ...........sz. vonat részére .................. állomástól.................. állomásig .... ó .... p. (Eng. adó neve)." szöveget köteles írni. Helytelen vágányra történő engedélyadás esetén a szöveget ki kell egészíteni "a helytelenre" szavakkal, majd a leírt szöveget az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi szolgálattevőnek felolvasni. A szöveg felolvasása után az engedélyt kérő és az engedélyt adó forgalmi szolgálattevők Fejrovatos naplójuknak egyéb megjegyzések című rovatába: "Tanú X.Y." szöveget kötelesek írni.

Amennyiben az engedélyadás bizonyítására tanú közvetlenül nem vonható be, a tanú részére az engedélyadást meg kell ismételni.

15.59. Engedélykéréskor és engedélyadáskor a szöveget ki kell egészíteni a helyzetnek megfelelő alábbi adatokkal:

- nem csak mozdonyvezetővel közlekedő,

- előfogattal, kapcsolt, vagy kapcsolatlan tolómozdonnyal közlekedő,

- nyílt pályán rakodást, vagy tolatást végző vonatnál, annak tényével,

- operatív tehervonatnál az alapvonat számával,

- ha a vonat kocsivizsgálóval nem rendelkező állomásról indult, a vonatindító állomás, valamint a középállomások - a Fejrovatos napló következő sorában történő előjegyzése mellett - "A vonatot ................................... állomáson műszaki vizsgálat céljából meg kell állítani." szavakkal,

- rendkívüli küldeményt továbbító vonatnál annak tényével, egyidejűleg az Rk engedélyszám, típusküldeménynél a típus jelének közlésével,

- 6000 kg-nál könnyebb jármű közlekedik.

f.) Ismertesse a „Gurítódombos rendezőpályaudvar” fogalmát!

Gurítódombos rendezőpályaudvar 31.1. Olyan rendezőpályaudvar, ahol a gurítódombról a kocsik rendezése megfelelően kialakított lejtőn gurítással, a mozgás szabályozására vonatkozó utasítás adása pedig gurításjelzőkkel történik.

E2: g.) Ismertesse a személyszállító ingavonati és a tárcsafékes fékpróbák megtartására vonatkozó előírásokat!

###### 3.1.71. A befékezés vizsgálata

A vizsgálat módja:

- tárcsás fékeknél a fékkijelző berendezés megfigyelése.

A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- a tárcsás fék fékkijelző berendezésének légfékes ablaka(i)ban (Lásd a II. sz. függeléket) vörös színű tábla látható.

###### 3.1.28. A oldás vizsgálata

Meg kell győződni arról, hogy

- tárcsás fékberendezésű járművek feloldottak-e.

A vizsgálat módja:

- tárcsás fékeknél a fékkijelző berendezés megfigyelése.

A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- a tárcsás féknél a fékkijelző berendezés légfékes ablakaiban a zöld színű tábla látható, valamint a fékhenger nyomásmérő 0 bar-t mutat.

- 5. Személyszállító ingavonatok fékpróbái

A teljes és egyszerűsített fékpróbát ezen vonatoknál a következő kiegészítő előírások betartásával kell végrehajtani.

- A vonat fővezetékének feltöltését és a fékpróbát mindig a menetirány szerinti első járműről kell elvégezni.

- Hátul működő mozdonnyal közlekedő ingavonat egyszerűsített fékpróbájánál az utolsó két légfékes jármű egyike a mozdony: ennek befékezést követő és oldást követő vizsgálatát is a vonat fékjét vizsgáló dolgozónak kell elvégezni.

- Utánfékező szeleppel felszerelt hátul működő mozdony fékberendezése a "Befékezni" jelzés utáni fékműködtetésre nem fékez be. Az ilyen jármű fékműködését a "Féket feloldani" jelzés után kell megfigyelni. E jelzést követően a mozdonyvezető gyorsfékezést alkalmaz, majd feloldja a fékhatást, így hibátlan fék esetén mindkét működési mód a mozdonyon megállapítható.

- ingavonatok esetén, ha a mozdonyvezető a mozdonyról menetirány váltás miatt távozni készül, köteles az addig használt fékezőszelep lezárását megelőzően a fővezeték nyomását legalább 1,0 bar-ral csökkenteni, majd ezt követően a KE kormányszelep oldóberendezésével az önműködő féket feloldani.

Figyelem! Az ingavonatokon a mozdonyvezetők szolgálatváltását követően - vonatindító állomáson - teljes fékpróbát kell tartani!

F7: h.) Ismertesse a fuvarokmányok kezelésére vonatkozó előírásokat!

Fuvarokmányok kezelése 147. A vonatban levő kocsik fuvarokmányait a vonatba sorozás sorrendjében a Vonatterhelési kimutatás két példányával együtt kell továbbítani. Mozdony- vagy személyzetváltáskor azok a Vonatterhelési kimutatástól nem választhatók el.

148. A fuvarokmányok átadásának és átvételének igazolására a Vonatterhelési kimutatás szolgál a vonatindító és a rendeltetési állomáson egyaránt.

149. Útközben felvett kocsik fuvarokmányairól a középállomás átadási jegyzéket köteles készíteni és az átvételt ezen kell elismerni. Hasonlóan kell eljárni a feloszlatott vonatok újraindítása esetén. SZIR terminállal ellátott állomásokon új Vonatterhelési kimutatás a számítógéppel előállítható.

150. Ha a vonatot útközben feloszlatják, a fuvarokmányokat és az ezekhez mellékelt Vonatterhelési kimutatás másolatokat a feloszlató állomáson le kell adni és a vonat továbbításáig meg kell őrizni.

151. A vonat vagy mozdonyvezető a vonatindító állomáson átvett fuvarokmányok vagy fuvarokmányköteg átvételének igazolásául az állomáson maradó Vonatterhelési kimutatást aláírja.

152. A vonatok fuvarokmányait a kocsik besorolásának sorrendjében összerakva kell a Vonatterhelési kimutatással együtt átadni a rendeltetési állomáson.

153. Amennyiben a kocsi kísérőlevéllel kerül továbbításra, a kísérőlevelet fuvarokmányként kell kezelni.