8. tétel

F1: a.) Ismertesse a tolatás közben alkalmazandó kézi és hangjelzéseket, azok adásmódját, jelentését!

C) Tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések

(115) Távolodj tőlem!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa függőleges irányban fel- és lefelé mozgatása a mozdonyvezető felé (212-213. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy hosszú hanggal.

| 212. ábra | 213. ábra |
| --- | --- |

(116) Közeledj felém!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa ide-oda mozgatása vízszintes irányban a mozdonyvezető felé (214-215. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott egy rövid és egy hosszú hanggal.

| 214. ábra | 215. ábra |
| --- | --- |
| 216. ábra | 217. ábra |

(117) Lassan!

Nappal kibontott jelzőzászló, vagy mind a két kar ferdén lefelé tartása, sötétben fehér fényű jelzőlámpa vállmagasságban mozdulatlanul oldalt tartva a mozdonyvezető felé (216-217. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott kettőnél több hosszú hanggal.

(118) Megállj!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa körbeforgatása a mozdonyvezető felé (218-219. ábra).

A látható jelzést szükség esetén ki kell egészíteni a jelzősíppal adott három rövid hanggal.

| 218. ábra | 219. ábra |
| --- | --- |

(119) Gyorsíts!

A szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés hallható részének adása közben a jelzés látható részének erőteljes és gyorsütemű adása a mozdonyvezető felé.

(120) Nyomás!

Egy rövid hang a jelzősíppal és a Közeledj felém-jelzés látható részének rövid mozdulatú adása a mozdonyvezető felé.

(121) Határig!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának a föld közelében vízszintes irányban rövid mozdulatokkal ide-oda mozgatása, és ezután a szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

(122) Rájár!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben fehér fényű jelzőlámpának lassú mozgatással félkör alakban a fej fölé vitele, és ott nyugodtan tartása, majd a szükséges Közeledj felém- vagy Távolodj tőlem-jelzés látható részének adása a mozdonyvezető felé.

(123) Szétkapcsolni!

Egy rövid hang a jelzősíppal, ezenkívül nappal kibontott jelzőzászlónak, sötétben a fehér fényű jelzőlámpának mellmagasságban, kisívben, gyors mozdulattal a törzstől kifelé lendítése.

A tolatási jelzések alkalmazása

205. A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen - űrszelvényen kívül (kivéve mozgó járműveken történő jelzésadáskor) - állva, vagy haladva kell adni, hogy azokat a mozdonyvezető vagy a mozdonyvezető mellett szolgálatot végző második dolgozó kétséget kizáró módon láthassa.

Ha a mozgó jármű mellett az űrszelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés van, űrszelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni - még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése céljából is - tilos.

206. Ha a mozdonyról a tolatásvezető jelzése nem látható: a jelzést kellő helyen elhelyezkedő dolgozó(k) köteles(ek) a mozdonyvezető felé továbbítani.

207. A mozdonyszemélyzettel a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán fogják adni. A jelzések megfigyelhetősége érdekében a két vezetőállású mozdonyokon a mozdonyvezető vezetőállást köteles cserélni. A mozdonyvezető mellett szolgálatot végző másik dolgozó köteles az általa megfigyelt jelzéseket a mozdonyvezetővel élőszóval közölni, mutatva az irányt is.

208. A jelzéseket egyenes pályarészen általában azon a pályaoldalon kell adni, amelyiken a mozdonyvezető tartózkodik. Ívben a jelzéseket általában az ív belső oldalán kell adni.

209. Párhuzamos vágányokon több mozdonnyal végzett egyidejű tolatás alkalmával biztosítani kell, hogy az egyes mozdonyok személyzete csak a nekik adott jelzéseket láthassa. Ezért a jelzésadás pályaoldalát úgy kell kijelölni, hogy a két tolatócsapat között legalább az általuk tolatott kocsisor legyen.

210. Veszély esetét kivéve a tolatásvezető és a mozdonyvezető között minden tolatási jelzés mellőzhető, ha közöttük rádiókapcsolat van. Ha a tolatásvezető nem észleli a rádión adott utasítás végrehajtását, akkor kézijelzést kell adni.

Bejárással végzett tolatás esetén a tervezett megállási hely előtti 100 m-en folyamatosan adott közleményekkel kell a tolatást irányítani. A rendelkezések, illetve azok nyugtázásának elmaradása a rádió használhatatlanságát jelenti.

Tolatás irányításánál a közleményeket a tolatás közben alkalmazható kézijelzések utasítás szerinti megnevezésével kell rádión adni."

211. A Megállj-jelzést mindenkor a teljes megállásig kell adni.

212. A Lassan és a Gyorsíts jelzéseket a szükséges sebesség eléréséig kell adni. Ha ez megtörtént: folytatni kell az addig adott Távolodj tőlem-, vagy Közeledj felém-jelzést, illetőleg Megállj-jelzést kell adni.

b.) Ismertesse az egyszerű és átszelési váltók jelzési képeit, azok jelentését! Milyen szabályok vannak a kézi állító készülékek (ellensúlyok) színezésére?

A) Váltójelzők

Egyszerű váltók jelzései

(74) A váltó csúccsal és gyökkel szemben haladó menet részére egyaránt az egyenes irányba áll.

Fekete mezőben függőleges helyzetű fehér téglalap (143. ábra).

(75) A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

Fekete mezőben fehér nyíl, melynek hegye a kitérés irányát jelzi (144. ábra).

143. ábra				144. ábra

(76) A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap (145. ábra).

145. ábra

Átszelési váltók jelzései

(77) A váltó fő irányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő függőleges helyzetű fehér téglalap (146. ábra).

146. ábra

(78) A váltó a mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő ferde helyzetű fehér téglalap (147. ábra).

147. ábra

(79) A váltó főirányból a mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, közepén megtört fehér téglalap (148. ábra).

(A jelzési kép függőleges része a főirányt rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

148. ábra

(80) A váltó mellékirányból a főirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (149. ábra).

(A jelzési kép függőleges része a főirányt, rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

149. ábra

109. Egyes egyszerű íves váltóknak nincsen egyenes irányuk. Ezek a váltók mind a két állásban terelnek.

Ilyen egyszerű váltók jelzője akkor jelez egyenes irányt, ha a váltó a forgalombiztonság szempontjából a fontosabb irányba áll.

Anyavágányban (líravágányban) fekvő egyszerű váltó akkor jelez egyenes irányt, ha a váltó az anyavágányra vezet. (Anyavágány az átmenő fővágányhoz oldalról csatlakozó vágány, amelyből több vágány ágazik ki.)

Átszelési váltóknál az átmenő fővágányt, illetőleg az ezzel párhuzamos irányt főiránynak, ezt az irányt rézsútosan keresztező másik egyenes irányt pedig mellékiránynak kell minősíteni.

Az átmenő fővágánnyal nem párhuzamos, vágánycsoportban fekvő átszelési váltóknál azt az irányt kell főiránynak minősíteni, amelyik a két vágánycsoportot összekötő vágány egyenes folytatását képezi, vagy ezzel párhuzamos.

110. A váltójelzőnek van kivilágítható, nem kivilágítható, fényvisszaverő és forgólapos fényvisszaverő változata.

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával való ellátását, valamint a forgólapos váltójelző alkalmazását a szolgálati felsőbbség engedélyezi.

Azokon az állomásokon, megálló-rakodóhelyeken, ahol a szolgálat szünetel és a vonat által érintett váltók le vannak zárva, a váltójelzőket nem kell kivilágítani.

111. A ki nem világítható váltójelző fekete jelzőlapján a váltó állásának megfelelő jelzés fehér képe látható (150-152. ábra).

| 150. ábra | 151. ábra | 152. ábra |
| --- | --- | --- |

112. Váltójelző nélkül hagyhatók:

a) gurítódombokon az önműködő váltóállító berendezéshez tatozó váltók;

b) biztosított tolatásjelzőkkel felszerelt szolgálati helyeken azok a váltók, amelyeken a tolatás lezárt vágányúton történik;

c) a szolgálati felsőbbség engedélyével azokon a szolgálati helyeken az olyan váltók, amelyeknél a váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés a váltók állását és használhatóságát folyamatosan ellenőrzi, és nem végeznek rendszeresen tolatást;

d) a szolgálati felsőbbség által kijelölt mellékvágányokban fekvő váltók, amelyeken rendszeres tolatás nem történik.

A váltójelző nélkül hagyható váltók számozását a váltójelző helyén kell feltüntetni. A váltószámozás fényvisszaverő fóliával való ellátásáról a szolgálati felsőbbség rendelkezik.

113. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) szürke színű. (154. ábra )

113/a. Rugósváltók kézi állítókészüléke (ellensúlya) sárga színű. A váltók szabványos állását a rendes helyzetű fekete nagy "A" betű jelzi.

A rugós váltókra megállapított sebességkorlátozásokat (30 km/h) a Szolgálati Menetrendkönyv 5. táblázatában kell előírni.

114. A helyszíni állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) fehér-vörös színezésű.

Ha a váltó egyenes irányba áll: a kézi állító készülék (ellensúly) fehérrel mázolt fele felül helyezkedik el, ha pedig kitérő irányba áll: az ellensúly fehérre mázolt fele alul van. (153. ábra )

| 153. ábra | 154. ábra |
| --- | --- |

115. A helyszíni állítású váltók kézi állítókészülékének (ellensúlyának) mindkét oldalán fekete nagy A-betű van. A rendes helyzetű A-betű a váltók szabványos állását jelzi. (153. ábra )

F2: c.) Mi az eljárás, ha az állomási fény, továbbá a teljes sorompó használhatatlanná válik?

Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén 3.22. Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a bejáró vonat személyzetét a 3.24. pontban előírt esetek kivételével szóbeli, a kijáró vonatot Írásbeli rendelkezéssel köteles a forgalmi szolgálattevő értesíteni.

3.23. Abban a különleges esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény megmarad, az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni és a bejáró vonatot élőszóval, a kijáró vonatot Írásbeli rendelkezéssel történő értesítés után kell az állomásra be- illetve kijáratni.

A jelzőőr kirendelésére - mind vonatközlekedés, mind tolatások alkalmával - a 3.32 pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3.24. Nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha

- a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér jelzés megszüntethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható) és a vonat "Hívójelzés"-sel bejáratható,

- az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

Eljárás a teljes sorompó használhatatlansága esetén 3.26. Állomási teljes sorompó használhatatlanságáról azonnal jelentést kell tenni a forgalmi szolgálattevőnek, nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanságáról pedig mindkét állomás forgalmi szolgálattevőjének (1.172.p.).

Ha a főjelzővel függésben lévő nyíltvonali teljes sorompó használhatatlanná válik, a sorompókezelő köteles a vágány mellett mindkét irány felé - kétvágányú pályán mindkét vágány, mindkét irány felé - hordozható különleges útátjárójelzőt elhelyezni.

Állomási főjelzővel függésben lévő teljes sorompó használhatatlansága esetén hordozható különleges útátjárójelzőt csak a nyílt pálya felől kell kitűzni.

3.27. A teljes sorompó használhatatlansága esetén a közúti közlekedést vonatközlekedés tartama alatt és tolatás közben jelzőőr (jelzőőrök) kirendelésével kell biztosítani.

A jelzőőr kiérkezéséig, - ha erre a célra igénybe vehető dolgozó nincs, vagy a kezelés helyétől távol van az útátjáró - a vonatszemélyzetet értesíteni kell a teljes sorompó használhatatlanságáról. Ha a teljes sorompó használhatatlanságakor a sorompó és az állomás között már vonat van útban: a sorompókezelő köteles a vonatot élőszóval való értesítés végett megállítani, illetve a pályaszemélyzet valamely tagja által megállíttatni.

d.) Sorolja fel, hogyan, milyen módon történhet a vonatok felhatalmazása az indulásra illetve áthaladásra!

A felhatalmazás módozatai 15.136. A mozdonyvezetőt állomáson az indításra, illetőleg az áthaladásra, más szolgálati helyen, továbbá a nyílt pályán az indításra fel kell hatalmazni.

A felhatalmazás történhet:

- menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel;

- menesztéssel;

- jelzőkezeléssel és

- élőszóval.

15.137. Menesztéssel és egyidejű jelzőkezeléssel kell felhatalmazni vonatot az indulásra:

- induló és bármilyen okból megállás után induló valamennyi személyszállító vonatot;

- rendkívüli áthaladással közlekedő vonatot;

- közös vagy csoport kijárati jelző esetén minden vonatot.

15.138. Menesztéssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- kijárati jelző nélküli szolgálati helyeken valamennyi vonatot;

- használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelző esetén valamennyi vonatot.

15.139. Jelzőkezeléssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj-jelzés miatt megállt vonatot;

- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatot;

- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető;

- további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, illetve Hívójelzése esetén valamennyi vonatot.

15.140. Élőszóval kell meneszteni a vonatot:

- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál vonali tolatásvezető van;

- forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező szolgálati helyeken, távkezelt állomásokon és a nyílt pályán nem továbbhaladást tiltó jelzés, hanem bármely más ok miatt megállt vonatot.

e.) Ismertesse a vonatok első és utolsó fékes kocsijára vonatkozó előírásokat!

A vonatok első és utolsó fékes kocsija 11.17. Személyszállító vonat első, vagy második valamint a személyszállító vonat utolsó kocsijának jól működő kézifékkel, légfékkel és vészfékváltóval felszereltnek kell lennie. Előírás szerint személyszállító vonat végén továbbítandó teherkocsinak legalább jól működő légfékkel kell rendelkeznie.

11.18. Nem személyszállító vonat első, valamint utolsó kocsijaként (jelzőkocsi) jól működő légfékkel felszerelt kocsit kell besorozni. Ezen kívül a vonat első és utolsó tíz kocsija között legalább egy-egy kézifékkel ellátott kocsinak kell lennie.

f.) Mit nevezünk rátolási sebességnek, hogyan történik annak mérése?

Rátolási sebesség 31.21. Azt a sebességet, amellyel a kocsisort a gurítódombra tolják, rátolási sebességnek nevezzük. Ez a sebesség általában másodpercenként 1 méter 1 m/sec, ami 3,6 km/h sebességnek felel meg. Ezt a sebességet az adott körülmények között csökkenteni vagy emelni kell, amelyet a gurításjelzővel kell szabályozni. A rátolási sebesség szélső határai 0,75 m/sec, illetve 1,5 m/sec, ami óránként átlagban 2,7...5,4 km/h sebességnek felel meg.

E2: g.) Ismertesse a tolatási sebességre vonatkozó előírásokat az E.2.sz. Fékutasítás alapján!

#### 13. Légfékkel végzett tolatószolgálati tevékenység

Légfékes tolatómozgásoknál

- vagy csak a mozdony,

- vagy a mozdony és a hozzákapcsolt elegy egy része,

- vagy a teljes szerelvény együtt fékezhet.

A mozdony vonatnem-váltója mindhárom esetben "Sz" személyvonati állásban legyen, fékberendezése feleljen meg a rendes üzemi állapotra vonatkozó előírásoknak.

Ugyancsak "Sz" vonatnem-váltó állásban kell a gurítószolgálatban üzemelő mozdonyokat közléekedtetni.

###### 13.1. Tolatás csak a mozdony fékberendezésével

E munkához a mozdony kiegészítő fékberendezését kell használni, de a jármű önműködő fékje is üzemkész állapotban legyen.

a) A következő esetekben végezhető a tolatás kizárólag a mozdony fékberendezésével:

- A szerelvény hosszának korlátozása nélkül, ha a tolatómozgás sebessége 10 km/h-nál nem nagyobb.

- 300 m-nél nem hosszabb szerelvény tolatása esetén, ha a mozgás sebessége 20 km/h-nál nem nagyobb.

- 100 m-nél nem hosszabb szerelvény tolatásakor, ha a mozgás sebessége 40 km/h-nál nem nagyobb.

###### 13.2. Tolatás a szerelvény légfékje egy részének használatával

A mozdony és az utána következő 5 db jól működő fékes kocsi önműködő fékberendezésével kell fékezni a tolatás következő eseteiben:

- 300 m-nél hosszabb szerelvény tolatása alkalmával, ha a mozgás sebessége 20 km/h-nál nem nagyobb,

- 100 m-nél hosszabb, de 300 m-t meg nem haladó hosszúságú szerelvény tolatása esetén, ha a mozgás sebessége 40 km/h-nál nem nagyobb,

- a mozdony és az utána következő legalább 10 db jól működő fékerendezésű kocsi önműködő fékjével kell fékezni tolatáskor, ha az elegy 300 m-nél hosszabb, és a tolatás sebessége 40 km/h-nál nem nagyobb.

A tolatás megkezdése előtt a kiválasztott kocsik fékberendezésének működéséről a 3.7. és 3.8. pontok előírásai szerint meg kell győződni. Ha az oldás sikeres, a tömörségi vizsgálat elmaradhat. A kocsik vonatnem-váltói lehetőség szerint "Sz" állásban legyenek.

###### 13.3. Tolatás a szerelvény légfékjének használatával

Személyszállító vonatok szerelvényeit a teljes szerelvény fékberendezésének beiktatásával az önműködő fékberendezéssel kell megfékezni.

A járművek vonatnem váltói "Sz" vagy "Gy" állásban legyenek.

A vonatot a tolatás megkezdése előtt az egyszerűsített fékpróba szabályai szerint kell fékezésre alkalmas állapotba hozni és megvizsgálni. (Lásd a 4.1. g) pontot!)

E12: h.) Mi az eljárás személykocsik világítási berendezésének hibái esetén?

4.3.3. A világítási berendezés hibái

Ha a világítás egyáltalán nem működik és a kocsit a fordulója szerint bármely rövid időre is ki kell világítani, azt az indítóállomáson a vonatból ki kell sorozni.

Ha a világítás csak részben működőképes, a kocsit csak akkor kell kisorozni, ha pótlására üzemképes kocsi rendelkezésre áll, illetve akkor, ha ebből vonatkésés nem származik.

Nem indítható el azonban olyan kocsi a kiindulási állomásról, amelynek WC-iben és az előtereiben a világítás nem működik, még akkor sem, ha egyébként a kocsiban a világítás jó.

Ha a kocsi világítási berendezése a vonalon romlik el, akkor a kocsit a forduló állomásig továbbítani kell. Ha a világítás csak részben üzemképtelen, a kocsit a fordulójában meg kell hagyni. A kivilágítatlan WC-t le kell zárni és Y-bárcával meg kell jelölni.