F1: 1.) Sorolja fel a főjelzőket! Ismertesse a kiegészítő jelzéseket, azok jelentését és alkalmazásuk szabályait!

#### A főjelzők felsorolása

35. Főjelző a bejárati, a kijárati, a fedező- és térközjelző.

A főjelzők kiegészítő jelzései

53. A főjelzők továbbhaladást megtiltó, illetőleg továbbhaladást engedélyező jelzéseit szükség esetén az alábbi jelzések egészítik ki:

- fény bejárati, kijárati és fedezőjelzőn alkalmazható. Hívójelzés (villogó fehér fény továbbhaladást megtiltó jelzés alatt) (58-59. Ábra);

- Hívójelzés feloldása, fordított helyzetű V-betű alakú - bekapcsolt állapotban - zöld fényt mutató jelzés, amely alaphelyzetben sötét. (60.ábra);

- fény főjelzőkön alkalmazható 120 km/h érkezési sebességfokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon két vízszintes zöld lámpasor (36-45. ábra);

- fény főjelzőkön alkalmazható 80 km/h érkezési sebesség fokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon egy vízszintes zöld lámpasor) (46-55.ábra);

- fény főjelzőn (további bejárati és kijárati jelzőn) alkalmazható csökkentett továbbhaladási sebességre utaló jelzés (függőleges helyzetű sárga lámpasor külön lapon, fölötte a jelzőlapon két sárga fény függőleges helyzetben), amely legfeljebb 15 km/h továbbhaladási sebességet jelez (61. ábra);

- egyes központi forgalom irányítására berendezett vonalakon (Rákospalota-Újpest – Vácrátót vonal) a közös fény kijárati jelzőn alkalmazott zöld fény alatt külön lapon egy sárga fény azt jelzi, hogy a kitérő fővágányon álló vonat meneszthető és a vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhat ki.

54. A legfeljebb 120 km/h érkezési sebességre gyorsan villogó zöld fény, a legfeljebb 80 km/h érkezési sebességre lassan villogó zöld fény, a legfeljebb 40 km/h érkezési sebességre pedig villogó sárga fény ad előjelzést.

A villogó zöld fények mindig azt jelzik, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van és azon (azokon) legfeljebb 120 km/h illetve 80 km/h sebességgel szabad közlekedni vagy pedig azt, hogy 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a jelfeladással megnövelt tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény azt jelzi, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azon (azokon) legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a következő bejárati, vagy kijárati jelző után levő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott, vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40km/h sebességgel szabad közlekedni.

2.) Sorolja fel a vonatközlekedés közben alkalmazott kézijelzéseket! Hogyan, mikor és hol kell adni a „Felhívás az áthaladásra” és „Szabad az elhaladás jelzéseket?

A) Vonatközlekedés közben adható jelzések

186. Az állomási személyzet, a pályaszemélyzet, és a vonatkísérő személyzet, valamint a vonatok megfigyelésére kötelezettek a vonatok közlekedésének szabályozására, vagy ha a személy- és forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, kézijelzéseket kötelesek adni.

(97) Felhívás.

A menesztést végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja (198-199. ábra).

A vonatindító jelzőeszköz nyugalmi helyzete (197. ábra).

| 197. ábra | 198. ábra | 199. ábra |
| --- | --- | --- |

(98) Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal.

(99) Indulásra készen.

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva.

(100) Felhívás az indításra.

A menesztést végző dolgozó teste elejével a menesztett vonat felé arcával a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja (200-201. ábra).

| 200. ábra | 201. ábra |
| --- | --- |

(101) Felhívás az áthaladásra.

A váltókezelő vagy a felhatalmazott más állomási dolgozó a vonat fogadására kijelölt helyen az érkező vonat felé fordulva, nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tart, szabad kezével pedig a zászló felé int, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgat az első jármű elhaladásáig (202-203. ábra).

Ha a jelzést a váltóállító központból nem lehet megnyugtató módon adni: az Állomási Végrehajtási Utasításban kijelölt helyen kell adni.

| 202. ábra | 203. ábra |
| --- | --- |

187. A felhívás az áthaladásra-jelzést állomásokon a menetrend szerint megálló teher-, vagy forgalmi okból megálló személyszállító vonatok áthaladtatása céljából kell adni a forgalmi utasításokban szabályozott módon.

(102) Szabad az elhaladás!

"Nappal négyszögletes kézi jelzőtárcsa zöld lapjával a vonat felé fordulva, a test mellett függőlegesen fel és lefelé mozgatása (204. ábra), sötétben zöld fényű jelzőlámpa mozgatása vízszintesen a vonat felé az első jármű elhaladásáig (205. ábra). “

| 204. ábra | 205. ábra |
| --- | --- |

188. Szabad az elhaladás jelzést kell adni:

a) a főjelző használhatatlansága esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, vagy ha

b) a forgalmi utasítás az adását előírja.

(103) A vonat szétszakadt!

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve (206-207. ábra).

| 206. ábra | 207. ábra |
| --- | --- |

189. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozó, A vonat szétszakadt-jelzést köteles adni, ha:

a) a vonat szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja;

b) a vonaton nincsen zárjelző.

(104) Lassan!

"A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tart (208. ábra), sötétben fehér fényű jelzőlámpát tart vállmagasságban a vonat felé fordítva (209. ábra)."

| 208.ábra | 209. ábra |
| --- | --- |

190. A Lassan-jelzést behaladó vonatok részére kell adni a forgalmi utasításban szabályozott helyen és esetekben:

a) foglalt vágányra történő behaladáskor;

b) utasvédelmi szempontból;

c).egyidejű menetek szabályozásakor;

d) behaladás közben végzett tolatások alkalmával, stb.

(105) Megállj!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy körbeforgatása a vonat felé fordulva (210. ábra), sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva (211. ábra).

| 210. ábra | 211. ábra |
| --- | --- |

191. Ha a Megállj-jelzést adó dolgozó nem maradhat a helyszínen: a Megállj-jelzés csak durrantyúk alkalmazásával is adható.

192. Nem szabad durrantyút elhelyezni útátjárókon, fel- és leszállásra kijelölt helyeken, vasútüzemen kívül állók által járt helyeken és az eddig felsorolt helyek közelében, továbbá lakóházak közvetlen közelében.

193. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezettek kézijelzéssel Megállj-jelzést kötelesek adni, ha:

a) veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket;

b) a vonat elején egy lámpa sem ég;

c) mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

194. Nem szabad megállj jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódnék. (Pl. a vonat szétszakadt és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.)

195. A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállás okát közölni

3.) Hogyan kell megjelölni a vonatok elejét és végét? Kinek a kötelessége a jelzések meglétének ellenőrzése és megfigyelése?

A vonat elejének jelzése

217. A vonat elejét nappal és sötétben a mozdony, illetve a vezérlőkocsi homlokfalán azonos magasságban elhelyezett 2 db, és ezek fölött középen alkalmazott 1 db fehér fényű - két fényerejű - lámpával (229. ábra), a tolt vonat elejét pedig az első jármű homlokfalán lévő valamelyik lámpatámon elhelyezett egyetlen fehér fényű lámpával kell jelezni (230. ábra).

| 229. ábra | 230. ábra |
| --- | --- |

A két fényerővel rendelkező lámpa kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az E. l. sz. Utasítás tartalmazza.

A vonat végének jelzése

218. A vonat végét mindig egy darab, kör alakú, fényvisszaverő zárjelző tárcsával kell jelezni (231-232. ábra).

| 231. ábra | 232. ábra |
| --- | --- |

219. Sötétben a vonat végén lévő üzemképes beépített lámpát is be kell kapcsolni úgy, hogy vörös fénnyel világítson. (Fehér lámpa esetén vörös előtétüveget kell alkalmazni.)

Jelzések kapcsolatlan tolómozdonyokon

220. A kapcsolatlan tolómozdony elejét és végét a vonatokra előírt módon kell jelezni (a menetiránynak megfelelően).

Jelzések tolatómozdonyokon

221. Nappal és sötétben a tolatómozdonyok elején és végén egy-egy fehér fényű jelzőlámpát kell alkalmazni.

A jelzések ellenőrzése és megfigyelése

228. A vonatszemélyzetnek a vonat elején szolgálatot végző dolgozói, továbbá a vonat utolsó vonatkísérője, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál a zárjelző tárcsa feltűzésére kötelezett dolgozó, mozdonyvonatnál a mozdonyvezető a kiindulási állomáson indulás előtt személyesen köteles meggyőződni arról, hogy a vonaton utasításszerű jelzések, illetőleg szabályszerűen égő lámpák vannak-e.

4.) Ismertesse az alak kijárati jelző jelzési képeit, azok jelentését!

F) Alak kijárati jelzők jelzései

(32) Megállj!

Nappal egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (66. ábra); sötétben egy vörös fény (68.ábra).

(33) Szabad.

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (70.ábra); sötétben egy zöld fény (72.ábra).

67. Az alak kijárati jelzők nem jelzik a kihaladás sebességét, hanem csak azt, hogy szabad-e kihaladni vagy nem. Ha a kijárati jelzőnek előjelzője van: az áthaladó vonatok az előjelzővel kapnak jelzést a kihaladás sebességére. Helyből induló, vagy megállás után induló vonatnál a kijárati váltókon csak akkor alkalmazható 40 km/h-nál nagyobb sebesség, ha megállapítható, hogy a kijárati váltók egyenes irányban állnak.

66. ábra68. ábra70. ábra72. ábra

F2: 5.) Mikor kell a fénysorompót használhatatlannak tekinteni?

A fénysorompó használhatatlanságának esetei 3.15. Használhatatlan a nyíltvonali-, továbbá állomási fénysorompó, ha:

- a berendezés zavarának észlelése után - a Kezelési Szabályzatban előírtak betartása mellett - nem lehet a zavart megszüntetni,

- a berendezést kikapcsolták,

- bármely esetben a kézi kezelés ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad,

- a helyhez kötött jelző (útsorompót ellenőrző fedező jelző, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, MERÁFI-, MEFI ellenőrző jelző) erre utaló, vagy továbbhaladást tiltó jelzést ad,

- az értekezés lehetetlensége esetén a szomszéd állomásra, vagy nyíltvonali szolgálati helyre visszajelentett fénysorompó, amennyiben helyhezkötött jelző erre utaló, vagy továbbhaladást tiltó jelzést nem ad.

6.) Hol, ki vezethet tolatást?

Tolatásvezető kijelölése 4.15. Minden tolatócsapathoz külön tolatásvezető szükséges (4.17. p.).

4.16. Ha egy szolgálati helyen egyidőben több tolatócsapat végez szolgálatot: munkájukat a forgalmi szolgálattevő, a külső forgalmi szolgálattevő, a térfőnök,  vagy a kocsimester köteles irányítani. Irányító személy jelenléte azonban nem csökkenti az egyes tolatásvezetők egyéni felelősségét.

4.17. A tolatást vezetheti:

a) a szolgálati helyre rendszeresített tolatásvezető;

b) közlekedő vonattal végzendő tolatások alkalmával olyan állomáson, ahol nincs rendszeresített tolatásvezető, vagy ha van, de másutt van elfoglalva: a vonali tolatásvezető, szükség esetén a vezető jegyvizsgáló;

c) egyközpontos állomásokon tolatásvezetői vizsgával rendelkező váltókezelő;

d) járművek nélkül egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival tolatást végző mozdony esetén a váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők közül kijelölt dolgozó;

e) -

f) emberi erővel, vagy közúti gépjárművel végzett tolatást tolató szolgálatban jártas dolgozó;

g) a forgalmi szolgálattevő, ha nem áll rendelkezésre igénybe vehető más alkalmas dolgozó;

h) nyílt pályán vagy nyíltvonali szolgálati helyen vonattal végzett tolatást a vonali tolatásvezető, vagy az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő;

i) megálló-rakodóhelyen és rakodóhelyen nem vonattal végzendő tolatást az állomáskezelő, illetve a rakodóhelyen szolgálatot végző dolgozó;

j) más szolgálati ág vágányzatán nem állomási vagy vonatszemélyzettel végzendő tolatást az érdekelt szolgálati főnök által kijelölt dolgozó.

4.18. Ha állomáson a tolatást nem a forgalmi szolgálattevő vagy nem a rendszeresített tolatásvezető vezeti: a forgalmi szolgálattevő köteles a tolatás vezetőjét kijelölni és a tolatás végzésére felhatalmazni.

A vonali tolatásvezető, illetve a vezető jegyvizsgáló a tolatás vezetése mellett a kocsirendezői teendőkkel is megbízható.

7.) Hogyan csoportosítjuk a váltókat forgalombiztonsági szempontból?

Csoportosítás 2.11. Forgalombiztonsági szempontból megkülönböztetünk lezárható, le nem zárható és biztosított, nem biztosított váltókat.

Lezárható és le nem zárható váltók 2.12. Lezárhatók, azaz lezárás után rongálás nélkül át nem állíthatók:

- a) a váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók;

- b) a helyszíni állítású, központból, vagy a helyszínen reteszelhető váltók;

- c) az olyan központi állítású váltók, amelyeknek állító emeltyűje (gombja) a váltó megfelelő állásában rögzíthető, vagy hatástalanítható;

- d) biztonsági betéttel lezárt, fel nem vágható váltók.

Az előbbi feltételeknek meg nem felelő váltók: a le nem zárható váltók.

Biztosított és nem biztosított váltók 2.13. Biztosítottak azok a lezárható váltók, amelyeknek előzetes lezárása nélkül a velük szerkezeti függésben lévő helyhez kötött jelzőket nem lehet továbbhaladást engedélyező állásba állítani.

Nem biztosított váltók és a helyhez kötött jelzők között nincsen szerkezeti függés. Nem biztosítottaknak minősülnek a váltózárkulcs-azonosító berendezéshez tartozó váltók.

8.) Hogyan szabályozza az utasítás az önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt kétvágányú pálya helytelen vágányán a vonatközlekedést?

15.93 A közlekedés szabályozása független a helytelen vágányon történő közlekedés okától. Kétvágányú pálya helytelen vágányára indítandó vonat személyzetét nem kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni a helytelen vágányon történő közlekedésről, illetve okáról akkor, ha a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni. A vonat a kijárati jelzőn, nyíltvonali bejárati jelzőn kapott jelzés alapján a biztosított váltókra engedélyezett sebességgel kihaladhat, illetőleg áthaladhat a helytelen vágányra (15.92. p.).

15.94. Ha a helytelen vágányra az egyéni kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése mellett lehet kihaladni: kétvágányú pályán előre látott vágányzárásról a vonatok személyzetét csak a rendelkező, illetőleg a vonatindító állomáson kell értesíteni; előre nem látott vágányzárásról pedig ott, ahol a vonat a vágányzárolt vonalrész előtt utoljára megáll. A kapott értesítés, továbbá a jelzések alapján a járható vágányra a vonatok külön értesítés nélkül, a kijárati jelzőn, nyíltvonali bejárati jelzőn kapott jelzések alapján kihaladhatnak, illetőleg áthaladhatnak. Nem szabad azonban kihaladni, illetőleg áthaladni akkor, ha a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelző az elzárt vágányra ad továbbhaladást engedélyező jelzést.

15.95. Ha a vágányzárról a vonatszemélyzet nem volt értesíthető, a vágányzárolt vonalrész kezdő állomásán a vonatokat meg kell állítani és értesíteni kell a vágányzárról, továbbá arról, hogy a vágányzár melyik vágányon van. Az értesítés után a vonatok a járható vágányra a kijárati jelző, nyíltvonali bejárati jelzőjelzései alapján kihaladhatnak.

15.96. -

15.97. A 15.93-15.95. pontokban felsorolt szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az állomásköz egy térköznek minősül.

9.) Ismertesse az azonos irányból érkező vonatok bejáratását érintő, vagy metsző vágányúton át!

Azonos irányú vonatok bejáratása érintő vagy metsző vágányutakon 15.216. Ha a szolgálati hely egyazon oldalán más-más pályáról érkező vonatok vágányútjai érintik vagy metszik egymást (21-22. ábra), a vonatok behaladását érkezésük sorrendjében, illetőleg a vonatok fontossági sorrendjének megfelelően, kizárólag a bejárati jelzők szabályszerű kezelésével kell lebonyolítani akkor, ha:

- a távolbalátás nem korlátozott;

- a bejárati jelzők jól működnek és

- a megállítandó vonat felől a vágányon a bejárati jelző előjelzőjétől az első váltóig sehol nincs 10%o-nél nagyobb esés.

21. ábra

22. ábra

Ha ezek a feltételek nincsenek meg, vagy ha a bejárati jelzők közül csak az egyik is használhatatlan: a jelzőhöz előbb érkező vonatot csak akkor szabad feltartóztatás nélkül bejáratni, ha a vonat a későbben érkező vonatnak a bejárati jelzőhöz való érkezése előtt teljesen be tud haladni a szolgálati helyre. Ha ez nem történhet meg: a jelzőhöz előbb érkező vonatot a jelző előtt meg kell állítani, a későbben érkezőt pedig csak akkor kell megállítani, ha az előbb érkező vonatot kell elsőnek bebocsátani. Egyidejű érkezés esetén mind a két vonatot meg kell a bejárati jelzőnél állítani és a behaladás sorrendjére a helyzetnek megfelelően kell rendelkezni.

10.) Mikor kell a bejárati vágányt foglaltnak minősíteni? Írja le a foglalt vágányra történő vonatfogadás szabályait!

Vonatfogadás foglalt vágányra 15.193. Foglaltnak kell minősíteni a bejárati vágányt akkor, ha a vágány két végén levő váltójának csúcsa között jármű van vagy járművek vannak (kivéve a főjelzővel megosztott vágányokat), továbbá akkor is, ha a vágány szabad ugyan, de valamely más ok miatt (pl. vágányhiba, túlhosszú vonat) csak részben járható.

15.194. Foglalt vágányra bejáratható:

- a menetrend "A bejárat" rovatában "F" betűvel megjelölt vonat,

- elkerülhetetlen esetben az Írásbeli rendelkezéssel értesített (15.121.p.) más vonat is, ha elfér a 20 méterrel csökkentett járható vágányhosszon.

15.195. Az Írásbeli rendelkezéssel értesített vonat személyzetét a foglalt vágányra történő bejáratáson kívül, a járható vágányrész hosszáról is értesíteni kell azon állomás, illetőleg megálló-rakodóhely útján, ahol a vonat utoljára megáll.

A foglalt vágányra bejáró (15.194. a)-b) alpontok szerint) vonatok felé a jelzésadásra kijelölt helyen Lassan-jelzést kell adni. Egyközpontos állomáson, és ahol a jelzés adására igénybevehető dolgozó nem áll rendelkezésre, a jelzés adása elmaradhat.

15.196. Ha a távolbalátás korlátozott, a járható vágányrész vége előtt 20 méterre Megállj jelzőt kell kitűzni; a foglalt vágányra bejáró vonatot a megállás helyétől visszafelé számított utolsó 50 méteren a vonat előtt látótávolságban haladó és megfelelő jelzést adó állomási dolgozó köteles bekísérni.

15.197. A mozdonyvezető a vonat sebességét úgy köteles szabályozni, hogy a vágányon álló jármű (Megállj jelző) előtt biztonságosan meg tudjon állni; a vonat behaladási sebessége legfeljebb 40 km/h lehet.

Nem biztosított állomásokon foglalt vágányra történő bejáratáskor a behaladás irányát nem kell közölni.

15.198. Ha a bejárati vágány túlsó végén levő váltójának csúcsán túl 50 m-en belül jármű van vagy járművek vannak és a váltó odavezet: az érkező vonatot nem a foglalt vágányra történő bejárásra előírt módon kell bejáratni, azonban a bejárati váltónál a vonat felé Lassan-jelzést kell adni és ha a bejárati vágány mellett nincs egyéni kijárati jelző: a figyelembe veendő biztonsági határjelzőnél Megállj jelzőt kell kitűzni. Egyközpontos állomáson, ahol jelzésadásra igénybe vehető dolgozó nincs, a forgalmi szolgálattevő köteles a vonatfogadásra kijelölt helyen a vonat felé Lassan-jelzést adni.

A mozdonyvezető ilyenkor fokozott mértékben köteles gondoskodni arról, hogy a vonatot a szükséges helyen, de legkésőbb a kijárati jelző, illetőleg a kitűzött Megállj-jelző előtt meg tudja állítani.

15.199. Fejállomásokon és a 16.sz. Függelékben felsorolt állomásokon az ütközőbakkal végződő vágányokat nem kell foglalt vágánynak minősíteni.

11.) Ismertesse a rögzítő saru fogalmát, továbbá annak elhelyezésére és tárolására vonatkozó szabályokat!

#### 1.104.2. Rögzítő saru

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából az állvatartáshoz a sínrendszernek megfelelő rögzítő sarut kell a vágányra helyezni a tolatás irányának megfelelően, közvetlenül az álló kocsi (kocsicsoport) kapcsolásra nem használt végén a szabad ütközők felől a kerekek alá.

A 48 kg rendszerű rögzítő sarukat sárga-kék, az 54 kg rendszerű rögzítő sarukat sárga-kék, a 60 kg rendszerű rögzítő sarukat pedig sárga-vörös ferde sávozásúra kell festeni.

5.1. … A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, őrzéséért felelős személyeket az ÁVU-ban kell kijelölni. …

F7: 12.) Ismertesse a kocsiadatfelvétel végzésének alapszabályait!

Kocsiadatfelvétel végzése 28. Az állomásra, megálló-rakodóhelyre érkezett és onnan továbbításra kerülő rakott és üres kocsik adatait fel kell venni.

A kocsi idegen vasúttól való átvételekor, vonatba sorozása előtt és a vonat felvételekor ellenőritni kell a Tengelyterhelési Jegyzéknek és Menetrendfüggeléknek a tengelyterheléssel kapcsolatos rendelkezéseinek és esetleges korlátozásainak betartását.

A kocsiadatok felvételét mindenkor a helyszínen a kocsi mindkét oldalának megtekintésével kell végezni, függetlenül annak módszerétől. Tekintettel a kocsiadatfelvételi tevékenység jellegére munkavégzés során az F.2.sz. Forgalmi Utasításban, valamint a Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzatában foglalt munkabiztonsági előírásokat be kell tartani.

Az adatfelvételt végző munkavállaló a helyszínen a vonat első, vagy utolsó kocsijától kezdődően valamennyi kocsi számát és a további, helyszínen megállapítható adatát a kocsik egymás utáni sorrendjében felveszi, végrehajtva ezzel párhuzamosan a kocsik és áruk előírt vizsgálatát is. Ha a kocsiadatfelvétel kéziratilag a vonat (szerelvény) elejétől kezdődően történik, akkor az „az”, ha pedig a vonat végétől, akkor a „za” jeleket kell bediktálni és leírni a megjelölt rovatba. Számítógéppel végzett kocsiadatfelvételnél szükség esetén a kocsiadatfelvétel irányát meg kell változtatni.

Az érkező és induló kocsik adatainak felvételét a fuvarokmányból, kísérőokmányokból átmásolással végezni nem szabad. A felvett adatokat azonban a kísérő okmányok alapján ellenőrizni, a hiányzó adatokat pótolni kell.

Kommunikációs körzet állomásain az adatfelvétellel kapcsolatos számítógépen rögzítendő adatok körzeti állomással történő közlésének módját az Állomási Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

A kocsiadatfelvétellel kapcsolatos munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése az állomásirányító, a forgalmi szolgálattevő, illetve az állomási kocsiirányító kötelessége.

F20: 13.) Ismertesse a kocsikon alkalmazandó iránypont bárcák eltérő alkalmazására vonatkozó előírásokat!

A kocsikon alkalmazandó iránypont bárcák eltérő alkalmazása 3.25. Az áltaalánostól eltérő bárcázást az alábbi esetekben kell alkalmazni:

- Egy leadási állomásra egy vagy több átvevő részére rendelt zárt leadási irányvonatokkal továbbításra kerülő kocsiknál csak az irányvonatok első és utolsó kocsiját kell iránypont bárcával ellátni.

Amennyiben ilyen vonatból bármely okból útközben kocsit kell kisorozni, a kisorozott kocsit a kisorozó állomáson haladéktalanul el kell látni azonos tartalmú iránypont bárcával.

- A fordavonatokban úgy rakott, mint üres állapotban csak az első és az utolsó kocsit kell iránypont bárcával ellátni. Útközbeni kocsikisorozásnál az a) alpontban leírtak szerint kell eljárni.

- Belföldi forgalomban továbbított zárt, üres szerelvények kocsijait iránypont-bárcával ellátni nem kell.

- Egy rendelkezési szakaszon belül fekvő állomások között, vagy a szakasz állomásairól gyűjtő-, csatlakozó-, elágazó állomásokra és rendező pályaudvarokra intézett egyedi kocsikat (kocsicsoportokat) függetlenül attól, hogy a rendelkezési szakaszon belül van-e iránypont állomás, vagy nincs, iránypont bárcával ellátni nem kell. Ezekben az esetekben a vonali állomásokat és a vonali tolatásvezetőt a továbbítást illetően a Vonatterhelési kimutatáson és a „Szállítási megbízások a vonatban” jelentéssel kell utasítani.

E2: 14.) Kik jogosultak és felelősek a fékpróba megtartására?

- A fékpróba tartására jogosult, illetve kötelezett dolgozók 2.3. A vonat fékberendezését a fékpróba szabályaira kiképzett és megtartására kijelölt dolgozó(k) jogosult(ak) megvizsgálni, az alábbi felsorolás szerint:

- kocsivizsgáló, féklakatos, műszaki kocsimester,

- figyelőszolgálatot ellátó vontatási dolgozó,

- vonali tolatásvezető,

- vezető jegyvizsgáló,

- a fékpróba megtartására kijelölt, kiképzett állomási dolgozó, vagy más dolgozó,

- különcélú vonatoknál a rendeletben kijelölt dolgozó.

A felsorolás egyben a kötelezettség sorrendjét is jelenti. A kocsivizsgálónak, féklakatosnak, valamint a műszaki kocsimesternek az Utasításban előírt esetekben javításba utalási és bárcázási kötelezettsége is van.

2.3.1. Ha a szolgálati helyen a felsoroltak egyike sincs jelen, akkor a fékpróba elvégzéséhez az illetékes Üzemirányító Központ Főmozdonyirányítója által kijelölt szolgálati helyről kell a fent felsorolt feltételeknek megfelelő dolgozót kirendelni.

15.) Ismertesse a tárcsafékes fékpróbák megtartására vonatkozó előírásokat!

###### 3.1.71. A befékezés vizsgálata

A vizsgálat módja:

- tárcsás fékeknél a fékkijelző berendezés megfigyelése.

A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- a tárcsás fék fékkijelző berendezésének légfékes ablaka(i)ban (Lásd a II. sz. függeléket) vörös színű tábla látható.

###### 3.1.28. A oldás vizsgálata

Meg kell győződni arról, hogy

- tárcsás fékberendezésű járművek feloldottak-e.

A vizsgálat módja:

- tárcsás fékeknél a fékkijelző berendezés megfigyelése.

A vizsgálat akkor tekinthető sikeresnek, ha:

- a tárcsás féknél a fékkijelző berendezés légfékes ablakaiban a zöld színű tábla látható, valamint a fékhenger nyomásmérő 0 bar-t mutat.

E12: 16.) Ismertesse a személykocsik kivilágításának szabályait!

4.3.2 A világítás kapcsolása

Az utasokkal elfoglalt személykocsikat – amennyiben a természetes fény nem elegendő az olvasáshoz – ki kell világítani.

Az induló vonatok világítását 30 perccel az indulás előtt, vagy legkésőbb az induló vágányra történő beállításkor be kell kapcsolni.

Az akkumulátor telepek kímélése céljából az utasok beszállása idején „1/2” állásba kell kapcsolni a világítás főkapcsolót. Csak közvetlenül az elindulás előtt szabad a kocsi teljes („1/1” állás) világítását bekapcsolni. Központi energiaellátás esetén a teljes világítást be kell kapcsolni.

Fedett csarnokból induló vonatoknál szükség esetén a nappali órákban is be kell kapcsolni a világítást.

„1/2” állásba kell kapcsolni a világítást akkor is, ha menetközben az áramfejlesztő vagy központi energiaellátó berendezés nem tölti a telepeket. Erről a kapcsolótáblán található jelzés megfigyelésével kell meggyőződni.

Az üzemképes fénycső világítású kocsikat szükség izzó-világításra kapcsolni nem szabad!

A kapcsolók helyes kezeléséért a vonatkísérők a felelősek.

A fülke, illetve a szakaszkapcsolók lekapcsolása esetén a „biztonsági” fénynek világítania kell.

Az egyes kocsitípusok kapcsolási utasítását a kapcsolószekrényen elhelyezett táblák tartalmazzák. A 2. melléklet 17. pontja szerinti „Villamos kapcsolási útmutató” előírásait mindenkor be kell tartani.

Az utasok által el nem foglalt szakaszokban, fülkékben a vonatkísérő személyzet köteles a világítást lekapcsolni.

UIC kébellel felszerelt kocsik esetében a vonat kocsijaiban a világítás kapcsolását egy kocsiból el lehet végezni a villamos kapcsolótáblákon található „Vonatvilágítás” feliratú nyomógombbal.