10. tétel

F1: a.) Sorolja fel a vonatközlekedés közben adandó kézi és hangjelzéseket és azok adásmódját!

A) Vonatközlekedés közben adható jelzések

186. Az állomási személyzet, a pályaszemélyzet, és a vonatkísérő személyzet, valamint a vonatok megfigyelésére kötelezettek a vonatok közlekedésének szabályozására, vagy ha a személy- és forgalombiztonsági ok szükségessé teszi, kézijelzéseket kötelesek adni.

(97) Felhívás.

A menesztést végző dolgozó a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével vállmagasságban mozdulatlanul a vonatkísérők felé fordítva tartja (198-199. ábra).

A vonatindító jelzőeszköz nyugalmi helyzete (197. ábra).

| 197. ábra | 198. ábra | 199. ábra |
| --- | --- | --- |

(98) Vonatkísérők a helyükre!

Egy hosszú hang a jelzősíppal.

(99) Indulásra készen.

Nappal kibontott jelzőzászló vagy az egyik kar, sötétben fehér fényű jelzőlámpa magasan tartva.

(100) Felhívás az indításra.

A menesztést végző dolgozó teste elejével a menesztett vonat felé arcával a mozdonyvezető felé fordulva, a vonatindító jelzőeszközt nappal zöld lapjával, sötétben zöld fényével a mozdonyvezető felé fordítva függőleges irányban fel- és lefelé mozgatja (200-201. ábra).

| 200. ábra | 201. ábra |
| --- | --- |

(101) Felhívás az áthaladásra.

A váltókezelő vagy a felhatalmazott más állomási dolgozó a vonat fogadására kijelölt helyen az érkező vonat felé fordulva, nappal összecsavart jelzőzászlót a vágányra merőlegesen nyújtott karral vízszintesen tart, szabad kezével pedig a zászló felé int, sötétben zöld fényű jelzőlámpát függőleges irányban fel- és lefelé mozgat az első jármű elhaladásáig (202-203. ábra).

Ha a jelzést a váltóállító központból nem lehet megnyugtató módon adni: az Állomási Végrehajtási Utasításban kijelölt helyen kell adni.

| 202. ábra | 203. ábra |
| --- | --- |

187. A felhívás az áthaladásra-jelzést állomásokon a menetrend szerint megálló teher-, vagy forgalmi okból megálló személyszállító vonatok áthaladtatása céljából kell adni a forgalmi utasításokban szabályozott módon.

(102) Szabad az elhaladás!

"Nappal négyszögletes kézi jelzőtárcsa zöld lapjával a vonat felé fordulva, a test mellett függőlegesen fel és lefelé mozgatása (204. ábra), sötétben zöld fényű jelzőlámpa mozgatása vízszintesen a vonat felé az első jármű elhaladásáig (205. ábra). “

| 204. ábra | 205. ábra |
| --- | --- |

188. Szabad az elhaladás jelzést kell adni:

a) a főjelző használhatatlansága esetén, ha a továbbhaladásnak nincs akadálya, vagy ha

b) a forgalmi utasítás az adását előírja.

(103) A vonat szétszakadt!

Nappal kibontott jelzőzászló, sötétben fehér fényű jelzőlámpa fel- és lefelé, majd derékmagasságban kifelé mozgatása a mozdonyvezető felé többször ismételve (206-207. ábra).

| 206. ábra | 207. ábra |
| --- | --- |

189. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezett dolgozó, A vonat szétszakadt-jelzést köteles adni, ha:

a) a vonat szétszakadását kétségbevonhatatlanul megállapítja;

b) a vonaton nincsen zárjelző.

(104) Lassan!

"A váltókezelő, vagy a jelzés adására felhatalmazott más állomási dolgozó nappal kibontott jelzőzászlót ferdén lefelé tart (208. ábra), sötétben fehér fényű jelzőlámpát tart vállmagasságban a vonat felé fordítva (209. ábra)."

| 208.ábra | 209. ábra |
| --- | --- |

190. A Lassan-jelzést behaladó vonatok részére kell adni a forgalmi utasításban szabályozott helyen és esetekben:

a) foglalt vágányra történő behaladáskor;

b) utasvédelmi szempontból;

c).egyidejű menetek szabályozásakor;

d) behaladás közben végzett tolatások alkalmával, stb.

(105) Megállj!

Nappal kibontott jelzőzászló vagy más tárgy körbeforgatása a vonat felé fordulva (210. ábra), sötétben bármilyen színű fényt adó kézi jelzőlámpa körbeforgatása a vonat felé fordulva (211. ábra).

| 210. ábra | 211. ábra |
| --- | --- |

191. Ha a Megállj-jelzést adó dolgozó nem maradhat a helyszínen: a Megállj-jelzés csak durrantyúk alkalmazásával is adható.

192. Nem szabad durrantyút elhelyezni útátjárókon, fel- és leszállásra kijelölt helyeken, vasútüzemen kívül állók által járt helyeken és az eddig felsorolt helyek közelében, továbbá lakóházak közvetlen közelében.

193. A vonatok fogadására és megfigyelésére kötelezettek kézijelzéssel Megállj-jelzést kötelesek adni, ha:

a) veszély fenyegeti az útátjárón lévő embereket, nagyobb állatokat, vagy közúti járműveket;

b) a vonat elején egy lámpa sem ég;

c) mindenkor, ha a menet biztonságos közlekedése iránt kétely merül fel.

194. Nem szabad megállj jelzést adni, ha a megállás következtében a veszély fokozódnék. (Pl. a vonat szétszakadt és a leszakadt vonatrész követi a vonatot.)

195. A vonatot megállító dolgozó köteles a mozdonyvezetővel a megállás okát közölni

b.) Hogyan kell megjelölni a figyelembe nem veendő, továbbá érvénytelen jelzőket, hogyan kell közlekedni mellettük?

Figyelembe nem veendő és érvénytelen jelzők

231. Az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált és el nem távolított, továbbá az építés alatt levő de még üzembe nem helyezett alakjelzők árbocát meg kell fosztani jelzést adó alkatrészeiktől: a fényjelzők jelzőlámpáit pedig fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni. Ha ez megtörtént: a jelzőt nem kell figyelembe venni (233-234. ábra).

| 233. ábra | 234. ábra | 235. ábra | 236. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

Átmenetileg üzemen kívül helyezett alakjelző, fény főjelző előjelző, ismétlőjelző tolatás-, gurítás- vagy hídmérlegjelző jelzést adó alkatrészére, illetve jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet - érvénytelenítő jelzést - kell erősíteni. Az ilyen jelzőt érvénytelennek kell tekinteni (235-236. ábra).

Az érvénytelenné vált egyéb jelzőket el kell távolítani.

232. A bejárati jelzőt és előjelzőt csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták.

Eljárás, ha a jelző érvénytelen

233. Az alak főjelzőket továbbhaladást megtiltó állásban, az alak előjelzőket a főjelzőn Megállj-jelzés várható állásban, az alak tolatás-, hídmérlegjelzőket Tilos a tolatás, illetve Megállj-állásban kell érvényteleníteni.

Érvénytelen alakjelzőkön a lámpákat nem szabad meggyújtani, fényjelzőkön a lámpákat el kell oltani.

234. A vonatok személyzetét valamely főjelző, előjelző, vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről a rendelkező, illetve vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek értesíteni.

235. A tolatás-, a gurítás- és a hídmérlegjelző érvénytelenségéről csak az érdekelt állomási és mozdonyszemélyzetet kell élőszóval értesíteni. Ha a tolatás és a mérlegelés a vonat személyzetével és mozdonyával történik, a tolatás- vagy hídmérlegjelző érvénytelenségéről a. személyzetet Tolatási jegyzéken értesíteni kell.

236. Ha a vonat olyan főjelzőhöz, előjelzőhöz, vagy ismétlőjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, függetlenül attól, hogy a jelző milyen állásban van: előjelzőtől és ismétlőjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha a főjelző Megállj-jelzés várható-jelzést adna, főjelzőnél pedig meg kell állni. Főjelzőnél történt megállás után mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a vonatszemélyzet valamely főjelző, előjelző vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről kapott értesítést, de a jelzőn nincsen érvénytelenítő jelzés.

F2: c.) Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére!

Intézkedés az útsorompó használhatatlanságának elhárítására, jelzőőrök kirendelésére 3.28. Fénysorompó használhatatlansága esetén azon állomás forgalmi szolgálattevője köteles a biztosítóberendezési szakszolgálatot az előirt módon értesíteni, akinek a forgalmi irodájában vagy az állomás más szolgálati helyén sorompó visszajelentő készüléke van. Ha a visszajelentő készüléket nyíltvonali szolgálati helyen szerelték, az ellenőrzéssel megbízott dolgozó jelentése alapján a páros számú vonatot indító állomás forgalmi szolgálattevője köteles a biztosítóberendezési szakszolgálat értesítésére intézkedni.

3.29. Az útsorompót ellenőrző fedezőjelző, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, MERÁFI-, MEFI ellenőrző jelzővel ellátott fénysorompó használhatatlansága esetén annak az állomásnak a forgalmi szolgálattevője köteles a biztosítóberendezési szakszolgálatot értesíteni, ahol a vonatszemélyzet erről jelentést tett.

3.30. Teljes sorompó használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni:

- jelzővel függésben levő sorompó esetén a biztosítóberendezési,

- jelzővel függésben nem lévő sorompó esetén a pályagazdálkodási

szakszolgálatot.

3.31. Ha a hibaelhárítást végző személy a hibát megjavítani nem tudja (a fénysorompót előre nem láthatóan kikapcsolja): a hiba okát, a javítás előírt időn belüli elmaradását, valamint "Dátum .... óra .... perctől az útátjáró fedezéséről gondoskodni kell" szöveget köteles bejegyezni az illetékes szolgálati hely - a vonali önműködő fénysorompók esetében azon szolgálati hely, ahová a fénysorompó távvisszajelentését kiépítették, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelzővel, MEFI-, MERÁFI ellenőrző jelzővel vagy útsorompót ellenőrző fedezőjelzővel ellátott sorompó esetén, ahol meghibásodást bejegyezték - Hibaelőjegyzési könyvébe és Fejrovatos naplójába.

Teljes sorompó megrongálódása és hibája esetén is az előbbiek szerint kell eljárni, ha az elhárítás haladéktalanul nem végezhető el.

3.32. Használhatatlan állomási útsorompóhoz az állomásfőnök, illetőleg a forgalmi szolgálattevő köteles jelzőőrt (jelzőőröket) kirendelni.

Ha az állomáson nincsen erre a célra igénybe vehető dolgozó szolgálatban a 3.34. pont szerint kell eljárni.

3.33. A Hibaelőjegyzési könyvben és a Fejrovatos naplóban történt bejegyzés alapján a forgalmi szolgálattevő a használhatatlan útsorompó megjavításának késedelmét köteles a területi üzemirányítónak távbeszélőn, ezt követően táviratilag azonnal bejelenteni.

3.34. Az Üzemirányító Központterületiirodája a kapott jelentés (távirat) alapján értesíti a - kijelölt - központi diszpécsert, aki köteles a Hibaelőjegyzési könyvben bejegyzett időpontra jelzőőr(ök) kirendeléséről gondoskodni.

3.35. Az előírt időpontra jelzőőri szolgálatot biztosítani kell, ennek hiányában vonat nem indítható.

3.36. Sorompókezelőt - helyből kezelt teljes sorompó kezelőjét kivéve - akkor szabad jelzőőrként igénybe venni, ha a sorompó kezelésén kívül más forgalmi ténykedése nincsen.

d.) Mi az eljárás, ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályákon a kijárati jelzőre nem lehet továbbhaladást engedélyező jelzést kivezérelni, és:

- vonatbefolyásoló berendezés van,

- vonatbefolyásoló berendezés nincs,

- a beállított menetiránnyal szemben kell vonatot indítani?

15.234. Ha önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán a kijárati jelzőn nem jelenik meg továbbhaladást engedélyező jelzés - szükség esetén a vonatszemélyzet megfelelő értesítése után - a kijárati váltóknál való kihaladást követően a vonatok közlekedhetnek:

A) Jól működő vonatbefolyásoló berendezés esetén:

- ha a vonat által használt állomási vágány is ki van építve jelfeladásra, a vezetőállás jelzőn kapott jelzések figyelembevételével térközben;

- ha a vonat által használt állomási vágány nincs kiépítve jelfeladásra, ugyancsak a vezetőállás jelzőn kapott jelzések figyelembevételével térközben; ha a vezetőállás jelző fehér fénye nem változott (a térköz foglalt), akkor az első önműködő térközjelzőig mindenkor csak olyan sebességgel, hogy a jelentkező akadály előtt bármikor meg lehessen állni. Az alkalmazott sebesség azonban ilyenkor a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet nagyobb, mint legfeljebb 15 km/h. Ha a forgalmi szolgálattevő a térköz tényleges foglaltságáról meg tudott győződni: nem indíthat vonatot.

Ugyanez az eljárás, ha az állomásköz egy térköznek minősül.

B) Ha nincs jól működő vonatbefolyásoló berendezés:

a) ha a forgalmi szolgálattevő a térköz foglaltságáról nem tud meggyőződni: a vonatszemélyzetet a kijárati jelző használhatatlanságán kívül értesíteni kell arról is, hogy az első térközjelzőig mindenkor csak olyan sebességgel szabad haladni, hogy a vonatot a jelentkező akadály előtt bármikor meg lehessen állítani. Az alkalmazott sebesség azonban a legjobb látási viszonyok mellett sem lehet nagyobb, mint legfeljebb 15 km/h. A következő térközjelző mellett való elhaladásra és a továbbhaladás sebességére a térközjelzőn kapott jelzés a mértékadó.

A mozdonyvezető az első térközjelzőig az előző bekezdésben szabályozott sebességgel köteles haladni akkor is, ha Hívójelzés mellett haladt ki az állomásból;

b) ha a vonat olyan állomásról halad ki Hívójelzés mellett, ahol a Hívójelzés feloldása-jelzés kivezérelhető:

- a vonat a következő térközjelzőig a vonatra engedélyezett sebességgel folytathatja menetét, ha a vonat utolsó tengelye is meghaladta már a kijárati Hívójelzés feloldása-jelzést;

c) ha a vonat olyan állomásról haladt ki Hívójelzés mellett, ahol a kijárati Hívójelzés feloldása-jelzés nem vezérelhető ki:

- a vonat a következő térközjelzőig az előzőekben előírt csökkentett, legfeljebb 15 km/h sebességgel folytathatja menetét.

C) A csak mozdonyvezetővel közlekedő vonat esetében ha menetirányváltás nem lehetséges és a vonatot a korábban beállított menetiránnyal szemben kell közlekedtetni, a mozdonyvezető mellé második figyelésre kötelezett dolgozót kell vezényelni.

Amennyiben ez nem lehetséges, a mozdonyvezetőt Írásbeli rendelkezéssel értesíteni kell arról, hogy a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódba kell kapcsolni.

Ha a vonatra vonatkozó pályamenti jelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg, de legkésőbb a következő állomáson, a mozdonyvezető köteles a vonatot megállítani és a vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódból visszakapcsolni. Ezt követően a vonat sebességét a jelzések figyelembevételével kell szabályozni (F.1.sz. Jelzési Utasítás VI. Fejezet H.).

e.) Ismertesse a vonatforgalmi értesítésekkel kapcsolatos szabályokat!

Vonatforgalmi értesítések 14.8. A rendelkező állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek a rendelkezési szakasz valamennyi állomása, továbbá a következő rendelkező állomás számára mindennap 6, 12, 18 és 24 órakor vonatforgalmi értesítést adni, ha a menetrendváltozáskor bevezetett vonatok közlekedésében valamilyen változás van.

A Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztály által kijelölt vonalakon éjfélkor vonatforgalmi értesítést nem kell adni.

14.9. A vonatforgalmi értesítések időpontját a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya határozza meg és K.H.-ban közli.

A vonatforgalmi értesítésekben közölni kell, hogy a következő 12 óra alatt a következő rendelkező állomás felé mely állomástól, mely állomásig, milyen számú rendkívüli vonatok fognak közlekedni, operatív menetrend alapján közlekedő vonatok meghatározott indulási idejét - tehervonatoknál az alapvonat számát is - és hogy milyen rendes vagy már korábban betervezett rendkívüli vonatok maradnak el.

Menetrend nélkül közlekedő, valamint a mellékvonali vonatszámú operatív menetrend alapján közlekedő vonatok bevezetésekor közölni kell a vonatnál alkalmazható alapsebességet és a kiindulási állomásról való indulási időt. Több menet esetén azokat - naponta irányonként - sorszámozni kell.

Ha a két vonatértesítési időszakban csak a rendes vonatok fognak közlekedni: a vonatforgalmi értesítést ennek megfelelően kell szövegezni.

14.10. A vonatforgalmi értesítést a vonali távbeszélőn, vagy forgalmi vonalirányítói távbeszélő rendszeren körözvényileg kell leadni. A körözvény leadásakor távollevő állomásnak az értesítést a körözvény leadása után külön le kell adni.

14.11. Értekezési lehetőség hiányában a vonatforgalmi értesítések menetrend szerint megálló vonatokkal írásban is továbbíthatók.

14.12. A forgalmi szolgálattevők kötelesek a vett vonatforgalmi értesítést az állomáson a vonatközlekedés lebonyolításában résztvevőkkel és a pálya végpontja felé eső állomásközben vonatfogadásra kötelezettekkel távbeszélőn azonnal közölni.

Különvonat, továbbá menetrend nélkül közlekedő vonat bevezetésekor az állomási és a pályaszemélyzettel közölni kell a vonatnak a Menetrendjegyzék rovatainak megfelelő adatait is. Az operatív menetrend szerint közlekedő vonatnál a bevezetett indulási idő alapján számított saját állomásra történő érkezési, illetve a saját állomásról történő indulási időt kell közölni.

f.) Hogyan történik a megállás nélküli szalasztás több lökéssorozattal?

Megállás nélküli szalasztás lökéssorozattal 31.75. Alkalmazható vízszintben, vagy esésben fekvő kihúzóvágányon egyaránt. Alkalmazásához egyéb műszaki feltételek nem szükségesek.

A kihúzóvágányra vontatott kocsisort az első kocsi (kocsicsoport)  lekapcsolása után mozgásba hozzák olyan mértékig, amely elegendő a lekapcsolt kocsinak (kocsicsoportnak) az irány (rendező) vágányra való gördüléséhez, majd megkezdik a fékezést.

A mozdonyon maradt rész sebességét a fékezés következtében lépésnél kisebb (kb. 3 km/h) sebességre kell mérsékelni, ugyanakkor a lekapcsolt rész tovább fut. Ezzel a sebességgel kell haladni mindaddig, amíg az elszalasztott rész és a következő kocsi (kocsicsoport) között a szükséges távolság biztosítva nincs.

A második lökést tehát - eltérőleg a megállásos szalasztási módszertől - a kocsisor megállása nélkül kell végrehajtani oly módon, hogy a lépésnél kisebb (kb. 3 km/h) sebességgel összenyomott ütközőkel haladó kocsisorról - kiakasztórúddal - lekapcsolják a következő kocsit (kocsicsoportot), majd a kocsisor kellő felgyorsulása után újból fékeznek és megállás nélkül - az előbbiekben ismertetett módon - folyik tovább a szalasztás.

A lökéssorozatos tolatásnál az egyes lökéseket különböző sebességgel kell végezni. Az első lökésnél mintegy 15 km/h, a következőnek pedig fokozatosan kisebb, végül az utolsónak kb. 7-8 km/h sebességgel kell történnie. Az ilyen módon elérhető lökések száma a kihúzóvágány és a kihúzott kocsisor hosszától függ.

Az alkalmazott gyorsulásokat, illetve fékezéseket mindenkor fokozatosan kell végrehajtani.

F7: g.) Hogyan történik a vonatfelvétel számítógéppel?

Vonatfelvétel számítógéppel 123. A vonatfelvételt számítógéppel kell elvégezni minden SZIR menetrenddel rendelkező vonatnál a vonatindító és kocsibesorozó állomásokon a vonat indulása előtt a vonat tényleges (fizikai) összetételének rögzítése céljából a SZIR Felhasználói Kézikönyvben foglaltak szerint.

Záhony körzetben nem határforgalomban közlekedő széles nyomtávolságú vonatok felvételét mindenkor, normál nyomtávon közlekedő vonatok felvételét csak akkor, ha a SZIR-ben üzemzavar van, ZAIR-ben kell elvégezni a vonatkozó Felhasználói Kézikönyvben előírtak szerint.

A vonatindító állomáson a teljes vonatra, közbeeső állomásokon csak a besorozott kocsikra kell felvételt végezni.

124. A felvétel módszerétől függően a felvételt végzők és a számadáskezelő közlései alapján az adatrögzítő egymás után begépeli a vonatban lévő kocsik számát, légfékkel és kézifékkel fékezett tömegét, azok tényleges sorrendjében, egyezteti a kocsik tényleges adatait a rendszer által tárolt adatokkal. A szükséges kocsiadat módosításokat, illetve a hiányzó adatokat – elegybejelentés, kisorozó állomás, rakodási állapot, Szállítási megbízás, a kocsiba berakott áruk összes tömege, gurítási korlátozás kód, felhasználhatósági kód, kocsizár sérülés, kocsira vonatkozó megjegyzés – köteles közölni a számítógéppel a Felhasználói Kézikönyvben előírtak szerint. Adatrögzítés során a rendszerben tárolt kisorozó állomás helyességét minden kocsinál ellenőrizni, szükség szerint módosítani kell.

125. SZIR terminállal el nem látott állomások vonatkozásában a vonatfelvételt az általuk közölt adatok, vagy a vonatszemélyzet által vezetett Vonatterhelési kimutatás alapján kell rögzíteni. SZIR terminállal el nem látott állomások a rögzítéshez szükséges alábbi adatokat kötelesek a körzeti állomással távbeszélőn közölni:

- a kocsibesorozó, vonatindító állomás neve;

- a vonat azonosítója;

- a vonat érkezés dátuma (év/hó/nap);

- a vonat érkezési ideje (óra/perc);

- kocsi besorozásnál annak a kocsinak a tizenkétjegyű kocsiszáma, amely után a kocsi besorozásra került, első kocsi esetén a felvétel iránya;

- a besorozott kocsi 12 jegyű kocsiszáma;

- a kocsi tonnában mért légfékkel fékezett tömege;

- a kocsi tonnában mért kézifékkel fékezett tömege;

- esetleges kocsira vonatkozó megjegyzés.

126. A vonatfelvétel lezárása előtt a felvételt végzők nevét és az alkalmazott féknemet rögzíteni kell. E műveletek befejezése, a vonatfelvétel lezárása után a számítógép elkészíti a Vonatterhelési kimutatást. A vonat hossz-, tömeg- és fékezettségi adatait kiszámítja, figyelembe véve a továbbító mozdonyt. Elvégzi az előírt számolási műveleteket és a Vonatterhelési kimutatás összegző részét automatikusan kitölti.

Tolómozdonnyal közlekedő vonatnál és tolt vonatnál ellenőrizni kell a vonat terhelését.

A számítógép által számolt fékszázalék helyességét minden vonatnál ellenőrizni, szükség szerint a fékszázalékot, a vonat fékezendő tömegét kéziratilag módosítani kell.

Amennyiben a vonathoz továbbító mozdony besorozása még nem történt, a Vonatterhelési kimutatáson a mozdonyadatok nem jelennek meg.

A fékpróba eredményének közlése után a kijelölt munkavállaló köteles a kocsik fékezettségére vonatkozó adatokat kéziratilag javítani és újból kiszámítani a vonat fékezett tömegét.

Vonat át- és felvétel számítógéppel 177. Amennyiben a kilépő vonatok felvételét számítógéppel végzik, a vonatfelvevő brigád tagjai a következők:

- vonatfelvevő,

- kisegítő vonatfelvevő,

- adatrögzítő,

- számadáskezelő,

- kocsivizsgáló.

178. Az adatok rögzítését HHR-ben, illetve a ZAIR-ban előírt sorrend szerint kell végezni. Ha a kocsiról, illetve a rajta lévő bárcákról a korlátozás és kezelés kódok, a rendeltetési állomás, árutömeg nem állapítható meg, azokat a fuvarokmányokból kell megállapítani.

Olyan idegen kocsinál, amelyek a határállomáson még nem jártak a szükséges műszaki adatokat a kocsiszám rögzítése után kell – felírás, illetve rádión történő közlés alapján - rögzíteni.

Vonatátvételnél a kocsiadatokon kívül a kereskedelmi (küldemény) adatokat is rögzíteni kell. A kocsi és a kereskedelmi adatok felvételének, rögzítésének technológiai sorrendjét, az egyes munkavállalók ezzel kapcsolatos feladatait az Állomási Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

179. A kilépő kocsik adatait a SZIR átadja a HHR-nek, illetve a ZAIR-nak. A kilépő vonatok a HHR-ben, illetve a ZAIR-ban történő átvételt követően a vonatátvétel SZIR-beni rögzítésénél a vonat azonosítása után a kocsiadatok kocsiszám begépelése nélkül automatikusan megjelennek és a Határállomási vonatátvételi jegyzék alapján kell az egyeztetést elvégezni.

180. A helyben kezelt (leadás, feladás, stb.) kocsikat, amennyiben a határállomáshoz tartozó határátmeneten lépnek ki a MÁV hálózatáról a szomszéd vasútra a kocsik adatainak SZIR-ből a HHR-be kerülése érdekében a Helyi kocsifeladás párbeszédet a Felhasználói Kézikönyvben foglaltak szerint kezelni kell.

181. A kilépő vonat összeállítását követően a kilépő kocsiadatfelvétel a kocsiszámok helyszínről történő bemondására, a tárolt adatok ellenőrzésére és adatkiegészítésre egyszerűsödik. E munkafolyamattal párhuzamosan a számadáskezelőnek a fuvarokmányok alapján ellenőrzést kell végezni és elő kell készíteni a kilépő vonat fuvarokmányait.

182. Az adatfelvétel befejezését követően a számítógép kinyomtatja a Vonatátvételi jegyzéket, illetve a Vonatterhelési kimutatást az előírt példányszámban.

183. A szomszéd vasútnak átadott kocsik átadási adatait, a SZIR-ben rögzíteni kell, a Felhasználási Kézikönyvben foglaltak szerint.

E2: h.) Ismertesse a vonatok állvatartására vonatkozó előírásokat!

- 11.7. Vonatok állvatartása, védekezés megfutamodás ellen

Vonat át- és felvétel számítógéppel 5.2.23. A vonatok állvatarthatók:

- légfékkel,

- kézi, vagy rögzítőfékkel.

Fékezetlen, vagy kellően nem rögzített járművet, vonatot magára hagyni tilos!

5.2.24. Állvatartás légfékkel:

- megállás után, a személyszállító és a 300 m-nél nem hosszabb tehervonatokat 2,5 ‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon, a vontatójármű kiegészítő vagy rögzítő fékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével, vagy ha ilyen fék nincs (pl. ingavonati vezérlőkocsi), akkor az önműködő fékkel kell állvatartani,

- önműködő fékkel, 1 bar fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állvatartani, a 300 m-nél hosszabb vonatokat 2,5 ‰-nél kisebb lejtőn, bármely vonatot, amely 2,5 ‰-nél meredekebb pályán állt meg,

- légfékkel bármely vonatot, szerelvényt, járművet csak abban az esetben szabad állvatartani, ha a vontatójármű főlégtartályában az üzemi nyomás folyamatosan biztosított, vagy a sűrített levegő termelését 30 percnél – tengelyátszerelt kocsikból álló vonat esetében 15 percnél - hosszabb ideig nem szüneteltetik. Ellenkező esetben az állvatartás csak kézifékkel (rögzítőfékkel) történhet,

- vontatójármű csere vagy a szerelvény körüljárása esetén – ha ezt a műveletet 30, tengelyátszerelt kocsik esetén 15 percen belül befejezik – a szerelvényt önműködő fékkel kell állvatartani.

5.2.25. Állvatartás kézi-, vagy rögzítőfékkel:

a kézifék a járművön, a kocsi előterében, vagy külön fékállásban elhelyezett menet közben is kézi erővel működtethető fék, a rögzítőfék a jármű oldalánál működtethető, csak álló helyzetben kezelhető fék, illetve rugóerőtárolós fék.

5.2.25.1. Kézifékkel kell rögzíteni - az állvatartási fékszázalék megszabta mértékben - bármely vonatot, ha a vontatójárművén a sűrített levegő termelése 30 percnél tengelyátszerelt kocsikból álló vonat esetében 15 percnél - hosszabb ideig szüneteltetik.

5.2.25.2. A mozdony nélküli szerelvényt, kocsicsoportot, kocsit kézi vagy rögzítőfékkel kell állvatartani függetlenül attól, hogy ezeket légfékkel közlekedtették.

5.2.25.3. A kézi-, vagy rögzítőfékkel végrehajtott állvatartáskor az alábbiakat kell betartani:

- minden esetben annyi kocsit kell kézifékkel vagy rögzítőfékkel befékezni, amennyivel az adott pályaszakaszra előírt állvatartási féksúlyszázalék teljesíthető (ezt a követelményt a Műszaki Táblázatok I. kötete, a Menetrendi segédkönyv, illetve a GySEV Rt. szolgálati menetrendkönyve tartalmazza),

- a végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatokat, szerelvényt megfutamodás ellen az 5.2.25.1. és az 5.2.25.2. pontokban előírtak szerint kell rögzíteni,

- ezeknél a szerelvényeknél a vonatkísérők, ezek hiányában a kijelölt állomási dolgozók a vontatójármű lekapcsolása előtt, vagy a lekapcsolást követően 30 percen belül kötelesek a kézi, vagy rögzítő fékeket kezelni,

- ha az állomáson a mozdonyvezetőn kívül járműkapcsolásra kötelezett dolgozó nem tartózkodik, akkor ezt a feladatot neki kell elvégezni,

- tehervonatok esetén a „Vonatterhelési kimutatás”-on a kocsi pályaszáma mellett a kéziféksúly adattal feltüntetett kocsik kézifékjét kell kezelni,

- személyszállító, posta és szolgálati vonatoknál bármelyik kocsi kiválasztható az állvatartáshoz, azonban olyan mennyiségben kell ezeket befékezni, hogy a kiszámított állvatartási féksúly biztosított legyen,

- a vontatójárművet kézifékkel (rugóerőtárolós fékkel) kell rögzíteni akkor, ha rajta a sűrített levegő termelése 30 percnél hosszabb ideig szünetel, vagy ha a járművet sűrített levegő nélkül állították le, valamint, ha a járművön nem tartózkodik vontatási személyzet,

- a tárcsás fékberendezésű járművek állvatartásához a kézi kereket a fék megszorulásáig kell forgatni, nem megengedett a kézifékezést a fékkijelző színváltása alapján végrehajtani,

- ugyancsak ütközésig kell forgatni a kézifék kereket oldás irányában is,

- a tárcsás fékberendezésű járműveknél a kézifék berendezést, csak a légfék feloldását követően szabad működtetni,

- a rugóerő tárolós fékkel felszerelt járműveknél, az állvatartáshoz ezt a fékberendezést kell használni,

- amennyiben a rugóerő tárolóval rögzített járművön ezen fékberendezés oldásához nincs elegendő nyomású sűrített levegő és a járművet mozgatni kell, akkor más vontatójárművel kell összekapcsolni és ezután a fékhengereken, a kényszeroldó berendezés(eke)t működtetni kell,

- a mozgások elvégzése után a jármű állvatartását más módon – pl. alátétfával – biztosítani kell, mert a kényszeroldózott rugóerőtárolós fék a művelet elvégzése után már nem hatásos.

A kézi, vagy rögzítőféket a szerelvényben a vontatójárműre kapcsolás után, csak a fékpróba megkezdése előtt szabad feloldani.