F1: 1.) Mit jelentenek a villogó zöld, illetve a villogó sárga fények?

54. A legfeljebb 120 km/h érkezési sebességre gyorsan villogó zöld fény, a legfeljebb 80 km/h érkezési sebességre lassan villogó zöld fény, a legfeljebb 40 km/h érkezési sebességre pedig villogó sárga fény ad előjelzést.

A villogó zöld fények mindig azt jelzik, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van és azon (azokon) legfeljebb 120 km/h illetve 80 km/h sebességgel szabad közlekedni vagy pedig azt, hogy 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a jelfeladással megnövelt tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény azt jelzi, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azon (azokon) legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a következő bejárati, vagy kijárati jelző után levő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott, vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40km/h sebességgel szabad közlekedni.

2.) Ismertesse a fény főjelzők külön előjelzőjének jelzési képeit, azok jelentését!

A) Biztosított fényjelzők külön előjelzőjének jelzései

(38) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható. Egy zöld fény (84. ábra).

(39) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy lassan villogó zöld fény (85. ábra).

(40) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy villogó sárga fény (86. ábra).

(41) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy sárga fény (87. ábra).

84. ábra        85. ábra        86. ábra      87.ábra

B) Nem biztosított fény bejárati- és térközjelzők előjelzőjének jelzései

(42) A főjelzőn Szabad-jelzés várható.

Egy zöld fény (88. ábra).

(43) A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy sárga fény (89. ábra).

88. ábra              89. ábra

79. A jelzések nem adnak sebességjelzést, csupán azt jelzik: milyen jelzés várható főjelzőn.

3.) Melyek a figyelembe nem veendő, továbbá érvénytelen jelzők, hogyan kell mellettük közlekedni?

Figyelembe nem veendő és érvénytelen jelzők

231. Az üzemben volt, azonban szükségtelenné vált és el nem távolított, továbbá az építés alatt levő de még üzembe nem helyezett alakjelzők árbocát meg kell fosztani jelzést adó alkatrészeiktől: a fényjelzők jelzőlámpáit pedig fekete-sárga sávos lemezzel le kell takarni. Ha ez megtörtént: a jelzőt nem kell figyelembe venni (233-234. ábra).

| 233. ábra | 234. ábra | 235. ábra | 236. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

Átmenetileg üzemen kívül helyezett alakjelző, fény főjelző előjelző, ismétlőjelző tolatás-, gurítás- vagy hídmérlegjelző jelzést adó alkatrészére, illetve jelzőlapjára fekete-sárga sávos ferde keresztet - érvénytelenítő jelzést - kell erősíteni. Az ilyen jelzőt érvénytelennek kell tekinteni (235-236. ábra).

Az érvénytelenné vált egyéb jelzőket el kell távolítani.

232. A bejárati jelzőt és előjelzőt csak akkor szabad érvényteleníteni, ha a jelzőket már pótolták.

Eljárás, ha a jelző érvénytelen

233. Az alak főjelzőket továbbhaladást megtiltó állásban, az alak előjelzőket a főjelzőn Megállj-jelzés várható állásban, az alak tolatás-, hídmérlegjelzőket Tilos a tolatás, illetve Megállj-állásban kell érvényteleníteni.

Érvénytelen alakjelzőkön a lámpákat nem szabad meggyújtani, fényjelzőkön a lámpákat el kell oltani.

234. A vonatok személyzetét valamely főjelző, előjelző, vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről a rendelkező, illetve vonatindító állomások forgalmi szolgálattevői kötelesek értesíteni.

235. A tolatás-, a gurítás- és a hídmérlegjelző érvénytelenségéről csak az érdekelt állomási és mozdonyszemélyzetet kell élőszóval értesíteni. Ha a tolatás és a mérlegelés a vonat személyzetével és mozdonyával történik, a tolatás- vagy hídmérlegjelző érvénytelenségéről a. személyzetet Tolatási jegyzéken értesíteni kell.

236. Ha a vonat olyan főjelzőhöz, előjelzőhöz, vagy ismétlőjelzőhöz közeledik, amelyen érvénytelenítő jelzés van, de a vonatszemélyzet nem kapott értesítést a jelző érvénytelenségéről, függetlenül attól, hogy a jelző milyen állásban van: előjelzőtől és ismétlőjelzőtől úgy kell továbbhaladni, mintha a főjelző Megállj-jelzés várható-jelzést adna, főjelzőnél pedig meg kell állni. Főjelzőnél történt megállás után mozdonyvezető köteles tájékozódni, és a vett értesítésnek megfelelően cselekedni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a vonatszemélyzet valamely főjelző, előjelző vagy ismétlőjelző érvénytelenségéről kapott értesítést, de a jelzőn nincsen érvénytelenítő jelzés.

4.) Hogyan történik az értesítés a lassan bejárandó pályarészekről, mivel, hogyan kell azokat jelezni?

M) Lassúmenet-jelzők

Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről

159. Műszaki ok miatt lassan bejárandó - forgalmi szempontból a pályán alkalmazható sebességnél kisebb sebességű - pályarészekről, vágányokról, kitérőkről és az azokon alkalmazható sebességekről az érdekelteket a Menetrendi segédkönyv, illetve a Szolgálati menetrendkönyvhöz kiadott lassúmenet kimutatással kell értesíteni. Az ettől eltérő lassan bejárandó pályarészekről az értesítés Írásbeli rendelkezéssel történik.

Részletes rendelkezéseket az F.2.sz. Forgalmi Utasítás tartalmaz.

Állomások vagy más szolgálati helyek vágányára elrendelt sebességkorlátozás a vágány teljes hosszára érvényes, kivéve az átmenő fővágányokban elrendelt sebességkorlátozásokat.

Lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése

160. Lassan bejárandó pályarészt, illetve vágányt a lassúmenet előjelző (186., 186a., 186.b. ábra), a lassúmenet eleje-jelző (187., 187a. ábra), és a lassúmenet vége jelző (188., 188a. ábra) egyidejű alkalmazásával kell jelezni.

Nyílt pályán a három jelzőt mindenkor alkalmazni kell. Állomáson vagy más szolgálati helyen azonban a lassúmenet előjelzőt csak akkor kell alkalmazni, ha a lassan bejárandó pályarész az átmenő fővágányon (-okon), vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányon van.

Más fővágányra elrendelt lassúmenet jelzésekor csak a lassúmenet eleje-jelzőt kell alkalmazni az érdekelt vágány(-ok) elején a biztonsági határjelzőn belül, menetirányt a jobb oldalon, ha pedig valamennyi nem átmenő fővágány érdekelt: az anyavágány külső oldalán, de ezt is csak akkor, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a szolgálati hely kitérő irányba álló váltóin.

Mellékvágányra elrendelt lassúmenetet nem kell jelezni. A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről az érdekelt tolatószemélyzetet parancskönyvben, ha pedig a tolatást vonatkísérők végzik, a vonatszemélyzetet a Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

161. A lassúmenet jelzők fényvisszaverő kivitelben készülnek.

Lassúmenet előjelző.

163. A lassúmenet előjelző háromszög alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét (186. ábra). Jelezhető rajta a pályasebességen belül bármely egész tízes számú sebesség, és a szolgálati felsőbbség engedélyével kivételesen 5 km/h, illetve 15 km/h sebesség is. Az 5 km/h sebességet a tárcsán 1/2, a 15 km/h sebességet a tárcsán 3/2 törtszám jelzi.

A kettős lassúmenet előjelzőt (186a. ábra) olyan pályákon, pályarészeken kell alkalmazni, ahol a motorvonatokra és a más mozdonyokkal továbbított vonatokra eltérő mértékű sebesség van megengedve. A kettős lassúmenet előjelzőn az alsó a motorvonatokra, a felső pedig a más mozdonnyal továbbított vonatok részére érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi.

A lassúmenet előjelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (186b. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi. Az így kiegészített lassúmenet előjelző a kettős lassúmenet előjelzővel egyvonalban nem alkalmazható.

Az előjelzőt a nyílt pályán és az állomás vagy más szolgálati hely átmenő fővágányára, vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányára, továbbá az ezen fővágányában fekvő váltó kitérő irányára elrendelt lassúmenet esetén a lassan bejárandó pályarész elejétől, illetve a szolgálati helyen az első váltótól számított általános fékúttávolságban kell kitűzni. Ha a szolgálati helyen kettős lassúmenet jelzésével egyidejűleg az előző bekezdés szerint a váltó kitérő irányára érvényes sebességkorlátozást is jelezni kell, akkor annak a lassúmenet előjelzőjét a kettős lassúmenet előjelző után az első váltótól számított 1000 m általános fékút esetén 700 m, 700 m általános fékút esetén 400 m, 400 m általános fékúttávolság esetén 200 m távolságban kell kitűzni.

A lassúmenet előjelző jelzésének értelme:

(92) Lassíts !

A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzőn jelzett sebességgel szabad érkezni.

| 186. ábra | 186a. ábra | 186b. ábra |
| --- | --- | --- |

Lassúmenet eleje jelző

164. A lassúmenet eleje jelző téglalap alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész elejét (187. ábra).

A lassúmenet eleje jelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (187a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész elejét jelzi.

Jelzésének értelme:

(93) Lassan !

Legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

| 187. ábra | 187a. ábra |
| --- | --- |

Lassúmenet vége jelző

165. A lassúmenet vége jelző téglalap alakú fehér tárcsa, melynek mezejében fordított helyzetű fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész végét. Ez a jelzés általában az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje jelző hátlapján van. Ezért egyvágányú pályán - a nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejáradó pályarészek kivételével - általában, a szolgálati helyek területén pedig legtöbb esetben menetirányt a bal oldalon van (188. ábra).

Nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejárandó pályarészeknél a lassúmenet vége jelző elhelyezhető külön (nem az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje-jelző hátlapján) is.

A lassúmenet vége jelző tárcsája alatt elhelyezett fehér téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (188a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

Jelzésének értelme:

(94) Feloldás !

A sebességkorlátozás feloldva. A sebesség azonban csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző mellett.

| 188. ábra | 188a. ábra |
| --- | --- |

A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése.

166. A lassan bejárandó pályarészek jelzésének módozatait és az azokkal kapcsolatos rendelkezéseket az utasítás B) melléklete tartalmazza.

Ha a vágányon egymás után több lassan bejárandó pályarész van azokat mindhárom jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásával is lehet jelezni. A három jelző elhelyezhető egymás fölött alulról felfelé Lassúmenet vége jelző, Lassúmenet eleje-jelző, Lassúmenet előjelző sorrendben. Ugyanezt a sorrendet kell betartani két jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásánál is.

Felsővezetékes villamosvontatásra berendezett egyvágányú pályákon a lassúmenet jelzők a nyílt pályán a pálya bal oldalán is elhelyezhetők a felsővezetéki oszlopokon. (57.p.)

167. A lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzőket nyílt pályán és szolgálati helyeken egyaránt az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói kötelesek az előírt helyen elhelyezni, illetve kitűzni.

A jelzések utasításszerű kitűzését a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozója (művezető vagy pályamester) köteles ellenőrizni. A szolgálati helyeken a helyes kitűzést a szolgálati főnök is köteles ellenőrizni.

167a. Ha a helyes kitűzés ellenőrzésére kötelezettek a jelzők kitűzésének hiányát (pl. eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét kötelesek értesíteni. Ha a mozdonyvezető a nyílt pályán lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzők kitűzésének hiányát fedezi fel és erről értesítést nem kapott, ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, köteles jelenteni.

A jelzők hiányáról (eltulajdonításáról) értesített forgalmi szolgálattevő a 168.sz. pontban az előre nem látott sebességkorlátozásra előírtak szerint köteles eljárni.

Az értesített pályamester, illetőleg a pályagazdálkodási főnökség köteles haladéktalanul - 12 órán belül - a jelzők pótlásáról gondoskodni.

A jelzők pótlásáról a sérült pályarész felé vonatot indító állomás(ok) forgalmi szolgálatevőjét értesíteni kell. Amíg nem érkezik jelentés a jelzők pótlásáról: a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról.

F2: 5.) Miről és hogyan kell meggyőződni vágányút ellenőrzésekor, ha a szolgálati helyen nincs vágányfoglaltságot jelző berendezés?

A vágányút ellenőrzése 2.24. A vágányút beállításakor meg kell győződni arról, hogy:

- a) nincs meg nem engedett vonatmozgás vagy tolatás;

- b) a vágányútban nincsenek-e járművek;

- c) a vágányúttal közvetlenül szomszédos két vágányon lévő járművek biztonsági határjelzőn belül állnak-e.

A vágányút beállítására utasított dolgozók a vágányút beállítása alkalmával mindezekről a vágányút áttekintésével, ha az áttekintés bármely ok miatt nem lehetséges: a vágányút tényleges bejárásával kötelesek meggyőződni.

A bejárásra vonatkozó részletes helyi rendelkezéseket az ÁVU-nak kell tartalmaznia, itt kell rögzíteni, hogy a forgalmi szolgálattevő köteles-e áttekinteni a vágányutat vagy sem.

A Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által kijelölt sűrű forgalmú fővonalakon a közvetlen visszajelentésre indított, ugyanazon a vágányúton közlekedő megálló, vagy áthaladó személyszállító vonat, és áthaladó nem személyszállító vonatot követő vonatok esetében az elől haladó vonat zárjelzőjének megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges tényleges bejárást akkor, ha a vágányút a biztosító- berendezés kezeléséhez szükséges mértékig zárva maradt, s nem végeztek vonat vágányútját veszélyeztető mozgást.

2.25. Ha az állomáson vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezés van és az jól működik: a vágányutat az ellenőrző berendezés megtekintésével kell ellenőrizni. Ha az ellenőrző berendezés nem működik; a vágányra 6000 kg-nál könnyebb járművet helyeztek; ha szigeteletlen vágányrész is van, vagy a megelőző 12 órában a vágányon járműmozgás nem volt, a vágányútellenőrzést a 2.24. pontban előírtak szerint kell megtartani.

2.26. Vonatközlekedés előtt a vágányutat kötelesek áttekintéssel megvizsgálni a nyílt pálya szolgálati helyein, a vonatfogadásra kötelezett dolgozók is.

6.) Mi az eljárás, ha az állomási fénysorompó használhatatlanná válik?

Eljárás az állomási fénysorompó használhatatlansága esetén 3.22. Az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a bejáró vonat személyzetét a 3.24. pontban előírt esetek kivételével szóbeli, a kijáró vonatot Írásbeli rendelkezéssel köteles a forgalmi szolgálattevő értesíteni.

3.23. Abban a különleges esetben, ha az állomási fénysorompón a biztosítóberendezés kezelése után a - megtévesztő - villogó fehér fény megmarad, az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni és a bejáró vonatot élőszóval, a kijáró vonatot Írásbeli rendelkezéssel történő értesítés után kell az állomásra be- illetve kijáratni.

A jelzőőr kirendelésére - mind vonatközlekedés, mind tolatások alkalmával - a 3.32 pontban foglaltakat kell alkalmazni.

3.24. Nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha

- a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér jelzés megszüntethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható) és a vonat "Hívójelzés"-sel bejáratható,

- az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták.

7.) Érkező vonat közeledésekor a bejárati oldalon milyen tolatásokat, milyen feltételek mellett végezhetőek?

Alapszabály 4.77. Állomáson az érkező, induló és áthaladó vonatok vágányútját idejében szabaddá kell tenni és a vonat vágányútját veszélyeztető tolatásokat olyan időben kell megszüntetni, hogy a vágányút beállításával kapcsolatos munkák elvégezhetők legyenek (2.22-2.23.p.).

Tolatás megszüntetése a nyílt pályán 4.78. Nyílt pályán tolatást végző vonat vonali tolatásvezetőjével a tolatást elrendelő forgalmi szolgálattevő Írásbeli rendelkezésen köteles a tolatás megszüntetésének idejét közölni.

Megálló-rakodóhelyen az állomáskezelő az általa vezetett tolatásokat vonat érkezése előtt legalább 10 perccel köteles megszüntetni.

Érkező vonat közeledésekor az állomás bejárati végén végezhető tolatás 4.79. Vonat érkezése előtt az állomás bejárati végén a 4.77-4.78. pontokban meghatározott időn belül csak az érkező vonat bejáratása előtt elengedhetetlenül szükséges tolatást szabad végezni (pl. vágányszabadítás a vonat részére, 2. ábra).

Az ilyen tolatás is csak az alábbi feltételek mellett végezhető:

a) a nyílt pálya felé nem korlátozott sem a távolbalátás, sem a szabadlátás;

b) az állomásnak az érkező vonat felől jól működő, előjelzővel rendelkező, Megállj-jelzést adó bejárati jelzője van;

c) a tolatás a vonat vágányútján, illetve annak érintése vagy metszése mellett az érkező vonat felé nem terjedhet a vonat által érintendő első bejárati váltón túl;

d) a pályán a bejárati jelző előjelzője és az első bejárati váltó között az állomás felé sehol sincsen 10%o-nél nagyobb esés.

A rajzon és a további rajzokon látható fényjelzők jelzési színeit, színenként azonos alábbi jelek ( 1. ábra) szemléltetik:

| Vörös = |  | Sárga = |  | Zöld = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fehér = |  | Kék = |  | Villogás = |  |

### 1. ábra

### 2. ábra

Ha a felsorolt feltételek nincsenek meg: a bejárati végen a tolatást a 4.77-4.78. pontokban meghatározott időben meg kell szüntetni és csak akkor szabad folytatni, ha a vonat a bejárati jelző előtt megállt.

8.) Mely vonatokat kell csak jelzőkezeléssel felhatalmazni az indulásra, áthaladásra?

15.139. Jelzőkezeléssel kell felhatalmazni a vonatot az indulásra:

- bejárati, térköz- és fedezőjelző előtt Megállj-jelzés miatt megállt vonatot;

- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatot;

- egyéni kijárati jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi induló és megállás után induló nem személyszállító vonatot, ha a vonatnál nincs vonali tolatásvezető;

- további kijárati jelző továbbhaladást engedélyező, illetve Hívójelzése esetén valamennyi vonatot.

9.) Ismertesse a szolgálati menetrendkönyv (menetrendi segédkönyv) egy vonat menetrendjének bejárat „c” rovatában található jeleket, azok jelentését!

Lásd még menetrendi segédkönyv, mellékelt fénymásolat

10.) Hogyan történik a menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása különböző szolgálati helyeken?

Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása az állomáson 15.209. Menetrend szerint áthaladó vonatot az állomáson minden esetben meg kell állítani, ha a vonat továbbhaladásának feltételei nincsenek meg, illetőleg a továbbhaladást rendkívüli események vagy más körülmények akadályozzák.

Ha az állomáson külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy pedig a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van: a kijárati jelzőt nem kell kezelni, a vonatot a kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.

Ha nincsenek meg az előző bekezdésben felsorolt feltételek, a vonat személyzetét értesíteni kell. Ha a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem lehetett értesíteni (15.121.p.), a vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani, s a jelzőt csak akkor szabad behaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat már megállt és a mozdonyvezető Vonat állt meg a bejárati jelző előtt-jelzést adott. A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő kézi jelzőeszközzel Lassan-, majd Megállj jelzést köteles adni.

Fentiekben foglaltakat kell alkalmazni az állomás kijárati oldalán felállított útátjárót, illetve állomásközt fedező jelzők esetén is.

15.210. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetében azokon a szolgálati helyeken, amelyeken nincs jelfeladás, amennyiben áthaladó vonat esetén a vonat akadálytalan áthaladása bármely ok miatt (előlhaladó-, ellenirányú vonat stb.) nem biztosítható, a vonatot a bejárati jelzőnél kell megállítani és azt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az áthaladás feltételei már biztosítottak. Ha az áthaladás csak hosszabb idő után válik lehetővé: a vonatot Hívójelzéssel, vagy ennek hiányában a jelzőnél élőszóval történt értesítés után kell az állomásra bejáratni és meg kell állítani, majd a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a továbbhaladás előrelátható idejéről (12.4.1.).

11.) Határozza meg az „időközi fékezés” és „célfékezés” fogalmát!

Időközi fékezés 31.22. A guruló kocsik sebességének csökkentését, valamint a különböző irány (rendező) vágányokra különböző sebességgel guruló kocsik közötti távolságot biztosítja abból a célból, hogy a követő kocsi, illetőleg kocsicsoport részére a váltóállítás biztonságosan elvégezhető legyen, és utolérés ne következhessen be.

Célfékezés 31.23. A gurított (szalasztott( járművek az irány (rendező) vágány előre meghatározott pontján történő megállítását, illetve az irány (rendező) vágányon álló járművekre csak megengedett sebességgel való ütközését biztosítja. A megengedett legnagyobb ütközési sebesség legfeljebb 5-6- km/h lehet.

A célfékezést az irány (rendező) vágányon elhelyezett 2 db - ugyanazon sínszálon egymás mögött elhelyezendő egy fékező és egy biztosító - féksaruval kell végrehajtani. Célfékezésre szolgál az irányvágányokba beépített különféle (DOWTY, ELIN, FÉG-HS típusú) célfék berendezés is.

F7: 12.) Milyen adatokat kell felvenni a kocsiadatfelvételi könyv „Megjegyzések” rovatába?

A Kocsiadatfelvételi könyv Megjegyzések rovat vezetése 65. A kocsiadatfelvételi könyv Megjegyzések rovatába a következőket kell felvenni:

- külföldi idegen kocsi esetén átmeneti, honossági bárca adatait (belépő határátmenet neve, kódszáma, belépés ideje);

- a kocsi felhasználhatóságának kódját;

- a kocsin alkalmazott kocsitakaró ponyvák cégjelét, számát és kötelek mennyiségét;

- a kocsin található konténerek számait;

- a kocsi (piszkos, ablakok nyitva, homlok és oldalfalak, rakoncák nincsenek helyretéve stb.) valamint a rakomány állapotával kapcsolatban megállapított minden rendellenességet, hiányosságot.

Ha a szükséges bejegyzésekhez e rovat terjedelme nem elegendő, akkor a következő sort kell felhasználni erre a célra.

66. Számítógéppel végzett adatfelvételnél a c)-e) alpont alatti bejegyzéseket a „Megjegyzés” mezőben szükség szerint pótolni, módosítani, illetve aktualitásukat vesztetteket törölni kell. Ha a „Megjegyzés” mezőben már van bejegyzés és mellette nincs elegendő hely az újabbnak, akkor a rendelkezésre álló helyre a felsorolás sorrendjében kell a bejegyzéseket megtenni.

A Megjegyzések rovat vezetése 73. A határforgalomban végzett kocsiadat felvételkor 65-66 sz. pontokban foglaltakon felül a Kocsiadatfelvételi könyv, Vonatátvételi jegyzék, Vonatterhelési kimutatás Megjegyzések rovatába még az alábbiakat fel kell venni:

- Belépés alkalmával:

  - Nem szomszédos vasút tulajdonát képező, visszaútban üres , vagy vonalainkra szóló rendeltetéssel belépett rakott kocsiról

- a „HZ” jelet és annak a vasútnak a cégjelét, amely a hiányzó átmeneti bárcát honossági bárcával pótolta,

- az „OHZ” jelet akkor, ha szomszédos vasút tulajdonát képező kocsinál sem átmeneti, sem honossági bárca nincs,

  - „kisegítő fék”, „védőkocsi”, vagy „közvetítőkocsi” bejegyzést akkor, ha a belépett kocsit csupán ilyen célból sorozták a vonatba.

- Kilépés alkalmával a belépő MÁV határátmenet kódszámát és a belépés idejét a tranzit forgalomban kilépő rakott kocsiknál.

- Mind a belépés, mind a kilépés alkalmával a más kocsira felrakottan továbbított, súlyosan sérült kocsiknál a „súlyosan sérült ” bejegyzést, valamint a tulajdonos vasút engedélyszámát.

F20: 13.) Mit kell tartalmaznia a belföldi iránypontbárcának?

Belföldi forgalomban közlekedő kocsik bárcázása 3.21. Belföldi forgalomban használt bárcák:

- 917-560. sz. fuvarozási minta űrbárca iránypont és egyedi szám nélküli bárca, amelynek felső részében csak a kötőjel (-) szerepel, a többi rész üres.

- 917-561. sz. fuvarozási minta félkészbárca felső mezőjének bal oldalán a kötőjel előtt az iránypontszám kinyomtatásra került, a kötőjeltől jobbra levő hely üres, az állomások egyedi számának megjelölésére (bélyegzésére) szolgál.

Az iránypont bárcák kétoldalas nyomással készülnek, melyek egyik oldala a rakott, másik oldala az üres kocsik bárcázására szolgál.

3.22. A bárcán a rendeltetési állomás Irányítási Szabályzatban meghatározott iránypontszámát kell bejegyezni.

3.23. Rendkívüli küldeményeknél, vagy olyan küldeményeknél, amelyeket az Irányítási szabályzattól eltérő útirányon át kell továbbítani, a 917-560. sz. fuv. m. bárcát kell használni, a bárca felső mezőjét vörös irónnal „X” alakban át kell húzni és a bárca „Útirány” rovatát az irányítást meghatározó állomások megnevezésével kell kitölteni.

3.24. az iránypont bárcák egyikét sem szabad használni, ha a szállítmányon 917-687. sz. fuv. minta „Irányítva” bárcát kell alkalmazni.

E2: 14.) Ismertesse a teljes fékpróba esedékességét!

###### 3.1.4. A teljes fékpróba esedékessége

Teljes fékpróbát kell tartani, ha

- a vonat szerelvényét újonnan állították össze,

- a határállomáson belépő, mozdonycserével továbbközlekedő tehervonatnál,

- a vonat 0˚C feletti hőmérsékleten 3 óránál hosszabb ideig féktechnikailag leállított állapotban volt,

- a vonat 0˚C, vagy annál kisebb hőmérsékleten 1 óránál hosszabb ideig féktechnikailag leállított állapotban volt,

- az egyszerűsített fékpróba közben a mozdonyvezetőnek vagy a fékpróbát végző dolgozónak a fékberendezés szabályos működésével kapcsolatban kétsége merülne fel (pl. nyomásigazító használatával sem oldható fel a vonat fékberendezése),

- vonattovábbítás közben, fékezéskor, a vonat nem lassul a „V” fékpróbánál tapasztaltaknak megfelelően,

- azoknál a személyszállító vonatoknál (pl. ingavonatok), ahol a fent felsorolt feltételek ezt nem indokolják, az indulás előtti műszaki vizsgálatot követően, de legalább 24 óránként egyszer.

15.) Ismertesse a vonatok légfékkel történő állvatartásának szabályait!

5.2.24. Állvatartás légfékkel:

- megállás után, a személyszállító és a 300 m-nél nem hosszabb tehervonatokat 2,5 ‰-nél nem nagyobb lejtésű vágányon, a vontatójármű kiegészítő vagy rögzítő fékjének teljes fékhatást biztosító, nyomástartó állásba helyezésével, vagy ha ilyen fék nincs (pl. ingavonati vezérlőkocsi), akkor az önműködő fékkel kell állvatartani,

- önműködő fékkel, 1 bar fővezeték nyomáscsökkentéssel kell állvatartani, a 300 m-nél hosszabb vonatokat 2,5 ‰-nél kisebb lejtőn, bármely vonatot, amely 2,5 ‰-nél meredekebb pályán állt meg,

- légfékkel bármely vonatot, szerelvényt, járművet csak abban az esetben szabad állvatartani, ha a vontatójármű főlégtartályában az üzemi nyomás folyamatosan biztosított, vagy a sűrített levegő termelését 30 percnél – tengelyátszerelt kocsikból álló vonat esetében 15 percnél - hosszabb ideig nem szüneteltetik. Ellenkező esetben az állvatartás csak kézifékkel (rögzítőfékkel) történhet,

- vontatójármű csere vagy a szerelvény körüljárása esetén – ha ezt a műveletet 30, tengelyátszerelt kocsik esetén 15 percen belül befejezik – a szerelvényt önműködő fékkel kell állvatartani.

E12: 16.) Ismertesse a személykocsik kivilágításának szabályait!

4.3.2 A világítás kapcsolása

Az utasokkal elfoglalt személykocsikat – amennyiben a természetes fény nem elegendő az olvasáshoz – ki kell világítani.

Az induló vonatok világítását 30 perccel az indulás előtt, vagy legkésőbb az induló vágányra történő beállításkor be kell kapcsolni.

Az akkumulátor telepek kímélése céljából az utasok beszállása idején „1/2” állásba kell kapcsolni a világítás főkapcsolót. Csak közvetlenül az elindulás előtt szabad a kocsi teljes („1/1” állás) világítását bekapcsolni. Központi energiaellátás esetén a teljes világítást be kell kapcsolni.

Fedett csarnokból induló vonatoknál szükség esetén a nappali órákban is be kell kapcsolni a világítást.

„1/2” állásba kell kapcsolni a világítást akkor is, ha menetközben az áramfejlesztő vagy központi energiaellátó berendezés nem tölti a telepeket. Erről a kapcsolótáblán található jelzés megfigyelésével kell meggyőződni.

Az üzemképes fénycső világítású kocsikat szükség izzó-világításra kapcsolni nem szabad!

A kapcsolók helyes kezeléséért a vonatkísérők a felelősek.

A fülke, illetve a szakaszkapcsolók lekapcsolása esetén a „biztonsági” fénynek világítania kell.

Az egyes kocsitípusok kapcsolási utasítását a kapcsolószekrényen elhelyezett táblák tartalmazzák. A 2. melléklet 17. pontja szerinti „Villamos kapcsolási útmutató” előírásait mindenkor be kell tartani.

Az utasok által el nem foglalt szakaszokban, fülkékben a vonatkísérő személyzet köteles a világítást lekapcsolni.

UIC kébellel felszerelt kocsik esetében a vonat kocsijaiban a világítás kapcsolását egy kocsiból el lehet végezni a villamos kapcsolótáblákon található „Vonatvilágítás” feliratú nyomógombbal.