5. tétel

F1: a.) Ismertesse a főjelzők kiegészítő jelzéseit!

A főjelzők kiegészítő jelzései

53. A főjelzők továbbhaladást megtiltó, illetőleg továbbhaladást engedélyező jelzéseit szükség esetén az alábbi jelzések egészítik ki:

- fény bejárati, kijárati és fedezőjelzőn alkalmazható. Hívójelzés (villogó fehér fény továbbhaladást megtiltó jelzés alatt) (58-59. Ábra);

- Hívójelzés feloldása, fordított helyzetű V-betű alakú - bekapcsolt állapotban - zöld fényt mutató jelzés, amely alaphelyzetben sötét. (60.ábra);

- fény főjelzőkön alkalmazható 120 km/h érkezési sebességfokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon két vízszintes zöld lámpasor (36-45. ábra);

- fény főjelzőkön alkalmazható 80 km/h érkezési sebesség fokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon egy vízszintes zöld lámpasor) (46-55.ábra);

- fény főjelzőn (további bejárati és kijárati jelzőn) alkalmazható csökkentett továbbhaladási sebességre utaló jelzés (függőleges helyzetű sárga lámpasor külön lapon, fölötte a jelzőlapon két sárga fény függőleges helyzetben), amely legfeljebb 15 km/h továbbhaladási sebességet jelez (61. ábra);

- egyes központi forgalom irányítására berendezett vonalakon (Rákospalota-Újpest – Vácrátót vonal) a közös fény kijárati jelzőn alkalmazott zöld fény alatt külön lapon egy sárga fény azt jelzi, hogy a kitérő fővágányon álló vonat meneszthető és a vonat legfeljebb 40 km/h sebességgel haladhat ki.

54. A legfeljebb 120 km/h érkezési sebességre gyorsan villogó zöld fény, a legfeljebb 80 km/h érkezési sebességre lassan villogó zöld fény, a legfeljebb 40 km/h érkezési sebességre pedig villogó sárga fény ad előjelzést.

A villogó zöld fények mindig azt jelzik, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van és azon (azokon) legfeljebb 120 km/h illetve 80 km/h sebességgel szabad közlekedni vagy pedig azt, hogy 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a jelfeladással megnövelt tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény azt jelzi, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azon (azokon) legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a következő bejárati, vagy kijárati jelző után levő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott, vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40km/h sebességgel szabad közlekedni.

b.) Hogyan történik az állomási és nyíltvonali munkahelyen dolgozók fedezése?

O) Állomási és nyíltvonali munkahelyen dolgozók fedezése

181. Nyíltvonali munkahelyet a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől, A pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszközzel (196. ábra) kell fedezni.

A jelzőeszköz kitűzését és eltávolítását a munka vezetője köteles elrendelni és ellenőrizni.

Kétvágányú pályán vagy párhuzamos egyvágányú pályákon a jelzőeszközöket mind a két vágány mellett mind a két irány felé ki kell tűzni még akkor is, ha a munkások csak az egyik vágányon dolgoznak.

Ha a nyíltvonali munkahely és az állomás első váltója között nincsen meg az általános fékúttávolság, a jelzőeszközt közvetlenül az utolsó kijárati váltó után kell kitűzni.

Állomási fővágányokon és a közvetlen mellettük fekvő mellékvágányokon végzett munka (vágányzár) esetén a pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszközt az állomás mindkét iránya felől, a bejárati jelző mellett, de legalább a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni.

| 182. A pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköz (196. ábra) fehér-vörös sávos oszlopon aláverő embert ábrázoló tábla. 183. A jelzőeszközhöz érkezű mozdonyvezető a 196. Pontban szabályozott módon Figyelj-jelzést köteles adni. | 196. ábra |
| --- | --- |

184. A Figyelj-jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék űrszelvényen kívül és maguk is az űrszelvényen kívül helyezkedjenek el. (L. 106. sz. jelzést is)

185. A jelzőeszköz fényvisszaverő kivitelben készül.

F2: c.) Teendők a vágányút beállításának elrendelése után! Mit nevezünk váltófelvágásnak, mi az azt követő eljárás?

Teendők a vágányút beállításának elrendelése után 2.23. A vágányút beállításának elrendelése után:

- a) meg kell szüntetni a vonatközlekedés közben meg nem engedett tolatásokat;

- b) meg kell vizsgálni a 2.24. pontban foglaltak szerint, hogy a kijelölt vágányút szabad-e, a sarukat (fékező, rögzítő) és egyéb megfutamodás elleni eszközöket eltávolították-e;

- c) meg kell győződni a vágányútban fekvő váltók használhatóságáról;

- d) a váltókat a kijelölt vágányra vezető állásba (helyes állásba), a vágányúthoz tartozó védőváltókat védőállásba kell állítani, a lezárandó váltókat le kell zárni;

- e) a lezárt váltók kulcsait a szolgálati helyiségbe kell vinni;

- f) ellenőrizni kell a váltók és védelmi berendezések helyes állását;

- g) jelenteni kell a fogalmi szolgálattevőnek a vágányút beállítását;

- h) az útsorompókat le kell zárni;

- i) állítani kell a helyhez kötött jelzőket és

- j) el kell foglalni a vonatfogadásra kijelölt helyet.

Váltófelvágás 2.42. Váltófelvágás: a helytelenül álló váltónak gyökkel szemben haladó jármű kerekeivel történő átállítása (6.sz. Függelék 6.2.7.p.). A váltófelvágás tiltott cselekmény, balesetnek minősül. A biztonsági betéttel lezárt váltók nem vághatók fel.

2.43. Ha a váltót felvágják: a járművel (járművekkel) azon teljesen át kell haladni. A járművet (járműveket) csak akkor kell megállítani, ha a továbbhaladás veszéllyel jár. Felvágott váltón a váltó megvizsgálásáig, illetve helyreállításáig nem szabad visszahúzni, visszatolni vagy csúccsal szemben mozgást végezni.

2.44. A váltófelvágást azonnal jelenteni kell a tolatásvezetőnek, a váltókezelőnek, illetve a forgalmi szolgálattevőnek, nyílt pályáról mind a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének.

2.45. A felvágott váltót az állításukkal megbízott dolgozó, továbbá az állomásfőnök, vagy a forgalmi szolgálattevő, nyílt pályán és más szolgálati helyeken a vonali tolatásvezető, (vezető jegyvizsgáló) illetve a tolatásvezető köteles használhatóság szempontjából azonnal megvizsgálni. Ha a váltó még megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, a műszaki megvizsgálásáig és a helyreállítás bejelentéséig 5 km/h sebesség mellett használható.

A felvágott helyszíni állítású váltót műszaki szempontból a pályamester köteles megvizsgálni és helyreállítani. A központi állítású, a központi reteszelésű és a váltózáras váltókat a pályamesteren kívül a biztosítóberendezési szakszolgálat képviselője is köteles megvizsgálni és a helyreállításban közreműködni.

2.46. A felvágott központi állítású váltókra vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

2.47. Felvágott váltónak a biztosítóberendezésből történt kikapcsolásáról, továbbá a váltóra elrendelt sebességkorlátozásról az állomási és a tolatószemélyzetet, továbbá a vonatok személyzetét értesíteni kell.

d.) Ismertesse az engedélykérés alapszabályát, annak legkorábbi idejét! Mi az eljárás, ha az értekezés lehetetlen (ki indíthat vonatot)?

Alapszabály 15.49. Vonat indítása, illetőleg áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő az indításra engedélyt, hozzájárulást köteles kérni a következő állomás forgalmi szolgálattevőjétől, szolgálatszünetelés esetén a szolgálatban lévő következő forgalmi szolgálattevőtől és ugyanakkor a két állomás között lévő pályaelágazáson, illetőleg megálló-rakodóhelyen váltózárkulcsot őrző dolgozótól is. Engedélyt mindenkor a forgalmi szolgálattevő köteles kérni, illetőleg adni. Eltérést a Forgalmi Szakigazgatóság engedélyezhet.

Az engedély, az engedélykérés idejétől, legfeljebb 10 percig érvényes.

Az engedélykérés legkorábbi ideje 15.50. Engedélyt legfeljebb 10 perccel a tervezett indítás (áthaladás) előtt szabad kérni.

15.51. Állomástávolságú közlekedésre berendezett pályán a visszajelentés előtt indítandó egység és az elöl haladó vonat részére egyszerre is szabad, egyébként minden vonat részére külön-külön kell engedélyt kérni.

15.52. Éles keresztezés alkalmával az induló vonat részére engedély kérhető az ellenvonat, térközi közlekedés esetén az útban levő utolsó ellenvonat beérkezése előtt is.

15.53. Állomástávolságú közlekedés esetén követő vonat részére legkorábban az elől haladó vonat visszajelentésével egyidőben szabad engedélyt kérni és adni.

Ha a két állomás között jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van, továbbá akkor, ha a mögöttes állomás kijárati jelzőjének elektromos lezárása a következő állomás bejárati jelzőjének elektromos lezárásával egyidejűleg oldódik: az állomásközt egy térköznek kell minősíteni s a követő vonat részére a következő pontban szabályozott módon is szabad engedélyt kérni.

15.54. Térközi közlekedésre berendezett pályán a követő vonat részére az elől haladó vonat visszajelentése előtt, legkorábban azonban csak az elől haladó vonat tényleges indulási idejének közlésekor szabad engedélyt kérni.

Eljárás, ha az értekezés lehetetlen 15.62. Ha két állomás között az értekezés lehetetlen, és jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés van: vonatot mindenkor az a forgalmi szolgálattevő indíthat, akinek a berendezés jelzőkezelés melletti közlekedést tesz lehetővé. Ha két állomás között az értekezés lehetetlenné válik s a két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés: kétvágányú pályán a vonatokat csak a helyes vágányon szabad közlekedtetni. A helyes vágányon közlekedő vonatok engedély nélkül indíthatók. Ha a forgalmi szolgálattevő a másik állomás forgalmi szolgálattevőjének még az értekezés lehetetlenségének beállta előtt engedélyt adott vonatnak a helytelen vágányon való közlekedtetésére: a helyes vágányon közlekedő vonatot természetesen csak az ellenkező irányú vonat beérkezése után szabad elindítani.

Ha egyvágányú pályán a két állomás között nincsen jól működő ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés: az értekezés lehetetlenségének beállta után a vonatközlekedést az értekezés lehetetlenségének tartama alatt a páros számú vonatokat indító forgalmi szolgálattevő köteles szabályozni az alábbiak szerint:

a) engedély nélkül indítható az első páros számú vonat. A forgalmi szolgálattevő ennek a vonatnak a vonali tolatásvezetőjével, vezető jegyvizsgálójával, vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál pedig a mozdonyvezetővel köteles a páratlan számú vonatokat indító szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének megküldeni az értekezés lehetetlenségének tartama alatt közlekedtetendő vonatok sorrendjét a vonatszámok felsorolásával. A vonatok közlekedtetésének sorrendjét vivő dolgozó köteles az értesítést a páratlan számú vonatokat indító állomás forgalmi szolgálattevőjének leadni;

b) ha a páros számú vonatokat indító forgalmi szolgálattevő még az értekezés lehetetlenségének beállta előtt páratlan számú vonat indítására adott engedélyt, az első páros számú vonatot természetesen csak a páratlan számú vonat beérkezése után indíthatja el;

c) ha az értekezés lehetetlenségének beállta után páros számú vonat hiányában első ízben páratlan számú vonatot kellene indítani, a páratlan számú vonatot indító forgalmi szolgálattevő a vonatot engedély nélkül nem indíthatja el. Menesztés előtt köteles a páratlan számú vonat részére a páros számú vonatokat indító állomás forgalmi szolgálattevőjétől küldönc útján írásban engedélyt kérni. A páros számú vonatokat indító forgalmi szolgálattevő a küldönccel a helyzetnek megfelelően vagy engedélyt küld a páratlan számú vonat indítására és ugyanakkor közli az értekezés lehetetlenségének tartamára érvényes vonatközlekedési sorrendet vagy pedig megtiltja a páratlan számú vonat indítását és közli a betartandó közlekedési sorrendet.

15.63. Az egyvágányú pályára előírt módon kell eljárni kétvágányú pályán is akkor, ha az egyik vágányon vágányzár van, az értekezés lehetetlenné válik.

e.) Ismertesse a mozdonyszemélyzet vonalismeretére vonatkozó szabályokat!

A mozdonyszemélyzet vonalismerete 12.16. A mozdonyszemélyzet vonalismeretére vonatkozó részletes rendelkezéseket az E.1.sz. Utasítás tartalmazza.

12.17. Ha a vontatójármű vezetőjét olyan állomásra osztják be tolatószolgálatra, ahol állomásismerettel nem rendelkezik, köteles maga mellé állomásismerettel rendelkező pilótát kérni.

Tolatószolgálatnál a pilóta szerepét betöltheti a tolatásvezető, vagy más állomásismerettel rendelkező dolgozó is, ha a vezetőálláson végzi szolgálatát.

12.18. A nem személyszállító vonatot, továbbá az előrelátott, vagy rendkívüli okból kerülő útirányon közlekedő személyszállító vonatot a mozdonyvezető vonalismeret és pilóta nélkül is továbbítani köteles, ha

a) jól működő vonatbefolyásoló berendezés van, vagy

b) a pályán önműködő térközbiztosító berendezés üzemel és a távolbalátás nem korlátozott.

12.19. A nem személyszállító vonat vonalismeret nélküli továbbítását Írásbeli rendelkezésen kell a mozdonyvezető részére elrendelni.

12.20. A 12.18. pontban leírtak szerint közlekedő mozdonyvezető továbbhaladást engedélyező jelzők melletti helytelen irányban való kihaladásért nem felelős.

12.21. A vezetőálláson szolgálatot teljesítő második dolgozó betöltheti a pilóta szerepét is. A pilótára vonatkozó előírások vonatkoznak a központi szolgálatnál, állomásokon, vontatási telepeken foglalkoztatott, nem utazó személyzetből kirendelt pilótákra is.

12.22. A mozdonyvezető mellé kirendelt pilóta teljes mértékben felelős azoknak a forgalmi rendelkezéseknek a megtartásáért, amelyek az általa kísért mozdonyvezetőre vonatkoznak. A vontatási szabályok megtartásáért csak akkor felelős, ha erre képesítése van.

F7: f.) Ismertesse a belföldi nem személyszállító vonatok vonatterhelési kimutatásának kiállítására vonatkozó előírásokat! Hogyan történik módosításuk?

Belföldi nem személyszállító kocsik:

Vonatterhelési kimutatás készítése és kezelése 132. A három példányban elkészült Vonatterhelési kimutatás eredeti példányát a vonatösszeállító állomáson kell megőrizni az induló kocsiadatfelvétel és a fuvarokmányok átadási bizonylataként. A második példány érkező adatfelvétel alapbizonylata céljára szolgál.

Kocsitovábbítási jegyzék SZIR menetrenddel nem rendelkező vonatról jelentés kinyomtatott példányát a Vonatterhelési kimutatás eredeti példánya, illetve a kocsiadatfelvételi könyv mellett kell megőrizni.

133. A kézírással készített Vonatterhelési kimutatásba a járműveket általában a jelzőkocsitól kezdve a besorozás tényleges sorrendjében megfelelően kell felvenni. Vegyes fékezéssel közlekedő vonatnál a kézifékes vonatrész után egy sort az összegezés céljából üresen kell hagyni.

134. Vonatterhelési kimutatás rovatait Kitöltési Utasítás (4.sz. melléklet) alapján a továbbított járműveken és a fuvarokmányokon lévő adatoknak megfelelően kell kitölteni. A fuvarokmányok átvételekor egyeztetni kell a felírt és a fuvarokmányokon lévő adatokat. A rakománytömegek beírásakor figyelembe kell venni az F.2.sz Forgalmi Utasításban előírtakat is. Más kocsira felrakva továbbított súlyosan sérült kocsinál rakománytömeget nem kell figyelembe venni, mert ezen kocsikat önállóan kell feltüntetni azon kocsi után, amelyre felrakták.

135. A továbbított passzív (hideg) mozdonyoknál kézirati kitöltés esetén a kocsi száma rovatba a mozdony teljes számát kell beírni, illetve SZIR-ben a passzív mozdonyokra a Felhasználói Kézikönyvben meghatározottak szerint kell rögzíteni.

Áruként feladott saját kerekein futó járműveket az utasítás 52.sz. pontjában foglaltak szerint kell felvenni.

136. A Vonatterhelési kimutatáson a korlátozás, kezelés kódokat az utasítás 62-64.sz. pontjaiban előírtak szerint kell alkalmazni.

137. Vonatterhelési kimutatás fejrészében a Megjegyzések rovatba (mezőbe) be kell jegyezni, illetve rögzíteni kell rendkívüli küldeményt továbbító vonatnál:

- típusküldeménynél „Rk.. (típus száma) típusküldeményt továbbít”;

- egyedi engedéllyel továbbított küldeménynél „Rk …….. (eng. szám.) alatt rendkívüli küldeményt továbbít”;

szöveget.

138. A fejrovatoknak megfelelő adatok beírása után a kocsimennyiségre, a kocsihosszra, a tengelymennyiségre, továbbá a kocsik tömegére vonatkozó adatokat féknemek szerint elkülönítve össze kell adni, majd a részösszegeket újból összegezni kell.

A Vonatterhelési kimutatás elkészítéséhez az alábbi adatokat kell külön sorban összegezni:

- kocsik darabszáma,

- üres tengelyek száma,

- rakott tengelyek száma,

- összes tengelyszám,

- vonathossz,

- sajáttömeg,

- rakománytömeg (árutömeg),

- elegytömeg,

- légfékkel fékezett tömeg,

- kézifékkel fékezett tömeg,

- rakott kocsik darabszáma,

- átadott fuvarokmányok száma.

A fenti adatokat a számítógép sajáttömeg kivételével a vonatfelvétel lezárása után jeleníti meg, illetve nyomtatja ki. A sajáttömeg adatot az elegy- és rakománytömegből kivonással kell megállapítani.

139. Ezt követően a következő két sorban igazgatósági átmeneti állomáson át közlekedő valamennyi nem személyszállító vonatnál meg kell határozni az átmeneti összesítés elkészítéséhez a rakott és üres kocsik mennyiségét forgalmi kocsitípusonként bontásban, valamint a vonatban levő javításos kocsik mennyiségét.

140. Az E.2.sz. Utasítás vonatkozó pontjainak megfelelően ki kell számítani és a Vonatterhelési kimutatásba be kell írni a mozdony tömegét és a vonat:

- teljes tömegét,

- fékszázalékát,

- fékezendő tömegét,

- fékezett tömegét,

- állvatartási fékszázalékát,

- állvatartási fékezendő tömegét,

- állvatartási fékezett tömegét.

A fékezett tömeg összegét a fékpróba megtartása után az esetleges kocsikiiktatásoknak megfelelően a fékpróba bárca alapján módosítani kell.

A vonat megfékezettségét a továbbító mozdony adatainak ismeretében kell megállapítani.

Vonatterhelési kimutatás módosítása 141. Kocsifelvétel alkalmával a vonatvezetőnek be kell írni a Vonatterhelési kimutatás következő üres sorába a „fel” szót, az állomás nevét és annak a kocsinak a számát, amelyik után besorozzák a felvett kocsit, vagy kocsicsoportot, utána pedig folytatólagos sorrendben a felvett kocsik számát és adatait. Több helyre történő besorozás alkalmával az eljárást meg kell ismételni. Végül a vonatban levő kocsik adatait összegezni kell.

142. Kocsikisorozás alkalmával az összegezés után következő sorba „le” szót és annak a nevét kell beírni, ahol a kisorozás történik, s ezzel egyvonalban egy összegben kisorozott kocsik tengelymennyiségét, hosszát és tömegével kapcsolatos adatait. Végül ezeket az adatokat le kell vonni a fölötte levő végösszegből.

143. Rendszeresen tolatást végző vonatoknál, amennyiben az indító állomáson a Vonatterhelési kimutatás számítógéppel készül, a vonatban bekövetkezett változásokat a Vonatterhelési kimutatás nyomtatványon kell vezetni.

144. Vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál, kocsik ki- és besorozása esetén a Vonatterhelési kimutatás, a Menetigazolvány megfelelő adatait a forgalmi szolgálattevő köteles módosítani.

145. Ha útközben a vonatból kocsit (kocsikat) soroztak ki, azok adatait a fuvarokmányokhoz mellékelt Vonatterhelési kimutatásokon is át kell húzni és a kisorozó állomás nevét – nem az iránypont, illetve egyedi számát – a Vonatterhelési kimutatás „Kisorozó állomás” rovatba bejegyezni. Ezzel egyidejűleg a kisorozott kocsi (kocsik) fuvarokmányát is le kell adni az állomáson.

Számítógéppel készített vonatterhelési kimutatáson ezt a bejegyzést a kisorozott kocsi adatsorába kell kéziratilag megtenni. A kocsi felvételét 141.sz. pont előírásai szerint kell végezni számítógéppel készített Vonatterhelési kimutatás esetén is. Amennyiben SZIR terminállal ellátott állomáson kocsikisorozás történt, számítógéppel elő kell állítani az új vonatterhelési kimutatást.

146. SZIR terminállal ellátott állomásokon a SZIR menetrenddel rendelkező vonat összeállításában a vonat útján bekövetkezett változásokat a SZIR Felhasználói Kézikönyvben előírtak szerint kell rögzíteni. A SZIR terminállal el nem látott ki-, besorozó állomások az eseményt követően a rögzítéshez szükséges, az utasítás 91., 125. és 131. sz. pontjaiban felsorolt adatokat köteles a körzeti állomással távbeszélőn közölni.

E2: g.) Hogyan kell a kocsik fékezett tömegét megállapítani, ha a jármű önműködő raksúlyfékes?

4.1.9. Ha a jármű önműködő állítású „üres-rakott” raksúlyváltós, akkor a féktípus jele melletti egy vagy két táblázat tartalmazza a féksúlyadatokat.

Ha egy táblázat van, akkor az alkalmazott féknemtől függetlenül a táblázat felső sora a féksúlyokat, alsó sora az átállításhoz tartozó elegytömeget adja meg.

Ha az elegytömeg a táblázat alsó sorában adott értéknél kisebb, akkor a bal oldali - "üres" állapotra érvényes - féksúlyt, ellenkező esetben a "rakott" - jobb oldali - féksúlyt kell figyelembe venni.

Ha két táblázat van, lassúműködésű fékezés esetén a bal oldali, gyorsműködésű fékezéskor pedig a jobb oldali táblázat adatai a mértékadók (VI. sz. Függelék).

4.1.10 Az olyan önműködő raksúlyfékes járműveknél, amelyek fékfeliratában "A" betű van feltüntetve, (pl.: KE-GP-A), ha a féksúlyt külön felirat nem adja meg, akkor a jármű figyelembe vehető féksúlya a ténylegesen fékezett tengelyekre eső elegytömeggel azonos. Ha az "A" betű mellett vagy alatt "max ...t" felirat is látható, akkor a figyelembe vehető legnagyobb féksúly legfeljebb a megadott érték lehet. Ha a jármű elegytömege ennél kisebb, akkor a féksúly a mindenkori elegytömeggel azonos (VI. sz. Függelék 3. ábra). Ha az "A" betű mellett egy táblázat látható, akkor annak alsó sorában az egyes elegytömegek, fölötte pedig - esetleg külön féknemekre - az adott elegytömegekhez tartozó féksúlyok szerpelnek (VI. sz. Függelék 2. ábra).

4.1.11. Ha a „Gy”  fékezésre is alkalmas fékrendszerű járművön az önműködő raksúlyfékezésre utaló "A" betű van, de táblázat nincs, akkor a vonatnemváltó „T” és „Sz(P)” állásában a jármű elegytömegét, „Gy” állásban pedig az elegytömeg 1,5-szeresét kell féksúlyként figyelembe venni.

4.1.13. A széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal közlekedő kocsijainak féksúlyai a következők:

- a RIC feliratú személyszállító járművek és az MC feliratú teherkocsik féksúlyait az előző előírások szerint kell figyelembe venni,

- a nem RIC feliratú személyszállító járművek féksúlya egységesen: 25 t,

- a kézi raksúlyváltós fékberendezésű teherkocsik féksúlyait a következők szerint kell megállapítani:

- a raksúlyváltó „üres” állásában 20 t,

- a raksúlyváltó „közép” C állásában: 24 t,

- a raksúlyváltó „rakott” állásában 30 t.

Ha a jármű „ABTOPEM” feliratú, azaz önműködő raksúlyfék berendezéssel üzemel, illetve ha a kocsinak nincs kéziállítású raksúlyváltója és jelzőtáblája, akkor:

- üres kocsi esetében a féksúly: 20t,

- rakott kocsinál a féksúly a tényleges elegytömeggel azonos, de legfeljebb 30 t.

- széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal közlekedő kocsijainál, amelyeken kéziállítású raksúlyváltó nincs, vagy az önműködő raksúly-fékberendezés nem működik (forgóváz cserénél hiányzik a működtető elem), csak az üres állásnak megfelelő féksúly vehető figyelembe. Azoknál a kocsiknál, amelyeknél az önműködő raksúly-fékberendezés nem működtethető, a forgóvázak átkötésekor - a kocsi mindkét oldalán - erre az állapotra utaló feliratot kell elhelyezni. Ennek szövege a következő: „Az önműködő raksúly-fék nem üzemel, a féksúly: 20 t.”

- 5.2. Fékkijelző tárcsafékes járművekhez

| A fék feloldva | Befékezve |
| --- | --- |

A fékjelző üzemen kívül

F20: h.) Ismertesse a belföldi Irányítási szabályzat felépítését!

Irányítási szabályzat 2.3. A kocsik továbbítási útvonalait az Irányítási Szabályzat határozza meg.

2.4. A kocsik továbbítási útvonalának meghatározásánál figyelembe kell venni:

- az elegyáramlatok célszerű összevonásának lehetőségét,

- a fővonali továbbítás lehető legnagyobb arányát,

- a legrövidebb eljutási időt,

- a továbbítás költség optimumát,

- a gazdaságos vonóerő felhasználást, villamos vontatás lehető legnagyobb arányát,

- az útvonal állomásainak elegyfeldolgozó kapacitásait,

- vontatott járműkapacitás jobb kihasználását (nagyobb tengelyterhelésű vonalak igénybevételét).