7. tétel

F1: a.) Ismertesse a nem biztosított alak és fény főjelzők jelzéseit, azok jelentését!

#### C) Nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései

(25) Megállj!

Egy vörös fény (62.ábra).

(26) Szabad.

Egy sárga fény (63.ábra).

62. ábra	63. ábra

63. A Szabad jelzés nem ad sebességjelzést, és nem jelzi a behaladás irányát.

#### D) Nem biztosított fény térközjelző jelzései:

64. Egyes vonalakon – a vezérigazgatóság engedélye alapján- átmeneti időre alkalmazott, külön előjelzővel rendelkező nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző árbócán a vörös sáv nincsen megszakítva (2.ábra).

(27) Megállj!

Egy vörös fény (64. ábra)

(28) Szabad.

Egy zöld fény (65.ábra).

64. ábra	65.ábra

65. A szabad – jelzés azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

G) Nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései

(34) Megállj!

Nappal a jelzőn egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (76.ábra); sötétben egy vörös fény (77.ábra).

76. ábra	77. ábra	78. ábra	79. ábra

(35) Szabad!

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé (78.ábra); sötétben egy sárga fény (79.ábra).

68. A nem biztosított alak bejárati jelző nem ad sebességjelzést, és nem jelzi a behaladás irányát.

H) Nem biztosított alak térközjelzők jelzései

69. A nem biztosított (vonatjelentő) térközjelző árbocon a vörös sáv nincsen megszakítva (2.ábra).

(36) Megállj!

Nappal a jelzőn egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (80.ábra); sötétben egy vörös fény (81.ábra).

(37) Szabad!

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé (82.ábra); sötétben egy zöld fény (83.ábra). A Szabad-jelzés azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

| 80. ábra | 81. ábra | 82. ábra | 83. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

69a. A biztosított és nem biztosított alak főjelzők árbocának és jelzőkarjának /-ainak/ színezése helyett fényvisszaverő is alkalmazható.

b.) Beszéljen a lassan bejárandó pályarészek fedezéséről általánosságban (hogyan kell a jelzőeszközöket kitűzni nyíltvonalon, illetve állomásokon)!

M) Lassúmenet-jelzők

Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről

159. Műszaki ok miatt lassan bejárandó - forgalmi szempontból a pályán alkalmazható sebességnél kisebb sebességű - pályarészekről, vágányokról, kitérőkről és az azokon alkalmazható sebességekről az érdekelteket a Menetrendi segédkönyv, illetve a Szolgálati menetrendkönyvhöz kiadott lassúmenet kimutatással kell értesíteni. Az ettől eltérő lassan bejárandó pályarészekről az értesítés Írásbeli rendelkezéssel történik.

Részletes rendelkezéseket az F.2.sz. Forgalmi Utasítás tartalmaz.

Állomások vagy más szolgálati helyek vágányára elrendelt sebességkorlátozás a vágány teljes hosszára érvényes, kivéve az átmenő fővágányokban elrendelt sebességkorlátozásokat.

Lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése

160. Lassan bejárandó pályarészt, illetve vágányt a lassúmenet előjelző (186., 186a., 186.b. ábra), a lassúmenet eleje-jelző (187., 187a. ábra), és a lassúmenet vége jelző (188., 188a. ábra) egyidejű alkalmazásával kell jelezni.

Nyílt pályán a három jelzőt mindenkor alkalmazni kell. Állomáson vagy más szolgálati helyen azonban a lassúmenet előjelzőt csak akkor kell alkalmazni, ha a lassan bejárandó pályarész az átmenő fővágányon (-okon), vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányon van.

Más fővágányra elrendelt lassúmenet jelzésekor csak a lassúmenet eleje-jelzőt kell alkalmazni az érdekelt vágány(-ok) elején a biztonsági határjelzőn belül, menetirányt a jobb oldalon, ha pedig valamennyi nem átmenő fővágány érdekelt: az anyavágány külső oldalán, de ezt is csak akkor, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a szolgálati hely kitérő irányba álló váltóin.

Mellékvágányra elrendelt lassúmenetet nem kell jelezni. A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről az érdekelt tolatószemélyzetet parancskönyvben, ha pedig a tolatást vonatkísérők végzik, a vonatszemélyzetet a Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

161. A lassúmenet jelzők fényvisszaverő kivitelben készülnek.

Lassúmenet előjelző.

163. A lassúmenet előjelző háromszög alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét (186. ábra). Jelezhető rajta a pályasebességen belül bármely egész tízes számú sebesség, és a szolgálati felsőbbség engedélyével kivételesen 5 km/h, illetve 15 km/h sebesség is. Az 5 km/h sebességet a tárcsán 1/2, a 15 km/h sebességet a tárcsán 3/2 törtszám jelzi.

A kettős lassúmenet előjelzőt (186a. ábra) olyan pályákon, pályarészeken kell alkalmazni, ahol a motorvonatokra és a más mozdonyokkal továbbított vonatokra eltérő mértékű sebesség van megengedve. A kettős lassúmenet előjelzőn az alsó a motorvonatokra, a felső pedig a más mozdonnyal továbbított vonatok részére érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi.

A lassúmenet előjelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (186b. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi. Az így kiegészített lassúmenet előjelző a kettős lassúmenet előjelzővel egyvonalban nem alkalmazható.

Az előjelzőt a nyílt pályán és az állomás vagy más szolgálati hely átmenő fővágányára, vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányára, továbbá az ezen fővágányában fekvő váltó kitérő irányára elrendelt lassúmenet esetén a lassan bejárandó pályarész elejétől, illetve a szolgálati helyen az első váltótól számított általános fékúttávolságban kell kitűzni. Ha a szolgálati helyen kettős lassúmenet jelzésével egyidejűleg az előző bekezdés szerint a váltó kitérő irányára érvényes sebességkorlátozást is jelezni kell, akkor annak a lassúmenet előjelzőjét a kettős lassúmenet előjelző után az első váltótól számított 1000 m általános fékút esetén 700 m, 700 m általános fékút esetén 400 m, 400 m általános fékúttávolság esetén 200 m távolságban kell kitűzni.

A lassúmenet előjelző jelzésének értelme:

(92) Lassíts !

A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzőn jelzett sebességgel szabad érkezni.

| 186. ábra | 186a. ábra | 186b. ábra |
| --- | --- | --- |

Lassúmenet eleje jelző

164. A lassúmenet eleje jelző téglalap alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész elejét (187. ábra).

A lassúmenet eleje jelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (187a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész elejét jelzi.

Jelzésének értelme:

(93) Lassan !

Legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

| 187. ábra | 187a. ábra |
| --- | --- |

Lassúmenet vége jelző

165. A lassúmenet vége jelző téglalap alakú fehér tárcsa, melynek mezejében fordított helyzetű fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész végét. Ez a jelzés általában az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje jelző hátlapján van. Ezért egyvágányú pályán - a nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejáradó pályarészek kivételével - általában, a szolgálati helyek területén pedig legtöbb esetben menetirányt a bal oldalon van (188. ábra).

Nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejárandó pályarészeknél a lassúmenet vége jelző elhelyezhető külön (nem az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje-jelző hátlapján) is.

A lassúmenet vége jelző tárcsája alatt elhelyezett fehér téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (188a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

Jelzésének értelme:

(94) Feloldás !

A sebességkorlátozás feloldva. A sebesség azonban csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző mellett.

| 188. ábra | 188a. ábra |
| --- | --- |

A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése.

166. A lassan bejárandó pályarészek jelzésének módozatait és az azokkal kapcsolatos rendelkezéseket az utasítás B) melléklete tartalmazza.

Ha a vágányon egymás után több lassan bejárandó pályarész van azokat mindhárom jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásával is lehet jelezni. A három jelző elhelyezhető egymás fölött alulról felfelé Lassúmenet vége jelző, Lassúmenet eleje-jelző, Lassúmenet előjelző sorrendben. Ugyanezt a sorrendet kell betartani két jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásánál is.

Felsővezetékes villamosvontatásra berendezett egyvágányú pályákon a lassúmenet jelzők a nyílt pályán a pálya bal oldalán is elhelyezhetők a felsővezetéki oszlopokon. (57.p.)

167. A lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzőket nyílt pályán és szolgálati helyeken egyaránt az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói kötelesek az előírt helyen elhelyezni, illetve kitűzni.

A jelzések utasításszerű kitűzését a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozója (művezető vagy pályamester) köteles ellenőrizni. A szolgálati helyeken a helyes kitűzést a szolgálati főnök is köteles ellenőrizni.

167a. Ha a helyes kitűzés ellenőrzésére kötelezettek a jelzők kitűzésének hiányát (pl. eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét kötelesek értesíteni. Ha a mozdonyvezető a nyílt pályán lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzők kitűzésének hiányát fedezi fel és erről értesítést nem kapott, ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, köteles jelenteni.

A jelzők hiányáról (eltulajdonításáról) értesített forgalmi szolgálattevő a 168.sz. pontban az előre nem látott sebességkorlátozásra előírtak szerint köteles eljárni.

Az értesített pályamester, illetőleg a pályagazdálkodási főnökség köteles haladéktalanul - 12 órán belül - a jelzők pótlásáról gondoskodni.

A jelzők pótlásáról a sérült pályarész felé vonatot indító állomás(ok) forgalmi szolgálatevőjét értesíteni kell. Amíg nem érkezik jelentés a jelzők pótlásáról: a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról.

F2: c.) Mi az eljárás a fénysorompó „zavar” jelzése esetén, továbbá ha a nyíltvonali fénysorompó használhatatlanná válik?

Eljárás a fénysorompó zavarjelzése esetén 3.14. A nyíltvonali fénysorompó berendezés zavarjelzése esetén a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevője köteles egymást értesíteni. Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, az ellenőrzéssel megbízott dolgozó köteles a zavarról mindkét állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni.

A zavar feloldását azonnal meg kell kísérelni, ha kezelője előzetesen meggyőződött arról, hogy vonat nincs útban az útátjáró felé, illetve az állomásköz felszabadult.

A zavarjelzés feloldása érdekében az állomásköz felszabadulását a vonat feltartóztatásával is biztosítani kell és vonatot csak akkor szabad indítani mindkét állomásról, ha a zavar feloldás eredményes volt, vagy használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesítették.

Eljárás a nyíltvonali fénysorompó használhatatlansága esetén 3.16. A 3.14. pont szerinti zavar feloldás eredményességéről, illetve a fénysorompó használhatatlanságáról a két állomás forgalmi szolgálattevője köteles egymást értesíteni. Ha a visszajelentő készülék nyíltvonali szolgálati helyen van, az ellenőrzéssel megbízott dolgozónak a fénysorompó használhatatlanságát, illetve a zavar feloldás eredményességét jelentenie kell mindkét szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének (1.172. p.).

3.17. Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző, a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző, vagy MERÁFI-, MEFI ellenőrzőjelző a fénysorompó használhatatlanságára utaló jelzést ad, a vonatszemélyzet erről a Jelzési utasításban előírtak szerint köteles jelentést tenni.

3.18. A fénysorompó használhatatlanságáról a vonatszemélyzetet értesíteni kell.

A közlekedő vonatok személyzetét - a már nem értesíthető vonatok kivételével - értesíteni kell arról, hogy .................. - .................. állomások között a .........sz. szelvényben lévő fénysorompó használhatatlan.

3.19. A nyíltvonali fénysorompón, ha a kézi kezelés ellenére a villogó fehér - megtévesztő - jelzés nem szüntethető meg, a közlekedő vonat vonat személyzetét értesíteni kell .................. - .......:.......... állomások között a .........számú szelvényben lévő fénysorompó használhatatlan, a közút felé villogó fehér jelzést ad, megközelíteni csak legfeljebb 5 km/h sebességgel szabad és az útátjáró előtt meg kell állni, ha a vonat áthaladásával a közúti forgalmat veszélyezteti.

3.20. Nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni, ha

- a fénysorompó használhatatlan, és az útátjárót jelzőőr fedezi, aki értesíthető volt;

- az útátjárót a közúti forgalom elől lezárták;

- a helyhez kötött jelző (útsorompót ellenőrző fedezőjelző, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, MERÁFI-, MEFI ellenőrzőjelző) a használhatatlanságról jelzést ad;

- a vonat által vezérelt fénysorompó üzemképes működését helyhez kötött főjelző (nem önálló jelzéssel) ellenőrzi.

3.21. A nyíltvonali útátjárók helyét és biztosítási módját - kiemelve azokat az önműködő fénysorompókat, melyeknek üzemképes működését ellenőrző-, vagy főjelző ellenőrzi - az ÁVU-ban kell felsorolni és kimutatás formájában a forgalmi irodában kifüggeszteni.

A kimutatáshoz szükséges adatokat a pályagazdálkodási, illetve a biztosítóberendezési fenntartási főnökség köteles az állomás részére megadni.

d.) Hol, hogyan van közölve a vonatok bejárati iránya, mi az eljárás annak megváltoztatásakor?

Bejárati irány 15.190. A vonatok személyzetével közölni kell, hogy a szolgálati helyre egyenes vagy kitérő irányba fognak behaladni, s a mozdonyvezető a vonat behaladási sebességét ennek megfelelően köteles szabályozni.

A közlés nem biztosított állomásra bejáró vonatnál a menetrend "A bejárat" c. rovatában, biztosított szolgálati helyre bejáró vonatnál pedig a bejárati jelzőn kapott jelzéssel történik.

15.191. A vonatokat nem biztosított állomáson a menetrendben kijelölt irányba kell bejáratni.

A bejárati irány megváltoztatása 15.192. Ha nem biztosított állomáson - elkerülhetetlen esetben a vonatot nem a menetrendben kijelölt irányba kell bejáratni - a bejárati irány megváltoztatásáról a vonat személyzetét értesíteni kell, kivéve a 15.194. pontban foglalt eseteket.

e.) Hogyan kell védekezni járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése után?

5.1. Tolatás befejezése után a vágányon csak elkerülhetetlen esetben szabad össze nem kapcsolt járműveket hagyni, járműmegfutamodás ellen az alábbiak szerint kell védekezni:

- a vágányokon lévő járműveket biztonsági határjelzőn belül össze kell kapcsolni és rajtuk valamennyi kéziféket meg kell húzni;

- az egyedül álló kocsi, továbbá a járműcsoportok kerekei alá 2,5 %o-es esésig a szabad ütközők felőli oldalon 1-1 alátétfát kell helyezni, 2,5 %o-nél nagyobb lejtőben esés iránya felől a járműcsoport szélső kocsijának kerekei alá kell 2 db alátétfát helyezni;

- a 2,5 %o-nél nagyobb esésben lévő vágányon az egyedül álló járműveket, továbbá az összekapcsolt járműcsoportokat külön-külön kell megfutamodás ellen biztosítani. Legfeljebb 2,5 %o-es lejtőben fekvő vágányon elegendő a két szélső kocsit (kocsicsoportot) kézifékkel és alátétfával (alátétfákkal) biztosítani megfutamodás ellen;

- az egyközpontos állomások kivételével a 2,5 %o-nél nagyobb esésben lévő vágányokon az esés iránya felől az alátétfák helyett 2 db rögzítősaru is alkalmazható;

- a váltókat, ha lehetséges, terelő csonkavágányra, vagy más vágány felé kell állítani;

- a vágányzáró sorompókat és a kisiklasztósarukat a vágányra kell helyezni és ott rögzíteni kell.

A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, őrzéséért felelős személyeket az ÁVU-ban kell kijelölni.

Az ütközőbakig vagy földkúpig tolt kocsit (kocsikat) az ütközőbak, illetve földkúp felől nem kell alátétfával alátámasztani.

5.2. A Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztály  által kijelölt olyan szolgálati helyeken, ahol szolgálat nincs, vagy az osztott munkaidőt alkalmazzák: az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására alátétfák helyett:

- 2,5%o-es esésig a vágányon egyedül álló kocsinál egy db, egyedül álló járműcsoportnál a járműcsoport két szélső kocsijának kerekei alá egy-egy db, több egyedül álló kocsinál, járműcsoportnál a két szélső kocsi kerekei alá egy-egy db;

- 2,5%o-nél nagyobb esésben lévő vágányon egy vagy több kocsi, járműcsoport kerekei alá az esés irányába eső kocsinként, illetve kocsicsoportonként egy-egy db

kerék alá helyezhető, kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni. A kocsifogó alátétek tárolására, kezelésére, továbbá a kulcsok kezelésére a szomszédos állomások végrehajtási utasításában kell rendelkezni. A vonali tolatásvezetőt a lezárható kocsifogó alátét kulcsának kezelésére Írásbeli rendelkezésen kell utasítani.

f.) Határozza meg az „időközi” és „célfékezés” fogalmát!

Időközi fékezés 31.22. A guruló kocsik sebességének csökkentését, valamint a különböző irány (rendező) vágányokra különböző sebességgel guruló kocsik közötti távolságot biztosítja abból a célból, hogy a követő kocsi, illetőleg kocsicsoport részére a váltóállítás biztonságosan elvégezhető legyen, és utolérés ne következhessen be.

Célfékezés 31.23. A gurított (szalasztott( járművek az irány (rendező) vágány előre meghatározott pontján történő megállítását, illetve az irány (rendező) vágányon álló járművekre csak megengedett sebességgel való ütközését biztosítja. A megengedett legnagyobb ütközési sebesség legfeljebb 5-6- km/h lehet.

A célfékezést az irány (rendező) vágányon elhelyezett 2 db - ugyanazon sínszálon egymás mögött elhelyezendő egy fékező és egy biztosító - féksaruval kell végrehajtani. Célfékezésre szolgál az irányvágányokba beépített különféle (DOWTY, ELIN, FÉG-HS típusú) célfék berendezés is.

F20: g.) Hogyan történik a rakszelvényen túlérő küldemények felvétele és továbbítása belföldi forgalomban?

27.3. Rendkívüli küldeményt csak előzetes engedély alapján szabad vasúti fuvarozásra felvenni (felvételi engedély), vagy a külföldi vasúttól átvenni (átvételi engedély).

A felvételi, illetve átvételi engedélyt:

- Nemzetközi és belföldi küldeményeknél az Üzemirányító Központ a teljes útvonalra való érvénnyel adja ki az Üzemirányító Központ Területi Irodának, a feladási állomásnak, illetve belépő és kilépő határállomásnak;

- Záhony-Port területén jelentkező belföldi küldemények felvételi engedélyeit Záhony-Port adja ki.

A felvételi (átvételi) engedéllyel kapcsolatos részletes szabályokat a rendkívüli küldeményekre vonatkozó H.6.sz. Utasítás tartalmazza.

27.4. A típus méretek esetén a felvételi (átvételi) engedély egyben továbbítási engedély is.

27.6. Rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatot az ÁVU-ban megjelölt vágányra fogadni nem szabad.

Amennyiben az állomási vágányra való behaladás csak csökkentett sebességgel történhet, akkor a szomszédos vágányokon egyidejű mozgás nem lehet. A rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatnak és a szomszédos vágányokon lévő járműveknek is a biztonsági határjelzőtől 30 méterrel bentebb kell állni.

27.7. Rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonat behaladása előtt a vágányok között és a vágányok közelében tartózkodókat távozásra, a szomszédos vágányon álló vonat személyzetét pedig fokozott figyelemre kell utasítani.

27.8. A vonatfogadásra kötelezett dolgozók fokozott gonddal kötelesek a küldeményt megfigyelni, a vonatkísérők és a kocsivizsgálók pedig tartózkodás közben megvizsgálni.

A továbbító vonat kiválasztása, vonatbasorozás, tolatás 27.14. Rendkívüli küldemény - kivéve az ilyennek minősülő személyszállító kocsit - személyszállító vonattal nem továbbítható, azonban vegyes vonattal az ilyen küldemények továbbíthatók, ha alkalmas tehervonat a vonalon nem közlekedik.

27.15. Azokat a rendkívüli küldeményeket, amelyek továbbításánál sebességkorlátozások vannak előírva, vagy amelyek kétvágányú pályán, vagy párhuzamos egyvágányú, vagy többvágányú pályán csak korlátozással továbbíthatók, lehetőleg olyan vonatba kell besorozni, amelyeknél a korlátozás a menetrendszerűséget legkevésbé zavarja.

Azokat a küldeményeket, amelyeknél pályagazdálkodási műszaki dolgozó kísérete van előírva, lehetőleg a vonalon közlekedő legkisebb alapsebességű vonattal kell továbbítani.

27.16. Azon rendkívüli küldeményekből, amelyek továbbításánál a nyíltvonalon sebességkorlátozás van előírva, vagy műszaki dolgozó (pályagazdálkodási, villamos vonalfőnökségi stb.) jelenléte szükséges, vonatonként négy-négy kocsit, a mozdony után legfeljebb ötödikként lehet besorozni. Ezen korlátozás alá nem eső küldemények vonatbasorozására az Utasítás szabályai érvényesek.

B) Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása típusméretre vonatkozó általános érvényű engedéllyel

27.19. Tilos a rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása - a továbbítási engedély birtokában is - a következő esetekben:

- ha az Üzemirányító Központ ilyen értelmű rendelkezést adott;

- rendkívüli események esetén (Utasítás 21.1.p.) addig, amíg a pályamester, villamos vonalfőnökség meg nem vizsgálta, hogy nincs-e a pálya mellett vagy felett űrszelvénybe nyúló akadály;

- ha a Fejrovatos naplóba ilyen értelmű bejegyzés történt.

A fentiekről a forgalmi szolgálattevő köteles a rendelkező és az érintett szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni. A rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatot az érintett hely előtti állomáson meg kell állítani, a kocsikat ki kell sorozni és azok csak külön engedély után továbbíthatók.

27.20. Az általános érvényű engedéllyel továbbítható küldeménytípusok méreteit és azok jelölését a H.6.sz. Utasítás, tartalmazza.

Az egyes típusméretekhez tartozó korlátozó előírások a H.6.sz. Utasításban állomások, vonalak, illetve rendelkezési szakaszok szerint vannak kidolgozva.

27.21. Valamennyi ÁVU-ba be kell dolgozni az egyes típusméretű küldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra - ahol az állomás fekszik, illetve amelyek az állomásból kiágaznak - vonatkozó korlátozásokat.

27.22. Ha a feladni tervezett, vagy idegen vasúttól belépő küldemény valamelyik típusméretnek megfelel, a fel- vagy átvételi engedélyben a betartandó különleges forgalombiztonsági feltételek megnevezése, felsorolása helyett, csak típusjelet kell közölni.

27.23. Általános érvényű engedéllyel továbbítandó küldemények továbbításáról a rendelkező, vonatindító állomás forgalmi szolgálattevője a rendelkezési szakasz középállomásainak és a következő rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjét, a központi forgalomirányítót, a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni.

Közölni kell a szállítás napját, a küldemény típusára utaló rendkívüli küldemény kódszámát és a továbbító vonat számát.

27.24. Az általános érvényű engedéllyel továbbítható küldeményeknél a feladó, illetve a belépő határállomáson az általános érvényű engedély számát és a rendkívüli küldemény típusára utaló kódszámot a számítógépes nyilvántartásban a Felhasználói Kézikönyvek, illetve Vonatterhelési kimutatás megjegyzés részébe és a kocsik adatsorába az F.7.sz. Utasítás szerint rögzíteni kell. Ezen adatok a számítógép által készített Vonatterhelési kimutatáson a kocsi adatsorában automatikusan megjelennek. Számítógéppel végzett vonatfelvételkor (adatrögzítéskor) a Vonatterhelési kimutatás fejrészében a rendkívüli küldemény típusára utaló kódszámot és a továbbítás tényét a Megjegyzések mezőben az F.7. sz. Utasításban, illetve a Felhasználói Kézikönyvekben foglaltak szerint kell rögzíteni.

27.25. Kéziratilag készített Vonatterhelési kimutatáson a rendkívüli küldemény kódszámát a kocsik adatsorában a Megjegyzések rovatba kell az F.7.sz. Utasításban foglaltak szerint beírni.

27.26. Állomások az egyes típusméreteknél betartandó korlátozásokat az ÁVU-ból kötelesek megállapítani.

C) Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítása egyedi engedély alapján

27.27. Valamennyi a függelék 27.20-27.26.sz. pontjában felsorolt méreteket meghaladó, vagy egyéb ok miatt külön engedéllyel továbbítandó küldemények egyedi felvételi és továbbítási engedély alapján továbbíthatók, e függelék 27.1-27.19.sz. pontjaiban foglalt általános rendelkezések, valamint a H.6.sz. Utasításban előírtak szerint.

27.28. Az egyedi továbbítási engedélyben foglaltakat idejében közölni kell: a szállítás útvonalán fekvő valamennyi állomás főnökével, az érdekelt központi forgalomirányítóval, forgalmi vonal- és áruirányítóval, az érdekelt gépészeti (vontatási) és pályagazdálkodási főnökkel, továbbá villamos vonalfőnökségek vezetőivel és ha a szállításban több területi igazgatáság vonala érintett, akkor az érintett Üzemirányító Központ Területi Irodáit is.

27.29. Egyedi engedély alapján továbbítható küldemény tényleges továbbításáról a rendelkező és vonatindító állomások forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni a középállomások ás a következő rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjét, az érdekelt vontatási (gépészeti), illetőleg pályagazdálkodási főnököket, villamos vonalfőnökségek vezetőit, központi forgalom irányítót, forgalmi vonalirányítót oly időben, hogy azok a szükséges intézkedéseket idejében megtehessék. Közölni kell a szállítás napját, engedély számát és a továbbító vonat számát.

27.30. Az egyedi engedély számát és a rendkívüli küldemény kódját a feladó, illetve a belépő határállomáson a számítógépes nyilvántartásban a Felhasználói Kézikönyvek, illetve a Vonatterhelési kimutatás megjegyzés részébe, a kocsik adatsorába az F.7.sz. Utasítás szerint rögzíteni kell. Ezen adatok a számítógép által készített Vonatterhelési kimutatáson a kocsi adatsorában automatikusan megjelennek. Számítógéppel végzett vonatfelvételkor (adatrögzítéskor) a Vonatterhelési kimutatás fejrészében az egyedi engedély számát és a továbbítás tényét a Megjegyzések mezőben az F.7.sz. Utasításban, illetve a Felhasználói Kézikönyvekben foglaltak szerint kell rögzíteni.

Kéziratilag készített Vonatterhelési kimutatáson a rendkívüli küldemény kódszámát és az egyedi engedély számát a kocsik adatsorában a Megjegyzések rovatba kell az F.7.sz. Utasításban foglaltak szerint beírni.

E2: h.) Hogyan történik a kocsik fékezett tömegének megállapítása, ha a jármű kézi állítású üres-rakott raksúlyváltós?

Kézi állítású raksúlyváltók 3.1.41. A kézi állítású „üres-rakott” raksúlyváltós kocsik raksúlyváltóját akkor kell „rakott” állásba helyezni, ha a jármű elegysúlya (rakomány- és sajáttömeg összege) legalább annyi, mint a raksúlyváltó tábla alján felírt átállítási elegysúly.Ellenkező esetben a raksúlyváltót „üres” állásban kell üzemeltetni.

Mérlegelt kocsik raksúlyváltó állása 3.1.42. A megrakó szolgálati helyen mérlegelt kocsik kézi állítású raksúlyváltóját a mérlegelő dolgozó köteles a kocsi elegytömegének megfelelő állásba állítani.

3.1.43. A mérlegelt légfékes kocsik iránypont bárcájára „Nettó kg” szöveget kell írni azért, hogy a vonali tolatásvezető, illetve a vonatfelvevő a vonat felvételekor, végső esetben a fékpróbát végző dolgozó ellenőrizhesse, szükség szerint kezelhesse a raksúlyváltót, illetve megállapíthassa az összes raksúlyfékes kocsi elegytömegét.

Nem mérlegelt kocsik raksúlyváltó állása 3.1.44. Ha a megrakott kocsit mérlegelés nélkül közlekedtetik, akkor a rakomány tömegét meg kell becsülni, és ennek alapján kell a raksúlyváltót kezelni.

3.1.45. A mérlegelésre küldött kocsik kézi állítású raksúlyváltóját a mérlegelésig „üres” állásban kell tartani, majd azt a mérlegelés eredményének megfelelően kell kezelni. Ha bármely kocsi elegytömege nem állapítható meg egyértelműen, akkor a raksúlyváltóját „üres” állásba kell állítani.

Széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal közlekedő teherkocsijainak raksúlyváltói 3.1.46. A széles nyomtávolságú vasutak normál nyomtávolságú forgóvázzal közlekedő teherkocsijainak háromállású raksúlyváltóját (lásd a IV. sz. Függeléket) a mérlegelő, illetve a szállíttató féltől a kocsi visszavételére kötelezett, végső esetben a fékpróbát végző dolgozó a fékpróba tartása előtt a következők szerint köteles kezelni:

3.1.47. Amennyiben a teherkocsi öntöttvas féktuskókkal üzemel és a rakomány tömege tengelyenként:

- ha 3 tonnát nem haladja meg, akkor a raksúlyváltó karját „üres” állásba, függőlegesen lefelé (),

- ha 3 t-nál nagyobb, de legfeljebb 6 t, akkor „közép” állásba – vízszintes (C),

- ha 6 t-nál nagyobb, akkor „rakott” - függőlegesen felfelé – () állásba kell állítani.

3.1.48. Ha a teherkocsinak műanyag féktuskói vannak és a rakomány tömege tengelyenként:

- legfeljebb 6 t, akkor a raksúlyváltó karját „üres” állásba (),

- ha nagyobb mint 6 t, akkor „közép” állásba (C) kell állítani.

3.1.49.Ha az önműködő raksúlyfék berendezéssel felszerelt teherkocsin a kormányyszelep raksúlyváltó mozgatórudazata hiányzik, akkor a kormányszelepen a raksúlyváltó csonkját:

- öntöttvas féktuskós üzemben „rakott” () állásban,

- műanyag féktuskós üzemben „közép” (C) állásban rögzítik.

Kiiktatott fékberendezésű kocsik raksúlyváltói 3.1.50. A raksúlyváltót az eddig leírtak szerint kell kezelni, illetve ellenőrizni, tekintet nélkül arra, hogy a kocsi fékberendezése működik-e vagy sem.

Nem kezelhető raksúlyváltók 3.1.51. Abban az esetben, ha a kocsi elegytömege az átállítási elegytömegnél kisebb és a raksúlyváltó nem állítható vissza, akkor a kocsi fékberendezését ki kell iktatni.

3.1.52. Ha a tényleges elegytömeg az átállítási értéknél nagyobb, de a raksúlyváltó a kisebb („üres”) értékről nem állítható át, akkor a kocsi fékberendezését kiiktatni nem kell, de ekkor a figyelembe vehető féksúly csak a raksúlyváltó tényleges állásának megfelelő értékű lehet.

3.1.53. Nem kezelhető raksúlyváltós kocsit mindkét esetben javításba utaló bárcával kell ellátni.