6. tétel

F1: a.) Ismertesse a biztosított alak főjelzők jelzési képeit, azok jelentését!

E) Biztosított alak bejárati jelzők, továbbá alak fedező- és térközjelzők jelzései

(29) Megállj!

Nappal egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (66-67.ábra); sötétben egy vörös fény (68-69.ábra).

66. ábra 67. ábra68. ábra 69. ábra

(30) Szabad sebességcsökkentés nélkül.

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (70-71.ábra); sötétben egy zöld fény (72-73.ábra).

| 70. ábra | 71. ábra | 72. ábra | 73. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

(31) Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel.

Nappal két jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (74.ábra); sötétben két zöld fény függőleges helyzetben (75.ábra).

74. ábra 75 ábra

66. A biztosított alak bejárati jelző akkor engedélyez két karral (két zöld fénnyel) továbbhaladást, ha a jelző után kitérő irányba álló váltó van, vagy váltók vannak, és azon (azokon) csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. A csökkentett sebesség a kitérő irányba álló váltó (váltók) teljes elhagyásáig érvényes.

F) Alak kijárati jelzők jelzései

(32) Megállj!

Nappal egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (66. ábra); sötétben egy vörös fény (68.ábra).

(33) Szabad.

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (70.ábra); sötétben egy zöld fény (72.ábra).

67. Az alak kijárati jelzők nem jelzik a kihaladás sebességét, hanem csak azt, hogy szabad-e kihaladni vagy nem. Ha a kijárati jelzőnek előjelzője van: az áthaladó vonatok az előjelzővel kapnak jelzést a kihaladás sebességére. Helyből induló, vagy megállás után induló vonatnál a kijárati váltókon csak akkor alkalmazható 40 km/h-nál nagyobb sebesség, ha megállapítható, hogy a kijárati váltók egyenes irányban állnak.

b.) Hogyan kell fedezni a járhatatlan pályarészeket:

- szolgálati helyeken,

- nyílt pályán?

N) Járhatatlan pályarészek fedezése

169. A járhatatlan pályarészeket mind a két irány felől fedezni kell. A fedezést először abból az irányból kell végrehajtani, amelyikből előbb várható vonat.

Fedezésre a nyílt pályán a Megállj-jelző előjelzőjét (189-190. ábra), a Megállj-jelzőt (191-192. ábra) és a durrantyúkat, a szolgálati helyek területén csak a Megállj-jelzőt kell alkalmazni.

171. A Megállj-jelző előjelzője kör alakú fehérszegélyű sárga tárcsa (189. ábra), sötétben egy mozdulatlan sárga fény a kör alakú tárcsán (190. ábra).

A Megállj-jelző előjelzőjét a járhatatlan pályarész előtt kitűzött Megállj-jelzőtől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni úgy, hogy a mozdonyról 200 m-től kezdve állandóan látható legyen. Ha ez a rálátási távolság a szabadlátás korlátozottsága miatt nem biztosítható: az előjelzőt a Megállj-jelzőtől 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságban kell kitűzni.

A menetiránynak megfelelően a jobb oldali sínszálra 2 db durrantyút kell elhelyezni. Az egyik durrantyút a Megállj-jelző előjelzőjével egy vonalban, a másik durrantyút pedig attól 10 m távolságra a Megállj-jelző felé.

(A durrantyú felhasználásának korlátozásait lásd a 192. pontnál.)

172. A Megállj-jelző előjelzőjével adott jelzés értelme:

(95) Fékezést megkezdeni. A fékút végén Megállj-jelzés van.

| 189. ábra | 190. ábra |
| --- | --- |

173. A Megállj-jelző négyzet alakú fehérszegélyű, vörös tárcsa (191. ábra), sötétben egy vörös fény a négyzet alakú tárcsán (192. ábra). A Megállj-jelzőt a nyílt pályán a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re kell kitűzni. Jelzésének értelme:

(96) Megállj !

| 191. ábra | 192. ábra |
| --- | --- |

174. A jelzőket sötétben nem kell kivilágítani akkor, ha azok fényvisszaverő kivitelben készültek.

175. Nyílt pályán levő járhatatlan pályarész fedezése:

- egyvágányú pályán járhatatlan pályarész van (193. ábra);

193.ábra

b) kétvágányú, vagy párhuzamos egyvágányú pályán, ha csak az egyik vágányon van járhatatlan pályarész (194. ábra).

(a másik vágány lemaradt az ábráról)

194.ábra

Ha párhuzamos egyvágányú pálya mindkét vágányán járhatatlan pályarész van, a jelzőeszközöket a másik vágány külső oldalán is ki kell tűzni.

c) kétvágányú pályán, ha mind a két vágányon járhatatlan pályarész van (195. ábra).

195.ábra

Ez esetben jelzőeszközöket csak a helyes irányok felől kell kitűzni. A helytelen irány felől csak durrantyúkat kell a vágányra helyezni (171. pont).

176. Ha nyílt pályán levő járhatatlan pályarész felfedezésekor idő-, vagy jelzőeszköz hiánya miatt a Megállj-jelző és az előjelző nem tűzhető ki, a járhatatlan pályarészt mindkét irány felől 200 méterrel megnövelt általános fékúttávolságban elhelyezett 2-2 durrantyúval kell fedezni. Az eseményt a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének jelenteni kell, majd gondoskodni kell a jelzőeszközök mielőbbi kitűzéséről.

177. Nyílt pályán levő járhatatlan pályarészt mindenkor a pályaszemélyzet, illetőleg a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói kötelesek fedezni.

178. Ha nyílt pályán levő járhatatlan pályarész miatt a vágányra a két állomás között vágányzárt rendeltek el: a járhatatlan pályarész fedezésén kívül a két szomszédos állomás kijárati váltóin túl, az állomás felé jelzést adó, tehát az elzárt vágányra kihaladást megtiltó Megállj-jelzőt kell kitűzni úgy, hogy ne essék a tolatási mozgások útjába. A kitűzés legtávolabbi helye a bejárati jelző. Ezt a Megállj-jelzőt állomási dolgozó köteles kitűzni.

Géplánccal végzett munka esetén, ha a járhatatlan vágányrész csak a géplánc működési területén van, Megállj-jelző kitűzése csak a két szomszéd állomáson kötelező.

179. Szolgálati hely vágányára(-aira) elrendelt vágányzár esetén az érdekelt vágányok két végén a biztonsági határjelzővel egyvonalban a két sínszál közé a nyílt pálya felé jelzést adó Megállj-jelzőt kell kitűzni. Előrelátott vágányzár esetén a Megállj-jelzőket a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág, előre nem látott vágányzár esetén azonban az állomási személyzet köteles kitűzni.

Az állomás valamennyi vágányára érvényes előre látott és előre nem látott vágányzár alkalmával az állomást a Megállj-jelzést adó bejárati jelzővel, továbbá a megállásra utaló jelzést adó előjelzővel fedezettnek kell minősíteni, külön Megállj-jelzőt nem kell kitűzni.

Ha a mellékvonali állomásnak V-betűs jelzője van: az állomás valamennyi vágányára érvényes vágányzár alkalmával az első bejárati váltó előtt a nyílt pálya felé Megállj-jelzőt kell kitűzni és tőle általános fékúttávolságban durrantyúkat kell a vágányra helyezni. A Megállj-jelző előtt ilyenkor nem kell előjelzőt alkalmazni. A fedezést előrelátott vágányzár alkalmával a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág dolgozói, előre nem látott vágányzár esetén azonban az állomási dolgozók kötelesek végrehajtani

A fedezés ellenőrzése

180. A pályaszemélyzet, illetve a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói által végrehajtott fedezés helyességét a művezető, pályamester vagy a pályagazdálkodási főnökség más dolgozója, az állomási személyzet által végrehajtott fedezés helyességét pedig a szolgálati főnök köteles ellenőrizni. A szolgálati főnök azonban köteles meggyőződni az állomás területén a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág által végrehajtott fedezés helyességéről is.

F2: c.) Ismertesse a vágányút fogalmát! Miről és hogyan kell meggyőződni vágányút ellenőrzéskor:

- vágányfoglaltságot jelző, illetve

- vágányfoglaltságot nem jelző szolgálati helyeken?

#### 1.83. Vágányút

Az a vágányrész, amelyen érkező vonat az első bejárati váltótól a megállás helyéig (vágányút-ellenőrzésénél az első kijárati váltóig), illetve a teljes áthaladásig; induló vonat az indulás helyétől az utolsó kijárati váltó elhagyásáig haladni fog, tolatás közben az a vágányrész, amelyen tolatni kell..

A vágányút ellenőrzése 2.24. A vágányút beállításakor meg kell győződni arról, hogy:

- a) nincs meg nem engedett vonatmozgás vagy tolatás;

- b) a vágányútban nincsenek-e járművek;

- c) a vágányúttal közvetlenül szomszédos két vágányon lévő járművek biztonsági határjelzőn belül állnak-e.

A vágányút beállítására utasított dolgozók a vágányút beállítása alkalmával mindezekről a vágányút áttekintésével, ha az áttekintés bármely ok miatt nem lehetséges: a vágányút tényleges bejárásával kötelesek meggyőződni.

A bejárásra vonatkozó részletes helyi rendelkezéseket az ÁVU-nak kell tartalmaznia, itt kell rögzíteni, hogy a forgalmi szolgálattevő köteles-e áttekinteni a vágányutat vagy sem.

A Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya által kijelölt sűrű forgalmú fővonalakon a közvetlen visszajelentésre indított, ugyanazon a vágányúton közlekedő megálló, vagy áthaladó személyszállító vonat, és áthaladó nem személyszállító vonatot követő vonatok esetében az elől haladó vonat zárjelzőjének megtekintése pótolhatja a vonat vágányútjának ellenőrzéséhez szükséges tényleges bejárást akkor, ha a vágányút a biztosító- berendezés kezeléséhez szükséges mértékig zárva maradt, s nem végeztek vonat vágányútját veszélyeztető mozgást.

2.25. Ha az állomáson vágányfoglaltságot jelző biztosítóberendezés van és az jól működik: a vágányutat az ellenőrző berendezés megtekintésével kell ellenőrizni. Ha az ellenőrző berendezés nem működik; a vágányra 6000 kg-nál könnyebb járművet helyeztek; ha szigeteletlen vágányrész is van, vagy a megelőző 12 órában a vágányon járműmozgás nem volt, a vágányútellenőrzést a 2.24. pontban előírtak szerint kell megtartani.

2.26. Vonatközlekedés előtt a vágányutat kötelesek áttekintéssel megvizsgálni a nyílt pálya szolgálati helyein, a vonatfogadásra kötelezett dolgozók is.

d.) Ismertesse az „Írásbeli rendelkezések” kiállítására, kézbesítésére és kezelésére vonatkozó előírásokat!

Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése és kezelése 15.120. Az engedélyezett ideiglenes lassúmenetekről és a vágányzárakról, továbbá az arról szóló Írásbeli rendelkezéseket, hogy a vonatszemélyzetnek hogyan kell a szolgálatát végeznie a vágányzaton, vagy a jelző- és a biztosító-berendezésen történő átalakítási vagy fenntartási, illetőleg építési munkák miatt a vonatok személyzetének a rendelkezési szakasz kezdő állomásán, a rendelkezési szakasz középállomásairól induló vonatok személyzetének a vonatindító állomáson kell kézbesíteni. Ha a vonat a rendelkezési szakasz kezdő állomásán, vagy az útvonal más rendelkező állomásán (állomásain) menetrend szerint áthalad: a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya köteles gondoskodni arról, hogy a kérdéses rendelkezéseket a vonatszemélyzet már a vonat kiindulási állomásán megkapja. Az Írásbeli rendelkezés kézbesítésének a helyét a Forgalmi Szakigazgatóság Területi Forgalmi Osztálya - a körülményeknek megfelelően - ettől eltérő módon is szabályozhatja.

15.121. Ha az Írásbeli rendelkezést nem az előbbi pontban felsorolt ok miatt, hanem bármely más ok miatt - kivéve a 3.7. pontban foglaltakat - kell kézbesíteni: a forgalmi szolgálattevő köteles az Írásbeli rendelkezés kézbesítésére felkérni a rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjét, a rendelkezési szakasz középállomásáról induló vonat kiindulási állomásának forgalmi szolgálattevőjét, vagy pedig annak az állomásnak a forgalmi szolgálattevőjét, ahol a vonat menetrend szerint utoljára megáll. Ha az Írásbeli rendelkezést nem lehet a felsorolt állomásokon kézbesíteni: a forgalmi szolgálattevő a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjével köteles azt kézbesíttetni. Ha pedig a vonat már onnan is elindult és azt értesítés nélkül nem lehet az állomásra bejáratni: a vonatot élőszóval történő értesítés céljából meg kell állítani a bejárati jelzőnél (V betűs jelzőnél).

15.122. Ha a forgalmi szolgálattevő más állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy állomáskezelőt kér fel Írásbeli rendelkezés kézbesítésére: köteles annak megtörténtéről meggyőződni. A felkért dolgozó a vonat elindítása után köteles a kérő forgalmi szolgálattevővel közölni, hogy kézbesítette-e a rendelkezést vagy sem. Ha a felkért dolgozó a közlést elmulasztotta: a kérő forgalmi szolgálattevő köteles a végrehajtásról érdeklődni.

Ha a kérő forgalmi szolgálattevő nem tud meggyőződni arról, hogy a rendelkezés kézbesítése megtörtént-e: a kézbesítést elmulasztottnak kell minősítenie és ennek megfelelően kell intézkednie.

A kézbesített Írásbeli rendelkezés számát a felkérő forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos naplójában a felkérési szöveg után bekarikázva köteles előjegyezni.

15.123. Középállomásról történő vonatindítás előtt a forgalmi szolgálattevő köteles a mögöttes rendelkező állomás forgalmi szolgálattevőjétől megkérdezni, hogy miről kell az indítandó vonat személyzetét értesíteni.

15.124. Az Írásbeli rendelkezést állomási névbélyegzővel ellátva indigó átnyomással 3 példányban:

- mozdonyvezető példánya,

- vonali tolatásvezető (vezető jegyvizsgáló) példánya,

- tőlap

kell kiállítani.

Egynél több rendelkezés adásakor a rendelkezéseket az Írásbeli rendelkezés nyomtatványra a haladás irányának megfelelő sorrendben kell felírni. Hosszabb szövegű rendelkezés sokszorosított példánya kézbesíthető a nyomtatványra ragasztva is, vagy állandó jellegű szöveg bélyegzőlenyomattal is rávezethető a nyomtatványra. Az Írásbeli rendelkezés tőlapján az értesítés felkérőjének nevét, állomását és időpontját is fel kell jegyezni.

15.125. Írásbeli rendelkezést először a mozdonyvezetőnek, utána a vonatvezetőnek (vezető jegyvizsgálónak) kell kézbesíteni.

A mozdonyvezető és a vonali tolatásvezető (vezető jegyvizsgáló) az átvételt a kézbesítőnél maradó tőlapon köteles nevének aláírásával elismerni.

A vezető jegyvizsgálóval közlekedő vonatnál a vezető jegyvizsgáló az átvett Írásbeli rendelkezést a vonatvezetőre előírt módon köteles kezelni.

15.126. Vonatkísérő nélkül közlekedő vonatnál az Írásbeli rendelkezés mindkét másolati példányát a mozdonyvezetőnek kell kézbesíteni (15.101. p.).

15.127. Előfogattal közlekedő vonatnál az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példányát az előfogat mozdonyvezetőjének kell kézbesíteni, tartalmát azonban élőszóval közölni kell a vonómozdony vezetőjével is.

Ha az előfogat eltávozik a vonattól: mozdonyvezetője köteles az átvett Írásbeli rendelkezéseket átadni a vonatnál maradó mozdony vezetőjének, a Menetigazolvány "Megjegyzések" rovatában történő elismertetéssel.

15.128. Tolómozdony vezetője részére kiállított Írásbeli rendelkezés kézbesítésekor a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló példányát nem kell kézbesíteni. A mozdonyvezető az átvételt a tőlapon köteles elismerni.

15.129. A vonatszemélyzet a még érvényes Írásbeli rendelkezéseket és fékpróbabárcákat útközben történő személyzetváltáskor köteles a leváltó személyzetnek átadni.

A mozdonyvezető az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példányát a leváltott mozdonyvezető Menetigazolványának "Megjegyzések" rovatában, a vonali tolatásvezető, illetve a vezető jegyvizsgáló pedig a Vonatterhelési kimutatáson, az Írásbeli rendelkezések számának feltüntetésével az átadó és átvevő személyek aláírásával kell az átadást, átvételt elismertetni.

Nem személyes váltás esetén a Vonatterhelési kimutatáson kell az átadást-átvételt elismertetni.

e.) Milyen menetrendeket ismer? Beszéljen részletesen a szolgálati menetrendkönyv (menetrendi segédkönyv) egy vonat menetrendjének a 2-es rovatában található jelekről és azok jelentéséről.

A menetrend fajtái 13.3. A menetrendek vasútüzemi célból, valamint az utasok és a fuvaroztatók tájékoztatására készülnek. A menetrendábrák, Menetrendi segédkönyvek, a Szolgálati menetrendkönyvek, Menetrendjegyzékek, Menetidők táblázatos kimutatása és az esetenként kiadott különvonati-menetrendek csak szolgálati használatra készülnek.

A több esetben közlekedő különvonatok menetrendjét a Forgalmi Szakigazgatóság a Szolgálati menetrendkönyv mellékleteként "Megőrzendő" formájában adja ki.

A Hivatalos menetrendkönyv, továbbá a fali menetrendhirdetmények az utasok tájékoztatására szolgálnak.

Lásd még menetrendi segédkönyv, mellékelt fénymásolat

F20: f.) Ismertesse a teherkocsik bárcázására vonatkozó szabályokat!

A kocsik bárcázása 3.11. Kocsirakományú küldeményeknél a kocsik mindkét oldalát a kocsi bárcatartóiban, oldalfal nélküli kocsiknál pedig a hossztartó bal végén iránypont bárcával kell ellátni.

3.12. A határállomásokon és a rendező pályaudvarokon folyó munkára tekintettel az egyes számjegyek magasságának minimum 30 mm, vastagságának pedig 2 mm-nek kell lenni. Az olvashatóság érdekében a számjegyek bejegyzéséhez bélyegzőt kell alkalmazni.

A nemzetközi forgalomban közlekedő kocsik bárcázása 3.13. Nemzetközi forgalomban a Határátmenetek és rendeltetési állomások iránypont-jegyzéke alapján kell a kocsikat bárcázni.

3.14. A kocsik bárcázása két alapvetően különböző részből áll:

- Az útvonalat – a küldemény által érintett határátmeneteket – jelöli vasutanként a kilépő határátmenetek útiránykódjával,

Az útvonal jelölése az egymás után következő határátmenetek kódszámával történik. Az útiránykód annyiszor négy számjegyből áll, ahány határátmenetet érint a küldemény.

- A rendeltetési, vámkezelő állomást jelöli annak iránypontszáma.

Az iránypontszámnak éppen az útiránykódtól való megkülönböztetése céljából minimum 5 számjegyből kell állnia. Az első két szám a rendeltetési vasút kódszáma. A további minimum 3, maximum 5 számjegy vagy betű a rendeltetési állomásnak az illető vasút belső iránypontrendszerében alkalmazott iránypontszáma.

3.15. A Magyarországra rendelt kocsiknál a belföldi iránypontrendszerünk felépítése miatt a 3.14. pont b) alpontjában megfogalmazott (iránypontszám, egyedi szám) kódrész mindig 6 számjegyből áll. Az első két számjegy 55 (MÁV kódszáma). A további négy számjegy a belső iránypontrendszerben használt iránypont-, illetve egyedi szám. Az irányponti állomásokra rendelt kocsik esetében az utolsó két – az ötödik és hatodik – számjegy helyett két jelentés nélküli nullát kell alkalmazni.

Export forgalomban rakott és a tulajdonos vasút kocsifelhasználási rendelkezése alapján meghatározott állomásra továbbított üres kocsik bárcázása 3.16. Ezen kocsik bárcázására „Megállapodás” alapján lebonyolított forgalomban 917-562 vagy 917-563, míg CÍM forgalomban 917-643 sz. fuvarozási minta szerinti bárcákat kell használni. A bárca kitöltésére vonatkozó előírásokat a „Határátmenetek és rendeltetési állomások iránypont jegyzéke” tartalmazza.

Hazatérő, üres idegen kocsik bárcázása 3.17. Idegen, más vasút tulajdonát képező üres hazatérő kocsikat az F4.II.sz. Utasításban meghatározott határpontokra kell belföldi iránypont bárcával ellátni.

Import forgalomban közlekedő kocsik bárcázása 3.18. Importforgalomban azokat a kocsikat, melyek teljes útvonalra nemzetközi bárcával megbárcázva érkeznek, határállomásainkon csak abban az esetben kell újra bárcázni, ha a bárcán a rendeltetési állomás iránypontszáma nincs, vagy tévesen van feltüntetve. A helyesen bárcázott kocsikat a bárcán a „rendeltetési állomás kódszáma” rovatban, az 55. szám mellett található iránypontszámnak megfelelően kell továbbítani.

3.19. Azokat a kocsikat, melyek nem nemzetközi bárcával érkeznek a határállomásra, illetve a melyeken a bárca „rendeltetési állomás kódszáma” rovata nincs, vagy nem megfelelően van kitöltve, a belföldi iránypontrendszer előírásai szerint kell határállomásainkon megbárcázni.

Tranzit forgalomban közlekedő kocsik bárcázása 3.20. Tranzitforgalomban az előírásoknak megfelelően bárcázott tranzit rakott és üres kocsikat a határállomásokon bárcázni nem kell. Ha a kocsik nemzetközi bárca nélkül lépnek be, azokat kettéhajtott nemzetközi bárcával kell ellátni. A megfelelő rovatba be kell írni a küldemény által érintett MÁV kilépő határátmenet kódszámát. A bárca többi rovatát üresen kell hagyni.

Belföldi forgalomban közlekedő kocsik bárcázása 3.21. Belföldi forgalomban használt bárcák:

- 917-560. sz. fuvarozási minta űrbárca iránypont és egyedi szám nélküli bárca, amelynek felső részében csak a kötőjel (-) szerepel, a többi rész üres.

- 917-561. sz. fuvarozási minta félkészbárca felső mezőjének bal oldalán a kötőjel előtt az iránypontszám kinyomtatásra került, a kötőjeltől jobbra levő hely üres, az állomások egyedi számának megjelölésére (bélyegzésére) szolgál.

Az iránypont bárcák kétoldalas nyomással készülnek, melyek egyik oldala a rakott, másik oldala az üres kocsik bárcázására szolgál.

3.22. A bárcán a rendeltetési állomás Irányítási Szabályzatban meghatározott iránypontszámát kell bejegyezni.

3.23. Rendkívüli küldeményeknél, vagy olyan küldeményeknél, amelyeket az Irányítási szabályzattól eltérő útirányon át kell továbbítani, a 917-560. sz. fuv. m. bárcát kell használni, a bárca felső mezőjét vörös irónnal „X” alakban át kell húzni és a bárca „Útirány” rovatát az irányítást meghatározó állomások megnevezésével kell kitölteni.

3.24. az iránypont bárcák egyikét sem szabad használni, ha a szállítmányon 917-687. sz. fuv. minta „Irányítva” bárcát kell alkalmazni.

A kocsikon alkalmazandó iránypont bárcák eltérő alkalmazása 3.25. Az általánostól eltérő bárcázást az alábbi esetekben kell alkalmazni:

- Egy leadási állomásra egy vagy több átvevő részére rendelt zárt leadási irányvonatokkal továbbításra kerülő kocsiknál csak az irányvonatok első és utolsó kocsiját kell iránypont bárcával ellátni.

Amennyiben ilyen vonatból bármely okból útközben kocsit kell kisorozni, a kisorozott kocsit a kisorozó állomáson haladéktalanul el kell látni azonos tartalmú iránypont bárcával.

- A fordavonatokban úgy rakott, mint üres állapotban csak az első és utolsó kocsit kell iránypont bárcával ellátni. Útközbeni kisorozásnál az a) alpontban leírtak szerint kell eljárni.

- Belföldi forgalomban továbbított zárt, üres szerelvények kocsijait iránypont-bárcával ellátni nem kell.

- Egy rendelkezési szakaszon belül fekvő állomások között, vagy a szakasz állomásairól gyűjtő-, csatlakozó-, elágazó állomásokra és rendező pályaudvarokra intézett egyedi kocsikat (kocsicsoportokat) függetlenül attól, hogy a rendelkezési szakaszon belül van-e iránypont állomás, vagy nincs, iránypont bárcával ellátni nem kell. Ezekben az esetekben a vonali állomásokat és a vonali tolatásvezetőt a továbbítást illetően a Vonatterhelési kimutatáson és a „Szállítási megbízások a vonatban” jelentéssel kell utasítani.

g.) Ismertesse az elegynyilvántartásra vonatkozó előírásokat!

Elegynyilvántartás 6.2. A SZIR (Szállításirányítási Rdsz.), HHR (Helyi Határállomási Rdsz.) és a ZAIR (Záhonyi Automatizált Információs Rdsz.) számítógépes rendszerek tartják nyilván az állomásokon tartózkodó és a vonatba sorozott kocsikat.

A nyilvántartott kocsik aktuális állapota megtekinthető, illetve igény szerint nyomtatott formában az adatok megjeleníthetők.

Az állomáson tartózkodó kocsik tartózkodási idejét a számítógépes rendszerek alapján rendszeresen ellenőrizni kell.

A megtörtént kocsitovábbítási eseményeket, elegymozgásokat, a kocsik tartózkodási idejét a nyilvántartásból kell értékelni és elemezni.

6.3. A Forgalmi Szakigazgatóság által kijelölt SZIR terminállal ellátott állomások – az Elegynapló (6-7. sz. minták) előállításával, a technológiailag indokolt időnél tovább tartózkodó kocsikat tartalmazó rész kinyomtatásával – naponta kötelesek ellenőrizni az állomáson tartózkodó és az állomásról indult kocsik tényleges tartózkodását. A vizsgálatnak ki kell terjednie az előírt technológiai idők betartására. A túltartózkodás okait fel kell tárni, megszüntetésükre a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

A vizsgálat során tett megállapításokat a kinyomtatott Elegynaplóra rá kell írni (pl. Megjegyzések rovatba). A kinyomtatott és kézirati indoklással kiegészített Elegynaplót az A.4.sz. utasításban előírt ideig meg kell őrizni.

Az összes többi SZIR terminállal ellátott állomáson az Elegynapló napi előállítása nem kötelező, de az állomási technológiai előírások betartásának rendszeres ellenőrzésére fel kell használni.

A központi és területi szintű ellenőrzéseket, vizsgálatokat közvetlenül a SZIR-ből nyert adatok alapján kell végezni.

F7: h.) Hogyan történik a vonatfelvétel a helyszínen kézírással?

Vonatfelvétel a helyszínen kézírással 118. Az adatok felvételét a helyszínen kézírással a 107.sz. pontban (vonatfelvevő brigád, vonatfelvevő, vonatvezető, vezető jegyvizsgáló) megjelöltek végzik e fejezet általános rendelkezései szerint.

119. A helyszíni adatfelvételt követően a vonatot felvevő munkavállaló a számadáskezelőtől átvett fuvarokmányokból átvezeti a helyszínen meg nem állapítható, vagy csak a számadásokban szereplő adatokat. Ezzel egyidejűleg kiválogatja és az induló vonatban lévő kocsik sorrendjével azonos sorrendbe rakja a fuvarokmányokat. Amennyiben a kötegben fölös fuvarokmányokat talál, úgy azokat visszaadja a számadáskezelőnek, ha pedig olyan kocsit talált, melynek fuvarokmánnyal kellene rendelkeznie, de az nincs meg, ennek tényét közli a számadáskezelővel. A számadáskezelő köteles a forgalmi szolgálattevőnek jelentést tenni és kísérőlevelet kiállítani.

Vonat át- és felvétel a helyszínen kézírással 175. A kilépő vonatok felvételét a helyszínen a következők végzik:

- vonatfelvevő,

- kisegítő vonatfelvevő,

- kocsivizsgáló.

A kocsiadatok helyszíni felvétele esetén a vonatfelvevő a vonat mellett – a műszaki kocsivizsgáló után vagy legfeljebb vele együtt – haladva a Kocsiadatfelvételi könyvbe kézírással veszi fel az adatokat. A Kocsiadatfelvételi könyv „Rendeltetési állomás iránypont”, „Árunem kód” és „Árutömeg” rovatait nem kell kitölteni.

A kocsiadatok felvételével párhuzamosan az átadásra kerülő kocsik kereskedelmi vizsgálatát a vonatnak a felvétellel ellentétes oldalán a kisegítő vonatfelvevő végzi, aki szükség esetén kiegészíti a vonatfelvevő által meg nem állapítható adatokat.

Amennyiben a vonatfelvételt egy személy, a vonatfelvevő végzi, a vonat másik oldalának kereskedelmi vizsgálatát visszaútban kell elvégezni. A felírt adatokat a fuvarokmányokkal egyeztetni kell, továbbá el kell végezni a hiányzó adatok pótlását. Így elkészül a Kocsiadatfelvételi könyv. A Kocsiadatfelvételi könyv az alapja a Kocsikimutatásnak, átszállítási jegyzékeknek, vámeléállítási okmányoknak.