2. tétel

F1: a.) Mi az eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén?

Eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén

18. Egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell minősíteni és közülük a forgalom biztonsága szempontjából fontosabbat kell figyelembe venni; ha az eltérő értelmű egyidejű jelzéseket utasítás szerint adják: a jelzéseket az utasításban meghatározott értelemmel kell tudomásul venni.

19. Ha valamely jelzés értelme tekintetében a legkisebb kétely merül fel: kétes elő(-, illetve ismétlő)jelzés esetén fel kell készülni a megállásra, más kétes jelzés esetén a vonatot és a tolatási mozgást a helyzet tisztázásáig meg kell állítani, álló helyzetből pedig nem szabad elindulni.

b.) Ismertesse a „Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők” fajtáit, azok jelzési képeit, jelentésüket!

A) Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők

93. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők a vonatközlekedés szabályozásán kívül a tolatási mozgásokra is érvényes jelzéseket adnak. Alkalmazásuk szerint vannak:

- tolatásjelzővel egyesített fény kijárati jelzők, illetve második fény bejárati jelzők;

- rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők;

- ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányokon alkalmazott fény fedezőjelzők, általában fejállomások személyszállító vonatfogadó vágányain alkalmazzák.

94. Valamennyi biztosított tolatásjelzővel egyesített fény főjelző egy vörös fénye mind a vonat, mind a tolatási mozgásokat megtiltja.

a) Tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve második fény bejárati jelzők jelzései:

(61) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (57. ábra).

(62) Szabad a tolatás.

Egy fehér fény a külön lapon ( 117. ábra).

(A vonatok részére azonban kihaladást megtiltó jelzés, mert a főlapon egy fény sem világít.)

117. ábra

A főlapon lévő kihaladást engedélyező jelzések (IV. fejezet) a tolató egységek részére Tilos a tolatás-jelzést jelentenek.

b) Rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző jelzései:

(63) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (118. ábra).

(64) Szabad a tolatás.

Egy fehér fény (119. ábra).

118. ábra	119. ábra

c) Ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott fény fedezőjelzők jelzései:

(65) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (120. ábra)

(66) Visszatol.

Egy vörös fény, alatta egy fehér fény (121. ábra).

120. ábra	121. ábra

F2: c.) Melyek a fény-félsorompók használhatatlanságának esetei?

A fénysorompó használhatatlanságának esetei 3.15. Használhatatlan a nyíltvonali-, továbbá állomási fénysorompó, ha:

- a berendezés zavarának észlelése után - a Kezelési Szabályzatban előírtak betartása mellett - nem lehet a zavart megszüntetni,

- a berendezést kikapcsolták,

- bármely esetben a kézi kezelés ellenére a villogó fehér fény a fénysorompón megmarad,

- a helyhez kötött jelző (útsorompót ellenőrző fedező jelző, fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző, MERÁFI-, MEFI ellenőrző jelző) erre utaló, vagy továbbhaladást tiltó jelzést ad,

- az értekezés lehetetlensége esetén a szomszéd állomásra, vagy nyíltvonali szolgálati helyre visszajelentett fénysorompó, amennyiben helyhezkötött jelző erre utaló, vagy továbbhaladást tiltó jelzést nem ad.

d.) Ismertesse a kapcsolásra kötelezett dolgozókat! Hogyan kell kapcsolni csavarkapoccsal?

Kapcsolásra kötelezett dolgozók 7.23. A vonatot továbbító mozdonyt a vonattal, továbbá a továbbított járműveket egymással állomási vagy vonatkísérő dolgozó köteles össze- és szétkapcsolni, ilyen dolgozók hiányában a második vontatási dolgozó. Kapcsolásra igénybevehető dolgozó hiányában a szükséges kapcsolásokat a vontatójárművön egyedül szolgálatot teljesítő mozdonyvezető köteles elvégezni.

A zárt villamos motorvonat járműveit, továbbá villamos motorvonatokat egymással a gépészeti szakszolgálat dolgozói kötelesek össze- illetve szétkapcsolni.

7.24. A gőzfűtési tömlőt, villamos fűtőberendezés, továbbá a távközlő- és távvezérlő berendezés vezetékét, illetve kábelét mindenkor gépészeti dolgozó köteles össze-, illetve szétkapcsolni.

Ilyen berendezések kapcsolását végző gépészeti dolgozó az egyéb alkatrészeket is köteles össze-, illetve szétkapcsolni, tekintet nélkül arra, hogy azokat hol helyezték el.

7.25. A légfék csatlakozó tömlőket, személyszállító vonatnál a védőkorlátokat, illetve a védőfalakat - ha ezek kapcsolására a szolgálati helyen nem rendszeresítettek gépészeti dolgozót- állomási dolgozó köteles össze-, illetve szétkapcsolni, szükség esetén a mozdonyszemélyzet közreműködésével. Kapcsolásra kötelezhető állomási dolgozó hiányában a mozdonyon szolgálatot teljesítő második dolgozó, annak hiányában a vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló vagy az általa kijelölt vonatkísérő köteles a kapcsolást elvégezni.

7.26. Az előfogatmozdony és a vonómozdony között a kapcsolást a vonómozdony személyzetének valamelyik tagja köteles végrehajtani.

7.27. A vonatot a továbbító mozdonnyal összekapcsoló dolgozó az összekapcsolás elvégzése után köteles a megfutamodás elleni eszközöket eltávolítani; a vonat végéről ezeket az eszközöket a zárjelző tárcsát elhelyező dolgozó köteles eltávolítani.

Kapcsolás csavarkapoccsal 7.4. Csak álló helyzetben levő vasúti járműveket szabad össze-, illetve szétkapcsolni, kivéve a 7.10. pontban szabályozott kiakasztó rúddal végzett szétkapcsolásokat. Ha a kapcsolandó járművek ütközői összeérnek, egyik kézzel meg kell kapaszkodni a jármű mellgerendáján levő fogantyúba, s az ütközők alatt lehajolva kell a járművek közé menni, illetve onnan kijönni. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása érdekében rögzítő sarut vagy kéziféket kell használni.

A járművek álló helyzetben történő kapcsolása céljából nem szabad rögzítő sarut használni:

- váltókon és keresztezéseken (kitérőkön),

- vágány-megszakításos hídmérlegen,

- sínkoronáig feltöltött és bekövezett vágányokon,

- szöghevederes sínkötéseken és

- az ÁVU-ban kijelölt helyeken

Az álló helyzetű kocsik, illetve kocsicsoportok összekapcsolásának elvégzése után a rögzítő sarut (sarukat) haladéktalanul el kell távolítani a vágányról.

A rögzítő sarut a járművek fékezésére használni tilos!

A rögzítő saruk elhelyezésére az összetolás, illetve rájárás előtt a tolatásvezető ad rendelkezést.

Rájáráskor és összetoláskor a mozdony, illetve a kocsisor sebességét úgy kell szabályozni, hogy az álló kocsi (kocsicsoport) jelentősen ne mozduljon el álló helyzetéből, továbbá saruátugrás következményeként járműmegfutamodás ne keletkezzék.

Amennyiben a mozdonyvezető azt észleli, hogy a tolatásban résztvevő dolgozók közül bárki a mozgatott járművek közé megy: azonnal intézkedni köteles a tolatási mozgás beszüntetésére.

Ezek az előírások nem vonatkoznak az önműködő középütközős kapcsolókészülékkel felszerelt járművek kapcsolására.

A helyi viszonyokhoz szükséges külön intézkedéseket az ÁVU-ba kell bedolgozni.

A gurítódombos rendező-pályaudvarokon és azokon a síktolatásra berendezett pályaudvarokon, ahol kocsivizsgáló teljesít szolgálatot, a rögzítő saruk használhatóságának ellenőrzését az állomásfőnök vagy helyettese köteles elvégezni.

Vonali tolatást, illetve iparvágány kiszolgálást, átállítást, valamint csomóponti kiszolgálást végző mozdonyok esetében a kapcsoláshoz szükséges rögzítősaruk a mozdonyról is biztosíthatóak. Ezek a tolató mozdonyok a vontatási telepről csak - a tolatási, kiszolgálási, átállítási körzet sínrendszerének megfelelő - rögzítősaruval járhatnak ki, amelyeknek a felhasználásáért a tolatás befejezése után a mozdonyra történő visszavételéért, vonatközlekedés esetén a vonat szabad vágányútjáért (a rögzítő sarukat illetően) a vonali tolatásvezető, a kijelölt tolatásvezető és az előbbiek szerint a vágányút beállítására kötelezett dolgozó felelős.

A mozdonyon elhelyezett rögzítő saruk ellenőrzését a napi vizsgálatok alkalmával a gépészeti főnök által kijelölt dolgozó köteles elvégezni.

A sérült rögzítő sarukat nem szabad használni.

7.5. Munkabiztonsági szempontból villamos mozdony, illetve villamos fűtőkocsi összekapcsolásakor mindig a másik jármű csavarkapcsát kell a mozdony, illetve a villamos fűtőkocsi vonóhorgába akasztani.

7.6. Össze-, illetőleg szétkapcsolás után a járművek közül mindig azon a pályaoldalon kell kijönni, amelyiken a belépés történt.

Ha a tolatószemélyzet valamelyik tagja kapcsolás végett a járművek közé ment: a tolatásvezető csak akkor adhat jelzést, illetőleg szóbeli engedélyt a mozgásra, ha meggyőződött arról, hogy a kapcsolást végző dolgozó már kijött a járművek közül.

Ha a tolatást a tolatásvezető egyedül végzi, csak bejárással szabad tolatni. A mozdonyvezető csak akkor végezhet további mozgást, ha a dolgozó a járművek közül kilépett és jelzést ad, illetve a rádión közölte a kapcsolás elvégzését.

7.7. Személyszállító kocsik szétkapcsolása előtt az átjáró-védőfalat és az átjáróhidat rögzíteni kell, összekapcsolás előtt pedig csak akkor szabad a kocsik közé menni, ha a védőfal és az átjáróhíd rögzített állapotban van.

7.8. Bejárással végzett tolatás alkalmával a járműveket csak akkor szabad szétkapcsolni, ha már azokat befékezték, illetve biztosították a megfutamodás ellen.

7.9. Csavarkapoccsal történő kapcsolás alkalmával a csavarkapcsot a kengyel végétől távolabbi helyen kell megfogni úgy, hogy a kapcsolást végző dolgozó kezei ne kerüljenek a kengyel és a vonóhorog közé.

7.10. A vonat átvételekor a kocsik megírása alapján - szétkapcsolandó helyeken - még a felhúzás, kihúzás előtt a csavarkapcsokat meg kell lazítani úgy, hogy a szétkapcsolás könnyen, biztonságosan, a mozgó járművek közé  történő belépés nélkül kiakasztórúddal el lehessen végezni, légféktömlőket pedig szétkapcsolni és azokat az űrkapcsolatra helyezni. A behúzott kéziféket fel kell engedni. A vonat (kocsicsoport) első és utolsó behúzott kézifékjét azonban csak a gurítómozdonynak, tolatómozdonynak a rájárása és rákapcsolása után, illetve a gurítás, tolatás megkezdése előtt szabad felengedni.

Az előkészítéshez tartozik a kocsisor légtelenítése is, ezt a következő módon kell elvégezni:

A fővezeték végváltóját ki kell nyitni, a sűrített levegő kifúvása után el kell zárni. Ha az oldószelep fogantyúján kisméretű téglalap alakú táblán "autom" felírás van, azt kb. egy másodpercig kell húzni és a fékberendezés önműködően felold. Ha ilyen tábla nincs, az oldószelep fogantyúját addig kell húzni, amíg levegő kifúvás van.

A fékberendezés feloldása céljából a kormányszelepet kiiktatni tilos!

Télen a lazítás végrehajtásának megkönnyítésére a csavarkapcsok felmelegítésére fáklyát kell használni. A tűzveszélyes, vagy veszélyességi bárcával megbárcázott, továbbá a kocsi oldalán "Dohányzás vagy nyílt láng használata tilos!" felfestéssel ellátott rakott vagy üres kocsik csavarkapcsát azonban fáklyával felmelegíteni tilos!

A csavarkapocs előzetes meglazítása után a szétkapcsolást - ha a helyi viszonyok megengedik - lehetőleg kiakasztórúddal kell végezni. A rudat az ütközőtokra vagy ütközőrúdra kell helyezni, s végével a kengyelt ki kell billenteni a vonóhorogból. Haladó járművek szétkapcsolásakor arccal a mozgás iránya felé kell fordulni.

7.11. Összekapcsoláskor a csavarkapcsot az ütközők érintkezéséig a csavarkapocs vízszintes helyzetéig össze kell húzni. Ezt laza kapcsolásnak nevezzük. A csavarkapocs fogantyújának még kétszeri körülforgatásával szoros kapcsolás jön létre.

Szorosan kell kapcsolni:

- a személyekkel elfoglalt kocsikat, mozdonyokat egymással és a szomszédos járművekkel;

- élőállattal, robbanó áruval, darabáruval rakott kocsikat egymással és a szomszédos járművekkel;

- egy kocsi hosszát meghaladó tárgyakkal rakott kocsikat védőkocsijukkal;

- az utánfutójárművet a jelzőkocsival;

- 60 km/h-nál nagyobb sebességű vonatnál valamennyi járművet egymással.

7.12. Olyan járművek szoros kapcsolásakor, amelynek ütközőtokján megszakított sárga körben sárga szám van (ún. munkaemésztő ütközőkészülék): a csavarkapocs fogantyúját addig kell körülforgatni, ameddig azt az ütközőszerkezet megengedi.

7.13. A kapcsolásra nem használt csavarkapcsot fel kell akasztani az erre a célra rendelt horogra, horog hiányában pedig amennyire csak lehet, össze kell húzni.

e.) Hogyan kell a menetrend szerint áthaladó vonatokat megállítani különböző szolgálati helyeken?

Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása az állomáson 15.209. Menetrend szerint áthaladó vonatot az állomáson minden esetben meg kell állítani, ha a vonat továbbhaladásának feltételei nincsenek meg, illetőleg a továbbhaladást rendkívüli események vagy más körülmények akadályozzák.

Ha az állomáson külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy pedig a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van: a kijárati jelzőt nem kell kezelni, a vonatot a kijárati jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.

Ha nincsenek meg az előző bekezdésben felsorolt feltételek, a vonat személyzetét értesíteni kell. Ha a vonat személyzetét a rendkívüli megállásról nem lehetett értesíteni (15.121.p.), a vonatot a bejárati jelzővel meg kell állítani, s a jelzőt csak akkor szabad behaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat már megállt és a mozdonyvezető Vonat állt meg a bejárati jelző előtt-jelzést adott. A behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő kézi jelzőeszközzel Lassan-, majd Megállj jelzést köteles adni.

Fentiekben foglaltakat kell alkalmazni az állomás kijárati oldalán felállított útátjárót, illetve állomásközt fedező jelzők esetén is.

15.210. Önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt pályán csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetében azokon a szolgálati helyeken, amelyeken nincs jelfeladás, amennyiben áthaladó vonat esetén a vonat akadálytalan áthaladása bármely ok miatt (előlhaladó-, ellenirányú vonat stb.) nem biztosítható, a vonatot a bejárati jelzőnél kell megállítani és azt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha az áthaladás feltételei már biztosítottak. Ha az áthaladás csak hosszabb idő után válik lehetővé: a vonatot Hívójelzéssel, vagy ennek hiányában a jelzőnél élőszóval történt értesítés után kell az állomásra bejáratni és meg kell állítani, majd a mozdonyvezetőt értesíteni kell a kialakult helyzetről és a továbbhaladás előrelátható idejéről (12.4.1.).

f.) Ismertesse a szalasztási gurítási tilalomra utaló nemzetközi (RID) bárcákat, azok jelentését!

Gurítási tilalomra és óvatos szalasztásra figyelmeztető bárcák 12.9. A gurítási tilalomra, valamint az óvatos tolatásra a következő bárcák figyelmeztetnek:

| Gurítódombra vinni tilos! | Szalasztani, gurítani és csurgatni tilos! |
| --- | --- |
| Különösen óvatosan tolatni! | Óvatosan tolatni! |

F7: g.) Ismertesse a kocsiadatfelvétel végzésének alapszabályait!

Kocsiadatfelvétel végzése 28. Az állomásra, megálló-rakodóhelyre érkezett és onnan továbbításra kerülő rakott és üres kocsik adatait fel kell venni.

A kocsi idegen vasúttól való átvételekor, vonatba sorozása előtt és a vonat felvételekor ellenőritni kell a Tengelyterhelési Jegyzéknek és Menetrendfüggeléknek a tengelyterheléssel kapcsolatos rendelkezéseinek és esetleges korlátozásainak betartását.

A kocsiadatok felvételét mindenkor a helyszínen a kocsi mindkét oldalának megtekintésével kell végezni, függetlenül annak módszerétől. Tekintettel a kocsiadatfelvételi tevékenység jellegére munkavégzés során az F.2.sz. Forgalmi Utasításban, valamint a Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzatában foglalt munkabiztonsági előírásokat be kell tartani.

Az adatfelvételt végző munkavállaló a helyszínen a vonat első, vagy utolsó kocsijától kezdődően valamennyi kocsi számát és a további, helyszínen megállapítható adatát a kocsik egymás utáni sorrendjében felveszi, végrehajtva ezzel párhuzamosan a kocsik és áruk előírt vizsgálatát is. Ha a kocsiadatfelvétel kéziratilag a vonat (szerelvény) elejétől kezdődően történik, akkor az „az”, ha pedig a vonat végétől, akkor a „za” jeleket kell bediktálni és leírni a megjelölt rovatba. Számítógéppel végzett kocsiadatfelvételnél szükség esetén a kocsiadatfelvétel irányát meg kell változtatni.

Az érkező és induló kocsik adatainak felvételét a fuvarokmányból, kísérőokmányokból átmásolással végezni nem szabad. A felvett adatokat azonban a kísérő okmányok alapján ellenőrizni, a hiányzó adatokat pótolni kell.

Kommunikációs körzet állomásain az adatfelvétellel kapcsolatos számítógépen rögzítendő adatok körzeti állomással történő közlésének módját az Állomási Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

A kocsiadatfelvétellel kapcsolatos munkafolyamatok irányítása, ellenőrzése az állomásirányító, a forgalmi szolgálattevő, illetve az állomási kocsiirányító kötelessége.

Kocsiadatfelvétel módszerei 29. A kocsiadatok felvétele számítógéppel vagy anélkül lehetséges. Azokon az állomásokon, ahol a kocsiadatfelvételre rendszeresített, működő számítógép van, ott a kocsiadatok felvételét számítógéppel kell végezni.

30. A kocsiadatok felvétele a következőkben felsorolt módszerek szerint végezhetők:

- a helyszínen kézírással;

- a helyszínen számítógépről kinyomtatott jegyzék, bizonylat alapján adategyeztetéssel;

- rádióval.

A forgalmi szakigazgatóság jelöli ki, hogy az állomások mely módszer szerint végezzék az adatfelvételt.

Kocsiadatfelvétel végrehajtása 31. Az adott állomáson a kocsiadatfelvétel – előzőek szerinti – végzését az Állomási Végrehajtási Utasításban kell szabályozni

32. A kocsiadatok felvételét – annak módszerétől függően – Kocsiadatfelvételi könyv, Vonatátvételi jegyzék vagy Vonatterhelési kimutatás készítésével kell végezni a Felhasználási Kézikönyv és Kitöltési Utasítások előírásainak megfelelően.

33. A kocsiadatfelvétel valamennyi vasútüzemi munkafolyamat szervezése, irányítása, végrehajtása, ellenőrzése szempontjából fontos tevékenység, ezért ezt a munkát csak megfelelően kiképzett, érvényes vizsgával rendelkező munkavállalók (vonat fel- és átvevők, kocsiadatfelvevők, adatrögzítők, esetenként forgalmi szolgálattevők, vonatvezetők, vezető jegyvizsgálók vagy erre a munkára kijelölt más munkavállalók) végezhetik.

34. Számítógép adatfelvételre és rögzítésre történő használata esetén a számítógép által végzett összesítési műveletek eredményét – a használhatóság rátekintéssel történt ellenőrzése után – el kell fogadni.

35. Fokozott figyelmet kell fordítani számítógéppel történő adatfelvétel esetén az adatok ellenőrzésekor vagy megállapításakor azon adatokra, melyek a számítógépes rendszer különféle területein további felhasználásra kerülnek.

36. A számítógép meghibásodása esetén, ha nincs más alkalmas és jól működő számítógép, valamint számítógéppel el nem látott állomásokon az adatfelvétel módját az Állomási Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.

37. A kocsiadatfelvétel, vonatátvétel, vonatfelvétel közben észlelt bármely hiányosságot, rendellenességet, mely akár a kocsiban, akár az áruban jelentkezik, azonnal jelenteni kell a forgalmi szolgálattevőnek, illetve a kocsiirányítónak.

38. Átmeneti, vagy honossági bárca nélküli idegen kocsik az állomásról nem továbbíthatók. Kivételt képeznek a szomszédos vasutak kocsijai, valamint az EUROP kocsik. A részletes szabályozást az F.4.II.sz. Nemzetközi kocsi- és rakszerszolgálat ellátására vonatkozó utasítás tartalmazza.

39. Ha a számadáskezelő vonatba sorozás előtt, a vonatfelvevő, illetőleg a vonatvezető pedig a vonat felvételekor tengelyterhelés miatt nem, vagy csak korlátozások mellett továbbítható járművet talál, köteles erről a forgalmi szolgálattevőnek jelentést tenni.

E2: h.) Ismertesse a teljes fékpróba esedékességét!

###### 3.1.4. A teljes fékpróba esedékessége

Teljes fékpróbát kell tartani, ha

- a vonat szerelvényét újonnan állították össze,

- a határállomáson belépő, mozdonycserével továbbközlekedő tehervonatnál,

- a vonat 0˚C feletti hőmérsékleten 3 óránál hosszabb ideig féktechnikailag leállított állapotban volt,

- a vonat 0˚C, vagy annál kisebb hőmérsékleten 1 óránál hosszabb ideig féktechnikailag leállított állapotban volt,

- az egyszerűsített fékpróba közben a mozdonyvezetőnek vagy a fékpróbát végző dolgozónak a fékberendezés szabályos működésével kapcsolatban kétsége merülne fel (pl. nyomásigazító használatával sem oldható fel a vonat fékberendezése),

- vonattovábbítás közben, fékezéskor, a vonat nem lassul a „V” fékpróbánál tapasztaltaknak megfelelően,

- azoknál a személyszállító vonatoknál (pl. ingavonatok), ahol a fent felsorolt feltételek ezt nem indokolják, az indulás előtti műszaki vizsgálatot követően, de legalább 24 óránként egyszer.