MAMI Kupa Simson Kupa technikai szabályzat

A Simson Kupa futamai a MAMI Kupa betétfutamaiként kerülnek megrendezésre.
A Simson Kupában csak éves licenccel lehet indulni. 
Kategóriák:

Széria

Speciál

Általános műszaki rendelkezések:

· Csak olyan motorral lehet rajthoz állni, ami a verseny reggelén, a gépátvételen megfelelt. 
· Széria kategóriában kötelező a motor hátulján elhelyezni egy min. 110cm2 nagyságú kör vagy négyzet alakú táblát, ami a gyorsabb motorok pilótáit, az esetlegesen lassabb motorra figyelmezteti. 
A táblán szerepeljen a rajtszám. A tábla alapszíne PIROS legyen, vagy a számok legyenek a lehető legnagyobbak és PIROS színűek. 
Négyzet alakú tábla esetén min. 11X11cm 
Kör alakú tábla esetén min. d= 12cm
· A motorokon elöl, ill. jobb és baloldalon, jól látható helyen rajtszámot kell elhelyezni, a szám színezése kategóriák szerint. 
· Széria: piros 
· Speciál: a rajtszám NE legyen piros.
· A motorokból a gép feldőlése esetén sem szivároghat semmilyen folyadék, tehát a karburátor túlfolyóját, egy csövön keresztül, egy szivaccsal bélelt gyűjtőedénybe kell vezetni.

· A motorokról a versenyekre a világítótesteket vagy le kell szerelni, vagy az üveg, és műanyag világító felületeket le kell ragasztani szigetelőszalaggal. 

· Az olaj leeresztő csavart kicsavarodás ellen biztosítani kell kifúrással és drótozással.

· A motoron nem lehet semmilyen kiálló, éles vagy egyéb sérülést okozó elem.

· A kuplung, és fékkarok végén a gömb nem hiányozhat, a karok nem lehetnek töröttek. 

· Lehetőség szerint a motorokon Simson benzintank legyen. (Széria kat.-ban kötelező)
· kipufogón HATÁSOS hangtompító használata kötelező (a verseny rendezősége mérni fogja a motorok hangerejét).

· Láncburkolattal nem rendelkező motorokra az ujjbecsípést gátló „uszony” felszerelése kötelező.

· Kötelező, a kormányon, vagy kormány közelében elhelyezett, a gyújtás működését gátló, vészleállító kapcsoló. A kapcsoló nem lehet nyomógomb, kikapcsolt állapotban a gyújtást fixen gátolnia kell. A kapcsoló billenő gombjának PIROSnak kell lennie.

Az itt nem szereplő dolgokról a MAMI kupa általános szabályzata rendelkezik, motor építésénél azt is vegyétek figyelembe!
Speciál kategória műszaki szabályai

Egyértelműen felismerhető legyen, hogy Simson, vagy abból átalakított motorkerékpár. 
Motorblokk: 

· Kétütemű Simson M53, M53/2 KF(Turbós, Sperber, S50), M531-541 (S51-S53) motorblokkja van. (Tehát nem lehet idegen motor blokkja) 

· A blokkon nem lehet márkaidegen motor hengere, kivéve a specialista cégek (RZT, Langtuning, stb) Simson henger formájú léghűtéses hengerei 

· Hengerűrtartalom:

· Léghűtés esetén maximálisan 95ccm (javítóméretet is beleértve)

· Vízhűtés esetén maximálisan 74ccm (javítóméretet is beleértve)

· Ezen kívül minden más átalakítás mind a motorblokkban, mind a hengerben megengedett.

Váz, futómű, fék:

· Simson, vagy egyedi, épített vázzal rendelkezik. Tehát nem lehet márkaidegen motor váza.

· A főváz elvágása, toldása, rövidítése, vagy bármilyen más módosítása, a vázat egyedi vázzá minősíti. 
Az egyedi, vagy egyedire átalakított vázaknak külön a vázra vonatkozó műszaki szemlén kell részt vennie. A versenyzőnek kötelessége az átalakítást jelezni a gépátvételen, és a vázat külön el kell fogadtatni.

· Az egyes futómű elemek (pl: lengővilla, teleszkópok) szabadon alakíthatók, cserélhetők. 

· Kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható utcai használatra gyártott gumik használhatóak! 

· Slick, esőgumi, vágott slick használata TILOS!

· Bármilyen fék használata megengedett.

NEM TILOS: 

· a membrán 

· forgótárcsa

· power-szelep 

· 5-6 sebességes váltó 

· mindenfajta gyújtás és porlasztó megengedett 

· központi teleszkóp 

· RSW/DRY gumi használata 

 

Széria kategória műszaki szabályai

A Széria kategória alapvetően a gyári eredetire emlékeztető, arra hasonlító motorokat takar, ezért kívánatos az eredeti design-t minél jobban megőrizni.
Váz:

· Simson főváz, lengővilla, ülésvas kötelező.

· Merevítés engedélyezett, részelem csere tilos, a főváz aljának levágása a lengővilla tengely alatt is tilos.

· Az ülésvason maximum két utólagos hegesztés lehet (lehetőleg törekedjünk a váz eredeti állapotának-kinézetének- megőrzésére, kerüljük például az ülésvas feltörését)

· A lábtartó szabadon áthelyezhető, a lábtartógumi kötelező.

Futómű:

· A Simson futómű elemek kötelezőek, márkaidegen teleszkóp, lengővilla tilos. (Kivéve Mz TS, és ETZ hátsó teleszkópjait)
· A lengővilla „szilent” része szabadon átalakítható, a villa merevíthető.

· A teleszkópok belül szabadon alakíthatóak.

Kerék:

· Csak 16”-os, típusazonos gyári Simson, vagy utángyártott küllős kerék használható.

· Márkaidegen öntött kerék, márkaidegen kerékagy/fékdob; felni használata tilos.

Fék:

· Csak Simson dobfék használata engedélyezett (d = 130mm)

· Tárcsafék és minden márkaidegen fék tilos, azonban a 2012-es év úgynevezett „türelmi év”, tehát ebben az évben még bármilyen fék használható.

· A lábfékkar lehetőleg a gyárira hasonlító legyen, lehetőleg kerüljük a gyáritól elütő bowdenes hátsó fék vagy rudazatos váltókar megoldást.

Kormány:

· Simson vagy MZ TS/ETZ kormány használható. 

· Átalakítani, elvágni, hegeszteni tilos. 
· Csutkakormány tilos!

· Kezelőszervek (fékkar, kuplungkar, gázmarkolat) lehetőleg Simson alkatrészek.

· A kormánycsapágy szabadon átalakítható.

· Villahidak átalakíthatóak, merevítési céllal alsó villahíd szerelhető felülre is. 
· Idegen motorról származó villahidak használata tilos.
 
Motorblokk

· Léghűtéses Simson M53, M53/2 KF (Turbós, Sperber, S50) M531-541(S51-S53) blokk.

· Max. 74ccm javítóméretet is beleértve

· Résvezérlés

· TILOS: membrán, forgótárcsa, vízhűtés, idegen blokk, idegen henger, idegen hengerfej.

· Simson gyári vagy utángyártott henger és hengerfej (A motorblokknál felsorolt típusok hengerei és hengerfejei) a megengedett. Nem lehet specialista cég hengere: RZT, Lang, stb vagy egyedileg öntött henger vagy hengerfej

· A blokkban és a hengerben mindenfajta teljesítménynövelő célú feltöltés, hegesztés, ragasztás TILOS. 

Csak a javító célú hegesztés, ragasztás megengedett, a felsorolt helyeken és módon:

A hengeren: 

· A szívócsonkot letörés ellen meg lehet erősíteni, külső hegesztéssel, de a szívócsonkot tőből lefűrészelni, azt újragyártani, a hosszán változtatni tilos.

· A kipufogócsonk menete javítható hegesztéssel, új menet készítésével.

· Mindenfajta egyéb hegesztés, ragasztás, feltöltés tilos, kivéve faragáskor átszakadt felömlő PONTSZERŰ, tehát nem nagy felületre kiterjedő ragasztása, vagy hegesztése. 
· A hűtőbordák növelése is tilos. 

Megengedett javító hegesztés, ragasztás a motorházon:
· Sérülések, repedések, törések javítása megengedett, nem tilos a blokkfelmarás következtében kilyukadt motorház javító célú hegesztése, ragasztása, azonban ez nem irányulhat, a csatornák méretének megnövelésére, új csatornák kiképzésére.

· Az ilyen javító hegesztés után, a motorház kívülről sehol nem lehet nagyobb, mint eredetileg, javítás után a motorházat az eredeti méretre vissza kell munkálni.

· A hengert megfordítani úgynevezett „felülcsöves” megoldást kialakítani tilos.

· Max. 4 sebességes váltó.

· 5 sebességes váltó esetén az ötből egy sebesség kapcsolását gátolni kell. (golyótlanítani a csőtengelyt, elállítani a váltót stb.)

· Fokozatok fogszáma szabadon variálható.

Karburátor:

· 61ccm-nél nagyobb motorhoz max. 19mm-es torokátmérő.

· 61ccm-nél kisebb hengerűrtartalom mellett max. 21mm-es torokátmérő.

Kipufogó:

· Gyári Simson, vagy azzal megegyező utángyártott kipufogó.

· A könyökön 2 helyen, a dobon 1 helyen lehet utólagos hegesztés keresztben, hosszában elvágni, hegeszteni tilos.

· A hangtompító, és az egész kipufogó a fentiek megtartása mellett szabadon módosítható, a gyári Simson végdarab (hangtompító burkolat) kötelező.

Gyújtás:

· Mindenfajta gyújtás engedélyezett, de a programozható gyújtások használata tiltott.

Külső design:

· Gyári Simson üzemanyag tank használata kötelező

· Idomozás a faridom kivételével tilos

· Simson sárvédő használata kötelező.
· Simson légszűrőház használata ajánlott, de belül szabadon alakítható.
Gumi:

· Csak közúti forgalomban használható gumi engedélyezett.

· Mindenfajta versenygumi, slick, Heidenau RSW/DRY jelzésű gumiköpenyei és egyéb versenykeverékek használata TILOS. 

 

Általános rendelkezések:

Ruházat

· Csizma, bőr ruházat, E jelzésű zárt bukósisak (a sisakon a plexi használata kötelező) és kesztyű viselése kötelező.

· Pitbike kategóriában és X betétfutamokon cross sisak és szemüveg együttes használata engedélyezett.

· A sisakot és a bőrruhát minden verseny előtt, a gépátvételen kötelező bemutatni. Hibás, sérült sisak nem használható.

· A kesztyűt és a csizmát a pályára történő bemenetel előtt ellenőrizzük! 

Értékelés

· Minden versenyző értékelhető, aki a versenytáv minimum 75%-át teljesítette. Az utolsó értékelhető pillanatban elért eredmény alapján a következő pontokat kapják:

25,20,16,13,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
· Amennyiben a versenytáv rövidül az eredeti kiíráshoz képest, a versenyzők a következő pontokat kapják:
· Ha a teljesített körök száma több, mint a tervezett körök 75%-a: teljes pontszámot
· Ha a teljesített körök száma több, mint a tervezett körök 50%-a de kevesebb mint 75%-a: a pontszám 50%-át
· Ha a teljesített körök száma kevesebb, mint a tervezett körök 50%-a: nincs pontozás.

· Mindkét osztályban a szezon végén a legmagasabb pontszámot elért versenyző a győztes.

· Döntetlen esetén a jobb helyezést elért versenyző van jobb helyzetben.

· Minimum versenyzői létszám a pontozáshoz: 4 rajthoz álló fő!

 

Óvás

A leintés után 15 perc áll rendelkezésre az óvás benyújtásához! Az óvás díja 20.000 Ft+ MAMS óvási díj!

