Gumiabroncsok javítása és felújítása

A fejlesztés lépcsői:

1900. Első légtömlős abroncs

1905. Megerősített futófelület

1917. Bemetszet mintázat

1932. 1,5 bar nyomású köpeny

1937. Alacsony profilú

1946. Radiál abroncs (1952- 1987)

1965. Aszimmetrikus futófelület

1992. Kicsi gördülő ellenállású

1995. „Pax” defekt mentes

Az abroncs funkciói

Gördülés (max. sebesség)

Terhelhetőség (max. nyomás és szerkezet kialakítás)

Iránytartás (egyenes és kanyarmenet)

Nyomatékátadás (futófelület, mintázat, útburkolat)

Csillapítás (levegő rugalmasság)

Élettartam (? Km)

A gumiabroncs igénybevételei

Koptató

Hajlító

Hő

Fárasztó

Öregedés

A gumiabroncsok kialakítása

Diagonál

Öves diagonál

Radiál

A gumiabroncs részei

Futó

Váll

Oldalfal

Perem és környezete

Perem

A diagonálabroncs szerkezete

Futógumi,

vállrész,

vállon lévő mintázat,

oldalfal,

szövetbetét,

párnaréteg,

peremhuzal,

peremgumi,

levegőzáró réteg,

peremszövet.

A diagonálabroncs jellemzői:

Kisebb tapadás,

rosszabb menettulajdonságok,

nagyobb gördülési ellenállás,

nagyobb kopás,

nagyobb melegedés,

kisebb élettartam,

gazdaságtalan.

Az övesdiagonál abroncs

Átmenet a diagonál és a radiál abroncs között. Azzal a céllal találták fel, hogy diagonálabroncs előállító gépeket és berendezéseket továbbra is lehessen használni.

Az öves diagonál abroncs a radiálabroncstól vette át a futózóna szerkezetét, de nélkülözi annak egyszerűségét.

Radiálabroncsszerkezete

Futó,

alapgumi,

nylon stabilizáló betét,

acél öv,

radiál szálak,

légzáró lemez,

oldalfal,

perem,

peremhuzal.

Radiálabroncs jellemzői

Merevebb futó, (jobb érintkezés a talajjal, jobb úttartás, csökken a féktáv),

jobb kopási tulajdonságok (kb. kétszeres futásteljesítmény),

kormányzásnál nagyobb oldalerő,

kisebb deformációs munka, kisebb melegedés, kisebb gördülési ellenállás (20…30%),

5…10%-kal kisebb üzemanyag fogyasztás,

Hátránya, hogy 20…50%-kal drágább,

kisebb sebességeknél, ill. rossz úton nagyobb zaj és rezgés szint.

A gumiabroncsok csoportosítása

Tömlős gumiabroncs „TUBE TYPE”,

tömlőnélküli gumiabroncs „TUBELESS”,

erősített gumiabroncsok (könnyű tehergépjárművek, mikrobuszok) jelöléseik: „RAINFORCED”, „C”, „TRANSPORT”,

utánvágható teherautó abroncsok „REGROOVABLE”.

Az abroncsgyártáshoz használt gumi alapanyagai

Természetes kaucsuk (elasztomer, nagy molekulatömeg, a molekulák hosszú lánc alakúak),

műkaucsuk (nagyobb hiszterézis, jobb tapadás) pl. butilkaucsuk.

Töltőanyagok:

korom (növeli a kopásállóságot)

szilika (szilíciumoxid, csökkenti a gördülési ellenállást, javítja a kopásállóságot),

kén (a vulkanizálás fő kelléke),

vulkanizálást gyorsítók és késleltetők,

antioxidánsok,

ózonvédő szerek stb..

A karkasz felépítéséhez használt anyagok

Hosszú szálú pamut,

műselyem (cellulózból állítanak elő),

műszálak ( poliamid, poliészter, aramid),

acél.

A javítás technológiát befolyásoló tényezők

Funkció,

igénybevétel,

kialakítás,

anyag,

hiba.

A gumiabroncs hibái

A mintázat kopása,

defekt.

A gumiabroncs javítását kizáró hibák

A gumiabroncs oldalfalán a szövetvázig terjedő repedés,

olaj vagy más vegyszer a gumit megtámadta,

a gumiabroncson már nem javítható méretű szövetváz repedés (max. 35mm),

a perem sérülésnél a peremhuzalok szabadon vannak,

szakadt vagy törött perem huzalok a leválásnál,

bármilyen betétleválás esetén a gumiabroncsban,

a javítások mértéke meghaladja a javítástechnológia által meghatározott mértéket.

A tömlők javítása

Csak vulkanizálással javíthatok (melegedés),

ügyelni kell a tisztaságra,

a tömlőn meg kell keresni a vágást (sarkait ollóval le kell kerekíteni),

a megfelelő méretű foltot meg kell keresni, rá kell tenni a sérülésre, és át kell jelölni a tömlőre,

a sérülés környékét fel kell érdesíteni (kémiai érdesítés)

vulkanizáló folyadékkal egyenletesen be kell kenni az érdesített felületet,

a bekent felületet száradni kell hagyni , míg már nem ragad,

a foltot a sérülésre kell helyezni, és rá kell görgőzni,

védőfólia eltávolítása

A gumiabroncsköpenyek javítása

A javítóanyagokhoz mindenkor mellékelik az alkalmazási területet és a javítástechnológiát.

Tartalmazza:

az adott méretű kordszál erősítésű tapasszal javítható sérülés nagyságát

milyenségét

helyét

javítható abroncs méretét

szerkezetét

a javításhoz szükséges szerszámokat

használatukat és a javítás módszerét.

Kisméretű szúrt lyuk javítása

Csak a gumiabroncsköpeny levételével lehet javítani.

Kimondottan a szöglyuk javítására alkalmas gomba testtel javítható.

Személygépkocsiknál max 6mm tehergépkocsiknál max 8mm átmérőjű szúrt lyukak esetén.

A sérült helyet krétával be kell jelölni,

a lyukat kézi fúrógéppel, speciális maróval ki kell tisztítani,

a lyuk környékét a gomba méretének megfelelően fel kell horzsolni,

a vulkanizáló oldatot a lyukba kell sajtolni, annyira, hogy a másik oldalon megjelenjen,

kb. 15…20 percig hagyni kell száradni,

a gomba befűzése a lyukba (kívülről fogóval a helyére kell húzni)

a gomba tányérjának be görgőzése, és külső szár levágása,

összeszerelés, centrírozás.

Nevesebb gyártók

Pang (USA)

Tech (USA)

Tip Top (Német)

Abroncs javítás radiáltapasszal

A sérült felület tisztára csiszolása (habkő, gyémánt).

Oldatolás ( Termopress MTR- solution (Tip-Top)).

Nyersgumi folt sérülésre vulkanizálása (125…135°C).

Radiáltapasz felvulkanizálása (Cermet (Tip-Top)).

24 óra pihenő.

Butil réteg felkenése.

Defektgátlók

A gumiabroncs teljes belső terét kitöltő anyagok, jellemzői: nem alkalmazhatók 40…60 km/h felett.

A gumiabroncsba tölthető folyadékok, jellemzői: 6-8 mm-es lyukat tud eltömíteni, kiegyensúlyozatlanságot okoz.

Defekt után befújható anyagok, ezzel elkerülhető az utazás közbeni kerék csere.

Tehergépjármű- gumiabroncsok mintázatának után vágása

Csak olyan teherautó gumi vágható, amelyre rá van írva, hogy „REGROOVABLE”.

Célszerszámmal a lekopott mintázati csatornát az eredeti mintázat vonalvezetésének megfelelően mélyítik.

Az uránvágó kés élét elektromosan melegítik.

Az után vágással általában 4-5mm-t lehet mélyíteni a mintázatot.

Csak annyira szabad a mintát mélyíteni, hogy a öv felet még megfelelő méretű gumivastagság maradjon.

A gumivágást csak szakember végezheti.

Az után vágott gumihoz tanúsítványt kell kiadni.

Utánvágott abroncsot tilos első kerékre szerelni.

A gumiabroncs felújítás alap típusai

Talpalás: a gumiabroncsnak csak a futófelületére kerül új gumiréteg. Főleg a teherautó abroncsoknál terjedt el.

Futózás: a gumiabroncs- felújítását válltól-vállig végzik, a futóra és a vállra is új gumiréteg kerül. Elterjedt módszer mind a személygépkocsiknál, mind a tehergépkocsiknál.

Felújítás peremtől peremig: a gumiabroncsok egész külső felületére új gumiréteg kerül.

Jellemzői:

esztétikus külső megjelenés,

eredetinél vastagabb oldalfal, így nagyobb melegedés,

új jelölések kerülnek a gumi oldalfalára.

A felújítás lépései

A felújításra alkalmas gumiabroncsok bevizsgálása, válogatása.

Az abroncsok felújítás előtti javítása.

A karkaszok horzsolása.

Oldatozás.

Karkasz felépítés.

A személygépkocsi- abroncsok kiegyensúlyozása.

A felépített gumiabroncsok vulkanizálása.

Végellenőrzés

A felújításra alkalmas gumiabroncsok kiválasztása

Az alkalmas, de sérült gumiabroncson a sérüléseket meg kell jelölni.

A hibátlanokat lehorzsolják, a hibásakat kijavítják.

Az alkalmatlan abroncsokat selejtezni kell.

A felújítást nem végezhető el ha:

a gumiabroncs 6 évnél öregebb,

a berepedezettség a szövetvázig terjed,

a szakadás nem javítható,

olaj vagy vegyszer károsította a köpenyt,

a peremhuzal sérült,

a futófelületen szabad kordszálak találhatók,

az oldalfalon szabad kordszálak találhatók,

betét vagy futófelület elvált,

egyéb hiba melyet az alkalmazott technológia kizár,

a sérülések milyensége és mennyisége a meghatározott mértéket túllépi.

A felújítás előtti javítás

Olyan sérüléseket lehet javítani, melyek a külső gumiréteget vagy legfeljebb az első betétet érintik.

A felújítási technológiában megadottak a mértékadóak.

A karkaszok horzsolása

A felújítási technológiától függően az adott gumiréteget el kell távolítani.

A horzsolásnak pontosnak, geometriailag meghatározottnak kell lennie, ez függ a karkasz típusától, a kívánt profiltól és a vulkanizáló forma méretétől.

A horzsolásnak adott sebességgel sablon szerint kell történnie.

A horzsolással sima bársonyos felületet kell létrehozni.

A horzsolási méret meghatározása fontos feladat.

Az átmeneteknél biztosítani kell az új és régi gumik közötti kötést.

Oldatozás

Az oldatozás elősegíti a nyers futógumi és a karkasz közötti jó tapadást.

Az oldatozást gyorsan kell elvégezni, hogy a frissen horzsolt felület ne oxidálódjon.

Az oldatozást el lehet végezni ecsettel és szórással 5-6 bar nyomással.

Az oldat vastagságának mintegy 0,2 mm vastagnak kell lennie.

Oldatozás után a karkaszt 15…20 percig szárítani kell.

A karkaszok felépítésének alapvető követelményei

A futógumit az egész karkasz területén centrikusan kell felhelyezni,

a karkaszban legalább 1 bar nyomás legyen,

a futógumit a karkaszra fel kell görgőzni,

a futóvégtelenítést szárazon és tisztán kell elvégezni,

a futó lehet vulkanizálatlan nyers gumikeverék, vagy kivulkanizált gumi.

A nyers gumikeverék esetén a vulkanizálás hőmérséklete 140…160°C „meleg” vulkanizálás.

Ha a futó előre vulkanizált akkor a vulkanizálás 90…120°C- on történik, „hideg” vulkanizálás.

„Meleg” eljárások

Felépítés előre extrudált futócsíkkal.

Felépítés extruderrel egybeépített felépítő gépen.

Orbitread- féle eljárással történő felépítés.

Barwell-féle futógumi felvítel.

Felépítés előre extrudált nyers futócsíkkal

Előre készített adott keresztmetszetű nyers gumicsíkot készítenek.

A választott keresztmetszet az abroncs méretétől, és a felújítás során készülő mintától függ.

A futócsík méretei szabványosítottak.

Kötőgumilemezzel látják el, melynek vastagsága 0,8 mm.

A felépítőgépen az abroncsot 1,5…1,8bar nyomásra fújják.

A futócsík végtelenítése egy helyen történik.

A végződéseket oldattal kell frissíteni.

Az utolsó fázis az abroncs görgőzése.

Felépítés extruderrel egybeépített felépítőgépen

A nyers futógumi az extrudálás után, hűtött, de még meleg állapotban, kötőlemez nélkül a futógumi aljának oldatozásával kerül a karkaszra.

Előnye: a gumicsíkok tárolása egyszerűbb,

az elővulkanizálódás veszélye elkerülhető.

Hátránya: nincs kötőgumi, ezért nehéz elérni a megfelelő kötés szilárdságot,

nagyobb mennyiségű természetes gumit tartalmazó keverék szükséges.

Orbitread-féle eljárás

A felépítőgép az extruderrel egybeépített.

Az extruder keskeny folyamatos csíkokat készít, amelyet átlapolva tekercsel fel a lehorzsolt karkaszra, miközben a csíkokat görgőzik.

A görgőzés elektronikusan vezérelt.

Nem alkalmaznak kötőlemezt, így a felhasznált anyag minőségének fontos szerepe van.

Barwell- féle eljárás

Egybekötött a felépítés az extrudálással.

Az extruderből közvetlenül forrón kerül az anyag a karkaszra.

A gumikeveréket 175 bar nyomáson extrudálják és válltól- vállig felviszik közvetlenül a megfelelő mennyiségű és méretű gumifutót.

Előnye: gumianyag- takarékosság,

nyers futót nem kell tárolni,

a futófelület centrikus lesz.

Bandag- eljárás

A futó előrevulkanizálását hosszú egyenes prések végzik kb. 50…150 bar.

A kötőlemezt a méretre szabott futócsíkkal összedolgozzák.

Végtelenítésnél a futószalag végeinek pontosan kell találkozniuk.

Az abroncsba tömlőt helyeznek, amelyet felfújnak.

Az autoklávba több órán keresztül vulkanizálják.

A vulkanizálás hőmérséklete 100°C alatt van.

A kis hőmérséklet kiméi az abroncs szövetvázát.

ECR- eljárás

A futócsíkot 60 bar nyomáson vulkanizálják.

Autoklávban 100°C- on 6 bar nyomáson vulkanizálják a kötőlemezzel ellátott karkaszra.

RTS- felújítási rendszer

Pontosan meghatározott méretű „profilgyűrűvel” dolgozik.

Az egyetlen „hideg” eljárás, mellyel személygépjármű gumiabroncsokat is felújítanak.

A profilgyűrűt körgyűrű alakban készítik, nagy nyomáson.

A vulkanizálás 135°C- on, 6 bar a tömlőben és 4,5 bar a külső nyomás.

Előnye: a gumigyűrű átlapolt és varrat nélküli (kicsi az anyagveszteség, elkerülhetők a kiegyensúlyozatlanságok).

A személygépkocsi- abroncsok kiegyensúlyozása

A vulkanizálás előtt statikusan kiegyensúlyozzák.

1mm vastagságú gumifólia ragasztásával végzik.

A fólia keveréke a nyers futógumi vagy a kötőlemez keverékével azonos.

Az abroncsok vulkanizálása

A vulkanizálás végezhető sajtológépekben,

vagy autoklávokban.

Vulkanizálás sajtológépben

Az abroncsot vulkanizáló formába helyezik.

Az abroncsba egy tömlőt helyeznek, amelyet melegvízzel, gőzzel vagy sűrítet levegővel töltenek fel.

Acélradiál esetén 90…100°C- os vízzel és 150…155°C-os formahőmérséklettel lehet dolgozni.

A forma belső felületét oldattal kenik be, hogy az abroncs ne ragadjon be a formába. Az oldat 1…1,5%-os vizes szilikon oldat.

A formába helyezés idejének rövidnek kell lennie.

A vulkanizáló sajtológépek 14…18 bar nyomással dolgoznak.

A vulkanizálás akkor kielégítő, ha a nyers futógumi legbelső pontja is 70-80%-ban hálós szerkezetűvé vált.

A sajtológépben történő vulkanizálás jellemzői

A nyersgumi kivulkanizálódik, kialakul a kötés a régi és az új gumiréteg között és a futófelületen kialakul a formának megfelelő mintázat.

A melegvíz alkalmazása a vulkanizációs időt csökkenti, és javítja a vulkanizálás minőségét.

A nagy hőmérsékleten való vulkanizálás az abroncs textil részeit károsítja.

A vulkanizáció sebessége főkép az anyag összetételétől függ.

A vulkanizálás időtartama függ: a keverék fajtájától, a nyers futógumi vastagságától, a karkasz típusától, a mintázat típusától.

Vulkanizálás autoklávokban

A „hideg”felújítási eljárásoknál a vulkanizálás autoklávokban történik.

Az autokláv egy”kamra”, amelyben egyszerre több abroncs is vulkanizálható.

Gőzzel vagy villamos árammal fűthető.

A gumiabroncsokat vulkanizálás előtt speciálisan kialakított keréktárcsára szerelik.

Előnye, hogy egyszerre különböző típusú és méretű abroncs is vulkanizálható bennük.

Végellenőrzés

A végellenőrzés az abroncs meleg állapotában, a formából vagy az autoklávból való kivétel után történik.

A meleg gumiabroncs köpenyen könnyen megtalálhatok, azok  az elválások és rendellenességek, amelyeket köpenyek kihűlt állapotában nem.

Jellegzetes hibák

A karkaszra felvitt gumiréteg nem elég vastag.

Méretkülönbség miatti hibák.

A felvitt futógumi vastagsága az előírtnál nagyobb.

Nagy abroncsot kis formába helyeznek.

Karkaszbetét- elválás.

Kidudorodás.

Alagút alakú elválás.

A futógumi nem megfelelő keménysége.

FELÚJÍTOTT GUMIABRONCSOK JELZÉSEI

Felújító cég neve/jele

Felújított/újrafutózott felirat

Újra futózást jelentő szám

Hatósági jóváhagyás „H” jele

Felújítás ideje

Méret

Terhelési jelzőszám

Téli jelzés

Sebesség jele

Max. levegő nyomás

Tubeless felirat

FElÚJÍTOTT GUMIABRONCSOK HASZNÁLATA

„H” jel megléte

Összes felirat megléte

Tengelyenkénti azonos gyártmány (szerkezetre utaló jel azonos legyen)

Peremrészen ne legyen sérülés

Jól kialakult mintázat

Belső felülete ne legyen hullámos

Gyakori ellenőrzés használat elején

Technikai újítások

Michelin TRX

Michelin TDX

Goodyear CTS

Michelin Pax