Gondolatok a gépjármű- felújításokról

A gépjármű folyamatos üzemeltetése során bekövetkezik az elhasználódás olyan szakasza, amikor karbantartással és javítással már nem lehet a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges műszaki állapotot biztosítani.

Az alkatrészek elhasználódási módjai:




Kopás




Kifáradás




Ridegtörés




Deformációk

Az alkatrészek elhasználódásának következménye:



Megnövekedett illesztési hézagok =>



üzemeltetési zavar => gazdaságtalan üzem

Megoldás: 



A gépjármű (fődarab) teljes szétszerelése.



Minden egyes alkatrész ellenőrzése. 



A meghibásodott alkatrészek felújítása v. cseréje



Az ép, megfelelő méretű alkatrészek visszaszerelése.

Az alkatrészjavítás, felújítás elemzése

1, Funkció
2, Formai kialakítás
3, Terhelés analízis


Tervezés

4, Igénybevétel
5, Anyagválasztás
6, Gyártás technológia kidolgozása
7, Gyártás
8, Beépítés



Járműfenntartás

9, Üzemeltetés
Ezek a tényezők összességében határozzák meg az alkatrész élettartamát és javítás technológiáját.

A javítástechnológia kidolgozásánál még egy nagyon fontos tényező van, melyet figyelembe kell venni és ez a GAZDASÁGOSSÁG!!!

A gépjárművek felújításához ismerni kell


-
a gépjármű szerkezetét és működési elvét,


-
az igénybevételeket és azok hatását,


-
az adott gépjármű típus jellemzőit,


-
a gépjármű alkatrészek gyártástechnológiáját 


-
a korszerű alkatrész felújítási technológiákat.

Közgazdasági selejt:


Az a jármű, melynek nettó értéke „0” (20 %/év)

Műszaki selejt:


A funkcióját betölteni nem képes gépjármű

A két fogalom között nagy a különbség!!!

A felújítás fogalma:

a fenntartó tevékenységnek azt a módját, amikor az összes alkatrészre kiterjedően az eredetit megközelítő (~90%) műszaki állapotra  újítjuk fel az elhasználódott gépjárművet.

A gép-járműfelújítás módszerei:


- 
Egyedi felújítás.


- 
Személytelenített és folyamatos rendszerű felújítás.


-
Cserefődarabos felújítás.


-
Cseregépkocsis felújítás. 


-
Szükségszerinti felújítási rendszer.


-
Korszerűsített fődarab felújítási módszer.


[image: image4.png]GEP ES JARMU MENEDZSMENT

UZEMELTETES

Eves ter- |BESZERA Elso SELEJ- ) Hasznaltan

melési terv ZES allitas TEZES eladas :

Gép és jar- Szétszerelés

m igény alkatrészekre
Atvételi v

Beszerzési eljaras Hulladék

terv — ?

FENNTARTAS .

|
\2
KARBANTARTAS JAVITAS KAPCSOLODO
TEVEKENYSEGEK

Garancialis vizsgalatok Futé javitas
Napi szemle Vészjavitas Gumijavitas
Gyors szerviz Fédarabcsere Adagol6 javitas
l. szemle Karosszéria javitas Alkatreszfelujitas
II: szemle Fényezés Fddarabfeldjitas

Programozott Il. szemle Hutojavitas





[image: image2]
JAVÍTÁS

Az üzemelés helyreállítása érdekében tett beavatkozás

Jellemzői: 

Kis munka és időráfordítás

Alacsony költségkihatás

Széles sávban változó minőségkihatás (lehetőség szerinti beavatkozás)

Fajtái:

Alkatrészfelújítás

Fődarabjavítás

Járműjavítás

FELÚJÍTÁS

Az üzemelés helyreállítása érdekében tett olyan nagymértékű beavatkozás, amely során az eredetihez közeli állapotba kerül az adott jármű.
Jellemzői:

Nagy munka és időráfordítás

Magas költségkihatás

Nagyon pontosan előírt minőségkihatás (az újszerűség megközelítése)

Fajtái:

Alkatrész felújítás

Fődarab felújítás

Jármű felújítás

Gépjárműfelújítás:

Szükségessége:

Nagymértékű meghibásodás esetén

Az előrehaladott kopások miatt a gazdaságos üzemeltetés nem tartható gyakori üzemzavarok jelentkeznek. Egyidejűleg kell beavatkozni több fődarabnál.

A kocsiszekrény elhasználódása vagy nagymértékű sérülése esetén

Jellemzői:

Nagy munka és időráfordítás

Magas költségkihatás

Nagyon pontosan előírt minőségkihatás (az újszerűség megközelítése)

A gépjármű felújításhoz szükséges ismeretek:
- Gépjármű szerkezet és működéselv ismeret

- Igénybevételek és hatásuk

- Jellemző meghibásodások

- Alkatrész gyártás és felújítás technológiák (anyagok, gépek, technológiai paraméterek)

- Gazdaságossági számítások

- Szakképzettségi szintek

- Minőségbiztosítási, garanciális előírások

Fődarabfelújítás menete:

- Átvétel, külső mosás

- Szétszerelés

- Alkatrész mosás, tisztítás

- Hibafelvételezés, dokumentálás (visszaépíthető alkatrészek raktározása)

- Előkészítés (raktári beszerzés)

- Összeszerelés

- Működés, átvétel, dokumentálás

- Felületvédelem, kikészítés, dokumentálás

[image: image1][image: image3.png]11 IKK1003:

Temakor KARBANTARTAS

Megnevezes

FENNTARTAS

MIN(")"SEGIRANYiTAS ,MI"JSZAKI
FOFOLYAMAT FOFOLYAMAT

KARBANTARTAS @

FENNTARTAS

MI”JK(")DEST BIZTOSITO
FOFOLYAMAT

KAPCSOL{)D(')
TEVEKENYSEGEK




