14. A csapágyak forgó vagy lengő mozgást végző gépelemek megtámasztására, illetve vezetésére alkalmazott gépelemek. Tanulmányai során megismerkedett a csapágyak ábrázolásának alapvető szabályaival. Ezen ismereteit egy rajzos vázlat alapján szóban fejtse ki! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!
Az információtartalom vázlata

	A csapágyak felosztása szerkezetük alapján: sikló-, görgős csapágy

	A siklócsapágyak ábrázolása

	A görgős csapágy ábrázolásának szabályai


· A csapágyak felosztása szerkezetük alapján: sikló-, görgős csapágy

Siklócsapágyak: A siklócsapágy vagy csúszócsapágy a csapágyak egyik fő típusa, melyeknél a tengely és a csapágy felülete csúszik egymáson, illetve megfelelő feltételek esetén a köztük kialakuló vékony olaj- vagy zsírrétegen. 
A hidrodinamikai csapágyaknál a kemény, acélból készült tengelycsap valamilyen lágy, szárazon is jó siklási tulajdonságokkal rendelkező anyagból készült csapágycsészében forog. Ilyen anyagok a fémek közül a fehérfém (ón, ólom és antimon ötvözete), alumíniumbronz, ólombronz, horgany és ötvözetei. Gyakran alkalmaznak poliamid és teflon perselyeket. A jó száraz súrlódási értékre azért van szükség, mert a csapágy élete folyamán többször is kerülhet a vegyes súrlódás tartományába, (indításnál, leállásnál) és ekkor rossz anyagválasztás esetén jelentős kopás léphet fel. A jó csapágyanyagok azonban általában kevéssé szilárdak, ezért a csapágycsészék öntöttvasból vagy acélból készülnek, és csak vékony felületi réteg készül csapágyfémekből. 
· A siklócsapágyak ábrázolása

 A siklócsapágyak ábrázolására az általános műszaki rajzi szabályok vonatkoznak.
A csapágyperselyek lehetnek peremesek és perem nélküliek, méreteiket szabványok írják elő, ábrázolásuk metszetben történik.
[image: image5.wmf]
· A görgős csapágy ábrázolásának szabályai:

 A gördülőcsapágy olyan csapágy, melynél az álló és az elforduló elemek közti erőátadás gördülőtesteken keresztül valósul meg. A gördülőcsapágy legnagyobb előnye az, hogy a gördülő súrlódás kisebb, mint a csúszó. A gördülőtestek lehetnek golyók, vagy görgők: henger, csonkakúp vagy hordó alakú gördülőelemek. A gördülőcsapágy általában két gyűrűből vagy tárcsából áll, melyek között a golyók, vagy a görgők futnak. A gördülőtestek többnyire egy kosárban helyezkednek el, ennek feladata, hogy megakadályozza a gördülő elemek egymással való éritkezését, illetve szétszerelhető csapágyak esetén összetartja a gördülőelemeket. A gördülőcsapágy tulajdonképpen egy fogazat nélküli elemekből összeépített bolygókerekes mechanizmus.
         [image: image1.jpg]epvezmbayer Jolkipes




      A gördülőcsapágyak egyszerűsített ábrázolása esetén a csapágyat a fő méretei szerintrajzoljuk, de a belső részeket csak arányosan ábrázoljuk, az ábráról ilyenkor elhanyagolhatók:

                                               -gördülő elemek középvonala

                                               - a golyóskosár és porvédő lemez

                                               -  a lekerekítések  és az éltompítások, és gyűrűk gördülő pályái  rajzi Hátránya, hogy ez az ábrázolás semmiféle utalást nem ad a csapágy gyakorlatban legtöbbször a jelképes ábrázolást használjuk, amelynél a mérethelyesen rajzolt külső, illetve belsőgördülőcsapágy-átmérő (ez megegyezik a csapágyház, illetve a tengely átmérőjével) közé a csapágy jellegének megfelelő rajzjelet illesztünk.

[image: image2]
Gördülő elemek tipusai: golyós ,henger, kúp, hordó,tű alakú görgő  

· Radiális merev golyóscsapágyak

· Egysoros mélyhornyú

· Kétsoros mélyhornyú

· Egysoros ferde hatásvonalú

· Kétsoros ferde hatásvonalú

· Négypontérintkezésű

· Radiális merev görgőscsapágyak

· Kúpgörgős

· Hengergörgős

· Tűgörgős
· Radiális beálló csapágyak

· Kétsoros beálló golyóscsapágy

· Egysoros hordógörgős

· Kétsoros hordógörgős

· Y-csapágyak

· Axiális merev csapágyak

· Egyfelé ható axiális golyóscsapágy

· Kétfelé ható axiális golyóscsapágy

· Axiális kúpgörgős cs.

· Axiális hengergörgős cs.

· Axiális beálló csapágyak

· Egyfelé ható axiális beálló golyóscsapágy

· Egyfelé ható axiális beálló görgőscsapágy

· Kombinált csapágyak

· Értékelő lap

· 14. A csapágyak forgó vagy lengő mozgást végző gépelemek megtámasztására, illetve vezetésére alkalmazott gépelemek. Tanulmányai során megismerkedett a csapágyak ábrázolásának alapvető szabályaival. Ezen ismereteit egy rajzos vázlat alapján szóban fejtse ki! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

	Típus
	Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Az információtartalom vázlata alapján
	Pontszámok

	
	
	
	Max.
	Elért

	B
	Gépészeti rajzok típusai
	A csapágyak felosztása szerkezetük alapján: sikló-, görgős csapágy
	10
	

	
	
	A siklócsapágyak ábrázolása
	25
	

	
	
	A görgős csapágy ábrázolásának szabályai
	30
	

	Szint
	Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	4
	Műszaki rajz olvasása, értelmezése
	5
	

	3
	Műszaki rajz készítése
	10
	

	3
	Szabadkézi rajzolás
	10
	

	Összesen
	90
	

	
	Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	
	Személyes
	Precizitás
	5
	

	
	Módszer
	Ismeretek helyén való alkalmazása
	5
	


[image: image3.png]


[image: image4.png]



[image: image6.jpg]2



