17. Az iparban sokszor előfordul, hogy nemoldható kötést kell létesíteni. Munkája során önállóan kell kiválasztania a munkadarabhoz a legmegfelelőbb szegecsfajtát. A feladat elvégzéséhez ismernie kell a nemoldható kötések közül a szegecsek fajtáit és a szegecskötés ábrázolásának szabályait. Egy gyakorlati példán keresztül magyarázza el, hogy miért azt a fajta szegecset választotta, és hogyan kell ábrázolni! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

A kötőelemek, kötések feladata más gépelemek, gépegységek merev összeerősítése, hogy a környezetből ható erőkkel és nyomatékokkal szemben biztosítsák a gép megfelelő működését.

Megkülönböztetünk :

- oldható     (pl. : csavarkötés, csapszeg, tengelykötések: zsugorkötés, kúpos kötés, retesz, ék, bordás tengely, fogas tengelykötések, poligontengely kötés)

- és nem oldható kötéseket   (pl.:  Szegecs, hegesztett kötés,  gázhegesztés, villamos ívhegesztés, villamos ellenállás hegesztés, forrasztás, ragasztás)

A nem oldható kötések csak roncsolással szüntethetők meg.

A szegecskötésben a szegecsszár zömítésével és egy záró fej kialakításával két vagy több alkatrészt erősítenek egybe, oldhatatlanul.

A szegecskötésnél alkalmazott kötőelem a szegecs.

Hengeres rúdanyagból kialakított kötőelem, amely végeinek megfelelő kialakításával szerkezeti elemek nem oldható kötését biztosítja.

Feladatát tekintve a szegecskötés lehet:

a) tömör zárást biztosító erőhatás nélküli helyeken (pl.:kis nyomású tartályok) ,

b) erőhatást továbbító (pl.: fémszerkezetekben),

- erőhatást átvivő és tömör zárást biztosító (pl.: túlnyomásos kazánok).

- A szegecsek fajtái:
 félgömbfejű: legáltalánosabban használt szegecsfajta.
rövid félgömbfejű: ahol csak az fér el.
trapézfejű: hajószegecseléshez alkalmazzák.
süllyesztett fejű: ott alkalmazzák, ahol a szegecsfej számára nincs hely, vagy ott ahol a felületnek  a szegecselés után is síknak kell lennie.
lencsefejű : ott alkalmazzák ahol nincs hely a félgömbfejűnek, vagy esztétikai szempontok alapján.
lemezszegecs: vékonyabb lemezek összeszegecselésére használják.
szíjszegecs : szíjjak végtelenítésére használják.
csőszegecs: gyengeáramú iparban, a műszeriparban és különleges célokra alkalmazzák.

- peremes szegecs: Ahol nagyobb felfekvési felület szükséges.

- Tartályszegecs: Tömítő és erőhatást átvivő funkciója is van.

- Hordószegecs a félgömbfejűvel szinte azonos kialakítású kis fejmagasságú szegecsfajta.

- Robbanószegecs: általában a repülőgépiparban használják, olyan helyeken, ahová a szegecselő szerszámokkal nem lehet beférni.

- Popszegecs: popszegecs húzó(fogó) szerszámot igényel, ideális olyan helyekre, ahol csak az egyik oldalról férünk a munkadarabhoz és hagyományos szegecseléssel nem tudnánk vagy a záró fejrészt kialakítani, vagy a szögecs másik oldalán a fejet nem tudnánk alátámasztani. A popszegecstű meghúzásával a kötés létrejön, majd a gyengítés helyén elszakad.

Nyersszegecs: egy fejből és hozzá tartozó szárból áll.

A szegecs hosszát félgömbfejű szegecsnél a fej nélkül, süllyesztett szegecsnél a fejjel együtt adják meg.

A szegecs kiálló része akkora legyen, hogy részint a fej térfogatát adja ki másrészt a szár körül levő nagyobb furatot is teljesen kitöltse.

A SZEGECSHOSSZNAK TEHÁT AZ ÖSSZEFOGOTT ALKATRÉSZEK VASTAGSÁGÁT, A FEJTÉRFOGATNAK MEGFELELŐ HOSSZÁT ÉS BIZONYOS RÁHAGYÁST KELL TARTALMAZNIA!

A ráhagyás mértéke és a szegecs hossza táblázatból vehető ki.

A szögecselés alkalmazása:
Könnyű fémszerkezeteknél, lemezek tömítő kötésére, repülőgép építésénél: az Al ötvözetekből készült nagyszilárdságú, edzett alkatrészeket nem szabad hegeszteni, mert a felmelegítés hatására a hőkezeléssel létrehozott szilárdságuk elvész.

Ezeket az alkatrészeket szegecseléssel kapcsolják egymáshoz ( Például egy Airbus utasszállító repülőgép kb. 2millió szegecskötést is tartalmazhat)

- Rendeltetésük szerint a szegecskötések lehetnek :

- laza

- csuklós

- vagy szerkezeti kötések

- Átlapolt szegecselésnél 
egymásra helyezett alkatrészeket kötnek össze.(egynyírású)

- Hevederes szegecskötésnél 
egymásra tompán illesztet lemezeket egy vagy két

- hevederlemez segítségével kötik össze. Az egyhevederes szegecskötés egynyírású, míg a kéthevederes az kétnyírású szegecskötés.

10 mm (8mm) -ig hidegen, afölött melegen szegecselnek, a szegecsszárat fehérmelegre a gyámfejet vörösmelegre hevítik.

A kiálló szár lekalapálása után a zárófejet fejezőszerszámmal alakítják ki.

A szegecs méreteinek meghatározása

A méretek alatt a szegecs átmérőjének és a szegecs hosszának meghatározását értjük

Az átmérőt a szegecselendő lemezek vastagságának függvényében állapítjuk meg.

D= ¼ x s ,ahol D a szegecsátmérő , s a szegecselendő lemezek összvastagsága.

(Szegecshossz  kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a zárófejet a szegecsszárból alakítjuk ki.

A szegecs hossza: L=s+z   ahol   z a ráhagyás,    L  a szegecs teljes hossza

A kötési vastagság a szerkezetből adódik, a ráhagyást ennek figyelembe vételével kell meghatározni. Lencsefejű szegecsre z = 0,7 d Süllyesztett fejű szegecsre z = 0,5 d Félgömbfejű szegecsre z = 1,5 d (20mm átmérőig))

Szegecselés műveletei

A szegecsátmérő meghatározása

A munkadarab előrajzolása, kifúrása és süllyesztése

A szegecshossz kiszámítása és esetleges levágása

A szegecs furatokba helyezése

A szegecs meghúzása

A zárófej zömítése

A zárófej kiképzése

- A szegecskötések rajzi szabályai

- A szegecskötés ábrázolható részletesen, vagy jelképesen.

- A szegecskötést részletesen a géprajz szabályai szerint kell ábrázolni. A tömör szegecseket mindig nézetben ábrázoljuk, még a metszeti képen is. Ha a szegecs záró fejénél az eredeti szárhosszt ábrázolni akarjuk, akkor ezt vékony két pontvonallal (esetleg vékony folytonos vonallal) megtehetjük.

- Részletes rajzolás szabályai:

- Tömör szegecset hosszirányban metszeni nem szabad,tengelyére merőlegesen lehet.

- A szegecsszár szegecseléskor zömítődik ezért a furat kontúrvonalát külön nem rajzoljuk meg.

- Az összekötendő lemezek metszett felületeit ellentétes irányban kell vonalkázni.

- Elhagyható a szegecs furatának éltompítása, a szegecsfej és a szárátmeneti rádiusza és a lazán csatlakozó elemek közötti hézag.

- Munkát takaríthatunk meg, ha a részletes ábrázolási mód helyett jelképes ábrázolást választunk. A csavarok ábrázolásához hasonlóan egyszerű vonalas ábrával ábrázolhatjuk a szegecseket is. Metszetben a jelképet folytonos vastag vonallal, nézetben szaggatott vastag vonallal ábrázoljuk.

Értékelő lap

17. Az iparban sokszor előfordul, hogy nemoldható kötést kell létesíteni. Munkája során önállóan kell kiválasztania a munkadarabhoz a legmegfelelőbb szegecsfajtát. A feladat elvégzéséhez ismernie kell a nemoldható kötések közül a szegecsek fajtáit és a szegecskötés ábrázolásának szabályait. Egy gyakorlati példán keresztül magyarázza el, hogy miért azt a fajta szegecset választotta, és hogyan kell ábrázolni! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Gépészeti rajzok típusai | - A szegecsek fajtái: félgömbfejű, rövid félgömbfejű, trapézfejű, süllyesztett fejű, lencsefejű, lemezszegecs, szíjszegecs, csőszegecs | 20 |  |
|  |  | - A szegecskötések rajzi szabályai | 45 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 10 |  |
| 3 | Műszaki rajz készítése |  | 5 |  |
| 3 | Szabadkézi rajzolás |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 85 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Személyes | Precizitás | 5 |  |
|  | Módszer | Ismeretek helyén való alkalmazása | 5 |  |
|  |  | Áttekintő képesség | 5 |  |
| Összesen |  |  | 15 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |