0942-06/1
18. Az iparban leggyakoribb nemoldható kötés a hegesztés. Szakmával nem rendelkező munkásokat kell megtanítania a hegesztés alapjaira. A feladatot azzal kezdi, hogy vázlatrajzokkal és magyarázó szöveggel ismerteti a munkásokkal a nemoldható kötések közül a hegesztett alkatrészek műszaki rajzára vonatkozó általános szabályokat. Készítsen vázlatot a feladathoz! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat

A kötőelemek, kötések feladata más gépelemek, gépegységek merev összeerősítése, hogy a környezetből ható erőkkel és nyomatékokkal szemben biztosítsák a gép megfelelő működését.

Megkülönböztetünk :

- oldható     (pl. : csavarkötés, csapszeg, tengelykötések: zsugorkötés, kúpos kötés, retesz, ék, bordás tengely, fogas tengelykötések, poligontengely kötés)

- és nem oldható kötéseket   (pl.:  Szegecs, hegesztett kötés,  gázhegesztés, villamos ívhegesztés, villamos ellenállás hegesztés, forrasztás, ragasztás)

A nem oldható kötések csak roncsolással szüntethetők meg.

Hegesztés

A hegesztés különálló szerkezeti elemként készült fém alkatrészek oldhatatlan kötéssel készülő összeerősítésére szolgáló művelet. Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére belső erőket, a fémek atomjait és molekuláit összetartó erőket használnak fel. Ezt a kötésmódot kohéziós kötésnek is nevezik. Hegesztéskor a kohéziós kapcsolatot többnyire úgy hozzák létre, hogy a hegesztés helyén az alkatrészek anyagát vékony rétegben megolvasztják és így kötik össze őket, vagy pedig az alapanyaghoz hasonló kémiai összetételű töltőanyag: hozaganyag beolvasztásával kapcsolják össze az alapanyagokat.

A hegesztésnek nagyon sok változatát különböztetjük meg.

Ábrázolásukkor  általában a hegesztési varrat típusát vesszük alapul de megadhatjuk pontos típusát is rajzjellel.

Hegesztési varratok megadása a rajzokon, alakjelek:

5.3 as ábra ->

Különböző hegesztési varratok és rajzi jelölései

a, kettős varrat				b, V varrat

Hegesztési varratok ábrázolása rajzjelekkel:

A hegesztett alkatrészeket a műszaki rajzra vonatkozó általános szabályok szerint  kell ábrázolni. A rajtuk lévő hegesztési varratokat ábrázoljuk/ábrázolhatjuk:  a géprajz általános előírásai szerint, de kissé egyszerűsítve, vagy  jelképesen, szabványosan (szabványos rajzjelekkel).

A varratokat nem tudjuk a valóságos alakjuknak megfelelően ábrázolni, ezért egyszerűsítve - elméleti alakúra - rajzoljuk azokat.

A varratok hossziránya merőleges nézetben vastag, folytonos vonallal ábrázoljuk, metszetben pedig a szelvényét befeketítjük. Hosszirányú nézetén a varratot  vékonyíves szabadkézi vonalakkal jelöljük.  Amennyiben szükséges, lehetőség van a varrat beolvadási övezetének, vagy készítési sorrendjének valósághű ábrázolására is.

A gyakori hegesztési varratokat egyszerűsítetten (jelképekkel), az MSZ EN 22553 szabványbanmegadott rajzjelekkel c élszerű ábrázolni.

Ilyenkor a varratokat nem rajzoljuk ki, hanem a rajzjel tartalmazza a varrat fajtáját, méreteit stb.  .  A rajzjelekkel való ábrázolás alapjelekből áll, amelyeket ki lehet bővíteni kiegészítő jelekkel, méreteket megadó jellel és kiegészítő utasításokkal.

Hegesztési varratok alap és kiegészítő jelei:

A különféle hegesztéseket olyan alapjel jelöli, amely általában hasonló a hegesztési varrat keresztmetszetének (szelvényének) alakjához.

A rajzjel az alkalmazott hegesztési eljárást nem mutatja meg.

A hegesztési varratok típusai:

Felperemezett lemezek közötti tompavarrat(peremvarrat)

Egyoldali I varrat

Egyoldali tompa V varrat     V

Egyoldali tompa ½ V varrat

Egyoldali tompa Y varrat   Y

Egyoldali tompa ½ Y varrat

Egyoldali tompa U varrat

Egyoldali tompa J(1/2 U) varrat

Gyökérután hegesztett tompavarrat

Hátoldali varrat

Sarokvarrat

Horonyvarrat

Ponthegesztés, pontvarrat

Vonalhegesztés, vonalvarrat

Meredekfalú tompa V varrat

Meredekfalú tompa ½ V varrat

Homlok varrat

Felrakóhegesztés

Varrat a felületen

Ferde varrat

Hajtogatott varrat

A hegesztési helyzetek számjelei:

| 1 | Minden helyzet |
| --- | --- |
| 2 | Minden helyzet, a leszállóvarrat kivételével |
| 3 | Tompa- és sarokvarratok, teknő- és vízszintes helyzet |
| 4 | Tompa- és sarokvarratok, teknőhelyzet |

Hegesztési helyzetek jelölése

| L | Fentről lefele |
| --- | --- |
| V | Vízszintes |
| K | Harántvarrat függőleges falon |
| E | Lentről felfele |
| F | Fej felett |
| t | vályú |

Értékelőlap

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Gépészeti rajzok típusai | Hegesztési varratok megadása a rajzokon | 25 |  |
|  |  | Különböző hegesztési varratok és rajzi jelölései | 40 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 10 |  |
| 3 | Műszaki rajz készítése |  | 5 |  |
| 3 | Szabadkézi rajzolás |  | 5 |  |
| Összesen |  |  | 85 |  |