2. Magyarázza el egy szabadkézi rajz alapján az axonometrikus ábrázolási módot egy kockatesten keresztül! Mi a lényege a vetületi ábrázolási módnak? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Kockatest axonometrikus képe

Az axonometrikus ábrázolás egyszerű képies ábrázolás. Az axonometria térbeli objektumok szemléletes síkbeli ábrázolására szolgáló módszerek egyike. A térbeli objektumokat párhuzamos vagy centrális vetítéssel képezhetjük le. Az axonometria a latin axis=tengely és metrum=mérték szavakból ered. Axonometrikus ábrát a Monge-féle ábrázoló geometria vetítéseivel is elő lehet állítani, azonban egyszerűbb úgy eljárni, hogy a térbeli koordinátarendszer képét a sík eszközre (rajzlap, számítógép képernyője) felrajzoljuk, majd az objektum egyes pontjainak a koordinátáit a rövidüléseknek megfelelően a tengelyekkel párhuzamosan felmérjük. A műszaki gyakorlatban ezen előnye miatt használják sok helyen az axonometriát.

Vetületi ábrázolás (térbeli alakzat a síkon)

Nem mindig elegendő egyetlen kép, a műszaki rajzokon a tárgyat több nézettel ábrázoljuk

A műszaki rajzokon a tárgyakat merőleges vetítéssel kell ábrázolni, alkalmazva az ún. E (Európai) vetítési módszert. Ennek megfelelően a rajzolandó tárgy a szem és a képsík között helyezkedik el. Az ábrázolandó tárgy vetületét a képsíkra merőleges párhuzamos vetítéssel képezzük. Ez a nézeti rajz, amely a tárgy külső tagoltságát mutatja be.

Nem csak az európai vetítési módszer létezik. Az amerikai vetítési módszer ettől annyiban tér el, hogy a nézeti ábrák az ellentétes oldalra kerülnek (pl. a jobboldali nézet az elől nézettől jobbra). A hátulnézeti ábra valamelyik oldalnézet mellé kerül tetszés szerint. Az amerikai vetítési rend alkalmazását a rajzlapon a szövegmezőnél elhelyezett szabványos jelöléssel tüntetjük fel.

A tárgyat 6 irányból szemlélve 6 nézeti ábrát (vetületet) rajzolhatunk. Ezek megnevezése:

- Elölnézet (főábra)   a  A

- Felülnézet (az elölnézet alatt)   b B

- Balnézet (az elölnézet mellett, jobbra)  c C

- Jobbnézet (az elölnézet mellett balra)   d D

- Alulnézet (az elölnézet felett)  e  E

- Hátulnézet (a balnézet mellett)  f  F

A vetítési irányokra merőleges síkok tehát teljesen körülfogják a tárgyat, mintegy dobozba zárják. Az egyes vetületek ennek a doboznak a belső oldalán jelenek meg.

Amennyiben a rajzlapon helyhiány miatt egy vetület a nem fér el a szabvány szerinti helyen, de a rajzlap egyéb részén erre még elegendő hely áll rendelkezésre, úgy az E vetítési rendtől el lehet térni. Az erre vonatkozó szabály:

- A vetítés irányát a főábrán betűjeles nyíllal kell jelölni a nézeti iránynak megfelelően.

- A nézetrendtől eltérő helyre rajzolt vetületen azonosító jelet kell alkalmazni.

- Az ábrázolandó tárgynak az a nézete, amely a

tárgy leglényegesebb jellemzőit mutatja, a legtöbb információt tartalmazza, a főnézet, amely rendszerint az elölnézet.

- Gyakorlatban nincs szükség mind a 6 nézetre

- Csak annyi nézetet rajzolunk, amennyi szükséges

és elegendő a tárgy teljes, félreértést kizáró ábrázolásához!

Monge féle vetítő rendszer

Két merőleges képsík

Előjeles fél síkok

Tér negyedek

Merőleges vetítés

A vetületi ábrázolással bemutatott tárgy valós elképzelése jó térszemléletet kíván, amely sok gyakorlással fejleszthető. A vetületi ábrázolásban gyakorlatlanok számára a tárgyak bemutatásának sokkal szemléletesebb módja az axonometrikus (térbeli) ábrázolás. Ezzel térhatású, ún 3D-s képet tudunk készíteni.

- A szemléltető képet a tárgy térbeli derékszögű tengelyrendszerben (x, y, z tengelyek) való ábrázolásával állítjuk elő. A térbeli tengelyrendszer helyzetétől függően egyméretű, kétméretű, és frontális axonometrikus ábrázolási módról beszélünk.

Jellemzők: alakhűség, mérethűség, egyértelműség

Alakhűség: az ábrázolt alakzat a valóságos

- alakzattal megegyező

Mérethűség: az ábrázolt alakzat minden mérete

- azonos arányú a valóságos alakzat megfelelő

- méretével

Egyértelműség: annyi oldalról mutatjuk meg, hogy

- a valóságos alakzat egyértelműen azonosítható legyen

- Olyan kép kell mely egyértelmű információt nyújt

a térelemből felépített tárgyak geometriai

tulajdonságairól...

- A műszaki ábrázolásban egy megfelelő vetítési

módszer megválasztásával a háromdimenziós

tárgyról kétdimenziós képet nyerünk.

Az egyméretű axonometriában a három tengely által bezárt szög 120°. Az ábrázolt tárgy méreteit mindhárom irányban M1:1 méretarányban vesszük fel.

Tengely elrendezések az axonometrikus ábrázolásban.

Ferdeszögű vagy frontális axonometria.

Kétméretű axon.                                 Egyméretű axon.

A láthatóság szabályai szerint kell a felfogósíkra vetített tárgyakat ábrázolni.

Térgeometriában a testek helyzetét valamilyen módon a rajzlap síkjára kell lerajzolni.

Vetítési középpont → Vetítősugár → Felfogó sík (vetítősík)

Egyik fajtája:    végesben elhelyezett középpont (pontszerű) közös pontból indulnak a vetítősugarak → Centrális vetítés

Másik fajtája:   a vetítési középpontot a végtelenbe helyezzük

- a vetítősugarak párhuzamosak lesznek

- párhuzamos vetítés

- párhuzamos, merőleges vetítés

Felfogó sík:    a felfogósík lehet teljesen általános, de mi olyan felfogó síkokat használunk, amelyek egymásra merőlegesek   K1, K2, K3  képsíkrendszer.

A vetítősugarak erre a síkokra merőlegesek.  Ez a párhuzamos merőleges vetítés, ezt használjuk.  Így a tárgyakról vetületi képet rajzolhatunk.

Vetületi ábrázolás célja :  térbeli alakzatokat síkbeli képével ábrázoljuk

Vetületi ábrázolás jellemzője: alakhűség, mérethűség (párhuzamos vetítősugár), egyértelműség
Szempontjai követelményei:  -  Annyi vetületet kell felvenni egy tárgyról, amennyiből egyértelműen visszaállítható 3D-be.

-  Kerüljük a szaggatott vonalakat. Méretezni vonalakat nem szabad.

-  Elölnézetként mindig olyan négyzeti képet kell választani, ami a lehető legtöbbet mutatja az alkatrészből.

-  Ha a vetületet nem tudjuk a helyére rajzolni , akkor a rajzon bárhol elhelyezhető.

-  Ferde helyzetű négyzeteket, ferde vetítéssel célszerű megmutatni.

Vetületi ábrázolás fajtái:

-     nézet: láthatósági szabályok szerint kontúrvonallal az élek

- metszet: nem látható belső részek láthatóvá tétele (félmetszet-félnézet)

- szelvény:  képzeletbeli metszéssel létrehozott felület (vonalkázva a tömör munkadarab)

A rajzon arra kell törekedni, hogy 1:1-be rajzoljuk, így kapunk legszemléletesebb képet.

Méretarányok:  egységesítettek

Valódi:  1:1

Kicsinyítés:  1:2,  1:5,  1:10,  1:20,  1:50,  1:100

Nagyítás:  2:1,  5:1,  10:1…

Indokolt esetben használunk kicsinyítést vagy nagyítást.  A méretarányt a rajz jobb alsó sarkába a szövegmezőbe kell írni.  A rajzon használt betűk, számok szabványosítottak.

Értékelő lap

2. Magyarázza el egy szabadkézi rajz alapján az axonometrikus ábrázolási módot egy kockatesten keresztül! Mi a lényege a vetületi ábrázolási módnak? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Ábrázolási módok | - A kockatest axonometrikus képe | 20 |  |
|  |  | - Vetületi ábrázolás (térbeli alakzat a síkon) | 20 |  |
|  |  | - Jellemzők: alakhűség, mérethűség, egyértelműség | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 3 | Szabadkézi rajzolás |  | 10 |  |
| 4 | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  | 20 |  |
| Összesen |  |  | 80 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Személyes | Kézügyesség | 5 |  |
|  | Társas | Tömör fogalmazás készsége | 5 |  |
|  | Módszer | Ismeretek helyén való alkalmazása | 10 |  |