Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

0942-06 Mechatronikai munka előkészítése, dokumentációja

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

1. vizsgafeladat

Műszaki rajz és dokumentációs elméleti ismeretek

4. A mechatronikai műszerészeknek nagyon fontos ismerniük a tűrések és illesztések alapfogalmait. Magyarázza el, hogy mit jelent a mérettűrés megadása a rajzokon! Térjen ki az illesztés fogalmára és az illesztési rendszerek elvére is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Az információtartalom vázlata

Pontossági követelmények: Bármilyen pontos, korszerű gépen munkáljuk meg a munkadarabunkat, akkor sem lehet minden szempontból tökéletes pontosságúra elkészíteni.  Egyes tűrési paraméterek szerint megkülönböztetünk méret-, alak- és helyzettűréseket.

Mérettűrések (a méretszóródás megengedett nagysága és határainak az alapmérethez viszonyított elhelyezkedése): Az alkatrészrajzokon a gyártáshoz és az ellenőrzéshez szükséges minden méretet meg kell adni. Az alapméret az a névleges méret, melyhez az eltéréseket vonatkoztatjuk. Ezt a méretet közelítjük meg valamilyen pontossággal a gyártási folyamat során, az így elkészített méret, amely a névleges méret körül ingadozik a tényleges méret.

|  | A megengedett legnagyobb méret neve felső határméret, a megengedett legkisebb méret neve pedig alsó határméret. A tényleges méretnek a két határérték közé kell esnie. A rajzokon sok esetben csak a névleges mérettől való felső és alsó eltérést adják meg (pl.: +0,1, -0,2). A két határérték közé eső mezőt tűrésmezőnek nevezzük, ennek nagysága a tűrésnagyság. Megfelelő gyártási körülmények között a méretnek a közepes méret körül kell szórnia, ami a tűrésmező mértani közepe. |
| --- | --- |

A mérettűrések megadása a rajzokon: Műszaki rajzokon a tűrések megadhatók jelölés nélkül, számértékkel előírva, vagy ISO tűrésjelekkel.
		Jelölés nélkül: A műszaki rajzokon  a hosszméret legtöbbször csak a névleges méretet tartalmazza. Ezekben az esetekben a működés szempontjából nem jelent problémát a nagyobb eltérés. Ebben az esetben négy tűrési osztályba sorolhatók a forgácsolással előálított alkatrészek méretei (f-finom, m-közepes, c-durva, v-nagyon durva). A rajzon a feliratmezőben, v. mellette kell feltüntetni a pontossági osztályt. (pl.: MSZ ISO 2768-f).
		Számértékkel megadott tűrés: A hosszméret tűrésezése előírható a határeltérések számaival, a határméretek megadásával, a méret egy irányba való határolásával és egyberajzolt alkatrészekre vonatkozóan (illesztés). 
		ISO-tűrésjelek alkalmazása: Az ISO-tűrésjel egy betűből (alapeltérés) és egy számból áll (IT-fokozat). Ha emellett megadjuk a határeltéréseket, vagy a határméreteket, azokat zárójelbe kell tenni. Az összeszerelt alkatrészek rajzain a lyuk tűrésjelét a csap tűrésjele elé, vagy fölé kell elhelyezni.

Szabványos tűrés: A hatályos magyar MSZ EN 20286-1 -es szabvány teljesen elfogadta a tűrésekre vonatkozó ISO-szabványt. Az ISO-rendszerben a tűrések jele IT (International Toleranz). A 0-500 mm-ig terjedő méretekre 20 tűrésfokozatot állapított meg. Az egyes tűrésfokozatok konkrét értékei a névleges mérettől függenek, táblázatból határozhatóak meg.  A tűrésfokozatok jellemző felhasználási spektruma: 	IT01-5 -mérőeszközök
									IT5-IT11 – gépalkatrészek
									IT11-IT18 – durva munkadarabok
		Alapeltérés: meghatározza as tűrésmező alapvonalhoz viszonyított helyzetét, és ezzel a névleges méret rendeltetését. Rendszerint az alapvonalhoz közelebbi határeltérés egyenlő az alapeltéréssel. A belméretek (lyukak) alapeltéréseit nagybetűkkel, a külméretek (csapok) eltéréseit kisbetűkkel jelöljük. Az alapeltérések nagysága a névleges mérettől függ, táblázatok alapján meghatározható.
		




















		A szabványos tűréseket egy betűvel (alapeltérés jele) és egy számmal (tűrésfokozat száma) jelöljük (pl.: h7) Ezt a névleges méret után adjuk meg a műszaki rajzokon.

- Illesztés (két alapméretű alkatrész csatlakozási jellege): az illesztés két azonos névleges méretű, kapcsolódó felületelem (lyuk és csap) tűrésének egymáshoz rendelése v.mely kívánt illesztés elérésére. 
		Az illesztés lehet : 	Laza- A lyuk és a csap között mindig játék keletkezik, tehát a lyuk 						legkisebb mérete is nagyobb a csap legnaygobb méreténél, 						vagy egyenlő azzal. (H→a-h)
					
					Átmeneti- A lyuk és a csap között játék, vagy fedés (a csap nagyobb, 						mint a lyuk) keletkezik, a lyuk és a csap tényleges méreteitől 						függően. Ebben az esetben a lyuk és a csap tűrésmezője 							részben v. teljesen fedi egymást. (H→js-n)
					Szilárd illesztés- A lyuk és a csap között mindig fedés keletkezik, 						tehát a lyuk legnagyobb mérete is kisebb a csap legkisebb 							méreténél, vagy határesetben egyenlő azzal. (H→p-zc)
		Illesztési rendszerek: tartalmazzák a szabványos tűrések javasolt választékát a megfelelő illesztés eléréséhez. Alaplyukrendszerben a kívánt játékot, ill. fedést úgy érjük el, hogy a különböző tűrésosztályú (a-zc) csapokat egyetlen tűrésosztályú, H alapjelű lyukhoz rendeljük.
A gyakorlatban ez az elterjedtebb módszer.

Alak és helyzettűrések: Az alaktűrések korlátozzák v.mely egyedi elemnek a geometriailag ideálistól való eltérését. Az irány-, helyzet- és ütéstűrések korlátozzák két, vagy több elem egymáshoz viszonyított helyzeteltéréseit. Ezek az eltérések mindig egy adott bázishoz képest vannak megadva. 
		A tűréskövetelményeket a műszaki rajzban két, vagy több részre felosztott, ún. tűréskeretben kell megadni. A tűréskeret mezőinek tartalmaznia kell balról jobbra a tűrésezendő jellemző rajzjelét, a tűréseket a hosszméretekre alkalmazott mértékegységben és a báziselemek betűjelét. Ha a tűrésmező kör alakú, vagy hengeres, akkor a tűrésérték elé Æ jelet kell tenni. A tűréskeretet nyílban végződő mutatóvonallal kell a tűrésezett elemhez kapcsolni. A tűréskeret csatlakoztatásának módja utal arra, mely elemekre vonatkozik a tűrés (felületre, szimmetriasíkra, tengelyre). A bázis jelölésére egy, a viszonyítási elemekhez kapcsolt háromszög szolgál, mely össze van kötve egy vonallal a tűrésmezővel. 
		Alaktűrések: Egyenesség tűrése  Síklapúság tűrése  Köralaktűrés  Hengeresség tűrése  A hossz-szelvény profiltűrése  
		Helyzettűrések: Párhuzamosság tűrése  Merőlegesség tűrése  Hajlásszög tűrése  Egytengelyűség tűrése  Szimmetrikusság tűrése  Pozíciótűrés  Tengelymetsződés tűrése  
		Összetett alak- és helyzettűrés: Radiális ütés tűrése, homlokütés tűrése, adott irányú ütés tűrése  A teljes homlokütés tűrése  Adott profil alaktűrése  Adott felület alaktűrése

- Értékelő lap

- 4. A mechatronikai műszerészeknek nagyon fontos ismerniük a tűrések és illesztések alapfogalmait! Magyarázza el, hogy mit jelent a mérettűrés megadása a rajzokon? Térjen ki az illesztés fogalmára és az illesztési rendszerek elvére is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| C | Tűrés, illesztés, felületi minőség | - Pontossági követelmények | 10 |  |
|  |  | - Mérettűrések (a méretszóródás megengedett nagysága és határainak az alapmérethez viszonyított elhelyezkedése): méret, alapméret, tényleges méret | 20 |  |
|  |  | - A mérettűrések megadása a rajzokon: tűrésnagyság, minőség, tűrésmező, szabványos tűrés | 20 |  |
|  |  | - Illesztés (két alapméretű alkatrész csatlakozási jellege): laza, átmeneti és szilárd illesztés - Illesztési rendszerek: - Párhuzamosság-eltérés és párhuzamosságtűrés - Merőlegesség-eltérés és merőlegesség-tűrés - Egytengelyűség – eltérés és egytengelyűség - Szimmetria-eltérés és szimmetriatűrés | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 3 | Jelképek értelmezése |  | 10 |  |
| 3 | Komplex jelzésrendszerek |  | 10 |  |
| Összesen |  |  | 80 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Személyes | Precizitás | 10 |  |
|  | Módszer | Ismeretek helyén való alkalmazása | 10 |  |