5. Ön villamos szakterületen dolgozik, ezért ismernie kell a villamos rajzok fő fajtáit, főbb jellemzőit és felhasználási területeit. Egy egyenfeszültségű stabilizált tápegység tömbvázlata és kapcsolási rajza alapján magyarázza el a két villamos rajz közötti különbséget! Beszéljen a huzalozási, a bekötési és a NYÁK rajzok készítéséről is! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

A rajzi megjelenítés

• Műszaki gondolatok közlésének és rögzítésének eszköze a rajz

• Hiba és félreértés nem megengedett

• Nemzetközileg rögzített, így világnyelv

• Elvonatkoztat a valóságtól és többnyire vetületekben ábrázol

• Ezek alapján kell az adott objektumot elképzelni, méreteit és jellemzőit megállapítani

• Esetleg az elkészítés műveleteit és sorrendiségét is közli

• A rajz szakszerű olvasást igényel

•A műszaki rajz valamilyen információhordozón (papíron, mikrofilmen, mágneslemezen, stb.) rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos.

•Több elemből álló rendszer működését elv ábrázolással, jelképekkel, szimbólumokkal mutathatjuk meg.

Villamos rajzok, általános ismeretek

• A villamos rajz készítésének a célja, hogy egy berendezés tulajdonságait, működését a lehető legegyszerűbben, minden villamos szakember számára érthető módon írjuk le.

• A rajzkészítés történhet kézzel, vagy valamilyen CAD programmal.

• A villamos rajzdokumentációk készítésének követelményeit az EN 61082-1:1993 szabvány írja elő.

• A rajzok egységes szimbólumait az MSZ IEC 617-1 - 617-13:1993 szabványok (lapok) rögzítik.

• A műszaki dokumentáció magában foglalja a berendezés tervezésére, gyártására, összeszerelésére, telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó szöveges és képi (rajzos, fényképes), információkat, amelyek lehetnek hagyományos vagy elektronikus adathordozón.

Alapfogalmak

• A villamos rajz olyan szerkesztési dokumentáció, ami rajzjelekkel ábrázolja az objektum alkotórészeit és a közöttük lévő kapcsolatot.

• Az objektum a leírt termék, berendezés, készülék, egység, hálózat, létesítmény gyűjtőfogalma.

• Az elem az objektum azon legegyszerűbb része, amelynek önálló funkciója és rajzjele van, és további önálló funkciójú részekre már nem bontható.

• A részegység az egy szerkezetbe foglalt elemek összessége.

• A villamos berendezések az alábbiak lehetnek:

- Erősáramúak (energetikai)

- Gyengeáramúak (elektronikai és információ átviteli)

- Komplexek (erős és gyengeáramú részeket egyaránt tartalmaznak)

• Feszültségszintek alapján a berendezések csoportosíthatók:

- Nagyfeszültségű (1000V-nál nagyobb)

- Kisfeszültségű (50V-nál nagyobb, de 1000V-nál kisebb)

- Törpefeszültségűek (50Vnál kisebb)

A villamos rajzok felosztása

Az egyes elemek egymáshoz való csatlakoztatása szempontjából:

• Többvonalas kapcsolási rajzok

• Egyvonalas kapcsolási ajzok

Az egyes elemek egymáshoz való elhelyezkedése szerint:

• Funkcionálisak (az elemek egymás közötti funkcionális kapcsolata dominál)

• Topologikus (az elemek rajzbeli helyzete megfelel a fizikai helyüknek)

A logikai összefüggések szerint:

• Tömbvázlat

• Elvi rajz

• Kapcsolási rajz

• Méretezési részletrajz

• Elvi huzalozási rajz

• Kábelezési rajz

• Általános kapcsolási vázlat

• Bekötési rajz

• Elrendezési rajz

• Szerelési rajz

• Állapotdiagram

• Idődiagram

• Nyomtatott áramköri rajz

A villamos rajzok fajtái

•

Többvonalas kapcsolási rajz:

- az egyes csatlakozási pontokat önálló vonallal köti össze.

- Előnye, hogy teljesen egyértelmű, főleg a berendezés szerelésénél, karbantartásánál használható.

- Hátránya, hogy összetett berendezések esetén a vezetékek követése nehézkes, az ábra áttekinthetősége nehézzé válik.

Az egyvonalas kapcsolási rajz:

- több, egymással funkcionális vagy logikai kapcsolatban lévő összekapcsoló vezetéket egyetlen vonallal ábrázol.

• Előnye a rajz könnyű áttekinthetősége.

• Hátránya, hogy az ilyen rajz alapján a hibakeresés nehéz, sőt adott esetben megoldhatatlan feladat

A tömbvázlat

Az objektum fő részeit téglalapokkal jelöljük, ezek a részek megadják a rendeltetésüket is. Az egyes részek sorendje a jelterjedés irányát követi. A tömbvázlatot az objektum általános felépítésének bemutatására használjuk.

Az elvi rajz

Aszinkron motor fordulatszám szabályozása frekvenciaváltóval Az elvi rajz a tömbvázlat speciális változata, amelyben a téglalapok helyett szabványos rajzjeleket alkalmazunk.

Ez ismerteti az objektum működési elvét.

A méretezési részletrajz

A méretezési részletrajz az objektum funkcionális részeinek és azok jellemzőinek elemzéséhez, méretezéséhez tervezéséhez készített részletrajz vagy vázlat.

A méretezési részletrajz általában a méretezéshez szükséges adatokkal kiegészített kapcsolási rajz.