13. Önnek egy olyan nyolc kivezetéses PIC12F508 mikrovezérlőre épülő fénytechnikai kapcsolás gyártását kell megszerveznie, amely egy nyomógombot és öt LED-et kezel. A feladatot 3 főre kell megtervezni, és összesen 200 db-ot kell elkészíteni. Az alábbi dokumentumok alapján készítsen műveleti utasítást a feladat végrehajtásához!
A PIC mikrokontroller azaz mikrovezérlő a Microchip Technology cég által kifejlesztett Harvard architektúrájú programozható eszköz. Egyetlen lapkára integrált mini-számítógép, amely a processzor mellett a program- és az operatív memóriát, valamint az alapvető be-/kimeneti áram köröket is tartalmazza.
A tipikus mikrokontrollerek számítási teljesítménye az asztali gépek által nyújtotthoz képest csekély, és beépített memóriájuk mérete sem haladja általában meg a néhány tíz kilobájtot.
A mikrokontrollereket általában háztartási, szórakoztatóelektronikai, vagy más beágyazott eszközökben alkalmazzák vezérlési feladatok ellátására.
· Az információtartalom vázlata

· Áramkör kapcsolási rajza, működése

 Az áramkör egy nyolc kivezetéses PIC12F508 mikrovezérlőre épülő fénytechnikai kapcsolás, amely egy nyomógombot és öt LED-et kezel. A foglalatba helyezett FLASH programmemóriájú mikrovezérlő külső programozó készülékben tetszőleges programmal látható el, így az áramkör segíti a programozási alapismeretek gyakorlatban történő elsajátítását. 

[image: image1.png]4y Ur

@PO

GP1

ic,
GP3 GP2
PIC12F508

@P4

@pPs

1T

360

360

360

360

560

o

o

o

o

o





    Az ábrán látható kiépítésben a nyomógombnak és a LED-eknek tetszőleges funkció adható, a tényleges működési módoknak csak a fantázia és a mikrovezérlő programmemóriájának mérete szab határt.
      A PIC12F508 mikrovezérlő és az áramkör főbb jellemzői:
      A tápfeszültség megjelölt értéke a telepes működtetés miatt 4,5 V. A LED-ek áramkorlátozó ellenállásai ehhez, 5 mA-es áramhoz és 1,8V-os nyitófeszültséghez vannak méretezve. A mikrovezérlő üzemi feszültségtartománya 2..5,5 V, amelyen belül a teljes áramkör működőképes. Ügyelni kell arra, hogy a tápfeszültség rövid időre se lépje túl a 
6,5 V-os határértéket!
      A programban a GP3 kivezetést bemenetnek, a többit kimenetnek kell konfigurálni!
      A kimenetként konfigurált mikrovezérlő kivezetések maximális üzemi árama egyenként 20 mA, amelyet tartósan is képesek leadni. Az áram felső határértéke: 25 mA.
      A bemenetként konfigurált (GP3) kivezetés esetében, a helyes működéshez aktiválni kell a programozható belső felhúzóellenállásokat! A belső felhúzó ellenállások a GP3 bemenetet logikai "1" szinten tartják, amely a nyomógomb működtetésekor "0"-ra vált.
      Az áramkörben nincs külön órajelgenerátor, a mikrovezérlő a saját belső 4 MHz-es oszcillátorát használja, amelyből az 1 µs-os (1 MHz) utasításvégrehajtási idő adódik. (Vagyis a mikrovezérlő másodpercenként egymillió alapműveletet végezhet.)
      A PIC12F508 mikrovezérlő 512x12 bites programmemóriával (FLASH) és 25x8 bites adatmemóriával (RAM) rendelkezik. (Az alternatívaként használható PIC12F509 mikrovezérlő 1024x12 bites programmemóriával (FLASH) és 41x8 bites adatmemóriával (RAM) rendelkezik.)

Fénytechnikai  áramkör tanulóknak és kezdő amatőröknek lett kifejlesztve, hogy segítse a legmodernebb digitális áramkörök, a mikrovezérlők megismerését,  és alkalmazásuk elsajátítását.

Az áramkör huzalozási vázlata:

[image: image2.wmf]
A Microchip gyártmányú PIC12F508 mikrovezérlő, a PIC mikrovezérlők egyik legolcsóbb típusa (170,-Ft - 2006). A PIC12F508, mint minden mikrovezérlő, egy teljes mikroszámítógépet foglal magába, mikroprocesszorral, memóriákkal, segédáramkörökkel és perifériákkal is el van látva. A kivezetéseinek működését a belül tárolt program határozza meg, amely program bármikor megváltoztatható. A program megváltoztatásához a mikrovezérlőt ki kell venni az áramkörből és egy személyi számítógépre kapcsolt programozó készülékben elvégezhető a módosítás. Emiatt a mikrovezérlőt IC-tokba kell helyezni.

Az ábrán bemutatott alkalmazásban a mikrovezérlő másodpercenként 1 millió utasítást hajt végre, ami számos különleges alkalmazást, még a LED-ek fényerővezérlését is lehetővé teszi.

Az áramkör tápfeszültsége 3..5V. A tápfeszültség még rövid időre sem emelkedhet 6,5V fölé, mert az, vagy a fordított polaritású bekötés az áramkört károsítja.

(Mikrovezérlő dokumentációja a kiegészítő fájlban és  a teljes leírása a: 
http://www.freeweb.hu/t-t/elokep/pic/flash/12f508/tartal.htm oldalon található ).

Ha érdekel, hogy mire képes az áramkör, akkor  itt megnézheted:- 
1.  http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/picd02a.htm
2. http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/picd02b.htm 
3. http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/picd02c.htm
· Egy elkészült példány képe szemrevételezéshez:
[image: image3.jpg]



· A NYÁK-terv és beültetési rajz ellenőrzése
· A nyomtatott áramkör forrasztási oldala:
[image: image4.png]



· A nyomtatott áramkör alkatrészoldala:
[image: image5.png]



· Az áramkör alkatrészjegyzéke: 

	Db
	Megnevezés

	1
	PIC12F508-I/P DIP tokozású mikrovezérlő

	1
	DIL 8 IC foglalat

	1
	nyomógomb (NYÁK-ba ültethető)

	5
	LED (tetszőleges méretű és színű(itt piros); 5mA-en kb. 1,8V-os nyitófeszültséggel)

	5
	560 Ω, 1/8 W ellenállás

	1
	NYÁK  (pl: 70 x 50mm)

	1
	pozitív tápfeszültség vezeték (piros)

	1
	negatív tápfeszültség vezeték (fekete vagy fehér)


· Műveleti utasítás

	Műveleti utasítás



	Művelet
	Szerszám, anyag

	1.
	 Munkafolyamat kezdés 1. fő, első szerelő

50x70mm-es nyákot szerelő sablonba illeszt,

IC foglalatot, nyomógombot, ellenállásokat, LED-eket 

nyomtatott áramkörbe tűz, első forrasztóhoz továbbít.


	Szerelő- illesztő sablon

50x70 befogadására 10 db

Tápegység
Alkatrész gyüjtődobozok

Készárú gyüjtődobozok

	2.
	Forrasztási művelet 2. fő, első forrasztó

IC  foglallat lábakat, nyomógomb lábakat beforraszt 
2-es forrasztóhoz továbbít
	Forrasztó állomás Weller

Páka, elszívó

Gyantás-forrasztó ón 

	3.
	Forrasztási művelet 3. fő, második forrasztó

Ellenállásokat, LED-eket, tápcsatlakozó vezetékeket beforraszt, 

Előszerelt berendezést első szerelőhöz továbbít
	Forrasztó állomás Weller

Páka, elszívó

Gyantás-forrasztó ón

	4.
	Első szerelő

Második forrasztótól visszakapott áramkörbe előre felprogramozott PIC IC-t beilleszt, szemrevételezés, tápfeszültségre kapcsol, kipróbál.

Készárú tárolódobozba rak 
	PIC gyüjtődoboz

Készárú tároló dobozok


· 3 tagú karusszeles szerelősort kialakít,

· Szerelősort anyaggal feltölt, berendez, munkaeszközökkel, alkatrész tározókkal ellát

· Dolgozókat betanít, eligazít

· Dolgozókat balesetvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesít 

· Értékelő lap

· 13. Önnek egy olyan nyolc kivezetéses PIC12F508 mikrovezérlőre épülő fénytechnikai kapcsolás gyártását kell megszerveznie, amely egy nyomógombot és öt LED-et kezel. A feladatot 3 főre kell megtervezni, és összesen 200 db-ot kell elkészíteni. Az alábbi dokumentumok alapján készítsen műveleti utasítást a feladat végrehajtásához!

	Típus
	Szakmai ismeretek/feladatprofil alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Az információtartalom vázlata alapján
	Pontszámok

	
	
	
	Max.
	Elért

	B

-

-
	Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai

Gyártási dokumentációkat előkészít (feladatprofil)

Közreműködik a dokumentációk elkészítésében (feladatprofil)
	Áramkör kapcsolási rajza, működése
	15
	

	
	
	A NYÁK-terv és beültetési rajz ellenőrzése
	15
	

	
	
	Alkatrészjegyzék
	15
	

	
	
	Műveleti utasítás
	30
	

	Szint
	Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	4 
	Villamos kézi szerszámok, fémmegmunkáló gépek használata
	5
	

	Összesen
	80
	

	
	Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	
	Személyes
	Kézügyesség
	3
	

	
	
	Precizitás
	3
	

	
	Társas
	Tömör fogalmazás készsége
	5
	

	
	Módszer
	Figyelem összpontosítás
	3
	

	
	
	Ismeretek helyén való alkalmazása
	3
	

	
	
	Gyakorlatias feladatértelmezés
	3
	


