14. Ön egy léptetőmotorokat gyártó és összeszerelő üzem mechatronikai műszerésze. Tervezze és szervezze meg a szerelést végző betanított munkások részére a szerelési munkálatokat, az egyedi feladatokat és a szerelési technológiákat! Készítsen szabadkézi vázlatot! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

- Az összeszerelendő tipikus léptetőmotor felépítése

- Forgórész

- Tekercselt állórész

- Első alumínium pajzs

- Hátsó alumínium pajzs

- 2db. csapágy

- 4db. csillagfejes átmenő csavar

- 4db. alátét

- 4db. anyacsavar

- A szerelés eszközei és szerszámai

- 1db. csillagcsavarhúzó

- 1db. szerelő sablon

(- ha kell villáskulcs, gumi vagy bronz kalapács, hézagoló,csapágy zsír,kézi prés, stb.  …típusfüggően)

- Mechatronikai és villamos szerelvények, részegységek összeszerelésének lépései

- Az első és hátsó alumínium pajzsba 1-1 csapágy behelyezése

- A szerelő sablon ütközős felébe az első alumínium pajzs behelyezése

- A forgórész beillesztése az első alumínium pajzsba

- A tekercselt állórész sablonba illesztése a forgórész elé, és ütközésig feltolni az első alumínium pajzshoz

- A hátsó alumínium pajzs felhelyezése a forgórész tengelyére és az állórészbe csúsztatni

- Az átmenő csavarok behelyezése a furatokba

- A hátsó alumínium pajzsba az anyacsavarok behelyezése

- A csavarok meghúzása a csillagcsavarhúzó segítségével

- A készre szerelt motor ellenőrzése

- Szerelés közbeni ellenőrzés

- Ügyelni kell a csapágyak pontos behelyezésére

- Az első alumínium pajzzsal kezdjük az összeállítást

- A tekercset helyes iránnyal rakjuk az első pajzsba

- Az állórészt helyes iránnyal toljuk a forgórészre

- A hátsó pajzs pontos illesztése

- Ellenőrizni a csavarok helyes meghúzását

!Szerelés közbeni szemrevételezés! (sérülés, repedés látható e)

- Szerelés utáni ellenőrzés

- Megvizsgálni a tengely akadálytalan forgását

- A motor pólusainak rövidre zárásával megvizsgáljuk, hogy nehezebb-e forgatni a tengelyt

- A motorhoz előírt fezsültséget rákötjük és megvizsgáljuk, hogy a motor működik-e

- A munkafolyamat biztonságtechnikája  Kiegészítve a végén!

- Csúszás gátolt cérnakesztyű használata kötelező

- Ügyelni kell, hogy szerelés közben a dolgozó ne csípje be az ujját

- A feszültség alá helyezésnél fokozottan ügyelni kell nehogy áramütés érje a dolgozót

! Munkafolyamat biztonságtechnikája:       Minden vill. munkafolyamatos tételhez kell!

Sérülésmentes (kézi és gépi) szerszámok rendeltetésszerű használata!

Villamos biztonság

- 220V vagy 380V érintésvédelem!

- Statikus feltöltődés – fémmel való érintkezés kerülése – kisülés elleni védelem

- Elektronikus részegységek védelme ( mechanikus és villamos)

- Átütési, szigetelésvizsgálat

Közösség védő eszközök:

- Füst, gáz elszívás, szellőztetés

- Tűzvédelmi berendezések

- Vészkapcsoló

- Érintésvédelmi berendezések

- Nagyfeszültségű próbapad reteszelése

Egyéni védőeszközök, felszerelések:

- Védőszemüveg

- Munkavédelmi kesztyű

- Munkaruha

- Gumitalpú bakancs

Értékelő lap
14. Ön egy léptetőmotorokat gyártó és összeszerelő üzem mechatronikai műszerésze. Tervezze és szervezze meg a szerelést végző betanított munkások részére a szerelési munkálatokat, az egyedi feladatokat és a szerelési technológiákat! Készítsen szabadkézi vázlatot! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Gyártási és technológiai rajzok dokumentumai | Az összeszerelendő tipikus léptetőmotor felépítése | 5 |  |
|  |  | Dokumentációkészítés a mechatronikai és villamos szerelvények, részegységek összeszerelésének lépéseihez | 25 |  |
|  |  | A szerelés eszközei, szerszámai | 10 |  |
|  |  | - Dokumentációkészítés a szerelés közbeni ellenőrzéshez (mechanikai és villamos műszerek, szemrevételezés) | 25 |  |
|  |  | A munkafolyamat biztonságtechnikája | 5 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Mechanikai kéziszerszámok használata |  | 5 |  |
| 4 | Villamos és mechanikai műszerek és méréstechnikai eszközök használata |  | 5 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Személyes | Kézügyesség | 3 |  |
|  |  | Precizitás | 3 |  |
|  | Társas | Tömör fogalmazás készsége | 5 |  |
|  | Módszer | Figyelem összpontosítás | 3 |  |
|  |  | Ismeretek helyén való alkalmazása | 3 |  |
|  |  | Gyakorlatias feladatértelmezés | 3 |  |