0942-06/2

17. Mechatronikai műszerészként olyan munkahelyen dolgozik, ahol ismernie kell a pneumatikában és az elektropneumatikában használatos rajzi jelöléseket és az alapkapcsolások működését. Az információkat tartalmazó rajzok alapján magyarázza el az alapkapcsolások működését!

A vezérléstechnika alapjai, pneumatikus és elektropneumatikus vezérlés

A pneumatikus (és hidraulikus) munkahengerek a vezérelés technika kedvelt beavatkozó szervei. A munkahengerek működtetését leggyakrabban az elektromosan vezérelhető útszelepek, mint vezérléstechnikai végrehajtó szervek, végzik. Az útszelepek a levegő (illetve olaj) áramlásának irányát változtatják, ezáltal befolyásolva a munkahengerek – mint beavatkozó szervek – mozgásirányát.
A pneumatikus és elektropneumatikus berendezések abban megegyeznek, hogy mindegyikben többnyire pneumatikus munkavégző elemeket használunk. Viszont a vezérlő részben lényegesen különböznek egymástól.

• A pneumatikus vezérlésnél pneumatikus elemeket használnak, azaz különböző szelepeket (tároló-, logikai,

idő-, stb.), illetve léptető egységeket.

• Az elektropneumatikus vezérlésnél a vezérlő egységet elektromos elemekből építik fel, pl. relékből, időrelékből, vagy szabadon programozható vezérlést (PLC) alkalmaznak.
[image: image1.png]e

24

StE

2F

K

K [

1 [




A tisztán pneumatikus vezérléssel szemben az elektropneumatikus vezérlést nem egy kapcsolási rajzon tüntetik fel, hanem két különálló rajzon. Az egyiken a pneumatikus, a másikon az elektromos részt ábrázolják. Nézzünk néhány rajzi jelülést:
[image: image4.png]3/2-es Utszelep

TISW

<+





 Az egyutas munkahenger elektropneumatikus közvetlen vezérlése, az útszelep működése

Az ábrán látható 3/2-es útszelepet, melyet mágnes szeleppel (és esetleg kézi működtetéssel, mint itt) láttak el, ezekkel átbillentjük(alaphelyzetéből a másik állásába), akkor az feltölti levegővel a munkahengert, amely ezáltal felhagy nyugalmi helyzetével és kimegy. Ellenkező esetben  a rugó visszatéríti szelepünket alaphelyzetébe és az le levegőzteti a rendszert, melynek hatására a hengert is nyugalmi helyzetébe (vissza megy a hengerszár)küldi a rugója. 
[image: image5.png]24 1

R
s
e

o




Az elektropneumatikus működésének alapja, hogy: (24V-os ) tápról áramot adunk (S1 nyomógombbal) a mágnes tekercsre (Y1 mágnes szelep), mely átbillenti ezáltal az útszelepünket.
Tehát a vezérlés elektromos úton történik.
Vagy kézi működtetéssel is átbillenthetjük amennyiben kézi működtetésű is az útszelepünk. 
Amint a szelep visszatér alaphelyzetébe a rugós visszatérítés miatt a henger is  visszatér alap, behúzott állapotába, mert neki is rugós visszatérítése van.

[image: image6.png]24 1

R
s
e

o





Fenti ábrán egy 3/2 –es kézi működtetésű, rugó visszatérítésű útszelep látható. Ahol, mint mindig az alaphelyzetéhez vannak feltüntetve a ki és bemeneti ágak. Mellette a kép egy valós kialakítást szemléltet.
· ÉS/VAGY kapcsolat megvalósítása, működése

[image: image7.emf]                                  [image: image2.png]YE
=
w AL

Bl

A

1 2
v ;

SIEy 26 Kt

w1 Nl
o
[

i\

T




    

Az ÉS kapcsolásnál 2 gomb lenyomása szükséges az indításhoz.
Míg a VAGY-nál elég csak az egyiket (teljesen lényegtelen melyiket) kapcsolgatnunk.
Elektropneumatikus vezérlések alkalmazása

Az elektropneumatikát az ipari automatizálástechnika számos területén sikeresen alkalmazzák.

Világszerte működtetnek elektropneumatikus gyártó-, szerelő- és csomagoló berendezéseket.

Az elektropneumatika egyesíti magában az elektromos-, elektronikus vezérlőközeg, illetve a pneumatikus munkaközeg előnyös tulajdonságait.
Az elektropneumatikus vezérlés előnyei

Az elektropneumatikus vezérlés a következő előnyöket mutatja a tisztán pneumatikus vezérléssel szemben:

• magasabb fokú megbízhatóság (kevesebb mechanikusan mozgó építőelem),

• kisebb tervezési és üzembe helyezési költség,

• kisebb helyszükséglet,

• gyorsabb működés.
Különösen előnyösek az elektropneumatikus vezérlések abban az esetben, ha szabadon programozható

vezérlőt (PLC) alkalmazunk, továbbá szelepszigeteket használunk és kommunikációs hálózatot építünk ki.
Példa elektropneumatikus vezérlésre:

[image: image3.emf]
Értékelő lap

17. Mechatronikai műszerészként olyan munkahelyen dolgozik, ahol ismernie kell a pneumatikában és az elektropneumatikában használatos rajzi jelöléseket és az alapkapcsolások működését. Az információkat tartalmazó rajzok alapján magyarázza el az alapkapcsolások működését!
	Típus
	Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Az információtartalom vázlata alapján
	Pontszámok

	
	
	
	Max.
	Elért

	B
	Szabályozó és irányító folyamatok grafikus ábrázolási módjai
	A vezérléstechnika alapjai, pneumatikus és elektropneumatikus vezérlés
	10
	

	
	
	Az egyutas munkahenger elektropneumatikus közvetlen vezérlése, az útszelep működése
	20
	

	
	
	ÉS/VAGY kapcsolat megvalósítása, működése
	20
	

	
	
	Elektropneumatikus vezérlések alkalmazása
	10
	

	Szint
	Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	4
	Műszaki rajz olvasása, értelmezése
	5
	

	4
	Folyamatábrák olvasása, értelmezése
	5
	

	3
	Jelképek értelmezése
	5
	

	3
	Komplex jelzésrendszerek
	5
	


