3. A mechatronikai készülékekben a működéshez gyakran van szükség DC tápegységek beépítésére, alkalmazására. Az Ön feladata egy DC tápegység szerelőlapra történő szerelésének és villamos bekötésének a megtervezése a megadott információtartalom alapján. Készítsen a feladatra műveleti utasítást! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

A művelettervezés célja megtervezni a munka végzés módját a gazdaságosság, és minőség biztosítás érdekében. A tervek alapján kidolgozni a műveleti, ellenőrzési utasításokat a technológiai folyamatok műszaki irányítása céljából.

Munkafolyamat: a gyártási műveletek logikus sorrendje.

Művelettervezés szükségessége

A gazdaságos és szervezett munkavégzést csak terv alapján tudunk végezni. Ahhoz, hogy egy alkatrészt gazdaságosan le tudjunk gyártani, meg kell tervezni annak anyag, eszköz, gép, és személyi szükségletét. A terv alapján a gyártás menete folyamatossá válhat. A munka menetét ütemezni lehet a műhelyek leterheltségének megfelelően. Így az állás idő csökken, az üzemben folyamatos termelés valósítható meg.

A műveletterv az adott technológiai folyamathoz tartozó műveleteket, és azok terveit tartalmazza. Az üzem részére nem adják ki. Ezek alapján dolgozzák ki a különböző utasítási lapokat. A műveleti, ellenőrzési utasítások a terv alapján kidolgozott részletes előírások, amelyek meghatározzák a technológiai folyamat menetét, és az elérendő eredményt.

Műveletterv: a technológus saját használatra szánt tervezési lapja.

Műveleti utasítások: műveletterv alapján kidolgozott részletes utasítások.

Műveleti utasítás célja

A műveleti utasítás a műveletet végző dolgozó részére készül a műveletterv alapján. A dolgozó a műveleti utasítás alapján kap tájékoztatást az elvégzendő munkáról, a munka elvégzésének menetéről, a szükséges eszközökről, szerszámokról, illetve azok használatáról. Esztergálás esetén a forgácsolási paraméterekről.

Műveleti utasítás tartalmi követelményei

A műveleti utasítást az adott művelet elvégzésének technológiai előírása. Az utasításnak tartalmaznia kell:

 - a munkadarab nevét, anyagát, 

 - a művelet megnevezését,

 - az alkatrész vázlatrajzát, amelyen a megmunkálandó felületek, befogási mód és méretek, illetve tűrések fel vannak tüntetve, 

 - az elvégzendő műveleteket, 

 - a művelet elvégzéséhez szükséges szerszámot, mérőeszközt, 

 - forgácsolás esetén a forgácsolási paramétereket (vágó sebesség, a gép fordulatszáma, fogásmélység, előtolás értéke, fogások száma).


Munkamenet

A munkamenet a gyártás során elvégzendő műveletek sorrendje. A munka menete különböző módon, különböző számú műveletre bontható. Minden bontás helyes. Azt, hogy a munkát hány műveletre bontják, az a megmunkálási eljáráson kívül a helyi szervezési szempontok is meghatározzák.

Munkaütem

A munka üteme azonos műveletek elvégzése között eltelt idő. A munka ütemének személyi, tárgyi, eszköz, és helyi szervezési feltételei vannak. Ezek a feltételek határozzák meg, hogy egy munkadarab elkészítésének idő szükségletét. Személyi feltétel a műveletet végző dolgozó szakmai tudása, személyi adottsága. 

Tárgyi feltétel a feladathoz szükséges optimális méretű alapanyag megléte. Eszköz feltétele a rendelkezésre álló gép műszaki adatai. Szervezési feltétel, hogy a helyi adottságoknak megfelelően milyen módon határozzák meg műveletek sorrendjét.

Az információtartalom vázlata

· Szerelőlap (130x70) méretezése. Szerelőlapra kerülő szerelvények (DC tápegység-panel 4 db (Ø4 mm) furattal, 6 tagú sorkapocs 2 db (Ø3 mm) furattal, 1 db 230 V AC villásdugó csatlakozó kábel bekötése, 2 db DC csatlakozó banándugós vezeték bekötése)
[image: image1.jpg]



· Készítsen a feladatra műveleti utasítást! Műveletek: méretháló alapján a furatok helyének az előrajzolása, a furatok kifúrása, a mechanikai és elektronikai szerelvények felerősítése, a mechanikai és elektronikai szerelvények bekötése
· Készítsen a működés műszeres ellenőrzésére műveleti utasítást! Műszaki adatok: Ube AC 230V; Uki DC 3-4,5-6-7,5-9-12V/1A
[image: image2.png]Sorkapocs bekstes:

1.sz.- 230VAC
2.sz.- 230V AC
3.sz - Ures
4.sz. - lres
5.sz.- + UkiDC
6.sz.- GND
Sorkapocs
oL
zoovac DC tapegysdg
panel

ol|a|n|wln|-~

T





	Műveleti utasítás ( Szerelés)

	Művelet
	Szerszám, mérőeszköz

	1.
	DC tápegység tájolása szerelő lapra
	Tolómérő, mérőszalag

	2. 
	Tápegység-panel rögzítő-furatok helyzetének bemérése,

bejelölése 
	Tolómérő, karctű, pontozó

	3. 
	Távtartó elem leszabása, D ( 8mm, d( 4,5mm, h= 6mm
	Tolómérő, csővágó

	4. 
	  Szerelőlap átmenő furatok elkészítése, és sorjázása
	Asztali fúrógép, (3mm és (4,5 mm csigafúró, sorjázó



	5.
	Szerelt tápegység-panel felszerelése a szerelőlapra, 

Anyagszükséglet:

4db M4x12mm-s hf. csavar, 4db M4 hlf. anya, 8db ( 4mm

lapos alátét és 2db M3x12mm hf. csavar, 2 db M3 hlf. anya, 4db ( 3mm-es lapos alátét,
	Csavarhúzó 4x150 mm-es

7-es csillag-villás kulcs

	6. 
	6 tagú sorozatkapocs felszerelése a szerelőlapra,
	Csavarhúzó 4x150 mm-es

	7.
	Csatlakozó vezetékek előkészítése a szerelt tápegység és a kapocsléc összekötéséhez.

Szerelt tápegység-panel összekábelezése a sorozat-kapoccsal

Anyagszükséglet:

H05V-K 1x1,0 mm2 hajlékony vörösréz vezeték 1 fm.

Szigetelt érvéghüvely, ( 1,0 mm2 vezetékhez 4 db

Gyantás ólommentes forrasztó-ón 10g. 


	Kábel-csupaszító fogó

Forrasztó állomás: Weller PS-3D

Érvéghüvely préselő fogó

Csavarhúzó 4x150 mm-es



	8.
	230 VAC villásdugós csatlakozókábel bekötése sorozatkapocsba

Anyagszükséglet:

2 pólusú villásdugóval szerelt 2x1 mm2 230 V-os bekötő-kábel

Szigetelt érvéghüvely ( 1, mm2 vezetékhez 2 db


	Csavarhúzó 4x150 mm-es

Kábel-csupaszító fogó

Érvéghüvely préselő fogó



	
	Műveleti utasítás ( Mérésre ) /a működés műszeres ellenőrzésére/

	
	Művelet
	Szerszám, mérőműszer, mérési jkv.

	1.
	230 VAC Tápfeszültség ellenőrzés, mérés

Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása 

750 VAC állásba


	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, 

Mérőzsinor 2db

	2. 
	A tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába
	Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll

	3. 
	DC kimenőfeszültségek üresjárási értékének ellenőrzése

Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása 

20 V DC állásba


	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

Mérőzsinor 2db

	4. 
	Az üresjárási tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába
	Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll

	5.
	Műterhelések bekötése a sorozatkapocs DC kimenőpontjaira

DC kimenőfeszültség terhelési értékeinek ellenőrzése

Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása 

Terhelési mérések időtartama fokozatonként 60 sec.

A kimenőfeszültség nem változhat.

20 V DC állásba

1 db 3( 6W, 1 db 4,5( 10W, 1 db 6( 12W, 1 db 7,5( 15W,

1 db 9( 20W, 1 db 12( 25W.
	Csavarhúzó 4x150 mm-es

Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

Mérőzsinor 2db

	6. 
	Az terhelési tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába, aláírás
	Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll


ÉS EGY MÁSIK VÁLTOZAT UGYANERRE A  (szerelési) MŰVELETI UTASÍTÁSRA

	Műveleti utasítás

	Művelet
	Szerszám, mérőeszköz

	1.
	Anyaglistát összeállít
	

	2. 
	Szerelt panelt alaplapon pozicionál
	150-es Tolómérő, karctű

	3. 
	Csatlakozó sorozatkapcsot alaplapon pozicionál
	Tolómérő, karctű

	4. 
	Felerősítő furatokat bejelöl
	Pontozó, o,5 kg kalapács

	5. 
	4 db Ø 3,2 mm es furatot készít, 

2db Ø 2,4 mm es furatot készít,
Megmunkált felületeket sorjáz  letakarít
	Asztali fúrógép gépsatú

3,2 mm-es csigafúró

2,4 csigafúró 

1”-os ecset
Fúró vágó spray 1 db

	6.
	Asztali fúrógépre menetfúró adaptert szerel
	Menetfúró adapter

	7.
	4 db M4-es és  2 db M3-as menetet fúr

Megmunkált felületeket sorjáz  letakarít
	M4 és M3 gépi menetfúró
1”-os ecset

	8.
	230v-os összekötő vezetéket 120 mm hosszra leszab, csupaszít 6 mm hosszon, nyáklapba forrasztáshoz vezetékvégeket előónoz. 

2db 50mm hosszú csatlakozó vezetéket leszab, csupaszít 

6 mm hosszon előónoz, 


	2x1mm2  cu lapos-kábel 120 mm

2db 50mm-es H05-V 1mm2 vezeték

150-es Tolómérő

150-es oldalvágó fogó

VAGÓ QUICKSTRIP 10 Blankoló fogó 1 db

Weller PS-3D forraszó állomás

PT Mx 3,2 mm PWF 541176 típusú pákabetét, Ø 1,5 mm-es gyantás forrasztó ón 

	9.
	230v-os összekötő vezetéket sorozatkapocshoz csatlakozó oldalon 10mm hosszon csupaszít érvéghüvellyel szerel.

2 db DC összekötő 10mm hosszon csupaszít vezetéket érvéghüvelyez
	Szigetelt érvéghüvely 1mm-es 4 db

VAGÓ QUICKSTRIP 10 Blankoló fogó 1 db

150 / 0,5-5  mm-es Érvéghüvely sajtoló fogó 1 db

	10.
	Szerelt összekötő 230 V-os vezetéket NYÁK-lemezre forraszt.

2 db DC összekötő vezetéket NYÁK-lemezre forraszt.
	Szerelt összekötő kábel és vezetékek

Weller PS-3D forrasztó állomás

PT Mx 3,2 mm PWF 541176 típusú pákabetét, Ø 1,5 mm gyantás forrasztó ón

	11
	6 tagú sorozatkapcsot alaplemezre szerel.
	2 db M3x15 mm Hf csavar

2 db M anya

2 db 3-as horganyzott lemez alátét

150-es szigetelt nyelű lapos csavarhúzó, csillagvillás kulcs

	12.
	Szerelt NYÁK-lemezt alaplapra szerel

Vezeték végeket rajz szerint sorozatkapocshoz csatlakoztat.
	4 db M4x15 mm Hf csavar

4 db M4 anya

4 db 4-es horganyzott lemez alátét

4 db H=5; D/d=8/4 mm-es bakelit távtartó

150-es szigetelt nyelű lapos csavarhúzó, csillagvilláskulcs


