3. A mechatronikai készülékekben a működéshez gyakran van szükség DC tápegységek beépítésére, alkalmazására. Az Ön feladata egy DC tápegység szerelőlapra történő szerelésének és villamos bekötésének a megtervezése a megadott információtartalom alapján. Készítsen a feladatra műveleti utasítást! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

A művelettervezés célja megtervezni a munka végzés módját a gazdaságosság, és minőség biztosítás érdekében. A tervek alapján kidolgozni a műveleti, ellenőrzési utasításokat a technológiai folyamatok műszaki irányítása céljából.

Munkafolyamat: a gyártási műveletek logikus sorrendje.

Művelettervezés szükségessége

A gazdaságos és szervezett munkavégzést csak terv alapján tudunk végezni. Ahhoz, hogy egy alkatrészt gazdaságosan le tudjunk gyártani, meg kell tervezni annak anyag, eszköz, gép, és személyi szükségletét. A terv alapján a gyártás menete folyamatossá válhat. A munka menetét ütemezni lehet a műhelyek leterheltségének megfelelően. Így az állás idő csökken, az üzemben folyamatos termelés valósítható meg.

A műveletterv az adott technológiai folyamathoz tartozó műveleteket, és azok terveit tartalmazza. Az üzem részére nem adják ki. Ezek alapján dolgozzák ki a különböző utasítási lapokat. A műveleti, ellenőrzési utasítások a terv alapján kidolgozott részletes előírások, amelyek meghatározzák a technológiai folyamat menetét, és az elérendő eredményt.

Műveletterv: a technológus saját használatra szánt tervezési lapja.

Műveleti utasítások: műveletterv alapján kidolgozott részletes utasítások.

Műveleti utasítás célja

A műveleti utasítás a műveletet végző dolgozó részére készül a műveletterv alapján. A dolgozó a műveleti utasítás alapján kap tájékoztatást az elvégzendő munkáról, a munka elvégzésének menetéről, a szükséges eszközökről, szerszámokról, illetve azok használatáról. Esztergálás esetén a forgácsolási paraméterekről.

Műveleti utasítás tartalmi követelményei

A műveleti utasítást az adott művelet elvégzésének technológiai előírása. Az utasításnak tartalmaznia kell:

- a munkadarab nevét, anyagát,

- a művelet megnevezését,

- az alkatrész vázlatrajzát, amelyen a megmunkálandó felületek, befogási mód és méretek, illetve tűrések fel vannak tüntetve,

- az elvégzendő műveleteket,

- a művelet elvégzéséhez szükséges szerszámot, mérőeszközt,

- forgácsolás esetén a forgácsolási paramétereket (vágó sebesség, a gép fordulatszáma, fogásmélység, előtolás értéke, fogások száma).

Munkamenet

A munkamenet a gyártás során elvégzendő műveletek sorrendje. A munka menete különböző módon, különböző számú műveletre bontható. Minden bontás helyes. Azt, hogy a munkát hány műveletre bontják, az a megmunkálási eljáráson kívül a helyi szervezési szempontok is meghatározzák.

Munkaütem

A munka üteme azonos műveletek elvégzése között eltelt idő. A munka ütemének személyi, tárgyi, eszköz, és helyi szervezési feltételei vannak. Ezek a feltételek határozzák meg, hogy egy munkadarab elkészítésének idő szükségletét. Személyi feltétel a műveletet végző dolgozó szakmai tudása, személyi adottsága.

Tárgyi feltétel a feladathoz szükséges optimális méretű alapanyag megléte. Eszköz feltétele a rendelkezésre álló gép műszaki adatai. Szervezési feltétel, hogy a helyi adottságoknak megfelelően milyen módon határozzák meg műveletek sorrendjét.

Az információtartalom vázlata

- Szerelőlap (130x70) méretezése. Szerelőlapra kerülő szerelvények (DC tápegység-panel 4 db (Ø4 mm) furattal, 6 tagú sorkapocs 2 db (Ø3 mm) furattal, 1 db 230 V AC villásdugó csatlakozó kábel bekötése, 2 db DC csatlakozó banándugós vezeték bekötése)

- Készítsen a feladatra műveleti utasítást! Műveletek: méretháló alapján a furatok helyének az előrajzolása, a furatok kifúrása, a mechanikai és elektronikai szerelvények felerősítése, a mechanikai és elektronikai szerelvények bekötése

- Készítsen a működés műszeres ellenőrzésére műveleti utasítást! Műszaki adatok: Ube AC 230V; Uki DC 3-4,5-6-7,5-9-12V/1A

| Műveleti utasítás ( Szerelés) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Művelet |  |  | Szerszám, mérőeszköz |
| 1. |  | DC tápegység tájolása szerelő lapra | Tolómérő, mérőszalag |
| 2. |  | Tápegység-panel rögzítő-furatok helyzetének bemérése, bejelölése | Tolómérő, karctű, pontozó |
| 3. |  | Távtartó elem leszabása, D 8mm, d 4,5mm, h= 6mm | Tolómérő, csővágó |
| 4. | Szerelőlap átmenő furatok elkészítése, és sorjázása |  | Asztali fúrógép, 3mm és 4,5 mm csigafúró, sorjázó |
| 5. | Szerelt tápegység-panel felszerelése a szerelőlapra, Anyagszükséglet: 4db M4x12mm-s hf. csavar, 4db M4 hlf. anya, 8db 4mm lapos alátét és 2db M3x12mm hf. csavar, 2 db M3 hlf. anya, 4db 3mm-es lapos alátét, |  | Csavarhúzó 4x150 mm-es 7-es csillag-villás kulcs |
| 6. | 6 tagú sorozatkapocs felszerelése a szerelőlapra, |  | Csavarhúzó 4x150 mm-es |
| 7. | Csatlakozó vezetékek előkészítése a szerelt tápegység és a kapocsléc összekötéséhez. Szerelt tápegység-panel összekábelezése a sorozat-kapoccsal Anyagszükséglet: H05V-K 1x1,0 mm2 hajlékony vörösréz vezeték 1 fm. Szigetelt érvéghüvely, 1,0 mm2 vezetékhez 4 db Gyantás ólommentes forrasztó-ón 10g. |  | Kábel-csupaszító fogó Forrasztó állomás: Weller PS-3D Érvéghüvely préselő fogó Csavarhúzó 4x150 mm-es |
| 8. | 230 VAC villásdugós csatlakozókábel bekötése sorozatkapocsba Anyagszükséglet: 2 pólusú villásdugóval szerelt 2x1 mm2 230 V-os bekötő-kábel Szigetelt érvéghüvely 1, mm2 vezetékhez 2 db |  | Csavarhúzó 4x150 mm-es Kábel-csupaszító fogó Érvéghüvely préselő fogó |
|  | Műveleti utasítás ( Mérésre ) /a működés műszeres ellenőrzésére/ |  |  |
|  | Művelet |  | Szerszám, mérőműszer, mérési jkv. |
| 1. | 230 VAC Tápfeszültség ellenőrzés, mérés Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása 750 VAC állásba |  | Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, Mérőzsinor 2db |
| 2. | A tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába |  | Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll |
| 3. | DC kimenőfeszültségek üresjárási értékének ellenőrzése Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása 20 V DC állásba |  | Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer Mérőzsinor 2db |
| 4. | Az üresjárási tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába |  | Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll |
| 5. | Műterhelések bekötése a sorozatkapocs DC kimenőpontjaira DC kimenőfeszültség terhelési értékeinek ellenőrzése Műszer méréshatár fokozat-kapcsolójának beállítása Terhelési mérések időtartama fokozatonként 60 sec. A kimenőfeszültség nem változhat. 20 V DC állásba 1 db 3 6W, 1 db 4,5 10W, 1 db 6 12W, 1 db 7,5 15W, 1 db 9 20W, 1 db 12 25W. |  | Csavarhúzó 4x150 mm-es Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer Mérőzsinor 2db |
| 6. | Az terhelési tápfeszültség mérés eredményének bejegyzése a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába, aláírás |  | Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll |

ÉS EGY MÁSIK VÁLTOZAT UGYANERRE A  (szerelési) MŰVELETI UTASÍTÁSRA

| Műveleti utasítás |  |  |
| --- | --- | --- |
| Művelet |  | Szerszám, mérőeszköz |
| 1. | Anyaglistát összeállít |  |
| 2. | Szerelt panelt alaplapon pozicionál | 150-es Tolómérő, karctű |
| 3. | Csatlakozó sorozatkapcsot alaplapon pozicionál | Tolómérő, karctű |
| 4. | Felerősítő furatokat bejelöl | Pontozó, o,5 kg kalapács |
| 5. | 4 db Ø 3,2 mm es furatot készít, 2db Ø 2,4 mm es furatot készít, Megmunkált felületeket sorjáz letakarít | Asztali fúrógép gépsatú 3,2 mm-es csigafúró 2,4 csigafúró 1”-os ecset Fúró vágó spray 1 db |
| 6. | Asztali fúrógépre menetfúró adaptert szerel | Menetfúró adapter |
| 7. | 4 db M4-es és 2 db M3-as menetet fúr Megmunkált felületeket sorjáz letakarít | M4 és M3 gépi menetfúró 1”-os ecset |
| 8. | 230v-os összekötő vezetéket 120 mm hosszra leszab, csupaszít 6 mm hosszon, nyáklapba forrasztáshoz vezetékvégeket előónoz. 2db 50mm hosszú csatlakozó vezetéket leszab, csupaszít 6 mm hosszon előónoz, | 2x1mm2 cu lapos-kábel 120 mm 2db 50mm-es H05-V 1mm2 vezeték 150-es Tolómérő 150-es oldalvágó fogó VAGÓ QUICKSTRIP 10 Blankoló fogó 1 db Weller PS-3D forraszó állomás PT Mx 3,2 mm PWF 541176 típusú pákabetét, Ø 1,5 mm-es gyantás forrasztó ón |
| 9. | 230v-os összekötő vezetéket sorozatkapocshoz csatlakozó oldalon 10mm hosszon csupaszít érvéghüvellyel szerel. 2 db DC összekötő 10mm hosszon csupaszít vezetéket érvéghüvelyez | Szigetelt érvéghüvely 1mm-es 4 db VAGÓ QUICKSTRIP 10 Blankoló fogó 1 db 150 / 0,5-5 mm-es Érvéghüvely sajtoló fogó 1 db |
| 10. | Szerelt összekötő 230 V-os vezetéket NYÁK-lemezre forraszt. 2 db DC összekötő vezetéket NYÁK-lemezre forraszt. | Szerelt összekötő kábel és vezetékek Weller PS-3D forrasztó állomás PT Mx 3,2 mm PWF 541176 típusú pákabetét, Ø 1,5 mm gyantás forrasztó ón |
| 11 | 6 tagú sorozatkapcsot alaplemezre szerel. | 2 db M3x15 mm Hf csavar 2 db M anya 2 db 3-as horganyzott lemez alátét 150-es szigetelt nyelű lapos csavarhúzó, csillagvillás kulcs |
| 12. | Szerelt NYÁK-lemezt alaplapra szerel Vezeték végeket rajz szerint sorozatkapocshoz csatlakoztat. | 4 db M4x15 mm Hf csavar 4 db M4 anya 4 db 4-es horganyzott lemez alátét 4 db H=5; D/d=8/4 mm-es bakelit távtartó 150-es szigetelt nyelű lapos csavarhúzó, csillagvilláskulcs |