6. A mechatronikai műszerész feladatai közé tartozik a különböző villamos alkatrészek, eszközök gyártása. Az Ön feladata az üzemben gyártott toroid transzformátorok műszeres bevizsgálásának megszervezése. Készítsen mérési utasítást és villamos kapcsolási rajzokat a transzformátorok rövidzárási, üresjárási és terheléses méréséhez! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!
Legegyszerűbb esetben két tekercs (primer és szekunder) helyezkedik el a közös, többnyire zárt vasmagon. Az ábrán + illetve - jelű polaritás egy meghatározott időpillanatban értendő! A primer tekercs huzaljában folyó áram a jobbkézszabállyal meghatározható irányú mágneses erővonalakat hoz létre, ezek a mágneses erővonalak a tekercs belsejében összegződve hozzák létre az ábrán jelölt mágneses fluxust. Mivel ez a mágneses fluxus pillanatról pillanatra változó, a szekunder tekercsben feszültséget indukál. Ha a szekunder kapcsok egy terheléssel zárt áramkört képeznek, a körben áram folyik. Működése során a transzformátor primer oldalán a váltakozó áram a nyitott vagy zárt vasmagban változó mágneses fluxust kelt, ami a szekunder áramkörben feszültséget indukál. A szekunder oldalra villamos terhelést kapcsolva megindul a szekunder áram, és ezzel valósul meg az energiaátvitel. A működés alapfeltétele a primer oldali váltakozóáramú táplálás, mivel csak a változó mágneses fluxus képes a szekunder oldalon feszültséget kelteni.

A működési alapelvekből adódik az is, hogy a két áramkörben a frekvencia azonos, míg a primer és szekunder oldali feszültségek aránya jó közelítéssel a megfelelő oldali tekercsek menetszámainak arányával egyezik meg. A transzformátorban állandósult állapotban az átmenő energia nem halmozódhat, tehát a bemenő és a továbbmenő teljesítmény különbsége a transzformátor veszteségeivel egyenlő. Mivel a transzformátorok jó hatásfokkal működnek, a két teljesítmény gyakorlatilag ugyanakkora. Ebből adódik, hogy a primer és szekunder oldali áramok aránya durva közelítéssel megegyezik a menetszámáttétel reciprokával.

A transzformátort leggyakrabban a nagy teljesítményű (erőátviteli) villamos hálózatokban használják a feszültségszint, és ezzel az áramszint megváltoztatására. Ennek jelentősége abban áll, hogy azonos teljesítményt magasabb feszültségű átviteléhez kisebb áramra van szükség, így az átviteli hálózat ohmos veszteségei, valamint a vezetékek keresztmetszetei jelentősen csökkenthetők, és így lehetővé válik a villamos energia nagy távolságokra történő gazdaságos továbbítása.

· A transzformátorok felépítése, jellemzői, működése



· A toroid transzformátor felépítése, jellemzői  
· Jobbak a jellemzői! Az ilyen vasmagok alakja toroid, azaz egy fánkhoz hasonló. A tekercset vagy tekercseket erre tekerik fel a középső lyukon átfűzve. Az ideális tekercs menetei egyenletesen oszlanak el a toroid kerülete mentén. Ebben az esetben a mágneses fluxus a vasmag nélkül is főként a tekercs belsejében záródna, így ilyen konstrukcióval érhető el a legkisebb szórt fluxus. Ezáltal nagyon jó hatásfokú, kis elektromágneses interferenciával rendelkező transzformátor vagy induktivitás hozható létre. Emiatt ez a megoldás nagyon elterjedten használt hi-fi erősítőkben, ahol az előbbi tulajdonságok igen fontosak. Ugyanakkor a tekercs elkészítése ebben az esetben bonyolultabb, mint a több részből összerakott magok esetében, és különleges gépet igényel.


· Mérési utasítás a rövidzárási, üresjárási és terheléses mérésekhez 

· A rövidzárási, az üresjárási és a terheléses mérések kapcsolási rajza
[image: image1.png]



	
	 Műveleti utasítás ( Transzformátor mérésekhez )

	
	Üresjárási mérési utasítás
	Mérőeszközök, szerszámok

	1.
	Mérési elrendezész kapcsolási vázlat szerint beköt,
	150-es lapos csavarhúzó

	2.
	Mérőeszközökeket mérési pontokhoz csatlakoztat
	4 db Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

8 db Mérőzsinor

	3. 
	K1 kapcsolót zár, működtető primer feszültséget toroid transzforátor segítségével 230 V-ra beállít
	4 db Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

8 db Mérőzsinor

	4. 
	Primer üresjárási feszültséget és üresjárási áramot mér, Üresjárási teljesitméményfelvételt kiszámít PL = Uü x Iü 
Szekunder üresjárási feszültséget mér

Feszültség áttételt kiszámít Á= Uprim / Usec
Adatokat és számítási eredményeket mérési jegyzőkönyvbe feljegyez
	Zsebszámológép 

Mérési jegyzőkönyv 

Golyóstoll

	5.
	Terhelési mérési utasítás
	Mérőeszközök, szerszámok

	6.
	K1 és K2 Kapcsolókat zár
	

	7.
	Primer feszültséget és primer áramot mér

Teljesítmény felvételt kiszámol PL = Uprt x Iprt
Adatokat és számítási eredményeket mérési jegyzőkönyvbe feljegyez
	2 db Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

4 db Mérőzsinor

Zsebszámológép

	8. 
	Szekunder feszültséget és szekunder  áramot mér

Teljesítmény felvételt kiszámol PL = Usect x Isect
Adatokat és számítási eredményeket mérési jegyzőkönyvbe feljegyez
	2 db Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer

4 db Mérőzsinor

Zsebszámológép

	9.
	Szekunder feszültségesést kiszámol (a terhelés az üzemi névleges)

Feszültségesés, ΔU= Uü – Ut
Adatokat és számítási eredményeket mérési jegyzőkönyvbe feljegyez
	Zsebszámológép

	10.
	Hatásfok η= Pki/Pbe
	Zsebszámológép

	11.
	Transzformátor rövidrezárási mérési utasítás
	Mérőeszközök, szerszámok

	12.
	K1 kapcsolót bekapcsol, Toroid transzformátor kimenő feszültégét „0” V-ra állítja
	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, -Feszültségmérés-

	13.
	K2; K3 kapcsolókat bekapcsol, induló terhelőáramot leolvas
	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, -Árammérés-

	14.
	A toroid transzformátor feszültségét fekozatosan emeli, addig, amig a szekunder áram mértéke  a névleges terhelő áram értékét el nem éri.
	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, -Árammérés-

	15.
	Toroid transzformátor kimenő feszültséget mér, rövidzárt szekunder kapcsok és névlegesre beállított szekunder áram esetére

Droppot számol:   Dropp = ε

URZ =  Szekunder rövizáráskor mérhető primer feszültség

UÜ = Üresjárási Primer feszültség

 ε % = URZ / UÜ x 100
	Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, -Feszültségmérés- a transzformátor primeren

Metex M-3650 Univerzális villamos kéziműszer, -Árammérés- a rövidrezárt szekunder tekercsen

	16.
	Mérési jegyzőkönyvet kiértékel, aláír
	Mérési Jegyzőkönyv, golyóstoll

	
	
	


