16. A robotok fejlődéstörténetéről, típusairól,  robottechnikai alapismeretekből és a robotok alkalmazási területeiről kell készítenie egy kiselőadást. A vázlat alapján elkészített és megtartott előadása legyen tömör és lényegre törő! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Az információtartalom vázlata

- A robottechnika alapfogalmai (típusok, felosztások, generációk)

- Ipari manipulátorok                                            Ipari robotok

- Manipulátor: Előre megadott program szerint mozgó, mechanikus szerkezet, amely a munkadarab megfogására alkalmas fogókkal vagy szerszámokal van felszerelve.

- Programja menet közben nem változtatható. Alkalmazása nagysorozatú gyártásnál ahol a program átírására ritkán van szükség. Pl : átrakók

- Ipari robot: Legalább 3 mozgástengelyen szabadon újraprogramozható, többcélú automatikus manipulátor.

- Robotok csoportosítása: 1. generációs (sorrendvezérlésű robotok)

- 2. generációs (mozgásismétlő robotok)

- 3. generációs (inteligens robotok)

- A robotikai rendszer általános felépítése, az egységek feladata

- Robotirányítás: pont-, szakasz- és pályavezérlés

- -Pontvezérlés: Pontól- pontig (Point to point) PTP Az elérési út függvénye nincs megadva csak a sebesség.

- -Szakaszvezérlés: Egyidőben csak egy irányban mozog a kar.

- -Pályavezérlés (continous path CP)  tetszőleges pályán elérheti a következő pontot, de ez függvénnyel definiált. Pl: ívhegesztő vagy festőrobot.

- Ipari robotok alkalmazása, megfogószerkezetek

- Ipari robotok alkalmazása:

- Felhasználási cél szerint

- Mozgatást ellátó robotok: szinte minden területen megtalálhatók, gépek kiszolgálása, adagolás, átfordítás, anyagmozgató rendszerek kiszolgálása( konvejor, görgősor) csomagolás palettázás, 1 robot kiszolgálhat több munkaállomást is pl: forgácsológép

- Technológiai műveletet ellátó robotok, pl : festékszórás, hegesztés, öntvénytisztítás, sorjázás, köszörülés, polírozás, festékszóró robotok 6 szabadságfokúak, vezérlésük igen bonyolult is lehet, festőszakember  betanított mozgását végzik

- Ívhegesztő robotok legalább 5 szabadságfokúak.

- Szerelő robotok: pl elektronikai készülék gyártása

- Ellenörző robotok. Termékek folyamatos vizsgálata, gyártási folyamat ellenörzése, önellenörzés.

- Megfogószerkezetek lehetnek:- párhuzam mechanizmusok

- - ujjas megfogók

- - vákuum megfogók

- -mágneses megfogók

- -expanziós megfogók

- - taktilis megfogók

- -adaptív megfogók

Mikroprocesszoros robotirányítás

- Programozás:  Online programozás

- Offline programozás

- Online programozás: (mutatva tanítás) a program közvetlenül  a robotnál készül a gyártósor vagy berendezés áll. Közvetlen visszacsatolás a kezelő felé parancs sorrend lassan lépésenként  kipróbálható mozgásvezérlő utasítások egymásutáni megadása.

- Tanító üzemben (Teach In) az egyes pozíciókra a robotot a kezelő irányítja rá és tárolja az információkat.

- Visszajátszó üzemben: ( play-back) a kezelő végigvezeti pl a szórópisztolyt a munkadarabon és tárolja a mozgásfolyamatot.

- Offline programozás: Előre megírt, a robot folyamatosan üzemelhat, nem kell leállnia egy a robottól függetelen számítógépen történik a programírás, ami grafikus módon is kmegoldható de a szöveges programozás egyszerűbb. Tesztelés a valós robottérben történik, lehetséges CAD rendszerrel összekötve abból kiszedni a pozíció információkat.

- Programnyelvek: sokféle gyártó és program pl:VAL; HELP; BAPS ; V+; SRCL

- Törekvés van egységes nyelvre IRL Indrustial Robot Language

- Robotvezérlési üzemmódok:  beállító üzemmód, tesztüzem,  automata üzem

| C | Számítógéppel vezérelt gyártástechnológiák | A robottechnika alapfogalmai (típusok, felosztások, generációk) | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A robotikai rendszer általános felépítése, az egységek feladata | 15 |  |
|  |  | Robotirányítás: pont-, szakasz- és pályavezérlés | 20 |  |
|  |  | Ipari robotok alkalmazása, megfogószerkezetek | 10 |  |
|  |  | Mikroprocesszoros robotirányítás | 10 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata |  | 10 |  |