19. Ön egy számítógéppel támogatott rugalmas gyártórendszert (CIM) bemutató iskolai mechatronikai laborba került, ahol ipari szintű technológiákat kellett megtanulnia. A rendszer a következő komponensekből épült fel: számítógépek, a rendszer működéséhez szükséges szoftverek, CNC megmunkáló központ, manipulátorok, nyersanyag- és késztermék raktár. Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

 CIM: számítógéppel segített gyártási rendszer!
 FMS: rugalmas gyártórendszer!
[image: image12.png]Egy rugalmas gyartérendszer (FMS) vazlata

FMSC HELYIHALOZAT zz
” ) 25
DNC g E
£
eNC | [ szerszane | | €NC MMC ROC
PLC TAR PLC
P
T 2 g
MEGQuKROZP. MEGM ROZP. — % 3
MEROGEP =
PALETTA- =
[~ CSERELO =3 ’Ef
ROBOTKOCSI — | g 3
RAKTAR
1.4.2. abra.





[image: image2.png]Informdciédramlds Anvagdramlds
_
[—————

VALLALATIRANYITASES UGYVITEL
MIS

Rendelés eljesités

Tervezést

segité
modulokf

CIM

Termelést
segité
modulok

ANYAGFELDOLGOZAS
PROCESS

Anyag Termék




[image: image3.png]1.4.1. abra.
Szamitogép segitségével iranyitott vallalat struktaraja




A rugalmas gyártórendszer (CIM) részei, a cellák feladata:

· Automatikus nyersanyag- és késztermék raktár
· Raktárakról általában:

· A logisztikai láncban egymást követő fázisok a raktárakon keresztül kapcsolódnak egymáshoz (termelés vagy a kiszállítás anyagigényeinek biztosítja), így azok nagy szerepet játszanak mind az áru-, mind az információáramlásban.
· A raktárakat, raktározási rendszereket elsősorban a különböző munkafolyamatok gazdaságos kapacitási különbségeinek kiegyenlítése teszi szükségessé. Mint például a beszerzéskori optimális mennyiség, amit fuvarjárművel el tudnak szállítani és a gyártósor napi anyagszükséglete.

· Automata raktár: Az anyagmozgatás a tároló rendszeren belül tel-
jesen automatikus. Nagyon gyors, pontos, rakatmozgatás, mely segíti a rakatok könnyű azonosíthatóságát és letárolását. Jellemző az automata raktárakra, hogy az egy négyzetméterre eső tároló kapacitás nagyon gazdaságos és nem a targoncák magassági kor-
látainak függvénye, mivel a be és a ki tárolást egy vagy több akár sorváltásra is képes ipari robot végzi. Lehetőség van a rakatok dupla vagy akár a tripla mélységű tárolására. Nagy előnye, hogy ezzel kevesebb folyosóra, kevesebb gépre van szükség, tehát olcsóbb beruházás és üzemeltetés valamint nagyobb az adott területre betárolható rakatok száma. A teljes automatizálás miatt a balesetveszély gyakorlatilag ki van zárva. Nem befolyásolja a rendszer működését semmilyen időjárási tényező vagy körülmény, sőt nincs szükség világításra, gépészetre, (közművekre), adott esetben még hőmérséklet temperálásra sem.
· Vonalkód-leolvasó rendszer - Vonalkód nyomtatás/olvasás  automatikus raktározási rendszerben:
A rendszer ezen programrésze speciális vonalkód nyomtatóhoz illesztett számítógépen árubeérkezés alapján, vagy egy külön ablakban képes vonalkódot nyomtatni.

A programrész fő felhasználási területe a bevételezett árucikkek későbbi vonalkódos azonosításának elősegítése automatikus nyomtatással/olvasással  A vonalkódok tipikusan belső árumozgások követésére használatosak.

· Pneumatikus elven működő alkatrész-adagoló munkaállomás

A pneumatikus alkatrész adagolás az alkatrész gyártásban viszonylag ritkább (pl. CNC gépeknél pneumatikus munkadarab adagoló/megfogó előfordul) a szerelés és csomagolástechnika terén azonban jelentős a szerepe.

Előnyei: gyors,  viszonylag kis bekerülési költségű, kevés karbantartást igényel.

Hátránya  a viszonylag  kis  teljesítmény (pl. hidraulikus vagy elektromos adagoló rendszerekhez képest)

A munkaállomás  a komplett gyártórendszer részét képezi. 

· Robottal támogatott rugalmas gyártócella CNC esztergagép kiszolgálására

Rugalmas gyártócella:

A rugalmas gyártócella a gyártósorok legérdekesebb eleme. Nem minden gyártósor tartalmazza.

Csak azok, amelyek valoban rugalmas gyartast vegeznek. Ezek a gyartosorok tulnyomoreszben gepeszeti alkatreszeket keszıtenek.

A klasszikus gyártócella tartalmaz:

_ Megmunkalo berendezeseket. (CNC megmunkálógépek).

_ Raktarakat, amelyek a munkadarabok atmenti tarolasara szolgalnak.

_ Anyagmozgato eszkozokett. Ez altalaban valamilyen anyagmozgato robot.

_ Nehány esetben meroberendezeseket, amelyek az alkatreszek minosıteset vegzik.
· Szerelési  és minőségellenőrzési műveletet végző munkaállomás

· PLC segítségével szabályozott konveyorpálya, PLC-szekrénnyel és palettaazonosító rendszerrel,

A konvejor angol eredetű kifejezés, anyagmozgató berendezést jelent.

· Manager (irányító) munkaállomás a szükséges szoftverrel ellátva
· A rugalmas gyártórendszer (CIM) jellemzői, alkalmazási területei

[image: image1.png]A CIM - a jelen értelmezés szerint - a tervezéshez és a termeléshez kapcsolédé véllalati
funkcidk integralt egyuttese. A funkcidk egyes folyamatait szdmitégép tdmogatja. Az 1.4.1.
abran bejelslt informaciédramok azt szemléltetik, hogy a kiilénb6z8 egységek a helyi, vélla-
lati halézaton (Local Area Network, LAN) keresztul folyamatos kapcsolatot tartanak egymés-
sal.

A CIM-en belul a CAD, a CAPP és a PPS a tervezést segit6 modulok, mig a CAST, a CAM
és a CAQA a gyartds operativ szintjéhez kapcsolddik.




· CIM irányítás: munkafolyamatok irányítása, munkadarab adagolása, szállítás, megmunkálás, minőségellenőrzés, raktározás

· Az egyedi munkahelyeket és a teljes rendszert irányító számítógépek feladatai

· Rugalmasság, gazdaságos gyártás
Integrált (rugalmas) gyártási rendszerek:
A rugalmas gyártórendszerek (FMS) /CIM/ egyik alapvető tulajdonsága, hogy rugalmas, vagyis a változó termelési helyzetekhez, igényekhez alkalmazkodik. Az FMS olyan gyártóberendezések sora, amelyeken a gyártás teljesen automatizált (NC gépek), és amelyeket a közös irányítású anyagmozgató rendszerrel úgy kapcsolnak össze, hogy az adott területen belül a különböző munkadarabokon anélkül lehessen a megmunkálási feladatot elvégezni, hogy a folyamat a gépek átállása miatt megszakadna. Az anyagmozgatási és tárolási feladatokat integrálják és közös ellenőrzés/irányítás alá vonják. (A hulladékeltávolítást is be kell vonni az integrált tervezésbe megmunkáló üzemnél.)

Az FMS (CIM) egy miniatűr automatizált gyár. Az FMS (CIM) sokszor egy IMS is, ami azt jelenti, hogy bizonyos előre nem látható zavarok kezelését önmaga meg tudja oldani.

Jellemzője az automatizált anyagmozgatási rendszer. A hagyományos gyártórendszerrel szemben a nyereség 100%-kal is nőhet, mert így a célokat maximálisan meg lehet valósítani, vagyis:

· a készletek csökkennek

· [image: image9.jpg]C/M]  Megmunkilis SURFCAM:-ben

Mas CAD rendszerekben (pl. INVENTOR) s hasonlo a folyamat

Geometria elk

g

Az alkatrészt SURFCAM Greare tervezo parancesal
tervezilk meg , majd elmentjitk DSN (design) file-kent.

Mivel a megmunlkilas altaliban killinbézo muveletelet

Szerszampalya készités

foglal magaba, ezént tobbfele szerszampalyat kell
kesziteniink. A szerszampalyakat INC file-ba kell

2

menteni (Futermediate Numerical Control = Kizhenso

szamjegyvezerles).

Palyamodositas/dsszefiizés

Miutén minden INC file:t elkeszitettiink az

2

Posztprocesszila

allatrész megmunkalisahoz, ezeket miveleti
sorrendbe allitva dsszefizhetjik a SURFCAM

Files/INC opciojaval.

Alhoz, hogy az allatrészt egy adott CNC gépen
megmunkalhiassuk, a végso INC file-ha léve utasitasokat
konvertalnunk kell olyan ufasitasokka, amelyeket az NC
gép éxtelmez, hasznal.



az átfutási idő csökken

· a gyártás rugalmassága nő

· nagymértékű munkabér megtakarítás érhető el

· javul a minőség

· azonos termékmennyiség előállításához kisebb terület szükséges

· a kisegítő személyzet létszáma drasztikusan csökke  nthető

· javul az üzemi környezet és ennek több jó hatása is van

Rugalmas rendszer bevezetése előtt pénzügyi vizsgálatokat kell végezni, mert drága.

A termelési logisztika feladata a rugalmas gyártórendszer anyag- és információáramlásának megfelelő szintű biztosítása. A rendszerben az anyagmozgatás, raktározás és a gyártás általában közös számítógépes irányítás alatt áll. CAQ minőségbiztosítás

A korszerű termelést számjegyvezérlésű gépekkel, megmunkáló sejtekkel és központokkal végzik.

A rendszer méretétől függően beszélhetünk gyártórendszerről, gyártósejtről (néhány gép),  gyártócelláról(1)..

A logisztika feladata a robot kiválasztásának segítése, ill. annak kiszolgálása.

A folyamat:

· a szállítószalag/targonca behozza az alkatrészeket

· a robot felveszi a megmunkálandó darabot ( betölti a megmunkáló gépbe

· az NC művelet befejezése után a robot átrakja a munkadarabot a köv. munkahelyre

· a művelet befejezése után a robot felveszi az alkatrészt és elszállító szalagra /munkadarab-tárolóba teszi

· a szállítószalag/targonca a munkadarab-tárolót elviszi

	FMS felépítése

	Meg-
munkáló Rendszer
	Munkadarab
folyam Rendszer
	Készülék
folyam Rendszer
	Szerszámfolyam Rendszer
	Forgácskezelési Rendszer
	Minőség
ellenőrzés

	
	mozgatása és tárolása
	tárolása, előkészítése, mozgatása, helyzetbehozása
	tárolása, mozgatása, a gép szerszámellátó berendezésein belüli tárolás és a megmunkáló térbe juttatás
	gyűjtése, eltávolítása, feldolgozása, szétválasztása, összegyűjtése
	


A gyártósejtek kiszolgálásához alkalmazott robotok anyaggal való ellátására ugyanazok az elvek érvényesek, mint bármely más anyagmozgatási rendszerre.

A gyártás során előfordulhat az üzemek közötti anyagmozgatás során a szabálytalan időközökben való érkezés. Ilyenkor a beérkező munkadarabok várakoznak a kiszolgálásra ( műveletközi tárolást kell végrehajtani.

[image: image4.jpg]C/Y CAD/CAM Rendszerek (MGYIAL)

c,M Computel IW

Szémitégéppel
Integrélt Gyértés





[image: image10.jpg]



[image: image5.jpg]CiM

A, Cl

’ moduljai

MIS

Vallalati Iranyitas
EDB
Maszaki adatbazis

i

1

CAD Termekfejlesztés
+ Funkcionalis tervezés

« Mechanikai tervezés
« Muszaki szerkesztés

PPS Termelés tervesés

+ Termeles programozas
+Munkshelyek ferhelése
Syartas iitemezes
allitas tervezes

CAM Gydrtds tervezés

+ Gyartas finomprog.

+ Rendszer famogato

« Halézati szolgaltatasok
+ Rendszer vezerlok

CAQ Mindség
bictosiids
+Minoseg ter.
Statisztika el.
+ Hiba analizis

« Percre keész gyartas

« Raktirozas

* Anyagmozgatas
(Robot kocsi)

G
AL Logisutike Technoldgidi folyamatok vesériése

«Merogép vezérlés

+ Robot vezérles
- Szamitogepes folyamat
inanyitas





[image: image6.jpg]C/ Y] - Egyszeriisitett CIM rendszer

4= Vevo megrendelés m=——=> CAD |=

1t E

11

CAQ

Computer Aided Manufacturing (CAM)





[image: image7.jpg]CH CAM moduljai

SDC CAL | | CAQ CAPC

Tzemi

Anyag | | Minoseg Tzem iranyito
datgyijtol kivalasztas| | ellito | |biztositas rendszer
rendszer rendszer

«Muvezeto

ti szolgaltatasok (LAN,MAP MMS) * Adatbazis

1T I11 JT 1T ST

CC | [FMSC| |FASC| |AREA| | MDS | |- Temelesiranyi

all

ths
Gyarto | | Gyarts Szerelo | | Anyag

cella | |rendszer | |rendszer | | folyam 4
vezerlo vezerlo vezerlo vezérlo | |rendszer wentalas

S T i

Technologiai folyamatok
CNC, PLC, ROC, MMC, Terminilok





[image: image8.jpg]c /M A CAM folyamat tervezése

Processzor

Geometriai feldolgozo —
Szerszam [— .
Kkonyvtar | ¥ GLDATE

Technologiai feld
Anyag [
Konyvtar
Anyag- |,
levalasztasi [—, Posztprocesszor
stratégiak





[image: image11.jpg]c IM CTAD/CAM folyamatabra ipari kérnyezetben

Nem
L]
Geometriai tervezés, Rajz tesatelés és
koncepcié médositis
1 S Tgen
I i
i v
I Dokumentilis
[
[
iy A ]
1 ! CAPP
I ' Tervezési folyamat
T
[
TR
i@





	Típus
	Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Az információtartalom vázlata alapján
	Pontszámok

	
	
	
	Max.
	Elért

	C
	Számítógéppel vezérelt gyártástechnológiák
	A rugalmas gyártórendszer (CIM) részei, a cellák feladata
	15
	

	
	
	A rugalmas gyártórendszer (CIM) jellemzői, alkalmazási területei
	10
	

	
	
	CIM irányítás: munkafolyamatok irányítása, munkadarab adagolása, szállítás, megmunkálás, minőségellenőrzés, raktározás
	20
	

	
	
	Az egyedi munkahelyeket és a teljes rendszert irányító számítógépek feladatai
	15
	

	
	
	Rugalmasság, gazdaságos gyártás
	10
	

	Szint
	Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
	Max.
	Elért

	4
	Ipari gépek, gyártósorok, robotok használata
	10
	

	Összesen
	80
	


