3.tétel

Gyárlátogatáson vett rész egy alumíniumkohászati üzemben. A látogatás tapasztalatairól és az ott kapott szakmai ismeretekből egy szóbeli beszámolót kell tartania. A beszámoló elkészítéséhez használja az információtartalomban megadott vázlatot!

Az alumínium gyártás folyamatai

•Érc: bauxit

•Ebből hidrometallurgiai és pirometallurgiai eljárással timföldet (Al2O3) állítanak elő

•A timföld elektrolízisével (elektrometallurgiai eljárással) választják le az alumíniumot

A bauxit feldolgozás folyamatai

•Bauxit előkészítés: őrlés, vizes mosás (tisztítás), szárítás

•Bauxit feldolgozás:

–Nátronlúgos kezelés 180-250 Co-on, ekkor nátriumaluminát keletkezik -NaAl(OH)4

–Vörös iszap leválasztás

–Hűlés után kristályos alumíniumhidroxid –Al(OH)3keletkezik

–Ezt 1200-1300 Co-on izzítva kapják a timföldet –Al2O3

Alumínium kohászat

•Cél: timföldből színalumínium előállítása

•Folyamat: elektrolízis

–katód: grafit bélésű kád,

–anód: grafit rúd,

–elektrolit: maga a betét

•Betét: kriolit (Na3AlF6) + 6…8% Al2O3

•Technológiai paraméterek:

–Hőmérséklet: 950-980 Co

–Egyenáram: U=4…5 V; I= 50…250 kA

•Kiválások:

–Katódbélésen az alumínium olvadék

–Grafit anódon az oxigén (erős fogyás)

•Csapolás időszakosan (98,5…99,5% Al)

•Anyagmérleg:

–4 t bauxit

–2 t timföld

–1 t alumínium

•Energia igény:

–15000 kWh/ 1 t kohóalumínium

–20000 kWh/ 1 t finomított alumínium

Alumínium termékek

•Öntvények

•Rudak, csövek

•Lemez, szalag, fólia

•Alakos munkadarabok (kovácsolás, folyatás, lemezalakítások)

•Előnyök: jó hő és elektromos vezető, korrózióálló, könnyű

Értékelő lap

3. Gyárlátogatáson vett rész egy alumíniumkohászati üzemben. A látogatás tapasztalatairól és az ott kapott szakmai ismeretekből egy szóbeli beszámolót kell tartania. A beszámoló elkészítéséhez  használja az információtartalomban megadott vázlatot!

| Típus | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint | Az információtartalom vázlata alapján | Pontszámok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | Elért |
| B | Vasötvözetek és nemvas-fémek és ötvözetei | Bauxit, timföld | 20 |  |
|  |  | - Alumíniumkohászat: az elektrolízis folyamata | 30 |  |
|  |  | Az alumínium felhasználása az iparban, jellemzők, termékek | 20 |  |
| Szint | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
| 4 | Folyamatábrák olvasása, értelmezése |  | 15 |  |
| Összesen |  |  | 85 |  |
|  | Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Max. | Elért |
|  | Személyes | Precizitás | 5 |  |
|  | Társas | Tömör fogalmazás készsége | 5 |  |
|  | Módszer | Ismeretek helyén való alkalmazása | 5 |  |
| Összesen |  |  | 15 |  |
| Mindösszesen |  |  | 100 |  |