9. Ön tanulmányai során megismerte a marógépek jellegzetes típusait. A hagyományos marógépek közül leggyakrabban a konzolos egyetemes marógépeket használják. Szóbeli feleletében mutassa be a konzolos egyetemes marógépet és mozgásjellemzőit! Elemezzen egy új marógépet főbb műszaki adatai alapján! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Az anyagok megmunkálása, a marás fogalma, feladata és eszközei

A forgácsolás olyan anyagmegmunkáló módszer, amelynél a kiinduló darabról a fölösleges részeket – egy arra alkalmas szerszám (forgácsolószerszám) segítségével – forgács formájában távolítják el. A forgácsolás történhet mértanilag határozott és határozatlan élű szerszámmal. A határozott élű szerszámok közé tartozik például az esztergakés vagy a fűrészlap, a határozatlan élű szerszámok közé például a köszörűkorong.

A forgácsolás fontosabb módszerei az esztergálás, a gyalulás és vésés, a marás, a fúrás, a köszörülés, az üregelés stb. Néhány forgácsolási műveletet kézzel is el lehet végezni (pl. reszelés, dörzsölés, fűrészelés), de általában gépi erővel, forgácsológépekkel forgácsolnak.

Marás

A marás szabályosan többélű forgácsoló szerszámmal végzett megmunkáló eljárás. A forgó főmozgást mindig a marószerszám, az előtoló mellékmozgást vagy a munkadarab, vagy a szerszám végzi. A marásnak két alapeljárása van: palástmarás (a) és homlokmarás (b)

Palástarás

Palástmaráskor a forgácsoló főmozgást a szerszám, az előtoló mellékmozgást a munkadarab végzi. A marótengely párhuzamos a megmunkált felülettel. Palástmarással síkfelületek, hornyok és alakos felületek készíthetők. Pontossága nagyoláskor: IT11-13, simításkor: IT9-10. Az érdesség nagyoláskor: Ra = 25-100 m, simításkor Ra = 6,3-12,5 m.

A palástarás szerszámai

A palástmarók szabályos élgeometriájú, többélű szerszámok. Hengeres testből és annak felületén elhelyezett annyi "esztergakésből" származtathatók, ahány foga van a marónak (1.19. ábra). Kemény anyagokhoz sűrű, lágyabb anyagokhoz ritkább fogú marókat alkalmaznak. Könnyűfémeket egészen ritkafogú maróval lehet megmunkálni.

A palástmaró élei a marótest palástján a tengellyel párhuzamosan, vagy ferdén, csavarvonal szerint helyezkednek el, E szerint beszélünk egyenes élű és csavart élű (ferde fogazású) palástmarókról (1.20. ábra). Ezek a szerszámok főleg síkfelületek megmunkálására alkalmasak.

A fogárok és a 30°-os foghát két műveletben marással készül. A homloklapot és a hátlapot edzés után köszörülik, az előírt  és  szögek betartásával (1.21. ábra).

A marószerszámok hát- és homlokfelületükön kopnak. Nagyon fontos, hogy a marókat időben újraélezzék, mert a túlkopott marófog könnyen kicsorbul. A csorbult, kitört fogú marót szabatosan újraélezni már nem lehet.

A palástmarók anyaga általában gyorsacél, ritkábban keményfém. Újabban a forrasztott lapkák helyett egyre gyakrabban váltólapkákat alkalmaznak.

A palástmarás forgácsolási viszonyai

A palástmarásnak két fajtája van: ellenirányú marás és egyirányú marás :

Ellenirányú maráskor  (vastagodó forgács !) az Ef komponens ellentétes értelmű vf-fel, ezért az asztalmozgatás játéka szempontjából nincs káros hatása. Az Ep komponens viszont a munkadarabot fel akarja emelni, ezért nem eléggé merev befogáskor a munkadarab rezgésbe jöhet. Belépéskor a szerszám éle megcsúszik a munkadarab felületén, mivel "nulla forgácsvastagság" mellett kezd forgácsolni. Ez az elcsúszás az él gyors kopását okozza.

Egyirányú maráskor (vékonyodó forgács !) az Ef komponens megegyező értelmű vf-fel, és a munkadarabot az asztalmozgatás játékának megfelelően előretolja. Így a következő fogra nagyobb terhelés jut, ami rezgések vagy fogtörés okozója lehet. Az Ep komponens a darabot az asztalra szorítja. Belépéskor a szerszám nem csúszik meg, ezért kevésbé kopik. Egyirányú marást csak játékmentes asztalmozgatás mellett lehet alkalmazni (merev, új szerszámgép) . Ilyenkor az anyagleválasztás sebessége 50-70 %-kal nagyobb, mint ellenirányú maráskor.

Palástmaráskor a leválasztott forgács vessző (kard, bajusz) alakú. Az erőszámításhoz - a forgács változó keresztmetszete miatt - a közepes forgácsvastagság ismerete szükséges.

Hagyományos marógépek jellemzői

A marógépek sík és alakos felületek, valamint ezek kombinációinak előállítására használhatók. Termelékenységük általában nagyobb, pontosságuk jobb, mint a hasonló feladatok ellátására szolgáló gyalugépeké, és bonyolultabb alakzatok készítésére is alkalmasak (főként a CNC marógépek) . A marószerszámok befogása és forgatása (főmozgás) a speciálisan kiképzett maróorsóval történik. A maróorsó helyzete vízszintes és függőleges lehet. A mellékmozgásokat általában a munkadarab végzi szánrendszerek segítségével, de végezheti a szerszám is .

- A marási művelet célja, az egyetemes marógép felépítése

A marás szabályosan többélű forgácsoló szerszámmal végzett megmunkáló eljárás, melynek célja általában a nem forgástest  jellegű  forgácsolt munkadarabok nagyoló és simító jellegű megmunkálása.. A forgó főmozgást mindig a marószerszám, az előtoló mellékmozgást vagy a munkadarab, vagy a szerszám végzi.

A főhajtómű és a mellékhajtómű feladata, a főmozgás és a mellékmozgások

- Marásnál a főhajtómű feladata, hogy az ideális vágósebességnek megfelelő fordulatszámmal  forgassa

- a főorsót illetve az abba befogott forgácsoló szerszámot. Ez a forgácsoló főmozgás marásnál.

- A mellékhajtómű feladata, hogy megfelelő előtolást biztosítson a marási megmunkáláshoz. Marásnál

- az előtoló mozgást  végezheti maga a forgácsoló főmozgást végző szerszám  is (általában a „Z”

- tengely mentén) vagy a munkadarab. Az előtoló mozgás jelenti a  mellékmozgást.

- A marás fajtái és  szerszámrendszere a következőkben foglalható össze:

- Keretmarás

- Profilmarás (alakos darabok pl. vezértárcsák stb)

- Síkmarás

- Sarokmarás

- Zseb és ablak marások, oválmarások

- Furatolási technológiák (központfúrás, fúrás, felfúrás, furatsimítás, (utóbbiak  fúró vagy furatkiesztergáló szerszámokkal) süllyesztés, menetfúrás dörzsölés, finomdörzsölés, görgőzés  stb) .

- Több oldalról megközelítendő  szekrényes jellegű munkadarabok komplex megmunkálása

- Lánckerekek és fogaskerekek marása ( utóbbi ritkább)

- Egyéb (pl. finom marás, 3D-s marás,  nagysebességű marás stb)

Kapcsolódó szerszámrendszerek:

- Gyorsacél és keményfém (forrasztott vagy váltólapkás) szármarók, hosszlyukmarók  és homlokpalástmarók, kukorica marók  stb.

- Gyorsacél és keményfém (forrasztott vagy váltólapkás) szármarók,  homlokpalástmarók, kukorica marók  stb.

- Keményfém váltólapkás  síkmarók, gyorsacél homlokpalást marók esetleg nagyobb átmérőjű  szármarók, ütőkéses marófejek stb.

- Keményfém váltólapkás sarokmarók, homlokpalást marók esetleg nagyobb átmérőjű  szármarók, ütőkéses marófejek stb.

- Gyorsacél és keményfém (forrasztott vagy váltólapkás) szármarók,  homlokpalástmarók, kukorica marók  stb.

- Központfúrók (gyorsacél vagy keményfém lapkás)  csigafúrók (gyorsacél vagy  keményfém, hűtőfurat nélküli vagy azzal), telibefúrók, egy és kétélű nagyoló furatkiesztergáló fejek, egyélű simító furatkiesztergáló fejek,  belső hajtással ellátott furatbeszúró fejek (pl: Wohlhaupter UPA sorozata) , süllyesztők, menetfúrók,  gépi dörzsárak, egyélű finom dörzsár, görgőző szerszám stb)

- Az eddigiekben felsorolt szerszámok + speciális szerszámok pl. feltűzhető (szekrényen belüli  visszasüllyesztésekhez) süllyesztők,  húzóerő hatására méretre álló süllyesztők,  hajtott furatmegmunkáló szerszámok,  fúrórudak, extra-hosszabbított   szárra szerelt marók stb.

- Gyorsacél és keményfém (forrasztott vagy váltólapkás) szármarók,   kukorica marók  stb.

- Különleges lapkákkal (nagysebességű maráshoz  ajánlott lapka-típusok) szerelt  marófejek , gyémánt  vágóélű szerszámok (pl.  köszörülést helyettesítő finom  maráshoz)

Egy új marógép műszaki leírásának és adattáblázatának elemzése

Egy újonnan beszerzett marógépnél a műszaki leírás (gépkönyv) tartalmazza mindazon adatokat  (teljesítmény, méretek, gépegységek ismertetése, kenőanyagok típusa, karbantartási utasítások stb.) melyek a gép karbantartásával megbízott szakembereknek és a gépen dolgozó szakembernek alapvető fontosságúak a  biztonságos munkavégzés  valamint a gép üzembiztos jellegének megőrzése  érdekében.

Fontos, hogy CNC marógépnél három  műszaki   leírás tartozik a géphez: külön leírása van az alapgépnek és külön a vezérlőnek,  illetve az erősáramú résznek.

A  műszaki leírásokban található  az adattáblázatok kitérnek a teljesítmény  adatoktól a kenések és karbantartási feladatok ütemezésén át a gép méret és súlyadataiig, az elektromos jellemzőkre,  a CNC kódok ismertetésére, sőt az elektromos kötési  és alkatrész beültetési  rajzokra is. Mindezek a tervszerű (rendszeres) és a rendkívüli karbantartásnál alapvető fontosságúak a szakemberek számára.

A maráskor előforduló baleseti veszélyek és azok megelőzésének lehetőségei

- A biztonságos munkavégzés feltételei:

- Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítása a munkáltató felelőssége

- DE a munkavállaló kötelességei a következők:

- Csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban állhat munkába

- Munkaeszközök rendeltetésszerű használata, azok sérülésmenteségének, helyes működésének ellenőrzése a munka megkezdése előtt

- Szükséges ismeretek elsajátítása, helyi szabályok betartása

- Személyi munkavédelmi eszközök használata (pl.:munka ruházat, munkavédelmi kesztyű, munkavédelmi bakancs, szemüveg)

- Helyi tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson részt kell venni

- Orvosi vizsgálaton részt kell venni

- Balesetet, sérülést azonnal jelenteni

- Embertársaink, munkatársaink épségére fokozottan ügyelni munkavégzés közben is.

- A munkakörnyezete tisztántartásáról gondoskodni

- Nyaklánc, karkötő, gyűrű, hosszú lelógó haj vagy lelógó ruhadarab stb. viselése  forgácsoló munka közben (mely  balesetveszélyt jelenthet) tilos! A keletkező forgács éles, ügyelni ne vágja el a dolgozó kezét!

- A marószerszámok élesek, ezért mozgatásuk körültekintően történjen. A helytelen befogás a szerszám elmozdulásához, élszögtorzuláshoz, illetve túlterheléshez vezet, ami törést és kivágódást okozhat. Ennek elkerülése érdekében gondoskodni kell: a tengelyvonalú befogásról, a megbízható rögzítésről, és a biztonságos felfekvés megvalósításáról (tisztaság!). Forgó tokmányhoz, szerszámhoz ne nyúljunk!

- Univerzális marógép elemzése

- a marófej +/- 90 fokban elforgatható

- az orsó fordulatszám-tartománya 40 – 1.750 ford/perc

- automatikus asztalelőtolás az X-tengely irányában

- manuális vízszintes/függőleges szerszámbefogás M 12 feszítőcsavarral

- manuális befogás mindhárom tengelyen

- hűtőanyag-berendezés, forgácstároló kád

- megvilágítás

- műszaki dokumentáció

| Műszaki adatok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| asztalméret |  | mm |  | 280x1000 |  |  |
| horonyszám |  |  |  | 5 |  |  |
| horonynagyság |  | mm |  | 14 |  |  |
| max. furatátmérő ST37ben |  | O mm |  | 30 |  |  |
| Munkautak |  |  |  |  |  |  |
| x-tengely |  | mm |  | 490 |  |  |
| y-tengely |  | mm |  | 260 |  |  |
| z-tengely |  | mm |  | 460 |  |  |
| orsófej, kézi |  | mm |  | 330 |  |  |
| Függőleges marófej |  |  |  |  |  |  |
| orsóelőtolás |  | mm |  | 120 |  |  |
| orsóbefogás |  | ISO |  | 30 |  |  |
| motorteljesítmény |  | kW |  | 1,5 |  |  |
| orsófordulatszám |  | ford./perc |  | 115-1.700 |  |  |
| orsófordulat fokozatok |  | 115-230-290-360-580-720-875-1750 |  | 8 |  |  |
| Vízszintes orsó |  |  |  |  |  |  |
| orsóbefogás |  | ISO |  | 30 |  |  |
| motorteljesítmény |  | kW |  | 2,2 |  |  |
| orsófordulatszám |  | ford./perc |  | 40-1.300 |  |  |
| orsófordulat fokozatok |  | 40-60-80-110-150-200-270-380-510-680-950-1300 |  | 12 |  |  |
| Előtolás x-tengelyen |  |  |  |  |  |  |
| előtolási fokozatok |  | 24-40-65-100-185-285-470- 720 mm/perc |  | 8 |  |  |
| min. táv. asztal-orsó között |  | mm |  | 95 |  |  |
| max. táv. asztal-orsó között |  | mm |  | 470 |  |  |
| méret (szélesség x hossz) |  | mm |  | 1520x1330 |  |  |
| magassága |  | mm |  | 2220 |  |  |
| súlya |  | kg |  | 1120 |  |  |
| Típus |  | Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  | Az információtartalom vázlata alapján |  | Pontszámok |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Max. | Elért |  |
| C |  | Fém és egyéb anyagok megmunkálási technológiái |  | Az anyagok megmunkálása, a marás fogalma, feladata és eszközei |  | 10 |  |  |
| C |  | Gépipari gyártástechnológia |  | A marási művelet célja, az egyetemes marógép felépítése |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | A főhajtómű és a mellékhajtómű feladata, a főmozgás és a mellékmozgások |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Egy új marógép műszaki leírásának és adattáblázatának elemzése |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  | - A maráskor előforduló baleseti veszélyek és azok megelőzésének lehetőségei |  | 10 |  |  |
| Szint |  | Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint |  |  |  | Max. | Elért |  |
| 4 |  | Villamos kéziszerszámok, fémmegmunkáló gépek használata |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | Műszaki rajz olvasása, értelmezése |  |  |  | 5 |  |  |
| Összesen |  |  |  |  |  | 85 |  |  |