PIC 12f508

- Kiegészítés: A mikrovezérlő dokumentációja:  ( működés megértéséhez és hogy lásd miről van szó, ha belekérdeznének, de  nem kell megtanulni, csak olvasmány).

- Teljes leírása: http://www.freeweb.hu/t-t/elokep/pic/flash/12f508/tartal.htm

A PIC12F508 mikrovezérlő a Microchip 8-bites PIC mikrovezérlőinek kis teljesítményű (Base-Line), 12-bites programmemóriájú családjába tartozik.
      A FLASH programmemória, a CMOS technológia, a belső RC oszcillátor és a 8-kivezetéses tokozás alkalmassá teszi egyedi és kis sorozatú kompakt kisfogyasztású áramkörök megvalósítására is. Egyszerű alkalmazása és alacsony ára miatt jól használható az oktatásban és az amatőr gyakorlatban.
      (Gépi beültetéshez a felületre szerelhető változatok feltekercselt szalagos csomagolással is rendelhetőek, ezeket a megrendelésben egy T betű jelöli (például: PIC12F509T-I/MC).)

Nagyteljesítményű mikroprocesszor mag

· Csökkentett utasításkészletű (RISC) felépítés, csak 33 egyszavas utasítás;
     · Minden utasítás egyciklusos (az elágazások kétciklusosak);
     · 12-bit széles 512-szavas programmemória, az egyszavas utasítások 8-, és 9-bites konstansokat is tartalmazhatnak;
     · 2-szintes hardver verem;
     · Közvetlen, közvetett és relatív címzési módok mind az adat-, mind a programmemória eléréséhez;
     · 8-bites 25-szavas adatmemória;
     · 7 vezérlőregiszter az adatmemória-területen;
     · Teljesen statikus felépítés;
     · 0..4 MHz-es órajel, akár 1000 ns-os utasításvégrehajtási idő (1 MIPS).

Speciális mikrovezérlő tulajdonságok

· Beépített állapotban való felprogramozás, program módosítás lehetősége (ICSP);
     · Beépített állapotban való programvégrehajtás nyomkövetés (ICD);
     · Legalább 100.000-szer újraírható FLASH programmemória minimum 40 éves megőrzési idővel;
     · Automatikus bekapcsolási Reset-jel (POR);
     · Indulás késleltető időzítő (DRT);
     · Programfutás felügyeleti időzítő áramkör (WDT);
     · Programozható kódvédelem;
     · Engedélyezhető külső Reset-bemenet;
     · Engedélyezhető belső felhúzóellenállások három I/O kivezetésen;
     · Szoftverből aktiválható készenléti üzemmód;
     · Kilépés készenléti üzemmódból valamely kivezetés állapotváltására;
     · Széles, 2..5,5 V-os tápfeszültségtartomány;
     · Széles, -40..+125°C működési hőmérséklet-tartomány;
     · Programozható oszcillátor-változatok;
     · Belső 4 MHz-es precíziós RC-oszcillátor.

Oszcillátor megoldások

· INTRC - 4 MHz-es precíziós belső RC-oszcillátor kalibrációs lehetőséggel;
     · EXTRC - külső elemekkel (1db ellenállás, 1db kondenzátor) beállított RC-oszcillátor;
     · XT - kvarckristállyal vagy kerámia-rezonátorral beállított oszcillátor 4 MHz-ig;
     · LP - alacsony-frekvenciás kvarckristállyal beállított oszcillátor 200 kHz-ig.

Fogyasztás minimalizáló jellemzők

· CMOS technológia - áramfelvétel: max. 0,4 mA (2V, 4MHz); tipikusan 100 nA készenléti üzemmódban (2V);
     · Kisfogyasztású FLASH programmemória;
     · Széles 2..5,5 V-os tápfeszültségtartomány;
     · Alacsony-frekvenciás kvarc-oszcillátor (32..200 kHz).

Perifériakészlet

· 6 db I/O-kivezetés, ebből 1 db csak bemenet, 5 db pedig kétirányú kivezetés, külön-külön programozható adatiránnyal, 20 mA-es maximális kimenő árammal;
     · 1 db 8-bites számláló/időzítő egység.

Tokozási változatok

A PIC12F508 mikrovezérlő beszerezhető tokozási változatai (a Microchip jelölési rendszerével):
      8P - (DIP - Dual In-line Plastic) - 8-kivezetéses műanyag tok két oldalon kivezetésekkel;
      8SN - (8-lead SOIC - Small Outline) - 8-kivezetéses, 4x5 mm-es műanyag SMD tok, két oldalon kivezetésekkel;
      8MS - (8-lead MSOP - Micro Small Outline Plastic) - 8-kivezetéses, 3x3x1 mm-es műanyag SMD tok, két oldalon kivezetésekkel;
      8MC - (8-lead DFN - Dual Flat No Leads) - 8-kivezetéses, 2x3x1 mm-es műanyag SMD tok, két oldalon érintkezőkkel.
      A következő ábra a tokozási változatokat mutatja be méretarányos megjelenítésben (közelítőleg valósághű méretek 19"-os hagyományos monitoron 1280x1024 felbontás mellett).

1.4-1. Ábra

A kivezetések azonosítása

A PIC12F508 mikrovezérlő kivezetéseinek kiosztását a következő ábra mutatja be (mind a négy tokozási változathoz):

1.4-2. Ábra

Egy, kapcsolási vázlatok készítésénél is felhasználható ábraváltozat:

1.4-3. Ábra

A kivezetések funkciói

| 1.4-1. Táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kivezetés azonosítója | Kiválasztott funkció | Bemeneti áramkör | Kimeneti áramkör | Leírás |
| GP0 / ICSPDAT | GP0 | TTL | CMOS | Kétirányú I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
|  | ICSPDAT | ST | CMOS | A beépített állapotban való programozás (ICSP) adat-csatlakozása |
| GP1 / ICSPCLK | GP1 | TTL | CMOS | Kétirányú I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
|  | ICSPCLK | ST | CMOS | A beépített állapotban való programozás (ICSP) órajel-csatlakozása |
| GP2 / T0CKI | GP2 | TTL | CMOS | Kétirányú I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |
|  | T0CKI | ST | - | A Timer 0 időzítő/számláló egység külső órajel bemenete |
| GP3 / / UP | GP3 | TTL | - | I/O bemenet, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
|  |  | ST | - | Külső Reset-bemenet állandó felhúzó ellenállással (ha a kivezetés feszültsége meghaladja a tápfeszültséget, a mikrovezérlő átvált programozási üzemmódra) |
|  | UP | - | - | Emelt programozó-feszültség bemenet |
| GP4 / OSC2 | GP4 | TTL | CMOS | Kétirányú I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |
|  | OSC2 | - | OSC | Oszcillátor kimenet a kvarckristályhoz vagy rezonátorhoz (XT és LP üzemmódokban, egyébként kétirányú I/O kivezetés szoftveres irányválasztással) |
| GP5 / OSC1 / CLKIN | GP5 | TTL | CMOS | Kétirányú I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |
|  | OSC1 | OSC | - | Oszcillátor bemenet a kvarckristálytól vagy rezonátortól |
|  | CLKIN | ST | - | Külső órajel bemenete |
| +UT | +UT | - | - | Pozitív tápfeszültség |
| (föld) |  | - | - | Földpont |

A 8-kivezetéses DIP tokozás

A 8-kivezetéses DIP tokozás méreteit [mm] mutatja be a következő ábra.

1.4-4. Ábra

A 8-kivezetéses SOIC tokozás

A 8-kivezetéses SOIC tokozás méreteit [mm] mutatja be a következő ábra.

1.4-5. Ábra

A 8-kivezetéses MSOP tokozás

A 8-kivezetéses MSOP tokozás méreteit [mm] mutatja be a következő ábra.

1.4-6. Ábra

A 8-kivezetéses DFN tokozás

A 8-kivezetéses DFN tokozás méreteit [mm] mutatja be a következő ábra.

1.4-7. Ábra

A PIC12F508 mikrovezérlő GP0 kivezetés áramköre

A GP0/ICSPDAT kivezetés fő funkciója a kétirányú I/O működés szoftveres irányválasztással, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendeléssel és jelváltozásra történő ébresztéssel.
      Programozáskor a kivezetés soros adatbemenetként működik. Beépített állapotban történő programozás (ICSP) esetén a kivezetéshez kapcsolódó külső áramköri részletek is feszültség alá kerülnek, tervezésüket ennek megfelelően kell végezni.
      A következő ábrán a kivezetés áramköri környezetének vázlata látható.

9.2-1. Ábra

A DT1 tároló a GPIO regiszter 0. bitje, vagyis értéke a kimenetként konfigurált kivezetés kimenő szintjét állítja be.
      A DT2 tároló a TRIS regiszter 0. bitje, értéke a kivezetés adatirányát állítja be.
      A T2 és T3 tranzisztorok a kimenetként konfigurált kivezetés nagyáramú meghajtását biztosítják. Bemenetként konfigurált kivezetés esetén midkettő zárva van, így a kivezetés nagyimpedanciás állapotú.
      A T1 tranzisztor a felhúzó ellenállás szerepét tölti be, bemenetként működő kivezetés esetén. Működése az OPTION regiszter bitjének "0"-ra állításával aktiválható.
      A DT3 tároló az utolsó kiolvasáskor érvényes bemeneti értéket őrzi. Ennek felhasználásával van megvalósítva a bemenet jelváltozás Reset funkció, amely a készenléti üzemmódból való ébresztést végzi. Mivel a bemenet-változás jel az utolsó olvasáskor érvényes állapothoz viszonyított eltérés hatására jelenik meg, engedélyezett bemenet-változás ébresztés esetén a SLEEP utasítást megelőzően egy I/O olvasást kell végrehajtani, különben a készenléti üzemmód aktiválásakor azonnali ébresztés jöhet létre!

A PIC12F508 mikrovezérlő GP3 kivezetés áramköre

A GP3//UP kivezetés fő funkciója a digitális bemeneti működés szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendeléssel és jelváltozásra történő ébresztéssel.
      A külső Reset-lehetőség engedélyezése esetén a kivezetés Reset bemenetként működik, automatikusan aktiválódik a belső felhúzó ellenállása, amely a bemenetet külső jel hiányában "1" szinten tartja. A Reset-bemenet a ráadott logikai "0" szint időtartama alatt a mikrovezérlőt Reset-állapotban tartja. A Reset-bemenet engedélyezése természetesen kizárja a kivezetés normál I/O működését.
      A kivezetés harmadik funkciója a programozási üzemmódba való belépést kiváltó feszültség fogadása, amely feszültség megjelenésekor a mikrovezérlő programozási üzemmódba kerül. E funkció mellett a kivezetés normál működéskor általános I/O bemenetként vagy Reset-bemenetként egyaránt működhet.
      A következő ábrán a kivezetés áramköri környezetének vázlata látható.

9.5-1. Ábra

A T1 tranzisztor a felhúzó ellenállás szerepét tölti be I/O- vagy Reset-bemenetként működő kivezetés esetén. Működése az OPTION regiszter bitjének "0"-ra állításával aktiválható, illetve a Reset-bemenet engedélyezésével automatikusan a kivezetésre kapcsolódik.
      A Reset-bemenet engedélyezése a konfigurációs szó MCLRE bitjének "1" értékre programozásával lehetséges.
      A DT1 tároló az utolsó kiolvasáskor érvényes bemeneti értéket őrzi. Ennek felhasználásával van megvalósítva a bemenet jelváltozás Reset funkció, amely a készenléti üzemmódból való ébresztést végzi. Mivel a bemenet-változás jel az utolsó olvasáskor érvényes állapothoz viszonyított eltérés hatására jelenik meg, engedélyezett bemenet-változás ébresztés esetén a SLEEP utasítást megelőzően egy I/O olvasást kell végrehajtani, különben a készenléti üzemmód aktiválásakor azonnali ébresztés jöhet létre!

A PIC12F508 mikrovezérlő I/O portja

A PIC12F508 (8-kivezetéses) mikrovezérlő egyetlen 6-bites I/O portot tartalmaz, amely ki- vagy bemenő vonalai más perifériákkal, segédáramkörökkel osztoznak a hat felhasználható csatlakozóponton. Ha egy kivezetéshez valamely másik segédáramkör már hozzá van rendelve, akkor az I/O funkció már nem használható.
      A következő táblázat az I/O port kivezetéseit mutatja be. A kivezetés azonosítójára kattintva elérhető annak áramköri vázlata.

| 9.1-1. Táblázat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kivezetés azonosítója | Bemeneti áramkör | Kimeneti áramkör | Leírás |
| GP0 | TTL | CMOS | Kétirányú digitális I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
| GP1 | TTL | CMOS | Kétirányú digitális I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
| GP2 | TTL | CMOS | Kétirányú digitális I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |
| GP3 | TTL | - | Digitális bemenet, szoftveres felhúzó ellenállás hozzárendelés, ébresztés jelváltozásra |
| GP4 | TTL | CMOS | Kétirányú digitális I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |
| GP5 | TTL | CMOS | Kétirányú digitális I/O kivezetés, szoftveres irányválasztás |

Az I/O port kezelése két, a porthoz rendelt vezérlő regiszterrel történik:
      A kivezetések adatiránya egyenként megadható az adatmemórián kívül elhelyezett TRIS hardver-vezérlő regiszter segítségével. A logikai "1" beállítás bemenetet, a logikai "0" kimenetet ad meg. A mikrovezérlő összes lehetséges reset működésének hatására a TRIS regiszter adatirány-bitjei automatikusan logikai "1" szintűre állnak be, vagyis a kivezetések nagy-impedanciás bemenetként konfigurálódnak. A TRIS regiszter értékadása a TRIS x utasítással lehetséges, ahol az x érték a port adatregiszterének (GPIO) címe, vagyis a PIC12F508 mikrovezérlő esetében H'6'.
      Az I/O port értékadása és kiolvasása az adatmemória H'6' címén elhelyezett GPIO adatregiszter segítségével lehetséges. Egy kimenetként konfigurált kivezetés kimenő értéke a GPIO regiszter kivezetéshez tartozó bitjének írásával adható meg. Egy bemenetként konfigurált port kivezetés bemenő értéke a GPIO értékének kiolvasásával állapítható meg.
      A GPIO regiszter olvasásakor a kapott érték közvetlenül a kivezetések logikai szintjének megfelelő érték. A beolvasáskor a kimenetnek konfigurált kivezetések értéke is átvitelre kerül. Ha egy kimenetet egy külső áramkör a beállított értékével ellentétes logikai szinten tart, akkor ez az érték (nem a beállított) kerül beolvasásra.
      A következő táblázat a TRIS regisztert mutatja be.

| 9.1-2. Táblázat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIS | 7.bit | 6.bit | 5.bit | 4.bit | 3.bit | 2.bit | 1.bit | 0.bit |
| Jelentés | Nincs szerepe | Nincs szerepe | GP5 iránybeállítása 1 - bemenet; 0 - kimenet | GP4 iránybeállítása 1 - bemenet; 0 - kimenet | Nincs szerepe | GP2 iránybeállítása 1 - bemenet; 0 - kimenet | GP1 iránybeállítása 1 - bemenet; 0 - kimenet | GP0 iránybeállítása 1 - bemenet; 0 - kimenet |
| Jellemzők | Csak írható | Csak írható | Csak írható | Csak írható | Csak írható | Csak írható | Csak írható | Csak írható |
| Bármely Reset után | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

A következő táblázat az I/O port elektromos jellemzőit mutatja be.

| 9.1-3. Táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| Feszültség az I/O kivezetések és a földkivezetés között | -0,3 V | - | UT+0,3 V | - |
| A bemeneti védődiódák átlagárama | - | - | ±20 mA | - |
| Az I/O kivezetések átlagárama | - | ±20 mA | ±25 mA | - |
| Az összes I/O kivezetés együttes átlagárama | - | ±65 mA | ±75 mA | - |
| TTL bemenet L-szint | 0 V | - | 0,8 V | UT = 4,5..5,5 V |
|  | 0 V | - | 0,15 UT | UT < 4,5 V |
| TTL bemenet H-szint | 2 V | - | UT | UT = 4,5..5,5 V |
|  | 0,25 UT | - | UT | UT < 4,5 V |
| GP0, GP1, GP3 belső felhúzó ellenállás árama | - | 0,25 mA | - | UT = 5 V, UBE = 0 V |
| GP0, GP1, GP2, GP4, GP5 bemenetek bemenő árama | - | - | ±1 µA | UBE = 0 V..UT |
| GP3 bemenet bemenő árama | - | - | ±5 µA | UBE = 0 V..UT |
| Kimenet L-szint | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 8,5 mA, T = -40..+85 °C |
|  | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 7,0 mA, T = -40..+125 °C |
| Kimenet H-szint | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 3,0 mA, T = -40..+85 °C |
|  | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 2,5 mA, T = -40..+125 °C |
| Kapacitív terhelés az I/O kivezetéseken | - | - | 50 pF | - |

Határadatok

A határadatok rövid idejű túllépése a mikrovezérlő sérülését, részleges vagy teljes üzemképtelenségét okozhatja! A mikrovezérlő tartós határértéken való működtetése csökkenti annak megbízhatóságát!

| 1.2-1. Táblázat |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Érték |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -40..+125 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -65..+150 °C |
| Maximális tápfeszültség (a két tápcsatlakozó között) | 6,5 V |
| Maximális feszültség az kivezetés és a tokozás földkivezetése között | +13,5 V |
| Feszültség a külön nem említett kivezetések és a földkivezetés között | -0,3..(UT+0,3) V |
| A tokozás maximális hőleadása | 800 mW |
| A földkivezetés maximális árama | 200 mA |
| Az UT tápfeszültség kivezetés maximális árama | 150 mA |
| A bemeneti védődiódák maximális árama | ±20 mA |
| Az I/O kivezetések maximális árama | ±25 mA |
| Az összes I/O kivezetés együttes maximális árama | ±75 mA |

Egyenáramú jellemzők

| 1.2-2. Táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| Tápfeszültség | 2,0 V | - | 5,5 V | - |
| RAM adatvesztési feszültség | - | 1,5 V | - | készenléti üzemmódban |
| Bekapcsolási Reset (POR) aktiválási feszültség | - | 0 V | - | - |
| Elvárt tápfeszültség felfutási sebesség | 0,05 V/ms | - | - | - |
| Tápáram | - | 0,5 mA | - | fOSC = 4 MHz, UT = 5 V |
|  | - | 0,17 mA | - | fOSC = 4 MHz, UT = 2 V |
|  | - | 0,015 mA | - | fOSC = 32 kHz, UT = 2 V, WDT nélkül |
| Készenléti áram | - | 100 nA | - | UT = 2 V, WDT nélkül |
| Programfutás felügyeleti időzítő (WDT) áram | - | 1000 nA | - | UT = 2 V |
| Működési hőmérséklettartomány | -40 °C | - | +85 °C | PIC12F508-I típusok |
|  | -40 °C | - | +125 °C | PIC12F508-E típusok |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| TTL I/O bemenet L-szint | 0 V | - | 0,8 V | UT = 4,5..5,5 V |
|  | 0 V | - | 0,15 UT | UT < 4,5 V |
| , T0CKI bemenet L-szint | 0 V | - | 0,15 UT | - |
| OSC1 bemenet L-szint | 0 V | - | 0,15 UT | EXTRC üzemmódban |
|  | 0 V | - | 0,3 V | XT és LP üzemmódban |
| TTL I/O bemenet H-szint | 2 V | - | UT | UT = 4,5..5,5 V |
|  | 0,25 UT | - | UT | UT < 4,5 V |
| , T0CKI bemenet H-szint | 0,85 UT | - | UT | - |
| OSC1 bemenet H-szint | 0,85 UT | - | UT | EXTRC üzemmódban |
|  | 1,6 V | - | UT | XT és LP üzemmódban |
| I/O belső felhúzó ellenállás árama | - | 0,25 mA | - | UT = 5 V, UBE = 0 V |
| I/O kivezetések bemenő árama | - | - | ±1 µA | UBE = 0 V..UT |
| kivezetés bemenő árama | - | - | ±30 µA | UBE = 0 V..UT |
| kivezetés (mint I/O) bemenő árama | - | - | ±5 µA | UBE = 0 V..UT |
| OSC1 kivezetés bemenő árama | - | - | ±5 µA | UBE = 0 V..UT, XT és LP üzemmódban |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| I/O kimenet L-szint | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 8,5 mA, T = -40..+85 °C |
|  | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 7,0 mA, T = -40..+125 °C |
| OSC2 kivezetés L-szint | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 1,6 mA, T = -40..+85 °C |
|  | - | - | 0,6 V | UT = 4,5 V, IBE = 1,2 mA, T = -40..+125 °C |
| I/O kimenet H-szint | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 3,0 mA, T = -40..+85 °C |
|  | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 2,5 mA, T = -40..+125 °C |
| OSC2 kimenet H-szint | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 1,3 mA, T = -40..+85 °C |
|  | UT - 0,7 V | - | - | UT = 4,5 V, IKI = 1,0 mA, T = -40..+125 °C |
| Kapacitív terhelés az I/O kivezetéseken | - | - | 50 pF | - |
| Kapacitív terhelés az OSC2 kimeneten | - | - | 15 pF | XT és LP üzemmódban |

Időzítési jellemzők

| 1.2-3. Táblázat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| Külső órajel frekvenciája | 0 Hz | - | 4 MHz | XT üzemmódban |
|  | 0 Hz | - | 200 kHz | LP üzemmódban |
| Oszcillátor frekvencia | - | - | 4 MHz | EXTRC üzemmódban |
|  | 100 kHz | - | 4 MHz | XT üzemmódban |
|  | - | - | 200 kHz | LP üzemmódban |
| Külső órajel L és H szintjének időtartama | 50 ns | - | - | XT üzemmódban |
|  | 2000 ns | - | - | LP üzemmódban |
| Külső órajel fel- és lefutási idő | - | - | 25 ns | XT üzemmódban |
|  | - | - | 50 ns | LP üzemmódban |
| Belső RC oszcillátor frekvenciája | 3,96 MHz | 4,00 MHz | 4,04 MHz | UT = 5 V, T = 20 °C |
|  | 3,92 MHz | 4,00 MHz | 4,08 MHz | UT = 2,5..5,5 V, T = 0..+85 °C |
|  | 3,80 MHz | 4,00 MHz | 4,20 MHz | UT = 2..5,5 V, T = -40..+85 °C, PIC12F508-I típusok |
|  | 3,80 MHz | 4,00 MHz | 4,20 MHz | UT = 2..5,5 V, T = -40..+125 °C, PIC12F508-E típusok |
| Megnevezés | Érték |  |  | Feltételek |
|  | Min. | Tip. | Max. |  |
| Az OSC1 kivezetés Q1 ciklus felfutó él és az I/O kimenet értékváltása közötti idő | - | - | 100 ns | CT = 50 pF |
| I/O kimenet felfutási idő | - | 10 ns | 25 ns | - |
| I/O kimenet lefutási idő | - | 10 ns | 25 ns | - |
| bemenet Reset-impulzus szélessége | 2000 ns | - | - | UT = 5 V |
| Programfutás felügyeleti időzítő (WDT) lefutási ideje | 9 ms | 18 ms | 30 ms | UT = 5 V, PIC12F508-I, T = -40..+85 °C |
|  | 9 ms | 18 ms | 40 ms | UT = 5 V, PIC12F508-E, T = -40..+125 °C |
| Az indulás késleltető áramkör (DRT) lefutási ideje bekapcsolási Reset (POR) esetén | 9 ms | 18 ms | 30 ms | UT = 5 V, PIC12F508-I, T = -40..+85 °C |
|  | 9 ms | 18 ms | 40 ms | UT = 5 V, PIC12F508-E, T = -40..+125 °C |
| Az indulás késleltető áramkör (DRT) lefutási ideje egyéb esetekben | - | 18 ms | - | XT és LP üzemmódokban |
|  | - | 10 µs | - | INTRC és EXTRC üzemmódokban |
| Az I/O kivezetések nagyimpedanciásra váltása az bemenetre adott L-impulzus kezdetétől számítva | - | - | 2000 ns | - |
| A T0CKI bemenetre adott H-szint időtartama | 2TOSC + 20 [ns] | - | - | előosztó nélkül |
|  | 10 ns | - | - | előosztóval |
| A T0CKI bemenetre adott L-szint időtartama | 2TOSC + 20 [ns] | - | - | előosztó nélkül |
|  | 10 ns | - | - | előosztóval |
| A T0CKI bemenetre adott impulzus periódusideje | 20 ns vagy 4TOSC + 40N [ns] | - | - | amelyik nagyobb, N = előosztási érték (1, 2, 4 .. 256) |