- Konkrétan a cnc forgácsolásra vonatkozó biztonságtechnika:

- Lásd a  CNC_forgácsolás_mechatr.doc fájlban leírtakat (jegyzet) valamint a következő biztonságtechnikai leírást  forgácsoló megmunkáláshoz:

A CNC forgácsoló gépeknél (esztergák, marógépek, köszörűgépek) végzett munka folyamán a gépkezelőnek  nem csupán a  forgácsoló szakterület általános biztonságtechnikai előírásait kell ismernie, hanem  a speciálisan CNC-s  jellegű előírásokat is  pl. a programbelövés  biztonságos módja , a kézikerékkel vagy a tengelymozgató gombokkal végzett gyorsmeneti mozgások  stb.

A biztonságtechnikai előírások  az évek folyamán illetve országonként változnak  de  átfogó ismeretükre  minden CNC gépkezelőnek szüksége van.

A CNC gépekre a gyártó  a gépkönyvben foglalja össze a biztonságtechnikai előírásokat.

Általában minden CNC gépnél érvényes  előírás a következő:

Oktatási intézményben a gépet csak 14 évnél idősebb személy kezelheti, ha ki van oktatva a gép alapvető kezelési ismereteiből és a szakterületre vonatkozó balesetvédelmi oktatásban részesült melynek tartalmát megértette.

A gépet még oktatói felügyelet mellett is csak egy személy kezelheti annak érdekében, hogy tudomása legyen minden beavatkozásról, ne legyen kitéve a véletlen indítás veszélyének. A gép kezelése csak abban az esetben jelent veszélyforrást, ha kezelője nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel. Ezért fontos a gépkönyv alapos áttanulmányozása, a kezelési ismeretek maradéktalan elsajátítása.

Az érintésvédelmi szabványelőírásoknak megfelelően installált  szerszámgépet az üzembe helyezésnél majd azt követően  rendszeres időközönként  érintésvédelmi vizsgálatnak kell alávetni.

Célszerű, ha az üzembe helyezést a gyártó vagy a gyártó által megbízott szakemberek  végzik. Bármilyen jellegű beavatkozást az elektromos szekrénynél vagy a szerszámgép elektromos szerelvényeinél csak áramtalanítás után szabad végezni úgy, hogy megfelelő eszközzel (pl. lakat a főkapcsoló szekrényen) és megfelelő intézkedésekkel biztosítjuk a véletlenszerű ismételt áram alá helyezés lehetetlenségét. Elektromos karbantartási munkát csak  megfelelő szakképzettségű és a munkavégzéssel megbízott  szakember végezhet !

Üzemeltetés közben a gép elektromos szekrényének ajtóit tilos nyitva tartani!  A vész-stop nyomógomb áramkörét  és az előtolás-stop működését időszakosan ellenőrizni kell !

A beállítás és próbaforgácsolás időszakában a következő megelőzési fokozat érvényesül: "a dolgozó a veszélyzónában, illetve időnként a veszélyzónába hatolva végzi tevékenységét, a védelem a dolgozó magatartásától függően működik." A baleset megelőzése szempontjából tehát a szerszámok beállításánál, a munkadarab be- és kifogásánál, a gép kézi üzemmódban való üzemeltetésekor, a próbaforgácsolás és a program kipróbálás, (ún. program "belövés" ) ideje alatt körültekintő gondossággal kell eljárni.

A gép kezelőjének ismernie kell a vezérlőberendezésen elhelyezett nyomógombok funkcióját és a megindított folyamatnak a hatását. A programozási és kezelési ismeretek birtokában mindig előre kell látnia beavatkozásának lehetséges következményeit. Ügyelnie kell a beadott méretek, utasítások, mozgásirányok, szerszámkorrekciók helyességére. Feltétlenül szükséges, hogy a méretek beállítását és a gép kezelését egy személy végezze a váratlan indításból bekövetkező balesetveszély elkerülése érdekében.

A fent ismertetett feladatok ellátásához illetve a gép önálló üzemeltetéséhez legalább betanított munkás szükséges. A betanítás történhet szakképző intézetben, munkahelyen, de a gyártó telephelyén is. Amikor a gép automata üzemmódban dolgozik, a következő műszaki megelőzési fokozat érvényesül: "veszélyforrás nincs, a dolgozó veszélyzónán kívül végzi tevékenységét és oda akaratlanul nem tud behatolni".

A gépek konstrukciós kialakításában munkavédelmi és ergonómiai szempontok is érvényesülnek. A munkavédelmi berendezéseket, burkolatokat és bármely más, a védelmet szolgáló eszközt, alkatrészt (pl. fotocella, munkadarab elszedő, korlátok stb.) működés alatt álló gépről eltávolítani tilos!

Lehetséges veszélyforrások:

Megmunkálás közben a forgácsvédő tolóajtó lezárja a munkateret a dolgozó előtt és a burkolat megakadályozza a hűtővíz és forgács kirepülését. Veszélyforrást a nem megfelelő technológiai paraméterek megválasztása jelenthet. Ezért a technológiai utasítások elkészítésénél illetve a próbaforgácsolásnál ügyelni kell arra, hogy a befogó elemek szorítóereje, a szerszámok befogása a munkadarab méretével, a fogásmélységgel, fordulatszámmal és az előtolással megfelelő arányban legyen.

Egy CNC forgácsoló gép  üzembeállítása és működése során kiemelt fontosságot kell tulajdonítani az alábbiaknak:

-- Gondosan ellenőrizni kell az első indításnál az egyes elemek és részegységek felszereltségi állapotát, az olajtartály folyadékszintjét, a  hűtőfolyadék  minőségét és állapotát.

-- A gép kezelőjének a gép zavartalan üzemeltetéséhez szükséges karbantartásokat folyamatosan el kell végezni (olajszintek figyelése, esetleges rendellenes zörejek okainak felkutatása, a gép környezetének tisztántartása, a rend fenntartása  stb.).

-- A szerszám befogása a tárba illetve a főorsóba, stabil módon történjen.

--Munkakezdés előtt a vezérlő, a szerszám-korrekciótár és a programmemória tartalmát ellenőrizni kell.

-- A munkadarab befogásakor meg kell győződni a helyes felfekvésről, a megfelelő nagyságú szorítási felület és megfelelő nagyságú szorítóerő kifejtéséről.

-- Darab és szerszám cserénél ügyelni kell a felfekvő felületek tisztaságára és a munkadarab illetve szerszám  stabil  rögzítettségi állapotára.

-- A  nem megfelelő szorítóerővel befogott munkadarab (esztergánál pl. aránytalanul kisebb átmérőn történő megfogás mint a megmunkált átmérő vagy túl rövid  befogási hossz) illetve a  rosszul befogott vagy sérült szerszám veszélyforrást jelent.

-- Ügyeljünk arra, hogy a pneumatikus, vagy hidraulikus rendszer (…amennyiben a gépnél kiépített)  működtetéséhez  a megfelelő nyomás rendelkezésre álljon.

A gép kezelése csak abban az esetben jelent veszélyforrást, ha kezelője nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel. Ezért fontos a gépkönyv alapos áttanulmányozása, a kezelési ismeretek maradéktalan elsajátítása. Bármilyen rendellenesség, veszélyforrás  észlelése esetén azonnal meg kell szüntetni összes mozgást a vezérlőmű kezelőlapján elhelyezett vészgomb segítségével.

A tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat a  CNC gépek gépkönyvei valamint az alkalmazott veszélyes anyagok úgymint kenőolajok, kenőzsírok, hűtőfolyadékok stb. biztonsági adatlapjai tartalmazzák. A veszélyes anyagokhoz a forgalmazónak biztosítania  kell az EU  direktíváknak megfelelő  formátumú biztonsági adatlapot (esetleg a termék cimkéjén található az) mely tartalmazza a termék megnevezését, általános leírását, az „R” azaz rizikó címszavakat, az „S” azaz javaslati címszavakat a biztonságos használat és/vagy a kárelhárítás érdekében  valamint a  veszélyességre utaló piktogramokat.

A továbbiakban ismertetjük azokat az általános  biztonsági előírásokat melyeknek a betartása, tudatos alkalmazása különösen fontos a CNC forgácsológépek melletti munkavégzésnél.

- A dolgozó állapota munkavédelmi szempontból:

Ne legyen alkohol, gyógyszer, vagy drog befolyása alatt.

Lehetőleg kipihent, koncentrálásra  kész állapotban álljon munkába.

- Nehéz tárgyak kezelése:

Emelés előtt ellenőrizni kell az emelő berendezés megfelelő teherbírását. Az emelő berendezés legyen ellátva biztonsági leírással, piktogramokkal,  megfelelő veszély-jelekkel.  TILOS az emelőberendezés biztonsági  berendezéseit  (pl. beépített zuhanásgátló, süllyesztési sebesség beállítása  stb.) manipulálni!

Használat előtt ellenőrizni kell az emelésben résztvevő elemek állapotát (emelőkarok, kötél stb)

Ellenőrizni kell az emelt teher  súlypont elosztását.

Függő teher alatt TILOS tartózkodni.

Az emelő berendezést csak a használatára feljogosítottak  használhatják.

Be kell tartani a kézzel mozgatható súlyhatárokat (nő, férfi dolgozó)

Nehéz tárgyak  tárolásánál ügyelni kell arra, hogy leesés lebillenés veszélye nélkül, a műhelybeli közlekedő utak szabadon hagyásával  legyenek  azok elhelyezve.

- A dolgozó ruházatára, egyéni védőeszközeire vonatkozó előírások:

Az adott munkához előírt munkaruha  és munkacipő (acélbetétes)  viselése kötelező, nyaklánc, karkötő, gyűrű  stb. viselése  forgácsoló munka közben (mely  balesetveszélyt jelenthet) tilos.

Egyéni védőeszközök  (védőkesztyű, védőszemüveg  maszk stb.) az adott munkafolyamat jellegétől függően  szükségesek (pl. pattogó forgács esetén  védőszemüveg  kötelező).

-Hűtő kenő folyadékok kezelési szabályai:

A hűtő kenő folyadékok veszélyes anyagnak számítanak ezért kezelésüket az előírások betartásával  kell végezni. ( a hűtőfolyadékkal szennyezett rongyok és a forgács kezelése úgyszintén).

Az elhasznált,  gépből  eltávolított hűtőfolyadékot zárt tárolóedényekben kell tárolni és a területileg  kijelölt megsemmisítő központokban kell leadni.

Ha  hűtőfolyadék kerül a csatornákba, esetleg élővíz folyásba, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságot.

- CNC gépek biztonságtechnikai rendszerei:

Mechanikai  jellegűek:

Védőburkolatok

Védőrácsok

Korlátok

Szenzorok

Túlterhelés gátló törőcsapok

Munkadarab elszedők a kézzel való megfogás helyettesítésére

Szoftver jellegűek:

Munkatér lehatárolás

Programozható stopok

Kommentek (biztonságot szolgáló közlemények) elhelyezése a programban

Fordulatszám lehatárolás vágósebesség programozása előtt  stb.

Ellenőrző kérdések :

- A CNC gép kezelése közben belenyúlhat-e azonnali jelleggel az Ön tapasztaltabb, nagyobb tudású munkatársa az Ön által végzett gépkezelési folyamatba?

- Miért kiemelten fontos az, hogy a CNC gépkezelő megfelelő állapotban jelentkezzen munkavégzésre?

- Melyik szempont élvez elsőbbséget: a biztonságos jellegű munkavégzés, vagy a  teljesen pontos munkadarab előállítása?

- Mit kell bemutatni az orvosnak, ha valaki a hűtő-kenő folyadékkal való hosszabb idejű érintkezés miatt allergiás tünetekkel  orvoshoz fordul?